安环函〔2021〕276号

安康市生态环境局

关于汉阴县凤凰山隧道及引线工程环境

影响报告书的批复

汉阴县交通运输局：

你局报来《关于汉阴县凤凰山隧道及引线工程环境影响报告书审批的申请》及相关资料收悉。经我局环境影响评价审查委员会2021年第4次会议研究，现批复如下：

一、项目概况

汉阴县凤凰山隧道及引线工程位于安康市汉阴县，起点（K9+000）位于城关镇大毛坝三元村，终点（K16+230）位于漩涡镇汉漩公路东河村。项目路线全长7.23km，其中新建1座5.09km特长隧道，2.14km引线在旧路的基础上进行改扩建，涵洞9道，平面交叉2处，全线挖方为49.98万m3，填方为9.60万m³，综合利用40.38万m³，无弃方，临时占地0.7hm2。项目全线采用二级公路技术标准，设计速度40km/h。项目总投资70771.02万元，其中环保投资294万元，占总投资0.42%。

经审查，项目符合国家产业政策和相关规划的要求，建设单位在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设的不良环境影响可以得到减缓和控制。该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的生态环境保护措施可作为该工程实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作

（一）加强沿线生态保护。优化工程设计和施工方案，严格按照报告书的要求采取隧道形式下穿凤凰山森林公园管理服务区和一般休憩区，不得在森林公园、水源保护区和凤堰古梯田区域内设置取（弃）土（渣）场、沥青拌合站、施工营地等临时设施。项目占用的基本农田和林地应依法取得有关部门批准。严格控制施工范围，减少对耕地和林地的破坏。临时工程尽量布置在永久占地范围内，施工便道尽量利用既有道路。施工前剥离表土应集中堆放，用于后期的绿化覆土及复垦。施工结束后及时对施工场地采取生态修复措施，减缓对沿线生态环境的影响。

（二）严格落实噪声防治措施。选用低噪声施工机械和工艺，控制施工噪声污染，在居民区等敏感目标附近施工时应采取有效的隔声降噪措施，并在相应路段设置减速、禁鸣标志。高噪声施工机械应远离敏感区布设并采取隔声措施。加强施工期和运营期跟踪监测，根据监测结果及时增补和完善噪声防治措施。同时，配合规划部门做好公路沿线的土地利用规划，严格控制公路两侧新建学校、医院及各种民用建筑物等敏感点。

（三）强化水环境保护措施。项目起点引线段与汉阴县大木坝绿源水源地上游余家河伴行，施工场地尽量远离沿线水体布设，河流两岸汇水范围内不得堆放或倾倒任何含有害物质的材料或废弃物，也不得取土和临时弃渣，堆放物料应加盖篷布；项目临时混凝土、水稳拌合站的生产废水需设置三级沉淀池处理后回用于生产或绿化，不外排。拌合站周围应设置截排水沟，将废水引至临时沉淀池处理；养护中心设置1套化粪池+生化法污水处理系统，出水回用于场区绿化或运送至其他地方进行植被绿化等，化粪池产生的污泥定期清掏；隧道进出口施工场地内各设置1套混凝沉淀+多介质过滤吸附废水处理设施，废水经处理后优先回用，涌水量大时处理后的水通过运输车运输至水源地区域之外的范围进行综合利用，严禁外排。

（四）强化大气污染防治。施工期采取设置围挡、遮盖、洒水等抑尘措施，拌合站原料仓采取喷洒防尘措施，粉料筒库设置除尘器，砂石料场采取遮盖、洒水等措施减少粉尘对敏感点的影响。同时，加强公路两侧绿化净化车辆尾气和美化沿线景观。

（五）加强固体废物的管理。施工期及运营期产生的生活垃圾集中收集后交环卫部门处理，项目不得设置弃渣场，产生的所有弃渣（土）外运综合利用，不得向外环境排放。施工机械维修和跑冒滴漏会产生少量的废机油属危险废物应委托有资质单位安全处置。

（六）落实《报告书》提出的风险防范措施和事故应急预案，并适时进行应急演练。项目路线禁止危化品车辆通过，并在起点引线伴行余家河路段设置防撞护栏和警示牌，防止车辆侧翻。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成运营后必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告书自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告书应当报我局重新审核。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，安康市生态环境局汉阴分局负责该项目的事中事后监督管理，市生态环境保护综合执法支队对事中事后监督管理工作进行监督和指导。

（五）你单位应在接到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书报安康市生态环境局汉阴分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

安康市生态环境局

2021年10月15日

抄送：市生态环境保护综合执法支队，市生态环境局汉阴分局。