安环函〔2022〕9号

安康市生态环境局

关于陕西苏秦佳宏药业有限公司年产400吨双烯醇酮醋酸酯暨年产260吨黄体酮项目环境影响报告书的批复

陕西苏秦佳宏药业有限公司：

你公司报来的《关于陕西苏秦佳宏药业有限公司年产400吨双烯醇酮醋酸酯暨年产260吨黄体酮项目环境影响报告书审批的申请》及相关资料收悉。经我局环境影响评价审查委员会2021年第6次会议研究，现批复如下：

一、项目概况

该项目位于白河县两河工业园（构扒镇纸坊村四组），拟建地块位于陕西永宏生物科技有限公司南侧空地，总占地面积7459m2。项目采用永宏公司生产的黄姜皂素作为原材料生产黄体酮，主要工艺为黄姜皂素（原料）→双烯醇酮醋酸酯（中间产品）→黄体酮（产品），主要建设内容包括生产车间、原料储罐、办公综合楼、配电室、功能用房及配套废气治理设施。项目一期工程为中间品双烯醇酮醋酸酯生产线、副产品醋酸钠和碱式硫酸铬生产线、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等；二期工程主要为黄体酮生产线。项目建成后包含年产400t双烯醇酮醋酸酯（中间品）生产线、年产260t黄体酮（产品）生产线、年产1600t/a醋酸钠（副产品）生产线和年产1000t碱式硫酸铬（副产品）生产线各一条。项目总投资20000万元，其中环保投资约414万元，占总投资的2.07%。

经审查，该项目符合国家产业政策，在落实项目设计和环评报告提出的污染防治措施后，污染物可达标排放，从环境影响角度分析，项目建设可行。该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作

（一）落实施工期污染防治措施。建筑施工扬尘应落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“6个100%”要求；严格按照厂区平面布局图进行施工作业，减少施工作业面的开挖，施工渣土尽量用于厂地的平整或回填；合理安排施工时间，防止噪声扰民；施工废水全部循环使用，严禁外排。

（二）落实大气污染防治措施。项目生产全过程处于厂房内，生产过程中位于封闭的反应釜内，原料投加等采用管道连接分别投加于不同反应釜中，产生的挥发气体分别经密闭管道进入对应专用回收装置（两级冷凝+一级冷凝回收），冷凝回收的有机溶剂和酸全部回用于对应的生产工段循环使用。最终微量不凝气经管道导入车间外废气综合治理设施，采用水洗+碱洗+除雾干燥+活性炭吸附处理后经15m高排气筒达标排放。

（三）严格落实水环境保护措施。项目“黄姜皂素（原料）→双烯醇酮醋酸酯（中间产品）”工艺段中皂素开环氧化水解工段使用铬酐为氧化剂，会产生一定量的含铬废水，含铬废水全部通过专用管道泵送至副产品生产线生产碱式硫酸铬，不进入废水。其余工艺废水收集至厂区自建40m3废水暂存池后由管道泵送至陕西永宏生物科技有限公司现有污水处理设施进行处理。

（四）严格落实固体废物的分类收集与处置工作。厂区一般固废按照园区要求进行处置。危险废物主要为母液残渣、废催化剂、废脱色活性炭、废活性炭等，依托永宏公司危废库代为日常管理，严格遵照危废管理办法做好两厂之间危废输出、输入记录，定期委托有资质的单位进行处置。建设单位必须按照《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物转移联单管理办法》等规定，设置专门标识，对各类危险废物进行分类、分区规范储存。同时，对产生的危险废物按年度向生态环境部门申报登记，按规定执行电子转移联单制度。

（五）有效防范地下水和土壤环境污染。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。厂区地面应全部进行硬化处理，生产装置区应设置围堰或围墙以及初期雨水、事故水收集导排设施，将厂区划分为重点防渗区（生产车间、罐区底座及围堰区域、事故水池）、一般防渗区和简单防渗区。同时，建立跟踪监测制度，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》定期开展污染源监测工作。

（六）严格落实环境风险防范措施。建设单位必须请有资质的施工单位严格按照《施工设计图》《建筑设计防火规范》和《爆炸危险环境电力装置设计规范》等规范建设。厂区应设置完善的三级防控体系，一级防控措施主要对5个原料罐底部设围堰，生产车间四周设置导流沟并配套600m3事故池；二级防控措施为厂界内侧设置不低于0.3m高的围挡或挡墙；三级防控措施主要为厂界围墙采用1.0m高实体围墙进行阻隔，确保事故状态下废水不排出厂外。同时，配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，编制突发环境事件应急预案，并按程序向当地生态环境部门进行备案，配备足够的应急物资，定期开展应急演练。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前取得排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告书自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告书应当报我局重新审核。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，安康市生态环境局白河分局负责该项目的事中事后监督管理，市生态环境保护综合执法支队对事中事后监督管理工作进行监督和指导。

（五）你单位应在接到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书报安康市生态环境局白河分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

安康市生态环境局

2022年1月7日

抄送：市生态环境保护综合执法支队，市生态环境局白河分局。