安环函〔2022〕10号

安康市生态环境局

关于陕西宏达坤生物科技有限公司黄姜提取物研究基地项目环境影响报告书的批复

陕西宏达坤生物科技有限公司：

你公司报来的《关于陕西宏达坤生物科技有限公司黄姜提取物研究基地项目环境影响报告书审批的申请》及相关资料收悉。经我局环境影响评价审查委员会2021年第6次会议研究，现批复如下：

一、项目概况

陕西宏达坤生物科技有限公司黄姜提取物研究基地项目位于旬阳高新区吕河工业园，租赁富源工贸有限公司已建成厂房进行建设，用地面积为6088m2。项目主要建设内容为黄姜提取皂素中试车间，包括中试生产车间两座、办公区、理化分析室、称量室、检验检测中心等，配套建设有原料库、成品库、储罐区等。本项目参照小试模型，放大10倍产能和设备选型，建设每批次100kg-200kg中试模型一套，中试时间2.5年，自2022年4月1日—2024年10月31日，中试总批次165次，每年66批次。中试产品主要为皂素以及副产品黄姜粕。项目总投资10000万元，其中环保投资109万元，占总投资的1.09%。

经审查，项目符合国家产业政策，在落实项目设计和环评报告提出的污染防治措施后，污染物可达标排放，从环境影响角度分析，项目建设可行。该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。黄姜初清、粗粉、微粉工序和黄姜粕包装过程中产生的粉尘采用布袋除尘达到《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）标准要求后，经15m高排气筒排放；采用甲醇进行醇提萃取产生的废气，通过蒸发浓缩、冷冻回收达到《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中医药制造行业标准（甲醇浓度60mg/m3）后，经15m高排气筒排放；采用石油醚进行醚提，提取过程位于密闭的提取罐中，提取后进行分离精滤，离心脱离后的石油醚直接通过管道回流至提取罐循环使用，醚提废气冷冻回收达到《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中医药制造行业标准（非甲烷总烃浓度80mg/m3）后，经15m高排气筒排放；酸解后烘干废气采用冷凝回收经15m高排气筒达标排放；项目设置1台4t/h天然气锅炉，天然气锅炉安装低氮燃烧器后经15m高排气筒排放。

（二）强化水环境保护措施。项目中试过程无生产废水排放，主要为生活污水和锅炉废水。生活污水经化粪池处理后排入吕河镇污水处理厂；锅炉排污水和软水制备系统浓水经市政管网排入吕河镇污水处理厂；中试试验失败的非正常情况下，应立即停止中试过程，并将酸解罐中的皂苷及酸液进行固液分离，酸液打入稀硫酸暂存罐，确保试验失败情况下废酸和废水不外排。

（三）加强噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声、风机风管与设备采用软连接、排风口安装消声器、生产设备进行合理布局等降噪措施，减少对周边环境的影响。

（四）严格落实固体废物的分类收集与处置工作。按照《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物转移联单管理办法》等规定，规范建设危险废物暂存间，设置专门标识，对各类危险废物进行分类、分区规范储存。同时，对产生的危险废物按年度向生态环境部门申报登记，按规定执行电子转移联单制度。石油醚提取产生废渣、生产设备维护和维修产生废含油抹布和酸解产生废活性炭应分类收集暂存在危险废物暂存间，定期交有资质单位处置；生活垃圾交环卫部门进行处置；除尘设备收集的粉尘均作为原料回收利用；锅炉软化水处理产生的离子交换树脂由厂家定期更换并回收处理。

（五）有效防范地下水和土壤环境污染。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。厂区地面应全部进行硬化处理，将厂区划分为重点防渗区（储罐区、危废暂存间）、一般防渗区和简单防渗区。同时，建立跟踪监测制度，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》定期开展污染源监测工作。

（六）严格落实环境风险防范措施。甲醇、石油醚、硫酸等属于危险品的原料运输、贮存和使用必须严格按照危险品管理规定执行，装置区和储运区设置毒有害物质的自动报警和控制系统。为确保事故状态下的污水全部处于受控状态，厂区应设置完善的三级防控体系，一级防控措施主要是装置区设围堰、罐区防火堤；二级防控措施是在厂区西南侧内设置1座90m3的事故应急池；三级防控措施是在吕河镇污水处理厂设置有足够容积的事故应急池，确保事故状态下废水、废液不外排。同时，配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，编制突发环境事件应急预案，并按程序向当地生态环境部门进行备案，配备足够的应急物资，定期开展应急演练。

（七）项目不得以试验代生产，中试结束后立即停止试验，如需继续中试或者进行规模化生产，需另行办理环境影响评价审批手续。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前取得排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告书自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告书应当报我局重新审核。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，安康市生态环境局旬阳分局负责该项目的事中事后监督管理，市生态环境保护综合执法支队对事中事后监督管理工作进行监督和指导。

（五）你单位应在接到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书报安康市生态环境局旬阳分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

安康市生态环境局

2022年1月7日

抄送：市生态环境保护综合执法支队，市生态环境局旬阳分局。