安环函〔2022〕73号

安康市生态环境局

关于岚皋县生猪定点屠宰场建设项目

（重大变动）环境影响报告书的批复

岚皋县欣欣养殖屠宰厂：

你厂报来的《关于岚皋县生猪定点屠宰场建设项目（重大变动）环境影响报告书审批的申请》及相关资料收悉。经我局环境影响评价审查委员会2022年第1次会议研究，现批复如下：

一、项目概况

岚皋县生猪定点屠宰场建设项目位于岚皋县城关镇四坪社区四组，项目占地面积1650m2，建设规模为5万头/年生猪屠宰加工生产线1条。厂区已建废水、废气等处理设施，并配套建设道路、绿化、给排水、变配电等辅助设施，厂区主要建筑物已建成但未生产，2019年2月26日原岚皋县环境保护局以岚环函〔2019〕8号对《岚泉县生猪定点屠宰场建设项目环境影响报告表》进行了批复。

本次主要涉及屠宰规模和废水、废气部分污染防治措施的变动。项目总建筑面积4272.9m2，年屠宰生猪20万头，全年工作360天，每天2班，屠宰时间10h/d；污水处理站采用“预处理+气浮+A/O接触氧化+消毒”工艺，在原有的污水处理站的基础上新增一套污水处理设施，扩大处理规模至336m3/d；废气和固体废物处理措施进行优化。项目总投资2200万元，其中环保投资119.4万元，占总投资的5.43%。

经审查，在采取报告书提出的各项污染防治措施后，可减缓对周围环境的不利影响，从环境保护角度分析，项目建设可行。该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。项目待宰圈进行封闭，设置负压抽风设施及处理措施，采用UV光解+活性炭吸附+不低于15m排气筒排放；污水处理站产臭构筑物封闭，收集废气引入UV光解+活性炭吸附+不低于15m排气筒排放；屠宰车间增加通风次数，及时清洗地面、清运猪胃内容物，定期喷洒环保型的空气清新剂（植物液除臭剂）对车间进行净化除臭；无害化处理间采用一体化无害化降解机进行全封闭处理，废气经UV光解+活性炭吸附+不低于15m排气筒排放；生物质锅炉废气采用低氮燃烧器+布袋除尘器+20m排气筒排放。

（二）强化水环境保护措施。按“雨污分流、清污分流”处理的原则布设场区排水管网，新增污水处理站规模至336m3/d。运营期产生的屠宰废水、圈栏冲洗废水及生活污水分别排入场区污水处理系统（采用“机械格栅+气浮机+调节池+A/O接触氧化+沉淀+消毒”工艺）处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准要求后排入岚皋县污水处理厂。同时，建设单位应根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-屠宰及肉类加工业》（HJ860·3-2018）规定安装自动监测施设，并与生态环境部门联网。

- 严格落实固体废物的分类收集与处置工作。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。肠胃内容物及粪便使用封闭式收集桶暂存后外售作为有机肥原料；肉屑集中收集出售综合利用；锅炉软水制备系统更换产生的废交换树脂交供应商回收处理；病死猪/病胴体经厂区自建无害化处理间处理后作为有机肥外售；厂区污水处理站格栅渣和污泥经无害化处理后制成有机肥出售；生活垃圾集中收集交环卫部门处置。项目产生的危险废物主要为检疫废弃物、在线监测废液、沾染毒性的废包装、废UV灯管、废活性炭等，应定期委托有资质的单位进行处置。建设单位必须按照《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物转移联单管理办法》规定，设置专门的标识，对各类危险废物分类、分区规范储存。

（四）有效防范地下水环境污染。按照源头控制、分区防渗、定期监控的原则，对厂区进行分区防治。严格落实屠宰车间、待宰圈、隔油池、污水管道、污水处理设施等区域的防渗措施，防止污染地下水。同时，建立跟踪监测制度，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》定期开展污染源监测工作。

（五）严格落实运营期噪声污染防治措施。采取优化生产车间设备工艺平面布局，待宰圈和屠宰车间采用封闭式厂房围护结构设计，优选低噪声生产设备，对高噪设备采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。同时，选择乔灌木进行种植，强化场区绿化和美化工作。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前通过排污权交易取得排污权和排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告书自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告书应当报我局重新审核。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，安康市生态环境局岚皋分局负责该项目的事中事后监督管理，市生态环境保护综合执法支队对事中事后监督管理工作进行监督和指导。

（五）你单位应在接到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书报安康市生态环境局岚皋分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

（六）对该项目的其它环境保护要求仍以原环境影响报告表结论和原岚皋县环境保护局岚环函〔2019〕8号批复文件为准。

安康市生态环境局

2022年3月28日

抄送：市生态环境保护综合执法支队，市生态环境局岚皋分局。