# 1 前言

## 1.1 项目由来

本项目位于陕西省安康市高新区高新国际中学西侧，南临学府路，西连高新四路北段和学府新天地二期工程（规划中），北邻永定路（规划中），为龙翔教育兴业有限公司学府新天地一期项目，总投资62755万元。项目占地面积73.7亩，总建筑面积165145.86m2，其中地上建筑面积132791.22m2，地下建筑面积32354.64m2。主要建设内容包括高层及小高层住宅及裙楼、配套集中商业楼、绿化景观、地上及地下停车场等附属设施，可入住户数897户，居住人数约2870人。

本项目为新建项目，现场调查时，项目围墙已圈，场地平整，项目不涉及拆迁，现正办理前期申报手续，处于前期施工准备阶段。

2014年4月24日，安康市龙翔教育兴业有限公司按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定要求，委托陕西科荣环保工程有限责任公司承担该项目的环境影响评价，编制环境影响报告书。

接受委托后，我单位立即组织技术人员进行现场勘察、调研、收集大量的环境现状资料和技术成果，整理、分析与项目有关的各种环境资料，进行了公众意见的调查，考察了项目建设地及周围环境状况，研究项目对环境影响的主要特征，征求相关部门意见，与建设单位进行多次交流沟通，在此基础上编制完成了该项目环境影响报告书。

在报告书编制过程中，我们得到了安康市环境保护局、建设单位以及相关部门的大力支持和协助，在此表示衷心地感谢。

## 1.2 环境影响评价工作过程（略）

## 1.3 本项目的特点及关注的主要环境问题

⑴项目特点

本项目属于房地产开发项目，与一般工业建设类项目相比，具有双重性。一方面是它们在建设和建成后有自身产生的废水、废气、噪声等对外环境产生的不利影响，是一个环境污染源；另一方面，它本身又是居住、休闲、工作的场所，需要一个相对安静、舒适的环境，又属于被保护的对象。环境影响评价既要评价项目建设对外环境的影响，又要评价周边环境对本项目建设的适宜条件和制约因素。

⑵关注的主要环境问题

①项目在建设过程中和建成后自身产生的废水、废气、噪声、固废等对外环境产生的不利影响；

②学府路等对项目住宅产生声环境影响。

## 1.4 环境影响评价主要结论

本项目具有良好的经济和社会效益。从环境影响分析结果来看，在认真落实工程设计和本报告书提出的各项污染防治措施，严格执行“三同时”制度，确保污染物达标排放，强化环境管理的前提下，项目对环境的影响可降低到当地环境能够容许的程度，可以达到经济效益、社会效益和环境效益的协调统一，从环境保护角度看，该项目建设可行。

# 2 总 则

## 2.1 编制依据（略）

## 2.2 环境功能区划及评价标准

### 2.2.1 环境功能区划

⑴环境空气

按环境空气功能区分类，一类区为自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区；二类区为城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区；三类区为特定工业区。本项目所在区域属二类区。

⑵ 地表水环境

依据陕政办发[2004]001号《陕西省水功能区划》，项目附近地表水体月河属地表水Ⅲ类水域。

⑶ 声环境

拟建场址属于GB3096-2008《声环境质量标准》2类功能区。

⑷ 生态环境

依据陕西省生态功能区划，安康市高新区地处秦巴山地落叶阔叶林、常绿阔叶混交林生态区-汉江两岸丘陵盆地农业生态功能区-月河盆地城镇及农业区。根据现场调查，目前场区内为空地，周围1km范围内为已建住宅、公园、学校及田地等，故项目处于城镇生态区城乡结合地带，根据规划，该地区以后将以城市生态环境为主。

### 2.2.2 环境影响评价标准

根据项目所在地的功能区、污染物特征等情况，确定本次环境影响评价的评价标准如下：

2.2.2.1 环境质量标准

⑴ 环境空气

环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。

⑵ 地表水

地表水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水质标准。

⑶ 地下水

地下水执行GB/T14848-93《地下水环境质量标准》中的Ⅲ类水质标准。

⑷ 声环境

声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区标准，学府路南侧执行4a类标准。

2.2.2.2  污染物排放标准

⑴ 废气

地面停车场汽车尾气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的无组织排放监控浓度限值，地下停车库汽车尾气排放执行GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》；居民天然气燃烧废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准；施工期扬尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2 中无组织排放标准；恶臭执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》。

⑵ 废水

生活污水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准和CJ343-2010《污水排入城市下水道水质标准》B等级标准；生活污水处理再生回用执行GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准。

⑶ 场界噪声

项目南场界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类标准，其余场界噪声执行2类标准；施工噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，运营期商业活动噪声执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准。

⑷ 固废贮存、污染控制标准

生活垃圾参照执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中有关要求。

## 2.3 环境影响要素识别与评价因子筛选

## 略

## 2.4 评价工作等级与评价范围

根据建设项目特点及所在地区的环境状况，确定本项目环境影响评价包括环境空气、地表水和声环境，各评价工程的评价等级与评价范围依据环境影响评价技术导则的具体要求确定。

### 2.4.1 环境空气

⑴评价等级

依据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则·大气环境》，环境空气影响等级为三级。

⑵评价范围：环境空气评价范围为以项目区为中心点的半径为2.5km的圆形范围内。

### 2.4.2 地表水

本建设项目所排废水为生活污水，污染物主要是COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等，废水排放量115537.10m3/a，经化粪池处理后的生活污水水质浓度满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准排放（氨氮指标参照CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》B等级要求）要求后，通过市政污水管网排入江北污水处理厂进行处理，最终排入汉江。

依据HJ/T2.3-93《环境影响评价技术导则·地面水环境》规定，通过对本项目污水排放量、污水水质复杂程度、地表水规模以及水质情况（表2.4-1），判定地表水环境评价工作等级为三级。本项目对地表水环境影响较小，因此本评价不对地表水环境进行预测评价，仅简单分析评价，主要对废水总排放口水质进行达标分析。

### 略

### 2.4.3 声环境

⑴ 评价等级：项目地处安康市高新区综合开发区，声功能执行2类区标准，运行期项目主要噪声源为水泵、备用发电机、地下停车场机械排风设备等，其次为生活噪声和交通噪声，项目建成后区域噪声净增量小于5dB(A)，且受项目噪声影响人口变化不大，依据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》中的有关规定，将环境噪声评价工作级别确定为二级。

⑵ 评价范围：场界外1m及200m范围内的敏感点。

### 2.4.4 生态环境

本项目规划用地面积73.7亩，总建筑面积165145.86m2。项目拟建地处于城市发展边缘地带，无野生动植物在此繁衍生息，因此生物种类和数量极少。项目建成后，随着规划项目生态恢复，以及对项目四周、内外空地和道路两侧环境绿化措施实施，对周围的生态环境影响较小。依据HJ19-2011《环境影响评价技术导则·生态影响》，判定生态环境评价工作等级定为三级。

评价范围为项目场地及场界周围100m范围内；房地产项目生态影响相对较小，因此本次生态环境仅作一般性分析。

### 2.4.5评价等级及评价范围汇总

### 略

## 2.5 评价专题设置与评价重点

### 2.5.1 评价专题设置

### 略

### 2.5.2 评价重点

与一般工业建设类项目相比，房地产开发项目对环境影响而言，具有双重性，一方面是它在建设和建成后有自身产生的废水、废气、噪声等对外环境产生的不利影响，是一个环境污染源；另一方面，它本身又是居住、休闲、工作的场所，需要一个相对安静、舒适的环境，又属于被保护的对象。环境影响评价既要评价项目建设对外环境的影响，又要评价周边环境对本项目建设的适宜条件和制约因素。由此，确定本次评价重点如下：

⑴ 工程分析；

⑵ 建设期环境影响评价；

⑶ 运行期环境影响评价；

⑷ 选址及污染防治措施可行性评述。

## 2.6环境敏感区

通过现场调查，建设项目周边环境敏感目标见表2.6-1及图2.6-1，项目周边四邻关系示意图见图2.6-2。

表2.6-1    主要环境保护目标

| 环境 要素 | 保护对象 |  | 相对厂址 最近距离 |  | 保护内容 | 保护目标或 保护对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 空 气 | 保护目标 | 人数 | 方位 | 距离m | 人群健康 | GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准 |
|  | 高新国际中学 | 1400人 | 东侧 | 25m |  |  |
|  | 陕西经贸管理学院 | 800人 | 东北侧 | 200m |  |  |
|  | 罗家梁村 | 2600人 | 东北侧 | 630m |  |  |
|  | 育新小学 | 200人 | 东北侧 | 580m |  |  |
|  | 老坟沟 | 2400人 | 西北侧 | 1000m |  |  |
|  | 陕西省安居工程 | 1000人 | 东北侧 | 300m |  |  |
|  | 花园路派出所 | 30人 | 东北侧 | 290m |  |  |
|  | 高新现代城 | 900人 | 东侧 | 283m |  |  |
|  | 花园沟村 | 3000人 | 东侧 | 600m |  |  |
|  | 引王沟 | 2300人 | 东北侧 | 620m |  |  |
|  | 安康市行政学院 | 500人 | 东南侧 | 700m |  |  |
|  | 新强村 | 4500人 | 南侧 | 540m |  |  |
|  | 李家梁 | 2000人 | 南侧 | 830m |  |  |
|  | 邓家湾 | 2900人 | 西南侧 | 700m |  |  |
| 噪声 | 高新国际中学 | 1400人 | 东侧 | 25m | 人群健康 | GB3096-2008《声环境质量标准》中2类和4a类标准 |
|  | 陕西经贸管理学院 | 800人 | 东北侧 | 200m |  |  |
| 地 表 水 | 月河 |  | 南侧 | 3000m | 地表水质 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水质标准 |
|  | 汉江 |  | 东侧 | 3800m | 地表水质 |  |
| 生态 | 项目所在区域 |  |  |  |  | 防止水土流失 |
| 地 下 水 | 项目所在区域地下水 |  |  |  |  | GB/T14848-93《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准 |

## 2.7 相关规划及环境功能区划

### 2.7.1 相关规划

⑴《安康市城市总体规划（2008~2020）》

《安康市城市总体规划（2008~2020）》中指出，以建设集交通枢纽、特色产业、商贸物流、休闲旅游为一体的山水园林城市为目标，加快拓展城市空间。在“一江两岸”骨架的基础上将整个城市框架布局为一心八区，体现人本思想，以生态建设为主体，完善服务功能和游览功能，形成以行政、商贸、文化、金融、居住为主的多功能区域。加快城镇化建设，将安康城市打造成为具有区域竞争力，各类产业协调发展的现代化城市。提高城市综合竞争力和辐射带动作用，使其成为关中经济区与川渝、江汉经济区联系的桥梁和纽带。

安康城市区域西侧包括现长岭片区，傅家河、月河区域及工业园区。本区生态限制程度较低，土地连续性好，城市开发建设适宜度较高。该区域内已建成的花园大道、安康大道与316国道相交接，形成基础设施支撑体系。安康大道是江南老城通向江北新区的主要干道，它的建成使其沿线的土地价值上升，有利于推动城市的开发建设。因此，城区西侧是近期、远期及远景城市空间拓展的主要区域。

⑵《安康市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

《安康市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以科学发展、富民强市为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以保障和改善民生为出发点和落脚点，积极跟进全省发展步伐，着力提升交通、城镇、生态基础保障能力，着力做大做强清洁能源、新型材料、富硒食品、生物医药、安康丝绸、生态旅游主导产业，着力培养装备制造、电子信息、现代物流等新兴产业，神话改革开放，突出项目建设，狠抓招生引资，强化园区承载，头筹城乡发展，促进社会和谐，加快推进新型工业化、城镇化、农业现代化进程，实现基础设施根本改善、循环产业基本形成、人民生活基本赶上全省平均水平，努力建设生态、富裕、文明、和谐新安康，为全面建设小康打下坚实的基础。

⑶《安康高新技术产业开发区规划纲要》（2009-2025）

《安康高新技术产业开发区规划纲要》（2009-2025）中指出：将安康高新区建设成为“一体两翼”的核心区、产业聚集区和综合城市新区，发挥其对市域经济的带动作用，对城市发展的引领作用，对工业强市、产业兴市的支撑作用。安康高新区重点发展富硒食品、生物医药、新型材料、特色服务、环保产业。并围绕“三大基地”（即中国富硒食品、中国植物提取、陕西新型材料基地 ）、“四大中心”（即产业、研发、商业、物流中心）和“五大产业”（即富硒食品、生物医药、新型材料、特色服务、装备制造产业）将高新区建设成为安康战略门户之区、宜业宜居之区、生态文化之区和循环产业之区。

按照“规划建设一体化、服务功能城市化、新区风貌生态化、产业发展现代化、社区生活城镇化”的总体思路，加快高新区内农业向工业，农村向城市，农民向市民的转变，建成全省乡统筹发展示范区。

### 2.7.2 环境功能区划

本项目位于环境空气二类区、地表水Ⅲ类区、地下水Ⅲ类区和环境噪声2类区。

## 2.8 污染控制与保护目标

⑴ 建设期

应严格控制施工噪声和施工扬尘等对环境的影响，建设期污染控制内容与目标见表2.8-1。

表2.8-1    建设期污染控制内容与目标

| 控制对象 | 控制因素 | 控制内容与目标 |
| --- | --- | --- |
| 废 气 | 施工扬尘、道路扬尘、施工车辆尾气 | 对施工场地采取设围栏、定期洒水、覆盖措施、车辆冲洗设备等措施，控制施工扬尘必须满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值。 |
| 污 水 | 施工生产废水、生活污水 | 生产废水设置临时沉砂池，经沉淀后全部回用；设置旱厕，定期清掏，盥洗废水用于场内洒水，多余部分排入市政污水管网。 |
| 噪 声 | 施工机械及运输车辆产生的噪声 | 对施工场地设围栏，采用低噪声施工机械设备，合理安排施工时间，控制施工机械噪声符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |
| 固体废物 | 施工弃土、弃渣、建筑废料及生活垃圾 | 建筑垃圾、生活垃圾分类收集，及时清运到环保部门指定地点处置 |
| 生态影响 | 施工压占土地、造成水土流失 | 限制施工范围，物料及土石方设置维护结构，保存表层土壤，及时平整场地 |

⑵ 运行期

主要控制“三废”和噪声的排放。具体污染控制内容与目标见表2.8-2。

表2.8-2    运行期污染控制内容与目标

| 污染控制类型 | 主要污染物 控制因子 | 控制措施 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | THC、NO2、SO2、烟尘等 | 地下车库通风换气≥6次/h；排气筒高度不低于2.5m。备用发电机产生废气经通风竖井排出地面，排放高度不低于2.5m。居民炊事燃料产生的废气经集中烟道从楼顶排放。采暖壁挂锅炉燃烧天然气废气直接排放。 | 达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准及其它相关标准。 |
| 固 废 | 生活垃圾 | 生活垃圾分类收集，由环卫部门定时清运至垃圾填埋场。 | GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》。 |
| 噪 声 | 机械、空气动力性噪声 | 选用低噪声设备，对高噪声源采取隔音、减震、吸声等降噪措施，并利用绿化降噪。 | 北场界符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，其余场界符合4类标准。 |
| 废 水 | COD、SS、 BOD5、动植物油、氨氮 | 经化粪池处理后通过市政污水管网进入安康市江北污水处理厂。 | 生活污水符合GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准及CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》。 |
| 生态 | 植被绿化 | 破坏后及时进行地表植被恢复，绿化率达到35.10%。 | 生态舒适，景观和谐。 |

# 3工程概况和工程分析

## 3.1 工程概况

### 3.1.1 项目名称、地点及建设性质

项目名称：学府新天地一期项目；

建设性质：新  建；

行业类别：K7010 房地产开发经营；

建设地点：陕西省安康市高新区高新国际中学西侧，南邻学府路，西邻高新四路北段和学府新天地二期工程（规划中），北邻永定路（规划中），项目地理位置图见图3.1-1；

建设单位：安康市龙翔教育兴业有限公司；

设计单位：北方—汉沙杨建筑工程设计有限公司。

### 3.1.2 项目总体规划

3.1.2.1 总体规划

项目总投资62755万元，规划用地面积49159.61m2（73.7亩），总建筑面积165145.86m2，其中地上建筑面积132791.22m2（住宅建筑面积91766.87m2，商业用房建筑面积40249.18m2，配套设施建筑面积421.48m2，架空层面积353.69m2），地下建筑面积32354.64m2，建筑密度24.90%，绿地率35.10%，设机动车停车位1078个（地上停车位108个，地下停车位970个）。项目建成后，可安置居民897户，居住总人口约2870人。

本项目规划建设集住宅、商业于一体，同时配套建设相应的公用设施，以及辅助设施（地下停车场、景观绿地和道路）等。项目的总体规划定位为：建设成为安康市城市新区复合型的精品居住小区，体现和谐、健康、舒适的居住理念和安全、便捷、高效的商业理念，并为该区域安置区提供高规格规划、齐全大规模商业配套及园林配套等服务。

本项目为新建项目，项目区域内不涉及拆迁工程。据现场调查时，项目场地四周围墙已圈，场地平整，现正办理前期申报手续。

3.1.2.2 设计原则

略

3.1.2.3 设计方案

⑴ 本项目是一个集居住、商业等功能为一体的综合性房地产项目，住宅部分为高层、小高层住宅，商业部分以商业卖场、文化休闲、娱乐功能为主。根据总体设计规划，整个用地交通划分为两个部分，一部分为北部的住宅社区，一部分为南部的开放街区，一条主导街区贯穿东西，成为整个项目的中心轴线，同时也是南北的分界线与联系体，整个项目的步行流线则围绕这个轴线组织。

⑵ 突出环境设计的宗旨，利用沿街商业退台及屋顶塑造起城市立体景观，既作为商业广场的空间延续，又丰富了住区居家环境的空间层次；

⑶ 项目设计采用灵活的户型和变化的三维效果，住宅楼布局上采取“U”字型点线结合分布，形成开阔的住宅受光面，为住宅的日照创造了较好的条件；所有户型设计均考虑自然通风，创造良好的室内环境，做到私密、闹静分区、相互干扰减少到最小。

⑷ 在设计规划上，综合考虑内外交通，公共设施，行政管理，环境保护，技术经济要求，合理布局，站在城市的高度看小区建设，为居民创造与城市完美和谐的居住环境。

综上所述，项目建成后，可在一定程度上缓解和满足当地人群对居住用房的不断需求，从规划理念、开发模式上为建造安康市高新区地块品位的提升奠定基础，并成为安康城市建设的新建筑群。

### 3.1.3 工程建设规模与主要建设内容

3.1.3.1 工程规模

项目占地面积49159.61m2（73.7亩），总建筑面积165145.86m2，其中地上建筑面积132791.22m2，地下建筑面积32354.64m2。本项目可安置居民897户，设机动车停车位1078个（地上停车位108个，地下停车位970个）。

3.1.3.2 建设内容

具体建设内容详见3.1-1项目组成及主要建设内容一览表。

表3.1-1    项目组成及主要建设内容一览表

| 项目组成 | 主要建设内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 |  | 建筑面积（m2） | 备注 |
| 主体工程 | 住宅建筑面积 |  | 91766.87 | 住宅楼共9栋，为13F～14F的小高层及27F～29F的高层建筑 |
|  | 商业用房建筑面积 |  | 40249.18 | 4栋3F的集中商业用房楼 |
|  | 配套设施建筑面积 |  | 421.48 | 消防、物管用房等社区服务设施 |
| 辅助工程 | 地面停车位 |  | 机动车停车位108个 |  |
|  | 地下车库及设备用房 |  | 地下一层，设机动车位970个 |  |
|  | 地下物管用房 |  | 地下一层，建筑面积359.40m2 |  |
|  | 地下超市 |  | 地下一层，建筑面积2725.38 m2 |  |
| 公用工程 | 给 水 | 引自其附近的市政给水管网，由安康市高新区自来水厂供给。 |  |  |
|  | 排 水 | 项目设雨、污分流排水系统，雨水经收集后排入市政雨水管网；废水经化粪池处理后排入市政污水管网。 |  |  |
|  | 供 电 | 项目拟在地下室设置高、低压配电房，电源由附近市政道路10KV电力线引入；项目设置备用发电机。 |  |  |
|  | 供 气 | 由安康市天然气公司通过供气管网调压后送至各用户。 |  |  |
|  | 供 暖 | 本项目采用天然气壁挂炉供暖。 |  |  |
|  | 制 冷 | 本项目住宅和商业用房夏季制冷采用分体式空调，由用户自行安装。 |  |  |
|  | 消防 | 室外给水环网上设置室外消火栓，高层建筑每层设室内消火栓系统，车库、公共建筑设闭式自动喷水灭火系统；消防水池、泵房分组团独立设置于地下室。 |  |  |
|  | 中 水 | 项目区内部预留中水管网及中水管道接口 |  |  |
| 交通运输 | 施工期物料、渣土 | 区域交通运输条件良好，有学府路、高新四路、花园大道等；施工期物料及施工渣土由汽车运输。 |  |  |
| 环保工程 | 废水 | 项目设雨、污分流排水系统，雨水经收集后排入市政雨水管网，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入安康市江北污水处理厂进行处理，最终排入汉江。 |  |  |
|  | 废气 | 居民生活废气由排烟管道引至楼顶排放。 |  |  |
|  |  | 地下车库设通风换气装置+排气筒。 |  |  |
|  | 噪声 | 水泵、配电等设备选用低噪声设备，并采取隔音、减震等降噪措施，同时利用绿化降噪。 |  |  |
|  |  | 1#住宅楼临路一侧住宅设隔声窗降噪。 |  |  |
|  |  | 小区内限速禁鸣标记。 |  |  |
|  | 固废 | 小区内设置生活垃圾箱、垃圾桶。 |  |  |
|  | 绿化 | 绿化率35.10%。 |  |  |

### 3.1.4 工程占地面积、土地利用现状与发展规划

该项目地处安康国际中学以西、学府路以北、高新四路以东、永定路（规划中）以南区域，规划用地面积为49159.61 m2（约73.7亩），目前已取得安康市人民政府关于本项目建设用地使用权的批复（安土批发［2013］140号文）和安康高新技术产业开发区规划建设局关于本项目设计指标要求的函（安高规设字（2013）13号文）及设计指标变更函（安高新规建函（2013）77号文）。土地利用类型为住宅用地和商业用地，符合当地发展规划。

本项目用地原为安康市高新区未开发用地，地形为坡地，历史上未建设过工业企业，不涉及土壤、地下水等污染情况。

### 3.1.5 总平面布置

拟建项目规划用地面积49159.61 m2（约73.7亩），总建筑面积165145.86m2，按照用地形状规划结构，大致成四边形布置，根据使用功能，总体规划布置有居住和商业服务两大功能区。其中：

⑴ 本项目住宅由4栋28F商住楼、1栋27F商住楼、2栋29F商住楼、1栋13F商住楼和1栋14F商住楼组成，沿高新国际中学西侧规划路、永定路（规划路）和高新四路布置，以“U”字型位于场地周围，形成了开阔的受光面，提供了较好的日照条件；

⑵ 项目商业用房包括住宅楼的底层（3F）及4栋3F集中商铺，项目建成后主要为商铺、休闲场所、便利店等；

⑶ 人车分流，项目在高新国际中学西侧规划路和永定路各布置一处地下车库出入口和人行次出入口，沿高新四路和学府路布置人行主出入口；

⑷ 绿地系统由楼宇间绿地和道路沿线绿地共同组成，绿地均匀分布每栋楼宇间，楼宇两边的绿化尽量相互渗透，以丰实区内绿化环境解决传统小区的室外空间各自比较封闭的状况。

此外，沿高新国际中学西侧规划路、永定路和高新四路布置若干地面停车场，可提供地上停车位108个，地下停车库可提供机动车位970个，以及生活/消防给水泵房、风机房、配电房和化粪池等配套辅助设施。

拟建项目小区总平面布置详见总平面布置图。

### 3.1.6 主要技术指标

拟建项目分区技术经济指标及整体技术经济指标见表3.1-2。

### 略

### 3.1.7 配套公用工程

3.1.7.1 给排水系统

⑴ 水源

本项目用水对象主要为商业用水、住宅用水、绿化用水、地下车库喷洒用水，其中绿化用水和地下车库喷洒用水采用中水，其余用水采用新鲜水。新鲜水从学府路接入市政供水管网，水源由安康市高新区自来水厂供给，该水厂供水能力为远期6万t/d，近期3万t/d。

⑵ 用水量

根据《陕西省人民政府关于印发陕西省行业用水定额的通知》（陕政发[2004]18号），居民生活用水定额选取陕南中等城市标准，即120L/人·d；商业用水选取大型商场标准，即5L/人·次，商业人流量按照5000人·次/d；物业管理办公用水参照机关及科研院所标准，取60L/人·d，管理人数约为50人；绿化、道路清洁用水定额为2L/m2·d，安康市年平均降雨日数为94天，降雨集中在每年6月至9月，因此雨季基本不需要浇洒，考虑非雨季情况，浇洒天数取40d/a；地下车库地面喷洒用水取0.5L/m2·次，喷洒天数取100d/a。

项目用水情况详见表3.1-3。

表3.1-3    小区用水情况

| 序号 | 用水名称 | 用水标准 | 估算规模 | 用水时间 (d/a) | 用水量（m3/a） | 排水系数 | 排水量 （m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 120L/人·d | 2870人 | 365d | 125706 | 按用水量的85%计 | 106850.10 |
| 2 | 商业用水 | 5L/人·次 | 5000人·次 | 365d | 9125 |  | 7756.25 |
| 3 | 物业、社区管理人员 | 60L/人·d | 50人 | 365d | 1095 |  | 930.75 |
| 4 | 绿化 | 2L/m2·d | 17255.02m2 | 40d/a | 1380.40 | / | 0 |
| 5 | 道路洒水 | 2L/m2·d | 19663.85m2 | 40d/a | 1573.11 | / | 0 |
| 6 | 地下车库地面喷洒用水 | 0.5L/（m2·次） | 29269.86m2 | 100次/a | 1463.49 | / | 0 |
| 7 | 总计 | / |  |  | 140343 | / | 115537.10 |

注：住宅人数按户均3.2人估算。

由上表可知，项目总用水量为140343m3/a。根据《关于加快居民小区和工业园区污水处理设施建设的实施意见》（陕建发[2012]173号），本项目应建设中水回用设施。根据项目特点及所在区域情况，本项目预留中水管网及中水管道接口，待污水处理厂中水管网敷设到项目所在地，引用其中水回用于绿化、道路喷洒等。本项目绿化、道路洒水及地下车库地面喷洒用水量4417m3/a。

⑶ 给水管网

项目供水拟从学府路市政给水管网引入，住宅与商业用房分别设置供水管网，管道以枝状形式布置。建筑内给水采用竖向分区并联给水，建筑物2层直接由市政给水管网供水，3层以上建筑由低位生活调节水箱、生活给水变频水泵组联合给水。

⑷ 排水

项目污水量按新鲜水用水量85%计，废水排放量115537.10m3/a，折合约316.54m3/d。项目设计采用雨、污分流制。项目内设雨水收集管道，就近排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准（氨氮指标参照CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》B等级要求）后，通过市政污水管网进入安康江北污水处理厂进行处理，最终排入汉江。

3.1.7.2 供电系统

项目拟在地下室设置高、低压配电室，供电电源由附近市政道路10KV电力线引入，通过室外高压电缆采用埋地引入高压配电室，低压配电系统接地型式采用TN-S系统。项目设置柴油发电机组作为第二电源，其工作电压为380/220V，本工程中的一、二级负荷在正常工作电源断电时，即可通过电源切换从变压器的低压侧工作电源切换至和备用电源上，从而满足了一、二级负荷的供电要求。

3.1.7.3 供热工程

略

3.1.7.4 燃气

项目燃气气源为汉滨区门站，在区内经宅前调压后送至各用户。项目燃气量约为118.7×104m3/a。

3.1.7.5 通讯及预警监控系统

⑴ 电信

通讯系统由安康市电信局提供，电信电缆由城市电信网就近引入，采用地埋光缆引至项目电话交换间及各单体建筑。本工程数据网络系统均采用ADSL系统，由业主自行解决。

⑵ 有线电视、宽带系统

由安康市有线电视网和电信部门接入住户，用户分配网络采用分配分支型式，每套住宅在起居室设电视出线盒。项目内部设一处控制机房，系统采用750MHz邻频传输，出口信号电平64±4dB。

⑶ 楼宇对讲及预警监控系统

住宅楼各单元设楼宇对讲机，每户设可视对讲防盗系统，电梯前室处均设置闭路电视监控系统，在客梯轿箱内各设一台摄象机以监控电梯内状况；同时小区设保安监控与消防控制室，地下车库及各主要出入口设监控点，实现对整个小区的预警监控。

### 3.1.8 投资估算

建设项目总投资62755万元，其中污水处理、固废处置及绿化等环保投资达到385万元（表9.3-1），占总投资的0.61%。项目资金来源为自筹15000万元，预售房屋资金37755万元，银行贷款10000万元。

### 3.1.9 工程进度

### 略

## 3.2工程分析

### 3.2.1 建设期污染源分析

3.2.1.1 主要施工内容

本项目属新建工程，规划用地面积49159.61m2（约73.7亩），总建筑面积165145.86m2，计划施工建设周期24个月，目前已进入施工准备阶段。

3.2.1.2 施工期环境影响因素及生态影响分析

⑴ 施工期环境影响因素分析

施工期主要环境影响因素分析见图3.2-1。

⑵ 施工期生态影响分析

施工期生态影响主要是场地平整及地基开挖所造成的地表植被破坏和水土流失等。

略

3.2.1.3 施工期污染源强分析

⑴ 环境空气污染源分析

项目土建施工建设周期24个月。建设期环境空气污染源主要有施工扬尘、施工机械及车辆废气、建筑装修油漆废气。

施工扬尘按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘，主要来自土方挖掘扬尘及现场堆放扬尘，建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）现场搬运及堆放扬尘，施工垃圾的清理及堆放扬尘，运输车辆行驶而卷起的道路扬尘，属无组织排放。不利气象条件下，如大风风速≥3.0m/s时，上述颗粒物就会在风场作用下扩散飞扬进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。

施工扬尘一般颗粒较大、沉降快，扬尘量的大小与施工现场环境条件、管理水平、机械化程度、施工季节、土质、天气等诸多因素有关，因此，施工时风力大于4级时应暂停施工。注意日常加湿洒水降尘、加设围栏施工是降低扬尘的有效途径之一。

施工机械废气和各种运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为NOx、CO及THC等，运输车间断运行，项目在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。

项目建成竣工阶段住宅、商业、公共建筑装修将产生油漆废气，对环境有一定影响。建设单位使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。装修完毕后须空置通风一段时间，消除有害物质的残留，方可交付使用。

⑵ 废水污染源分析

建设期的废水主要为生产废水和施工人员产生的生活污水。

生产废水主要包括土石方阶段排水，结构阶段混凝土养护排水，及各种车辆冲洗水。生产废水排放量相对较少，主要污染物为COD、SS、石油类等。评价要求施工场地设临时沉淀池，沉淀后全部回用于生产或防尘洒水。

施工期场内设置旱厕，定期清掏，施工人员生活污水主要是盥洗废水，产生量按每人每天产生40L计，施工人员高峰时按每日用工100人计算，则施工人员生活污水产生量约为4m3/d，主要污染物是COD、SS和氨氮。生活污水集中收集后，用于场内洒水或者回用于建筑施工，多余部分排入市政污水管网，可有效控制对地表水体的污染，对环境影响较小。

⑶ 噪声污染源分析

施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。

施工过程一般分为土方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。各个施工阶段使用的主要机械设备噪声源强见表3.2-1。施工期运输车辆噪声类型及声级见表3.2-2。

略

⑷ 固体废弃物

建设期固体废弃物主要包括施工渣土、废弃的各种建筑装修材料、施工人员的生活垃圾以及施工机械维修维护过程产生的废矿物油等。

①施工渣土

主要包括建筑垃圾和施工弃土两部分。建筑垃圾是在建（构）筑物的建设、维修、拆除过程中产生的，主要为固体废弃物，其主要组分有土、渣土、废钢筋、废铁丝、混凝土、碎砖等。一般情况下，新建工程建筑垃圾产生量为20~50kg/m2，项目按30kg/m2进行估算，本项目总建筑面积为165145.86m2，则本项目建筑垃圾产生量约为4954t，类比同类项目产生的建筑垃圾20%可回收利用，剩余3963t建筑垃圾将按照城建和环卫部门要求及时送至当地建筑垃圾场处置。

②废油漆桶

在项目建筑装修阶段会产生一定量的废油漆桶，属于2008年颁布的《国家危险废物名录》中的危险废物类别，废物代码为900-041-49，危险特性为T/C/In/I/R。项目建设期的废油漆桶必须送往有资质单位统一处置。

③生活垃圾

施工人员平均每人排放生活垃圾约0.38kg/d，施工人员高峰时按每日用工100人计算，生活垃圾产生量约38kg/d，经垃圾桶箱集中收集后由环卫部门统一处置。

④机械维护废物

项目施工过程，施工机械维修维护过程会产生少量废矿物油等，属于2008年颁布的《国家危险废物名录》中的危险废物类别，废物代码为900-249-08，危险特性为T/I。使用专用容器集中收集后，送往有资质单位统一处置。

⑸ 生态环境影响分析

项目总占地面积49159.61 m2（约73.7亩），工程施工将清除地表少量植被，破坏土壤结构，土壤抗蚀性下降。地基开挖、地表裸露、弃土弃渣堆放将构成水土流失源，弃土渣堆放若不及时清理和无任何遮挡、覆盖等措施，可能会引起水土流失量的增加。

### 3.2.2 运行期污染源分析

3.2.2.1 废气污染源强分析

1、停车场汽车尾气

本项目设机动车停车位1078个，其中地上停车位108个，地下停车位970个，机动车行驶时将产生汽车尾气。

汽车尾气主要指汽车进出停车场行驶时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量大，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子有CO、NO2和THC。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数有关，一般车型基本为小型车，本项目中的车基本为小轿车，参考陕西省某市环境保护监测站多年汽车尾气监测统计资料为依据，其中：轿车平均排气量取值：0.419m3/min；有害成份平均浓度取值：CO-27850mg/m3，NOx-135mg/m3，HC化合物-1193mg/m3。

停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，汽车从出入口到泊位的时间的运行时间为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s～3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s～3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为1.67min。每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算：

g=D·T·Ci

式中： D–单车发动机工作状态排气量（m3/min）；

T–发动机工作时间（min）；

Ci–各种尾气污染物平均浓度（mg/m3）；

D – 0.419m3/min；

T –1.67min；

CO–27850 mg/m3；

HC– 1193 mg/m3；

NOx– 135 mg/m3。

由上式计算可知每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、HC、NOx的量分别为19.487g、0.835g、0.094g。

停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。此时停车场内进出流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。一般情况下，区域进出车辆在早、晚两次较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。据对安康市现有停车库（场）的模拟调查，每天进、出车库的车辆数，可按平均早、晚一日出入两次，根据停车场的泊位，计算出单位时间的废气排放情况。

停车场尾气中污染物的排放量见表3.2-3。

表3.2-3    停车场尾气中污染物的排放量

| 污染源 | 停车位（辆） | 污染物排放量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOx | CO | HC |
| 地上停车场 | 108 | 0.01 | 0.77 | 0.07 |
| 地下停车场 | 970 | 0.07 | 6.90 | 0.59 |
| 合计 | 1078 | 0.08 | 7.67 | 0.66 |

2、备用发电机组烟气排放

本项目设置备用发电机1台，位于3#商住楼地下室的柴油发电机房内部，发电燃料为0#柴油，功率为500KW。根据GB252-2011《普通柴油》，2013年7月起，柴油含硫量不得超过0.035%，灰分含量分数不得超过0.01%，本报告按含硫量0.035%，灰分含量0.01%计算；项目柴油消耗量及其燃烧发电时产生的污染物采用《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材（社会区域）》推荐的参数进行计算：单位耗油量按212.5g/kW.h计。发电机运行污染物排放系数为：NOx 2.56g/L，CO1.52g/L，总烃1.489g/L。烟气量按9.5m3/kwh，0#柴油比重按0.85kg/L。

根据环评工程师注册培训教材《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材（社会区域）》给出的计算参数，考虑到民用电只有在线路维修的情况下才会停止供电，因此备用发电机按每季度使用1天，每天工作1小时计，年烟气排放量1.9×104Nm3/a，备用柴油发电机排放的污染物情况见表3.2-4。

表3.2-4    备用发电机污染物排放量情况

| 污染物 | NOx |  | CO |  | HC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/kwh | kg/a | g/kwh | kg/a | g/kwh | kg/a |
|  | 0.64 | 1.28 | 0.38 | 0.76 | 0.37 | 0.74 |

因备用发电机组主要是在停电时供给消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明灯消防应急电用，年运行时间很少，设烟气收集系统，经通风竖井直接排出，排气口安装消声百叶，废气排气筒高度5米，从地下室排烟井伸到地面，背向住宅楼和人群易聚集处，对周围环境影响较小。

3、生活废气

⑴ 燃料废气

项目小区生活燃料及壁挂锅炉燃料均使用天然气，属清洁燃料。依据GB50028-2006《城镇燃气设计规范》和目前当地的生活水平，该项目建成后，居民人均年生活耗热定额取2300MJ/人·a，经计算本小区居民年生活用能使用天然气量约为19.13×104m3/a（天然气的热值取34.5MJ/m3）。

壁挂锅炉天然气使用量采用如下计算方法：

Q=h•D•Q1/Hc×η

式中：Q—单位供暖面积供暖季耗气量

h—每天锅炉运行小时数12小时

D—120天/供暖季

Q1—热负荷69Kcal/m2

Hc—天然气的热值取34.5MJ/m3

H—燃气式壁挂炉效率90%

计算得出，单位供暖面积供暖季耗气量为10.85m3，本项目住宅面积为91766.87m2，则本项目供暖季壁挂锅炉天然气消耗量为99.57×104m3/a。则项目天然气总用量为118.7×104m3/a。

根据《环境保护实用资料手册》（1990，胡明操主编，机械工业出版社）表2-63中天然气燃烧的排污系数，计算出项目燃料气的排污量见表3.2-5。烟气排放方式为间歇式，排量小。

表3.2-5    项目燃料燃烧排污系数及污染物排放量

| 污染物 | 天然气燃烧产污系数 | 废气及污染物产生量 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 10.64m3/m3 | 1262.97×104 m3/a |
| SO2 | 1.0kg/104m3 | 0.119t/a |
| NOx | 6.3kg/104m3 | 0.748t/a |
| 烟尘 | 2.4kg/104m3 | 0.285t/a |

⑵ 炊事油烟废气

炊食油烟污染主要来源于居民厨房，油烟主要是动植物油过热裂解、挥发与水蒸汽一起挥发出来的烟气。据模拟调查，目前居民人均日食用油用量约30g/人·d，则本项目耗油量为86.10kg/d，即31426.5kg/a，烹饪时油烟平均挥发量占总耗油量的2.83%，则项目油烟产生量约0.889t/a。一般情况下，居民生活食用油耗量和炒、炸、煎等烹调工序均较少，油烟产生量较小，由各住户自行安装的家用油烟机处理后通过集中式排烟管道引至各建筑楼顶排放。

4、垃圾收集点恶臭

本项目各住宅楼及商业区门前各自设置垃圾箱，分片区设置4个垃圾收集点，具体位置见总平面布置图。垃圾臭气主要来自于垃圾收集点，其源强较难确定，主要为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。环评要求垃圾收集点的位置与周围住宅楼保持20m以上的距离，同时定期消毒、垃圾及时清运，垃圾臭气对附近住宅楼及周围环境影响不大。

3.2.2.2 废水污染源强分析

根据表3.1-3所示，本项目用水主要包括居民生活用水、商业设施用水、景观、绿化、道路喷洒等，总用水量为140343m3/a。项目运行期间产生的废水主要是生活污水，产生量按新鲜水用水量的85%计，则废水产生量115537.10m3/a。根据陕建发[2012]173号《关于加快居民小区和工业园区污水处理设施建设的实施意见》，本项目应建设中水回用设施。根据项目特点及所在区域情况，本项目预留中水管网及中水管道接口，待污水处理厂中水管网敷设到项目所在地，引用其中水回用于绿化、道路喷洒等。

项目生活污水经化粪池处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准（氨氮指标参照CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》B等级要求）后，通过市政污水管网进入安康市江北污水处理厂进行处理，最终排入汉江。

⑴ 水质

本项目生活污水主要来自卫生间、厨房、淋浴、洗衣、盥洗等，主要污染物为BOD5、COD、SS、氨氮等，生活污水中污染物浓度平均为COD 400mg/L，BOD5 200mg/L，SS 300mg/L，氨氮 28mg/L。生活污水经过化粪池处理后满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准排放（氨氮指标参照CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》B等级要求）要求，通过市政污水管网排入安康市江北污水处理厂，最终排入汉江。

项目主要污染物排放情况一览表见表3.2-7。

表3.2-7    主要污染物排放情况一览表

| 生活污水排放情况 | 水质指标 |  |  |  | 排放量 （m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | BOD5 | SS | 氨氮 |  |
| 排放浓度(mg/L) | 400 | 200 | 300 | 28 | 115537.10 |
| 排生量（t/a） | 46.21 | 23.11 | 34.66 | 3.24 |  |

⑵ 水平衡

项目水平衡见表3.2-8和图3.2-2。

表3.2-8    工程水平衡表                      单位元：m3/a

| 项目 | 用水量 | 损耗量 | 废水产生量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活用水 | 125706 | 18855.90 | 106850.10 |
| 商业用水 | 9125 | 1368.75 | 7756.25 |
| 物业、社区管理人员办公用水 | 1095 | 164.25 | 930.75 |
| 绿化 | 1380.40 | 1380.40 | 0 |
| 道路洒水 | 1573.11 | 1573.11 | 0 |
| 地下车库地面喷洒用水 | 1463.49 | 1463.49 | 0 |
| 总计 | 140343 | 24805.90 | 115537.10 |

生活用水

商业用水

绿化用水

道路洒水

项目用水

125706

9125

18855.90

1368.75

164.25

0

156314.9

106850.10

7756.25

930.75

1095

115537.10

安康市江北污水处理厂

汉江

物业社区管理人员用水

115537.10

1573.11

1380.40

1380.40

1573.11

化粪池

115537.10

地下车库地面喷洒用水

1463.49

1463.49

0

0

图3.2-2    建设项目水平衡图                      单位：m3/a

3.2.2.3 噪声污染源强分析

项目噪声主要来自地下车库换气风机、水泵、配电设备噪声、居民生活噪声、商业活动噪声以及汽车在小区内行驶的交通噪声等，噪声源的位置见负一层平面布置图。通过对类似工程噪声源源强分析，本项目主要噪声源声级见表3.2-9。

表3.2-9    工程噪声源平均声级值

| 序号 | 产噪位置 | 产噪设备名称 | 噪声级 （dB） | 处理措施要求 | 处理后噪声级（dB） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下车库 | 换气、排烟风机 | 90 | 消声器、设置在地下车库 | 65 | 空气动力性噪声、间断排放 |
| 2 | 水泵房 | 给排水泵、消防水泵 | 90 | 消声、减振、房间放置 | 65 | 机械噪声、间断 |
| 3 | 备用发电机房 | 发电机 | 95~100 | 消声、减振、房间放置 | 70 | 机械噪声、间断 |
| 4 | 配电间 | 配电设备 | 68～75 | 减振、房间放置 | 43～55 | 变压器设备噪声 |
| 5 | 机动车辆行驶噪声 |  | 60～70 | 限速、禁鸣 | 60～70 | 交通噪声、间断 |
| 6 | 人流活动噪声 |  | 50～60 | / | 50～60 | 社会活动噪声、连续 |

3.2.2.4 固体废弃物的产生与排放

项目建成后，主要固体废弃物为生活垃圾，一类是产生于商业建筑、地下超市等商业活动中，主要成分是废纸、废塑料、废玻璃陶瓷碎片；另一类是居民生活垃圾，产生于项目各住户、物管人员生活办公过程中，主要由易腐有机物、塑料、纸类、清扫垃圾等构成。

①副产物属性判定

根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，判定结果见表3.2-10。

表3.2-10    副产物属性判定表（固体废物属性）

| 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 是否属于固体废物 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商业垃圾 | 商业活动 | 固态 | 废纸、废塑料、废玻璃陶瓷碎片 | 是 | 表1中D1和表二中Q1 |
| 生活垃圾 | 居民日常生活 | 固态、液态 | 厨余物、废纸、废塑料、废织物、废金属、废玻璃陶瓷碎片、庭院废物 | 是 |  |

注：判定依据均采用《固体废物鉴别导则（试行）》相关规定。

②危险废物属性判定

根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，见表3.2-11。

略

③运行期垃圾产生汇总表见表3.2-12。

表3.2-12    运行期垃圾产生汇总表

| 产垃圾项目 | 产生垃圾标准 | 人次/ m2 | 日产垃圾量（t） | 年产垃圾天数 | 年产垃圾量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民生活 | 0.38kg/人·d | 2870人 | 1.09 | 365 | 398.07 |
| 商业 | 0.1kg/m2·d | 42974.56m2 | 4.30 | 365 | 1568.57 |
| 物业管理人员 | 0.38kg/人·d | 50人 | 0.02 | 365 | 6.94 |
| 生活垃圾合计 |  |  |  |  | 1973.58 |

3.2.2.5 污染物排放汇总

运行期主要污染物排放汇总见表3.2-13。

表3.2-13    工程运行期主要污染物排放汇总表

| 项目 | 污染物名称 |  | 产生情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度① | 产生量（t/a） |
| 废气 | 停车场废气 | CO | 27850 | 7.67 |
|  |  | NOx | 135 | 0.08 |
|  |  | HC | 1193 | 0.66 |
|  | 燃料废气 | 燃烧废气 | 1262.97×104 m3/a |  |
|  |  | NO2 | / | 0.748 |
|  |  | SO2 | / | 0.119 |
|  |  | 烟尘 | / | 0.285 |
|  | 居民炊事油烟 |  | / | 0.889 |
| 废水 | 废水量 |  | 115537.10 m3/a |  |
|  | COD |  | 400 | 46.21 |
|  | BOD5 |  | 200 | 23.11 |
|  | SS |  | 300 | 34.66 |
|  | 氨氮 |  | 28 | 3.24 |
| 固体废 弃物 | 生活垃圾 |  | / | 1973.58 |

注：① 浓度单位：废气为mg/m3，废水为mg/L。

# 4 环境现状调查与评价

## 4.1 地理位置

安康市位于陕西省最南部，为秦岭、巴山山地，幅员在北纬31°42′~33°49′、东经108°01′~110°01′之间。安康高新技术产业开发区位于安康市江北地区，地处160平方公里城市规划区的中心地带，规划范围为安康大道以北，汪台村、青峰村以南，西康高速以东，老316国道以西的范围。安康龙翔教育兴业有限公司学府新天地一期项目位于陕西省安康市高新区高新国际中学西侧，南临学府路并与城市运动公园相望，西邻高新四路（北段处于规划中），北邻规划的永定路。

## 4.2 自然环境

### 4.2.1 地形地貌

安康市北靠秦岭，南依大巴山，南北高山夹持，河谷盆地居中，汉江由西向东横贯全区，其地貌呈现南北高山夹峙，河谷盆地居中的特点，形成“两山夹一川”的地形地貌。地势西高东低，地形起伏较大，最高处是秦岭东梁，海拔2965米，最低处为白河与湖北交界的汉江岸边，海拔170米。地貌分为亚高山、中高山、低山和宽谷盆地四种类型。

安康高新区地处江北，主要地形地貌为浅山丘陵地区，地形有一定的高差变化，高新区整体地形东高西低，北高南低，三条山谷地由北向南横向分布。规划区内最高点高程约400米，位于规划区东北部。最低点约230米，位于傅家河南部沿岸。

根据现场调查，安康市龙翔教育兴业有限公司学府新天地一期项目所在地地形为坡地，总体地势西北高东南低。

### 4.2.2 地质

安康市在大地构造位置上属于秦岭地槽褶皱系南部和扬子准地台北部汉南古陆的东北缘，分别由东西走向的秦岭地槽褶皱带和北西走向的大巴山弧形褶皱带复合交接组成，具南北衔接，东西过渡的特点。拟建项目属于汉江谷地范围，平均海拔335米左右，周围无滑坡、泥石流、岩溶等不良地质现象，也不存在全新世活动断裂构造。

### 4.2.3 气候气象

安康市属北亚热带大陆性季风气候，气候湿润温和，四季分明，雨量充沛，无霜期长。多年平均气温13℃～18℃，1月平均气温3℃～4℃，极端最低气温－16.4℃；7月平均气温22℃～26℃，极端最高气温42.6℃。最低月均气温3.5℃。垂直地域性气候明显，气温的地理分布差异大。川道丘陵区一般为15～16℃，秦巴中高山区为12～13℃。年平均日照时数为1610小时。年平均降水在926.2mm， 区域内年降水量差异较大。年内分配不均，春季占20％～25％ ，夏季占40％～70％ 。秋季占28％～33％ ，冬季占2％~4％ ，每年的汛期5～l0月占年总量的60％～70％。

安康市全年盛行风向为ENE风，出现频率为16.75%，次主导风向为E风，频率为11.32%。2010年，安康市各季、年风向频率玫瑰图见图4.2-1。

略

### 4.2.4 水文

安康市河流属于长江流域、汉江水系，是陕西省河流密度较大的地区之一，国家“南水北调”中线工程水源涵养地。全市水资源总量占全省总量的51.2%，人均占有量是全国平均的1.5倍，是陕西乃至西北的水资源密集区。全市集水面积在1000平方公里以上的河流有11条，集水面积在100平方公里的河流有76条。境内河网密度为1.43km/km2，全市年平均径流量106.55亿立方米，过境客水145.72亿立方米，共计水资源总量252.29亿立方米，人均径流量3964立方米。

境内河流属长江流域汉江水系，长江第一大支流汉江由西向东横贯全境，流经安康的汉江支流主要有子午河、汶水河、池河、月河、任河、旬河、岚河、吕河、坝河、南江河等。汉江由石泉县左溪河口以上3公里处入境，经石泉、汉阴、紫阳、岚皋、汉滨、旬阳、白河7县（区），于白河县白石河口以下10公里出境，境内流域长约340公里，落差290多米，大巴山北坡、秦岭南坡的河流均汇集于汉江，形成以汉江为骨干的似植物叶脉般分布的水系网络。流域面积5900平方公里，是全市水系网络的骨干。安康高新技术开发区河流水系比较丰富，现有冉家河、傅家河、汉江三条河流。

汉江发源于秦岭南麓陕西省汉中市，是长江中游的最大支流。汉江流域跨陕西、四川、河南、湖北四省，集水面积15.9万平方千米，汉江干流全长1577千米，总的地势是沿干流西北高、东南低。汉江丹江口以上为上游，是南水北调中线工程水源区；丹江口以下为中下游，其中丹江口至钟祥为中游，长270千米，集水面积4.68万平方千米，东西两面高，中间低平开阔，海拔高程一般为80米～450米，钟祥以下为下游，长383千米，集水面积1.7万平方千米，是江汉平原的组成部分，海拔高程多在50米以下，地势低平开阔，水网交错，堤垸纵横。根据安康市环境保护监测站2014年一季度按月对境内汉江及主要支流河流的19个断面水质监测结果显示：汉江干流石泉小钢桥、石泉高桥、紫阳洞河口、汉滨七里沟、汉滨老君观、白河前坡和白河下卡子（出陕界）断面月浓度及季均浓度均达地表水Ⅱ类水质标准；主要支流宁陕长安河青草关、石泉饶峰河口、紫阳任河权河口、岚皋岚河湘子坝、汉滨吉河口、镇坪南江河界牌沟（省界）、白河白石河断面月浓度及季均浓度均达地表水Ⅱ类水质标准；主要支流汉阴月河三同村、汉滨月河口、平利坝河西河口、旬阳旬河口、旬阳蜀河口断面月浓度及季均浓度均达地表水Ⅲ类水质标准，其中平利坝河和旬阳蜀河断面水质达Ⅱ类水质标准；各断面水质均达到水功能区划和水质目标要求，汉江出陕断面保持地表水Ⅱ类水质。

月河系汉江一级支流，发源于汉阴县凤凰山主峰铁瓦殿北麓，横贯县境东西，为汉阴县境内的第一大河流。汉阴历史悠久，月河文化源远流长。古时称“越河”意在横穿山脉，川流不息之意。今汉滨区梅子铺镇越岭关的越，便是月河故称。流经汉阴平梁，城关，涧池，永宁，蒲溪，双乳等地。南收9条河，北纳14条河，境内流程49.5公里，流量8.815立方米/秒。现如今，月河曲折平缓，形似弯月，故得名月河。 月河下游流经汉滨区恒口，五里，大同等地，其冲击地方，形成了著名的月河川道，也称安康盆地。集中了安康市优质农业发展区域，日照时间长。当地人称月河川道为“白菜心”。

安康市地下水水量丰沛，地下水稳定水位埋深介于1～10m，其补给来源主要为汉江渗漏水与大气降水。在该区域，汉江渗漏水是地下潜水主要补给来源，其关系为河水常年补给地下水，补给带宽度达1.0～3.0km，补给量可达到补给区地下水总开采量的60～70％。大气降水是本区地下水的又一重要补给来源。区内降水较充沛，地形较平坦，表层岩土较疏松，有利于降水直接下渗进入松散含水岩层。地下水的径流方向总体与地形坡度一致，由南东流向北面。区内地下水的排泄方式以人工开采与地下水径流为主。

## 4.3 生态环境

### 4.3.1 生态多样性分析

安康市地处秦巴山区之间，汉江及其众多支流网贯其中，亚热带到暖温带的过渡性气候带，以及复杂的山地类型，造就了多样性的小气候类型，孕育了丰富的生物资源，使该区成为我国南北植物的荟萃地，野生动物的天堂。全市森林覆盖率接近60%，动植物资源极为丰富，堪称南北荟萃之地，有“物种基因库”之美誉。

据调查，该区有各种植物3300余种，植物资源3000种，经济植物2000余种，素有“物种基因库”、“漆麻耳倍之乡”、“药材宝库”之称。其中蕴藏着极其丰富的生物能源树种资源（见表4.3-1）、野生果树资源、景观植物资源、药用植物资源及漆树、茶叶、蚕桑等特种经济树种资源。产于镇坪县的珙桐（又称鸽子树）被称为250万年前的活化石，为世界罕见的树种。

安康的动物种类之多居陕西省首位。全市已发现各类野生动物790种，其中鸟类395种，兽类98种，两栖爬行类36种，鱼类80多种，列为国家保护的珍稀动物34种。其中黑鹳、朱鹮、红腹角雉、大熊猫、金丝猴、林麝、羚牛、大鲵、秦岭雨蛙等为我国独有和稀有动物。

表4.3-1    安康市主要生物能源树种产量和含油情况

| 名 称 | 面积 （hm2） | 种子含油率（%） | 单株产油 （kg） | 密度 （株/hm2） | 产油量 （kg/hm2） | 种植方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油桐 | 48157 | 52~64 | 3~11 | 450~675 | 2025~7425 | 林粮间作或纯林 |
| 黄连木 | 20000 | 42.3 | 1 | 1500~2250 | 2250 | 纯林或混交林 |
| 漆树 | 24012 | 40 | 0.15~0.25 | 570~900 | 135~225 |  |
| 乌柏 | 13300 | 41 | 6.2~10.1 | 450 | 900~2700 | “四旁” |
| 油茶 | 1467 | 31 | 0.1~0.3 | 1050~1200 | 225~675 | 纯林 |

安康不仅是秦巴生物多样性功能区的核心区，还是林特资源的富集区。有600多种林特和药材产品常年交易，蚕茧、茶叶、生漆、桐油、木耳、厚朴、杜仲、板栗、党参、黄姜、黄连、苎麻等传统大宗林特产品产量在陕西乃至全国名列前茅。蚕茧、茶叶、漆等自明清迄今都是安康的主要农业经济项目。其中的安康“白厂丝”、紫阳富硒茶、平利茶叶和牛王漆等名品享誉国内外市场。近几年，利用当地资源开发的安康丝绸、紫阳富硒茶、平利的绞股蓝、白河的木瓜酒等特色产品，已成为国家地理标志保护产品，并形成一定规模的产业群体。

安康也是发展林特畜牧业的重要基地，有草坡面积314万亩，理论载畜量312万单位，森林面积1993万亩，森林覆盖率56.5%；活立木蓄积量5554万立方米，占全省20.6%，森林后备资源丰富。

### 4.3.2 自然生态旅游资源

自然生态旅游资源丰富多样。安康位于陕西省东南部，与四川、湖北毗邻，素有“鸡鸣二省、秦头楚尾”之称。南依巴山，汉江由西向东横贯。安康属亚热带大陆性季风气候，处南北过渡带。四季分明，雨量充沛。垂直地域性气候明显，年平均气温15℃左右。南北过渡带的地理环境使安康资源呈现南北兼具特色，誉为“药材摇篮”和“生物基因宝库”，是中国第二大富硒茶生产基地因。

秦巴汉水独特的自然生态环境，积淀深厚的文化底蕴，使安康蕴藏着丰富的旅游资源。全市现己查明景区32处，景点78个，其中国家级森林公园5个，省级森林公园7个，国家级自然保护区2个。境内有中国最神奇的国家森林公园南宫山，百年不腐的高僧真身，4亿年前的古冰川遗迹，火山熔岩和千年古栋。有“陕西千岛湖”之称的赢湖，湖内岛屿百余座，港湾70余处。湖岸碧水青山，民风民情情趣盎然。众多的旅游资源具有发展国际旅游的比较优势，据陕西省11个地区的旅游资源调查评价结果，从资源要素价值和资源影响力来说，安康具各世界竞争力的旅游资源有8个，占全省的5. 19%，排名第六，是陕南最具竞争力的生态旅游资源区（表4.3-2）。

表4.3-2      陕西省具备世界竞争力的旅游资源优势情况旅游资源优势情况

| 地 名 | 西安 | 咸阳 | 宝鸡 | 渭南 | 铜川 | 延安 | 榆林 | 汉中 | 安康 | 商洛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（个） | 70 | 12 | 21 | 9 | 5 | 16 | 4 | 3 | 8 | 6 |
| 比例（%） | 45.45 | 7.79 | 13.63 | 5.84 | 3.24 | 10.38 | 2.59 | 1.19 | 5.19 | 3.89 |

### 4.3.3 人文旅游资源

安康的历史和人类历史一样长，据东晋《华阳国志》记载：平利是女娲“传土造人处”，是女娲故里，更是女娲信仰目前可知的史籍记载最早的、最集中的原发地。安康建置距今己有2300多年的历史，悠久的历史孕育了女娲文化、传奇文化、始祖文化、谋略文化、八仙文化、道教茶文化、龙舟水文化、山歌文化等交融性文化。人文胜景众多，石泉石雾山是战国时期思想家、谋略家、纵横学派鼻祖鬼谷子出生、授徒和讲学的地方；三国张飞擂鼓台；西汉张良问卦山；全国唯一用道教名号命名的县——紫阳县；八仙之首吕洞宾修道成仙的陕南道教胜地——香溪洞风景名胜区。另外，现代人文活动己成为安康市旅游资源的一个重要组成部分，如汉江龙舟节、紫阳茶艺等现代节庆，发展潜力巨大。

## 4.4 社会环境

### 4.4.1行政区划和人群分布

安康市地处陕西省东南部，居川、陕、鄂、渝交通要冲，介于北纬31°42′~33°49′，东经108°01′~110°12′之间。南依巴山北坡，北靠秦岭主脊，东西宽约200公里，南北长约240公里。东与湖北省的竹山、竹溪县、郧西、郧县相接；西与汉中市的佛坪、洋县、西乡县接壤；南与重庆市的城口、巫溪县、四川省的万源县相连；北与西安市周至、户县、长安县以及商洛市的柞水、镇安县毗邻。全市总面积23529平方公里，占陕西省土地面积11.4%，其中耕地总面积380094公顷，常用耕地面积191478公顷，林地1658496公顷，森林覆盖率56.5%，荒山荒地91691公顷，水域面积39861公顷。截止到2011年9月，安康市总人口约为295万人，其中城镇常住人口95万人。

汉滨区位于位于陕西省安康市中部，跨汉江两岸。该区原为县级安康市，2000年因安康地区改设地级市而改今名汉滨区。面积3652平方千米。辖30个镇、4个办事处，其中设5个重点镇，人口105.6万（2007年），是陕西省人口最多的县级行政单位。

高新经济技术开发区位于安康市汉江之北，与安康中心城市一桥相连，是安康月河川道地区生产要素聚集区和“一体两翼”核心产业聚集区之一，是2009年省政府批准设立的省级高新技术产业开发区，享有市级经济管理权。规划控制面积67平方公里，辖建民镇、河西镇、五里镇三镇，21个行政村，现常住总人口3.1万人。

### 4.4.2 社会经济概况

汉滨区属北亚热带大陆性季风气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明，适宜于各种农作物生长。农业主导产业初具雏形，农业基础地位得到加强。2005年全区农业总产值14.88亿元，年均递增7.1%，比“九五”提高2个百分点。产业结构调整初见成效。多种经营产值占农业总产值的比重达到65%，蚕桑、中药材、魔芋、优质米等优势产业基地面积达到40万亩，畜牧业稳步发展。蚕丝绸有限公司、秦东魔芋有限公司、天宝集团等一批主导产业龙头企业初具规模。农业产业化建设迈出新步伐。

支柱工业不断壮大，工业总量进一步扩张。2005年底全区实现工业总产值13.42亿元，年均递增19%，高于“九五”增长速度2.2个百分点。辖区工业增加值预计达到9.67亿元，占GDP比重比“九五”末提高1个百分点，达到20.9%。初步形成了食品、医药化工、矿产、建材、水电能源、茧丝等六大支柱产业，占辖区工业总产值的79.1%。工业企业发展质量逐步提高，抵御市场风险能力日趋增强。

旅游业蓬勃兴起，第三产业迅猛发展。2005年第三产业增加值达到22.71亿元，占全区GDP的49%，成为支撑汉滨区经济发展的半壁江山。以超市、专卖、配送、集团化为代表的现代商贸服务业迅猛发展。一批建材、服装、装饰等专业街初步形成。计算机、通讯等新型产业蓬勃兴起。以秦巴汉水自然风光为主的特色旅游业快速发展。西康铁路的开通，对外旅游宣传推介力度的加大，加快了我区旅游业的发展。以瀛湖、香溪洞精品线路为龙头的生态旅游和以黄洋河、吉河、汉江为主的休闲旅游格局初步形成。“十五”累计接待游客约260万人次。旅游业的发展有力地推动了城区宾馆、餐饮服务业的扩张和档次的提升。

全区共有文化馆站13个，专业剧团1个，影剧放映单位18个，电视发射转播台58个，卫星电视地面站300座，有线电视用户3万户，电视覆盖率达94%，广播电视覆盖人口96%。

全区现有卫生机构66个（不含私人诊所），床位2265张，卫生技术人员3336人，区乡村三级卫生服务网络基本建全。

安康市高新区立足规划引领，体现大手笔、大气魄、大胸怀；着眼基础先行，体现高起点、功能全、服务优；突出产业支撑，体现兴产业、调结构、促发展；落实招商为要，体现大招商、招大商、能落地；加快创新推动，体现体制好、政策活、机制全。其功能定位为：安康“一体两翼”规划核心区、安康中心城市新中心、城乡统筹发展示范区、现代科技产业聚集区、工业园区体系制高点、企业（技术、人才）孵化器。近年来，围绕“三大基地”、“四大中心”和“五大产业”建设，已逐步成为安康战略门户之区、宜业宜居之区、生态文化之区和循环产业之区。

### 4.4.3 交通运输

汉滨区有西康高速公路（包茂高速西安段到安康段），十（堰）天（水）高速公路，境内相继有七条高速即将建成。汉白公路（316国道）及恒（口）叶（坪）、安（康）岚（皋）、恒紫（阳）、安旬（阳）等支线公路。水运在本区也有一定地位。阳安、襄渝、西康三条铁路在汉滨区相交，安（康）常（州）铁路在规划中。是沟通中国西北、西南、中南的重要交通枢纽。此外，还开辟有通往西安、武汉的民用航空，安康新机场（富强机场） 即将开工。

安康高新技术产业开发区东至刘家沟、大桥北路及阳安铁路与襄渝铁路的交汇处，南至安康大道、316国道，西以冉家河为界，北到安康市城市总体规划确定的快速北环线。区位交通优势十分明显，地处关天、成渝、武汉三大经济区域的几何中心，是连接西北、西南、华中的重要交通枢纽。高新区与安康中心城市一桥相连，距市中心、火车站、高速路和机场均在5公里范围内。襄渝、阳安、西康等5条电气化铁路全线贯穿；京昆、包茂、十天等9条高速公路在此交汇；汉江水运里程680公里，汉江梯级开发形成的黄金水道，可通航百吨船舶。

### 4.4.4 文物古迹及旅游

安康古称金州，地处陕西省南端，周边与四川、重庆、湖北毗邻，汉江横贯其中，阳安、襄渝和西康三条电气化铁路在安康交汇，旅游区位优势明显。北接西安，南连三峡，东承湖北道教圣地武当山及神龙架自然保护区，西邻汉中三国遗址，是连结国家规划的“西安——三峡——张家界”绿色生态旅游长廊中的重要驿站，又是陕西绿色生态旅游的品牌。安康是秦巴山地的重要组成部分和北亚热带季风地区的一部分，也是陕西省水、热资源最丰富的地区。秦巴汉水独特的自然生态环境，积淀深厚的文化底蕴，使安康蕴藏着丰富的旅游资源。安康有千家坪、上坝河、南宫山、鬼谷岭、天华山等5个国家森林公园，还有众多的风景名胜区和自然保护区。这里悠久的历史，孕育了灿烂的文化，历史遗迹遍布全境，有古遗迹、古窟寺、摩崖石刻及近代文物遗址650 余处，道教、佛教、伊斯兰教、天主教等寺、上许家台南宋古墓、庙、观、堂集中于安康市区， 折射着先民的光辉。

安康市汉滨区有省级风景区香溪洞和瀛湖。省级风景区香溪洞，位于城南约3公里处。据碑文记载，创建于明代成化初年。相传是八仙吕洞宾的修行炼丹之地。昔称“古洞仙踪”，为“安康八景”之最，以幽、静、秀、雅著称。瀛湖位于市区西南18公里处的天柱山脚下，是安康水电站建成后形成的西北地区最大的绿色淡水人工湖。天柱山位于瀛湖东侧，山势陡峭，林木葱郁，为安康八景之一。山上有始建于唐代的白云寺，为陕南佛教四大丛林之一。现有庙宇建筑数十间，佛像百余尊。

项目评价区（周边2.5km）范围内无文物古迹等特殊环境敏感点。

### 4.4.5 水源保护地

项目附近无饮用水源保护地。

## 4.5 环境质量现状

### 4.5.1 环境空气质量现状

安康市环境保护监测站于2014年5月12日～2014年5月18日对项目所在地环境空气质量进行了现状监测。

- 4.5.1.1 监测点位置

本项目具体监测点位置详见图4.5-1及表4.5-1。

表4.5-1    环境空气监测布点

| 监测点名称 | 相对于现有场址方位与距离 |  | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 方 位 | 距 离 |  |
| 引王沟 | 东北（上风向） | 0.8km | PM10、SO2、NO2 |
| 邓家湾 | 西南（下风向） | 0.7km |  |

4.5.1.2监测项目

监测项目为PM10、SO2、NO2共3项。

- 4.5.1.3 监测结果

环境空气现状监测结果见表4.5-2、4.5-3、4.5-4。

表4.5-2    SO2现状监测结果统计表                  单位：mg/m3

| 监测点位 | 监测结果（1小时平均） |  | 监测结果（24小时平均） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围 | 超标率(%) | 浓度范围 | 超标率(%) |
| 引王沟 | 0.032～0.042 | 0 | 0.036～0.038 | 0 |
| 邓家湾 | 0.032～0.043 | 0 | 0.036～0.040 | 0 |
| GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准限值 | 0.50 |  | 0.15 |  |

表4.5-3    NO2现状监测结果统计表                  单位：mg /m3

| 监测点位 | 监测结果（1小时平均） |  | 监测结果（24小时平均） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围 | 超标率(%) | 浓度范围 | 超标率(%) |
| 引王沟 | 0.024～0.031 | 0 | 0.026～0.028 | 0 |
| 邓家湾 | 0.025～0.031 | 0 | 0.027～0.029 | 0 |
| GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准限值 | 0.2 |  | 0.08 |  |

表4.5-4    PM10现状监测结果统计表                  单位：mg /m3

| 监测点 | 24小时平均浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围 | 超标率 % | 最大超标倍数 |
| 引王沟 | 0.082～0.087 | 0 | 0 |
| 邓家湾 | 0.087～0.092 | 0 | 0 |
| GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准限值 | 0.15 |  |  |

4.5.1.4 评价结果

由表4.5-2、4.5-3、4.5-4可以看出，评价区内环境空气SO2、NO21小时平均和24小时平均浓度及PM1024小时平均浓度均能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准要求，项目所在地的环境空气质量良好。

### 4.5.2 地表水环境现状

安康市环境保护监测站于2014年5月12日～2014年5月13日对项目所在地附近月河水质进行了现状监测。监测地点分别为建民污水处理厂尾水入月河上游500m处和建民污水处理厂入月河下游1000m处，具体监测断面见图4.5-1。

- 4.5.2.1 监测项目

监测项目：pH值、COD、石油类、总磷、BOD5、氨氮。

- 4.5.2.2 监测结果

本次地表水2个断面监测结果列于表4.5-5。

表4.5-5    地表水环境质量现状监测结果统计              单位：mg/L

| 监测点位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH值 | COD | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | 总磷 |
| 建民污水处理厂尾水入月河上游500m处 | 7.38-7.41 | 15.2-15.8 | 2.1-2.3 | 0.837-0.840 | 0.01ND*-0.01DN | 0.084-0.085 |
| 最大浓度占比率 | / | 79% | 57.5% | 84% | / | 42.5% |
| 建民污水处理厂入月河下游1000m处 | 7.43-7.45 | 18.3-18.5 | 2.4-2.5 | 0.867-0.871 | 0.01ND | 0.086-0.087 |
| 最大浓度占比率 | / | 92.5% | 62.5% | 87.1% | / | 43.5% |
| Ⅲ类标准 | 6-9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.05 | 0.2 |

注：pH为无量纲数。

- 4.5.2.3 评价结果

从表4.5-5监测结果可以看出月河的水质pH值、COD、石油类、总磷、BOD5、氨氮均能够达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求，项目所在地水环境质量良好。

### 4.5.3 环境噪声质量现状

安康市环境保护监测站于2014年5月12日～2014年5月13日对项目所在地噪声环境进行了监测。

- 4.5.3.1 监测布点

根据项目所在地的实际情况，对该区域的环境噪声进行了调查，本次环境噪声现状监测共布设6个监测点位，监测点位置见图4.5-2。

噪声监测点位

1#

6#

5#

4#

3#

2#

图4.5-2    声环境质量现状监测布点图

4.5.3.1监测方法、测量时段和测量频次

本次环境噪声现状调查的监测方法按GB3096-2008《声环境质量标准》的规定执行，每个测点每天昼间和夜间各监测一次。监测仪器为噪声频谱分析仪HS5660C，测定时为晴天，风力小于4级，符合声学环境调查的条件。环境噪声监测结果统计于表4.5-6。

表4.5-6    建设项目所在区域环境噪声监测结果统计表          单位：dB(A)

| 编号 | 名称 | 监测时间 | 时段 | Leq（A） | 评价标准 | 超标分贝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 拟建场址南场界外1米处 | 5月12日 | 昼 | 48.8 | 昼间：70 夜间：55 | -- |
|  |  |  | 夜 | 41.6 |  | -- |
|  |  | 5月13日 | 昼 | 48.5 |  | -- |
|  |  |  | 夜 | 41.4 |  | -- |
| 2# | 拟建场址东场界外1米处 | 5月12日 | 昼 | 49.7 | 昼间：60 夜间：50 | -- |
|  |  |  | 夜 | 41.5 |  | -- |
|  |  | 5月13日 | 昼 | 48.5 |  | -- |
|  |  |  | 夜 | 41.3 |  | -- |
| 3# | 拟建场址西场界外1米处 | 5月12日 | 昼 | 48.9 |  | -- |
|  |  |  | 夜 | 41.5 |  | -- |
|  |  | 5月13日 | 昼 | 48.5 |  | -- |
|  |  |  | 夜 | 41.0 |  | -- |
| 4# | 拟建场址北场界外1米处 | 5月12日 | 昼 | 49.0 |  | -- |
|  |  |  | 夜 | 41.2 |  | -- |
|  |  | 5月13日 | 昼 | 48.8 |  | -- |
|  |  |  | 夜 | 40.9 |  | -- |
| 5# | 拟建场址西侧安康市高新国际中学 | 5月12日 | 昼 | 49.2 | 昼间：60 夜间：50 | -- |
|  |  |  | 夜 | 41.0 |  | -- |
|  |  | 5月13日 | 昼 | 48.9 |  | -- |
|  |  |  | 夜 | 42.3 |  | -- |
| 6# | 拟建场址东北侧陕西经贸管理专修学院 | 5月12日 | 昼 | 48.4 |  | -- |
|  |  |  | 夜 | 40.4 |  | -- |
|  |  | 5月13日 | 昼 | 49.3 |  | -- |
|  |  |  | 夜 | 41.5 |  | -- |

4.5.3.3 环境噪声现状评价

将环境噪声的监测结果与GB3096-2008《声环境质量标准》进行比较，可以看出所有环境噪声监测点均满足GB3096-2008《声环境质量标准》2、4a类标准值要求，说明评价区总体声环境质量较好。

### 4.5.4 生态环境现状调查

4.5.4.1生态环境

项目所在区域为城乡结合地带，土地使用结构不断变化，自然植被逐渐减少，人工植被不断增多，目前地块处于人类开发活动的范围内。并无原始植被生长和珍稀的野生动物活动。项目附近市政道路、管网及相应的配套设施较为完善。道路两侧和区域主要是人工种植的绿化带、草坪、树木等，项目规划绿化率35.10%，正在呈现出城镇生态景观。

4.5.4.2生物多样性

项目拟建地基本无野生动植物在此繁衍生息，因此生物种类和数量极少。

4.5.4.3水土流失

项目在建设过程中，由于土方工程及建筑物料的暂时堆存，如遇暴雨、大雨等情况，都将会使水土流失暂时加剧。项目建成后随着地面的水泥硬化、地砖覆盖和周围环境绿化工程的实施，基本不再有裸露的土地，城镇生态环境将得到恢复，水土流失也会有效控制。

### 4.5.5 评价区内存在的主要环境问题

根据环境现状监测及现场踏勘，项目所在地区域内水环境、大气环境及声环境质量良好，不存在较为突出的环境问题。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响预测与评价

### 5.1.1项目建设污染特征

5.1.1.1 项目施工特点

项目占地面积73.7亩，总建筑面积165145.86m2。项目施工基本特点主要是施工周期较长，工地相对集中，施工量大，机械化程度高，施工人员较多，在多种施工活动中存在着污染环境的因素。

5.1.1.2 环境污染影响特征

根据项目特点、污染类型及其环境影响程度，确定环境污染特征见表5.1-1。

表5.1-1    建设期环境污染特征

| 影响分类 | 影响来源 | 影响因子 | 影响范围 | 影响程度 | 影响方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态影响 | 场地平整等 | 土石方 | 全施工场地 | 较严重 | 地表破坏、水土流失 |
| 噪 声 | 运输、施工机械 | LAeq | 施工场所周围 | 较严重 | 间 断 |
| 扬尘、废气 | 运输、土方挖掘、 物料的堆存和运输、室内装修 | TSP、NO2、CO、 HC、装修有机废气 | 施工场所及其下风向、建筑室内 | TSP严重、装修期有毒有害气体 | 与建设期同步 |
| 废 水 | 生活、生产废水 | COD、BOD5、SS | 施工、生活场所 | 一 般 | 简 单 |
| 固体废物 | 生活、建筑垃圾 | 有机物、无机物 | 施工、生活场所 | 一 般 |  |

### 5.1.2 建设期环境影响分析

5.1.2.1 环境空气影响分析

1、施工期环境空气污染源分析

建设期间，土石方开挖建设过程势必会破坏地表结构，建筑材料砂石装卸、转运、运输均会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切，是一个复杂难于定量的问题。

拟建项目施工期计划为24个月。主要污染源及其环境影响分析如下：

- 裸露地面扬尘

项目施工阶段地基平整、开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。

⑵ 粗放施工造成的建筑扬尘

施工场地建筑、堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染的主要原因之一。施工过程如果环境管理、监理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。据模拟测算，每增加3～4hm2施工量，其扬尘对区域大气环境TSP平均贡献值为0.001mg/m3。

施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。对无组织排放施工扬尘本次环境影响评价采用类比法。从某施工场地实测数据（表5.1-2）可以看出：

表5.1-2    建设期环境空气中TSP监测结果            单位：mg/m3

| 监测点位 | 上风向 | 下风向 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1号点 | 2号点 | 3号点 | 4号点 | 5号点 |
| 距尘源距离 | 20m | 10m | 50m | 100m | 200m |
| 浓度值 | 0.244～0.269 | 2.176～3.435 | 0.856～1.491 | 0.416～0.513 | 0.250～0.258 |
| GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控限值 | 1.0 |  |  |  |  |

注：参考无组织排放监控浓度值。

施工场地及其下风距离50m范围内，环境空气中TSP浓度是标准值的0～1.5倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准值相比结果），至下风距离200m处的环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。

由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风距离200m范围内，超标影响在下风距离50m处。现场调查，项目主导风向下风向敏感点主要为项目西南侧0.7km的邓家湾居民（已超出200m范围）。本项目目前已在建设过程中，针对各类建设施工活动对施工区域进行了封闭，设置有1.8m以上的硬质围档。环评要求遇到可造成扬尘污染的4级以上风力的，应停止土方施工，并采取防尘措施；施工工地出入口设置车辆冲洗设备，并配备专门的清洗人员，负责清除驶出工地运输车辆车体和车轮的泥土，车体和车轮不带泥土驶出工地；所有运输沙石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘的车辆，必须符合规定的要求，封闭严密，不撒漏。沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放。加强建设开发过程中的环境保护工作，禁止使用散装白灰，推行使用商品混凝土等一系列有效的行政措施，降低地面尘和二次扬尘污染。评价要求项目施工期间采取洒水等环保措施，将建设期间扬尘对周围环境产生的影响降到最小。

⑶ 道路扬尘

物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化等措施，在施工物料、土石方运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。

有关调查数据显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量见表5.1-3。

表5.1-3    不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘        单位：kg／辆·km

| 路表粉尘量 车 速 | 0.1 (kg/m2) | 0.2 (kg/m2) | 0.3 (kg/m2) | 0.4 (kg/m2) | 0.5 (kg/m2) | 1.0 (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10（km/h） | 0.102 | 0.172 | 0.233 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15（km/h） | 0.153 | 0.258 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 25（km/h） | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.854 | 1.436 |

由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。

由于本项目紧邻安康市高新国际中学，环评要求项目施工过程中必须在施工场界四周设置高度1.8m以上的围挡，并及时洒水抑尘，加强施工期管理，有效降低扬尘对环境敏感点的影响。

2、 施工机械废气影响分析

⑴ 废气主要来源

施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等对环境空气的影响。

⑵ 车辆尾气环境影响分析

车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，间断运行，工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。

3、建筑室内装修环境影响分析

⑴ 主要污染物质及其来源

对构筑物室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、镶贴装饰等），门窗、家具油漆和喷涂将会产生一定油漆废气，有害物质主要是稀释剂中挥发的苯系物，对人体健康危害较大，应予以重点控制。

⑵ 油漆废气环境影响分析

本项目建成后，投入使用前住宅及配套公建建筑等需经过短暂的集中简单装修和较长时间的分散装修阶段，届时将会有油漆废气产生，由于废气属无组织排放，且使用功能不同装修油漆消耗量和选用的油漆品牌也不一样，加之装修时间也有先后差异，因此该废气的排放对周围环境的影响也较难预测。

本评价仅对产生油漆废气作一般性影响分析评价和估算。根据调查，每100m2面积装修时需耗涂料10组份左右（包括地板漆、家具漆、内墙涂料等），公建需5组左右，每组份涂料为10kg。涂料废气中有害气体主要是油漆废气，主要污染物为稀释剂中二甲苯和甲苯，此外还有极少量丁醇、丙醇等。油漆在使用过程挥发有机废气含量约为涂料耗量的10%，其中含甲苯和二甲苯约占废气量的20%。因此每装修完成100m2住宅，排放甲苯和二甲苯2kg；每装修完成100m2公建，排放甲苯和二甲苯1kg。挥发时间主要集中在装修阶段1个月内；有机溶剂废气在室内累积并向室外弥散，将对入住居民室内环境空气产生一定的影响，对外环境影响较小。

本项目地上建筑面积约13.2万m2，估算向周围大气环境排放甲苯和二甲苯总量约2.6t，由于装修持续时间较长，时间不确定，且间断、分散排放，因此装修期间应严格选用环保型油漆，使室内空气中各项污染指标达到GB/T8883-2002《室内空气质量标准》及GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》限值要求，避免对室内环境造成污染。

5.1.2.2 施工噪声影响分析

1、建筑施工噪声影响分析

⑴ 执行标准

根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》等有关规定，控制城市环境噪声污染，对施工期间场界噪声限值要求执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

⑵ 主要噪声源

建设过程中各施工阶段的主要噪声源声级大小均不一样，其噪声值也不一样，类比调查，各施工阶段主要设备及噪声级见表5.1-4。

⑶ 施工噪声对外环境的影响

鉴于施工噪声的复杂性和施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价仅根据国家GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声影响范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

施工设备噪声源均按点声源计，其噪声预测模式为：

Li=L0−201gRiR0−ΔL

式中：Li和 L0分别为距离设备Ri和R0处的设备噪声级；ΔL为障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级迭加：

L=101g100.1×Li

根据前述的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声进行计算可知：

①施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，夜间施工噪声的影响范围比昼间大得多。在实际施工过程中可能出现多台施工机械同时在一起作业，则此时施工噪声的影响范围比预测值大。

②施工噪声将对周围声环境质量产生一定的影响，其中冲击式打桩机影响最大，影响范围在844m范围内，其他施工设备昼间影响主要出现在距施工场地50m的范围内，夜间将出现在距施工场地300m的范围内。材料运输造成车辆交通噪声在昼间道路两侧16m以外可基本达到标准限值，夜间在89m处基本达到标准限值。

从噪声源衰减特征可以看出，施工机械对不同距离的声环境有一定影响，施工场地边界达标距离将超出施工道路宽度范围，特别是夜间，影响范围更大。

⑷ 预测结果分析

结合预测计算结果和类比监测调查，由于施工机械一般都布置在施工场地内远离周边敏感点一侧并距离场界15~40m地段，施工场界昼间噪声值一般可以达标，但部分施工机械运行时，如推土机、打桩机、电锯产生的噪声将会导致土方阶段、基础阶段和结构阶段昼间场界超标；夜间施工时，场界噪声大部分都将出现超标现象；为此工程应严格控制高噪声设备的运行时段，严禁夜间施工（夜间22：00~06：00），避免夜间施工产生扰民现象。

根据现状调查，本项目东侧为安康高新国际中学，北侧为永定路和空地，西侧为本公司规划建设的学府新天地二期项目（目前为空地），南侧为学府路和公园天街商业区（在建），因此项目施工噪声对周围环境的影响主要表现为对高新国际中学的影响。为尽量降低施工机械噪声的影响，施工单位应合理安排好施工计划，高噪声设备的使用尽量安排在寒暑假期间；在学校上课期间使用时，应远离敏感目标，同时尽量避免在同一地点布置多个高噪声设备，严格控制高噪声设备的运行时段；夜间22时~凌晨06时禁止施工，避开午休时间动用高噪声设备，避免夜间施工产生扰民现象，并尽可能缩短施工周期，把噪声污染控制到最小，随着施工期的结束其噪声影响将会消失。

2、交通噪声影响分析

施工期建筑材料、施工弃土、建筑垃圾的运输会加重沿线交通噪声污染，运输车辆噪声级一般在75~95dB(A)。由于项目运输量有限，加上车辆禁止夜间、午休时间鸣笛，因此施工期产生的交通噪声污染是暂时的，不会对沿线居民生活造成大的影响。

5.1.2.3 施工废水影响分析

根据工程分析，项目施工废水主要由少量生产废水和施工人员生活污水组成。其中，生产废水主要包括土石方阶段排水，结构阶段混凝土养护排水及各种车辆冲洗水。生产废水产生量较小，主要污染物为pH、COD、SS、石油类等。施工人员生活污水主要是盥洗废水，产生量按每人每天40L计，施工人员高峰时按每日用工100人计算，则生活污水量约4m3/d，主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮等。

施工期须加强对施工人员的管理，同时评价要求生产废水经临时沉淀池等处理设施处理后回用。施工期设置旱厕，定期清掏；盥洗废水部分用于场内洒水或者回用于建筑施工，多余部分排入市政污水管网，可有效控制废水外排对地表水体的污染，对环境影响较小。

5.1.2.4 固体废弃物影响分析

项目建设期固体废弃物主要包括施工渣土、废弃的各种建筑装修材料、施工人员生活垃圾及施工机械维修维护产生的废矿物油等。

一般情况下，新建工程建筑垃圾产生量为20~50kg/m2，项目按30kg/m2进行估算，本项目总建筑面积为165145.86m2，则本项目建筑垃圾产生量约为4954t，类比同类项目产生的建筑垃圾20%可回收利用，剩余3963t建筑垃圾将采取有计划的堆放，分类处置、综合回收利用后，按照城建和环卫部门要求及时送至当地建筑垃圾场处置；同时项目总挖方量约15×104m3，一部分用于回填外，其余部分外运，对此评价要求对需外运的弃土及运输车辆必须采取遮蔽、防抛撒等措施，并严格按照城建、市容环卫部门的要求及时送当地建筑垃圾处理厂堆存；施工期生活垃圾按0.38kg/d，施工人员高峰时按每日用工100人计算，生活垃圾产生量约38kg/d，分类收集后按当地环卫部门要求运往垃圾填埋场进行处理，对环境影响小。

项目土石方平衡图见图5.1-1所示。

总挖方量

总填方量

弃土量

造景

15×104

10.5×104

1.3×104

3.2×104

表5.1-1    项目土石方平衡        单位：m3

建筑装修阶段产生的废油漆桶及施工机械维修维护产生的废矿物油属于危险废物，应遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关规定设置专用贮存容器。环评要求废矿物油由专人使用专用容器负责收集，装载废矿物油的容器必须完好无损，且容器材质和衬里要与废矿物油相容（不相互反应），废油漆桶固定地点存放，用以存放装载危险废物容器的地方表面无裂隙。收集后的废油漆桶和废矿物油须交由有危废资质的单位处置。

5.1.2.5 生态环境影响分析

项目规划占地面积为73.7亩，总建筑面积165145.86m2，工程建成后，随着规划生态恢复，以及对项目四周、内外空地和道路两侧环境绿化措施实施，小区绿地率将达到35.10%，对周围的生态环境将产生一定的改善作用。

## 5.2 运营期环境影响评价

### 5.2.1 环境空气影响预测与评价

5.2.1.1停车场的环境影响分析

⑴ 地下停车库概况

项目规划设置停车位共1078个，设1座地下车库（1层）和部分地面停车位，初步设计地面停车位为108个，地下车库停车位970个。地下车库面积29269.86m2，层高3.9m，容积约114152.45m3。具体布置见负一层地下车库平面图。

⑵ 控制标准及相关要求

①地下车库空气质量标准要求

由于国内外目前对车库空气质量尚无明确质量标准，因此，参考GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（CO标准为30.0mg/m3、NO2标准为10mg/m3）标准执行。

②排气口个数要求

依据GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》，面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统，每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2。

③排气次数要求

JGJ100-98《汽车库建筑设计规范》中要求每小时通风次数不小于6次。

④JGJ100-98《汽车库建筑设计规范》要求地下汽车库的排风口应设于下风向，排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所，排风口离室外地坪高度应大于2.5m，并应作消声处理。

⑶ 停车场尾气产生量预测及分析

项目停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，汽车从出入口到泊位的时间的运行时间为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s～3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s～3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为1.67min。

汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数有关，一般车型基本为小型车，本项目中的车基本为小轿车，参考陕西省某市环境保护监测站多年汽车尾气监测统计资料为依据，其中：轿车平均排气量取值：0.419m3/min；有害成份平均浓度取值：CO-27850mg/m3，NOx-135mg/m3，HC化合物-1193mg/m3。

每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量计算可知每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、HC、NOx的量分别为19.487g、0.835g、0.094g。

停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。此时停车场内进出流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。一般情况下，区域进出车辆在早、晚两次较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。据对安康市现有停车库（场）的模拟调查，每天进、出车库的车辆数，可按平均早、晚一日出入两次，根据停车场的泊位，计算出单位时间的废气排放情况。

停车场尾气中污染物的排放量见表5.2-1。

表5.2-1    停车场尾气中污染物的排放量

| 污染源 | 停车位（辆） | 污染物排放量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOx | CO | HC |
| 地上停车场 | 108 | 0.01 | 1.54 | 0.07 |
| 地下停车场 | 970 | 0.07 | 13.80 | 0.59 |
| 合计 | 1078 | 0.08 | 15.34 | 0.66 |

由表5.2-1可知，项目停车场年产生CO为15.34t/a，HC为0.66t/a，NOX为0.08t/a。

项目地面停车场利用各建筑物周边地块，汽车尾气易于扩散且排放量相对较小，同时为了防止汽车尾气对周围环境的影响，建设单位也设计在地面停车场四周设置相应的绿化隔离带，以减小汽车尾气对周围环境的影响。因此地面停车场汽车废气排放对周围环境的影响较小。

根据估算模式要求及建设项目给出的条件，停车库内流动车辆均按轿车考虑。单位时间内不同换气次数情况下，地下停车场有害气体浓度预测结果见表5.2-2。

表5.2-2    地下停车场汽车尾气影响预测             单位：mg/m3

| 停车位 （个） | 车库容积 （m3） | 污染物 类型 | 污染物排放浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  | 标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | ≥6次 |
| 970 | 114152 | CO | 140.75 | 70.38 | 46.92 | 35.19 | 28.15 | 23.46 | 30 |
|  |  | HC | 6.03 | 3.01 | 2.01 | 1.51 | 1.21 | 1.00 | 无 |
|  |  | NOx | 0.68 | 0.34 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 10 |

注：每次换气时间，根据风机排气量确定。

由表5.2-2可以看出，地下停车场环境空气中NOx、HC在发动机工作时间很短的情况下，排放量很小，不是地下车库的主要污染物；而CO浓度较高，GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》规定空气中有害物质短时间接触允许浓度值CO为30mg/m3，地下车库的换气次数达到5次及以上时CO的排放浓度可满足要求。又根据《汽车库建筑设计规范》的要求，地下停车库换气次数均每小时不得少于6次，因此本项目地下车库每小时换气次数至少为6次，此时，本项目的 CO、HC、NOx预测排放浓度分别为23.46mg/m3、1.00mg/m3、0.11mg/m3。

根据GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的规定，当排气筒高度低于标准表所列排气筒高度的最低值时，其污染物最高允许排放速率采用外推法计算结果再严格50％执行，计算公式如下：

Q = Qc（h／hc）2

式中：Q ——某排气筒最高允许排放速率；

Qc ——表列排气筒最低高度对应的最高允许排放速率；

h ——某排气筒的高度；

hc ——表列排气筒的最低高度。

本项目地下车库排气筒拟建高度为2.5m，根据上式计算可知，NO2排放速率标准为0.01kg/h，HC排放速率标准为0.14kg/h，而项目地下车库废气污染物排放速率为NO2 0.008kg/h，HC 0.067kg/h。可知，地下停车库废气在排放高度为2.5m，满足排放速率要求。

地下停车库排放口个数见表5.2-3。

表5.2-3    地下停车库排放口个数

| 位置 | 排放高度(m) | NOx |  | HC |  | 防火排烟口个数/2000m2 | 综合考虑后设排气口(个) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排气口 个数(个) | 排放浓度(mg/m3) | 排气口 个数(个) |  |  |
| 地下车库 | 2.5 | 0.11 | 6 | 1.00 | 6 | 15 | 15 |

根据GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》，面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统，每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2，每个防烟分区应设置排烟口，排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上；排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。依此划分，地下车库至少设的排烟口个数及综合考虑后的排气口个数见表5.2-3。

综上所述，本项目地下车库必需设置排气口，排气口个数应同时满足地下车库废气排放及防火排烟的要求。本项目地下车库设置机械送排风系统和15个排气口，排气筒高度满足JGJ100-98《汽车库建筑设计规范》要求不低于2.5m，排气口个数满足GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》地下车库废气排放及防火排烟的要求，换气次数每小时不少于6次，污染物排放速率满足GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》要求。

由于项目目前仍处于初期的施工设计阶段，项目地下车库排气口、排风口的具体位置还未确定，因此本评价针对地下车库排气口、排烟口的设计提出以下要求：排气口位置应远离进气口，设在主导风向的下风向，尽量分散设置，避开人群经常活动的地方，并对排气口作适当的美化处理。

5.2.1.2 备用发电机组的环境影响分析

本项目设置备用发电机1台，位于3#商住楼地下室的柴油发电机房内部，功率为500KW。发电燃料为柴油，燃烧时会排放烟尘、NO2和CO等污染物，对环境会产生一定的影响，但考虑到其用途为应急使用，非经常性使用，主要是在停电时供给消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防应急电用，使用频率较低，影响程度相对较小。备用发电机运行产生的废气经烟气收集系统，经通风竖井排出地面，排气口安装消声百叶，排气高度5m，朝向避开住宅楼和人群易聚集处，排放的污染物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，对周围环境影响较小。

5.2.1.3 生活废气排放的环境影响分析

生活废气包括燃料烟气和油烟废气。小区居民生活及壁挂锅炉采暖均使用清洁燃料天然气，产生的污染物有SO2、NOx、烟尘，产污系数均很低，对大气环境影响小；居民家庭在做饭过程中产生的油烟由于产生量小并且分散，一般不进行集中处理，由各住户自行安装抽油烟机将油烟通过住宅楼预留的排烟竖井引至楼顶排放，对环境影响小。

5.2.1.4 垃圾收集点恶臭排放的环境影响分析

本项目各住宅楼及商业区门前各自设置垃圾箱，分片区设置4个垃圾收集点，分别位于A栋商业楼西侧（1个）、B栋商业楼东侧（2个）、小区北门非机动车库西侧（1个），小区每栋住宅楼和商业楼均能就近放置垃圾，各个垃圾收集点周围均为绿化带，且距离住宅楼均保持20m以上的距离，垃圾收集点整体布局较合理。

垃圾恶臭对居民正常生活影响较小，垃圾臭气主要来自于垃圾收集点，其源强较难确定，主要为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。垃圾箱属于密闭容器，只要合理布置垃圾收集点的位置，其产生的恶臭影响范围不超过周围5m的距离，垃圾箱应放置在绿化带附近，与周围住宅楼保持20m以上的距离，同时每日清运、定期消毒，垃圾臭气对附近住宅楼及周围环境影响不大。

本项目拟采取使用加盖垃圾箱实现垃圾存放封闭化并及时清运，做到日产日清，尤其是瓜果蔬菜等易腐烂的固废，垃圾清运车须采用密闭式，做到垃圾不外露。采取以上措施后，产生的少部分恶臭污染物较小，经空气扩散、稀释后不会对周围环境造成明显影响。

### 5.2.2 水环境影响分析评价

5.2.2.1 地表水影响分析

运行期间产生的废水主要是生活污水，产生量约为115537.10m3/a。生活污水经化粪池处理后可以满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准（氨氮指标参照CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》B等级要求）排放要求，经市政污水管网排入安康市江北污水处理厂进行处理，最终排入汉江。本项目预留中水管网及中水管道接口，待污水处理厂中水管网敷设到项目所在地，引用其中水回用于绿化、道路喷洒等。

5.2.2.2 地下水影响分析

⑴ 评价原则

略

⑵ 项目运营期污染物对地下水的影响

拟建项目地下水敏感性弱，污水水质较简单，因此，本次环境影响评价主要采用定性方法分析项目运营过程中对地下水的影响。

拟建项目运营期环境影响因素主要为污水、生活垃圾等。在项目运营期，降水冲刷，可能导致垃圾收集点对地下水产生影响；同时，若对垃圾收集点管理不善，可能导致垃圾渗沥液对地下水产生影响；污水经化粪池处理过程中，一旦发生事故或者项目防渗措施不到位，可能导致污水污染地下水。以上污染因素如不加以管理，固体废物乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。

拟建项目运营期产生的生活垃圾，将被集中堆放于有防渗措施的区域，同时垃圾收集点要求密闭，统一收集后由环卫部门定期运走集中处理，避免了遭受降雨等的淋滤产生污水，不会影响地下水。

项目完成后污水总排放量为115537.10m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。经化粪池处理达标后通过市政管网排入安康市江北污水处理厂。拟建项目在开发建设阶段，应充分做好污水管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，可以很大程度的消除周边地区污染物排放对地下水环境的影响。

生活垃圾临时堆放区域地面加以硬化，防止雨水冲刷外流下渗而对地下水造成污染；由于拟建项目的开发建设，随着区内地面硬化率的提高，对地下水涵养带来了负面影响。因此，建设一定规模的生态绿地是解决雨水下渗补充地下水资源的有效途径。绿地不仅渗透能力强，而且植物根系能对雨水径流中的悬浮物、杂质等起到一定的净化作用。

综上分析，建设项目场区地下水敏感性差，污染物排放简单，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其它环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 5.2.3 噪声环境影响评价

1、内部噪声源环境影响分析

⑴ 生活类噪声影响分析

项目内部噪声源为居民生活类噪声以及公共场所噪声，生活类噪声来源于社区内部邻里人声喧哗、家用空调等，小型噪声源分布均匀且声级较低，声级大多不超过80dB（A）。通过楼板、墙壁阻隔、门窗等基本可消除其对外界的影响；公共场所噪声包括商业裙楼、集中商业楼等场所流动人员所产生的噪声；一般情况，社区人流活动噪声发生时间集中在临路侧，对小区内居民生活环境不会造成干扰。

⑵ 车辆进出停车场噪声影响

有关研究表明，小型汽车进出停车场怠速、慢速（≤5km/h）行驶时，距车1m处的等效声级为59～76dBA。考虑到距离衰减和绿化隔音，为了保证室内居民有安静的环境进行日常正常作息，对照住宅室内噪声级应低于40dB(A)或者窗外1m处的噪声级低于50dB(A)要求，汽车在出入口坡道行使时，其噪声会对附近住宅楼室内、外声环境产生影响。

根据项目总平面布置图，地面停车位分散在高层建筑物外围，为保护居住环境、减轻地面停车场对小区居民的影响，环评要求加强进出车辆管理，小区内严禁鸣笛；为减轻车辆进出地下停车场对小区住户的噪声影响，建议在地下车库出入口露天部分增设隔声罩，以此来切断汽车进出地下车库产生的噪声传播途径，减轻对居住环境的噪声影响。

⑶ 配套设施噪声影响分析

根据工程分析，项目主要设备噪声源来自水泵、备用发电机、地下车库风机等配套系统。

针对主要噪声源，工程拟选用低噪声设备，水泵、备用发电机、风机等设备均位于地下设备间内，考虑到设备震动对居民会产生影响，环评要求设备间尽量远离居民楼，对有振动设备机组按照震动频率设置防振支座和减震垫，以减振降噪；同时对不同设备采取密闭隔音、吸音和消声处理措施；风机进、出口按照操作规范安装消声器；风机、水泵进出口设可曲挠性软接头，管道弹性吊架固定，管道与套管之间填充隔振材料，以防止刚性振动引起噪声并向外传播。经过对噪声源及其传播途径采取以上方式处理后，使南场界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类标准、其余场界符合2类标准限值要求，对小区内部以及外部的声环境基本不构成污染。

2、外部噪声源环境影响分析

本项目拟建地南侧为学府路，北临永定路（规划中），西连高新四路北段（规划中），东接高新国际中学，因此，主要的外部噪声源是学府路的交通噪声。学府路为双向4车道、宽20m，2014年5月20日，环评单位在学府路进行了车流量的统计工作。根据统计，昼间车流量为73辆/h，其中小型车35辆/h、中型车18辆/h、大型车20辆/h；夜间车流量40辆/h，其中小车25辆/h、中型车6辆/h、大车9辆/h。随着当地的社会经济发展，人车流量将逐渐增加，预计机动车保有量以年平均约12.7％的速度增长，其交通噪声也将随着车流量的增加而增加，将对本项目住宅声环境产生影响。根据学府路道路状况及其交通状况预测10年后车流量见表5.2-5。

表5.2-5    2024年车流量预测结果表

| 车 型 名 称 |  | 大 车 |  | 中车 |  | 小 车 |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 车流量 (辆/h) | 比例 (%) | 车流量 (辆/h) | 比例(%) | 车流量 (辆/h) | 比例(%) | 车流量 (辆/h) | 比例 (%) |
| 学府路 | 昼间 | 66 | 27.27 | 60 | 24.79 | 116 | 47.94 | 242 | 100 |
|  | 夜间 | 30 | 22.56 | 20 | 15.04 | 83 | 62.40 | 133 | 100 |

本次评价根据2009声导则中 “公路（道路）交通运输噪声预测模式”来评价项目周围交通噪声对项目的影响。

⑴ 预测模式

道路线声源的预测模式如下：

①第i类车等效声级的预测模式

Leqhi=L0Ei+10 lgNiViT+10 lg7.5r+10lgϕ1+ϕ2π+ΔL−16

式中：

Leqhi—第i类车的小时等效声级，dB(A)；

L0Ei—第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni—昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r—从车道中心线到预测点的距离，m；上式适用于r>7.5m预测点的噪声预测；

Vi—第i类车的平均车速，km/h；

T—计算等效声级的时间，1h；

ϕ1、ϕ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度；

△L—由其他因素引起的修正量，dB(A)。

②总车流量等效声级

LeqT=10 lgi=1i=n100.1Leqi

式中：

LeqT—道路上总车流量在预测点处的等效声级，dB (A)；

n—车辆类型；n=1—小型车；n=2—中型车；n=3—大型车。

③双绕射计算公式

绕射声与直达声之间的声程差：

式中：a—声源和接收点之间的距离在平行于屏障上边界的投影长度，m；

—声源到第一绕射边的距离，m；

—（第二）绕射边到接受点的距离，m；

—在双绕射情况下两个绕射边界之间的距离，m。

④交通噪声贡献值与预测点处背景值叠加的等效声级计算式

式中：Leq—预测点环境噪声预测值，dB(A)；

Leq（1）—交通噪声对预测点的贡献值，dB(A)；

Leq（2）—预测点环境噪声背景值，dB(A)。

⑵ 预测模式中参数确定

①车速（Vi）

公路上的车辆可认为是匀速行驶，类比该区域类似公路的车速调查结果，确定本项目车型的平均行车速度见表5.2-6。

②单车能量平均A声级（）

车辆辐射噪声级（源强）与车速、车辆类型有关，呈现一定的函数关系，根据确定的车速，计算本项目各种车辆的单车辐射声级见表5.2-6。

表5.2-6     车辆行驶速度及能量平均A声级

| 路段 | 车型 | 能量平均A声级计算式 | 车速（km/h） |  | 单车辐射声级dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 浐河东路 | 小型 | Los =12.6+34.73lgVs | 50 | 40 | 71.6 | 68.2 |
|  | 中型 | Lom =8.8+40.48lgVm | 45 | 35 | 75.7 | 71.3 |
|  | 大型 | Lol =22.0+36.32lgVl | 40 | 30 | 80.2 | 75.6 |

⑶ 道路交通噪声预测与评价

根据预测模式，结合确定的各种参数，计算出学府路2024年的交通噪声预测值。本评价对道路两侧距中心线20～200m范围内的作出预测，预测在无遮挡、地势平坦的混合路面交通噪声影响，具体预测值见表5.2-7。

表5.2-7    2024年道路交通噪声预测值          单位：dB（A）

| 预测点距公路的距离(m) |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学府路 | 昼间(dB) | 80.06 | 67.53 | 63.62 | 61.21 | 59.49 | 53.85 |
|  | 夜间(dB) | 70.16 | 57.63 | 53.72 | 51.31 | 49.59 | 43.95 |

由表5.2-11可以看出，交通噪声的影响较大，从小区总图布置情况来看，学府路北边界距1#住宅楼的南、北侧距离分别为26m和90m，项目区域内1#住宅楼临学府路一侧的房间噪声超标，应加装隔声窗，同时建设单位应优化建筑设计、强化住宅室内隔声效果，加强项目区绿化，使卧室内夜间达到40dB(A)以下，满足正常生活要求，保证居民的室内声环境质量达标。

3、声环境影响综合分析结论

以上分析表明，经过对小区内部配套设施噪声源采用“选用低噪声设备，将高噪音设备安装于地下或独立房间设置，并采取密闭隔音、吸声、消声、减振”等措施后，场界噪声可以达标，符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的噪声限值，本项目内部噪声对外环境基本不构成影响。

外部噪声对建设项目声环境的不利影响，主要来自于项目周围学府路的交通噪声对临路住宅的影响。因此，建议受交通噪声影响的住宅按照以上要求安装隔声窗采取隔声措施，以消除交通噪声对室内声环境的影响，确保卧室内低于40dB(A)，可满足小区内居民正常生活要求。

### 5.2.4 固体废弃物影响分析评价

本项目建成运行后产生的固体废弃物为生活垃圾，产生量及利用处置方式见表5.2-8。

表5.2-8    建设项目固体废物分析结果汇总表

| 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 利用处置方式 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 住户生活、商业、道路清扫、住户厨房等 | 固废 | / | 1973.58 | 统一收集运往安康市指定垃圾填埋场处理 | 是 |

生活垃圾主要来自于家庭生活、商业、公建和街道保洁等处。居民生活垃圾主要由易腐有机物、塑料、纸类、渣土等构成，这类垃圾在生活垃圾中数量占首位，且成份最为复杂，其构成受时间和季节影响变化大；公建设施垃圾、办公垃圾、商业垃圾，成份主要是塑料、纸类等无机物，成份单一稳定、平均含水量较低，易燃物热值高；街道保洁垃圾主要来自小区道路、街道、绿地、花园的清扫，这类垃圾泥沙、枯枝落叶和商品包装较多，易腐有机物较少，平均含水量较低。

根据模拟分析，结合本项目垃圾来源特点，将本项目生活垃圾主要成份及含量预测列于表5.2-9。

表5.2-9    工程垃圾主要成份及含量预测分析表

| 成份分类 | 含量（%） | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 厨余物 | 35～40 | 主要包括：食物残剩、菜皮及烂叶、禽毛杂骨、果皮壳籽等 |
| 废品物 | 25～30 | 主要包括塑料、金属、织物、玻璃、橡胶等可回收利用物 |
| 废纸类 | 15～20 | 主要包括各类商品纸包装 |
| 植物垃圾 | 5～10 | 主要包括庭院和绿化植物的修剪枝叶、枯枝落叶等 |
| 无机物 | 5～10 | 主要包括灰土、石块、碎陶瓷用品等 |
| 其它 | 1～2 | 除上述之外的各类垃圾 |

由表5.2-9分析，居民垃圾中有机成分较高，具有热值高、腐烂分解快特点，若露天堆放，不仅臭气熏天、孳生蚊蝇、传播病原微生物，而且会释放出氨、硫化氢及一些有机挥发性气体，其中含有致癌、致畸物，如不妥善处理，对小区及周围环境影响较大。项目产生垃圾量产生量相对较大，环评考虑到项目产生的垃圾若得不到及时清运势必会对小区内环境造成不良影响，因此评价要求堆存垃圾的时间不宜过长，尤其是在夏季，应用密封装置存放，并及时分类清运至安康市城市生活垃圾填埋场卫生填埋，不会对项目所在地和周围环境产生较大影响。

### 5.2.5日照障碍影响评价

5.2.5.1 日照环境现状

本项目位于陕西省安康市高新国际中学西侧，南临学府路，西邻高新四路北段和学府新天地二期工程（规划中），北接永定路（规划中）与陕西经贸管理专修学院相望。总体上讲，拟建工程场址日照环境状况良好。

5.2.5.2 评价标准

安康市气候区划分为Ⅲ类，属中型城市。按照国家技术监督局和中华人民共和国建设部联合发布的强制性国家标准《城市居住区规划设计规范》，住宅建筑日照标准：Ⅲ类气候区中中型城市以大寒日照时间低于3小时的阴影区域作为日照障碍区。

5.2.5.3 预测方法

日照障碍采用作逐时日照阴影和等时间日照阴影图来预测日照标准日～大寒日各时刻的日照阴影及等时间日照阴影的影响范围和影响程度。

日照阴影的长度、方向取决于太阳的方位和高度角。

拟建项目所在地东经108°01′～110°01′、北纬31°42′～33°49′。预测按最长连续日照计算，预测时段为大寒日8：00～16：00时，计算间隔为一个小时。

5.2.5.4 预测评价方案

本评价预测评价项目内的高层建筑对外部日照环境的影响；同时分析评价各建筑对项目内部日照环境的影响。

5.2.5.5 影响分析评价

建设项目新规划建筑采用行列式布局，相互错开并间隔一定的距离，最大限度地保证了建筑的通风采光效果。建设项目产生的日照阴影会对其背光面及两侧带来一定的影响，根据设计单位提供的、经过安康高新技术产业开发区规划建设局认可的日照障碍分析图，项目整体日照良好，项目建筑对项目内部及周围住宅、学校的日照影响均能满足《城市居住区规划设计规范》大寒日日照时间不小于3小时的要求。

项目高层对外环境的日照影响主要集中在项目的北侧。由于本项目北侧为规划的永定路（目前为丘陵），项目北侧最近的敏感点为其东北侧的陕西经贸管理专修学院，距离项目200m，且学校西南角（紧邻本项目地东北角）是操场，无教学楼、宿舍等建筑，故本项目高层建筑不会对外部居住区的日照产生影响。考虑到道路行人及车辆安全，在冬季下雪天气，由于日照障碍易导致道路区域积雪不易融化，从而影响道路交通。建议建设单位及项目建成后运营期的负责部门，能够在下雪天气及时安排人员清扫道路积雪，防止积雪冻结影响道路交通。

根据《陕西省城市规划管理技术规定》，中、小学和幼儿园等特殊建筑的日照需满足3小时要求。本项目东侧安康市高新国际中学不受本项目日照影响，满足大寒日日照时间不小于3小时的要求。

### 5.2.6 景观影响分析评价

5.2.6.1 项目周边景观规划

本项目位于陕西省安康市高新国际中学西侧，南临学府路，西连高新四路北段和学府新天地二期工程（规划中），北临永定路（规划中）。区域景观系统结构具有“点、线、面”结合的特点。营造宜人壮美的生活居住景观是该项目规划的主要目标之一，区域功能将是集居住生活、办公、商业等活动于一体的现代化小区项目。结合该区域发展现状与未来区域发展功能的对比情况来看，该区域建设仍有很大的空缺，需要在未来进行填补，而房地产业作为区域经济发展的先头军。在区域各功能地块通过精心地建筑空间设计，形成区域所特有的生态居住景观、公共中心景观等特色建筑群。

5.2.6.2 项目景观影响分析

⑴ 设计理念概述

略

⑵ 建筑布置及外观描述

工程建设内容主要包括高层、小高层住宅及商业裙楼、集中商业楼等分3个组团。

本项目的建筑设计既具有强烈的时代感，又充显当地建筑文化内涵。对建筑群结构布局给予优化调整，使其达到景观上的和谐。在景观的具体设计上，采取点-线-面协调、开放和隐蔽相结合，同时加强人行道绿化、院落绿化，通过中心绿地、花池、花架、树木、小品等构成主次分明、层次丰富的景观环境。建筑外观色彩选择与周围建筑物相协调的颜色，突出建筑的构造部分采用鲜艳的涂料点缀，使外立面别致、新颖、大方、洁净，从而提升小区楼体的档次和品位，使项目既具有自身鲜明独特的建筑色彩，也不会与周边的建筑主色彩相冲突，大大增加该地区的景观特色。建筑造型定位简约、稳重、大气，用简捷的手法将建筑勾勒出层次感与体量感，主题元素为竖条窗，竖线条，与面砖的配合使用，令建筑物具有后现代主义色彩。

⑶ 景观环境影响分析

景观设计充分考虑区域规划特点，在项目的中部设中心景观区，塑造园林景观，围绕中心景区将整个绿化组团连成一道美景。入口处简洁美观，使进入小区后景观布置豁然开朗。四季常有花草绿叶，一定规模的硬质铺装、装饰别致的现代造型路灯、木质长椅等配合项目高层间距较大的条件，营造参与性极强的、现代风景的人性化园林景观。

综上所述，项目的建设对项目周边及项目内部的景观将起到正面、积极的促进作用，提升了区域景观的综合质量，形成区域的特色景观。

### 5.2.7 生态环境影响分析评价

5.2.7.1 城市植被影响

项目建成后，小区内的总绿化面积为17255.02m2，其总绿地率将达到35.10%，人均公共绿地面积为6.01m2；用于绿化的植被种类有龙柏、女贞等常绿乔木，水杉、银杏等落叶乔木，日本晚樱、早樱等灌木，梅花、月季等花木和草坪，绿地分布均衡。在同一路段内的树种、形态、高矮与色彩不宜变化过多，并做到整齐规则和谐一致。绿化宽度宜为红线宽度的15～30%。植树的分隔带最小宽度为1.5m，较宽的分隔带可考虑树木、草皮、花卉等综合布置。在道路平面、纵断面与横断面设计时应注意保护古树名木。广场绿化应根据广场的性质、规模及功能进行设计。结合交通导流设施，可采用封闭式种植。项目内部的绿化实施后，将使区域内的绿地覆盖面积和人均公共绿地面积均有不同程度的增加。

5.2.7.2生态环境影响分析评价

随着工程的建设，原本土地面貌将被人工建构筑物或道路、绿化及景观等取代，随着工程绿化措施的实施和完善，将弥补局部区域绿化面积较低的现状，其自然生态功能也将有所恢复和增强。工程建成前后生态环境功能变化对比见表5.2-10。

表5.2-10    生态环境功能影响分析评价

| 序号 | 类别 | 生态环境功能 | 建设前后变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化带、绿地 | 光合作用生成有机物 | 随着绿化面积的增加而有所改善 |
| 2 | 环境 | 吸尘滞尘 | 植被增多、绿化增多、作用增强 |
| 3 |  | 吸收有害气体 | 植被增多、绿化增多、作用增强 |
| 4 |  | 环境影响 | 人为活动增加，产生水、气、声、渣影响 |
| 5 | 社会 | 社会功能 | 促进社会发展 |
| 6 | 经济 | 生产生物资源 | 建设前后无变化 |

由上表分析可以看出，项目建成后将是建设完善的城市生态系统。生活在周围的人们也将彻底感受到这种新型的生态系统所发挥的生态效益。项目建设促使区域的植被增多，绿化面积增大，将在一定程度上改善区域的生态环境。

5.2.7.3生态环境适宜性分析

生态适宜性分析是在城市生态系统基础上寻求城市最佳土地利用方式的方法。本次评价采用生态满意度方法对项目建设的生态环境适宜性进行分析评价。

⑴ 评价指标

生态环境适宜性一般从居住舒适性、方便性、环保健康、高效节能、景观和谐五个方面进行分析。各方面的指标组成见表5.2-11。

略

⑵ 各项指标评价标准确定

略

拟建工程的生态适宜性评价标准各项指标标准见表5.2-12。

略

⑶ 生态适宜性评价

根据拟建项目方案提供的建筑经济技术指标，对照确定的生态适宜性评价标准，可计算出小区生态适宜性评价指标满意度见表5.2-13。

略

由上述评价结果可得出如下结论：

①项目建设区市政条件良好，外部交通便利，生活基础条件完备。

②项目污染防治措施完善，各项污染物均可达标排放，对外环境影响小。且建筑景观效果好，与周边环境协调。

③项目按照评价要求设立再生水回用系统后，可节约新鲜水量5814.31m3/a。

④工程完成后，绿化率达到35.10%，已达到较满意程度。

⑤工程内部交通设计较为合理。有1个大型地下车库，设有6个小区出入口，2个地下车库出入口，可保证出入人流、车流畅通。停车位数量较多，可满足现状需求。

⑥本工程容积率适中，从人群居住上考虑，不会感到拥挤和压抑。

⑦拟建项目周围环境空气质量达标，且本项目排放的大气污染物源强较小，基本不会增加周围大气环境的背景浓度，项目污水经化粪池处理，处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后排入市政污水管网，进入安康市建民污水处理厂进行处理。

综上所述，拟建工程生态环境满意度从总体上说达到了较高水平。随着项目工程绿化措施的实施和完善，将弥补局部区域绿化面积较低的现状，其自然生态功能也将有所恢复和增强，其生态环境满意度还可进一步增加，达到较为满意水平。项目建设促使区域的植被增多，绿化面积增大，将在一定程度上改善区域的生态环境，对周围生态环境产生正面、积极的影响。

### 5.2.8 外部其它环境对小区环境影响分析

⑴ 项目所在地周边有其他施工工地，会对本项目所在地的大气环境和声环境产生一定影响。本项目施工周期为24个月，预计本项目建成投入运营时，随着周边施工作业的结束，对本项目的影响会逐渐减少至消失。

⑵ 拟建场址周边无微波发射塔、高压线、变电站等电磁污染源，不存在电磁等污染。

⑶ 项目内部布置的商铺，主要为休闲娱乐场所、便利店、超市等，正常运行时对周围环境影响较小。

⑷ 考虑到项目规划的不确定性，评价要求若驻入餐饮等对环境产生较大影响的项目时，应按照当地环保部门要求另行做环境影响评价。

### 5.2.9 运行期环境影响小结

⑴ 工程运行期间产生的汽车尾气、生活废水、生活垃圾以及产生的公用设施设备噪声，经过采取治理措施后排放对外环境影响较小。

⑵ 小区内部住宅建筑满足日照环境的要求，工程高层建筑对外部日照环境影响基本无影响。

⑶ 本工程景观及建筑外观设计新颖，具有新时代的精神风貌，能充分利用周边外景观，与周边环境协调。

⑷ 拟建工程建设不会对区域生态环境功能产生大的影响，其生态环境满意度达到了较高水平。工程建设也将对区域社会经济带来有利影响。

⑸ 通过对工程本身采取一定的保护措施，可使外部环境对本工程影响降至最小。

# 6社会环境影响分析

# 略

# 7环境保护措施及其经济、技术论证

## 7.1 建设期污染防治对策措施

### 7.1.1 施工扬尘控制要求

粗放式施工是加重施工扬尘污染的重要原因之一。依照HJ/T 393-2007《防治城市扬尘污染技术规范》、2014年1月1日起施行的《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013-2017年）》和《安康市人民政府办公室关于印发安康市2013年治污降霾保卫蓝天行动计划的通知》等有关扬尘控制的相关规定，并结合本工程施工场地特点与周边情况，施工期环境空气污染防治措施具体要求如下：

⑴ 强化建设期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。

⑵ 建设施工工地周边必须设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。要采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。风速≥3.0m/s时应停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施，减轻施工扬尘外逸对周围环境空气的影响。

⑶ 结构施工阶段使用商品混凝土，严禁在施工现场搅拌混凝土、砂浆。施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，应密闭存放或及时进行覆盖；工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭。所有露天堆放的建筑材料、水泥白灰、泥土、粉煤灰等易产生扬尘的物料，必须进行覆盖，采取喷淋或者其它抑尘措施，并减少露天装卸作业。水泥白灰、粉煤灰等堆场以及扬尘较大的施工活动应远离敏感点，尤其是项目东侧高新国际中学。

⑷ 施工现场的主要道路应铺设厚度不小于20厘米的混凝土路面，场地内的其它地面应进行硬化处理，并辅以洒水等降尘措施。

⑸ 施工现场的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运，若在工地内堆置时间过长的，应密闭存放或及时进行覆盖，防止风蚀起尘及水蚀迁移。

⑹ 施工工地现场出入口设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位；易产生扬尘物料采取密闭运输，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘；车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。

⑺ 加强对施工车辆的保养，确保施工车辆尾气达到GB20891-2007《非道路移动机械用备用机排气污染物排放限值及测量方法》中的第II阶段标准限值；

⑻ 严禁从高层建筑物和正在建设或拆除的建筑物上向外抛散、倾倒各类废弃物；

⑼ 对地基开挖产生的弃土弃渣设置临时弃土渣场，并设置防扬尘、防水土流失等措施，场地周边设置截排水沟和1.2m高防风墙；

⑽ 遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网。

⑾ 项目建筑物外墙涂料须全部使用水溶性涂料，内部装修涂料80%以上须使用水溶性涂料。

根据现场踏勘，项目已经采取了围挡、使用商品混凝土等扬尘防治措施。环评要求建设单位应根据环评及国家相关法规要求，完善防尘措施。

### 7.1.2 施工噪声控制要求

为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位采取以下噪声控制措施：

⑴ 合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。

①选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺；

②在满足施工要求的前提下，尽量在寒暑假期间使用高噪声设备；在学校上课期间，尽量使高噪声、作业周期长的施工机械或设备的作业点与高新国际中学、陕西经贸管理专修学院的校内敏感点保持较远的距离，无法保持较远距离时，应在项目区东侧设置隔声挡板或声屏障，以减少施工噪声的影响；

③要求使用商品混凝土，与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料水泥、沙石的汽车运量，减轻车辆交通噪声影响。

⑵ 严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。

不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除，钢筋材料的装卸均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。

⑶ 采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级。

对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，做到施工场界噪声达标排放。

⑷ 严格控制施工车辆运输路线，减少对周围敏感点的影响。

施工车辆运输物料沿途经过学校、医院、居住区时应禁止鸣笛，尽量放慢车速。

⑸ 严格控制施工时间。

施工单位和建设单位必须依法做好施工工地的噪声防治工作，避开午休时间（12:00～14:00）进行产生环境噪声污染的施工作业，除抢修、抢险作业外，不得在夜间（22：00～06：00）进行噪声污染的施工作业；凡确实需要夜间施工的，施工单位要按国家有关规定提前到所在地区环保部门及时办理夜间施工许可手续，并张贴安民告示。

⑹ 对已交付使用的商住楼、商业建筑进行室内装修，应当限制作业时间，避免对周围居民造成环境噪声污染。

### 7.1.3 施工废水防治措施及要求

建设期生产废水和生活污水若不妥善处理将会对地表水造成一定的环境污染，因此建议建设期废水做好以下防治措施：

⑴ 建设期对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染周围环境；

⑵ 施工生产废水经临时沉淀池沉淀后回用，施工场地设置旱厕，定期清掏，施工人员盥洗废水用于场内洒水或者回用于建筑施工，多余部分排入市政污水管网；

⑶ 对施工时产生的泥浆水应设置临时沉砂池，含泥沙雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后全部回用；

⑷ 施工场地设置的临时沉淀池和沉砂池要按照规范进行修建，地面要进行硬化，防止生活污水对地下水造成污染。

根据现场踏勘，本项目已经设置了旱厕、临时沉淀池等施工期污水处理设施。环评要求建设单位应对旱厕定期清掏，并且严格控制建筑废水的管理，不得外排。

### 7.1.4 施工固废处置要求

⑴ 鉴于施工场地人员较多，要求分别设置生活垃圾箱（桶），固定地点堆放，分类收集，定期由当地环卫部门运往指定垃圾场卫生填埋处理；

⑵ 地基处理、开挖产生土石方及其它建筑类垃圾，要尽可能回填于场地内地基处理和低洼处，多余部分按照当地城建、环卫部门要求运往建筑垃圾处理厂集中处置；

⑶ 建设期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放、分别处置，禁止乱堆乱倒；

⑷ 设置临时弃土渣场，强化运输和存放过程环境保护与环境管理；

⑸ 由于项目产生土方量相对较大，汽车外运相对周期较长，因此要求对需外运的弃土及运输车辆必须采取遮蔽、防抛撒等措施；

⑹ 建筑垃圾外运及处置应严格遵守当地环保要求：

①实行封闭施工，封闭围墙高度在1.8米以上；

②出入口道路硬化，设置洗车槽、沉淀池和减震带，配备相应的冲洗、视频监控设施，并保持有效使用；

③有专人负责现场管理，做到适量装载、净车上路，对造成遗撒的现场及时清理，对污染的路面及时清洗；

④建筑垃圾分类堆放、覆盖，及时清运。

⑺ 运输土石方车辆不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽；

⑻ 道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水灭尘，并及时清运；

⑼ 建设期产生的废油漆桶及废矿物油必须由专人使用专用容器负责收集、固定地点存放，装载废矿物油的容器必须完好无损，且容器材质和衬里要与废矿物油相容（不相互反应），用以存放装载危险废物容器的地方表面无裂隙，收集后的废油漆桶和废矿物油须交由有危废资质的单位处置。

### 7.1.5 生态保护、恢复措施

项目建设对生态环境的影响主要是建设期地基开挖、修建构筑物、道路等对地表土壤和植被的破坏及水土流失，从而影响到区域生态系统的变化或引发相关环境问题。为将这些负面影响降到最小程度，实现开发建设与生态保护协调发展，在工程实施全过程中，采取一定的环保对策与措施，是工程设计中必不可少的工作。为此提出以下要求：

⑴ 强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，必须减少对附近植被和道路的破坏；

⑵ 物料、弃土渣应就近选择平坦地段集中堆放，要设土工布围栏、截排水沟等；

⑶ 对临时占地开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚的土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于今后开展环境绿化。

评价认为，项目建设期在采取上述污染防治措施后，可将施工建设带来的不利环境影响降到最小限度。

## 7.2运营期污染防治措施可行性分析

### 7.2.1 大气污染防治对策措施分析

7.2.1.1 拟采取措施可行性论证

⑴ 停车场汽车尾气治理

①项目地面停车场汽车尾气易于扩散且排放量相对较小，同时为了防止汽车尾气对周围环境的影响，建设单位设计在地面停车场四周设置相应的绿化隔离带，以减小汽车尾气对周围环境的影响。因此地面停车场汽车废气排放对周围环境的影响较小。

对于地面停车场，评价要求合理设计进出口道路，保证车辆能够迅速的进出停车场而减少怠速时间，减少汽车尾气的排放量。并应加强周边的绿化设计。

②地下停车场污染防治措施可行性分析

项目规划设置1座地下车库（1层），共计970个地下停车位，建筑面积为29269.86m2，层高3.9m，容积约114152.45m3。车库内采用机械通风，在通风换气次数6次/h情况下，地下停车库主要污染物CO、NO2、HC的浓度可达到相关标准的要求，污染防治措施可行。

⑵ 备用发电机组废气

本项目设置备用发电机1台，位于3#商住楼地下室的柴油发电机房内部，功率为500KW。发电燃料为柴油，燃烧时会排放烟尘、NO2和CO等污染物，对环境会产生一定的影响，但考虑到其用途为应急使用，非经常性使用，主要是在停电时供给消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防应急电用，使用频率较低，影响程度相对较小。环评要求备用发电机运行产生的废气经烟气收集系统，经通风竖井排出地面，排气口安装消声百叶，排气高度5m，朝向避开住宅楼和人群易聚集处，排放的污染物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，对周围环境影响较小。

环评建议采用含硫量低于0.5%的轻柴油为燃料；备用发电机机房采用全封闭式，同时对内置烟道应作好隔热措施；建设单位需按相应规范对柴油发电机设立独立排气管道，保证排放速率较高的燃烧废气不进入居民厨房烟井，通过专用烟道将发电机尾气引至地面排放，排放口朝向不得指向环境敏感点。

综上所述，本项目产生废气在采取以上工程和环评要求污染防治措施后，可使废气排放浓度和排放速率达到国家相关大气污染物排放标准，因此，本项目采取的废气治理措施在技术上是可行的。

⑶ 油烟废气

炊事油烟污染主要来源于居民厨房，一般情况下，居民生活食用油耗量和炒、炸、煎等烹调工序均较少，油烟产生量较小，由各住户自行安装抽油烟机将油烟通过住宅楼预留的排烟竖井引至楼顶排放。

⑷ 燃料废气

项目居民生活及壁挂锅炉采暖使用的燃料天然气属于清洁能源，其燃烧产声的污染物排放量较小，炊事废气经集中式排烟道直接排至楼顶放散，采暖废气直接排放，对环境空气影响小，措施可行。

⑸ 垃圾收集点恶臭

垃圾臭气主要来自于垃圾收集点，其源强较难确定，主要为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。合理布置垃圾收集点的位置，与周围住宅楼保持20m以上的距离，同时定期消毒、垃圾及时清运，垃圾臭气对附近住宅楼及周围环境影响不大。

综上所述，本项目产生废气在采取以上工程和环评要求污染防治措施后，可使废气排放浓度和排放速率达到国家相关大气污染物排放标准，因此，本项目采取的废气治理措施在技术上是可行的。

7.2.1.2要求与建议

⑴ 要求

合理设计进出口道路，减少怠速时间，减少汽车尾气的排放量。

⑵ 建议

①应以低矮的草类植物、花木为主，可有针对性的种植一些具有吸收CO、碳氢化合物等污染物功能的花草，在车库通道顶棚和墙体上种植攀援和藤本植物，在临街周边种植洋槐、榆树、垂柳等，对废气也将起到一定的净化；

②要求加强炉灶油烟净化设施的日常维护保养，确保其正常运转；

③化粪池及污水处理站周围种植除臭效果良好的树种、花草。

### 7.2.2 地表水环境保护措施分析

1、废水来源和水质特性

运行期间产生的废水主要是生活污水，排放量约为115537.10m3/a、316.54m3/d。生活污水中污染物浓度平均约为COD 400mg/L，BOD5 200mg/L，SS 300mg/L，氨氮 28mg/L。

2、废水处理方案

本项目生活污水经化粪池处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准（氨氮指标参照CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》B等级要求）后，通过市政污水管网进入安康市江北污水处理厂进行处理，最终排入汉江。本项目预留中水管网及中水管道接口，待污水处理厂中水管网敷设到项目所在地，引用其中水回用于绿化、道路喷洒等。

项目拟设置100m3化粪池4个，分别位于项目区场界的边角处，设计水力停留时间为20h，计划清掏周期为3个月。

3、废水处理效果

经化粪池处理后的生活污水浓度可以满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准（氨氮指标参照CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》B等级要求）排放要求，经市政污水管网进入安康市江北污水处理厂进行处理，对地表水环境影响较小。

4、污水处理厂工艺效果及处理规模

安康市江北污水处理厂位于安康市汉滨区吴台，占地面积80.4亩。服务范围东至沈家岭，西至安康大道，北至安恒二级公路及铁路以北1公里，南至汉江北岸，总服务面积1916公顷。该污水处理厂处理规模为2万t/d，已于2012年9月建成运营。该污水处理采用CAST工艺，污泥处理采用浓缩脱水工艺，尾水采用紫外线消毒。出水水质：BOD5≤20mg/L，CODcr≤60mg/L，SS≤20mg/L，NH3-N≤8（15）mg/L（水温≤12℃时为括号内值），PO4-P≤1.0mg/L，pH=6~9，达到国家《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

本项目位于高新国际中学西侧，南临学府路，预计2016年4月竣工。本项目在安康市江北污水处理厂的收水范围之内，目前污水管网已铺设至项目周边主干道，故本项目废水可以进入安康市江北污水处理厂。本项目建成后废水排放量为115537.10m3/a，折合316.54m3/d、占安康市江北污水处理厂处理规模的1.58%，故本项目废水不会对安康市江北污水处理厂收水产生较大的冲击，排入安康市江北污水处理厂是可行的。目前已取得安康市江北污水处理厂关于接纳处理本项目污水的证明。

### 7.2.3 地下水环境保护措施

为了将区域所排废水对地下水的影响降至最低限度，建议采取以下措施：

①一是源头控制。拟建项目所有输水、排水管道等必需采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应严格用水和废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的衔接。

提高绿化率和优化绿地设计，实施加大降水入渗量、增加地下水涵养量的措施。

②二是末端控制。主要包括建设区域地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理，从而避免对地下水的污染。

③三是应急回应。制定了应急预案，设置了应急设施，一旦发现地下水受到影响，立即启动应急设施控制影响。

### 7.2.4 噪声污染防治措施

7.2.4.1 拟采取措施可行性论证

⑴ 设备噪声

根据工程分析，项目配套的泵房、配电等设备分别在各建筑内部房间或地下室布置，利用建筑物、构筑物阻隔声波传播，减少对小区声环境的影响。

评价提出对泵类等一些振动较大的设备设置防振基础，并在管道与设备接口处安装软性接头，以防止振动噪声向外传播。

备用发电机要求设备用房四周安装吸声材料并对设备设置减振、消音装置；对水泵做减震处理，切断水泵和地面的声桥，且水管做软连接，减少水泵对水管的共振传到，对泵房做四周隔音吸声处理；同时物业管理部门应加强对水泵、风机等设备的日常定期检修和维护，以保证设备正常运转，避免由于设备故障原因而产生较大噪声，造成扰民现象。在采取以上措施后，设备噪声对项目环境影响较小。

⑵ 汽车行驶噪声

有关研究表明，小型汽车进出停车场怠速、慢速（≤5km/h）行驶时，距车1m处的等效声级为59～76dB(A)。评价建议对小区行驶车辆限速行驶（不得高于20km/h），并严禁鸣笛，同时在设计中考虑绿化隔声。在采取以上措施后，汽车噪声可降至50dB(A)～55dB(A)左右，且为间断性噪声，因此其影响也相对较小。

⑶ 居民生活噪声

工程建成投入运行后，随着人口增多，将产生生活噪声。

商业、娱乐区生活噪声主要发生于文化娱乐建筑及商业建筑内部，主要是人声喧哗等；居民生活噪声主要发生在住宅内部，声源主要是人声喧哗、家用空调等；此类声级大多不超过70dB（A）。通过楼板、墙壁阻隔等基本可消除其对外界的影响，措施可行。

7.2.4.2 要求与建议

⑴ 要求

① 要求尽量选用低噪声设备。

② 将水泵等高噪声设备布置房间内，利用建筑物、构筑物阻隔声波传播，减少对场区声环境的影响；建议设备用房四周安装吸声材料并对设备设置减振装置。

③ 项目管理部门应加强对水泵、配电等设备的日常定期检修和维护，以保证设备正常运转，避免由于设备故障原因而产生较大噪声。

⑵ 建议

① 加强场区绿化和生态防护，利用草丛、树木的隔声、吸声作用降噪，减小项目运行对外界声环境的影响。

② 在场区总图设计上科学规划，合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、集中管理。

### 7.2.5 固体废物处置措施

7.2.5.1 固废处置措施

项目各种生活垃圾在小区内分类收集后交由环卫部门统一处置，其中商业废弃包装可出售给废品回收部门；污水处理站污泥浓缩脱水处理后，含水率低于60%，定期运往当地垃圾填埋场填埋。评价认为固体废物处置措施可行。

从固体废物“资源化、减量化和无害化”出发，结合国内发展实际，提出以下分类收集方案：

⑴ 生活垃圾的分类收集方法

①加强宣传，提高公众环保意识

宣传是实施城市生活垃圾分类收集的关键步骤。通过宣传分类收集的好处，定期邀请专家作如何分类收集的报告，利用规划区海报、宣传画、电视、广播等宣传垃圾分类，指导游客如何进行垃圾分类。可编写一份实用的《垃圾分类手册》，通俗地向每个居民讲述各种生活垃圾的处置方式及原则，使垃圾分类收集深入每个游客的观念中，生活中。

②不同区域的垃圾分类收集管理

可在小区的道路主要地段设置有标识的分类垃圾收集箱，便于居民积极参与垃圾分类，提高居民的参与意识。收集箱由保洁员专职负责收集整理。

⑵ 生活垃圾分类收集的实施方案

①设置便利的再生资源回收点

对分类垃圾中的废品进行回收，是垃圾减量化的重要途径之一，也是垃圾分类收集的后续工作。建议在规划区内设置再生资源回收点，使居民、商家很方便的将这些废品中的废纸、金属罐、玻璃瓶等处理掉，并可获取一些收入，以此提高人们对垃圾分类的积极性。

②合理设置垃圾收集场所

根据人的嗅觉感官，一般当距离10m左右时，对垃圾臭气感觉极弱，因此建议该项目垃圾收集点与商业区等建筑楼尽可能相距10m以上，并加强绿化隐蔽。

⑶ 分类收集方案的落实措施

规划区应设置便利的再生资源回收点、合理布置分类收集箱，并将其作为验收内容，要求建设单位在施工中落实完成。

本项目建成后产生的固废都能妥善处置，因此产生的固体废物不会对附近环境造成污染影响。

表7.2-5    建设项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 年产量（t/a） | 处置方式 | 委托利用处置单位 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 固废 | 1973.58 | 填埋 | 垃圾填埋场 | 是 |

7.2.5.2 固废处置的可依托性分析

安康市城市生活垃圾填埋场位于汉滨区关庙镇捍卫村、新增村和江北办长征村交汇处的羊皮沟上游，占地435.2亩，总库容500万立方米，日处理垃圾700吨，规划使用年限20年。该填埋场于2013年3月建成运营，总投资1.439亿元。该填埋场距安康江南城区约5km处，垃圾场的工程处理工艺为卫生填埋，填埋库区主要采用两布一膜防渗，垃圾气体导排回收利用，垃圾按照无害化卫生填埋，所有的垃圾渗滤液也将由渗滤液处理系统处理后，达到国家有关的污染控制排放标准。该填埋场主要收纳、处置安康市城区、高新区及周边村镇生活垃圾，本项目所在区域为高新区，属于该填埋场服务范围内，所产生的生活垃圾可以运至该填埋场卫生填埋处置。区内生活垃圾须做到日产日清，清运过程注意文明卫生，则本项目生活垃圾对周围环境影响较小。

本项目距离安康市城市生活垃圾填埋场中心直线距离5km，交通便利。本项目生活垃圾处理量占安康市城市生活垃圾填埋场日处置量的0.77%，所占份额很小，故本项目生活垃圾处置依托安康市城市生活垃圾填埋场可行。

7.2.5.3 要求

本项目必须设置污泥压滤装置对生活污水处理污泥进行脱水处理，处理后的污水含水率不得大于60%。

### 7.2.6 生态保护措施

7.2.6.1 绿化措施评述

为建设文明居住小区，建设单位在设计时已对绿化进行了规划，对各楼四周及场内空地进行有效的绿化，总绿地面积17255.02m2，绿化率约为35.10%，为住宅区居民提供日常的休息、锻炼的场所。

7.2.6.2 要求与建议

⑴ 小区绿化方案由专门的绿化设计部门设计，建议选择适应本地区气候条件乔木、灌木、藤木和花卉或乡土树种开展环境绿化；

⑵ 小区绿化从设计到建设要贯穿到底，保证绿化资金专款专用，及时到位；

⑶ 小区内的道路高于绿化带，对于人行道路面采用渗透性的砖，使其雨水流入或渗入绿化带，绿化灌溉用水；

⑷ 设专门的绿化管理人员，制定和落实从种植到养护全过程的绿化管理方案，保证绿化效果达到设计规定的绿化指标；

⑸ 建议根据不同区域功能和目的建设相应的绿化隔离带，种植一定的树木及植物，既美化环境、阻挡灰尘，又可以降低交通噪声对小区的影响。

7.2.6.3 节能建议

⑴ 建筑装修材料建议采用放射性小、低污染、无毒、隔热性强、密闭性好的环保建筑材料，建立绿色住宅；

⑵ 采用节水措施，选用优质管材，减小管道漏损率，采用节水型马桶和淋浴喷头、节水型洗衣机等，减少污水的产生量；

⑶ 道路、公建等照明灯，采用节能省电的太阳能灯具；

⑷ 加强对小区内的生活垃圾管理，实行分类收集进行综合利用，减少生活垃圾的产排量。

7.2.6.4 地下水污染防范措施要求

⑴ 生活垃圾密闭垃圾桶收集，收集区地面防渗硬化处理；

⑵ 废水收集、输送的管道均防渗处理。

### 7.2.7 环境保护措施汇总

根据设计提出的环保措施，结合评价提出的要求，本项目主要环境保护措施、设施清单详见表7.2-6。同时由于本项目涉及地块较多，环评分地块对项目提出了环保要求，见表7.2-7

表7.2-6    环保措施一览表

| 类别 | 污染防治 设施名称 | 位置 | 处理规模 | 去除效率 | 数量 | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 通风换气 装置 | 地下 停车场 | / | 排气筒高度不低于2.5m | 15套 | 达到GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》 |
|  | 排气筒 |  |  |  | 15根 |  |
|  | 集中烟道 | 住宅楼 | / | / | 9套 | / |
| 废 水 | 化粪池 | 项目区内 | 100m3/座 | 净化率BOD5≥9%；COD≥15%； | 4座 | 达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准（氨氮指标参照CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》B等级要求） |
|  | 防渗 | 化粪池和生活垃圾存储场 | / | / | / | / |
| 噪声 | 水泵、变压器柔性连接、隔声、减震基座等 | 水泵房、配电室等 | / | / | / | 达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》的2类标准 |
|  | 隔声窗 | 1#住宅楼朝向学府路的房间 | / | / |  |  |
| 固 废 | 垃圾箱、垃圾桶 | / | / | / | 若干 | 项目区无垃圾堆存 |
|  | 垃圾收集点 | / | / | / | 4个 |  |
| 绿化 | 绿化植树、种草 | 场址内 | 17255.02m2 | / | / | 绿地率35.10% |

# 8 产业政策与总平面布置合理性分析

## 8.1 与相关产业政策符合性分析

拟建工程符合国家产业政策和其它相关规定的要求，详见表8.1-1。

表8.1-1    本工程与相关产业政策对照一览表

| 国家产业政策 | 相关要求 | 本工程情况及兼容性分析 |
| --- | --- | --- |
| 《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修订本） | / | 不在限制类和淘汰类目录之列，属于允许类。 |
| 《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》 | 建设小户型住房、节约用地、节约能源等。 | 项目建设符合相关意见。 |
| 《陕西省建筑节能条例》 | 加强建筑节能管理，降低建筑能耗，提高能源利用效率。 | 项目路灯照明均采用太阳能灯，符合建筑节能相关意见。 |

## 8.2 与相关规划符合性分析

### 8.2.1 与《安康市“十二五”生态建设和环境保护规划》的符合性分析

本项目与《安康市“十二五”生态建设和环境保护规划》的符合性分析见表8.2-1。

表8.2-1       本项目与《安康市“十二五”生态建设和环境保护规划》的符合性

| 规划内容 |  | 本项目与规划的关系 |
| --- | --- | --- |
| 水 | 确保汉江出陕断面水质稳定达到国家地表水环境质量Ⅱ类标准，城市集中式饮用水源地水质全项指标考核达标率达到90%以上，9县城镇集中式饮用水源地水质常规水质监测考核达标率达到98%以上，加强农村饮用水源地水质保护工作，确保农村饮用水源安全。 | 本项目生活污水处理率100％，废水经处理后，最终进入安康市江北污水处理厂，对外界水环境影响较小，不影响安康市水环境保护规划。 |
| 空气 | 城市（镇）环境空气质量达到二级标准的天数大于320天/年。 | 本项目采用清洁能源，油烟废气经集中烟道从楼顶排放。 |
| 噪声 | “十二五”期间，通过加强对交通噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业噪声等的管理和控制，建立噪声自动监测系统，重点解决噪声扰民问题，使城市声环境质量整体得到改善。 | 评价对建筑施工噪声的污染防治提出要求，减小施工扰民现象的发生；对项目建成后水泵等高噪声设备分别采取基础减震、安装消声器和房间隔声等措施降低设备噪声级，实现环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2、4a类标准。 |
| 生态 | 加强生态创建工作，完成“十百千”生态创建工程，推进清洁家园、清洁田园、清洁水源建设，改善人居环境； | 拟建工程建设不会对区域生态环境功能产生大的影响，其生态环境满意度达到了较高水平。工程建设也将对区域社会经济带来有利影响。 |
| 固体废物 | 环境综合监管能力建设工程。实施环境监测、环境监察、环境应急、辐射环境监管能力标准化建设、县级污染源自动监控平台建设、环境宣教信息能力建设等重点工程农村环境综合整治工程。开展农村生活污水、垃圾处理、规模化畜禽养殖场污染防治和废弃物综合利用、流域环境综合治理等重点工程。 | 本项目生活垃圾集中收集，统一清运，运往指定的垃圾填埋场填埋，危险废物由具有危废处置资质的单位收集处置，固废处理率达到100%。 |

### 8.2.2与安康市总体规划的协调性

《安康市城市总体规划（2008~2020）》中指出，以建设集交通枢纽、特色产业、商贸物流、休闲旅游为一体的山水园林城市为目标，加快拓展城市空间。在“一江两岸”骨架的基础上将整个城市框架布局为一心八区，体现人本思想，以生态建设为主体，完善服务功能和游览功能，形成以行政、商贸、文化、金融、居住为主的多功能区域。加快城镇化建设，将安康城市打造成为具有区域竞争力，各类产业协调发展的现代化城市。提高城市综合竞争力和辐射带动作用，使其成为关中经济区与川渝、江汉经济区联系的桥梁和纽带。

安康城市区域西侧包括现长岭片区，傅家河、月河区域及工业园区。本区生态限制程度较低，土地连续性好，城市开发建设适宜度较高。该区域内已建成的花园大道、安康大道与316国道相交接，形成基础设施支撑体系。安康大道是江南老城通向江北新区的主要干道，它的建成使其沿线的土地价值上升，有利于推动城市的开发建设。因此，城区西侧是近期、远期及远景城市空间拓展的主要区域。

本项目位于总体规划中所指的生态限制程度较低，土地连续性好，城市开发建设适宜度较高的区域，项目属于高新国际中学教师公租房项目，同时配套建设购物、休闲娱乐等服务体系，项目的建设能够满足社会多层次多样化的居住、购物需求，其建设符合安康市总体规划的要求。

### 8.2.3 与《安康市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的协调性

《安康市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以科学发展、富民强市为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以保障和改善民生为出发点和落脚点，积极跟进全省发展步伐，着力提升交通、城镇、生态基础保障能力，着力做大做强清洁能源、新型材料、富硒食品、生物医药、安康丝绸、生态旅游主导产业，着力培养装备制造、电子信息、现代物流等新兴产业，神话改革开放，突出项目建设，狠抓招生引资，强化园区承载，头筹城乡发展，促进社会和谐，加快推进新型工业化、城镇化、农业现代化进程，实现基础设施根本改善、循环产业基本形成、人民生活基本赶上全省平均水平，努力建设生态、富裕、文明、和谐新安康，为全面建设小康打下坚实的基础。

本项目集住宅、商业于一体，且属于公租房项目，项目的建设有利于提高安康市的商业贸易水平及市民的居住水平，其建设符合《安康市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的要求。

### 8.2.4 与《安康高新技术产业开发区规划纲要》（2009-2025）的协调性

《安康高新技术产业开发区规划纲要》（2009-2025）中指出：将安康高新区建设成为“一体两翼”的核心区、产业聚集区和综合城市新区，发挥其对市域经济的带动作用，对城市发展的引领作用，对工业强市、产业兴市的支撑作用。安康高新区重点发展富硒食品、生物医药、新型材料、特色服务、环保产业。并围绕“三大基地”（即中国富硒食品、中国植物提取、陕西新型材料基地 ）、“四大中心”（即产业、研发、商业、物流中心）和“五大产业”（即富硒食品、生物医药、新型材料、特色服务、装备制造产业）将高新区建设成为安康战略门户之区、宜业宜居之区、生态文化之区和循环产业之区。

按照“规划建设一体化、服务功能城市化、新区风貌生态化、产业发展现代化、社区生活城镇化”的总体思路，加快高新区内农业向工业，农村向城市，农民向市民的转变，建成全省乡统筹发展示范区。

本项目位于陕西省安康市高新区高新国际中学西侧，属于安康市高新区规划中的“综合城市新区”区块，项目所在地属于居住用地，周围市政服务设施完善，本项目建成后通过引入商业店铺，能够与项目南侧的公园天街商业区形成生活性集中服务区域，很好的满足市民的居住要求，带动周边区域经济的发展。同时设置休闲、购物等系统，加快了高新区向宜业宜居之区、生态文化之区发展的步伐，项目建设符合《安康高新技术产业开发区规划纲要》（2009-2025）的要求。

## 8.3 项目选址可行性分析

⑴ 根据安康市高新技术产业开发区土地利用规划，该地区的土地利用类型为居住、商业用地，这与建设项目的用地类型相一致，符合安康市城市总体规划。项目与安康市高新区规划位置关系见图8.3-1；

⑵ 学府新天地一期项目选址于安康市高新区内，根据安康高新技术产业开发区规划建设局的文件：安高规设字（2013）13号和安高新规建函[2013]77号，以及陕西省安康市人民政府《关于安康市龙翔教育兴业有限公司受让编号AK001-001-（042）-388号宗地国有建设用地使用权的批复》（安土批发[2013]140号）文件，本项目建设用地符合安康市高新区总体规划要求；

⑶ 项目已取得安康高新区经济发展科技局《关于安康市龙翔教育兴业有限公司建设学府新天地一期项目备案的通知》安高新经科发 [2014]23号；

⑷ 项目建设条件优越：项目所在地市政给水管网、天然气管网、交通、基础设施等配套较完善；

⑸ 通过工程分析可知，项目施工过程采取在施工场界设置围挡、防尘网、定时洒水抑尘等措施的情况下，可有效减轻施工扬尘对区域环境空气质量的影响；针对施工噪声，采取合理安排高噪声设备的使用时间和布置点，尽量缩短施工周期，高噪声设备远离敏感点等措施，可有效降低噪声影响。项目在营运后，对大气环境有影响的是备用发电机组产生的废气及车库废气、生活燃烧废气及油烟废气等，外排废气对周围的大气环境影响很小；项目营运后的废水经处理达标后后排入市政污水管网，进入安康市江北污水处理厂进行处理，最终排入汉江，对地表水环境影响较小；项目产生的固体废物收集后由相关部门统一处理，对周围影响较小；

⑹ 项目选址不在当地文物遗址保护区范围内；且项目周边无自然保护区、水源保护区。

综上所述，本项目选址合理可行。

## 8.4 总平面布置合理性分析

项目规划用地面积49159.61 m2（约73.7亩），总建筑面积165145.86m2，可容纳居民897户。本项目规划建设集住宅、商业于一体，同时配套建设相应的公用设施，以及辅助设施（地面停车场、地下停车库、景观绿地和道路）等。项目的总体规划定位为：建设成为安康市城市新区复合型精品居住小区，拥有高规格规划及园林配套设施，体现和谐、健康、舒适的居住理念和安全、便捷、高效的商业理念，为该区域居民提供优美的居住环境。

按照用地形状规划结构，大致成四边形布置，根据使用功能，总体规划布置有居住和商业服务两大功能区。整个用地交通划分为两个部分，一部分为北部的住宅社区，一部分为南部的开放街区。一条主导街区贯穿东西，成为整个项目的中心轴线，同时也是南北的分界线与联系体。整个项目的步行流线则围绕这个轴线组织。高层点塔在布局上采取了 “U”字型点线结合分布，形成开阔的住宅受光面，为住宅提供了较好的日照条件。南边的住宅点塔入口设置开放街区，在中轴设置北面社区的步行入口，兼容应急消防通道。在北面城市道路设置社区的车行入口与次要人行入口。整个项目中共设计了两个地下车库出入口，分别位于项目用地的北面与东面。项目总体干道宽度设置合理，符合机动车道的消防要求，道路系统的建设遵守人车分流与动静分区的原则。

绿地系统由楼宇间绿地和道路沿线绿地共同组成，绿地均匀分布每栋楼宇间，楼宇两边的绿化尽量相互渗透，以丰实区内绿化环境解决传统小区的室外空间各自比较封闭的状况。

从以上景观、建筑楼体布置以及配套环保设计布置方面分析，工程设计在采纳环评要求后，项目总平面布置合理可行。

# 9 环境影响经济损益分析

# 略

# 10总量控制

## 10.1总量控制

### 10.1.1 总量控制原则

⑴ 污染物达标排放原则；

⑵ 污染物排放后符合环境质量标准的规定，并对环境有相应改善的原则；

⑶ 技术上可行，促进可持续发展的原则。

### 10.1.2 总量控制因子

根据《国家环境保护标准“十二五”规划》中提出的全国主要污染物排放总量控制项目有关要求，总量控制指标一般为：

水环境污染物：COD、氨氮；

大气污染物：SO2、NOx。

### 10.1.3 总量控制建议指标

由于本项目无明显的大气污染源，废气排放主要为天然气燃烧产生燃料废气和居民炊事油烟，天然气为清洁能源，故不计入总量控制指标；

依据工程分析，项目采取有效的污染防治措施后各种废气、废水污染物均能做到达标排放，且治理技术、措施可行；生活垃圾处置率100%。本项目总量控制指标见表10.1-1。请建设单位报请当地环保局审批。

表10.1-1    项目总量控制指标表

| 项目 | 产生量t/a | 建议指标t/a |
| --- | --- | --- |
| COD | 46.21 | 46.21 |
| 氨氮 | 3.24 | 3.24 |

注：民用天然气排放的SO2和NOx不申请总量指标。

## 10.2 环境目标的可达性分析

鉴于项目所在地尚未下达总量控制指标，本项目按“达标排放、总量控制”基本原则要求和当地环境特点，确保当地区域环境质量不受影响。项目建成后对当地环境目标的影响分析见表10.2-1。

综上分析，项目建成后大气环境、地表水环境均满足当地环境功能要求，工程运行不会增大当地地表水环境的污染趋势，基本保持在环境现状污染水平上。因此，项目建设的环境污染是可以控制在当地环境能够承受的范围内。

表10.2-1    项目建成后对当地环境目标的可达性影响分析表

| 环境 类别 | 环境现状评价结论 | 项目污染特征及防治对策 | 项目建设 环境影响评价结论 | 项目建成后 当地环境承载力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 评价区SO2、NO2、PM10均符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。 | 项目所使用燃料为清洁能源天然气，燃料燃烧废气引至楼顶放散；炊事油烟经各住户自行安装的抽油烟机通过住宅楼预留的排烟竖井引至楼顶排放。 | 项目SO2和烟尘排放量很小，对大气环境的影响小。 | 项目建成后，排放的SO2和烟尘对周边的大气环境影响甚微，当地大气环境总体保持在环境质量现状水平上。 |
| 地表水环境 | 汉江水质满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求。 | 项目废水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入安康市江北污水处理厂进行处理，最终排入汉江，对地表水环境影响较小。 | 项目废水处理后，经市政污水管网进入安康市江北污水处理厂，对地表水环境影响较小。 | 有利于减轻废水对地表水水质的影响；使汉江地表水体总体保持在环境质量现状水平上。 |

# 11 公众参与

## 11.1 公众参与目的和原则

公众参与目的在于维护公众合法权益，体现“以人为本、和谐社会”原则，通过增加项目透明度，充分征询、听取社会各界对项目建设意见、建议和要求，发现潜在环境问题，化解不良环境影响带来的社会矛盾，使项目设计、建设合理可行，起到公众参与监督，推动政府决策民主化和科学化作用，最大限度地发挥项目长远社会效益。

## 11.2 环境信息告知

公众参与的形式很多，如召开座谈会、公众意见听证会、环境信息发布会、公众监督评议会、工程项目报告会、专家访谈、电话热线、电子信箱、意见箱以及问卷调查等多种形式。

2014年4月28日在《安康日报》上公开刊登了建设项目环境影响信息一次公告（公告内容见附件），符合环境影响评价公众参与环评信息公示要求。在公告期间，建设单位和环评单位没有收到当地群众关于项目环保事宜的问询，也没有收到意见和建议。

2014年5月29日在《安康日报》上公开刊登了建设项目环境影响信息二次公告（公告内容见附件），符合环境影响评价公众参与环评信息公示要求。在公告期间，建设单位和环评单位没有收到当地群众关于项目环保事宜的问询，也没有收到意见和建议。

2014年6月13日~2014年6月15日，组织人员到现场调查，与当地群众进行了广泛交流，详细介绍了本项目的有关情况，重点介绍了建设项目可能引起的环境问题以及拟采取的环保措施等，并配合建设单位向当地群众随机发放了100份公众意见调查表，认真听取了他们的意见和建议。

## 11.3 调查方式和调查内容

### 11.3.1 调查方式

公众参与调查采用走访、随机发放问卷形式进行。

### 11.3.2 调查内容

具体调查内容详见表11.3-1；

略

## 11.4 调查范围和对象

### 11.4.1 调查范围与对象

调查范围为拟建项目周边可能受项目直接影响的公众以及评价区内的其它企业和住户，大部分公众生活、居住或工作在评价区内。

同时，建设单位也走访了相关政府监督、管理部门，充分听取了上述单位公众代表对本项目的所持态度与意见。

### 11.4.2 公众参与人员构成

本次公众参与共计发放意见征询表100份，实收100份，回收率100%；公众参与人员构成统计结果见表11.4-1，调查人员基本信息统计表见表11.4-2。

## 11.5 查统计结果

公众参与调查统计结果汇总见表11.5-1。

由表11.5-1汇总结果可以看出，公众回馈意见、要求与建议主要集中在以下方面：

- 对当地存在主要环境问题的认识

现场调查，当地公众环保意识很强，愿意参与项目环境监督，公众认为评价区目前存在主要环境问题是区域交通噪声和大气环境，其次是固体废物等方面影响。

⑵ 项目建设对当地环境不利影响

公众认为主要是项目建成后出入小区的车辆产生的交通噪声的影响。公众提出应加强项目日常环境监管和绿化、减轻噪声污染等要求，减轻和避免对周边环境造成影响。

同时，43%的公众认为项目有利于促进区域经济发展，40%的公众认为可以提高生活水平，对项目建设带来环境影响表示理解。

⑶ 对建设项目态度

95%公众对项目建设表示支持，持赞成态度；其余表示不关心，无人反对。公众支持理由如下：

①有利于改善区域的自然面貌，可加快区域社会经济发展；

②可提高群众生活水平，改善居住条件，体现以人为本、和谐社会国策。

⑷同时，个别群众对本项目提出了一些建议和要求：

① 要求项目搞好环境绿化，重视环境污染治理；

②建议妥善处理项目建设中产生的固废垃圾。

⑸相关部门专家、公众对项目建设具体要求：

①搞好项目环境绿化，使区域生态环境得到改善，绿化率不得低于30%；

②切实做好三废污染防治，开展水资源综合利用；

③加强小区日常环境管理，确保环保设施与基础设施配套建设并正常运行。

## 11.6 公众意见合理性分析

本次公众参与调查结果显示，当地群众环保意识很强，对项目各项环保措施与环境管理工作十分关注，所提出意见、要求与建议具有一定的针对性，符合实际，评价认为，公众意见是合理的。应引起建设单位的重视，妥善处理好项目建设与环境保护和群众利益三者关系，将其落到实处。

## 11.7 公众关注问题对策意见

针对公众关注的环境问题，评价单位提出了对策措施（表11.7-1）。

表11.7-1    公众意见对策措施一览表

| 公众意见与要求 | 采纳与否建议 | 对策措施方案及预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 1、搞好环境绿化工作，使区域生态环境得到改善 | 采纳 | ① 本项目建成后开展环境绿化，设景观水池，美化环境，绿地率为35.10%； ② 种植乔灌木，配以花草，以净化空气、吸声降噪，恢复原有生态环境。 |
| 2、做好三废污染防治，开展水资源综合利用；加强环境管理，确保环保设施与基础设施配套并正常运行 | 采纳 | ①小区雨污分流，项目废水处理达标后排入市政污水管网；进入建民污水处理厂进行处理，可有效减轻地表水污染负荷； ②生活垃圾由环卫部门统一收集填埋处理，处置率100%，对环境影响小； ③评价要求加强施工监理和环境管理，严格执行“三同时”制度。 |

## 11.8 小 结

公众意见征询结果表明，95%的公众支持项目建设，大多数公众认为项目有利于促进区域经济发展，提高生活水平，改善地区的总体面貌，对当地社会经济发展有积极促进作用。无人持反对意见。

评价认为，公众对项目潜在环境影响意见、要求是合理的，具有较强的针对性；建设单位应高度重视，在报批环境影响报告书时出具对相关部门和社会各界公众意见采纳或者不采纳的文字说明。

# 12 环境管理与环境监控计划

## 12.1 营运期环境管理要求

项目营运期，成立物业管理办公室，设环保专职管理人员1～2人。其主要职责是：

⑴ 贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定小区的环保规划，环保规章制度，并实施检查和监督。

⑵ 严格执行建设项目“三同时”制度。

⑶ 拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。

⑷ 配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作。

⑸ 进行环保知识宣传教育，提高小区居民的环保意识。

## 12.2 营运期环境监控计划

为了有效监控建设项目对环境的影响，小区物业管理部门应建立环境监测制度，定期委托当地有资质环境监测站开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理，并做到心中有数。

⑴ 环境监测计划

营运期污染源与环境监测计划见表12.2-1。

表12.2-1    污染源与环境监测计划表

| 污染源名称 | 监测项目 | 监测点位置 | 监测 点数 | 监测 频率 | 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | COD、BOD5、SS、动植物油 | 生活污水总排口 | 1个点 | 每年 1次 | 达到GB8978-1996中三级标准 |
| 水泵类等 | Leq(A) | 距高噪声源1m处 | 若干 | 每年 1次 | 掌握高声源变化情况 |

⑵ 监测方法

应严格按照《污染源统一监测分析方法》和《环境监测技术规范》要求执行。

## 12.3 污染物排污口规范化管理

### 12.3.1 基本原则

⑴ 排污口设置应便于计量、监测，便于日常现场监督检查；

⑵ 如实向环保行政主管部门申报排污口数量、位置及排放去向；

⑶ 生活污水排污口是本项目的管理重点。

### 12.3.2技术要求

### 略

## 12.4 建设期环境监测与管理

### 12.4.1环境监测计划

建设单位应委托有资质的环境监测站定期开展建设期扬尘、噪声等监测工作，将监测资料汇总后及时上报当地环保部门，以便检查、监督建设方落实所有环保措施情况。

建设期环境监测类别、项目、频次等见表12.4-1。

表12.4-1    建设期环境监测计划表

| 监测类别 | 监测项目 | 监测点位置 | 测点数 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场界噪声 | 施工场界Leq(A) | 施工场界四周 | 6 | 每季一次 |
| 环境空气 | TSP | 施工场地上、下风向 | 3 | 每季一次 |

### 12.4.2环境管理

为有效控制、减轻建设期环境污染影响，建设单位必须加强施工单位的环境管理，制定建设期环保管理计划，将环保措施要求列入工程施工招标书及合同中，实行环境管理，确保在施工过程中得到落实。

⑴ 配备1～2名具有环境管理资格人员开展环境管理工作，发现问题及时解决；

⑵ 环境管理人员应检查、落实施工方是否严格执行了本报告书提出的建设期环境保护措施、要求和建议；

⑶ 项目竣工交付使用后，规划区应成立物业部，负责本项目装修阶段的环境管理；

⑷ 管理部门为建设单位、环境保护行政主管部门。

本项目评价提出的建设期环境工程管理建议清单见表12.4-2。

表12.4-2    建设期环境工程管理建议清单

| 序号 | 管理项目 | 管理内容 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平整场地 | 在雨后或无风、小风时进行，减少扬尘影响 | 风速≥5.5m/s时应停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施 |
| 2 | 基础开挖 | ①开挖产生砂土应用于场区填方 ②干燥天气施工要定时洒水降尘 | ①砂土在场区内合理放置 ②强化环境管理，减少施工扬尘 |
| 3 | 施工扬尘点 | 建筑材料石灰、水泥、砂石堆场（库）及现场作业点等 | 扬尘点应选在常住人群下风向，设在拟建项目中部，远离环境敏感点 |
| 4 | 建筑砂石材料运输 | ①水泥、石灰等运输、装卸 ②运输建筑砂石料车辆加盖篷布 | ①使用商品混凝土，罐装运输 ②无篷布车辆不得运输砂石料 |
| 5 | 建筑物料堆放 | 沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施 | ①扬尘物料不得露天堆放 ②扬尘控制不利追究领导责任 |
| 6 | 施工噪声监理 | 定期对临近场区周边人群居住处监测施工噪声 | ①昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) ②夜间22时～凌晨6时严禁施工 |
| 7 | 临时堆渣场 | ①设置防扬尘、防水土流失设施 ②设弃土渣临时堆渣场 | ①场地周边设置截排水沟、沉淀池 ②临时渣场周围设1.2m高防风墙 |
| 8 | 场地临时道路 | 硬化临时道路地面，防治扬尘 | 定时洒水灭尘 |

## 12.5 项目竣工环保验收管理

⑴ 验收范围：环评报告书、批复文件和有关设计文件规定应采取的各项环保治理设施与措施。

⑵ 验收清单：项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定，及时向当地环境保护行政主管部门申请，对项目进行环境保护验收。

营运期环境保护验收清单见表12.5-1。

表12.5-1    环境保护验收清单（建议）

| 类别 | 污染防治 设施名称 | 位 置 | 处理 规模 | 去除效率 | 数量 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 通风换气装置 | 地下停车场 | / | 排气筒高度不低于2.5m | 15套 | 达到GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》 |
|  | 排气筒 |  |  |  | 15根 |  |
|  | 集中烟道 | 住宅楼 | / | / | 9套 | / |
| 废 水 | 化粪池 | 项目区内 | 100m3/座 | 净化率BOD5≥10%；COD≥15% | 4座 | 达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准（氨氮指标参照CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》B等级要求） |
|  | 防渗 | 化粪池和生活垃圾存储场 | / | / | / | / |
| 噪声 | 水泵、变压器柔性连接、减震基座等 | 水泵房、配电室等 | / | / | / | 达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》的2类标准 |
|  | 安装隔声窗 | 1#住宅楼朝向学府路的房间 | / | / | / |  |
| 固 废 | 垃圾箱、垃圾桶 | 小区内 | / | / | 若干 | 项目区无垃圾堆存 |
| 绿化 | 绿化面积17255.02m2，绿地率35.10% |  |  |  |  |  |

## 12.6 环境监督管理

安康市环境保护行政主管部门负责对项目环境保护工作实施管理，审批建设项目环境影响报告书，确认应执行的环境管理法规和标准，以及对项目进行营运期间的环境管理。同时安康市环境保护局应监督建设单位实施环境管理计划，执行有关环境管理法规、标准，协调各部门之间关系，负责对项目环保设施竣工验收和运行情况进行监督和检查。

# 13结 论

## 13.1 项目概况

项目总投资62755万元，规划用地面积49159.61m2（73.7亩），总建筑面积165145.86m2，其中地上建筑面积132791.22m2（住宅建筑面积91766.87m2，商业用房建筑面积40249.18m2，配套设施建筑面积421.48m2，架空层面积353.69m2），地下建筑面积32354.64m2，可入住居民897户。

- 13.2 环境质量现状结论

### 13.2.1 环境空气质量现状

评价区内环境空气SO2、NO2 1小时平均和24小时平均浓度及PM1024小时平均浓度均能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准要求，项目所在地的环境空气质量良好。

### 13.2.2 地表水环境质量现状

根据监测结果，月河的水质pH值、COD、石油类、总磷、BOD5、氨氮均能够达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求，项目所在地水环境质量良好。

### 13.2.3 声环境质量现状

根据监测结果，项目区所有监测点环境噪声监测点均满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类和4a类标准值要求，说明评价区总体声环境质量较好。

## 13.3 环境影响评价结论

## 略

### 13.3.1 建设期环境影响分析

### 略

### 13.3.2 运行期环境影响评价

### 略

## 13.4 污染防治措施评述结论

### 13.4.1 废气污染防治措施评述

⑴ 备用发电机组废气

发电机很少使用，评价要求备用发电机运行产生的废气经烟气收集系统，经通风竖井排出地面，排气口安装消声百叶，排气高度5m，朝向避开住宅楼和人群易聚集处，对周围环境影响较小，防治措施可行。

⑵ 油烟废气

居民生活炊事油烟产生量小，由各住户自行安装的家用油烟机处理后通过集中式排烟管道引至各建筑楼顶排放。污染防治措施可行。

⑶ 燃料废气

项目居民生活及壁挂锅炉所使用的燃料天然气属于清洁能源，其燃烧产物污染物排放量较小，炊事废气经集中式排烟道直接排出楼顶放散，采暖废气直接排放，对环境空气影响小，措施可行。

评价认为，本项目产生的恶臭废气较少，采取以上环保措施后，对大气环境影响较小。

### 13.4.2 废水治理措施评述

生活污水经化粪池处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准（氨氮指标参照CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》B等级要求）后，通过市政污水管网进入安康市江北污水处理厂进行处理，最终排入汉江，对地表水环境影响较小。

### 13.4.3 噪声防治措施评述

根据工程分析，项目配套的给排水泵、配电机、备用发电机分别在各建筑内部房间布置，采取基础减震、隔声、吸声材料等，出口安装消声器；备用发电机设防振支座和减震垫，以减振降噪；项目区内严禁鸣笛。评价认为，污染防治措施可行。

### 13.4.4 固体废物处置措施评述

分区分类设置垃圾箱桶，固定点堆放，定期由环卫部门及时统一收集处理。评价认为，污染防治措施可行。

### 13.4.5 绿化措施评述

建设单位在设计时已对项目绿化进行了全方位规划，拟对项目四周、场内空地以及道路两侧等进行有效的绿化，植树、种花种草，绿化面积为17255.02m2，绿化率35.10%。

## 13.5 项目可行性结论与建议

### 13.5.1 项目建设可行性结论

⑴ 项目建设性质属房地产开发，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订本）规定的限制和淘汰类项目，符合国家产业政策。

⑵ 项目选址基本符合安康市总体规划要求，建成后产生的环境影响小，评价认为项目选址总体可行。

⑶ 95%的公众支持项目建设，公众意见征询结果表明，95%的公众支持项目建设，大多数公众认为项目有利于促进区域经济发展，提高生活水平，改善安康市的总体面貌，对当地社会经济发展有积极促进作用。无人持反对意见。

综上所述，本项目属房地产开发项目，项目选址合理、符合产业政策及相关规划、在采取项目设计和环评报告提出的各项环保措施后，污染源可做到达标排放，对外环境影响小。在满足污染物排放总量控制指标的前提下，从环评技术角度出发，项目建设可行。

### 13.5.2 主要要求与建议

13.5.2.1 建设期要求

⑴ 要求严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行；

⑵ 严格按照有关控制扬尘和噪声污染规定，强化建设期施工环境管理，实行清洁生产，杜绝粗放式施工对环境的影响；

⑶ 对施工场地、建筑体和外运土方车辆采取设置围栏、工棚、覆盖遮蔽等防尘等措施，风速≥3.0m/s时应停止土方等扬尘类施工；

⑷ 施工生产废水经临时沉砂池沉淀后回用，施工期设置旱厕，定期清掏，施工人员盥洗废水用于场内洒水或者回用于建筑施工，多余部分排入市政污水管网；

⑸ 设置临时弃土渣场，运输车辆采取密闭运输；

⑹ 严格控制施工时段，避开午休时间动用高噪声设备，严禁夜间施工（22：00～06：00），避免产生扰民现象；

⑺ 建设期产生的废油漆桶和废矿物油须由专人负责收集、固定地点存放，交由有资质单位统一处置；

⑻ 根据国家环保部办公厅《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（环办〔2008〕70号）要求，房地产开发商在预售房时必须公示有关环评及环保验收信息。

13.5.2.2 运行期要求与建议

⑴ 要求

①加强对化粪池定期检修、维护，确保正常运行；

②根据国家关于城市生活垃圾处置的技术政策要求，在垃圾收集点应设置密封式的垃圾收集箱，防止二次污染；生活垃圾实现日产日清，防止垃圾恶臭影响居民生活；

③要求管理部门加强对水泵、变压器等设备的日常定期检修和维护，以保证设备正常运转，避免由于设备故障原因而产生较大噪声；

④建设单位在设计阶段应充分优化项目建筑风格，与项目周围的景观特点相协调；

⑤项目住宅楼下严禁设置餐饮业等项目，商业用房若引进娱乐、餐饮等特殊服务业和污染型项目，必须征得当地环保行政主管部门同意，依法另行进行环境影响评价。

⑥项目建筑物外墙涂料须全部使用水溶性涂料，内部装修涂料80%以上须使用水溶性涂料。

⑵ 建议

①建议在设计中遵循节水的原则，收集雨水用于小区绿化、道路洒水、景观用水等。同时在设计中考虑小区内的道路高于绿化带，对于人行道路面采用渗透性的砖，使其雨水流入或渗入绿化带，绿化灌溉用水；

②建筑装修材料建议采用放射性小、低污染、无毒、隔热性强、密闭性好的环保建筑材料，建立绿色住宅；

③采用节水措施，选用优质管材，减小管道漏损率，采用节水型马桶和淋浴喷头、节水型洗衣机等，减少污水的产生量；

④加强对小区内的生活垃圾管理，实行分类收集进行综合利用，减少生活垃圾的产排量；

⑤建议道路、公建等照明灯，采用节能省电的太阳能灯具；

⑥建议建设单位要严格落实《陕西省建筑节能条例》，实用环保节能型材料。