陕西省旬阳县季家坪水电站工程

环境影响报告书

（简本）

陕西省水利电力勘测设计研究院

二○一四年一月• 西安

项目名称：陕西省旬阳县季家坪水电站工程

评价单位：陕西省水利电力勘测设计研究院

地    址：西安市东大街57号

邮    编：710001

电    话：029-87449571

传    真：029-87449306

主    页：http://WWW.slbsxy.com

E-mail：  Netc@SLBSXY.com

目   录

1 建设项目概况	1

1.1建设项目的地点及相关背景	1

1.2建设项目主要建设内容	1

1.3建设项目选址选线方案比选	3

1.4与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性	4

2 建设项目周围环境现状	4

2.1建设项目所在地的环境现状	4

2.2建设项目环境影响评价范围	5

3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	6

3.1建设项目的主要污染物及其对生态影响	6

3.2建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况	10

3.3建设项目的主要环境影响及其预测评价结果	12

3.4环境保护措施	22

3.5环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案	24

4 公众参与	26

4.1 环境信息公示次数、内容、方式	26

4.2.征求公众意见的范围、次数、形式等	27

4.3.公众参与的组织形式	27

4.4.公众意见归纳分析、及处理情况	28

4.5公众参与小结	28

5环境影响评价结论	29

6 联系方式	29

6.1建设单位	29

6.2环境影响评价单位	29

附图1地理位置图

附图2环境关系示意图

附图3工程布置图

附图4旬河流域梯级规划图

附件1环境影响评价委托书

附件2 安康市环境保护局关于旬阳县季家坪水电站工程项目环境影响评价执行标准的复函

附件3 建设项目环境影响评价分类登记表

附件4 关于旬河干流水能梯级开发规划的批复

附件5陕西省水利厅关于《陕西省旬阳县季家坪水电站工程可行性研究报告》审查意见

附件6 关于旬河季家坪水电站库区野生动植物情况的函

附件7 关于旬河季家坪水电站建设中有关文物保护问题的函

附件8环境质量现状监测报告

附件9 旬阳县国土资源局关于陕西省旬阳县季家坪水电站工程回水区无压覆矿产资源的说明

附件10 季家坪水电站工程公众参与调查第一次公示

附件11 季家坪水电站工程公众参与调查第二次公示

附件12 公众参与问卷调查样表

附件13 季家坪水电站工程公众参与调查人员名单汇总表

附件14 季家坪水电站工程公众参与调查意见采纳承诺书

附件15季家坪水电站工程水土保持方案报告书的批复

附件16工程砂石料供应协议

附件17旬阳县水利局《关于旬河流域鱼类种群及资源量的说明》

附件18 地表水环境质量现状补充监测报告

附件19 《陕西省旬阳县季家坪水电站工程环境影响报告书》技术评估会专家审查意见级专家组名单

附件20  技术评估会专家审查意见修改说明

附件21 《陕西省旬阳县季家坪水电站工程环境影响报告书》修改审核意见

附件22  技术评估意见

- 1 建设项目概况

## 1.1建设项目的地点及相关背景

旬河在旬阳县境内流长83km，水力资源丰富，水能理论蕴藏量12.9万kw。而在上起龙胜沟口，下至已建成的钟家坪水电站库尾，河段长度56 km，水面落差113m，平均流量30～60m3/s，极具开发价值。陕西省水利厅（陕水电发[2005]23号文）批复了旬阳县组织完成的《陕西省旬阳县旬河干流小水电能源规划》后的2006年3月，旬阳县人民政府委托陕西省水利电力勘测设计研究院开展了《陕西省旬阳县旬河干流小水电能源规划》的环境影响评价工作，原陕西省环境保护局于2007年3月组织专家对《陕西省旬阳县旬河干流小水电能源规划环境影响报告书》进行了技术审查。

季家坪水电站是陕西省旬河干流梯级开发规划13个梯级中的第12级，也是旬河干流旬阳段水能梯级开发规划（即《陕西省旬阳县旬河干流小水电能源规划》）六级的第五级。位于旬河干流下游，其上、下游分别与已建成的大岭电站和钟家坪电站相接。该河段所在行政区划为旬阳县甘溪镇季家坪村所辖。

项目建设单位——旬阳县鸿昇水电开发有限公司委托设计单位开展可行性研究阶段的相关工作，于2013年3月编制完成《陕西省旬阳县季家坪水电站工程可行性研究报告》（以下称“可研报告”）。2013年6月，陕西省水利厅组织完成对该可研报告的技术审查，同意季家坪水电站工程建设（审查意见详见附件5）。

季家坪水电站工程距甘溪镇3.0km，距旬阳县城25km。西（安）～（安）康铁路沿旬河穿行，S102省道镇安～旬阳公路自右岸通过，工程区交通方便。

项目地理位置见附图1。

## 1.2建设项目主要建设内容

（1）项目名称：陕西省旬阳县季家坪水电站工程（以下简称“季家坪水电站工程”）

（2）建设性质：新建

（3）建设地点：本工程位于旬河干流下游，其行政区划为旬阳县甘溪镇季家坪村。

（4）开发任务：根据相关规划，本工程开发任务以发电为主。

（5）工程布置及组成：本工程布置为河床式电站，采用河床式厂房结合溢流坝段挡水发电，厂房坝段布置在右岸，溢流坝段在主河道左岸侧布置。主要由挡水建筑物枢纽、厂房建筑物及电站附属建筑物组成（详见表1.2-1 工程组成及特性表）。

（6）建设规模：本工程为Ⅳ等小（Ⅰ）型工程，电站主要建筑物级别为四级。溢流坝段采用低堰闸坝挡水，坝型为实体重力坝，坝高22.70m（自覆盖层以下基岩算起22.70m，实际比河床高7m）。水电站水库正常蓄水位262.50m，总库容899.4万m3，具有日调节能力。电站额定水头8m，总装机9.0MW，多年平均发电量2743万kW·h。

（7）工程总投资：工程总投资9839.93万元。本工程环境保护总投资共计339.74万元（不含水保总投资），占工程总投资的3.3%，该投资为环境保护新增投资，不包括主体工程中具有环保功能的投资费用。

（8）施 工 期：18个月

表1.2-1                    工程组成及特性表

| 工程组成 |  |  | 所处位置 | 工程内容及参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 挡水建筑物 | 非溢流坝 | 主河床 | 坝段基本断面为三角形，坝顶高程269.20m，坝顶宽度5m，坝基高程246.5m，最大坝高22.7m，坝体上游面直立，下游面在高程266.33m以上直立，以下坡折，坡比1:0.7。左岸非溢流坝坝顶长度11.15m，右岸非溢流坝坝顶长度7.29m。 |
|  |  | 溢流坝 | 主河床 | 轴线长度80m，净溢流宽度80m，采用下部实体堰配合上部翻板闸挡水，溢流堰顶高程为256.50m，翻板闸高度为6.0m，正常水位262.50m。堰上共设翻板闸门8扇，闸门尺寸10×6m，采用水力自控和液压双重启闭方式。 |
|  |  | 泄洪 冲沙闸 | 紧靠厂房坝段进水口 | 为实体堰配合上部弧形钢闸门挡水泄洪，可下泄较小洪峰并有效拉沙。共两孔，每孔净宽10m。溢流堰顶高程254.0m，闸门尺寸10×8.5m；冲沙闸各闸门之间设闸墩，闸墩厚度2.5m。 |
|  | 河床式厂房 |  | 河床右岸 | 采用地面式框架结构，主厂房内安装3台卧轴灯泡贯流式机组，副厂房紧靠主厂房在右岸岸边布置。变电站位于副厂房内。主厂房坝段长35.94m，副厂房坝段长20.20m。 |
| 配套工程 | 管理机构 |  | 旬阳县城 | 运行期管理办公及生活附属设施，用地2.3亩。 |
| 辅助工程 | 弃渣场 |  | 厂房右岸上游 | 弃渣场平均堆渣高度约为6m左右，占地面积为0.4hm3（6亩），规划弃渣量为2.4万m3。 |
|  | 施工生产、生活区 |  | 布置在枢纽区下游临时堤防内 | 施工辅助企业及设施包括混凝土拌合站、粗细骨料堆放场、筛分场、钢筋、木材、模板加工场、水泥库房、机械修配场、施工机械临时停放场等，占地面积约0.4hm3（10亩）。与生活区分开布置。 |
|  | 施工道路 |  | —— | 右岸镇（镇安县）～旬（旬阳县）公路通往河床新修1条进场路，位于闸坝下游，另外通往坝顶新修1条公路，总长度约500m，宽度4.5m。闸坝、厂房基坑至施工临建点之间需要修场内道路，总长度约300m。 |
| 公用工程 | 供风、供水、供电系统 |  |  | 在左岸设立一台12m³的空压机，右岸设立一台20m³的空压机基坑开挖过程中的手风钻、混凝土泵等用风； 施工用水均可从旬河抽取；施工用电就近从坝区通过的10KV输电线路接引，工程区设置一台500kVA施工变压器。 |
| 环保工程 | 污水 处理 |  |  | 砼加工系统建废水沉淀池、修理系统含油污水采用沉淀池和成套油水分离器，沉淀处理后循环用水。 |
|  | 施工 降尘 |  |  | 工地配备洒水车1辆。 |
|  | 固体废物处置 |  |  | 弃渣场1处、垃圾收集清运 |
|  | 噪声 防治 |  |  | 发电厂房隔声门窗，周围绿化降噪。 |
|  | 生态 保护 |  |  | 水土流失防治工程：弃渣场、绿化、复垦 |
|  |  |  |  | 生态基流放水设施等 |

## 1.3建设项目选址选线方案比选

（1）工程选址

从选址周围的环境关系看，所选枢纽和坝址周围和所在河段没有自然保护区、风景名胜区、文物古迹等环境敏感目标；枢纽和坝址也不在当地城乡规划的用地范围，符合当地城乡建设规划；根据地质报告揭示，所选择坝址不存在渗漏、塌岸及其他不良地质现象问题，枢纽选址范围内未见明显断裂及破碎带出露，构造相对简单；工程建设占地多为河滩地、未利用地和灌林地，不占用基本农田。该选址方案已经取得水行政部门的同意（见附件5陕西省水利厅 陕水规计函[2013]61号）。

因此，综合考虑地形、地质及工程地质条件以及可能的环境影响后，季家坪水电站工程枢纽选址是合理的。

（2）方案比选

本工程可行性研究阶段，对工程方案比选与相关论证工作经历了两个阶段，坝址和工程布置形式基本上没有变化，主要是正常蓄水位的变化。分别形成了269.0m蓄水位和262.5m蓄水位方案共两种方案。

相比269m蓄水位方案而言，262.5m蓄水位方案的淹没损失大大减少，避免了人口淹没和移民搬迁与安置。以不影响铁路、车站及其附属设施为限度，将季家坪水电站正常水位尽量降低，可以避免原可研报告的269m蓄水位方案水电站运行期蓄水后水位变化对沿河岸上西康铁路、大岭铺火车站及其附属设施，以及泄洪涵洞的淹没影响问题，又避免了原269m蓄水位方案的高水位运行造成大量移民搬迁的社会影响。 在社会影响、防洪影响、占地影响等方面均大大减小。

因此，本次开发方案选定262.5m蓄水位方案，从环境影响的角度，是可行的。

## 1.4与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性

季家坪水电站工程属于利用水力资源发电工程。根据《产业结构调整指导目录（2011）》（国家发改委令 第9号），本工程属当前国家重点鼓励类“电力”第1项 水力发电类。

本项目符合《陕西省水利发展十二五规划》、《陕西省小水电规划》、《陕西省旬阳县旬河干流小水电能源规划》等相关规划。

项目开发符合符合《秦岭生态功能区划》、汉丹江流域水污染防治条例要求，符合汉丹江流域产业结构和经济布局要求。

本项目以单项工程环评要服从流域规划环评的原则，针对规划环评提出的流域防治目标、生态保护措施和污染防治措施，本工程予以严格执行，针对性的提出了本工程建设期和运行期相应的污染及生态影响保护措施，确保规划环评各项控制目标的实现。符合规划环评的要求。

- 2 建设项目周围环境现状

## 2.1建设项目所在地的环境现状

（1）生态环境评价

评价区水土流失类型以水蚀为主，属中度水土流失区，属我省划定水土流失重点治理区。区内植被覆盖率为42%，以天然次生杂灌木林为主。工程建设区陆生动植物资源种属较少，类型常见，评价区范围内未发现列入国家和地方保护类陆生野生动植物栖息。土地利用以农林牧特产业为主，耕地占总土地比例为19.2%，多为旱坡耕地。区域无工业污染源。

（2）水环境现状评价

本次监测结果表明：评价区河段符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。说明区域内河段地表水质量良好。满足水环境功能区划的要求。

本次监测结果表明：区域地下水质量满足《地下水环境质量标准》（GB-T14848-93）Ⅲ类标准，地下水环境质量良好。

（3）环境空气现状评价

本次评价区空气质量现状监测表明：区域环境空气质量符合GB3095-96《环境空气质量标准》二级标准，区内空气质量状况较好。

（4）声环境现状评价

据现场查勘，工程区域内无大型工矿企业，当地居民多以种植业为主，无大的噪声源。本次监测结果表明：评价区各声环境质量监测点位满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量良好。

## 2.2建设项目环境影响评价范围

根据工程的规模和特点，结合当地环境特征，确定评价范围如下：

（1）生态环境评价范围

生态评价范围包括工程区及其影响区范围：

①水生生态评价范围为：从本工程枢纽坝址下游的钟家坪水电站库尾起，往上游至回水区末端以上延伸1km，区间约5.5km河段；

②陆生生态评价范围：沿水生生态评价范围河道两侧各外延500m的区域，面积5.6km2。

（2）地表水环境评价范围

根据工程区河段施工布置及河段水功能区划，地表水环境评价范围为：旬河干流，从本工程坝址下游的钟家坪水电站库尾起～往上游至回水区末端以上1000m区间约5.5km河段。

（3）环境空气评价范围

按大气环境影响评价技术导则规定，评价范围以污染源为中心的直径一般不小于5 km区域。考虑到本工程仅在施工期且为无组织排放扬尘、施工扬尘区域比较集中于枢纽施工区及其周围，由于扩散较易受干流两岸河谷地形的限制的实际情况，参考同类项目，结合现场地形情况及环境特征（枢纽处河道大致呈东西走向，当地主导风向为W）和工程特点，环境空气的评价范围定为：以本工程枢纽施工区中心向河岸两侧各500m，向上游500m、下游1000m（即下风向）的范围；施工道路两侧按照200m区域范围考虑。

（4）声环境评价范围

声环境评价范围：为工程施工场界外延约200m范围，最终以项目施工声源计算得到的贡献值满足相应类功能区标准值的距离为准。

（5）地下水评价范围

地下水评价范围：自坝址以下500m～水库库尾之间4.9km河段范围，河谷两岸范围为正常蓄水位处。

- 3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1建设项目的主要污染物及其对生态影响

### 3.1.1施工期

3.1.1.1施工废水

施工期对水环境的污染源主要包括施工生产废水和生活废水。

（1）生产废水

本工程不设取料场，一律购买砂砾石粗细骨料成品，因而没有砂砾石料冲洗废水，主要为砼拌合废水和检修含油废水。

预测混凝土拌和系统废水产生量约为9m3/d，为碱性废水，主要污染物为悬浮物，具有悬浮物浓度高、水量较小，间歇集中排放的特点。废水中PH值在9～12之间，悬浮物浓度一般在2000mg/L～5000mg/L左右。采用中和、沉淀处理后回用，不外排。

保养系统高峰期日产生含油废水量约3m3。机械车辆冲洗废水主要污染物为石油类、悬浮物，石油类浓度一般10mg/L～80mg/L，悬浮物浓度一般为500mg/L～4000mg/L。采用油水分离处置即先将含油废水经絮凝沉淀池去掉泥沙后，再让废水经集油池将水、油分离，废水回用，将集油池内的表层浮油进行回收储存在收集器内，定期交由具有专业资质的机构专门处置。

（2）生活污水

施工生活污水主要来源于施工人员日常生活洗浴、工区食堂废水等。施工高峰期施工营地每天产生生活污水量为10.2m3。生活污水水质情况: 悬浮物浓度一般为180mg/L， COD浓度400mg/L左右，BOD5浓度一般为260～300mg/L, NH3-N 30mg/L左右。

施工废水产生量及防治措施详见下表3.1-1。

表3.1-1       施工期主要水污染物情况

| 序号 | 项目 | 废水产生量(m3/d) | 主要污染物及 浓度(mg/L) | 防治措施 | 废水排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼拌和废水 | 9 | SS:2000～5000， PH值在9～12 | 经中和、沉淀处理后 循环使用 | 0 |
|  | 机械维修废水 | 3 | 石油类10～80， 悬浮物500～4000 | 采用油水分离处置后回用 | 0 |
| 2 | 生活污水 | 4.8 | BOD5:260～300， COD：400, NH3-N 30， SS:180 | 采用成套生活污水生化处理设备处理后综合利用 | 0 |

上述对于生产废水和生活废水的处理和回用及综合利用措施，可以保护施工区所在旬河水体水质功能。

3.1.1.2环境空气污染

本工程不设取料场及砂石料加工系统，施工对大气环境的影响主要来自土石方开挖作业、施工爆破、混凝土拌合系统等产生粉尘，以及车辆运输道路扬尘、施工机械和运输车辆排放的少量尾气等，施工爆破在瞬间会产生大量粉尘飘浮空中，属无组织排放，可造成小范围环境空气污染，但排放量总体较小，属可逆影响。主要污染物依次为：TSP、NOx、CO等。

采用洒水降尘、凿裂钻孔以及爆破采用湿法作业、砼拌和站采用密闭输送和除尘系统，可以有效控制施工扬尘和粉尘。

3.1.1.3施工噪声及其源强

（1）施工期噪声污染源主要包括固定噪声源和流动噪声源两大类。

一是以枢纽电站区开挖和砼浇筑施工、机械加工房和混凝土拌和系统为主的固定、连续式的噪声源，一般均属高频性质，本次砂砾石料全部外购，不设砂砾石取料场，因此，没有砂石料加工系统噪声污染。

二是以载重汽车运输系统为主的流动、间断式的噪声源等。流动声源源强一般在90dB(A)左右，会对施工道路两侧近距离范围产生一定影响；另外，施工爆破噪声可达110～130dB(A)，属突发性噪声，为可逆影响，但本工程爆破量较小，爆破噪声不明显。

上述噪声源大多在80～110dB(A)之间，其中载重汽车在加速行驶时声级达90dB(A)，混凝土拌和系统可达85～90dB(A)，爆破噪声为阵发性声源，声强大，单个炮眼噪声值在110～130dB（A）间，爆破施工为突发性噪声，瞬时值超标严重。

（2）噪声防治措施

1）噪声源控制，包括：

①选用低噪声的施工机械或工艺，从根本上降低噪声源强；

②加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低施工作业机械运行噪声；

③振动较大的机械设备应使用减振机座降低噪声。

2）优化施工组织，避免噪声夜间扰民

禁止夜间打桩、振捣、切割、破碎等高噪声作业。施工期各部位砼浇筑时间段持续不长，尽量安排在白天进行，以避免夜间扰民。

钢筋与木村加工车间禁止夜间切割、电锯等加工作业。避免夜晚作业对季家坪村北边靠近施工区的10多户居民的影响。

3）流动噪声源控制

为防止交通混乱造成的人为噪声污染，在进场施工道路沿线的施工生活区出口、季家坪村附近等出设立标志牌，限制工区内车辆时速在20km以内和禁止鸣笛标志。必要时安排专人指挥疏导。

为防止车辆运输噪声对道路南侧居民产生影响，夜间应减少进场道路施工运输车流量，尽量安排在白天进行运输，以避免夜间扰民。

4）避免夜间爆破，避免扰民和惊扰野生动物。

3.1.1.4固体废物及其产生量

（1）生产弃渣

根据水土保持方案和主体工程土石方平衡分析，弃渣量为1.83万m³。设置弃渣场进行妥善堆存。

（2）生活垃圾

施工人员生活垃圾按每人每天产生1.0kg估算，施工高峰期日最大生活垃圾产生量为0.71t。总工日13.2万个则施工期产生的生活垃圾量为9.37万t。

采取定点收集、及时外运至当地旬阳县生活垃圾填埋场处置。

3.1.1.5施工期生态影响

工程施工期对生态环境影响主要体现在工程占地、枢纽电站区开挖、临建设施等方面。

（1）工程占地及其对动植物的影响

季家坪水电站工程总占地面积为3.28hm2（49.2亩）。主要由永久占地1.89 hm2（28.3亩）和临时占地1.39 hm2（21亩），两大部分组成，占地类型主要为灌木林地和未利用地。将永久性地占用灌木林地0.13hm2，占永久占地面积的10.6%；建设期间临时性占用灌木林地0.67hm2，占临时占地面积的9.9%。其余占地类型均为河漫滩滩地，属于未利用地，不占用耕地。对当地的土地利用影响较小。

1）扰动占用植被的影响：据调查，上述所占林地范围均不涉及珍惜濒危和保护类植物。主要为普通林灌和杂草，均为常见植物种群。因此，工程占地的影响集中体现为对少量植被的影响。

2）对动物栖息地的影响：在本工程施工区、水库淹没区等影响范围内无珍稀、濒危野生保护动物分布，但存在一些普通的小型啮齿动物，工程施工期间受噪声、灯光的干扰，可能使施工区作为的种类数量减少而向周围迁徙。但在施工结束以后，随着噪声和人的其它活动的减少，这种干扰随即消失，种群会很快恢复。

动植物保护措施：占用的林地将会专列森林植被恢复费补偿恢复，临时占地施工终了全部予以恢复原有功能。通过强化宣传教育、禁止施工人员捕食野生动物制度，严格控制爆破时间（夜间20:00～次日8:00禁止爆破），以免对野生动物造成惊吓等，保护野生动物。

（4）水生生物及鱼类：若施工随意排放生产废水，将会对鱼类及其他水生生物的栖息旬河水体环境产生影响。

保护措施：禁止施工废水排入旬河水体，保护水生生物栖息环境；禁止水下爆破。

（5）水土流失：是本工程施工期间最主要的生态影响。由于项目建设将会损坏原有的地形地貌和植被，而且施工活动扰动了原有的土地结构，致使土地抗侵蚀能力降低，因此项目建设使区域内的土壤加速侵蚀，加剧了水土流失。同时，施工开挖破坏了原有地表土石结构平衡，有可能产生重力侵蚀。

实施水土保持措施，控制水土流失。

### 3.1.2运行期

### 3.1.2.1运行期污染源及其防治措施

工程运行期不产生生产废水、大气污染，主要污染来源是水电站运行期管理人员的生活垃圾及生活污水、机组运行噪声。

（1）根据工程管理机构设置，经分析，运行期间预计日产生活污水1.44m3，日产垃圾21kg，污染源源强小。

对生活区和枢纽电站值班区分别采取相应的处置措施。

（2）机组噪声：电站运行期噪声主要是电站厂房内机电设备运行时产生，是连续的噪声源。季家坪水电站工程采用三台机（水轮机：GZTF07B-WP-285、发电机：SFWG3000-38/4250）的装机方案。单机噪声级约80dB（A）。

运行期对厂房安装隔声门、窗，防治噪声污染。

### 3.1.2.2运行期主要的生态影响及防护措施

电站运行期间对生态的影响主要是因枢纽上、下游河段的水文情势变化及其阻隔，对库区和下游河道的水生生态可能造成的影响。

运行期将会采取下泄生态流量确保下游生态需求，同时根据旬河规划环评要求，对保护的鱼类实施增殖放流。

## 3.2建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

本工程环境保护目标主要涉及生态环境、地表水环境、声环境、环境空气等要素，各环境要素主要保护对象及保护目标见表3.2-1和环境环境关系示意图。

表3.2-1  主要环境保护对象与目标

| 序号 | 环境要素 | 保护对象或保护目标 |  | 保护标准或要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境 | 陆生生态 | 项目占地区及周边林地、耕地；水库淹没区。 | 补偿恢复工程占地和淹没损失林地。 实施水保方案，控制新增水土流失； 保护动物栖息地。 |
|  |  | 水生生态 | 坝址下游钟家坪库区～库尾以上1000m旬河干流5.5km河段。 | 确保坝下河道生态用水量，维持河段水生态系统种群结构。 |
|  |  |  | 重点保护鱼类：拟尖头红鲌和翘咀红鲌。 | 保护栖息地；繁殖期加大下泄生态水量下泄。 |
| 2 | 水环境 | 旬河干流：坝址下游钟家坪库区～库尾以上1000m河段区间约5.5km河段。 |  | 保护项目区河流水质现状不变，禁止排放污水，采取措施治理施工废水全部回用，不外排。 |
| 3 | 环境空气 | 施工区及其周边附近施工扬尘影响区居民点。具体包括： 枢纽左坝肩西北40m和北50m各1户，右坝肩西侧195m处2户、东侧78m处1户。重点保护右坝肩东南方向约160m处季家坪村（20余户）居民点。 |  | 《环境空气质量标准》二级标准 |
| 4 | 声环境 | 施工生产区及入场施工道路沿线附近200m范围内居民点。具体包括： 枢纽左坝肩西北40m和北50m各1户，右坝肩西侧195m处2户、东侧78m处1户。重点保护右坝肩东南方向约160m处季家坪村（20余户）居民点。 |  | 施工期满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》2类标准 |
|  |  |  |  | 运行期满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 5 | 社会环境 | 工程占用和淹没的耕地 |  | 按照“占补平衡”原则，补偿同等质量和数量。 |
|  |  | S102省道公路等基础设施。 |  | 确保防洪安全，交通功能不受影响 |
|  |  | 西康铁路桥、大岭铺火车站、泄洪涵洞。 |  |  |
|  |  | 水库淹没村级公路6km、水井6口。 |  | 必须采取专项恢复措施。避免对村民生活造成影响。 |
|  |  | 淹没圈舍185.58m2、沙场2座。 |  | 予以一定经济补偿。 |
|  |  | 坝址下游钟家坪电站。 |  | 不影响下一梯级——钟家坪电站运行 |
|  |  | 施工营地区、附近村庄人群健康 |  | 防止各种传染病发生流行 |

## 3.3建设项目的主要环境影响及其预测评价结果

### 3.3.1施工期环境影响分析

3.3.1.1水环境影响分析

施工期对地表水环境的影响主要来自施工生产废水和生活污水。施工期生活污水处理后综合利用不外排。生产废水中，仅悬浮物含量较高基本不含其他污染物，其中混凝土拌和系统废水、施工机械车辆维修冲洗排水等经过处理后可以回用不外排。

而基坑废水本身产生于在基础开挖过程中形成的坑凹中的渗水、降水，经过沉淀处理后基本可以恢复到天然状态，其排放不会改变旬河水体水质现状。

3.3.1.2大气环境影响分析

施工期项目的大气污染源主要是施工扬尘和施工机械的尾气，污染物质主要成分是TSP、CO、SO2、氮氧化物和碳氢化合物等。

本工程施工期扬尘易造成施工区局部范围空气中TSP浓度在部分时段超过GB3095－1996《环境空气质量标准》二级标准要求，其影响对象主要是施工人员和临近河岸分布的零星居民点。采取洒水降尘及其他防治措施后，扬尘基本可以得到控制。总体来看，施工废气污染物影响范围仅限施工场内附近，影响半径小于100m，道路两侧小于50m。主要对施工现场作业人员有影响，对周围大气环境质量影响较小。影响比较局限并且是暂时的，随着施工期结束而结束。

3.3.1.3声环境影响分析

根据噪声衰减预测结果：

固定噪声源：白天枢纽施工区除了砼浇筑施工振捣器外，其他施工设备噪声在衰减至最近的敏感点处能满足噪《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB(A) 的要求。夜晚在左坝肩处、右岸厂房坝段施工噪声除了振捣器外，一般超标幅度最近的敏感点处为3～11 dB(A)，受影响的均为附近100m之内的3处分散独立村民居住点。季家坪村距离150m以上，基本不受影响。

流动声源：运输道路交通噪声昼间在敏感点处可满足《声环境质量标准》GB3096-2008 4a类交通道路要求4a标准。夜间施工车辆运输建材和设备噪声会对道路两侧两处零星居民点（右坝肩西侧195m处2户、东侧78m处1户）产生影响，需要采取减噪措施予以减免施工交通道路噪声夜间的不利影响。

工程施工采取优化施工布置和组织设计，禁止夜间高噪声作业、夜间密集运输后，工程施工噪声的影响比较局限并且是暂时的，随着施工期结束而消除。

3.3.1.4固体废物环境影响分析

为防止造成水土流失、泥石流灾害，本工程规划了1个渣场堆存弃渣。弃渣场在防治措施整体上采用“上排下拦，覆土整治，复垦绿化”。根据水保方案复核，渣场总容量完全满足堆渣要求，同时渣场设计采取工程和植物措施进行治理和防护，堆放后期平整复垦或绿化的生态恢复措施，能有效控制水土流失。工程弃渣对环境影响较小。

施工人员生活垃圾按采取施工区定点收集，及时清运至县垃圾填埋场进行处置，对周围环境影响较小。

3.3.1.5生态影响分析

（1）工程占地

在工程占地类型中不涉及耕地类型，占地面积比例中，永久占地面积小，以临时占地为主（占到总面积的84.8%）。临时占地类型为未利用地，不占用耕地。临时占地可在施工结束后通过采取土地平整，覆土回填，生物工程等措施可恢复或基本达到原有的土地功能。工程建设永久性占地造成土地利用性质的变化对当地土地利用格局影响不大。

（2）植物影响

工程占压不会对区域物种多样性产生影响，不会改变植物区系组成。施工临时占地引起的生物量损失随施工结束后采取植被恢复措施后，逐渐恢复，影响逐渐减少。受影响的面积与比例都很小，不会造成某一系统的消失，不致危及到区域生态体系的完整性和稳定性，区域生态系统的性质和功能不会改变。

（3）动物影响

由于周围的相同生境易于寻找到，不至于因为施工干扰而无法在其他地域生存和栖息。同时由于施工期的各项施工活动主要集中在河道内的枢纽区，影响范围、时段较小，对一般陆生动物赖以生存的生境条件改变不大。随着施工结束后，其中大部分可回到原有栖息地活动，种群数量基本可以恢复。

由于本工程施工范围集中在坝址枢纽区附近，对生产生活废水采取处理后回用措施不外排，施工围堰时间短在几天之内完成（水体即可恢复），仅溢流坝基础处基岩需爆破，量小。采取措施后对水生生物的影响较小。施工结束后影响即可消除。

3.3.1.6社会环境影响

（1）人群健康影响

工程建设施工期间外来施工人员及其它相关人员较多，高峰期施工人数达到710人。因施工区人员相对集中，人口密度增大，生活设施均为临时设置，居住条件简陋，卫生条件比较差，加上劳动强度较大，施工人员的机体抵抗能力和免疫能力下降，肝炎、痢疾、伤寒、乙型脑炎、伤寒等传染病的发生和相互感染的可能性也将增大，对施工人员和当地居民的健康带来不利影响，同时可能带来其它疫源性疾病。因此，施工期必须加强卫生管理，控制各类疾病发生。

（2）对交通的影响

施工过程中需要运输大量的材料和设备，加剧作为施工对外交通干线——镇（镇安县）～旬（旬阳县）公路的流量，届时将有大量的大型载重运输机械频繁穿梭，使得通行能力降低，造成公路交通运输的不畅甚至堵塞的现象，从而将会加重各级公路的运输承载负荷，造成公路路面及设施的过载和损坏。另外，在水电站枢纽主体工程尤其爆破施工过程中，施工崩落的碎石有可能会影响原有公路和临时公路运行车辆及行人的安全。

### 3.3.2运行期环境影响分析

3.3.2.1水文情势的影响

（1）枢纽上游水文情势的变化

运行期枢纽上游库区河段水文情势总的变化是由天然河流转变为湖库形态，形成水库后水位升高，坝前水深增加、水面宽度增加、流速减缓。库区水体流速从库尾到坝前逐渐减小，水体流态由常流态转为缓流态，并随库区两岸走向和间距的改变而局部发生变化。

①水位变化情况

由于大坝的拦蓄作用，水库正常蓄水位回水区4.5km范围内的河段水位升高，从库尾至坝前水深沿程增大，到坝前水深达到最大7m。水位升高后库区内特别是坝前水位抬升明显，坝前水深比天然河床升高4.5m。

而在枯水时段，水库采用日调节运用，库水位在正常蓄水位262.5、死水位260m消落水位之间变动。最大变幅2.5m。

②流速及流态改变

水库蓄水淹没河岸陆地，库区的水面面积比建库前明显的增加，库尾至坝前的水面坡降变缓，库区流速比天然河道明显变小，越接近坝前，流速越小。库区流态基本变缓，在水库岸边水域可能出现回流。

总体来看，电站建成运行后，溢流坝前库区河段水文情势变化是水位升高、水深增加，流速减缓，水面面积增大。但由于枢纽为溢流坝，正常蓄水位不高，回水较短，相对来看这种变化对坝前河段影响不大。

（2）枢纽下游水文情势的变化

本工程运行期枢纽下游河段水文情势变化主要是坝址下泄流量受电站运行的影响，在一日之内下泄流量将呈不均匀排放状况，全年各月径流量基本保持不变。

3.3.2.2泥沙淤积的影响

季家坪水库蓄水运行后，闸上游各级流量流速减小，泥沙在库内落淤，会以推移质淤积为主。库区河道以淤积为主，大坝下游河道将产生冲刷。

经可研报告泥沙淤积平衡计算结果：季家坪水电站工程推移质淤积长度为4.17km，坝前淤积高程254.0m（冲沙闸底板），淤积末点高程258.6m。淤积量约40.7万m³，泥沙在较短时间内几场洪水即可达到淤积平衡，第一年汛期大量泥沙就会到达坝前并淤满至溢流堰顶。泥沙淤积不影响水库的有效库容。

3.3.2.3水温变化分析

采用径流—库容比法进行预测结果表明：季家坪水库水温为混合型。由此可推断，季家坪水电站工程水库不会出现水温分层现象，加之本工程运行期水库仅为日调节，库内水体交换频繁，运行期库区河段的水温与天然河道水温相差不大，水库下泄水温与天然河道水温基本一致。

3.3.2.4运行期地表水水质影响分析

水电站运行期水库蓄水后，水库仅为日调节，库内水体交换频繁。根据水质现状监测结果来看，上游入库现状水质较好，各监测断面监测因子全部达到Ⅱ类水质标准，加之库区污染负荷很小，库区内无点污染源和工业污染源，随着该区域对丹江口水库上游水源保护区水土保持工作的加强和陕西省汉江综合整治工作完成后，区间的水土流失量和年输沙量将有较大程度的降低，沿河两岸农田土壤中的有机物质水土流失随泥沙进入水库的负荷也将会进一步降低。库区水质与天然状况相比不会有太大变化，仍然能够保持良好。

由于库区人工湖泊的形成，增加水流中泥砂和其他污染物的沉淀，从而提高坝下游下泄水质质量。水电站运行期间坝后厂房机组发电用水使用完后即通过尾水处回到河道，水质水量基本没有变化。发电时河道径流量比建库前有明显的增加，不发电时径流量最小会维持生态流量，保证下游河道需求，在坝址下游，由于有多条支流的和溪流汇入，下游没有工业污染源，不会引起下游纳污能力下降。

电站枢纽区运行期将实行少人值守、自动监控的管理方式，电站枢纽区值站人员每班配置6人，下班后即返回旬阳县城生活区。枢纽站区生活污水量少，设置双瓮漏斗式卫生厕所收集，定期清运用作农肥。运行期间生活污水、生活垃圾，不会对当地水环境造成影响。

3.3.2.5地下水影响分析

运行期库区蓄水后水位抬升只会引起库区第四系孔隙含水层地下水水位的升高，坝前区域升高幅度最大（坝前最深7m，比现状河段水深高4.5m），往上游库尾方向越来越小。之后变化趋势随着库水水面消落至死水位，第四系孔隙含水层地下水水位也会随之涨落，幅度相差不大。由于枢纽为溢流坝，正常蓄水位不高，回水较短，相对来看这种变化变化的幅度和范围有限。

3.3.2.6水库淹没环境影响

本工程正常蓄水位水库淹没不涉及人口搬迁。

（1）淹没对土地资源的影响

水库淹没土地10.5hm2(157.51亩)，。其中：耕地2.51hm2(37.58亩)，园地0.403hm2(6.05亩)，不淹没基本农田。水库淹没的耕地为旬阳县甘溪镇4个村的6个村民小组普通耕地，淹没耕地数量相对较小，对该区农业生产有短暂的不利影响。实施耕地补偿措施，本工程专列有耕地开垦补偿费，以确保耕地占补平衡，可减免这种不利影响。淹没的耕地对农业生产的影响轻微。

（2）淹没对林地资源的影响

水库淹没经济林、用材林和灌林地面积，林地7.592hm2(113.88亩)，淹没零星树木：893株。林地面积占淹没区面积10.1%，而且为灌木林地。本工程根据《陕西省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法》（2000年1月1日起实施）、《陕西省征用占用林地及补偿征地管理办法》（1994年省政府号令），专列有林地补偿费、林木补偿费和森林植被恢复费，用以当地林业部门对工程占地和淹没占地中的林木和植被恢复。水库淹没的林地对当地林地资源影响程度有限。

（3）淹没区对基础设施的影响

拟建枢纽坝址以上回水区4.2km，区间内无其他防洪工程、取水口等水利设施。经水库专业回水计算复核，水库建成蓄水后不淹没S102省道公路及西康铁路。

大岭水电站在坝址上游9.2km处，库区回水影响范围在2.4～3.0km之间，对大岭电站运行没有影响。

水库淹没部分村级公路6km，对周围的村镇居民出行带来一定不利影响。必须采取专项恢复措施。

此外，淹没圈舍185.58m2，沙场2座，应该予以补偿。淹没水井6口，对村民生活造成影响，必须采取专项恢复措施。

（4）文物遗址

经在当地文物行政主管部门核实，工程区附近的县级重点文物保护单位“田湾秦汉遗址”和 “张家河明代崖墓”，不在工程淹没范围内（见附件7，旬阳县文化文物旅游广电局《关于旬河季家坪水电站建设中有关文物保护问题的函》，旬文旅广发[2013]3号）。

3.3.2.7生态环境影响

（1）对库区水生生态影响预测

电站建成后，枢纽上游库区河道水体的流水环境将由静水缓流环境代替。库区河段将以静水生物为主要群落。库区河段适于急流环境的鱼类将向上游或重要支流如麻坪河、冷水河等支流水域迁徙。

同时由于本工程水库仅为日调节能力，库内水体更替频繁，库区生态系统并不象调节型水库那样封闭，库内水体与上、下游河流生态系统的物质与能量维系着正常的交流。

①对浮游植物的影响

水库建成后，河道水量将均匀而丰沛，泥沙含量大大减少，透明度增大，营养物质增多，有利于浮游植物的繁衍。预计藻类植物的种类和种群数量都将会有所增加，特别是适合湖泊型流态生境条件和喜氮的绿藻门及蓝藻门中的一些藻类会生息繁殖。浮游植物中的适宜静水的蓝藻门、绿藻门等种类将会增加，原有的适宜流水的硅藻类的数量将减少。但总的来讲，水生植物的种类数量和生物量将有所增加。

②对浮游动物的影响

水库形成后，随着淹没区、消落区内营养物质释放，藻类植物生物量的增加，为浮游动物提供丰富的饵料，浮游动物的种类组成和生物将较丰富。其中喜低温的轮虫种类、桡足类将会有新的发展，原生动物和枝角类量将有所减少或者向下游迁移。

③对底栖动物的影响

预计无论在种类数量上，还是个体密度上，底栖动物都将有明显增加。加之库区水体面积增加和改善鱼类活动空间，饵料生物生活条件会有所改善。这将促进库区静水鱼类的生长和繁殖，库区河段静水鱼类的区系组成及数量将有所增加。

总的来讲，水库蓄水后，库区河段随着水体营养增加，浮游植物的种类数量和生物量的增加，水生动物种类和生物量均会有所增加。

（2）对鱼类的影响

①对鱼类种群的影响

季家坪水电站工程为河床式发电站，由于库容小，水库无防洪库容，枢纽工程建成运行后，枢纽设计水库总的排沙泄洪能力较大，基本没有滞洪削峰作用。当洪水来临水位升高，翻板闸自动泄洪。一些鱼类依据洪水过程相应进行的繁殖、育肥、生长的规律基本不受影响。

水库建成后，河道环境的基本形态并未发生改变，鱼类区系结构将不会有大的改变。仍将维持鱼类现有以鲤科为主的区系组成，但溢流坝会阻断上下游鱼类的交流，将会使得库区及其上游与坝下河道中，同种鱼类的基因交流产生障碍。而由于本河段实际上受到上下游已成梯级电站运行的影响作用（上游是大岭电站、下游是钟家坪电站），本电站建设后阻隔作用并不明显，坝址上下游鱼类优势种不会发生明显变化。水电站建成后，库区河段适于急流环境的鱼类将向上游或重要支流如麻坪河、冷水河等支流水域迁徙。

②对尖头红鲌和翘咀红鲌的影响分析

从栖息繁殖特性看，尖头红鲌和翘咀红鲌2种省级重点保护鱼类主要生活习性为适宜于静水环境栖息，5～6月产卵，沉性卵，一般在河边1m左右的静水环境产卵。本次调查在季家坪水电站工程所在的河段并未发现，经在当地水产部门核实，近年来该河段已经很少出现。根据规划环评对规划河段的保护要求，旬阳县统一组织建设旬河拟尖头红鲌和翘咀红鲌2种省级重点保护鱼类增殖站和实施人工放流。电站运行期实行增殖放流后，本工程库区河段静水水体是其适宜的栖息地，由于库区水体面积增加较大，其产卵场、索饵场面积将增大，其栖息环境条件的基本不发生变化，。拟尖头红鲌和翘咀红鲌2种省级重点保护鱼类栖息活动空间增大，预计增殖放流后其在库区数量也会增加。

（3）对枢纽下游河段水生生态影响预测

由于库区下游河道接已经运行的钟家坪水电站库区，本工程发电运行期间尾水直接下泄坝后，属于低水头大流量机组，发电时下游河道的水量、水深和水域面积变化不大，发电尾水紧接下一梯级——钟家坪水电站库尾，一般情况下不会形成明显的减水河段，由于库水更换频繁，坝址处下泄水温、水质基本不发生变化，同时下游最低维持生态流量下游河道内的鱼类生存空间、产卵的环境条件变化不大。发电时最低会维持20m3/s的生态流量（发电机组稳定运行最小流量14m3/s，坝段设生态基流孔保证下泄6m3/s生态流量），不发电时段若在在4～9月必须加大下泄流量，最低维持18m3/s，以保证拟尖头红鲌和翘咀红鲌2种省级重点保护鱼类繁殖、栖息，所以可以满足枢纽下游水生态需求。因此下游河道基本维持现状。

（4）对陆生动植物影响分析

运行期水库回水淹没仅限于河道两侧岸坡地带，由于现状植被类型以次生疏林和灌木为主，加之人类活动频繁，且靠近交通道路，该区域基本上不适宜野生动物栖息。正常蓄水时水库形成的回水水域面积只有0.75km2。回水区将淹没部分灌木林地，水库淹没的灌木林地7.592hm2，占淹没面积的10.1％，被淹没林地为次生疏林和灌木林，淹没影响范围小且不涉及国家或地区保护的植物种类，主要为普通林灌和杂草，均为常见植物种群。对当地林地资源、分布与利用的影响程度有限。

本工程位于旬河流域下游，工程区范围海拔255m至268m之间。由于该地区人类生产活动较早，附近河谷及中低山地天然林较少，工程区沿线有西康铁路、省道S102公路通过，人类活动相当频繁，导致野生动物迁徙到海拔800多米以上人迹罕至的深山区活动.。该范围内无珍稀、濒危野生保护动物分布，但存在一些普通的小型啮齿动物，这些动物的分布区域广泛，数量也多。周边相同的栖息地易于寻到。不会因水电站工程运行而丧失栖息地，对其物种多样性影响较小。（见附件6 旬林函字[2013]13号 《关于旬河季家坪水电站库区野生动植物调查情况的函》）。

3.3.2.8社会影响分析

（1）对当地经济社会影响分析

工程利用旬河丰富的水能资源，对保障当地工农业发展用电需求，改善和提高人民生活水平，促进经济社会可持续健康发展具有积极作用。

电站的建设不仅给地方带来直接的税收，提供了大量清洁能源，对改善基础设施条件和促进相关产业，对社会主义新农村的建设和当地群众脱贫具有一定的推动作用。不仅对汉江上游的水土保持、生态环境改善具有重要作用，同时因其清洁能源替代火电电源，节约了一次能源消耗，既节约了煤炭资源，还减少了燃煤火电站排放二氧化硫和一氧化碳对环境的污染，具有显著的环境保护效益和社会效益。

另外，工程的建设期间需要大量的建筑材料和劳动力，随着大量建设资金的投入，预计将吸引当地大量剩余劳力投工，促进就业，可为当地农民增加收入创造条件。

（2）水库淹没的社会影响影响

正常蓄水位不淹没村组人口，不涉及移民搬迁与安置，社会影响小。

水库淹没土地类型主要为一般耕地，不淹没基本农田，采取耕地补偿措施后，对于当地农业生产影响甚微。水库淹没部分村级公路6km，对周围的村镇居民出行带来一定不利影响。淹没水井6口、圈舍185.58m2、沙场2座，应该予以补偿。采取专项恢复措施及补偿措施后，水库淹没的社会影响较小。

（3）防洪安全影响分析

对河道行洪安全的影响：季家坪水电站工程为河床式发电站，由于库容小，水库无防洪库容，枢纽设计水库总的排沙泄洪能力较大，基本没有滞洪削峰作用。洪水调节从正常蓄水位262.50m起调，水位上升，翻板闸自动泄洪。由于水库总的排沙泄洪能力大，溢流堰后接反弧段衔接水流，溢流堰末端设小挑角与下游水流衔接，泄流自然流畅，不影响河道安全泄洪。

（4）对基础设施的防洪影响

根据防洪影响评价结论，库区的旬阳县～镇安县102省级公路系三级公路，其设计洪水标准取25年一遇洪水标准。根据防洪影响评价报告复核，镇安～旬阳干线公路S102省道在本工程坝址以上库区段最低路面高程272.5m，公路高程远远高于25年洪水位。本电站枢纽运行期库区蓄水不降低公路的防洪标准，水库建成蓄水后汛期不影响公路防洪安全。

西康铁路及其附属设施：设计洪水标准为100年一遇洪水标准。库区内，西康铁路马蹄沟铁路桥位于坝址上游2.8km处，位置最低，其桥面高程294.76m，梁底高程291.88m，防洪标准为百年一遇，马蹄沟断面百年一遇的水库回水位为267.60m，且位于回水尖灭点之外，不影响铁路桥防洪安全。

库区内西康铁路大岭铺火车站位于本工程枢纽上游3.5km以上，地面高程284m，大岭铺站铁路桥梁梁底高程282.052m。大岭铺车站电站正常挡水位262.5m，在100年洪水尖灭点之外，水库蓄水不影响大岭铺火车站。库区内大岭铺火车站排洪涵洞出口地板高程为262.764m，位于本工程枢纽上游3.75km处，涵洞实测洞顶高程为269.8m，高于100年一遇洪水位，亦不影响涵洞的过流能力。不影响该涵洞正常排洪功能；

（5）水库对下游取水影响

根据现场调查，季家坪水电站坝址下游是钟家坪电站库尾，区间无其他用水工程，没有集中式生活用水与工业用水取水口，电站稳定运行时最小流量满足生态流量。不会对下游生态环境及其他用水造成的不利影响。

3.3.2.9环境地质影响分析

总体来看，蓄水后库岸整体稳定，水库塌岸问题不会影响水库的正常运行。库盆区位于扬四庙～太神庙复背斜的南侧，挽近期地震活动微弱，历史上无破坏性地震记载，构造上属相对稳定地块。水库蓄水后，诱发地震的可能性不大。

3.3.2.10机组运行噪声

发电设备均布设在厂房内，机组噪声受电站厂房配套隔音门窗和围墙阻挡，水电站机组声源衰减至最小距离厂界处（南厂界）处时可以满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。对外环境的影响小。

## 3.4环境保护措施

### 3.4.1水环境保护措施

施工期混凝土加工废水悬浮物浓度和PH值较高，采用先中和后沉淀的方式处理回用，机械修配污水采用絮凝沉淀、隔油处理后用于施工场地和道路的洒水扬尘。施工期生活污水经接触氧化法处理达标后回用于周边耕地、林地浇灌，不外排。

运行蓄水前按照行业管理规范做好库底卫生清理工作。运行期做好发电机组漏油的收集和专门处置；同时对电站枢纽区的少量值班人员生活污水采取设置双瓮漏斗式厕所收集、定期清理外运作为农肥，对生活管理区（位于旬阳县城区）的生活污水设置管道收集进入城区污水处理厂集中处置。

### 3.4.2大气环境保护措施

混凝土拌和系统在水泥的运输和装卸及进料过程中，采用螺旋输送机密闭方式，减少粉尘传播途径；施工生产区洒水降尘；施工道路采取巡回洒水降尘措施，并对路面进行及时清理、密闭运输控制抛洒等。可以有效控制施工期扬尘等污染。

### 3.4.3声环境保护措施

施工运输车辆应减速慢行，禁止鸣笛；禁止夜间爆破、打桩、切割、破碎等高噪声作业。机加工任务和各次砼浇筑振捣尽量安排在白天进行，以避免夜间扰民。

运行期发电厂房安装隔声门窗，降低机组噪声，可以确保厂界达标。

### 3.4.4固体废物环境保护措施

本工程施工弃渣集中堆放在弃渣场，弃渣场严格按照水土保持方案有关要求进行防护、复垦和绿化。生活垃圾在施工生活区定点收集，定期由垃圾清运车运往旬阳县垃圾填埋场集中处置。

在管理、生活区分别设置固定式垃圾桶，每天及时运至旬阳县城市政垃圾收集系统。

### 3.4.5人群健康保护措施

在施工营地定期灭虫杀鼠、加强对营地饮用水源、餐饮场所、垃圾堆放点、厕所等处的环境卫生管理及卫生防疫工作。

发电运行期间建设单位应安排当地卫生防疫站定期监测库区的疫情。

### 3.4.6生态保护措施

通过严格控制施工影响范围、尽量减少对河岸坡面表土及植被的破坏、保护旬河河道湿地的生态功能等使生态影响减缓；通过施工迹地表土收集复垦绿化、弃渣场生态恢复措施，同时通过采取水土保持工程和植物措施，促进生态环境得到较好的恢复。

施工期间，通过强化宣传教育力度增强施工人员的生态保护意识，保护动植物资源，严禁施工及工作人员捕食蛙类、蛇类、鸟类、兽类。严格控制爆破时间，保护野生动物的栖息地；通过禁止施工人员炸鱼、毒鱼、电鱼等捕鱼行为，进行水污染控制、把拟尖头红鲌和翘咀红鲌2种省级重点保护鱼类作为项目区的敏感保护目标予以保护，对水生生态环境进行保护。

运行期通过工程措施、管理措施、监督措施、监测措施下泄生态基流确保坝址下游生态系统用水需求；通过加大下泄生态流量确保尖头红鲌和翘咀红鲌2种省级重点保护鱼类的生殖季节（5月下旬至6月下旬）提供水量保证；交纳增殖运行管理费，以保障增殖、放流工作稳定推进等措施，，维持区域鱼类资源种群不发生明显变化。

### 3.4.7社会影响减缓措施

根据淹没实物调查成果，水库淹没部分村级公路6km，必须采取专项恢复措施。淹没水井6口，对村民生活造成影响，必须采取专项恢复措施。此外，淹没圈舍185.58m2，沙场2座，应该予以一定经济补偿。

对建设占用和水库淹没耕地应依据土地管理法中的占用补偿制度，即“占多少，垦多少”的原则，由建设单位委托当地国土资源管理部门开垦与所占用耕地水量和质量相当的耕地，维持区域耕地资源占补平衡。

### 3.4.8环保措施实施效果分析

本项目环境保护投资占工程总投资的3.3%，工程环评报告中提出了详细健全的环境保护措施，在认真落实好这些环保措施，并保证其良好运行后，可有效地减免本工程建设运行对环境的不良影响，使废水、固废的排放能够满足污染控制标准，最大限度减免固废及废水对当地环境的影响，减免工程对生态的破坏程度，环境质量现状基本保持不变。且随着各项环保措施的逐步落实，也将会给水电站带来良好的环保效益，使季家坪水电站工程的建设产生正面的环境影响。

## 3.5环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案

3.5.1环境风险预测结果

工程施工期环境风险主要是工程建设活动中施工活动如土石方开挖、弃渣堆置的环境地质灾害风险。

工程运行期环境风险主要包括：发电机组溢油漏油的水质污染风险、河段水生生态风险、库岸地质灾害的风险等。

3.5.2风险防范措施

（1）工程施工期环境地质灾害风险防范措施

地质灾害防治应贯彻以“预防为主，治理为辅，防治结合”的原则，尽可能避免诱发和加剧地质灾害的发生。

①坝肩边坡开挖时，在中危险度的工程边坡段，应采用设台阶及适当放缓边坡坡度、全断面边坡防护，或采用下挡上护措施，必要和有条件时可采用预应力锚索加固抗滑手段；在低危险度的低边坡段，可采用坡面防护，下设挡墙、脚墙的防护措施。减小可能出现的地质灾害风险影响。

②加强对斜坡体进行监测工作，一旦出现险情，及时撤离受威胁人员。

（2）工程运行期环境风险防范措施

①发电机组溢油漏油的水质污染风险：为防止透平油系统的油料外溢，专门进行配套收集设备。收集的废油，委托有资质的专门机构进行专业处置。预防透平油系统漏油对下游水质污染风险。

②河段水生生态风险：电站在正常发电期间下游河道水量不受影响。只有停机检修或来水量满足不了最小发电流量而导致停机时，则必须无条件下泄生态流量要求。为了保证生态流量下泄，运行期必须制定管理、监督和检查措施，建立下游河道生态基流测报系统，公布电站管理部门和环保监督部门的监督电话，并加强群众监督，一旦发现河道生态基流量不能达到要求，可及时向当地水行政部门、环境保护行政主管部门反映，并及时予以纠正。

③对整个库区在蓄水初期应开展详细的地质调查工作。对危胁耕地及一些零星民房的易塌岸段和两岸浸没段，宜采取避让措施及生物措施进行防治。

3.7建设项目对环境影响的经济损益分析结果；

（1）减排效益

电站装机容量0.9万kW，年发电量为2743万kW·h，若替代燃煤火电，按电量替代系数1.05、标准煤耗320g/kW·h计算，每年可节约1.22万t标准煤耗，可减少CO2排放量约3.88万t、减少SO2排放量约143.07t、减少CO排放量约3.47t、减少NO2排放量约150.5t、减少烟尘等有害物质的排放量约176.1t。

（2）生态效益

本项目建成后为一种生态资源，其使用价值不是单个或部分要素对社会的有用性，而是各组成要素综合成生态系统后体现出来的有用性，表现在调节气候、美化环境等多方面对社会生产和人民生活起到重要作用。同时作为一种生态资源，它的多种使用价值只要利用适度，其多种有用性就可以长期存在和永续利用。

（3）环境影响经济损益分析结果

采用货币量化的经济分析方法对环境经济损益作定量分析结果：本工程发电产生的经济效益为1277万元，社会效益初步估算约为200万元，工程环境损失负效益约为180万元。可见工程产生正效益要大于负效益。工程环境保护措施的落实，使生态环境将得到较大限度的恢复和改善，使工程的社会效益、经济效益远大于环境损失。

3.10建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度。

3.10.1环境监测计划

施工期环境监测内容包括水环境监测、环境空气监测、声环境监测、人群健康监测等。

运行期监测内容包括地表水环境监测、水生生态环境监测、发电机组噪声监测等方面。

环境监测由建设单位旬阳县鸿昇水电开发有限公司委托有资质的机构完成。

3.10.2环境管理制度

工程环境管理的主要内容包括制定环境管理目标、设置环境保护管理机构、制订环境管理任务等。为保证本工程各项环境保护措施的顺利实施，使工程兴建对环境的不利影响得以减免，实现工程建设与生态环境保护、经济发展相协调，建设单位和各承包商均应设置专门的环保机构，配备相应的环保管理人员，负责工程建设和运行过程中的环境管理工作及监测计划。

同时，在电站施工期间，开展施工期环境监理，全面监督和检查环境保护措施的实施及效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。施工期环境监理成果将作为开发项目环境保护竣工验收的基础和验收报告必须的专项报告之一。

- 4 公众参与

## 4.1 环境信息公示次数、内容、方式

公众调查过程，按照相关要求，公开环境信息的两次。

（1）第一次信息公示

在接受建设单位委托后，针对本项目的具体情况，第一次公示采取张贴公示的方式，于2013年3月15、16日两天分别在项目拟建地附近的甘溪镇河沿村、甘溪刘家院村张贴公示，就建设项目的名称及工程概要、建设单位的名称和联系方式、环境影响评价机构的名称和联系方式、环境影响评价的工作程序和主要工作内容、征求公众意见的主要事项、公众提出意见的主要方式进行了公示。公示的有效期为10日。公示的主要内容和照片见附件10。

（2）第二次信息公示

媒体公示作为本项目的第二次公示，本次评价媒体公示采用登报公示的方式。环评报告书初稿完成后，2013年5月6日在安康日报上公示了本项目的相关环境信息。主要内容包括，环评报告书对环境影响预测结论、所采取的减缓不良环境影响的对策措施、评价结论等。同时，提示公众通过邮件的方式索取报告书简本，如需其他补充信息，可通过信函、电子邮件、传真或者其他便利的形式向建设单位或环境影响评价机构提出。公示有效期为10日。主要内容见附件11。

## 4.2.征求公众意见的范围、次数、形式等

2013年5月6日～5月10日，对项目拟建地附近旬河沿岸的刘家院村（五组、二组）、十字岭、甘溪镇、河沿村（五组、三组)、甘溪镇中学、甘溪镇信用联社、甘溪社区、大岭台村、张家河村（一组、二组、三组）等公众进行了随机调查和走访。工作人员如实向被调查者阐明工程可能对当地带来的环境影响及影响程度，介绍本工程为当地带来的经济效益以及对促进地方经济快速发展等的情况，保证被调查人员对该项目有一定的了解。公众调查的内容见附件12。

征求公众意见的内容范围包括：（1）您对本工程的了解程度；（2）您认为本项目在建设过程中可能对当地环境带来的影响；（3）您认为本项目在运行期可能对当地环境带来的影响；（4）您认为本项目对当地生态环境可能带来的影响有哪些；（5）您认为本项目的建设会对当地带来哪些有利影响；（6）对工程建设持何种态度。两次发放调查问卷。

## 4.3.公众参与的组织形式

公众参与主要采取了公告、发放问卷调查两种方式征求公众意见。

共进行了两次公告，发放调查表170张，回收149张，问卷回收率为88%。

## 4.4.公众意见归纳分析、及处理情况

公众意见汇总分析结果，主要体现在以下几方面，本环评报告均予以采纳，同时在报告书中做了相应反映：

①公众认为本项目对当地生态环境可能带来的影响主要是工程占地影响。本报告书要求建设单位对于水电站工程淹没占用耕地进行补偿，目前，建设单位已经按照20元/m2标准计列专项投资，缴纳耕地开垦费，委托旬阳县国土资源局补充耕地；对于临时占地进行覆土复垦，恢复原有功能。

②公众认为本项目对当地生态环境可能带来的影响主要是对鱼类和水生生物影响。本报告书根据规划环评的相关要求，已经要求建设单位承担相关的鱼类保护义务，已经专列鱼类保护投资。在季家坪水电站运行期，为满足坝下游生态用水需求，保证下泄最小生态流量，并保证水电站运行时坝下游旬河河道不出现断流。

③对于公众关注的施工期生产和生活废水排放，扬尘、噪声污染，环评报告在第7章专门设计了针对性的环保措施。对项目施工期间的环境影响及其预防措施以定期发布通告的形式向周围公众及时告知，设意见箱，及时征求公众意见。

④严格落实环评报告和水土保持方案提出的生态恢复措施，做到环保投资和水保投资的专款专用。

⑤建设期尽可能使用当地劳动力，增加当地村民收入。

经与水电站建设单位——旬阳县鸿昇水电开发有限公司沟通，建设单位承诺在项目建设和运行过程中将认真落实以上公众意见的处理措施，详见附件14。

## 4.5公众参与小结

通过本次公众参与调查严格执行相关规定，调查过程符合《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28]号）等法规规章要求，信息公示、组织形式、调查程序等调查过程真实有效。从调查对象的职业、学历、年龄和性别和住址等构成基本情况来看，具有较好的代表性。公众参与调查结论总体可信。

建设单位对于公众参与的回应是积极、认可的。承诺在施工和运营过程中充分实施环境保护措施，考虑公众的意见和建议，切实维护当地群众的利益和当地生态环境稳定，为当地经济和社会发展做贡献。公众意见承诺函见附件14。

- 5环境影响评价结论

季家坪水电站工程是旬河流域下游发电为主的小型水利枢纽工程，其选址合理，建设方案可行。从整体分析，工程建设对生态与环境的影响，施工期主要为废水、弃渣、噪声，以及开挖破坏地表植被、加剧水土流失、对陆生和水生动物等生态环境产生的不利影响，工程运行期主要为水环境、水生态、水库淹没不利影响可通过采取合理有效的预防保护措施减免或降低。

工程建成后，变资源优势为经济优势，为当地发展提供清洁能源保证，并将逐步改善旬阳县的能源结构和城乡居民的生活条件，实现可持续发展具有重要意义，工程的社会效益、环境效益也十分显著。本工程建设不存在重大的环境制约因素，在工程建设和运行过程中落实规划环评的要求和本报告中提出的相应环保措施后，从环境角度看，季家坪水电站工程的建设是可行的。

- 6 联系方式

## 6.1建设单位

建设单位名称：旬阳县鸿昇水电开发有限公司

建设单位地址：旬阳县甘溪镇

建设单位邮编：725771

建设单位联系人：郗仲海

建设单位联系电话：0915 7773272

## 6.2环境影响评价单位

单位名称：陕西省水利电力勘测设计研究院

单位地址：陕西省西安市东大街57号

单位联系人： 王海山

邮编：710001

电话：029 87449571

传真：029 87449736

电子邮箱：475495327@qq.com / whs6838@163.com