- 1 前言

- 1.1 建设项目由来

安康市人民医院始建于1978年，前身是安康铁路中心医院，于2005年1月1日正式移交安康市人民政府，隶属于市卫生局管理，同年被市政府命名为安康市人民医院。医院占地面积16100平方米（26.8亩），现有37141平方米。目前为二级甲等综合医院，编制床位516张；在职职工696人；共有临床、医技、行政后勤科室47个。医院大型基础设备齐全。是西安铁路局、安康市、汉滨区城镇职工基本医疗定点医院；全市农合定点医院；安康职业技术学院教学医院；西安交大第一附属医院、陕西省人民医院、陕西省肿瘤医院协作医院；安康市肿瘤放射治疗中心。

随着江北开发速度不断加快、新农合政策性投入进一步加大，根据安康市中心城市建设北扩的总体控制性详细规划，已将安康市人民医院所在区域规划为江北商贸中心区域唯一的医疗卫生用地；随着江北区域人口的迅速增加，特别是全市“双创”工作的全面深入，更需要医院配套建设；同时安康市区域卫生规划江北区将设置一所三级综合医院，并确定以安康市人民医院为基础，创建三级综合医院的目标，而医院目前占地不足、绿地过少、建筑凌乱，极不符合三级医院医疗用房要求，尤其是生命通道急诊、急救用房严重不足，布局不合理，严重影响急诊急救质量，结合医院目前房屋现状，安康市人民医院通过建设高层门诊综合楼加以解决。

该项目经安康市发展和改革委员会以安发改社会〔2011〕697号文对安康市人民医院门诊综合楼建设项目可行性研究报告进行批复。安康市城乡建设规划局以选字第2012-01号出示了《建设项目选址意见书》同意项目选址。项目建设符合安康市规划要求，符合社会发展需要。

- 1.2 评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护分类管理名录》及国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》，安康市人民医院门诊综合楼建设项目应编制环境影响报告书。2013年6月5日安康市人民医院委托十堰市环境科学研究所和安康市环境工程设计院承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织技术人员进行了实地踏勘和资料收集并委托安康市环境监测站有针对性的实施了环境质量现状监测，在工程分析的基础上进行了环境影响预测与分析，提出了环保对策建议，并实施了项目环境评价公众参与，根据上述工作编制完成了《安康市人民医院门诊综合楼建设项目环境影响报告书》，提交审查、审批。

- 1.3 评价结论

本次评价范围为安康市人民医院门诊综合楼建设项目工程建设内容，涉及医院设备中产生的放射性环境影响不在本次评价范围内，需另行委托环评。安康市人民医院门诊综合楼建设项目环境影响报告书包括项目概况、工程分析、区域环境概况、环境影响预测与评价、污染防治措施及建议等方面的内容。项目建成后在运行过程中将产生医疗废水、医疗废物、废气、及噪声等污染，在污染防治措施上均采取了相应的防治措施，将项目可能产生的不利环境影响降至最低。项目在全面落实各项污染防治措施，最大限度削减污染物排放量，严格执行“三同时”制度和污染物稳定达标排放、医疗废物妥善处置的前提下，从环境保护的角度，项目的建设是可行的。

- 2 总则

- 2.1 编制依据

- 2.1.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月26日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年9月1日；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；

（7）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，2000年3月20日；

（8）《中华人民共和国城乡规划法》，2008年1月1日；

（9）《中华人民共和国水土保持法》，2010年12月25日；

（10）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005] 39号）；

（11）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[2006] 11号）；

（12）《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月18日；

（13）环保部第2号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2008年10月；

（14）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发2005[152号]；

（15）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）；

（16）《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十二五”规划》（国函〔2012〕50号）；

（17）《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）；

- 2.1.2 技术规范

（1）《环境影响评价技术导则》总则（HJ 2.1-2011）；

（2）《环境影响评价技术导则》大气环境（HJ 2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则》地面水环境（HJ/T 2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则》声环境（HJ 2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则》生态影响（HJ 19-2011）；

（6）中华人民共和国环境保护行业标准《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ 14-1996）；

（7）《医院污水处理技术指南》（国家环境保护总局环发[2003]197号）；

（8）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；

（9）《医疗废物分类目录》（卫医发[2003]287号）；

（10）《医疗废弃物集中处置技术规范》（试行）；

（11）《医疗废物管理条例》（2003年6月16）；

（12）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》；

（13）《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）；

（14）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）；

（15）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；

（16）《危险废物转移联单管理办法》（1999.10.1）；

（17）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

- 2.1.3 地方政府有关文件

（1）《陕西省实施〈中华人民共和国环境保护法〉办法》，1992年7月25日；

（2）《陕西省实施〈中华人民共和国环境影响评价法〉办法》，2007年4月1日；

（3）《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》（陕环发〔2011〕88号）；

（4）《陕西省大气污染防治条例》（2014.1.1）；

（5）陕西省人民政府《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013-2017年）》（陕政发[2013]54号）；

（6）陕西省住房城乡建设厅《关于印发<陕西省建筑施工扬尘治理行动方案>的通知》（陕建发[2013]293号）；

（7）陕西省人民政府《关于印发<汉江丹江流域水质保护行动方案（2014－2017年）>的通知》（陕政发[2014] 15号）；

（8）《陕西省行业用水定额》（2004年）；

（9）《关于对废弃输液瓶实行集中收集处置利用的通知》（陕环函[2007]80号）；

（10）安康市人民政府《安康市医疗废物管理办法（试行）》（安政发[2009]22号）；

（11）《安康市医疗废物集中处置实施方案》（2012.7.18）；

（12）安康市人民政府《关于进一步加强环境保护工作的决定》（安政发[2013]31号）；

（13）安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》（安政发[2013]32号）；

（14）安康市人民政府《关于印发安康市“治污降霾·保卫蓝天”行动计划（2014—2017 年）暨2014 年工作方案的通知》（安政发[2014]90号）；

- 2.1.4 相关规划

（1）安康中心城市发展规划；

（2）安康市卫生区域规划；

- 2.1.5 项目编制依据

（1）安康市人民医院关于本项目的委托书，见附件1；

（2）安康市发展和改革委员会《关于安康市人民医院门诊综合楼建设项目可行性研究报告的批复》（安发改社会〔2011〕697号），见附件2；

（3）安康市人民政府《土地使用证》（安国用（08）第2993号），见附件3；

（4）安康市城乡建设规划局《建设项目选址意见书》（选字第2012-01号），见附件4；

（5）安康市卫生局《关于市人民医院新建门诊综合大楼项目预可研报告的报告》（安卫字[2011]619号），见附件5；

（6）安康市卫生局《关于增加安康市人民医院病床编制的批复》（安卫字[2009]672号），见附件6；

（7）安康市财政局《关于安康市人民医院新建门诊综合楼建设项目市级配套资金承诺书》（安财办（2011）54号），见附件7；

（8）安康市发展和改革委员会《节能评估审查表》（安发改环资节能审字2013-5），见附件8；

（9）安康市人民医院与安康市医疗废物处置中心签定的医疗废物处置合同，见附件10；

（10）安康市人民医院与汉滨区殡仪馆签定的病理性医疗废物处置协议，见附件11；

（11）《安康市人民医院门诊综合楼建设项目可行性研究报告》；

（12）《安康市人民医院门诊综合楼建筑方案设计》；

（13）泰兴市华泰水处理设备厂《安康市人民医院污水处理系统工程技术方案》；

（14）建设单位提供的其它技术资料。

- 2.2 评价目的

（1）通过对项目拟建地和周围环境现状的调查和环境质量现状监测，掌握评价区的大气、声环境现状和特征。

（2）通过工程分析，确定本项目施工期和运营期的污染源及源强、污染物排放方式及治理措施等，掌握各污染源污染物排放特征。

（3）结合区域环境特征和项目污染物排放特征，核实医院的污染物排放总量，预测分析项目建设对所在地周围及环境敏感点的环境产生影响的程度，从而提出消除或减少不利影响的对策建议。

（4）从环境保护角度评价该项目的可行性，为项目的优化设计和政府主管部门进行决策提供科学依据。

（5）本次评价工作范围为安康市人民医院门诊综合楼建设项目工程建设内容，门诊综合楼项目新增加直线加速器、模拟CT机及后装治疗机三种放射性设备各1台，放射性环境影响不在本次评价范围内，需另行委托环评。

- 2.3 评价标准

- 2.3.1 环境质量标准

（1）环境空气

环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1及表2中二级标准，具体见表2.3-1。

略

（2）声环境

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准及4a类标准，其中东、南、西三侧执行2类标准，北侧执行4a类标准。具体见表2.3-2。

略

注：临公路处执行4a类标准，其它执行2类标准。

（3）地表水

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体见表2.3-3。

略

（4）地下水

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，具体见表2.3-4。

- 略

- 2.3.2 污染物排放标准

（1）污水

本项目污水经污水处理站处理后排入市政管网，依据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），项目污水排放执行以上标准的预处理标准并执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，具体见表2.3-5。

略

（2）废气

地下停车场内空气环境质量执行《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中车间空气中有害物质的最高容许浓度，具体见表2.3-6。

略

污水处理站排出的废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准，具体见表2.3-7。

略

（3）噪声

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表2.3-8。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准要求。见表2.3-9。

略

（4）固体废物

医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4中的相关控制标准（见表2.3-10）；生活垃圾执行（GB18597-2001）《生活垃圾填埋场污染物控制标准》。

表2.3-10      医疗机构污泥控制标准

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群数(MPN/g) | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫卵死亡率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合医疗机构和其它医疗机构 | ≤100 | - | - | - | >95 |

- 2.4 环境影响要素识别与评价因子筛选

- 2.4.1 环境影响要素识别

根据项目性质及工程内容、污染物排放特征，结合项目所在地周围环境特征，对工程影响环境要素的程度及性质进行识别。

工程施工期的施工活动对环境的不利影响主要表现在施工扬尘和施工噪声；运营期对环境的不利影响主要表现在废气、废水、医疗废物和生活垃圾的排放对环境空气、水环境等环境要素的影响，有利影响主要表现在土地利用、医疗卫生和社会经济效益等方面。

施工期的环境影响是短期、可逆的；运营期的环境影响是长期的、不可逆的。从影响程度识别结果可见，施工期施工扬尘、施工噪声等对环境空气、声环境质量的影响程度为中等，其他均为轻微影响。运营期废水、废气、医疗废物和生活垃圾等排放对外环境的不利影响程度均为轻微影响，运营期项目建设对社会经济、医疗卫生等方面为长期有利影响，且影响程度为中等及以上影响。

- 2.4.2 评价因子筛选

（1）施工期

①建设施工期建筑物拆除、开挖、填埋及物料装运等过程产生的施工扬尘，属无组织排放，会对局部环境空气质量产生短期不利影响，其影响因子为TSP。

②施工机械噪声对施工地段附近的局部声环境会产生短期不利影响，影响因子为等效声级Leq(A)。

③建筑拆除垃圾、装修建筑垃圾等固体废物，其影响因子为建筑垃圾。按照建筑面积1×104m2产出约500t建筑垃圾计算。本项目需要拆除拆除现有内科住院楼、门诊楼、CT楼等，拆除面积10000m2，已完成拆除面积7000m2，已产生建筑垃圾约为350t。

（2）运营期

①环境空气

根据工程分析，项目建成后废气污染源主要是停车场的汽车尾气和污水站恶臭。废气中主要污染物为NOx、CO、HC、恶臭和硫化氢等。

②水环境

项目产生废水主要为生活污水和医疗废水，废水不涉及酸性废水及含汞、含氰、含铬、放射性等特殊医疗废水。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠杆菌群等。

③固体废弃物影响环境因子

项目建成后固体废物主要为生活垃圾和医疗垃圾，固体废弃物评价因子选取生活垃圾和医疗垃圾处理处置方式、处理处置率。

④社会环境影响

项目对社会经济环境的影响主要为改变社会医疗保障结构方面，影响因子确定为医疗水平等。

综上所述，本次环境影响评价因子筛选结果见表2.4-1。

表2.4-1      环境评价因子筛选结果表

| 项 目 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10、SO2、NOx | PM10、SO2、NOx |
| 水环境 | COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠杆菌群等 | COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠杆菌群等 |
| 声环境 | 等效声级Leq (A) | 等效声级Leq (A) |
| 固体废物 | / | 医疗垃圾和生活垃圾处理处置方式、处理处置率 |

- 2.5 评价工作等级

- 2.5.1 地表水评价工作级别

项目运营期所排废水为生活污水和医疗废水，废水排放量为184.22m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油和粪大肠菌群。经医院污水处理站预处理后排入安康市江北城市污水处理厂。依据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-93）之规定的地面水环境影响评价级别的判定方法，本项目污水排放量小于200m3/d，且汉江安康城区段多年平均流量为635m3/s，属大河，污水处理后水质复杂程度较为复杂，因此确定本项目地面水评价工作等级为三级，仅作达标分析。地表水环境评价工作等级判定表见表2.5-1。

表2.5-1    地表水环境评价工作等级判定表

| 因素 | 项目参数 | 判别参数 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水排放量（m3/d） | 184.22 | <200 | 三级 |
| 水质复杂程度 | 复杂 | 复杂 |  |
| 地表水域规模 | 大 | 大、中 |  |
| 地表水水质要求 | Ⅲ | Ⅰ-Ⅳ |  |

- 2.5.2 声环境评价工作级别

建设项目为非生产性项目建设，位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类及4a类区域，项目建设后噪声值增加不大，依据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，声环境评价工作级别确定为三级。噪声环境影响评价工作等级见表2.5-2。

表2.5-2    噪声环境影响评价工作等级

| 判定依据 （HJ2.4-2009） | 所处声环境 功能区级别 | 项目建设前后 敏感目标噪声级增高量 | 受影响 人口数量 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0类标准以上 | 或增高5d（B）A以上 | 或显著增加 | 一级 |
|  | 1类、2类标准 | 或增高3~5d（B）A | 或增加较多 | 二级 |
|  | 3类、4类 | 或噪声增高量 3d（B）A以下 | 且变化不大 | 三级 |
| 综合比较 | 2类区 | 增加3d（B）A以下 | 变化不大 | 三级 |
| 评价级别 | 三级 |  |  |  |

- 2.5.3 环境空气评价工作级别

本项目产生的废气主要是停车场的汽车尾气和污水站恶臭。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)的规定，进行计算和评价工作等级的划分。确定大气环境评价工作等级为三级，具体见表2.5-3、表2.5-4。

表2.5-3        污染物最大落地浓度

| 污染物 |  | 最大浓度出现距离（m） | 最大落地浓度（mg/m3） | S（mg/m3） | Pmax（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车尾气 | CO | 39 | 0.3067 | 10 | 3.07 | Pmax小于10% |
|  | HC | 39 | 0.0076 | / | / |  |
|  | NOx | 39 | 0.0009 | 0.24 | 0.39 |  |

表2.5-4      环境空气评价等级判据表

| 评价工作等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级判据 | Pmax≥80%，且D10%≥5km | 其他 | Pmax <10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |
| 确定评价等级 | 三级 |  |  |

- 2.6 评价范围

- 2.6.1 环境空气评价范围

大气评价范围是以本项目为中心，2.5km为半径的圆形区域。

- 2.6.2 环境噪声评价范围

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中规定，本次环境噪声评价范围为项目厂界外200m范围内。

- 2.7 评价工作重点

分析评价项目所排废水、废气、固体废弃物、噪声等对区域环境质量的影响，同时分析和评价周边环境对项目本身的影响，提出项目对周边环境影响减缓措施要求建议以及减缓外环境对项目的影响措施，分析论证拟采取的环境保护措施的可行性。

- 2.8 污染控制对象与环境保护目标

- 2.8.1 污染控制对象与污染控制目标

（1）施工期

施工期应严格控制施工噪声、施工扬尘及建筑垃圾等对环境的影响，施工期污染控制内容与目标见表2.8-1。

表2.8-1      施工期污染控制内容与目标

| 控制因素 | 控制对象 | 控制内容与目标 |
| --- | --- | --- |
| 废 气 | 施工扬尘、道路扬尘、施工车辆尾气 | 对施工场地采取设围栏、定期洒水等措施，控制施工扬尘必须满足《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值。 |
| 污 水 | 施工生产废水、生活污水 | 施工场地设置临时沉淀池，通过沉淀后回用于建筑场地洒水降尘。 |
| 噪 声 | 施工机械及运输车辆产生的噪声 | 对施工场地设围栏，采用低噪声施工机械设备，合理安排施工时间，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》。 |
| 固体废物 | 弃土、弃渣、建筑废料及生活垃圾 | 建筑垃圾、生活垃圾分类收集，及时清运到指定的建筑垃圾、生活垃圾处置场处置。 |
| 生态影响 | 水土流失 | 限制施工范围，物料及土石方设置维护结构。 |

（2）运营期

运营期主要控制“三废”和噪声的排放。具体污染控制内容与目标见表2.8-2。

表2.8-2      运营期污染控制内容与目标

| 主要污染物 控制因素 | 污染控制对象 | 控制措施 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 地下车库尾气 | 通风换气装置 | 符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 污水站恶臭 | 废气收集和吸附装置 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
| 废 水 | 医疗废水、生活污水（COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总大肠菌群） | 污水处理站 化粪池 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的预处理标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 噪 声 | 水泵、空调主机、风机等 | 采用减震、消声器、隔声间等措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4a类标准 |
| 固 废 | 医疗废物 | 医院设医疗废物临时储存场所，定期送至安康市医疗废物处置中心处置；病理性废物冷藏处理，定期送市殡仪馆焚烧处置。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 污泥 | 设污泥脱水间，污泥脱水、消毒后定期送至安康市医疗废物处置中心处置。 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾封闭式储存，统一由环卫部门按时清运。 |  |

- 2.8.2 环境保护目标

本项目拟建地东侧医院停车场，50m处有安康市人民医院江北社区卫生服务中心和安康市人民医院外科住院楼，78m处有12户住户，东南侧300m处为江北高中，该学校在校师生3600余人；南侧15m处为医技住院大楼，15～115m范围内为临江小区，该小区共六栋住宅楼，居住144户，338m处为汉江自西向东流过；西侧为便道，15m处为建设中的铁路家属楼施工工地及滨江幼儿园，该幼儿园在校师生400人；北邻江北大道，30m处有10户住户。项目四邻关系见图2.8-1。

项目拟建地

江北社区卫生服务中心

外

科

住

院

楼

临 江 小 区

江 北 大 道

10 户 住 户

便

道

滨江幼儿园

12户住户

铁路家属楼施工工地

江北

高中

15m

30m

50m

78m

15m

汉  江

338m

医技住院大楼

300m

停车场

图2.8-1	   项目四邻关系图

根据现场调查以及拟建地周边的规划布局，确定本项目环境保护目标见表2.8-3。

表2.8-3      本项目环境保护目标表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 方位，距离 | 人数 | 保护内容 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 汉江 | N，338m | — | 地表水水质 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 周围住户 | N，30m | 40人 | 环境质量 人群健康 | GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准 |
|  |  | E，30m | 48人 |  |  |
|  | 临江小区 | S，15m | 大量 |  | GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准 |
|  | 滨江幼儿园 | W，15m | 400人 |  |  |
| 大气环境 | 周围住户 | N，30m | 40人 | 环境质量 人群健康 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | E，30m | 48人 |  |  |
|  | 临江小区 | S，15m | 大量 |  |  |
|  | 滨江幼儿园 | W，15m | 400人 |  |  |
|  | 江北高中 | EN，300m | 3600人 |  |  |

- 3 项目概况

- 3.1 现有医院概况

安康市人民医院（原安康铁路中心医院），属市级医疗机构，隶属市卫生局管理。现为一所集医疗、预防、保健、教学、科研、急救及康复为一体的二级甲等综合医院。医院占地面积16100平方米（26.8亩），目前拥有门诊大楼4500m2，外科住院大楼6153m2，内科医技大楼26488 m2，总建筑面积约37141m2。设有病床516张，职工696人。下设临床医技行政科室47个，包括有检验科、病理科、心血管神经内科、血液透析科、骨科显微外科、妇产科、儿科、急诊科、中医及康复科、皮肤科、肛肠科、肿瘤治疗中心等。年接诊门诊患者20万人次，年住院患者约1.3万人次。

医院规划分三期建设，一期建设内科医技大楼，该项目已于2012年11月竣工；二期工程为本次评价的门诊综合楼项目；三期工程为后勤综合楼及专家公寓，目前处于计划中。

安康市人民医院于2008年委托安康市环境影响评价所（安康市环境工程设计院前身）编制环境影响评价文件，安康市环境保护局于2008年5月16日下达了该次环评的批复（安环函[2008]57号），但环保设施目前尚未进行建设项目竣工环境保护验收。

项目现状详见图3.1-1。

- 3.1.1 废水

目前安康市人民医院年用水量约为48000t，日平均排放污水量约105m3。医疗污水由医院污水处理站处理后，排入城市污水管网，进入安康市江北污水处理厂进行再处理，最终进入汉江。医院污水处理系统位于医院南侧，该处理系统于2012年建成投入运行，采用泰兴市华泰污水处理设备厂SW一体化污水处理装置，使用二氧化氯消毒。考虑到医院规模未来将会增加，设计实际处理规模为400m3/d，远期处理规模为600 m3/d。污水处理站可随意扩容的部分按照400 m3/d建设，固定的设施、设备按600 m3/d建设。根据建设单位提供的《安康市人民医院污水监测报告》（安康市环境保护监测站2013年8月），现有安康市人民医院污水总排放口悬浮物、pH、COD、粪大肠菌群、氨氮均满足《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）中排放标准的规定。

- 3.1.2 废气

安康市人民医院采用空气能热泵中央空调取暖，使用电热水器供应热水，无锅炉，废气主要为汽车尾气及污水处理站周边废气，污水处理站废气主要污染物为NH3和H2S。医院现有污水处理设施大部分埋于地下，SW设备位于地上但全封闭，产生废气量很少，现场几乎感觉不到恶臭。

- 3.1.3 固废

据估算，现有医院医疗废物产生量约为42t/a，生活垃圾约为30t/a，污泥产生量为45t/a。安康市人民医院已与安康市医疗废物处置中心签定《医疗废物处置合同》，除病理性废物外的医疗废物均由市医疗废物处置中心进行处置。病理性废物临时冷藏存储，定期送往市殡仪馆焚烧处置。医院建有医疗废物收集暂存处，位于医院南侧，建筑面积20m2，并严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《安康市医疗废物集中处置实施方案》定期将医疗废物交与市医疗废物处置中心进行集中处置，但其选址不符合《医疗废物管理条例》要求。污水处理站污泥未消毒、未按照危险废物处置规定处置，只是采用抽粪车抽出外运，不符合相关规定。

- 3.1.4 噪声

现有医院噪声主要是社会生活噪声，根据现状监测报告东厂界昼间达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类区噪声排放标准，夜间超标；南厂界和西厂界昼夜均超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类区噪声排放标准；北厂界昼夜均超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4类区噪声排放标准。造成南厂界和西厂界噪声超标主要原因是西侧铁路家属楼施工工地产生的施工噪声引起的。北侧厂界超标主要是因为江北大道产生的交通噪声。

- 3.1.5 现有放射设备

医院现有CT机、X光机等放射性设备，详见表3.1-1

表3.1-1	放射性设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线加速器 | WD-6WV | 1 |
| 2 | 血管造影机 | CB-2 | 1 |
| 3 | CT机 | Brilliance型 | 1 |
| 4 | 模拟定位机 | WDM-1 | 1 |
| 5 | 数字胃肠机 | SY-1 | 1 |
| 6 | 遥控X光机 | 630 | 1 |
| 7 | X光诊断机 | GFS320-1X | 1 |
| 8 | 移动式X光机 | IME100L | 1 |
| 9 | 口腔全景X光机 | — | 1 |

以上设备已取得陕西省环保厅颁发的《辐射许可证》（陕环辐证[80027]），手续齐全，详见附件12。

- 3.1.6 目前医院存在的主要环境问题

一是安康市人民医院环保设施未进行建设项目竣工环境保护验收。

二是现有医院污水处理设施产生的污泥未按危险废物处理相关规定送交有资质的危险废物处理单位处置。

三是现有医院医疗废物贮存场所紧邻生活垃圾堆放点，不符合《医疗废物管理条例》中医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离生活垃圾存放场所的要求。

- 3.1.6 对现有环境问题的整改

1、建设单位应尽快向安康市环境保护局申请建设项目竣工环境保护验收。

2、建设单位应完善污泥处理工艺，污泥处理工艺以污泥消毒和污泥脱水为主。消毒污泥需经脱水后密闭、封装由有资质单位进行处置。

3、调整医废暂存间地点，使其符合《医疗废物管理条例》中的选址要求。

- 3.2建设项目概况

项目情况：安康市人民医院门诊综合楼建设项目占地1800平方米，总建筑面积24014.77平方米，最终形成30万人次/年的门诊接待能力及新增病床350张。

项目性质：扩建

建设单位：安康市人民医院

建设地点：安康市汉滨区江北大道38号，项目地理位置详见图3.2-1。

项目总投资：7000万元。

建设周期：2014年1月动工建设，预计于2015年12月竣工。

3.3 工程组成

安康市人民医院门诊综合楼建设项目工程组成如表3.3-1所示。

表3.3-1      安康市人民医院门诊综合楼项目工程组成一览表

| 序号 | 类别 | 建设内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体 工程 | 门诊综合楼 | 建筑面积为24014.77m2，地上16层，地下1层 其中：地上建筑面积18944.16m2，地下建筑面积5070.61m2。 |
| 2 | 辅助 公用 工程 | 给水工程 | 使用市政管道供水，从江北大道接管引入，通过二次加压供给高层用水。 |
|  |  | 排水工程 | 医院排水实行雨污分流制。 设置雨水收集导排系统，收集后排入市政雨水管网。 污水收集后进入医院污水处理站处理，达到排放标准后排入寇家沟市政污水管网，进入安康江北污水处理厂处理。 |
|  |  | 供电 | 从市政电网引入一路10KV高压电源作为主电源，另在地下室设备用房内设置一台400KW备用柴油发电机组。 |
|  |  | 供热制冷 | 供热与制冷均采用空气能热泵中央空调，主机设置于门诊综合楼楼顶。 |
|  |  | 消毒 | 衣物、器械等消毒采用电加热蒸汽锅炉，不使用燃煤锅炉。 |
|  |  | 食堂 | 位于医院东北角，建筑面积527 m2，3个灶头，使用液化石油气和电能做能源。 |
|  |  | 绿化工程 | 本项目不单独进行绿化。绿化工程依托安康市人民医院整体绿化，人民医院总体绿化面积4217m2，绿化率35%。 |
|  |  | 停车场 | 设计停车位251个，其中地下停车位107个，地面停停车位144个。地下停车建筑面积2380m2 |
| 3 | 环保 工程 | 化粪池 | 1座 |
|  |  | 餐饮废水 | 新建隔油池1座。 |
|  |  | 污水处理站 | 依托目前已建成的污水处理站对污水进行处理，处理规模400m3/d。 |
|  |  | 医疗废物临时贮存间 | 地下一层独立设置，面积为100m2 |
|  |  | 各类机械设备 | 基础减振、隔声、消声措施。 |
|  |  | 生活垃圾 | 依托现有垃圾收集箱 |

- 3.3.1 主体工程

本项目主体工程1栋16层门诊综合楼，各工程具体内容如下：

门诊综合楼为地上十六层，地下一层，总建筑面积为24014.77m2。地下一层为放射治疗科室、设备用房及地下车库。一层主要设门诊大厅、挂号、收费、药房、出入院办理、急诊等用房；二层外科门诊、内科诊、门诊检验、候诊大厅等；三层为妇科、产科、儿科；四层为外科门诊；五层为内科门诊；六层为口腔科、美容科；七层为门诊预留科；八～十三层为标准护理单元，每层设一个护理单元，共350个床位。护士站设于东则护理单元中心位置；十四～十五层为办公室；十六层为办公会议室。

- 3.3.2 辅助公用工程

3.3.2.1给排水工程

（1）给水

本项目水源由江北市政供水管网供给，从医院现状给水管网引入一条DN150供水管，市政供水压力为0.35Mpa，给水水质符合《生活饮水卫生标准》要求。门诊综合楼设置加压水泵房一座，设于门诊综合楼地下一层。项目不设置洗衣房，衣物及医疗器械消毒采用电加热蒸汽锅炉，不使用燃煤锅炉。楼内每层均设有开水间，每个开水间设置一台布水式电开水器供应开水。

根据《陕西省行业用水定额》中的定额进行计算，经计算门诊综合楼用水量238.4m3/d（合87016.6m3/a，绿化用水不计入门诊楼建设项目内；医患餐饮依托现有医院餐厅就餐，餐饮废水不计入门诊楼建设项目内），具体用水量见表3.3-2。

表3.3-2      门诊综合楼项目用水量预测计算表

| 用途 | 用水量定额 | 用水单元数 | 用水量 （m3/d） | 用水量 （m3/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊用水 | 15L/人•日 | 822人 | 12.33 | 4500 |  |
| 病房病人用水 | 400L/床•日 | 350床 | 140 | 51100 | 用水单元数考虑住院病人及陪护人员按1:1计算。 |
| 陪护人员用水 | 60L/人•日 | 350人 | 51 | 18615 |  |
| 医务人员用水 | 100L/人•日 | 134人 | 13.4 | 4891 | 项目建成后新增医护人员134人 |
| 餐饮废水 | 20 L/人次 | 1000人次 | 20.0 | 7300 |  |
| 小计 | / | / | 236.73 | 86406 |  |
| 不可预见 | / | / | 23.67 | 8640.6 | 小计的10% |
| 合计 | / | / | 260.4 | 95046.6 |  |

楼内每层均设有开水间，每个开水间设置一台布水式电开水器供应开水。

（2）排水

项目排水实行雨污分流制。

建筑屋面雨水按重力流设计，屋面雨水由天沟汇集经屋面雨水斗排入雨水立管，再经院内雨水管道排向北面市政雨水管网。

项目的排水量为201.22m3/d（用水量的85%计，不含不可预见用水部分，合73445.1m3/a）。医疗废水经污水处理站处理，生活污水和医疗废水经处理达标后排入寇家沟市政污水管网，最终进入安康江北污水处理厂。

（3）水平衡

本项目的水平衡分析见图3.3-1。

236.73

门诊用水

病房用水

医务人员用水

12.33

191

20.0

新鲜水

28.65

1.85

10.48

162.35

201.22

化粪池

3.09

11.39

市政管网

江北污水处理厂

201.22

201.22

污水处理站

13.4

食堂餐饮用水

3

隔油池

17

图3.3-1      项目水平衡图      单位：m3/d

3.3.2.2供电

本工程属一类高层医疗建筑，应急照明属于供电一级负荷，诊疗设备属于二级负荷，其他为三级负荷。项目用电由江北供电电网引入一路10KV电源，采用电压380/220伏三相四线制双回路供电。在门诊综合楼地下水设置变配电站一座，另设置一台400KW备用柴油发电机组。

3.3.2.3供热和制冷、通风

（1）供暖与制冷

由于本项目位于陕南区域，年平均气温较高，不属于强制冬季供热地区，因此项目不考虑自建供暖锅炉供暖，采暖与供冷拟采用空气能热泵中央空调系统。空气能热泵实质上是利用制冷原理（逆卡诺循环工作原理），它通过从周围环境中获取低品位热能，经过电力做功提升温度后输出到冷凝端，产生可被人们所用的较高品位热能的设备。一台压缩式热泵装置，主要有蒸发器、压缩机、冷凝器和电子膨胀阀四部分组成，通过让工质不断完成蒸发（吸取环境中的热量） →压缩→冷凝（放出热量）→节流→再蒸发的热力循环过程。

（2）通风设计

本项目建筑物室内通风均采用人工控制的排风扇机械通风；地下停车场采用自动通风系统进行通风换气；病理检验等区域的排风口均设置抗菌型中效过滤器，经处理后排入大气。污水处理站设置离子除臭装置净化后排放。

3.3.2.4消防

（1）建筑消防设计：本项目规划建筑与周边建筑物间距按《建筑设计防火规范》要求设计，其建筑周围设置环形消防通道，并与医院周边的道路网和城市道路系统相通。地下水设容积为864m3的消防水池一座，设置2台室内消防水泵；设置室外消防栓水泵；喷淋泵2台（一备一用）；屋顶设有18m3的消防水箱1座。

（2）给排水消防设计：本项目规划建筑的给排水消防设计包括室内消火栓系统、自动喷水系统和水喷雾消防系统。消防用水由市政管网引入DN150进水管供给。室内消防给水系统设计水量为40 L/s，每根竖管最小流量为15L/s，每支水枪最小流量为5L/s，按火灾延续时间3小时进行设计。室内消防用水由地下室消防水池及楼顶消防水箱提供，消防存水量为882m3，灭火时由设置在地下一层水泵房内的2台消防水泵加压供水。工程自喷系统按中等危险级Ⅰ级设防，设计喷水强度为6L/min·m2，作用面积160m2。水喷雾消防系统主要用于地下室发电机房，与自喷系统共用同一组消防泵及管网。

（3）灭火器配置：柴油发电机房采用气体灭火；变配电室采用手推车磷酸铵盐干粉灭火器，全楼配置有手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

3.3.2.5绿化美化工程

本项目绿化只要依托整个医院的绿化，安康市人民医院绿化面积4217m2，绿化率35%。绿化区域主要集中在厂界四周及门诊综合楼前广场。建议绿化树种的选择以适宜本地生长的乡土树种为本，避免过度的引进外地的园林植物品种。花木搭配简洁明快，乔灌木结合、常绿与落叶结合、观花与观叶结合，适当点缀些花草，形成层次感。在公共绿地入口和重点地方，种植形态优美，季节变化强的植物。

- 3.3.3 环保工程

（1）污水处理站

安康市人民医院已在医院南侧厂界处建设一座污水处理站，该处理系统于2012年建成投入运行，采用泰兴市华泰污水处理设备厂SW一体化污水处理装置，使用二氧化氯消毒。考虑到医院规模未来将会增加，设计实际处理规模为400m3/d，远期处理规模为600 m3/d。污水处理站可随意扩容的部分按照400 m3/d建设，固定的设施、设备按600 m3/d建设。污水处理站主要建设格栅渠、调节池、SW一体化设备（初沉池、旋转式生物反应器和二沉池）、接触消毒池等构筑物，污水处理站主要设备详见表3.3-3。

表3.3-3      污水处理站主要构筑物

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 结构 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔栅渠 | 1770×1270×4500 | 地下钢砼 | 1座 |
| 2 | 调节池 | 8000×7000×4500 | 地下钢砼 | 1座 |
| 3 | SW地基 | （12000×2500×150）×2 8000×2500×150 | 素混 | 3组 |
| 4 | 接触消毒池 | 8000×2500×2500 | 玻璃钢 | 1座 |
| 5 | 排放口 | 3100×1200×900 | 砖混 | 1个 |

（2）固体废物收集系统

医院的医疗废物和生活垃圾由各科室分类收集，各楼层设有专用污梯可直接运送至一楼，再有人工运往已建成的垃圾房，医疗废物和生活垃圾都设有独立的临时储存间。

医疗废物（病理性废物除外）及污水站污泥应定期交安康市医疗废物处置中心处理。病理性废物临时冷藏储存，定期送往市殡仪馆焚烧处置。过期药品、过期化学试剂也按危险废物相关管理规定进行处理。

生活垃圾集中收集后由市政部门统一收集处理。

（3）废气处理措施

本项目废气要是停车场车辆尾气和污水处理站恶臭。

地面停车场采用自然进风，机械风机通风，尾气由高于地面的排气管排放。

污水处理站各处理设施池体密闭处理，恶臭气体通过管道收集后采用离子除臭装置吸收处理恶臭，排气筒高度应大于15米。

（4）噪声

对院内机电设备采取的吸声、消声、降噪、减振等防治措施，减少噪声产生，降低噪声能量；停车场位置设置指示牌加以引导，出口和进口分开，并设置明显的进出口标志，避免车辆不必要的怠速、制动、起动，规定医院场区内禁止鸣号。

- 3.4总平面规划

- 3.4.1总平面布局及院内功能流线规划

医疗区现有一栋6层的社区卫生服务中心，一栋7层的外科大楼，一栋22层的内科大楼，拟拆除现内科住院楼、CT楼、门诊楼，在现门诊楼西侧沿南北方向“L”字型新建门诊综合楼。对现外科大楼进行功能布局梳理。在医院南侧三角绿化地块设置医疗废水处理设施，进行医疗废水处理，在满足排放要求后排入市政污水管网。

主要人流及机动车车出入口设在院区北侧，临市政路江北大道上，可方便进出门诊、急救等入口，主楼主入口设于东侧，面朝院内，急诊设于北侧，污物出入口设在主楼南端，以免交通流线交叉造成污染干扰。

- 3.4.2 平面设计

- 门诊综合楼由门诊科室、检验科室、住院部等功能组成。门诊综合楼地下一层，地上十六层，地下部分为放射诊疗科室，设备用房及地下车库；一层主要设门诊大厅、挂号、收费、药房、出入院办理、急诊等用房；二层外科门诊、内科门诊、门诊检验、候诊大厅等；三层为妇科、产科、儿科：四层为外科门诊；五层为内科门诊；六层为口腔科、美容科；七层为门诊预留科；八~十三层为标准护理单元，每层设一个护理单元，共350个床位。护士站设于东则护理单元中心位置；十四～十五层为办公室；十六层为办公会议室；屋面设有电梯机房及水箱间。

- 大楼总建筑面积24014.77平方米，其中地上建筑面积18944.16平方米，地下建筑面积5070.61平方米。详见图3.4-1。

- 3.4.3立面造型设计

门诊综合楼平面呈L型布局，两面均面向城市道路，从城市景观出发，筑沿街面及转角处应重点处理，一方面利用转角位置设置圆形转角玻璃幕墙，以玻璃体块赋予转交面的现代感，另一方面门诊综合楼与内科医技楼连成一体，形体上尽可能弱化处理，凸显内科医技楼在整个院区的主导地位，建筑立面处理手法与新建成内科医技楼相统一，使其在色彩，体量及立面造型手法上相协调。建筑主体造型完全由单纯的体量构成，避免过于零碎的尺寸划分。主体设计造型强调具有时代感的建筑造型，简单与富有雕塑感的整体塑造。表皮大面积采用简洁的点窗，突出了简洁地时代性。详见图3.4-2。

- 3.5组织机构及人员编制

- 3.5.1 组织机构

项目建成后的运营管理由安康市人民医院具体负责。设院办公室、护理部、财务科、门诊部、住院部、医技科室、政工科、医务科、总务科和基建科等。

- 3.5.2 人员编制

目前，安康市人员医院现有工作人员696人，门诊综合楼建设项目建成后，工作人员扩大为830人。

- 3.6 主要经济技术指标

安康市人民医院门诊综合楼项目主要技术指标见表3.8-1。

表3.8-1      门诊综合楼项目主要技术指标一览表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 |  | m2 | 1800 |  |
| 2 | 病床数 |  | 床 | 350 |  |
| 3 | 总建筑面积 |  | m2 | 24014.77 |  |
| 4 | 地上建筑面积 |  | m2 | 18944.16 |  |
| 5 | 地下建筑面积 |  | m2 | 5070.61 |  |
| 6 | 绿化面积 |  | m2 | 4217 | 依托医院绿化 |
| 7 | 绿化率 |  | % | 35 |  |
| 8 | 容积率 |  | — | 4.11 | 整个医院 |
| 9 | 建筑密度 |  | % | 32.41 |  |
| 8 | 停车位 | 地面 | 个 | 144 |  |
|  |  | 地下 | 个 | 107 |  |

- 3.7 依托工程

本项目依托工程主要是市政给水设施、排水设施、生活垃圾及医疗垃圾集中处理工程。具体依托工程相关情况分述如下：

- 3.7.1 市政给、排水设施

（1）给水依托条件

本项目供水依托江北水厂给水系统，江北水厂位于江北生物科技工业园区，水源取自黄石滩水库（红土岭电站处），目前出水主供江北组团及老君殿组团，现状供水规模3万m3/d，本项目平均用水量为236.73t/d，用水量较小，用水依托有保障。

（2）排水依托条件

本项目排水经过预处理后排入寇家沟市政污水管网。江北污水管网已经覆盖本区域，项目北侧沿江北大道有一污水主管道敷设，可将收纳范围内的污水导排至安康市江北污水处理厂。

安康市江北污水处理厂采用CAST工艺，设计规模3万t/d，目前工程已投入运营。江北污水处理厂服务范围东至沈家岭，西至安康大道，北至安恒二级公路及铁路以北1公里,南至汉江北岸，总服务面积1916公顷，目前江北污水处理厂至下游沈家岭段污水管网尚未建成，其他区域主要干管已建成。本项目在安康市江北污水处理厂污水管网覆盖范围内，项目所在地污水管网已建成。

本项目预计2015年12月竣工，处于安康市江北污水处理厂服务范围内，污水排放量为201.22m3/d，占安康市江北污水处理厂处理规模的0.67%，安康市江北污水处理厂能够满足项目污水处理的要求。

- 3.7.2 医疗垃圾处置设施

安康市医疗废物处置中心位于安康市汉滨区关庙镇捍卫村三组，处理规模为5.0t/d，配备有医疗废物收集运输系统一套。安康市医疗废物处置中心已于2012年9月通过省环保厅试生产验收，现在已正常运行。目前安康市医疗废物处置中心直接收医疗结构产生的感染性废物、损伤性废物、药物性废物及部分化学性废物。病理性废物由医院临时冷藏存储，定期运往安康市殡仪馆进行焚烧处理。本项目医疗废物处理有保障。

- 3.7.3生活垃圾处置设施

安康市城市生活垃圾卫生填埋场工程位于汉滨区关庙镇捍卫村、新增村和江北办长征村交汇处的羊皮沟上游，距项目建设地约4公里处。垃圾场的工程处理工艺为卫生填埋，填埋库区主要采用两布一膜防渗，垃圾气体导排回收利用，垃圾按照无害化卫生填埋，所有的垃圾渗滤液也将由渗滤液处理系统处理后，达到国家有关的污染控制排放标准。工程占地435.2亩，总库容500万立方米，日处理垃圾700吨，规划使用年限20年。本项目生活垃圾处置有保障。

4、工程分析

- 4.1 施工期环境影响因素分析

- 4.1.1 施工扬尘和废气

（1）施工扬尘

由于土石方工程的开挖和弃土破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度、施工季节、土质、天气等诸多因素有关。项目施工扬尘的主要来源如下：

①旧建筑拆除产生的扬尘；

②土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；

③搅拌混凝土扬尘；

④建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；

⑤运输车辆所造成的现场道路扬尘。

施工扬尘量和影响范围是一个复杂、较难定量的问题，一般根据现有的施工场地实测资料进行类比分析。施工扬尘一般粒子较大、沉降快，影响范围较小。类比西安地质矿产研究所对东盛医药科技产业园施工扬尘监测资料，其结果见表4.1-1。通常施工扬尘影响主要集中在200m范围内，下风向200m外扬尘的浓度较低。

表4.1-1      施工期环境空气中TSP监测结果

| 监测点位 | 工地上风向 | 施工场地 | 工地下风向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距中心点距离 | 20m | 0m | 50m | 100m | 200m |
| 浓度值（mg/m3） | 0.244～0.269 | 2.176～3.435 | 0.856～1.491 | 0.416～0.513 | 0.250～0.258 |

（2）施工废气

施工建设期间废气主要来自施工机械排放的废气和各种运输车辆排放的汽车尾气和装修产生的废气。

- 4.1.2 施工噪声

施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。

（1）机械设备噪声

机械设备噪声源主要是挖掘机、推土机、打桩机、装载机、振捣棒和电锯等设备，声级一般在73～103dB(A)。施工机械噪声均为间歇性噪声源，对周围声环境影响明显。

主要噪声源状况见表4.1-2。

表4.1-2      主要施工设备噪声表

| 设备名称 | 声级dB（A） |
| --- | --- |
| 翻斗机 | 83~89 |
| 推土机 | 90 |
| 装载机 | 86 |
| 挖掘机 | 85 |
| 静压式打桩机 | 80 |
| 吊 车 | 73 |
| 平地机 | 86 |
| 风 镐 | 98 |
| 空压机 | 92 |
| 吊 车 | 73 |
| 振捣棒 | 98 |
| 电 锯 | 103 |
| 吊 车 | 73 |
| 升降机 | 78 |
| 切割机 | 88 |

（2）车辆交通噪声

运输车辆噪声类型及声级见表4.1-3。

表4.1-3      施工期运输车辆声级

| 车辆类型 | 运输内容 | 声级dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 大型载重机 | 土方外运 | 90 |
| 混凝土罐车、载重机 | 钢筋、商品混凝土 | 80~85 |
| 轻型载重卡车 | 各种装修材料及必要的设备 | 75 |

- 4.1.3 施工废水

项目施工过程产生的主要废水为建设过程中的少量生产废水和施工人员生活污水。

施工生产废水主要包括砂石料冲洗排水、结构阶段混凝土养护排水及各种机械和车辆冲洗废水，具有悬浮物浓度高、水量小、间歇集中排放等特点。据类比调查，施工污水的悬浮物浓度约为1500~2000mg/L，施工过程设置沉淀池对生产废水进行简单沉淀处理，沉淀清水全部回用或用于建筑场地的洒水降尘。

施工人员生活用水量按每人每天40L计，污水产出系数0.8，施工人员高峰时按每日用工80人计算，则生活污水量约2.56m3/d，主要污染物有COD、BOD5、SS等。生活污水利用医院现有化粪池进行处理后，排入市政管网。

- 4.1.4 施工固废

施工期固体废弃物主要来自施工期建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾包括建筑拆除、基础开挖及土建工程产生的砖瓦石块、渣土、泥土、废弃的混凝土、水泥和砂浆等。建筑垃圾成分以无机物为主。根据施工设计方提供资料，本项目挖方为1万方，开挖处的土石方作为回填用土，运往周围建筑工地。

旧楼拆除过程中产生的固废按照建筑面积1×104m2产出约500t建筑垃圾计算。本项目需要拆除拆除现有内科住院楼、门诊楼、CT楼等，拆除面积10000m2，已完成拆除面积7000m2，已产生建筑垃圾约为350t，剩余部分产生建筑垃圾约150t。

生活垃圾源于施工工作人员生活过程中遗弃的废弃物，其成分与居民生活垃圾成分相似，以有机物为主。

- 4.2 拟建项目运营期环境影响因素分析

- 4.2.1 污水

（1）污水来源

医院污水比一般生活污水的排放要复杂，不同部门科室排出的污水成份和水量也是各不相同的。排放污水的主要部门和设施有：诊疗、手术室、病房、医护人员洗漱和食堂餐饮等排水。本项目门诊综合楼内不设置传染病科，但有设置有口腔科，口腔科废水含汞、银等重金属。

（2）污水种类

根据本项目各科室的业务分类，所排污水水质主要特征如下：

①含有病原体——病菌、病毒和寄生虫卵等。

②含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质，污染因子主要表现在COD、BOD5、SS、NH3-N、油脂和微生物等。

③含有重金属，口腔科废水主要含有汞、银等重金属。

④医护人员洗漱用水。

（3）污水水量和水质

项目污水用水组成和排水量见表4.2-1，项目废水总排放量为201.22m3/d（合73445.3m3/a）。

表4.2-1      项目排水组成及排水量一览表

| 排水种类 | 来源 | 用水量 (m3/d) | 排水量 (m3/d) | 总排水 (m3/d) | 防治措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗污水 | 门诊病人 | 12.33 | 10.48 | 201.22 | 口腔科产生的特殊污水先进行单独处理后与其他医疗废水一起再进入污水处理站处理，水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准和（CJ 343-2010）《污水排入城镇下水道水质标准》，排入市政管网，送至江北污水处理厂处理。 |
|  | 住院病人 | 140 | 119.00 |  |  |
|  | 陪护人员 | 51 | 43.35 |  |  |
|  | 医务人员 | 13.4 | 11.39 |  |  |
|  | 餐饮废水 | 20.0 | 17.0 |  | 餐饮废水经隔油池处理后汇入污水站集中处理 |

根据《医院污水处理技术指南》，结合同类医院类比资料，确定本项目各类污水的水量和水质情况详见表4.2-2和4.2-3。

表4.2-2      医院各类废水水量水质预测

| 废水来源 | 废水量（t/d） | 预计废水平均水质 |
| --- | --- | --- |
| 门诊病人废水 | 10.48 | pH 6~7，COD 300~400mg/L，BOD5 150~300mg/L， 粪大肠菌群数约50000个/L，SS 200~350 mg/L |
| 住院病房废水 | 162.35 | pH 5~8，COD 300~500mg/L，BOD5 150~300mg/L， 粪大肠菌群数约100000个/L ，SS 200~400 mg/L |
| 医务人员废水 | 11.39 | pH 6~8，COD 300~400mg/L，BOD5 200mg/L， SS 200~300 mg/L |
| 餐饮废水 | 17.0 | pH 6~8，COD 300~400mg/L，BOD5 200mg/L， SS 200~300 mg/L |

表4.2-3      项目水质情况一览表

| 排水量 （m3/d） | COD mg/L | BOD5 mg/L | SS mg/L | NH3-N mg/L | 动植物油 mg/L | 粪大肠菌群 个/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201.22 | 350 | 240 | 300 | 30 | 30 | 1.0×106 |

（4）污水处理

本项目属医疗机构，为保证所产生的污水不传播疾病，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《医院污水处理技术指南》（环发【2003】197号）和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的要求，口腔科产生的特殊污水需要单独处理（Na2S沉淀法），食堂餐饮废水经隔油池处理后，与医疗废水一并进入自建的污水处理站处理，处理达标后才能排入市政污水管网。

门诊综合楼项目医疗废水排放量为201.22m3/d，医院污水处理系统位于医院最南侧，该处理系统于2012年建成投入运行，采用泰兴市华泰污水处理设备厂SW一体化污水处理装置，使用二氧化氯消毒。该污水处理站在建设时考虑到医院规模未来将会增加，设计近期处理规模为400m3/d，远期处理规模为600 m3/d。污水处理站可随意扩容的部分按照400 m3/d建设，固定的设施、设备按600 m3/d建设。目前安康市人民医院年用水量约为48000t，日平均排放污水量约105m3。医院污水处理工程设计水量应在测算的基础上留有10%～20%的设计裕量，确定项目医疗废水处理站处理规模为200m3/d，采用SW+ClO2消毒的处理工艺。门诊综合楼项目建成后安康市人民医院总排水量为306.22t/d。现有污水处理系统处理规模为400 m3/d，可以满足医院污水处理需要。医疗污水由医院污水处理站处理后，排入城市污水管网，进入安康江北污水处理厂进行再处理，最终进入汉江。根据建设单位提供的《安康市人民医院污水监测报告》（安康市环境保护监测站2013年8月），现有安康市人民医院污水总排放口悬浮物、pH、COD、粪大肠菌群、氨氮均满足《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）中排放标准的规定。

医疗废水处理工艺流程为：医院各部门污水经管道收集后进入调节池，调节池前部设格栅渠，通过格栅去除漂浮物，然后进入调节池调节水质、水量后进入SW一体化污水处理设备降解污水中有机物，SW一体化装置设有初沉池、旋转式生物反应器和二沉池，最后污水进入消毒池采用ClO2消毒杀菌（消毒杀菌接触时间为不小于2h），经过消毒的污水进市政管网排至污水处理厂进行再处理。

SW属于生物膜法，是在生物转盘的平面盘片的基础上，增加竖向式的叶片并且组成加孔、加盘。这样一方面可使整个设备生物膜的增加，另一方面由于组成设备的放射状叶片和外结构共同形成独特内部流线结构和孔腔，盘片转动时使空气被强制带入接触反应槽内，增加水中的溶解氧，从而进一步提高处理效果。

目前生化处理过程中产生的生化污泥使用抽粪车直接抽出，不符合相关规定。建设单位应对污泥定期进行清掏，并设置污泥干化池。将污泥加入石灰、漂白粉或其它消毒剂进行灭菌消毒，然后经机械脱水，干化后统一运往安康市医疗废物处置中心处置。干化池应采取防渗措施，防止污染地下水。脱水产生的沥下液应收集返回调节池进行处理。

消毒剂为ClO2，采用二氧化氯发生器现场制备，医院指定专人进行日常管理、加药等工作。二氧化氯发生器，是由釜式反应器通过耐酸导管和水射式真空机组组成，次氯酸钠和盐酸在反应器中生成ClO2。二氧化氯发生器所使用的盐酸存放在内科楼一楼的专门储存间中，由专人管理。储存量为100L，使用PE桶储存。为防止盐酸泄露污染环境，建设单位应在储存间内建设围堰，将盐酸储存通放置在围堰内。

医院污水站的各处理单元的底部和侧壁均采取防腐蚀材料，格栅渠、调节池采用钢砼结构，SW设备、接触消毒池、消毒间采用玻璃钢。同时底部、侧壁敷设有防渗材料，避免污水渗漏。污水处理站设站房，污水处理构筑物设置在站房内，均为地下构筑物，顶部加盖，防止恶臭污染。

根据《安康市人民医院污水监测报告》（安康市环境保护监测站2013年8月）数据，核算出本项目医疗废水处理站的处理效率及排水水质，见表4.2-4。

表4.2-4      项目医疗废水处理站的处理效率及出水水质

| 项目 | 废水 总量 （t/a） | 产生量 |  | 去除量 |  | 排放量 |  | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 去除率 （%） | 去除量 （t/a） | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） |  |
| COD | 73445.3 | 350 | 25.71 | 85.8 | 22.06 | 49.8 | 3.65 | 250 |
| SS |  | 300 | 22.03 | 96.7 | 21.30 | 10.0 | 0.727 | 60 |
| NH3-N |  | 30 | 2. 20 | 58.7 | 1.29 | 12.4 | 0.91 | 45 |
| 粪大肠菌群（个/L） |  | 1.0×106 | / | 99.9 | / | 400 | / | <5000 |

（5）污水排放去向

项目的医疗废水经污水处理站处理后，水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）表1B等级标准后排入寇家沟市政污水管网，最终进入安康市江北污水处理厂处理。

- 4.2.2 废气

本项目废气主要来自地下车库汽车尾气和污水处理站恶臭。

（1）地下车库汽车尾气

①地下车库污染源强

本项目设有地面停车场和地下停车场。地面停停车位144个，地下停车位107个（面积2380m2，层高5m）。由于地面停车场分布较为分散，废气易于扩散，故不进行定量计算，本评价主要针对地下停车场进行污染源强分析（车型以小轿车计）。

汽车尾气主要是汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，汽车废气中主要污染因子为CO和HC等。根据资料，在怠速状态下，CO、HC和NOx有害物产生量中以CO产生量最大，CO污染是最主要的。

汽车排气量计算根据不同车型考虑源强计算采用下述公式：

Qi=T⋅W⋅S⋅Bi⋅Di⋅t⋅Ei×10−3Ti

式中：Qi——i种汽车排气总量，m3/h；

W——停车车位（本项目为107个）；

Di——i种车占总车量的百分比；

Bi——i种车单位时间内排气量，L/min；

S——车位利用系数，次/h（一般取0.5）；

t——汽车在停车库内发动机工作时间，min（t=2）；

Ei——单位时间内i种车同时启动的数量占总车数的百分数，取20%；

T1——汽车的排气温度，小轿车取773k；

T2——环境空气温度，一般取293k。

Qj=i=12(Qi×Ci)

式中：Qj——汽车排放j种污染物的量，mg/h；

Ci——i种车排放j种污染物的平均浓度，mg/m3。

根据西安市环境保护监测站多年汽车尾气监测统计资料调查，小轿车污染物排放浓度如下：CO 47850mg/m3、NO2 148mg/m3、THC 1193mg/m3。

一般启动时间按2min/辆·d，每辆车的排气量按0.419m3/min计。车辆怠速行驶时排放尾气的排污情况及排气量见表4.2-11。

表4.2-11      车辆排污及排气情况表

| 污染物 车型 | CO（mg/m3） | HmCn（mg/m3） | NOx（mg/m3） | 怠速排气量（L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小轿车 | 47850 | 1193 | 148 | 419 |

由以上公式可计算出地下停车场CO、HC、NOx的源强，计算结果见表4.2-12。

表4.2-12      地下停车场污染物源强核算表

| 车型 | 尾气排气总量（m3/h） | QCO（kg/h） | QHC（kg/h） | QNOx（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小轿车 | 3.4 | 0.163 | 4.06×10-3 | 5.03×10-4 |

②地下停车场场内污染物浓度

按照《汽车库建筑设计规范》中的规定：地下汽车库宜设置独立的送风、排风系统，换气次数每小时不应小于6次，排风机宜选用变速风机。地下停车场的换气次数按6次/h考虑。

地下停车场场内污染物浓度计算公式为：

Cj=QjV

式中：Qj——汽车排放各种污染物的量，kg/h；

Cj——汽车排放各种污染物的平均浓度；

V——地下车库的排风量，m3/h（地下车库建筑面积2380m2，层高5m，每小时换气6次，则排放量为71400 m3/h）。

由公式计算出项目地下停车场场内排风量及污染物浓度结果见表4.2-13。

表4.2-13      地下停车场内污染物浓度

| 项目 | 地下车库总容积 (m3) | 地下车库排风量 （m3/h） | 地下停车场内污染物浓度（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO | HC | NOx |
| 停车场 | 11900 | 71400 | 2.28 | 0.057 | 0.007 |
| 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》 |  |  | 30 | / | 10 |
| 《工业企业设计卫生标准》中车间空气 |  |  | 30 | / | / |
| 环境空气质量标准小时浓度二级标准（小时均值） |  |  | 10 | / | 0.25 |

由表4.2-12中地下停车场内污染物浓度可以看出，地下停车场内的CO和NOx小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求；停车场内CO和NOx浓度未超出《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）；CO也未超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中车间空气CO的最高容许浓度。

③地下停车场排气口设置及排气口污染物排放浓度、排放速率

地下停车场内设置换气通风装置，将停车场内的废气通过排气口排出来。根据《汽车库设计规范》的规定，地下车库排气口设置于地面上时，不得低于地面。

停车场排气口各污染物排放浓度与停车场内污染物浓度一致，见表4.2-12。停车场排气口各污染物排放速率见表4.2-11，排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的最高允许排放速率二级标准。本项目排气口高度为2.5m，低于15m，因此各污染物排放速率标准应按外推计算结果再严格50%执行，外推计算公式如下：

Q=Qc(hhc)2

式中：Q——某排气筒的最高允许排放速率；

Qc——表列排气筒最低高度对应的最高允许排放速率；

h——某排气筒的高度，本次为2.5m；

hc——表列排气筒的最低高度。

经外推计算，本项目排气口污染物排放速率限值：HC为0.14kg/h，NOx为0.011kg/h（CO无排放限值）。地下车库在设置1个排气口的情况下，排气口HC排放速率为4.06×10-3kg/h，NOx为5.03×10-4kg/h，均可满足计算的标准限值要求，故设置1个排气筒可满足要求。

地下车库排气口的排放量及排放参数见表4.2-14。

表4.2-14      地下车库排气口排放参数表

| 源类型 | 排放源 | 源强kg/h） |  |  | 排放参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | QCO | QHC | QNOx | 排放高度（m） | 排放面积（m2） |
| 面源 | 停车场尾气 | 0.163 | 4.06×10-3 | 5.03×10-4 | 2.5 | 1000 |

由于本项目地下停车场上部人员较为集中，停车场废气采取地面排放会对局部环境造成影响，环评建议建设单位把地下停车场排风口设置于绿化地或建筑物外墙，尽量远离人群活动场所。

（2）污水处理站恶臭

医院污水处理设施会产生恶臭气体，主要来自调节池及消毒池等设施，恶臭的主要成分为硫化氢和氨等物质。

污水处理设施布局在污水站房内，各污水处理单元构筑物顶部加盖密封，预留加药口和气体排出口。目前，恶臭气体直接从排气口排放，未进行处理。要求建设单位将气体排出口通过管道连接，采用离子除臭装置吸收处理恶臭。该装置能有效去除挥发性有机物（VOC）、硫化氢、氨气等主要的污染物，以及各种恶臭味。该处理方法简单有效、运行稳定可靠，处理效率可达50%~70%左右。处理后的气体可引致污水处理站顶排放。

类比同类医院的监测数据，采取以上除臭设施处理后污水处理站周边氨、硫化氢、臭气浓度分别为0.03~0.08mg/m3、0.01~0.025mg/m3和3~10之间，各污染物浓度能满《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。

- 4.2.3 固体废弃物

项目固体废物主要包括医疗固废、污泥、医护人员产生的生活垃圾。

（1）医疗固废

医疗废物主要来源于在医疗过程中产生的手术、包扎残余物、生物培养残余物、废液、化验检查残余物、废医疗材料、过期药品及过期化学试剂。

根据《全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，医院医疗废物的产生系数为0.53kg/床·d（350病床），计算出门诊综合楼项目医疗固废产生量约185.5kg/d（67.71t/a）。

本项目地下一层设有医疗废物临时储存间，医院运营过程产生的各类医疗废物通过各科室的垃圾袋分类收集封装后，经各楼层指定线路由专用污梯送至医疗废物临时储存间，定期由安康市医疗废物处置中心清运处理。医院临时储存时间不超过2天。病理性废物采用专用冷藏设备临时冷藏存放，定期送往市殡仪馆焚烧处置。废弃输液瓶等废物应按照陕西省环保厅《关于对废弃输液瓶实行集中收集处置利用的通知》（陕环函[2007]80号）要求安全妥善处置。

（2）污泥

污水处理站的污泥由医院废水处理设施产生，根据国家环境保护部危险废物分类属于危险废物的范畴，须送交有资质单位进行处置。污水处理过程产生的泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。按照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据，污泥量产生系数为75g/人·d，本项目按常驻1696人/d计算（本项目建成后，安康市人民医院共设置866张病床，医院工作人员830人），污水处理站污泥年产生量约为127.2kg/d（46.43t/a）。

目前，安康市人民医院产生的污泥直接由抽粪车抽出外运，要求建设单位应完善污泥处理工艺，污泥处理工艺以污泥消毒和污泥脱水为主。污水处理站产生的污泥属于危险废物，因在污泥池内投加石灰或漂白粉作为消毒剂进行消毒。脱水污泥临时存储设施应按照《危险废物贮存污染控制标准》要求应做好基础防渗，并密闭处理，防止沥下液渗漏和恶臭气体污染环境。压滤废水经管道排入污水站调节池进行处理。干化后的污泥交由有资质单位处理。

（3）生活垃圾

医护人员按0.5kg人/d（门诊综合楼项目建成后新增医护人员134人）计算，生活垃圾产生量约为67kg/d（24.46t/a），统一由环卫部门按时清运。

项目固体废物种类和排放情况详见表4.2-15。

表4.2-15      项目固体废物产生和排放情况表

| 固废种类 | 产生量（t/a） | 防治措施及去向 | 处置率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗固废 | 67.71 | 属于危险废物，暂存医院独立废物存放间，定期由安康市医疗废物处置中心进行收集、处理 | 100% |
| 污 泥 | 46.43 |  |  |
| 生活垃圾 | 24.46 | 封闭式储存，统一由环卫部门按时清运 | 100% |
| 合 计 | 138.6 | / |  |

- 4.2.4 噪声

（1）人流活动噪声

医院作为一个公共场所，每日的病人流量及车流量大。根据类比调查，这类噪声声级一般在65~75dB(A)，且主要集中在项目内部，对周围环境的影响不明显。

（2）设备噪声

项目使用的主要噪声的设备有水泵、空压机、空气能热泵中央空调主机及风机等，噪声源设备大多数安置于地下一层设备用房中，远离病房及医院场界，空调主机置于楼顶，对外环境影响不大。项目所用的主要高噪声设备类比源强见表4.2-16。

表4.2-16      项目主要设备噪声源强      单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 噪声值（dB） | 位置 | 台数 | 处理措施 | 处理后噪声级（dB） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 90~95 | 地下设备用房 | 2 | 减震、隔声 | 60~65 | 机械噪声，连续 |
| 2 | 风机 | 75~80 |  | 3 | 消声、隔声 | 45~50 | 空气动力噪声，连续 |
| 3 | 空压机 | 93 |  | 1 | 消声、隔声 | 63 | 机械噪声，连续 |
| 4 | 空调主机 | 65~85 | 楼顶 | 6 | 基础隔振 | 60~75 | 机械噪声，连续 |

针对上述主要噪声源，工程拟选用低噪声设备，同时对不同设备采取隔音消声处理措施；对有震动设备机组设防震支座，以减震降噪。

- 4.2.5 非正常排放

污水处理设施出现故障时，导致污水处理站设施处理效率下降，致使出水不能达标排放，特别是病原体含量高。建设单位应按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求，设置应急事故池，事故池容积不小于日排放量的30%。

- 4.3 污染物排放汇总

根据上述分析，新建项目三废排放情况见表4.3-1。

表4.3-1      拟建项目主要污染物排放汇总表

| 类别 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 73445.3 | 0 | 73445.3 |
|  | COD（t/a） | 25.71 | 22.06 | 3.65 |
|  | SS（t/a） | 22.03 | 22.31 | 0.721 |
|  | NH3-N（t/a） | 2. 20 | 1.29 | 0.91 |
|  | 粪大肠菌群（个/L） | 1.0×106 | 9.996×105 | 400 |
| 废气 | 废气量（万m3/a） | 2.98 | 0 | 2.98 |
|  | CO（t/a） | 1.43 | 0 | 1.43 |
|  | HC（t/a） | 0.036 | 0 | 0.036 |
|  | NOx（t/a） | 0.004 | 0 | 0.004 |
| 固体废物 | 医疗废物（t/a） | 67.71 | 67.71 | 0 |
|  | 污泥（t/a） | 46.43 | 46.43 | 0 |
|  | 生活垃圾（t/a） | 24.46 | 24.46 | 0 |

门诊综合楼项目建成后，安康市人民医院总体污染物排放情况见表4.3-2。

表4.3-2	安康市人民医院总体污染物排放情况表

| 类别名称 |  | 原有项目 |  | 新建项目 |  | 排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 排放量 | 产生量 | 排放量 |  |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 48000 | 48000 | 73445.3 | 73445.3 | 121445.3 |
|  | COD（t/a） | 16.80 | 2.39 | 25.71 | 3.65 | 6.04 |
|  | SS（t/a） | 14.40 | 0.48 | 22.03 | 0.67 | 1.15 |
|  | NH3-N（t/a） | 1.44 | 0.59 | 2.02 | 0.91 | 1.5 |
| 固废 | 医疗废物（t/a） | 42 | 42 | 67.71 | 67.71 | 109.71 |
|  | 生活垃圾（t/a） | 30 | 30 | 24.46 | 24.46 | 54.46 |
|  | 污泥（t/a） | 45 | 45 | 46.43 | 46.43 | 91.43 |

- 5、环境概况及质量现状

- 5.1 自然环境状况

- 5.1.1 地理位置

安康市位于陕西省南部，北与西安市、商洛市毗邻，西与汉中市接壤，南与四川、重庆相连，东与湖北为邻，处川、渝、鄂、陕四省市接壤地区。辖汉滨区和紫阳、岚皋、石泉、宁陕、镇坪、平利、旬阳、汉阴、白河9个县。面积23391平方千米，耕地28.9万公顷，人口303万。

安康市人民医院门诊综合楼建设项目位于安康江北大道38号，地理中心坐标为北纬32°42'27"，东经109°01'05"，海拔高程272m。其四邻为：东侧50m处有安康市人民医院江北社区卫生服务中心和外科住院楼，78m处有12户住户，东南侧300m处为江北高中（在校师生3600余人）；南侧15m处为医技住院大楼，15～115m范围内为临江小区（共六栋住宅楼，居住144户），338m处为汉江自西向东流过；西侧为便道，15m处为建设中的铁路家属楼施工工地及滨江幼儿园（在校师生400人）；北邻江北大道，30m处有10户住户。

- 5.1.2地形地貌

安康北靠秦岭、南以大巴山，南北高山夹峙，河谷盆地夹中，汉江由西向东横贯全区，形成“两山夹一川”的地形地貌。境内地势西高东低，地形起伏较大，地貌分为亚高山、中高山 、低山丘陵和宽谷盆地四种类型。建设地属丘陵区。处于汉江左岸一级阶地。

- 5.1.3地质构造与地震

项目拟建地处于大巴山区丘陵阶地上，为膨胀土分布区，经查阅地质资料和参考邻近区域相应建筑工程，本项目整个场地内不存在构造断裂等影响建筑物安全性的不良工程地质作用，适合项目的建设。

拟建场地为建筑抗震一般地段，建筑场地类别为Ⅱ类；根据安康市地震办相关资料，安康市近年未发生5级以上破坏性地震，近期未发生明显的地震前兆，该地区的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，属设计地震分组第一组，设计特征周期值为0.35s。

- 5.1.4 气候气象

（1）气候特征

安康市属于北亚热带大陆湿润性季风气候区。气候温和，雨量充沛，四季分明，无霜期长。年平均气温15.7℃，年均降水量799.3mm，60％集中在7、8、9月，最低值540.3mm(1966年)，最大值为1109.2mm(1983年)相差568.9mm；无霜期263天，年日照时数1811.5小时，年≥10℃积温为4000℃-4400℃，历时220天；年太阳总辐射量107.53千卡／cm2。一般春末多雨，夏多干旱，间有暴雨，秋多连阴雨，冬季少雨雪。光照条件较好，雨热同季，四季分明，无霜期长。

（2）地面风场特征

从图5.1-1看，安康市近3年年平均风速1.4m/s。2－8月平均风速高于年均值，其中3、4、8月最大为1.6m/s；9月至次年1月平均风速小于年均值，其中11月风速最小，为1.2m/s。

近3年主导风向为东北东风（ENE），频率15.5%，次主导风向为东风（E），频率12.9%，年静风频率3.33%。见图5.1-2。

- 5.1.5 水文

全区过境河容水总量为213.33亿m3，自产水13.061亿m3。其中地表水10.654亿m3，地下水3.001亿m3，人均拥有水资源量为1420m3。境内河流纵横，沟溪密布，汉江(长江一级支流)，安康境内流长110.2km。区域水系图见图5.1-1。

汉江自岚皋大道河口入安康汉滨区境内，经流水、岚河、吉河、五里、城关、关庙、张滩七个区镇地段，于张滩地区青套乡冯家湾出境入旬阳县，汉滨区境内流长110.20km，流域面积3562.56km2（入境以上流域面积40439.84km2）。多年平均年径流量201亿m3，径流主要来源于降水，年内分配很不均匀，丰水期（7-10月）的水量占全年水量的60％，枯水期（12-3月）占全年水量的10％，年内最大月平均流量与最小月平均流量相差10倍左右。流量的年季变化也较大，最大的年径流量405.6亿m3（1983年），最小年径流量107.4亿m3（1966年），相差近4倍。洪水多发生在7-9月，少数年份发生在4-5月。1983年7月31日，汉江发生了历史上自1583年以来最大洪水，洪峰流量为31000m3/s，其重现周期为400年。最小流量为37m3/s（1987年11月9日），90％保证率下，最枯月平均流量为49m3/s，多年平均流量为635m3/s。

本项目的纳污沟道位于项目所在地西面的寇家沟，污水通过寇家沟市政管网最终进入安康市江北污水处理厂，安康市江北污水处理厂的出水排入汉江。

- 5.2 社会环境现状

安康市位于陕西省东南部，居秦巴山区。蜿蜒东泻的汉江由西向东横贯本区，将市区分为江南、江北两部分。安康市城市规划采取组团式布局，由江南、江北、老君殿、张滩四个组团组成，江南区是中心城区，是目前的行政、文化和商业的中心；江北区是对外交通和商业服务功能区，新规划将行政、金融、科教放在此区域，将是未来安康市的政治、文化和商业中心：张滩为综合发展区；老君殿为安康工业园区。

安康市城区现状人口约31万人，其中江北开发区人口12万人。根据安康市总体规划，预计2015年，城区人口将增加到35万人，城市建设用地将由1994年的974hm2扩大到2575 hm2。安康将成为陕西省重要的能源基地和交通枢纽，并建成以丝麻纺织、食品、医药和化工工业为主的环境优美的现代化城市。

项目所在地的汉滨区江北办事处地处安康城区以北，316国道，襄渝、阳安、西康铁路在此交汇，交通十分便利，现有原安铁分局、水电三局等中、省、市单位36个。全办辖13个村，76个村民小组，8个社区，91个居民小组，总人口6.4万人，其中农业人口约1.3万人。全办地域面积30.4平方公里，现有耕地10500亩，其中水田1600亩，农民人均占有耕地0.8亩。现有办属中小学校11所，教职员工280人，在校学生2500余人。

安康城市中心北移对江北的商贸、旅游、第三产业和基础设施投入力度加大。辖区生产总值增长12%，达到8亿元；乡镇企业营业总收入增长25%，达到7.7亿元；总产值增长21%，达到5.2亿元；其中工业总产值增长28%，达到2.2亿元；地方财政收入增长10%，达到300万元；农民人均纯收入净增700元，达到4774元；固定资产投资增长21%，达到8500万元。

- 5.3 环境质量现状调查与评价

本项目的环境质量现状监测委托安康市监测站于2013年6月16日至6月22日进行监测。（监测报告见附件9）

- 5.3.1 环境空气质量现状调查与评价

（1）监测点布设

监测点位分别设在1#江北高中和2#晏台村，具体监测点位见图5.3-1。

（2）监测项目与采样分析方法

环境空气监测项目为SO2、NO2 、PM10三项。

各项目采样和分析方法均按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）、《环境空气监测技术规范》中的规定方法进行，具体方法及检处限列于表5.3-1。

略

（3）评价标准

SO2、NO2和PM10评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（4）监测结果汇总与评价

各监测因子连续监测7天，其中SO2和NO2每天监测4次，PM10每天监测时间段为08:00~20:00。环境空气质量监测结果汇总见表5.3-2至5.3-4所示。

略

由上表可知，评价区内环境空气质量现状较好，环境空气中SO2、NO2、PM10的监测值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

- 5.3.2 地表水环境质量现状调查与评价

（1）监测断面

监测点位分别设在七里沟渡口断面和老君关渡口断面，具体监测点位见图5.3-1。

（2）监测项目及分析方法

地表水的监测项目为：水温、PH、导电率、总氮、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、氰化物、石油类、砷、汞、六价铬、铅、镉、氟化物、挥发酚、硫化物、铜、锌、硒、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群共25项。监测分析方法见表5.3-7。

略

（3）监测结果与评价

地表水现状监测结果见表5.3-8。

略

由表5.3-8可以看出，两个监测断面的各项指标均低于《地表水质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准值，说明汉江该流域段水质良好。

- 5.3.3 地下水环境质量现状调查与评价

（1）监测点布置

采样选取安康江北高中水井1个点位，井深75米。监测点位置见图5.3-1。

（2）采样时间和方法

采样时间为2014年6月16日～6月17日，连续采样2天。各取一次混合样分析。

（3）监测项目及分析方法

地下水监测项目为pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、总大肠菌群共5项。监测分析方法见表5.3-9。

略

（4）监测结果与评价

地下水水质监测结果见表5.3-10。

略

由表5.3-10可以看出，所监测的地下水采样点中各项指标均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准值，说明该区域地下水质良好。

- 5.3.4 声环境质量现状调查与评价

（1）监测点布设

在拟建项目厂界周边共设置6个监测点，具体监测点位见图5.3-2。

（2）监测方法、测量时段及频次

本次环境噪声现状调查按《声环境质量标准》（GB/T 12349-2008）的规定进行，于2014年6月16日对每个点位昼间、夜间各监测一次，监测结果见表5.3-11。

略

由表5.3-11可以看出，本项目东侧场界及东侧外科住院楼昼间噪声达标、夜间超标；南、西、北三侧场界及西侧滨江幼儿园噪声昼夜间均超标。东、北两场界及东侧外科住院和西侧滨江幼儿园噪声超标原因是受江北大道交通噪声影响，南侧和西侧场界噪声超标原因是受在建的铁路家属楼施工噪声影响。

- 6、环境影响预测与评价

- 6.1 施工期环境影响分析

- 6.1.1 施工内容和环境污染特征

（1）施工内容

项目建设期主要施工内容有地基基础、建筑物土建和配套设施施工，给排水管线和供电、供气管线开挖、铺设等，是项目开发建设最活跃、环境影响最显著阶段。

本项目于2014年1月开始动工拆除原有建筑，预计2015年12月建成投入运行，后续施工期约18个月。施工期的基本特点：持续时间相对较长，施工工地相对集中，施工总量较大，机械化程度高，施工人员较多，在多种施工活动中存在着污染环境的因素。

（2）环境污染影响特征

本项目具有基础设施建设的特点，施工建设期间的主要环境污染因素来源于地基基础施工、建筑施工、土建、装修等环节。按环境要素分为噪声、废气、固体废物和废水。从环境污染影响程度分析，施工建设期的地基建设，对地表破坏较严重，施工作业活动产生噪声、扬尘的环境影响较大，废水和固体废物对环境的影响相对较小。

根据项目特点、污染类型及其环境影响程度，确定施工期环境污染特征见表6.1-1。

表6.1-1      项目建设施工期环境污染特征

| 影响分类 | 影响来源 | 污染物 | 影响范围 | 影响程度 | 特 征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | 地基建设 | 土石方 | 全施工场地 | 一般 | 地表破坏 |
| 噪声 | 运输车辆、施工机械 | 噪声 | 施工场所周围 | 较严重 | 间断 |
| 扬尘、废气 | 运输、土方挖掘、材料堆存、室内装修 | TSP、CO、装修有机废气 | 施工场所及其下风向、建筑室内 | TSP严重、装修有害气体 | 与施工期同步 |
| 废水 | 生活、生产废水 | COD、BOD5、SS | 施工、生活场所 | 一般 | 简单 |
| 固体废物 | 生活垃圾、 建筑垃圾 | 有机物、 无机物 | 施工、生活场所 | 一般 |  |

- 6.1.2 声环境影响评价

（1）施工机械噪声影响分析

①主要施工机械设备及其噪声源强

建设过程中各施工阶段的主要噪声源声级大小均不一样，其噪声值也不一样。根据噪声污染源分析可知，施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的声级一般在70dB(A)以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置、使用率有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声。

经对建筑工地类比调查，本项目施工阶段使用的主要施工机械噪声源强度及不同施工阶段作业噪声控制标准见表6.1-2。

表6.1-2      主要施工机械噪声源强及不同施工阶段作业噪声控制标准

| 设备名称 | 声级 dB(A) | 距声源 距离(m) | 噪声限值dB (A) |  | 声源 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼 间 | 夜 间 |  |
| 翻斗机 | 83~89 | 3 | 70 | 55 | 间 歇 性 |
| 推土机 | 90 | 5 |  |  |  |
| 装载机 | 86 | 5 |  |  |  |
| 挖掘机 | 85 | 5 |  |  |  |
| 静压式打桩机 | 80 | 15 |  |  |  |
| 吊 车 | 73 | 15 |  |  |  |
| 风 镐 | 98 | 1 |  |  |  |
| 空压机 | 92 | 3 |  |  |  |
| 振捣棒 | 98 | 1 |  |  |  |
| 电 锯 | 103 | 1 |  |  |  |
| 升降机 | 78 | 1 |  |  |  |
| 切割机 | 88 | 1 |  |  |  |

②施工机械噪声预测结果及分析

建设施工期一般为露天作业，施工场地内机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较为困难，因此可将施工机械噪声作为固定声源处理，本次影响评价在不考虑其它因素情况下，仅针对各噪声源单独作用时的超标范围进行预测。施工机械噪声预测模式如下：

L2=L1－20lg（r2/r1）      （r2>r1）

噪声随距离增加的衰减量：

△L2= 20lg（r2/r1）

具体衰减值见表6.1-3。

表6.1-3      噪声值与距离衰减关系

| 距离（m） | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △L(dB) | 0 | 6 | 20 | 26 | 32 | 38 | 42 |

施工机械噪声预测结果见表6.1-4。

表6.1-4      施工机械噪声影响预测结果表

| 设备名称 | 评价标准dB (A) |  | 最大超标范围(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 | 昼 间 | 夜 间 |
| 翻斗机 | 70 | 55 | 27 | 150 |
| 推土机 |  |  | 50 | 281 |
| 装载机 |  |  | 32 | 177 |
| 挖掘机 |  |  | 28 | 158 |
| 静压式打桩机 |  |  | 47 | 267 |
| 吊 车 |  |  | 21 | 119 |
| 风 镐 |  |  | 25 | 141 |
| 空压机 |  |  | 38 | 212 |
| 振捣棒 |  |  | 25 | 141 |
| 电 锯 |  |  | 45 | 251 |
| 升降机 |  |  | 3 | 14 |
| 切割机 |  |  | 8 | 45 |

从表6.1-4可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带声传播距离较远，影响较大的噪声源推土机、电锯、打桩机等昼间最大影响范围在50m内，夜间在281m内。

根据项目与周边声环境敏感目标的关系可知，项目东侧50m处为市人民医院江北社区卫生服务中心和外科住院楼，78m处有12户住户；南侧15m处为医技住院大楼，15～115m范围内为临江小区（共六栋住宅楼，居住144户）；西侧15m处有滨江幼儿园（在校师生400人）；北邻江北大道，30m处有10户住户。施工昼间噪声值可以达标；夜间施工时推土机、打桩机、电锯、空压机等产生的噪声将会导致敏感点噪声出现超标现象，因此工程应严格控制高噪声设备的运行时段，合理布置高噪设备，严格将施工场界噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》范围内，避免产生扰民现象。要求采取如下措施：

为减轻施工期噪声对施工人员以及周围环境的影响，建设单位应严格按照环境噪声污染防治管理的有关规定，采取以下措施：

（1）考虑到场地周围有环境敏感点，必须在施工现场周围设置隔声挡板或声屏障，从噪声传播途径上进行降噪，减轻对敏感点的影响。

（2）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。现场施工人员要严加管理，拆卸模板时要防止模板互相撞击噪声扰民，要文明施工。

（3）合理安排施工计划以缩短施工周期。禁止在昼间午休时间使用噪声设备、夜间10点至凌晨6点严禁施工。

（4）采用低噪声设备，加强设备的维护与管理。可固定的机械设备如空压机、电锯等安置在施工场地临时房间内，房屋内设吸声材料或采用隔音措施降低噪声，并将其布置在西南侧，远离户敏感点。

（5）除抢修、抢险作业外，不得在夜间进行噪声污染的施工作业。确需夜间施工作业的，必须提前15日向所在地的环保行政主管部门提出申请，经审核批准后，方可施工，并由建设单位公告当地居民。

（6）对在高噪声区工作的施工人员作好劳动保护。

（7）建设单位在开工前一个月应向当地环保部门进行排污申报登记，并自觉接受环保监察人员的现场检查。

（8）振捣砼时，禁止振钢筋或钢模板，并做到快插慢拔；振捣砼时，配备相应人员控制电源线及电源开关，防止振捣棒空转。

总之，施工期噪声是暂时的，会随着施工期的结束而消失。

（2）施工交通噪声影响分析

施工期间运输建筑材料车辆增多，将加重交通噪声污染。车辆噪声级一般在75~85dB（A），属间接运行，且运输量有限，加上禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的，不会对附近居民生活造成较大影响。

- 6.1.3 大气环境影响分析

（1）施工扬尘影响分析

施工期间，项目地基开挖建设过程势必会破坏地表结构，建筑材料砂石堆存、装卸、转运、运输均会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切，是一个复杂难以定量的问题。

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在旧房屋拆除、土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸等过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化等措施，在施工物料、土石方运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。

由于施工的需要，部分建材需露天堆放；部分施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘。另外，粗放施工也是造成建筑扬尘的原因。施工场地建筑、堆料及运输抛洒等建筑尘在施工高峰期会不断增多，如果环境管理、监理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。因此，要求建设单位采取如下措施：

（1）施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。

（2）施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。

（3）在对地面开挖、钻孔时，对于干燥土面应适当洒水，使作业面保持一定的湿度；回填土方时，在表面土质干燥时适当洒水，防止回填作业时产生扬尘。

（4）建筑施工外脚手架一律采用密目网维护；工地四周围挡必须齐全，并按有关规定进行设置。

（5）及时运走泥土等弃渣，施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。运土卡车及施工建筑材料运输车要求完好，不宜装载过满，保证运输过程不散落。运土卡车要有苫布遮掩。

（6）施工现场出入口必须设置车辆冲洗设备，严禁车辆带泥出场。

（7）对运输过程中散落在路面上得泥土要及时清扫，防止道路上积尘量过大，以减少运行过程的扬尘。

（8）水泥和其它易产生扬尘的细颗粒材料，应存放在仓库内或严密遮盖；运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时应采取有效措施以减少扬尘。

（9）必须使用商品混凝土等半成品或成品原料。

（10）施工现场必须安装视频监控系统，对施工扬尘进行实时监控。

（11）气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应停止土石方作业、拆除工程及其他可能产生扬尘污染的施工。

（12）在对旧厂房进行拆除时，应同时对拆除作业面喷水及在被拆除建筑周围修建围挡，降低拆除过程产生的粉尘量。

施工场地扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。对扬尘无组织排放的环境影响分析采取类比法。类比某施工场地土建阶段施工扬尘监测资料，见表6.1-6。

表6.1-6      施工期环境空气中TSP监测结果      单位：mg/m3

| 监测点位 | 上风向 | 下风向 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1号点 | 2号点 | 3号点 | 4号点 | 5号点 |
| 距尘源距离 | 20m | 10m | 50m | 100m | 200m |
| 浓度值 | 0.244～0.269 | 2.176～3.435 | 0.416～0.513 | 0.856～1.491 | 0.250～0.258 |
| 标准值 | 1.0 |  |  |  |  |

注：参考无组织排放监控浓度值。

由表可知，施工场地及其下风距离50m范围内，环境空气中TSP超标0~2.17倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准值相比结果），其它地段不超标；施工场地至下风距离100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的1.7~12.8倍；至下风距离200m处环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。

因此，施工扬尘环境空气影响主要在下风距离200m范围内，超标影响在下风距离100m处。环评要求项目施工工地必须实行封闭，禁止敞开式作业；工地出口必须净化，运输车辆必须密闭、整洁，不得撒漏，风力达到四级（含四级）以上时应禁止施工；严禁从建筑场地上向外抛洒废弃物；易产生扬尘的物料必须覆盖，严禁露天堆放；垃圾渣土必须及时清运；有效地遏制施工扬尘的生成，减少施工扬尘对周围环境的影响。

（2）施工期废气影响分析

施工建设期间，废气主要来自施工机械排放的废气、各种运输车辆排放的汽车尾气和建筑室内外装修产生废气对环境的影响。

①汽车尾气对环境的影响分析

汽车尾气主要污染物为CO及HC等，应加强施工车辆的管理，减少废气排放。

对于燃用柴油的施工机械其排气污染物中的CO及HC化合物等排放量不应该超过《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法（中国Ⅱ阶段）》（GB20891-2007）表2的排放限值。

②建筑室内装修对环境的影响分析

在对建、构筑物的室内外进行装修时，如表面粉刷、油漆、喷涂等将产生废气，有害物质主要是：甲醛、苯等有机废气，对人体的危害很大，应予以重点控制。

室内装饰装修过程中所形成的各种固体、可燃液体等废物，应当按照规定的位置、方式和时间堆放和清运。使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡。

因此，装修期间应严格选用装修材料，严格选用环保型油漆，使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，避免对室内环境造成污染。

- 6.1.4 固体废物影响分析

施工期固体废弃物主要为建筑、装修建材废弃损耗的建筑垃圾、施工渣土和少量施工人员生活垃圾等。

施工弃土主要是旧房屋拆除、高层建筑、地下车库等修建产生的土石方，弃土同建筑垃圾一起运往指定的建筑垃圾场处置。建筑垃圾主要为建材损耗废弃产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾，应尽量回收有用材料，不能利用的部分委托有关部门妥善处理。装修期间将会产生涂料油漆剩余物、涂料油漆桶等建筑垃圾，严禁将涂料油漆剩余物倾倒于雨污水管道中，涂料油漆桶严禁随处丢弃，尽量回收利用，其余参照施工期的固废处置措施进行处理处置。施工人员的生活垃圾集中收集后由垃圾车运往制定的垃圾填埋场处置。

本项目已完成拆除面积7000m2，已产生建筑垃圾约为350t，已由环卫部门将建筑垃圾清运至建筑垃圾填埋场。拟拆除3000m2，预计产生建筑垃圾150t，后期拆除过程中产生的固废应继续由环卫部门清运。

施工期产生的固体废弃物对环境有一定的影响，但由于施工期固体废弃物量不大，并能得到合理妥善处置，其影响范围主要在施工区，且影响是可逆的，随着施工期的结束而消失，因此，只要加强施工管理，并采取相应措施，施工期固体废弃物对环境的不利影响是可以减缓或消除的。

- 6.1.5 水环境影响分析

施工期的废水主要为生产废水和施工人员的生活污水。

生产废水主要包括砂石料冲洗排水、结构阶段混凝土养护排水及各种机械和车辆冲洗水，另外施工材料被雨水冲刷形成污水以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成污水。施工生产废水的特点是悬浮物含量高，含有一定的油污，随意排放会造成周边水体的污染，施工过程设沉淀池对拌合水和机械冲洗水进行简单沉淀处理，沉淀清水全部回用。施工期生活污水利用医院现有化粪池进行处理，后进入江北污水处理厂集中处理。

- 6.1.6 施工期对交通的影响及减缓措施

施工期间，现场产生的大量建筑垃圾和生活垃圾需要运出，大量的建筑材料需要运入，运输车辆将会对城市的交通带来一定影响。建设单位、施工单位会同交通部门定制合理的运输路线和时间，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。另外建设单位与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。采取上述措施后，将会有效地减轻施工期对交通的影响。

- 6.2 运营期环境影响分析

- 6.2.1 大气环境影响分析

本项目废气包括地下车库汽车尾气和污水处理站恶臭。

（1）地下车库汽车尾气

①预测等级判别

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2008）的规定，对项目停车场废气进行计算和评价工作等级划分。最大地面浓度占标率计算公式如下：

Pi=(Ci /C0i)×100%

式中：Pi ——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci ——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i ——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

根据HJ2.2-2008大气导则推荐的大气估算工具（Sceen3System），按照排放参数（表6.2-1），气象条件为模式中嵌入的各种气象组合条件，计算最大落地浓度和对应距离（表6.2-2）。

表6.2-1      项目大气污染物排放源强表

| 排放源 | 源类型 | 污染物 kg/h |  |  | 排放参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOx | CO | HC | 高度（m） | 面积（m2） |
| 车库尾气 | 面源 | 0.000503 | 0.163 | 0.00406 | 2.5 | 1000 |

表6.2-2      污染物最大落地浓度

| 污染物 |  | 最大浓度出现距离（m） | 最大落地浓度（mg/m3） | S（mg/m3） | Pmax（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车尾气 | CO | 39 | 0.3067 | 10 | 3.07 | Pmax小于10% |
|  | HC | 39 | 0.0076 | / | / |  |
|  | NOx | 39 | 0.0009 | 0.24 | 0.39 |  |

由上述计算可知，各种污染物的最大落地浓度占标率均低于10%，确定项目大气工作评价等级为三级。项目的大气评价范围是以停车场中心，以2.5km为半径的圆形区域。

②影响分析

地下室有汽车尾气产生，地下室内应设机械排风系统。其风量应按允许的废气标准量计算，且换气次数每小时不小于6次。

根据初步估算分析（表6.2-2），项目地下车库排气污染物浓度增加很小，对环境空气的影响可接受。

（2）污水处理站恶臭

各污水处理单元构筑物顶部加盖密封，气体排出口通过管道连接，采用离子除臭装置吸收处理恶臭。该装置处理效率可达50%~70%左右，能有效去除挥发性有机物（VOC）、硫化氢、氨气等主要的污染物，以及各种恶臭味。处理后的气体引致污水处理站顶排出。

各污染物浓度能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。

- 6.2.2 水环境影响分析

门诊综合楼项目污水主要为医疗废水和少量生活污水等，日排放量为184.22m3。废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌等。污水经污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010），排入寇家沟城市污水管网，进入安康市江北污水处理厂进行再处理，最终进入汉江。

- 6.2.3 声环境影响分析

6.2.3.1项目对外环境的影响

本项目主要的高噪声源有各类水泵、风机、空压机和空气能热泵机组等。水泵、风机、空压机等噪声设备均布置在独立设备间内，空气能热泵机组设置在楼顶，立式离心式泵设置在楼顶封闭泵房内，会产生噪声和轻微振动。建设单位对设备采取加装弹簧减震器、管道柔性连接、安装消声器及隔声门窗等措施来降噪、减轻振动，经处理后振动不明显，隔声量在30dB（A）以上对厂界噪声贡献值不大，昼间和夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）限值。

空气能热泵散热装置设置在楼顶，在采取减震、管道软性连接后，可降噪5-10 dB（A）。按最大源强采用点声源扩散衰减模型计算该项目营运期机械噪声昼夜间影响距离，计算结果见下表：

预测公式：Lp=Lo-20lg(r/ro)

式中：Lp——距声源r处的声压级(dB)；

Lo——距声源ro处的声压级(dB)。

表6.2-3             花岗岩加工噪声预测值            单位：dB(A)

| 最大 声源强度 | 减震等措施减小10dB(A) | 距离施工噪声预测值（m） |  |  |  |  | 国家标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 昼间 | 夜间 |
| 散热装置 | 75 | 55 | 51.5 | 49 | 47 | 45.5 | ≤60 | ≤50 |

空气能热泵散热装置距厂界距离在20m以上，由上表可知厂界声环境能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）限值要求。

6.2.3.2外环境对本项目的影响

医院本身作为环境保护敏感目标对声环境要求比较高，区域附近未设置固定高噪声源。根据声环境质量现状监测数据反映出区域声环境质量受北侧江北大道交通噪声影响，声环境昼夜间均超标。因为综合楼住院病房区域应达到声环境1类区标准，着重就交通噪声对住院部综合楼的影响作以下列表分析。

本项目北侧紧邻江北大道，经过现场调查，江北大道车流量高峰期时有600辆/h‚而经现场监测，北侧厂界外1m处（此处据江北大道中心线10m）昼间噪声70.5 dB(A)，夜间噪声62.5 dB(A)。而门诊综合楼距离北侧厂界22m，因此按照无限线性噪声源衰减对临路住户进行预测，预测公式为：

LA(r)=LA(r0)−10lg(rr0)

LA（r）——受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A);

LA（r0）——距噪声源r0处的声压级，dB(A)；

r      ——预测点垂直于无限长线声源的距离，m；

ro       ——已知点垂直于无限长线声源的距离，m。

具体预测结果见表6.2-4所示

表6.2-4      噪声源强及与厂界位置关系表

| 噪声源名称 |  | 已知点据公路中心线距离（m） | 已知点噪声值dB(A) |  | 预测点据公路中心线距离（m） | 距离衰减dB(A) | 衰减后贡献值dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江北大道 | 汽车 | 10 | 昼间 | 夜间 | 22 | 3.4 | 昼间 | 夜间 |
|  |  |  | 70.5 | 62.5 |  |  | 67.1 | 59.1 |

由表6.2-3可知，在经过距离衰减后，交通噪声依然较大，通过安装双层隔声窗等措施可再隔声10 dB(A)，所以交通噪声对住院病房区域影响不大。另外医院投入运行后，汽车通过该区域时应设立限速、禁鸣标示。

- 6.2.4 固体废物影响分析

项目固体废物主要包括医疗固废、污泥、行政办公人员产生的生活垃圾。

（1）危险废物环境影响分析

医疗废物和污泥根据国家环境保护总局危险废物分类均属于危险废物的范畴。

医疗废物主要来源于在医疗过程中产生的手术、包扎残余物、废医疗材料等，其产生量约185.5kg/d（67.7t/a）。根据《医疗废物管理条例》的要求，本项目地下一层设有独立医疗废物临时储存间，医院运营过程产生的各类医疗废物通过各科室的垃圾带分类收集封装后，经各楼层指定线路由专用污梯送至医疗废物临时储存间，定期由安康市医疗废物处置中心清运处理。医院临时储存时间不超过2天。

化粪池和污水处理站产生的污泥产生量约为127.2kg/d（46.43t/a）。污泥处理工艺以污泥消毒和污泥脱水为主。污水处理站产生的污泥属于危险废物，因在污泥池内投加石灰或漂白粉作为消毒剂进行消毒。脱水污泥临时存储设施应按照《危险废物贮存污染控制标准》要求应做好基础防渗，并密闭处理，防止沥下液渗漏和恶臭气体污染环境。干化后的污泥交由有资质单位处理。

因此，只要项目营运期采取的管理和处置措施得当，危险废物对环境的污染影响是可以控制和避免的。

（2）生活垃圾环境影响分析

生活垃圾产生量约67kg/d（24.46t/a）。此类固体废物属于一般废物，统一由环卫部门清运。

根据上述分析可知，项目产生的危险废物、生活垃圾等固体废弃物经过合理的处理、处置后对外环境影响较小，不会对环境产生二次污染。

- 6.2.5 非正常排放分析

污水处理设施的非正常排放主要源于设备故障、断电、各处理单元工况异常等原因导致污水处理站设施处理效率下降，致使出水不能达标排放。防范措施主要有：

①风机、泵、污泥阀等主要关键设备应有备用，污水处理供电系统应实行双回路控制，确保污水处理站的运行率。

②保持各处理单元工况正常，保证各环节的平衡与协调。

③加强设备的保养维护，特别是关键设备应备齐易损零部件及配件。

④加强对污水处理站技术人员操作工作的培训，熟练掌握污水处理工艺技术原理，运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人为因素产生的故障。

⑤建设单位应设置应急事故池，应急事故池容积不小于日排放量的30%，非正常排放时废水排入应急事故池内。

⑥发生污水非正常排放时，医院应投放固体次氯酸钠进行消毒处理，确保污水不会对环境造成不利影响。

### 6.2.6日照分析

根据总平面日照分析图显示（6.2-1：日照影响分析图），门诊综合楼大寒日全天日照阴影变化主要位于建筑物北侧。大寒日全天日照小于两小时区域位于北侧江北大道，不对周围住户产生影响。本项目已经通过安康市城乡建设规划局审查，日照影响可以满足《陕西省城市规划管理技术规定》（试行）和《安康市城市规划管理技术要点》要求。

- 7、污染防治措施可行性分析与对策建议

- 7.1 施工期污染防治措施对策建议

- 7.1.1 大气污染防治措施

施工过程中大气污染主要是施工扬尘和机械车辆尾气污染，其中以粉尘的危害较为严重。在项目可行性研究报告中未给出具体防治措置，环评报告提出以下扬尘污染防治措施：

（1）合理选择施工时段，避免大风扬尘天气施工。

（2）散装物料集中堆放，并采取遮盖措施；临时弃土集中堆放，采取拦挡和遮盖措施；

（3）做好施工安排，尽量减少施工裸露地面的暴露时间，减少扬尘产生量；施工裸露地面应采取喷洒保湿或遮挡措施；

（4）运输车辆严禁超载，运输物料加盖篷布，防止行驶过程洒落，加强车体清洁，严禁带泥上路。

（5）对于施工场地和运输道路定期进行清扫，防治二次污染，并对施工场地和运输道路采取洒水降尘的措施。

（6）施工场地周围设置围栏，减少施工扬尘扩散范围。

（7）施工用料应选用商品混凝土，减少水泥、沙子现场搅拌造成的扬尘。

（8）施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。

（9）施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。

（10）施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化。

（11）施工现场出入口必须设置车辆冲洗设备，严禁车辆带泥出场。

施工现场必须安装视频监控系统，对施工扬尘进行实时监控。

施工扬尘污染与施工作业方式、施工管理水平、环境保护管理水平、具体的环境条件等因素相关，评价要求建设单位督促施工单位加强施工管理和污染防治，确保施工大气对环境的影响能够降至最低。

对于机械车辆尾气，评价提出以下污染防治措施：

（1）合理装载，严禁超载；

（2）加强车辆运行管理，减少车辆怠速行驶时间；

（3）加强车辆维护，保持良好车况。

综上所述，本项目施工期的主要污染为扬尘和车辆尾气，其污染影响程度和范围与施工水平、管理水平、施工环境条件关系密切，在严格落实上述环保措施的前提下，其影响能够降至最低，措施可行。

- 7.1.2 废（污）水防治措施

本项目施工废（污）水主要是施工生产废水和施工人员生活污水。

施工生产废水主要包括砂石料冲洗排水、结构阶段混凝土养护排水及各种机械和车辆冲洗废水，废水中主要的污染物是SS，另外机械、车辆冲洗废水可能会含有少量的石油类。评价考虑到建筑施工用水环节对于水质要求较低的特点，要求施工单位对生产废水设置沉淀池沉淀后回用于施工过程中，以节约施工新鲜水的用量。

对于生活污水，评价类比调查相关工程的施工工地，施工人员在施工场地内的生活活动有限，主要活动是施工人员就餐、入厕，生活污水的产生量也比较小；现场调查该区域距离周边的村组较远，污水处理无法就近依托。因此评价提出较清洁的生活污水沉淀后用于场地洒水降尘和场地绿化，施工营生活污水利用医院现有化粪池进行处理，后进入江北污水处理厂集中处理。

综上所述，在加强管理和严格落实措施的前提下，项目施工期废（污）水能够得到有效治理，污染防治措施可行。

- 7.1.3 噪声污染防治措施

施工噪声主要是施工机械设备噪声和运输车辆噪声。根据章节6.1.2施工声环境影响预测结果，评价提出施工噪声防治措施如下：

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，高噪设备作业应避开当地居民夜间休息时间。

（2）优化设备选型，尽量选择低噪声的施工机械、设备。

（3）高噪声设备尽可能布置于远离噪声敏感点一侧，并在高噪声设备周围设置掩蔽物或隔声屏障。

（4）针对西侧幼儿园，建设单位必须在西侧场界设置声屏障或隔声挡板，对其进行噪声防护，以减轻施工期噪声影响。

（5）加强车辆管理，限制汽车鸣笛区域。

（6）除抢修、抢险作业外，不得在夜间进行噪声污染的施工作业。确需夜间施工作业的，必须提前15日向所在地的环保行政主管部门提出申请，经审核批准后，方可施工，并由建设单位公告当地居民。

（7）振捣砼时，禁止振钢筋或钢模板，并做到快插慢拔；振捣砼时，配备相应人员控制电源线及电源开关，防止振捣棒空转。

综上所述，在加强管理和采取相应措施的前提下，施工噪声能够得到有效控制，不会产生噪声扰民。若由于施工条件或工程技术等原因必须在夜间施工，施工单位应对可能的影响对象做好事先告知。

- 7.1.4 固体废物处理处置措施

本项目施工期固体废物主要是施工建筑垃圾和施工人生活垃圾。

（1）合理安排施工，并加强废旧物资资源利用，尽量减少建筑垃圾的产生量；

（2）弃土尽量在场地内利用，减少建筑垃圾外运量；

（3）无法利用的建筑垃圾运往安康市建筑垃圾填埋场填埋处置；

（4）生活垃圾分类收集，能回收的回收利用，不能回收的交环卫部门运往安康市生活垃圾填埋场填埋。

综上所述，本项目施工期固体废弃物得到有效控制，污染措施可行。

- 7.1.5 小结

施工期的环境影响是随着施工活动而产生的，因此施工期环境影响具有暂时性的特点，施工活动结束影响逐渐消失，不会对区域产生长远的影响。施工期环境保护工作是一项管理和措施并重的工作，施工单位若能强化管理，很多潜在的污染问题便不会出现；对于出现的环境影响采取必要的措施来消减其影响，使其降至最低。本次评价要求建设单位和施工单位在施工委托时明确施工期的环境保护工作内容和目标，明确责任，在施工过程中加强施工管理和环境保护工作。

- 7.2 运营期污染防治措施可行性论证与对策建议

在分析项目各类主要污染源及所排污染物性质的基础上，结合国内目前治理经验及成熟技术，对本项目污染源治理措施可行性进行分析，以确保项目建成后各类污染源及污染物稳定达标排放。

- 7.2.1 废气污染防治措施可行性分析

本项目的废气主要是停车场汽车尾气和污水处理站恶臭。

（1）停车场废气

①确保地下车库的换气次数不少于6次/小时，保证地下车库内污染物浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值》等相关标准的要求，保证排气口处HC及NO2的排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。

②地下车库的废气排放口高于地面，排气口应远离进气口，应尽可能设在主导风向的下风向，避开人群经常活动的地方。

③排气口宜设在植被密集的隐藏处，在排气口周边可适当绿化，绿化应以低矮的草类植物、花木为主，可有针对性的种植一些具有吸收CO、HC等污染物功能的花草。

④车流高峰期应采取分流措施，减少汽车怠速运行，降低汽车尾气排放。

⑤地下车库需设置消防排烟口，消防排烟口设置需满足地下车库防火排烟的要求。

⑥地下车库应设置CO等自动监测和报警装置，并与风机连接，自动调整风机送风量，以保证地下车库的安全。

（2）污水处理站恶臭

本项目污水处理设施各污水处理单元构筑物密封，预留加药口和气体排出口，气体排出口通过管道连接，采用离子除臭装置吸收处理恶臭。该装置能有效去除挥发性有机物（VOC）、硫化氢、氨气等主要的污染物，以及各种恶臭味。该处理方法简单有效、运行稳定可靠，处理效率可达50%～70%左右。处理后的气体通过通风机经15米的排气筒排出。

类比同类医院的监测数据，采取以上除臭设施处理后污水处理站周边氨、硫化氢、臭气浓度分别为0.03～0.08mg/m3、0.01～0.025mg/m3和3～10之间，各污染物浓度能满GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。

本项目污水处理站采用离子除臭装置吸收处理恶臭措施可行。

- 7.2.2 废（污）水污染防治措施可行性分析

本项目污水处理依托现有的400m3/d医疗废水处理站进行，医院原有废水排放量为105m3/d，新增排放量为201.22m3/d，共计排放量为306.22 m3/d，占污水处理站设计处理能力的76.5%。该污水处理站采用SW+消毒的处理工艺，工艺流程为：医院各部门废水经过管道收集后先进入调节池，调节池前部设格栅渠，通过格栅去除漂浮物，然后进入调节池调节水质、水量后进入接触氧化池降解污水中有机物，之后进入升流式异向流斜管沉淀池进行泥、水分离，污水进入消毒池采用ClO2消毒杀菌（消毒杀菌接触时间为2h），经过消毒的污水进市政管网排至污水处理厂进行处理后达标排放。根据建设单位提供的《安康市人民医院污水监测报告》（安康市环境保护监测站2013年8月），其进出水水质如表7.2-1所示。

表7.2-1      医疗废水处理站进出水质对比表

| 项目 | COD | SS | NH3-N | 粪大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前 | 350 | 300 | 30.0 | 1.0×106 |
| 处理后 | 49.8 | 10.0 | 12.4 | 400 |
| 标准限值 | 250 | 60 | 45 | <5000 |

为保证医院外排污水中不含有害细菌、致病病毒，在排放前必须对污水进行消毒。本项目选用ClO2作为消毒剂，ClO2已被世界卫生组织（WHO）列为A1级安全消毒剂，是一种安全高效的强力杀菌剂，对病原微生物以及耐氯性极强的病毒等都有很好的消毒效果。ClO2的杀菌速度快，且不会产生三氯甲烷等致癌物质。

ClO2发生器需采用30%左右的盐酸，盐酸属腐蚀性化学物质，具有挥发性和刺激性气味，可致人体灼伤。接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。本项目预计年盐酸使用量为13.0t。为预防和减轻盐酸对环境和操作人员的影响，建设单位应严格控制盐酸储存量，在储存过程中应置于阴凉、通风的库房，库温不超过30℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。对废弃的盐酸采用碱液－石灰水中和，生成氯化钠和氯化钙，用水稀释后排入废水系统。

- 7.2.3 噪声污染防治措施可行性分析

（1）项目噪声防治措施

本项目噪声污染源主要有泵、空压机、风机、风冷热泵冷水机组、立式离心式泵等机械设备和机动车交通噪声等。拟采取相应措施从以下方面对噪声污染源进行治理：

①项目在设备采购时，尽量采购选用低噪声设备。优化布局，并合理利用建筑物进行隔声降噪；

②设备机房采用吸声、消声材料处理。所有有振动的设备均设减振基础或吊架，接管设柔性减振接头。对噪声较大的机房采用双层墙夹吸音材料、双道门等特殊处理将其与建筑的其他部分隔离；

③对于停车场尽量压缩进入汽车数量与行车密度，限制汽车鸣笛。建设单位在建造地下车库、设备间时应当采取隔声、防振等措施，避免对相邻上层建筑造成影响。医院物业管理组织应当加强对地下车库的使用管理，引导机动车辆所有者或者使用者正确使用地下车库，防止噪声、振动影响；

对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强20~30dB(A)，能够满足厂界噪声达标排放，措施可行。

（2）外环境噪声防治措施

①有针对性地从绿化种植品种选择、栽种密度等方面采取措施，以减弱外环境交通噪声影响；

②对有特殊声环境要求的敏感区域（如住院病区）应安装双层真空隔声玻璃窗。

③应在该区域路段应设置限速、禁鸣标示。

- 7.2.4 固废污染防治措施评述

本项目运营期固体废物拟采取以下防治措施：

（1）生活垃圾和危险废物独立分别收集；

（2）污泥要先行做消毒和脱水处理，密闭、封存后交由安康市医疗废物处置中心处理处置；

（3）危险废物在医院内设置专用的独立临时贮存间，临时贮存间地面进行硬化；

（4）危险废物转运时使用专用容器，并贴上专用标签，做好转移联单工作；

（5）生活垃圾设置收集系统，交环卫部门统一收集；

（6）废弃输液瓶等废物也按照危险废物一并处置。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》的相关精神，医疗废物、污泥属危险废物管理范围，必须按照相关规定由有资质单位实行集中处置。

安康市人民医院已与安康市医疗废物处置中心签定了《医疗废物处置合同》（见附件10），院内医疗废物和污泥均交与安康市医疗废物处置中心处置，病理性废物处置也与汉滨区殡仪馆签定处置协议（见附件11），临时冷藏存储，定期送往市殡仪馆焚烧处置。废物可得到妥善处置。

本项目的固废治理措施详见表7.2-3。

表7.2-3      项目固废处理措施一览表

| 固废种类 | 处理措施 |
| --- | --- |
| 医疗废物 | 安康市医疗废物处置中心处置（病理性废物临时冷藏存储，目前定期送往市殡仪馆焚烧处置） |
| 污泥 |  |
| 生活垃圾 | 封闭式储存，统一由环卫部门按时清运 |

综上所述，项目固体废物处理处置符合相关规定，得到了妥善处理处置，措施可行。

- 8、产业政策、相关规划符合性及选址合理性分析

- 8.1 项目产业政策、相关规划符合性分析

本项目为《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）第三十六款中的“教育、文化、卫生、体育服务业”中第29条“医疗卫生服务设施建设”，属鼓励类项目，符合国家产业政策。

根据《安康市城市总体规划》（2010—2020年）安康市努力打造成为具有区域竞争力的、各类产业协调发展的现代化旅游城市。安康市的主要发展方向为：打造以七里沟汉江大桥和待建的城东汉江大桥间为核心，一江两岸核心板块，通过打造形成城市标志性精品区，成为建设城市景观中心、商务中心和休闲中心。规划中预计安康市于2020年建成区面积将发展到57平方公里，人口60万人。安康市总人口数303万，全市共有各级各类公立医疗机构841个，社区卫生服务中心（站）14个。随着江北开发速度不断加快、新农合政策性投入进一步加大，根据安康市中心城市建设北扩的总体控制性详细规划，已将安康市人民医院所在区域规划为江北商贸中心区域唯一的医疗卫生用地；同时安康市区域卫生规划江北区将设置一所三级综合医院，并确定以安康市人民医院为基础，创建三级综合医院的目标，而医院目前占地不足、绿地过少、建筑凌乱，极不符合三级医院医疗用房要求，尤其是生命通道急诊、急救用房严重不足，布局不合理，严重影响急诊急救质量。因此医院新建门诊综合楼符合规划发展的需求。

本项目属于《安康市“十二五”卫生事业发展规划》中提到的重点项目建设中市级医疗卫生机构重点建设项目。项目的建设符合规划中深入贯彻落实科学发展观，以深化医药卫生体制改革为主线，进一步转变发展理念，坚持公共医疗卫生事业的公益性质，以推动卫生发展方式转变为着力点。进一步完善城乡医疗保障制度，努力减少城乡之间、区域之间、不同收入人群之间的健康水平差距。满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，促进卫生事业与经济社会协调发展的指导思想。

- 8.2 项目选址可行性分析

- 8.2.1 选址合理性

本项目选址于安康市人民医院院内，具体位于安康市江北大道38号，未新征用地。建设场地地势较平坦，基础设施条件较好，构造稳定，无影响地质的大断裂和不良地质现象，无需保护的文物、旅游景观等敏感点，符合工程建设需要。

项目用地由安康市人民政府颁发了土地使用证，土地使用证号为安国用（08）第2993号，用地性质为医疗卫生用地，说明项目用地符合安康市土地利用规划。安康市城乡建设规划局以选字第2012-01号下发了《建设项目选址意见书》，本项目符合安康市城市规划要求。

项目地供电有保障、给水有保证、排水有出路，交通便利，地理位置优越，具备医院建设和发展的良好条件。

- 8.2.2 环境相容性

项目选址区域的主要地表水体区划为《地表水环境质量标准》Ⅲ类地表水体，环境空气区划为《环境空气质量标准》二级功能区，声环境功能区划为《声环境质量标准》2类区，即该区域属允许建设工程项目的区域。同时，经调查项目周围无自然保护区，无饮用水源保护区，无风景名胜和文物古迹。通过工程分析及环境影响预测结果可知，通过合理的防治措施项目所产生的各项污染物能够满足排放标准限值和处置要求，对周边环境影响程度在可接受范围内。因此，从环境相容性分析项目选址是可行的。

- 8.2.3 外环境制约因素分析

项目处于安康江北大道38号，位于安康市人民医院院内。根据项目四邻关系可知，北侧为江北大道；东侧为医院停车场；南侧为医技住院大楼及临江小区；西侧15m处为建设中的铁路家属楼施工工地及滨江幼儿园。根据区域污染源调查，项目所在区域范围内没有大的废气排放源，项目所在地大气环境质量较好。现存主要问题是北侧江北大道通行车辆产生的交通噪声对项目区域声环境有一定的影响。

综上所述，本项目符合国家和地方的相关产业政策，符合相关规划要求，项目选址基本合理。

- 9、公众参与

- 9.1 公众参与的目的和意义

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）的要求，本项目需进行公众参与工作。

公众参与就是建设单位与公众之间的一种双向交流，使建设单位能够被当地群众充分理解、支持和进行环境监督。建设单位充分了解群众对建设项目的看法、意见和要求，起到相互交流和监督的作用。因此，实施公众参与，可提高本地居民群众的环保意识，充分体现了以人为本的思想理念。

本项目环境影响评价的公众参与，是使当地居民能够及时、准确地了解项目建设的意义，以及项目建设给他们带来的有利和不利、直接和间接的影响，同时了解他们对建设项目的态度及所关心的主要问题，从公众的利益出发，共同找出解决问题的办法，以达到评价工作的完善和公正，保证项目建设顺利实施。

- 9.2 调查原则和方法

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》等有关法律法规的规定要求，本次评价采取和发放公众参与调查表相结合的方式开展公众参与活动，向广大公众提出项目处在的环境问题，回答解决环境问题的减缓措施。

拟建项目环评信息进行了两次公示，第一次公示是环评单位在承接项目后七日内（2014年6月10日）在安康市人民医院张贴项目建设公告，告知项目的基本情况和环评的基本内容；第二次公示是报告编制得出基本结论后，于2014年9月30日在安康日报进行了第二次环境影响信息公示。在两次公示期间未收到公众各种方式的反馈信息（附件12）。

第二次公示期间建设单位在项目所在地周边涉及区域以发放公众参与调查表的形式进行公众调查工作（公众参与人员名单见附件13）。调查人员介绍项目的性质、类型，向公众阐明项目污染物的治理、排放及对环境的影响程度，介绍项目投资、建成后带来的社会效益及环境效益，以及对促进地方医疗卫生全面发展的作用，确保被调查人员对项目有一定的了解。

- 9.3 调查结果

本次公众参与共发放调查问卷100份，收回有效问卷100份，回收率为100%。调查对象年龄集中在19～53岁之间，调查对象为周边区域的居民，调查结果列于表9.3-1。

表9.3-1      公众参与调查对象统计表

| 项 目 | 统计结果 |
| --- | --- |
| 调查日期 | 2014年10月10日～11月12日 |
| 性 别 | 男42人，女58人。 |
| 年 龄 | 20岁以下3人，21~50岁91人，50岁以上6人。 |
| 文化程度 | 接受初等教育者2人，占2％；接受中等教育者23人，占23%；接受高等教育者75人，占75%。 |

由表9.3-1可知：本次被调查对象文化水平较高，分布面较广，具有一定的代表性，反映了各方面的公众的意见及建议。

- 9.4 调查结果分析

项目公众调查统计情况见表9.4-1。

略

由表9.4-1可知：通过对建设项目公众参与调查问卷的统计，被调查者认为：项目所在地的总体环境质量状况很好；固体废物和大气污染问题是该区域目前的主要环境问题；水环境污染和固体废物问题是被调查公众认为项目建成后对周围环境最主要的影响，也是最关心和最希望完善的方面；99%的被调查者认为该项目的建设对自己的日常工作与生活无影响，或有影响但可接受；98%的被调查者支持该项目的建设，2％的被调查者对该项目的建设表示无所谓，无反对意见。

- 9.5 调查结论

通过对建设项目公众参与调查问卷的统计，被调查者普遍支持该项目的建设。认为项目的建设提升了整个城市的基础设施建设，使区域内人民生活水平有所提高。

同时被调查者认为项目在建设过程中需要关注的问题综述如下：

（1）建议本项目使用低碳、低能耗、高科技的环保建筑材料。

（2）注意噪声防治和建筑垃圾处理。因为周围居民区较多，公众普遍希望项目在建设过程中尽量不要在群众的休息时间施工，也希望加强拉土车的管理，防止建筑垃圾遗撒和造成扬尘四起，同时，对产生的建筑垃圾应进行规范的处理，不要影响到周边的环境卫生，文明施工。

（3）项目需做好施工期的环境管理工作，减缓项目施工活动对周围环境的影响。

（4）加强医疗废水处理，妥善处置好医疗废物。

对于公众意见，建设单位已给出书面承诺：在本项目建设期和运营期间将严格按照环境影响报告书及有关法规政策所提环保要求加强施工期的环境管理工作，落实各项环保措施，按要求配建环保设施，并确保环保设施正常运行，确保项目的建设与营运和环境保护同步协调进行。（见附件14）

- 10、环境监控及环境保护管理计划

- 10.1 环境管理规划和组织机构

- 10.1.1 环境管理机构及职责

根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，拟建工程应在“三同时”的原则下配套建设相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。因此，项目运营后的环保工作主要为：

（1）执行国家、省、市环保主管部门制定的有关环保法规、政策、条例，协调项目生产和环境保护的关系，并结合项目具体情况，制定环境管理条例和章程。

（2）负责环保计划和规划，负责开展日常环境监测工作。

（3）配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的污水、废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况，监督各排放口污染物的排放状态。

（4）参加医院环境事件的调查、处理、协调工作。

- 10.1.2 环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

（1）环境保护职责管理条例；

（2）污水、废气、固废排放管理制度；

（3）处理装置日常运行管理制度；

（4）排污情况报告制度；

（5）污染事故处理制度；

（6）环保教育制度。

- 10.2 环境监测计划

（1）废水

委托当地环境监测部门对医院污水处理站的总排放口每季度进行一次监测，监测项目为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、总余氯、粪大肠菌群。

（2）废气

废气排口至少每半年监测一次，监测项目为CO。

（3）噪声

对厂界噪声每半年监测一次，分昼间、夜间进行。

（4）固废

对医院固废每月检查一次，检查记录及处置情况。

将监测及检查结果按年进行统计，编制报表上报环保部门。

- 10.3 排污口规范化整治要求

根据《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）及省、市环境保护主管部门的有关文件精神，项目必须建设规范化的污水排放口、废气排放口，该项工作是实施污染物总量控制计划的基础性工作之一。通过对排污口规范化整治，能够促进企业加强经营管理和污染治理；有利于加强对污染源的监测管理，逐步实现污染物排放的科学化、定量化管理，保护和改善环境质量。

针对本项目，排污口规范化整治技术要求应包括以下内容：

（1）合理确定排污口位置，并按《污染源监测技术规范》设置采样点；

（2）对于污水排污口应设置规范的、便于测量流量、流速的测流段，安装三角堰、矩形堰、测流槽等测流装置或其他计量装置；

（3）按照GB15562.1-1995及GB15562-1995《环境保护图形标志》规定，规范化的排污口应设置相应的环境保护图形标志牌。

（4）按要求填写由国家环境保护总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》并根据登记证的内容建立排污口管理档案。

（5）规范化排污口有关设施属环境保护设施，企业应将其纳入本单位设备管理，并选派专职人员进行管理。

- 10.4 环保验收

工程建成后，按照《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》，建设单位需向环保主管部门提出环保设施竣工验收申请，进行验收。

项目环保竣工验收时进行的环境监测和监控的范围应包括：

（1）环境保护管理机构的建立情况及有关制度、规定、管理体系及相关文件等；

（2）事故防范应急预案和措施等制定；

（3）各项污染防治措施的落实情况；

环保验收建议清单详见表10.4-1。

表10.4-1      项目环保竣工验收清单（建议）

| 类别 | 环保验收内容 |  |  | 数量 | 验收内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境管理 | 环保验收有关文件 |  |  | / | 环境影响报告书、批复 |
|  |  |  |  | / | 工程设计环保篇章 |
|  |  |  |  | / | 环保工程投资概算 |
|  | 环境管理制度 |  |  | / | 环境管理制度、环境管理档案 |
| 防范措施 | 噪声 | 隔声减振消声措施 |  | / | 噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准要求 |
|  | 废气 | 地下停车 场废气 | 通风换气系统 | 1套 | 地下停车场内空气环境质量执行GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》、TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中车间空气中有害物质的最高容许浓度。 污水处理站恶臭满足B18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。 |
|  |  | 污水处理站除恶臭装置 | 离子除臭 | 1套 |  |
|  | 废水 | 生活污水 医疗废水 | 化粪池 | 根据设计 | 医院废水经过预处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准和（CJ 343-2010）《污水排入城镇下水道水质标准》B等级标准 |
|  |  |  | SW+消毒处理设施 | 1套 |  |
|  | 固废 | 医疗废物 | 医疗废物临时贮存间 | 1处 | 100%安全处置 |
|  |  | 污泥 | 设脱水间，消毒、脱水处理后交安康市医疗废物处置中心处置 | 1座 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶及垃圾临时贮存间 | / |  |
| 生态保护措施 | 站场绿化、休闲空地的绿化美化 |  |  | / | 绿化率35％ |

- 11、清洁生产

- 11.1 清洁生产水平分析

- 11.1.1 清洁生产的意义

《中华人民共和国清洁生产促进法》明确规定实施清洁生产是为了“提高资源利用率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，保障人体健康，促进经济与社会可持续发展”，“新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料的使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备”。因此，建设单位要在建设和运营中积极推行清洁生产。

清洁生产的意义在于兼顾经济效益和环境效益，最大限度地减少原材料和能源的消耗，合理利用自然资源，降低成本，提高效益，减少污染。实行清洁生产将会给企业和社会带来经济效益和环境效益。

- 11.1.2 清洁生产分析的内容

鉴于本项目的特征，医院的建设类似房地产开发项目，本身也是一种产品的生产，因此本次评价将“清洁生产”这一概念运用于医院建设项目中，而此类型项目的清洁生产主要体现在“节能、节水”的实施方面。

- 11.2 清洁生产分析

清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。因此，本次环评从这六个方面对项目的清洁生产水平展开评价。

①生产工艺与装备要求：本项目通过合理选择技术先进的节能电气设备及其控制方式，采用高效节能光源，设置智能照明控制系统，提高功率因数，减少能耗，节约能源。同时，项目用水设备采用手压、脚踏、肘动式水龙头，停水自动关闭水龙头，节水水龙头等节水型水龙头。

②资源能源利用指标：该项目内应设置再生水管网并预留市政接口，待条件允许时引入建民污水处理厂再生水用于绿化、道路、车库、公厕冲洗等，以减少新鲜水的使用。

③产品指标：本项目建设的房屋本身即是本项目的产品，本项目的建设需满足相应的建筑设计规范。

④污染物产生指标：项目运营过程中主要产生医疗废水和生活污水，医疗废水经自建的污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，经处理后的污水排入安康江北污水处理厂；运行过程中产生的废气主要为地下车库汽车尾气和污水站恶臭，排放量较少，对环境影响较小；运营期产噪设备较少且噪声源强较低，能够实现场界达标；运营期生产过程固体废物主要为医疗废物、污水处理污泥及生活垃圾，医疗废物和污水站污泥属危险废物，医院临时存储后定期交安康市医疗废物处置中心处置，生活垃圾由环卫部门统一清运，各类固废能得到妥善处置。

⑤废物回收利用指标：对本项目产生的废物能回收利用的进行回收利用，不能回收利用的进行合理处理，减少对环境的影响。

⑥环境管理要求：本项目根据国家环境法律法规标准编制了环境影响评价报告书，项目的建设符合国家产业政策；生产过程污染物均做到达标排放并符合总量控制要求；项目产生的固体废弃物进行妥善处置；同时，项目制定了完善的环境管理制度和环境保护计划。

综上所述，本项目从工艺生产及装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标等方面达到国内先进水平的清洁生产要求。

- 11.3 清洁生产措施建议

（1）建筑装修材料建议采用放射性小、低污染、无毒、隔热性强、密闭性好的环保建筑材料；采用节能门窗，选用断热铝合金框料，中空玻璃保温节能等；

（2）采用节水措施，选用优质管材，减小管道漏损率，采用节水型马桶和淋浴喷头、节水型洗衣机等，减少污水的产生量；

（3）从环境保护角度和节水角度考虑，减少污水的产生量，节约新鲜水的用量；

（4）公建照明灯均采用高效节能灯具，所有需要启动设备启动的灯具均采用电子启动器活节能型启动器；路灯可装光电板，白天吸收太阳能，以储备晚上所耗的电能来降低能耗；选用太阳能景观灯为部分区域提供夜间照明，可视照明能耗达到“零耗能”；地下车库等照明控制采用i-bus集中控制，以节约用电。

- 11.4 结论

综合以上分析，本项目清洁生产水平达到二级国内清洁生产先进水平标准要求。

- 12、环境损益分析与总量控制

- 12.1 项目经济效益分析

本项目总投资7000万元，包括主体工程建设费、室外工程、安防及辅助设施费、污水处理系统费、工程建设其他费、预备费等。项目所需建设资金部分由国家、省市拨款，剩余为单位自筹。其中申请国家贫困地区市级综合医院财政补贴1400万元，其余部分申请银行贷款。

门诊综合楼项目建成后新增床位350张，新增门诊接待能力10万人次。项目建成后，医院门诊接诊点数将由目前19个扩增至58个，年门诊诊次由目前20万人次增长至3～5年后的30万人次/年，按目前人均门诊费用140.14元计算，新增业务收入1401.4万元，扣减经营性成本后，按纯利润10%计算，可实现纯利润140.14万元。预计项目完成后，1~2年医院业务总收入每年可分别增加至10972.55万元、13262.75万元；扣减经营性成本后按10%计算，纯利润分别为1097.26万元、1326.28万元。该项目具有较好的经济效益。

- 12.2 项目社会效益分析

- 12.2.1 社会影响分析

本项目属于卫生公益性项目，建成投入使用后可更好地为项目所在区域的人民提供服务，为治疗疾病、保护身体健康提供人力、物力保障。首先，健康是生命的基础，人民群众的健康有了保证，便可提高生活质量和健康水平，间接提高人民群众的收入，促进生产力发展，促进当地社会经济发展和社会进步；其次，该项目建设，可扩大接待能力，增加服务功能，可保证和提高医院的医疗水平，为当地老百姓创造安全、稳定的社会环境，对安康市的卫生发展等具有良好的促进作用。

本项目的投产推动了所在地区医疗卫生条件的进一步完善、居民生活水平和生活质量的提高，而且还为增加社会服务容量和城市化进程起到积极的推进作用，其正面的社会影响是明显的。

- 12.2.2 互适性分析

（1）与其直接相关的不同利益群体对项目建设和运营的态度及参与程度：

a、项目建成投入使用后，最终受益的还是市民，他们对项目的态度是支持的，并最终成为积极参与者；

b、由于本项目清偿能力较强，投资风险小，银行在资金方面会给予借款支持，可保证项目的建设。

（2）项目所在地区的各类组织对项目建设和运营的态度：

本项目属于公益性项目，地方政府及上级主管部门、城建规划部门以及行业协（学）会，都将有可能对本项目的建设和运营给于政策方面和技术层面的支持、帮助和指导，从而保证项目的建设和正常运营。

（3）项目所在地区现有技术、文化状况适合本项目的建设和发展。

- 12.2.3 社会风险分析

通过以上社会影响和互适性分析结果显示，本项目的社会影响主要为正面影响，且社会风险小，通过精心组织并争取社会有关方面的支持和配合，是可以规避风险。

本项目不涉及可能诱发民族矛盾、宗教矛盾的社会因素，无此方面社会风险。

综上所述，安康市人民医院门诊综合楼项目的建设既符合陕西省卫生区域规划总体要求，满足了当地广大人民群众对优质医疗资源的需求，也符合安康市医疗卫生可持续发展的需要。项目的实施，具有良好的社会和经济效益，将对安康市卫生事业的发展起到重大的推动作用。因此，本项目具有良好的社会效益。

- 12.3 环保经济损益分析

根据“三同时”原则，“三废”治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时运行。本工程的环境保护设施主要包括：废气收集及排放设施、废水处理系统、噪声治理设施、固体废物暂存设施等，总计约299万元，占项目总投资的4.3%。

本项目环境保护投资估算见表12.3-1。

表12.3-1      环境保护投资估算

| 类别 | 主要设施、设备 | 数量 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 化粪池。 | 根据设计 | 10 |
|  | 污水处理站（格栅渠、调节池、SW一体化设备（初沉池或酸化池、旋转式生物反应器和二沉池）、接触消毒池等设施）。依托现有设施。 | 1套 | 150 |
| 废气 | 污水处理站除臭装置。依托现有设施。 | 1套 | 7 |
|  | 地下车库换气系统。 | 1套 | 25 |
| 噪声 | 机电设备房吸声、消声、降噪、减振，停车场位置设置指示牌，水泵基座设减振基础或吊架，接管设柔性减振接头。 | 若干 | 80 |
| 固废 | 污泥脱水暂存间、医疗废物收集和暂存设施。依托现有。 | 1个 | 20 |
|  | 生活垃圾收集点。依托现有。 | 1个 | 5 |
| 排污口 整治等 | 废水：污水排口采用水泥管道，设置环境保护图形标志。 | 1个 | 2 |
|  | 废气：排气筒按照要求安装标志牌，并设置环境保护图形标志。 | 3个 |  |
|  | 噪声：在噪声设备点，设置环境保护标志牌。 | 若干 |  |
|  | 固废：设置专用的贮存设施，设置标志牌。 | 2个 |  |
| 总 计 |  |  | 299 |

通过本项目生产过程中采取的污染物治理措施后，大幅度降低污染物排放量，减轻各种污染物排放对环境和人体健康的不利影响。可见，项目各项环保工程的投资和运行，对于三废污染防治和综合利用方面是有益的。这项投资是必要的、有效的，可取得一定的环境效益。

本项目虽可实现环境污染治理的达标排放，但是最终还是会向环境中排放一定量的废气、废水和噪声，不可避免地对环境带来一些负面影响，会对环境造成一定损失。经综合考虑，认为本项目通过采取一系列完善的环保措施后，并保证设施正常运行时，对环境的正效益好于其环境损失。

- 12.4 污染物总量控制

根据国家环保总局确定的“十二五”污染物排放总量控制指标，结合拟建项目的工艺特征和排污特点，以及项目所在区域环境质量现状，确定本工程污染物总量控制项目为废水中的COD、NH3-N。

本项目废水中COD和NH3-N的排放量分别为3.65t/a和0.91t/a，总量已纳入安康市江北污水处理厂控制范围内。

- 13、结论、要求与建议

- 13.1结论

- 13.1.1 项目概况

安康市人民医院门诊综合楼项目位于安康市江北大道38号安康市人民医院院内。门诊综合楼建设项目占地1800平方米，总建筑面积24014.77平方米，新增病床350张，最终形成30万人次/年的门诊接待能力。项目总投资7000万元，其中环保投资299万元，约占总投资的4.3%。

本项目为1栋门诊综合楼以及相关的辅助配套工程。根据预测医院建成后的新增病床350张，门诊人数预计达到30万人次/年。项目于2014年1月动工建设，预计于2015年12月竣工。

- 13.1.2 环境质量

（1）空气环境质量现状

评价区环境空气中SO2、NO2、PM10的监测值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（2）地表水环境质量现状

地表水两个监测断面的各项指标均低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，说明汉江该流域段水质良好。

（3）地下水环境质量现状

所监测的地下水采样点中各项指标均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准值，说明该区域地下水质良好。

（4）声环境质量现状

项目东侧场界及东侧外科住院楼昼间噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准、夜间超标；南、西、北三侧场界及西侧滨江幼儿园噪声昼夜间均超过《声环境质量标准》相应标准。东、北两场界及东侧外科住院和西侧滨江幼儿园噪声超标原因是受江北大道交通噪声影响，南侧和西侧场界噪声超标原因是受在建的铁路家属楼施工噪声影响。

- 13.1.3 环境影响评价

13.1.3.1大气环境影响分析

项目地下车库尾气排放能够满足大气环境质量标准，对环境空气的影响可接受。污水处理站各单元应密闭，恶臭气体通过管道连接，收集后采用离子除臭装置处理恶臭，处理后的气体引致污水处理站屋顶排出，恶臭满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。

13.1.3.2水环境影响

医院原有废水排放量为105m3/d，新增排放量为184.22m3/d，共计排放量为289.22 m3/d，

本项目污水包括医疗污水和生活污水，建成后新增污水排放量184.22m3/d，整个医院共计排放污水289.22 m3/d。项目污水处理依托医院原有的污水处理站进行处理，原有污水处理站规模设置为400m3/d，采用SW+消毒的处理工艺。生活污水经化粪池预处理后排入污水站一并处理。根据污水站污水监测报告可知出水能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010），污水预处理后排入安康市江北污水处理厂，排水水质满足安康市江北污水处理厂进水要求。该区域属于安康市江北污水处理厂收水范围，能够排入，本项目污水排放量较小，对于安康市江北污水处理厂的负荷冲积较小，可以依托。

综上所述，项目污水处理设施规模和工艺能够满足要求，措施有效；外部依托条件较好，可以依托。在加强管理的前提下，废（污）水排放对于水环境影响较小。

13.1.3.3声环境影响

本项目主要的高噪声源有水泵、风机、空压机和风冷热泵冷水机组、立式离心式泵等。噪声设备均布置在独立设备间内，采取降噪、减震措施后对厂界噪声贡献值不明显，昼间和夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境标准限值。厂界声环境能够满足声环境质量2类标准。

13.1.3.4固废环境影响

本项目固体废物主要包括医疗固废、污泥、行政办公人员产生的生活垃圾。按照医疗机构固体废物管理规定，本项目各类固废单独分类收集，分别贮运和处理；医疗废物和污泥收集后交由安康市医疗废物处置中心按照不同性质分类处置（病理性废物临时冷藏，目前定期送市殡仪馆焚烧处置，以后送医疗废物处置中心集中处置）；生活垃圾交市政部门集中卫生填埋。各种固废全部得到有效处理，在加强管理的前提下，固体废物贮运和处理处置过程中环境影响较小。

- 13.1.4 污染物防治措施

13.1.4.1施工期污染物防治措施

（1）废气、扬尘

施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）采取对施工现场进行科学管理；对作业面适当喷水；运输车辆采取遮盖、密闭措施；施工现场全部围栏等措施后，施工期空气污染得到有效控制，污染措施可行。

（2）污水防治措施

施工过程设沉淀池对砂石料冲洗排水、结构阶段混凝土养护排水及各种机械和车辆冲洗废水进行简单沉淀处理，沉淀清水全部回用；生活污水利用医院现有的公厕进行收集处理。

（3）噪声防治措施

对施工期噪声采取加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业。对于产生噪声较大的施工阶段，如挖掘、打桩等应安排在白天；做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞等。全面落实噪声防治措施后使施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定，施工噪声得到有效控制，污染措施可行。

（4）施工垃圾处置措施

项目产生的弃土及建筑垃圾应运至专门的建筑垃圾堆放场；装修期间严禁将涂料油漆剩余物倾倒于排水管道中，涂料油漆桶严禁随处丢弃，尽量回收利用，其余参照施工期的固废处置措施进行处理处置生活垃圾统一收集，定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场安全填埋；施工人员的生活垃圾集中收集后由垃圾车运往指定的垃圾填埋场处置。

13.1.4.2运营期污染物防治措施

（1）环境空气

废气污染源包括地下停车场汽车尾气和污水处理站恶臭。地下停车场通风换气次数≥6次/h，排气口设在地面以上，废气排放速率均能满足大气环境质量标准。污水处理站恶臭密闭处理，安装引风机，采取离子除臭装置，处理后的气体引致污水处理站顶排出，措施可行。

（2）废（污）水污染防治措施可行性分析

本项目污水处理依托医院内现有污水处理站进行处理，院内污水处理站目前处理能力为400m3/d，采用SW+ClO2消毒的处理工艺。根据现有污水监测报告可知出水水质能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010），且处理规模能够满足项目污水处理量的要求，措施可行。

（3）噪声污染防治措施可行性分析

本项目噪声源较少，源强较低，环保措施主要包括：项目在设备采购时，尽量采购选用低噪声设备；高噪设备置于单独设备间内，并采取相应的消声降噪措施；将设备机房采用吸声、消声材料处理。所有有振动的设备均设减振基础或吊架，接管设柔性减振接头；对所有送、排风系统作消声处理，对噪声较大的机房将采用双层墙夹吸音材料、双道门等措施；对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，能够满足厂界噪声达标排放，措施可行。

（4）固体废弃物

项目对医疗固体废弃物采取分类收集，生活垃圾交环卫部门统一收集处理，医疗废物交由安康市医疗废物处置中心进行统一处置。本项目固体废物处理处置符合相关规定，100%得到了妥善处理处置，措施可行。

- 13.1.5 总量控制

本项目废水中COD和NH3-N的排放量分别为3.35t/a和0.83t/a，总量已纳入安康市江北污水处理厂控制范围内。

- 13.1.6 产业政策与选址可行性

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）第三十六款第29条中的鼓励类项目，符合国家产业政策。本项目用地性质为医疗卫生用地，符合《安康市城市总体规划》（2010～2020年）；本项目属于《安康市“十二五”卫生事业发展规划》中的重点项目建设中市级医疗卫生机构重点建设项目符合规划要求。

- 13.1.7 公众参与

通过对建设项目公众参与调查问卷的统计，98%的被调查者支持该项目的建设，2％的被调查者对该项目的建设表示无所谓，无反对意见。公众认为项目的建设提升了整个城市的基础设施建设，使区域内人民生活和医疗水平有所提高。

对于公众参与调查中公众提出的要求和建议，建设单位已经作出书面承诺，表示在建设和运行过程中严格按环保措施认真实施，满足环保管理部门的各项要求，做到环境与经济持续协调发展。

- 13.1.8 清洁生产分析

本项目清洁生产水平达到二级国内清洁生产先进水平标准要求。

- 13.1.9 总结论

综上所述，本项目是社会医疗基础设施建设项目，符合国家产业政策和相关规划，选址合理。在加强管理和严格落实相关环保措施的前提下，项目环境影响可接受；公众调查显示项目得到当地群众支持，从环境保护的角度分析，项目建设可行。

- 13.2 要求与建议

- 13.2.1 要求

（1）施工工地通过对运输车辆、建筑材料、垃圾清运等方面的严格管理，有效地遏制施工扬尘的产生，减少施工扬尘对周围环境的影响。

（2）工程应严格控制高噪声设备的运行时段，合理布置高噪设备，并按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求施工。

（3）建设单位应按照安康市医疗废物处置中心的要求对医疗废物进行分类。

（4）项目污水处理设施采取防渗措施。

（5）加强医院环保设施的运行管理和日常维护，确保污染物排放达标。

- 13.2.2 建议

（1）项目建设需环保投资299万元，在医院建设中，要落实好有关环保设施，做到“三同时”。

（2）应提高工作人员的环保意识，严禁将医疗废物混入一般固废中，生活垃圾应入袋入桶，生活垃圾分开装袋、分别处理，禁止乱倾乱倒。各类废水分别收集，分别处理处置。

（3）建议医院设专人负责环保管理，保证各三废处置措施能正常运转。院方应特别注意防止传染病菌的排放对环境的污染。

（4）建议医院加强绿化，形成立体绿化体系，既美化环境，又有利于环境保护。

（5）当地规划、土地、环保等部门应根据该项目环境质量要求的特点，对后期项目周边布设企业类别进行限制。