安康高新区亚定点医院项目

环境影响报告书

（送审稿）

陕西安康高新融资租赁有限公司

二〇二四年一月

目  录

1 概述	- 1 -

1.1项目背景及由来	- 1 -

1.2建设项目特点	- 1 -

1.3环境影响评价的工作过程	- 2 -

1.4分析判定情况	- 2 -

1.5关注的主要环境问题	- 16 -

1.6报告书的主要结论	- 16 -

2 总则	- 17 -

2.1编制依据	- 17 -

2.2环境影响识别与评价因子筛选	- 19 -

2.3评价工作等级和评价范围	- 21 -

2.4环境功能区划	- 26 -

2.5评价标准	- 27 -

2.6污染控制目标和环境保护目标	- 31 -

3工程分析	- 34 -

3.1场地原有情况	- 34 -

3.2项目概况	- 34 -

3.3工程分析	- 43 -

3.4项目污染物源强核算	- 48 -

4 环境现状调查与评价	- 56 -

4.1自然概况	- 56 -

4.2环境质量现状	- 59 -

5 环境影响预测与评价	- 63 -

5.1施工期环境影响分析	- 63 -

5.2运营期环境影响预测与评价	- 63 -

6 环境风险评价	- 89 -

6.1评价原则	- 89 -

6.2风险调查	- 89 -

6.3环境风险潜势初判	- 89 -

6.4环境风险评价等级	- 90 -

6.5风险识别	- 90 -

6.6环境风险类型及危害分析	- 93 -

6.7环境风险防范措施及应急要求	- 95 -

6.8风险评价结论与建议	- 98 -

7 污染防治与控制措施可行性分析	- 100 -

7.1施工期污染防治措施	- 100 -

7.2运营期污染防治措施	- 100 -

7.3环境保护投入分析	- 110 -

8 环境影响经济损益分析	- 112 -

8.1经济效益分析	- 112 -

8.2社会效益分析	- 112 -

8.3环境效益分析	- 112 -

8.4环境影响经济损益分析	- 113 -

8.5小结	- 113 -

9 环境管理与监测计划	- 114 -

9.1环境管理	- 114 -

9.2污染物排放管理	- 115 -

9.3总量控制	- 118 -

9.4环境监测计划	- 119 -

9.5环保设施竣工验收	- 119 -

10 结论和建议	- 122 -

10.1项目概况	- 122 -

10.2环境质量现状结论	- 122 -

10.3施工期环境影响分析及环保措施	- 123 -

10.4运营期环境影响分析及保护措施	- 123 -

10.5环境风险分析	- 124 -

10.6公众意见采纳情况说明	- 125 -

10.7环境可行性结论	- 125 -

10.8要求与建议	- 125 -

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目与环境管控单元对照分析图

附图3  项目在园区位置图

附图4  项目敏感目标分布及大气评价范围图

附图5  项目声环境评价范围图

附图6  项目地下水环境评价范围图

附图7  项目现场照片

附图8  项目总平面布置图

附图9  评价区水文地质图

附图10 项目分区防渗图

附图11 项目监测点位图

附件：

附件1：陕西安康高新融资租赁有限公司环评委托书；

附件2：安康高新技术产业开发区经济发展科技局《关于安康高新区亚定点医院项目建议书的批复》（安高新经科发﹝2022﹞168号）（项目编号2212-610961-04-01-504245）；

附件3：安康高新技术产业开发区经济发展科技局《关于安康高新区亚定点医院项目可行性研究报告的批复》（安高新经科发﹝2023﹞223号）（项目编号2212-610961-04-01-504245）；

附件4：安康高新技术产业开发区管理委员会专项问题办公会议纪要（第八十一次）；

附件5：营业执照；

附件6：安康高新区亚定点医院项目环境质量监测报告（陕西华准通检测技术有限公司）。

附表：

建设项目环境影响报告书审批基础信息表。

# 1 概述

## 1.1项目背景及由来

2020年初，新冠肺炎疫情暴发，这次疫情既是经济社会发展的挑战，也是公共卫生服务体系改革与完善的重要契机，而改革与完善公共卫生体系不仅有利于人民群众生命健康，对整个社会发展也具有重大意义。在此次疫情防控行动中，我国以“非医疗干预”手段为主的防控举措，有效遏制了本土疫情，取得了抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果。这其中，公共卫生服务体系发挥了重要作用，做出了巨大贡献，奋战在前线的医护人员和公共卫生从业人员成为了整个社会的守护者。以社区基层为基础的公共卫生服务体系在本次疫情防控中充分体现出精准高效、动员迅速的优势，在全国范围内构建了史无前例的大规模公共卫生应对防控体系，对我国疫情防控所取得的阶段性成效起到了关键性作用。重大疫情防控体制机制，是提升我国公共卫生治理能力的一项基础性、根本性措施。

根据《新型冠状病毒肺炎应急救治设施设计导则（试行）》（国卫办规划函[2020]111号）、《关于印发新冠肺炎疫情临时性集中救治医院管理与建设工作方案的通知》（肺炎机制综发[2020]49号）等通知，为应对“新冠”疫情，安康高新区管委会于2022年11月29日召开了专题会议，形成了《安康高新区管委会专项问题办公会议纪要（2022年第81次）》，根据会议精神，安康高新区决定将安康市三森食品有限公司改建为安康高新区方舱医院。后因国家疫情政策变化，方舱医院未完全建成，仅建设了宿舍楼、综合办公楼、1栋隔离楼及部分附属设施。原计划由安康市三森食品有限公司车间改造的2栋隔离楼未完成改造，现为烟草公司烟叶储存库。

为了提升安康高新区的应对突发疫情处置能力，安康高新区决定将方舱医院升级改造为亚定点医院，用于重大疫情期间收治确诊轻症患者及无症状感染者。

通过本项目的建设，将增加安康高新区和安康市传染病确诊病人的收治能力，为突发的传染病疫情提供专业化的场所和平台，为病人的康复和疫情的结束奠定了坚实基础，为当地经济和社会的发展的提供了重要保障。

## 1.2建设项目特点

1、本项目为疫情亚定点救治医院，当发生重大疫情时，该医院作为重大疫情的集中诊治医院，平时闲置备用。

2、本环评不包括电离辐射等放射性内容评价内容，如投入使用涉及X光机等产生辐射的设备时，须另行编制环境影响评价报告。

## 1.3环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等有关法律、法规规定，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）（国家生态环境部令第16号），本项目属于“四十九、卫生 84，108 专科疾病防治院（所、站）8432”中“新建、扩建住院床位500张及以上的”需编制环境影响报告书。本项目规划内设床位1078张，应编制环境影响报告书。为此，建设单位于2023年5月4日委托安康市环境工程设计有限公司承担安康高新区亚定点医院项目的环境影响评价工作（见附件1）。

接受委托后，我公司立即组织专业技术人员收集了项目有关资料，随后分三个阶段开展工作。

第一阶段为准备阶段，主要工作为研究有关文件，按照《环境影响评价技术导则》中的有关要求和技术规范，组织技术人员对项目所在地进行详细踏勘和调查，收集建设项目区域的自然和生态环境资料，认真分析建设项目和环境概况，确定初步工作方案，拟定环境现状调查方案，筛选重点评价项目，明确人员分工；

第二阶段为正式工作阶段，其主要工作为做好工程分析和环境现状调查，结合本工程建设内容和特点，分析了工程的污染物产生情况，对项目可能导致的自然环境环境影响、生态影响和社会影响进了分析预测，针对不利影响制定了相应的环境保护措施与对策，进行技术经济论证，并对项目的环境经济损益性和环保投资进行了估算分析；

第三阶段为报告书编制阶段，其主要工作为汇总、分析第二阶段工作所得的各种资料、数据，给出结论，在此基础上完成了《安康高新区亚定点医院项目环境影响报告书》，现提交建设单位上报审批。

## 1.4分析判定情况

### 1.4.1产业政策符合性分析

本项目为安康高新区亚定点医院项目，根据中华人民共和国发改委中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“三十七、卫生健康”中的“6、传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、安宁疗护中心、全科医疗设施建设与服务”，本项目的建设符合国家产业政策。

本项目已取得安康高新技术产业开发区经济发展科技局《关于安康高新区亚定点医院项目建议书的批复》（安高新经科发﹝2022﹞168号）和《关于安康高新区亚定点医院项目可行性研究报告的批复》（安高新经科发﹝2023﹞223号）（项目编号2212-610961-04-01-504245）。

综上所述，项目的建设符合国家产业政策。

### 1.4.2与相关规划及政策的符合性分析

1.与项目相关规划的符合性分析

项目建设与相关规划及政策符合性分析内容见表1.4-1。

表1.4-1  与相关规划及政策符合性分析内容

| 序号 | 规划及政策 | 政策要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 | 构建优质高效公共卫生服务体系：完善传染病医疗救治体系，建设国家重大传染病防治基地，建立健全分级、分层、分流的传染病等重 大疫情救治机制。完善突发公共卫生事件监测预警和应急响应机制，健全医疗救治、科技支撑、物质保障体系。建设省级紧急医学救援基地，提升严重创伤、多发伤害、重大疫情及特殊伤病救治能力。 | 本项目为安康高新区亚定点医院项目，能够完善安康高新区和安康市重大疫情救治体制，全面提升高新区重大疫情救治能力。 | 符合 |
| 2 | 《安康市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 | 加强医疗服务能力建设。围绕建设秦巴（省级）区域医疗中心，加强城市医疗服务机构、现代化疾病预防体系和临床医学重点专科建设。 健全公共卫生服务体系。加快完善公共卫生应急体系建设，完善突发公共卫生事件监测预警、联防联控、应急处置、综合救治工作机制，健全技术支撑、医疗救治、物资保障工作体系，提高应对公共卫生事件能力。健全疾病预防控制体系。 |  | 符合 |
| 3 | 《陕西省“十四五”卫生健康事业发展规划》 | 提高重大疫情救治能力：提升重大疫情和突发事件应急救治能力，建立以省市两级传染病专科医疗机构为主体，县级综合医院传染科为补充，各类基层医疗卫生机构为“哨点”的安全高效的全省传染病医疗救治服务体系。 | 本项目为安康高新区亚定点医院项目，建成后可弥补安康高新区传染病院的空白，提高安康高新区和安康市疫情防控医疗救治服务能力。 | 符合 |
| 4 | 《安康市“十四五”卫生健康事业发展规划》 | 强化公共卫生防控救治能力建设：改扩建市传染病院，争取建成重大疫情救治基地。建设市级生物安全二级（P2）实验室和城市核酸检测基地，配置移动式检测设施设备，统筹满足区域内快速检测需要。加强县级医院感染性疾病科建设，提升市、县综合医院发热门诊收治能力、可转换传染病区收治能力、可转换ICU收治能力、生物实验室能力、核酸检测能力、医疗废弃物处置能力和急诊急救能力。完善应急医学社会资源预案，建立平战结合设施启用图表。 | 本项目为安康高新区亚定点医院项目，建成后可弥补安康高新区传染病科的空白，提高安康高新区以及安康市疫情防控医疗救治服务能力和核酸检测能力。 | 符合 |
| 5 | 《安康高新技术产业开发区总体规划》（2009-2020年）》 | 一期（至2012年）：在高新区现状建设基础上，城市适度向东发展；东部采用填充式发展，采取优化用地结构，完善基础设施建设；对高新区规划范围内的村民居住用地进行逐步改造，建设沿安康大道北侧的二类居住用地和村民安置用地，逐步完善居住区环境及配套设施；建设完成花园路西侧的儿童医院和市属党校；开始建设高新区绿地系统，启动铁路、高压线防护绿地的建设，并在高新区内部适当开辟绿化节点，同时，将高新区内主要道路两侧建设生态景观绿地，提升环境品质；建设位于安康大道北侧的行政中心、商务中心、文化娱乐中心和体育中心，形成发展主轴。 二期（至2015年）：高新区向西北方向拓展，重点建设二类工业园区和物流开发区，为高新区发展提供产业动力。继续对高新区内的村民居住用地进行改造，进一步拓展高新区的二类居住用地，完善居民居住环境；建设绿地公园，增加生态游憩空间；建设高新区西部、北部的二类工业用地，使其成为高新区发展最具活力的地区；建设高新区西北侧的物流园区，形成高新区的仓储物流中心；同时，于安康大道与老316国道交叉口建设城市级医院，进一步完善高新区公共服务功能。 三期（至2020年）：进一步向西拓展，同时形成一定规模的研发机构，完善工业片区和物流片区。持续对高新区内的村民居住用地进行改造，建设傅家河以东的二类居住用地，形成较完善的居住片区和片区级公共中心；二类工业用地向西发展到傅家河东岸，形成较为完整的二类工业片区；紧邻快速北环线高新区下线口西侧建设仓储物流片区，形成完整的仓储物流片区；在原有产业开发区基础上，适当发展成规模的研发机构和部分一类工业片区，为高新区产业升级提供空间保证。老316国道位于高新区内部，作为内部道路不再承担过境交通功能，因而对316国道进行改线，由城市外围道路承担其作用，并整治老316国道，使其成为开发区高新区的生态景观轴线。 四期（至2025年）：高新区跨过傅家河及生态绿地进一步向西拓展，同时形成相对完整的居住片区、产业研发片区，完善高新区功能。 五期（远景）：高新区各类产业规模进一步扩大，继续拓展一、二类工业用地，建设完善的居住片区，最终形成理想功能布局、结构及形态。 | 本项目为亚定点医院建设项目，建成后将完善高新区公共服务功能。 | 符合 |
| 6 | 《安康高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》及其审查意见 | 安康高新技术产业开发区宜以“生态为本，优势优先，以城带乡，集群发展”作为开发区的经济社会发展战略。安康高新技术产业开发区总体规划宜以生物制药产业、绿色食品产业和现代物流作为主导产业，以新型材料、文化创意产业等作为辅助产业，同时，开发区应优化调整产业结构，推行清洁生产。发展以资源的高效、循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以低消耗、低排放，高效率为特征的循环经济型的生态工业园区。按照“优先鼓励、限制发展、禁止发展”的原则，提出严格的入区企业准入制度，明确水泥、冶炼、化工（醇酸生产）等高耗能、高污染的行业禁止入园建设的要求。 | 本项目为亚定点医院建设项目，为基础设施建设，非水泥、冶炼、化工（醇酸生产）等高耗能、高污染的行业，建成后将完善高新区公共服务功能。 | 符合 |

2.与“三线一单”的符合性分析

本项目建设与“三线一单”的相符性分析如下表。

表1.4-2  与“三线一单”的相符性分析表

| 规划名称 | 要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安康市人民政府《关于印发安康市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（安政发〔2021〕18 号 ） | 重点管控单元 | 空间布局约束：1.对《市场准入负面清单》中禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续。2.合理布局产业园区，把工业开发严格限制在资源环境能够承受的特定区域。3.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出。对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目禁止投资，对淘汰类项目禁止投资。布局敏感区：严格控制涉气“两高”项目（民生等项目除外）。受体敏感区：严格控制涉气“两高”项目（民生等项目除外）；加快重污染企业变迁改造或关闭退出。 污染物排放管控：1.统筹考虑园区生产用热（汽），尽量使用清洁能源，如需建燃煤锅炉外排烟气必须经除尘、脱硫处理。布局敏感区：1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施。2.淘汰老旧车辆，优先选择新能源汽车、替代能源汽车等清洁能源汽车。受体敏感区：1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施。2.淘汰老旧车辆，优先选择新能源汽车、替代能源汽车等清洁能源汽车。水环境城镇生活污染重点管控区：1.掌握排污口信息。按照“查、测、溯、治”的工作步骤和要求，以城市建成区及重要水体为重点，摸清所有直接、间接排放的各类排污口数量、位置，并完成整治。2.加强城镇污水处理设施建设与改造。加强污水处理厂运维水平，杜绝污水直排入河现象，确保城镇污水处理厂出水水质稳定达标。3.完善城市和乡镇配套管网建设。加快城镇污水管网、雨污分流设施建设，杜绝城镇生活污水直排外环境。 环境风险防控：1.对安全利用类农用地地块，地方人民政府农业农村、林业草原主管部门，应当结合主要作物品种和种植习惯等情况，制定并实施安全利用方案；2.对安全利用类耕地，应当优先采取农艺调控、替代种植、轮作、间作等措施，阻断或者减少污染物和其他有毒有害物质进入农作物可食部分，降低农产品超标风险。 资源利用效率要求：加强城镇节水。提高中水回用率，积极推行低影响开发建设模式，建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施。 | ①本项目位于安康高新区科技路，为重点管控单元。 ②本项目不属于落后产能项目、两高项目，采取措施后废气、废水达标排放，固废减量化处置，噪声可达标排放，项目对环境影响较小。 | 符合 |
| 三线 一单 | 生态保护红线 | 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 本项目位于安康高新区科技路，项目区不涉及生态保护红线。 | 符合 |
|  | 环境质量底线 | 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 项目区为达标区，通过采取措施可以实现达标排放，满足区域环境质量控制目标要求。 | 符合 |
|  | 资源利用上线 | 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 | 项目为医院亚定点建设项目，不会突破资源利用上线。 | 符合 |
|  | 生态环境准入清单 | 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 | 本项目不属于《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》中的限制类项目。 | 符合 |

3.与安康市生态环境准入清单符合性分析

根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目与《安康市生态环境分区管控准入清单》符合性分析如下。

（1）“一图”

根据《安康市人民政府关于印发安康市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（安政发[2021]18号），本项目位于安康高新区重点管控单元，详见图1.4-1。

（2）“一表”

通过陕西省“三线一单”数据应用系统分析比对，本项目与所在管控单元的的管控要求符合性分析表1.4-3。

表1.4-3  项目与安康市生态环境分区管控方案的符合性分析

| 类别 | 要素 属性 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH61090220001 重点管控单元 | 布局敏感区、受体敏感区、农用地安全利用重点管控区、高污染燃料禁 燃重点管控区 | 1.对《市场准入负面清单》中禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续。 2.合理布局产业园区，把工业开发严格限制在资源环境能够承受的特定区域。 3.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出。对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目禁止投资，对淘汰类项目禁止投资。 空间布局约束：严格控制涉气“两高”项目（民生等项目除外），加快重污染企业搬迁改造或关闭退出；按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《农用地土壤环境管理办法（试行）》等相关规定进行管理；禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设施；已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源；现有燃用高污染燃料设备在拆除或改造之前，应确保排放的大气污染物达到国家规定的大气污染物排放标准。 | 项目为亚定点医院项目，未列入《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）为允许类项目。施工期和运营期采取措施后，大气污染物可以实现达标排放。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控： 统筹考虑园区生产用热（汽），尽量使用清洁能源，如需建燃煤锅炉外排烟气必须经除尘、脱硫处理。 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施。2.淘汰老旧车辆，优先选择新能源汽车、替代能源汽车等清洁能源汽车。 | 本项目生产过程使用电能。严格落实“三同时”制度。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控：1.对安全利用类农用地地块，地方人民政府农业农村、林业草原主管部门，应当结合主要作物品种和种植习惯等情况，制定并实施安全利用方案；2.对安全利用类耕地，应当优先采取农艺调控、替代种植、轮作、间作等措施，阻断或者减少污染物和其他有毒有害物质进入农作物可食部分，降低农产品超标风险。 | 本项目用地为建设用地，不涉及耕地。 | 符合 |
|  |  | 资源利用效率要求：加强城镇节水。提高中水回用率，积极推行低影响开发建设模式，建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施。 | 项目用水为自来水，排水进入市政污水管网。 | 符合 |

（3）“一说明”

本项目位于安康高新区，属于安康市生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元。

项目地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等敏感区域。项目为亚定点医院，用于重大疫情的隔离和救治。

综上所述，本项目符合安康高新区生态环境准入清单的要求。

图1.4-1 项目在安康市生态环境管控单元位置图

4.与《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置管理与技术指南(试行）》符合性分析

表1.4-4  项目与新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置

管理与技术指南(试行）要求对比一览表

| 新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置管理与技术指南(试行）要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 推荐分类分流管理和处置医疗废物：应急处置期间，推荐将肺炎疫情防治过程中产生的感染性医疗废物与其他医疗废物实行分类分流管理。医疗废物集中处置设施、可移动式医疗废物处置设施应优先用于处置肺炎疫情防治过程中产生的感染性医疗废物。其他医疗废物可分流至其他应急处置设施进行处置。 | 本项目将重大疫情防治过程中产生的感染性医疗废物与其他医疗废物分类收集暂存于医废暂存间，实行分类分流管理。 | 符合 |
| 收集与暂存：收治新型冠状病毒感染的肺炎患者的定点医院应加强医疗废物的分类、包装和管理。建议在卫生健康主管部门的指导下，对肺炎疫情防治过程中产生的感染性医疗废物进行消毒处理，严格按照《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》包装，再置于指定周转桶（箱）或一次性专用包装容器中。包装表面应印刷或粘贴红色“感染性废物”标识。损伤性医疗废物必须装入利器盒，密闭后外套黄色垃圾袋，避免造成包装物破损。医疗废物需要交由危险废物焚烧设施、生活垃圾焚烧设施、工业炉窑等应急处置设施处置时，包装尺寸应符合相应上料设备尺寸要求。有条件的医疗卫生机构可对肺炎疫情防治过程产生的感染性医疗废物的暂时贮存场所实行专场存放、专人管理，不与其他医疗废物和生活垃圾混放、混装。贮存场所应按照卫生健康主管部门要求的方法和频次消毒，暂存时间不超过 24 小时。贮存场所冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统处理。 | 本项目对重大疫情防治过程中产生的感染性医疗废物进行消毒处理，严格按照《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》包装，再置于指定周转桶（箱）或一次性专用包装容器中。包装表面应印刷或粘贴红色“感染性废物”标识。损伤性医疗废物装入利器盒，密闭后外套黄色垃圾袋，避免造成包装物破损。对产生的感染性医疗废物的暂时贮存场所实行专场存放、专人管理，不与其他医疗废物和生活垃圾混放、混装，按照卫生健康主管部门要求的方法和频次消毒，暂存时间不超过24小时。 | 符合 |
| 转运：肺炎疫情防治过程产生的感染性医疗废物的运输使用专用医疗废物运输车辆，或使用参照医疗废物运输车辆要求进行临时改装的车辆。医疗废物转运过程可根据当地实际情况运行电子转移联单或者纸质联单。转运前应确定好转运路线和交接要求。运输路线尽量避开人口稠密地区，运输时间避开上下班高峰期。医疗废物应在不超过48小时内转运至处置设施。运输车辆每次卸载完毕，应按照卫生健康主管部门要求的方法和频次进行消毒。有条件的地区，可安排固定专用车辆单独运输肺炎疫情防治过程产生的感染性医疗废物，不与其他医疗废物混装、混运，与其他医疗废物分开填写转移联单，并建立台账。 | 本项目产生的医疗废物委托安康医废中心处置。医疗废物转运过程可根据实际情况运行电子转移联单或者纸质联单。运输路线尽量避开人口稠密地区，运输时间避开上下班高峰期。医疗废物应在不超过48小时内转运至处置设施。感染性医疗废物，不与其他医疗废物混装、混运，与其他医疗废物分开填写转移联单，并建立台账。 | 符合 |
| 处置：医疗废物处置单位要优先收集和处置肺炎疫情防治过程产生的感染性医疗废物。可适当增加医疗废物的收集频次。运抵处置场所的医疗废物尽可能做到随到随处置，在处置单位的暂时贮存时间不超过12小时。处置单位内必须设置医疗废物处置的隔离区，隔离区应有明显的标识，无关人员不得进入。处置单位隔离区必须由专人负责，按照卫生健康主管部门要求的方法和频次对墙壁、地面、物体表面喷洒或拖地消毒。 | 本项目产生的医疗废物委托有资质单位转运处置。感染性医疗废物的运输使用专用医疗废物运输车辆。医疗废物转运过程可根据当地实际情况运行电子转移联单或者纸质联单。运输路线尽量避开人口稠密地区，运输时间避开上下班高峰期。医疗废物应在不超过48小时内转运至处置设施。感染性医疗废物，不与其他医疗废物混装、混运，与其他医疗废物分开填写转移联单，并建立台账。 | 符合 |
| 人员卫生防护：医疗废物收集、贮存、转运、处置过程应按照卫生健康主管部门有关要求，加强对医疗废物和相关设施的消毒以及操作人员的个人防护和日常体温监测工作。有条件的地区，可安排医疗废物收集、贮存、转运、处置一线操作人员集中居住。 | 本项目医疗废物收集、贮存、转运、处置过程均要求按照卫生健康主管部门有关要求，加强对医疗废物和相关设施的消毒以及操作人员的个人防护和日常体温监测工作。 | 符合 |

5.与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）符合性分析

本项目与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）》符合性分析见表1.4-5。

表1.4-5 本项目与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）符合性分析表

| 《医院污水处理工程技术规范》 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 5.1.3医院污水处理工程应采取成熟可靠的技术、工艺和设备。 | 本项目污水处理站采用“格栅+化粪池（预消毒池）+调节池+A2O+MBR膜+紫外线消毒”工艺，该工艺成熟可靠。 | 符合 |
| 5.3.1医院污水处理工程的选址及总平面布置应根据医院总体规划、污水排放口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维修管理和运输等因素来确定。 | 综合考虑医院总体规划、污水排放口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维修管理和运输等因素后，本项目污水处理站位于厂区西南侧。 | 符合 |
| 5.3.2医院污水处理构筑物的位置宜设在医院主体建筑物当地夏季主导风向的下风向。 | 本项目污水处理站位于位于医院主体建筑物当地夏季主导风向的侧下风向。 |  |
| 5.3.3在医院污水处理工程的设计中应根据总体规划适当预留余地、以利扩建、施工、运行和维护。 | 本项目污水处理站周边留有余地，便于日后施工、运行和维护。 | 符合 |
| 5.3.4医院污水处理工程应有便利的交通、运输和水电条件，便于污泥排放和污泥贮运 | 污水处理站位于厂区西南侧，有便利的交通、运输和水电条件，便于污泥排放，污泥脱水消毒后交有资质单位处置。 | 符合 |
| 5.3.5传染病医院污水处理工程，其生产管理建筑物和生活设施宜集中布置，位置和朝向应力求合理，且应与污水处理构、建筑物严格隔离。 | 本项目污水处理站位于医院主体建筑物西南侧，与医院主体建筑物之间设有防护带或隔离带。 | 符合 |
| 5.3.6医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰。 | 本项目污水处理站位于医院主体建筑物西南侧，与医院主体建筑物之间设有防护带或隔离带，污水处理站一体化设备埋于地下，操控室建于地上，使臭气和噪声对病人的干扰很小。 | 符合 |
| 6.3.5污泥处理处置 6.3.5.1污泥消毒 污泥在贮泥池中进行消毒，贮泥池有效容积应不小于处理系统24h产泥量，且不小于1m3。 污泥消毒一般采用化学消毒方式。常用的消毒药剂为石灰和漂白粉。 6.3.5.2污泥脱水 脱水污泥含水率应小于80%。 脱水过程必须考虑密封和气体处理，脱水后的污泥应密闭封装、运输。 6.3.5.3医院污泥应按危险废物处理处置要求，由具有危险废物处理处置资质的单位进行集中处置。 | 本项目污泥含水率小于80%；污水处理站污泥进入污泥浓缩处理罐，经过叠螺脱水机脱水后，进入污泥坑内，污泥坑有效容积为1m3；加入石灰消毒后，由具有危险废物处理处置资质的单位直接拉走进行集中处理，不在厂区暂存。 | 符合 |

综上分析，本项目符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）》。

6.《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）符合性分析

本项目与《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）符合性分析见表1.4-6。

表1.4-6本项目与《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）符合性分析表

| 《医疗废物处理处置污染控制标准》 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 5.4.1应设置感染性、损伤性、病理性废物的贮存设施；若收集化学性、药物性废物还应设置准用贮存设施。贮存设施内应设置不同类别医疗废物的贮存区。 | 本项目设置一处医疗废物暂存间，感染性、损伤性、病理性、化学性、药物性废物废物分区贮存。 | 符合 |
| 5.4.2贮存设施地面防渗应满足国家和地方有关重点污染源防渗要求。墙面应做防渗处理，感染性、损伤性、病理性废物贮存设施的地面、墙面材料应易于清洗和消毒。 | 本项目设置的医疗废物暂存间地面和墙面采用重点防渗处理，感染性、损伤性、病理性废物地面和墙面材料易于清洗和消毒。 | 符合 |
| 5.4.3贮存设施应设置废水收集设施，收集的废水应导入废水处理设施。 | 本项目设置的医疗废物暂存间设有导流槽和收集井。 | 符合 |
| 5.4.4感染性、损伤性、病理性废物贮存设施应设置微负压及通风装置、制冷系统和设备，排风口应设置废气净化装置。 | 本项目设置的医疗废物暂存间设有微负压通风装置和制冷系统，排风口设有废气净化装置。 | 符合 |
| 5.4.5医疗废物不能及时处理处置时，应置于贮存设施内贮存。感染性、损伤性、病理性废物应盛装于医疗废物周转箱/桶内一并至于贮存设施内暂存。 | 本项目运营过程产生的感染性、损伤性、病理性废物均盛装于医疗废物周转箱/桶内，感染性医疗废物暂存时间不超过24小时，其他医疗废物暂存不超过48小时。 | 符合 |
| 5.4.6处理处置单位对感染性、损伤性、病理性废物的贮存应符合以下要求： a)贮存温度≥5℃，贮存时间不得超过24小时； b)贮存温度＜5℃，贮存时间不得超过72小时； c)偏远地区贮存温度，并采取消毒措施时，可适当延长贮存时间，但不得超过168小时。 | 本项目医疗废物贮存时间符合以下要求： a)贮存温度≥5℃，贮存时间不得超过24小时； b)贮存温度＜5℃，贮存时间不得超过72小时 。 | 符合 |
| 5.4.7化学性、药物性医疗废物暂存应符合GB18597的要求。 | 本项目运营过程产生的化学性、药物性医疗废物暂存满足GB18597的要求。 | 符合 |

综上分析，本项目符合《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）。

### 1.4.3环境功能区相符性分析

根据评价区域内环境保护目标功能要求，对比分析环境功能区划相符性，结果如下。

表1.4-7  环境功能区划分析表

| 序号 | 项目 | 类别 | 功能区影响概述 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 汉江Ⅲ类水体 | 本项目污废水经过处理后全部排入江北污水处理厂集中处理，对区域地表纳污水体水环境影响较小，可使其维持在现有的功能区划内。 | 符合 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类功能区 | 根据环境影响预测结论，本项目主要废气污染源在落实评价建议的污染防治措施后，各类污染物均可达标排放，且主要大气污染物贡献值较小，对周围环境影响较小。同时，由区域环境质量现状调查可知，区域大气环境质量较好，项目的建设不会改变区域的大气功能区划。 | 符合 |
| 3 | 声环境功能区 | 3类功能区 | 根据环境影响预测结论，项目噪声源在落实评价建议的污染控制措施后，可达标排放，主要噪声源贡献值较小，对周围环境影响较小。同时，由声环境质量现状调查可知，区域声环境质量较好，项目的建设不会改变区域的声功能区划。 | 符合 |

### 1.4.4土地规划及选址合理性分析

1.地理位置及工程条件

项目位于安康高新区科技路，根据现场踏勘，项目地属丘陵地形，地貌类型单一，地质构造简单，基底岩性单一，场地内无断层破碎带、不良人工洞穴等不良地质，场地整体稳定性较好，同时区域属较稳定区域，适宜项目建设。

2.土地利用的相符性

项目位于安康高新区科技路，现状用地性质为工业用地，建设单位正在办理土地用途变更手续，符合安康高新区用地要求。

3.与陕西省工程建设标准《方舱医院建筑设计导则》符合性分析

本项目在方舱医院的基础上进行改造，参照的是方舱医院建设标准。根据陕西省工程建设标准《方舱医院建筑设计导则》（DB 61/T 5035-2022）对项目选址及总平布置做出如下规定，本项目与其对比如下表：

表1.4-8  项目与DB 61/T 5035-2022要求对比一览表

| 项目 | DB 61/T 5035-2022 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址 | 宜选择地质条件良好，地势平坦，无较大高差的场地，应避开大厚度填土、软弱土、陡坡与河岸边缘、滑坡、崩塌、泥石流等不利地段与危险地段的场地。 | 项目地地质条件良好，地势平坦，无较大高差的场地,不在大厚度填土、软弱土、陡坡与河岸边缘、滑坡、崩塌、泥石流等不利地段与危险地段的场地。 | 符合 |
|  | 宜靠近医疗资源，市政配套设置齐备、交通便利。 | 本项目距离安康中医医院高新分院、安康市妇幼保健院、安康市中心医院北院区较近，且市政配套设置齐备、交通便利 | 符合 |
|  | 应远离污染源、食品加工企业、人口密集区域以及居民区、幼儿园、学校、老年人照料设施等易感人群场所。 | 本项目所在地主要为工业企业场所，远离居民区、幼儿园、学校、老年人照料设施等易感人群场所。项目地东侧为陕西垚森富硒食品有限公司，现已处于长期停产状态。 | 符合 |
|  | 应远离易燃、易爆产品生产、储存区域及存在卫生污染风险的生产加工区域。 | 本项目不在易燃、易爆产品生产、储存区域及存在卫生污染风险的生产加工区域。 | 符合 |
|  | 用于收治传染病患者的方舱医院宜位于城市常年主导风向的下风向。 | 本项目位于城市常年主导风向的侧下风向。 | 符合 |
|  | 具有大空间、大容量的特点，如会展中心、体育馆、大型仓库和厂房等大空间场所。 | 本项目在安康市三森食品有限公司原有厂房基础上进行改扩建，具有大空间、大容量的特点。 | 符合 |
|  | 符合国家相关标准的规定。 | 本项目符合国家疫情防控相关政策。 | 符合 |
|  | 具有良好的自然采光、自然通风条件。 | 本项目具有良好的自然采光、自然通风设施。 | 符合 |
|  | 用于收治传染病患者的方舱医院与周边建筑物之间应设置不小于20m绿化隔离卫生间距。 | 本项目设置有不小于20m绿化隔离卫生带。 | 符合 |
|  | 方舱医院场地内应具备搭建临时房屋、摆放检验设备、停放移动CT车、设置污水处理设施等条件。 | 本项目厂区有空余空间，可用于搭建临时房屋，规划有停放移动CT车场地，设置有检验设备，建设有污水处理设施。 | 符合 |
| 总平面图布置 | 用于收治传染病患者的方舱医院的总平面应划分清洁区、污染区。两区之间的建筑物应设置不小于20m的绿化隔离卫生间距。当利用既有建筑临时改造时，可选择与污染区不连通的独立空间,也可在室外场地搭建集装箱式房、装配式板房、应急帐篷等构筑清洁区。 | 本项目划分有清洁区和污染区，两区之间的建筑物设置不小于20m的绿化隔离卫生间距。 | 符合 |
|  | 总平面应合理进行功能分区。工作人员与患者、清洁物品和污染物品分设专用通道。 | 本项目建设有隔离楼、宿舍楼、办公楼、垃圾房和停车场等场所，设置有专用卫生通道。 | 符合 |
|  | 方舱医院出入口不应少于两处。清洁区人员出入口不得兼做污物出口。 | 本项目分别设置有医护入口和病患出入口。 | 符合 |
|  | 方舱医院入口应设停车及回车场地，污染区车辆出入口附近应设置车辆洗消场地和设施。 | 本项目设置有停车及回车场地，污染区车辆出入口附近设置车辆洗消场地和设施。 | 符合 |
|  | 方舱医院用地周边应有完备的安全隔离设施，并应设置明显标识。 | 本项目设置有完备的安全隔离设施，并在明显位置设置标识。 | 符合 |
|  | 新建的方舱医院场地竖向设计，宜满足大型车辆的通行及设备吊装。 | 本项目场地竖向设计满足大型车辆的通行及设备吊装。 | 符合 |
|  | 室外排水应采用雨污分流制，室外雨水应采用管道系统，不应采用地面径流或明沟排放。场地竖向应保障内外部雨污水系统的隔离，避免交叉污染。 | 本项目雨水和污水进行分流，污水经自建污水处理站处理后，通过城市管网进入江北污水处理厂处理。雨水通过管道排入市政污水管网。 | 符合 |

本项目符合陕西省工程建设标准《方舱医院建筑设计导则》（DB 61/T 5035-2022）对方舱医院的选址要求。

综上所述，本项目评价范围内无基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内，自然环境及社会环境条件较为优越，有利于项目建设。在采取相应的污染物防治措施后，项目运营期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环保角度分析，项目选址可行。

## 1.5关注的主要环境问题

本项目为安康高新区亚定点医院项目，其建设及运营过程中关注的主要环境问题是：

1、本项目废气污染源主要为污水处理站，重点关注废气治理措施的技术可行性、达标排放可行性及污染物排放对周边环境的影响范围和程度；

2、本项目废水中主要污染物为pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群等，重点关注运行期废水处理措施的可行性，处理效果能否满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求；排入江北污水处理厂一步处理的纳管可行性；

3、项目运营过程污水处理站水泵、风机等噪声设备对外环境的影响；

4、隔离楼医疗废物、洁净区生活垃圾、污水处理站污泥、通风系统废滤材等固废处置及污染防治措施。

## 1.6报告书的主要结论

项目建设符合国家及地方产业政策，符合陕西省、安康市“三线一单”生态环境分区管控的要求，项目选址合理，平面布局科学，拟采取的污染治理措施技术可行，在切实落实本次评价提出的各项污染防治措施并稳定运行的前提下，各污染物排放对环境影响处于可接受水平。项目建设能够满足紧急情况下收治新型冠状病毒无症状感染者和轻型确诊病例，可进一步提升安康高新区应对新型冠状病毒感染肺炎等重大公共卫生突发事件的能力，有效完善安康高新区公共医疗卫生服务能力。因此，该项目建设是可行的。

# 2 总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1相关法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日修订施行）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订施行）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修订施行）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2021年12月24日修订施行）；

- 《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2020年4月29日修订施行）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起施行）；

- 《中华人民共和国传染病防治法》（2013年6月29日修正）；

- 《陕西省大气污染防治条例》（2019年7月31号修正）；

- 《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2019年7月31号修正）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日起修订施行）；

- 《安康市汉江水质保护条例》（2023年3月1日起施行）。

### 2.1.2部门规章、地方相关规章

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日起施行）；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令29号），2019年2月；

- 国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（2005年12月2日起实施）；

- 《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2005]152号）；

- 《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（国务院办公厅，2017年2月7日）；

- 《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

- 《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（环发[2011]150号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

- 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）2003年10月15日；

- 《医疗废物分类目录》（卫医发[2003]287号，2003年10月10日）；

- 《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003]206号），2003年12月26日；

- 《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号)，2003年12月10日；

- 《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》（环发[2003]188号），2003年11月20日；

- 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，环境保护部，环环评[2018]11号；

- 《国家危险废物名录》（2021年版）（部令第15号）（2021.1.1实施）；

- 《陕西省主体功能区规划》（陕西省人民政府，2013年3月）；

- 《陕西省生态功能区划》（陕政办发[2004] 115号）；

- 《陕西省行业用水定额》（DB 61/T 943-2020）；

- 《陕西省水功能区划》（陕政发[2004]100号）；

- 《陕西省秦岭重点保护区 一般保护区产业准入清单》；

- 安康市人民政府办公室《关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作实施方案的通知》（安政办发〔2022〕17号）；

- 安康市人民政府《关于进一步加强环境保护工作的决定》，安政发[2013]31号；

- 安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》（安政发[2013]32号）；

- 安康市人民政府办公室关于印发《安康市“十四五”生态环境保护规划》的通知（安政办发〔2021〕33号）；

- 安康市人民政府《关于印发安康市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（安政发[2021]18号）；

- 《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

- 《安康市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

### 2.1.3技术依据

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

- 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）；

- 《陕西省工程建设标准方舱医院建筑设计导则》（DB 61/T 5035-2022）；

- 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

- 《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》。

### 2.1.4项目相关文件、资料

- 陕西安康高新融资租赁有限公司环评委托书；

- 安康高新技术产业开发区经济发展科技局《关于安康高新区亚定点医院项目建议书的批复》（安高新经科发﹝2022﹞168号）（项目编号2212-610961-04-01-504245）；

- 安康高新技术产业开发区经济发展科技局《关于安康高新区亚定点医院项目可行性研究报告的批复》（安高新经科发﹝2023﹞223号）（项目编号2212-610961-04-01-504245）；

- 安康高新技术产业开发区管理委员会专项问题办公会议纪要（第八十一次）；

- 《安康高新区亚定点医院项目可行性研究报告》；

- 建设单位提供的其它有关技术资料。

## 2.2环境影响识别与评价因子筛选

### 2.2.1环境影响识别

根据项目特点和区域环境特征，进行环境影响因子识别，以确定项目对自然环境及生态环境等的影响情况，项目建设对周围环境影响因素与影响程度主要从运营期对当地自然环境和生态环境进行识别分析，项目运营期产生的废气、废水、固废、设备噪声会对周围环境产生一定的影响。根据现场调查，项目环境影响因素识别内容见表2.2-1。

表2.2-1  环境影响因素识别表

| 环境要素 污染源 |  | 大气 环境 | 地表水 环境 | 地下水环境 | 声环境 | 固废 | 生态 环境 | 土壤环境 | 人体健康 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 材料运输 | -1 |  |  | -2 |  |  |  |  |
|  | 材料堆放 | -1 |  |  |  | -2 |  |  |  |
|  | 土建工程 | -1 |  |  | -2 | -2 |  | -1 | -1 |
| 运 营 期 | 污水处理站及检验室废气排放 | -1 |  |  |  |  |  |  | -1 |
|  | 医疗废水 |  | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |
|  | 生活废水 |  | -1 | -1 |  |  |  |  |  |
|  | 医疗废物、生活垃圾 |  |  |  |  | -2 | -1 | -1 |  |
|  | 产噪设备 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |
| 注：3—重大影响；2—中等影响；1—轻微影响；“+”——表示有利影响；“-”——表示不利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的或正或负的影响，也存在长期的或正或负的影响。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，施工期的影响是局部的、短期的，且随着施工期的结束而消失；本项目营运期对周围环境影响主要体现在废水对水环境的影响，实验室废气、污水处理站恶臭对大气环境的影响，以及医疗废物、危险废物的影响。

### 2.2.2评价因子筛选

根据本项目污染源分析识别出的环境影响因子，依据国家有关环保标准、规定所列控制指标，并结合项目所处区域环境特征，筛选出本项目评价因子具体见表2.2-2。

表2.2-2  项目评价因子一览表

| 项目 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10、PM2.5、SO2、CO、O3、硫化氢、氨、臭气浓度、非甲烷总烃、NOx | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气、非甲烷总烃 |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、总氮、粪大肠杆菌、氟化物、石油类 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群 |
| 声环境 | 连续等效A声级 |  |
| 固废 | — | 医疗废物、危险废物、生活垃圾、污水处理站污泥 |
| 风险 | 简单事故风险 |  |

## 2.3评价工作等级和评价范围

根据项目特点及所在地区的环境状况，确定本项目环境影响评价包括环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境、环境风险以及生态环境，各评价要素的评价等级与评价范围依据《环境影响评价技术导则》（以下简称“导则”）的具体要求确定。

### 2.3.1大气环境影响评价工作等级及评价范围

#### 2.3.1.1评价等级

选择《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，将大气环境影响评价工作分为一、二、三级，划分依据见表2.3-1。

表2.3-1  评价工作等级判断标准

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

根据导则规定，选取推荐模式中的AERSCREEN 模型对项目的大气环境评价工作进行分级。

项目运营期废气主要实验室废气及污水处理站恶臭。

经过对建设项目的初步工程分析，污水处理站恶臭及备用发电机废气产生量较小，本项目计算实验室排气筒污染物的最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi=(Ci/Coi)×100%

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。C0i一般选取GB3095 中1h平均质量浓度的二级浓度限值，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有的8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据估算模式计算本项目大气污染物的最大地面浓度及占标率见表2.3-2。

表2.3-2  本项目各污染物因子Pi值计算结果

| 污染源名称 |  | Ci（μg/m3） | C0（μg/m3） | Pi（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼（实验室） | 非甲烷总烃 | 133.5300 | 2000.0 | 6.62 |
| 污水处理站 | NH3 | 2.2631 | 200 | 1.13 |
|  | H2S | 0.0526 | 10 | 0.53 |

根据表2.3-2可知，项目建成后，各污染源排放的污染物下风向最大落地浓度Pmax出现为综合楼（实验室）排放的非甲烷总烃，Pmax=6.62%<10%。根据表2.4-1的评价工作等级评定依据，确定本次环境空气评价工作等级为二级。

#### 2.4.1.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，当D10%小于2.5km时，评价范围为厂界外边长5km的矩形区域。

### 2.3.2地表水环境影响评价工作等级及评价范围

#### 2.3.2.1评价等级

本项目废水排放量为160.65m3/d、58638.3m3/a，营运期废水汇入MBR一体化污水处理设备（处理工艺为“格栅+化粪池（预消毒池）+调节池+A2O+MBR膜+紫外线消毒”）进行处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》中“表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值（日均值）”，排入市政集污管网，最终排入江北污水处理厂处理。

本项目属于水污染影响型建设项目，废水排放方式属于间接排放，按照《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中关于地表水环境影响评价分级判据，水环境影响评价等级为三级B，本次评价主要说明水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性评价。

#### 2.3.2.2评价范围

《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），三级B其评价范围应符合以下要求：

a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；

b）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

根据项目特点，不设置地表水评价范围，主要分析其依托污水处理设施环境可行性。

### 2.3.3地下水环境影响评价等级及评价范围

#### 2.3.3.1评价等级

（1）地下水环境影响评价行业分类

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目的类别为“V社会事业与服务业159、专科防治院（所、站）”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

（2）地下水环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，分级原则见表2.3-3。

表2.3-3  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

本项目建设区域不在集中式饮用水水源地的准保护区或补给径流区，无特殊地下水资源分布，无分散居民饮用水源分布，其地下水敏感程度判定为不敏感。

（3）地下水评价等级判定

本项目地下水环境影响评价工作等级判定见表2.3-4。

表2.3-4评价工作等级分级表

| 环境敏感程度 项目类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

#### 2.3.3.2评价范围

本项目地下水评价等级为三级评价，依据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），计算出下游迁移距离为514m，上游距离按200m计，则地下水评价范围为场地周边0.37km2。

### 2.3.4声环境影响评价等级及评价范围

#### 2.3.4.1评价等级

根据《安康市城市声功能环境区划》，本项目属于3类功能区，本项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类区，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中有关规定，确定环境噪声评价工作级别见表2.3-3。

表2.3-3  声环境影响评价等级判定结果

| 判别依据 | 声环境功能区 | 敏感目标噪声级增量 | 受噪声影响范围内的人口数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级评价标准判据 | 0类及以上 | ≥5dB(A) | 显着增多 | 1、判断项目建设后声级增高的具体地点为距该项目声源最近的敏感目标处。 2、符合两个以上的划分原则时，按较高级别执行。 |
| 二级评价标准判据 | 1类、2类 | 3~5dB(A) | 增加较多 |  |
| 三级评价标准判据 | 3类、4a类 | ≤3dB(A) | 变化不大 |  |
| 本项目 | 3类 | ≤3dB(A) | 变化不大 | / |
| 评价等级 | 三级 |  |  |  |

建设前后评价范围内敏感点噪声级增高量在3dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）声环境影响评价工作等级定为三级。

#### 2.3.4.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定，本次环境噪声评价范围为项目边界向外200m。

### 2.3.5环境风险评价等级及评价范围

#### 2.3.5.1评价等级

项目运营期内环境风险主要污水处理站事故排放，PCR实验室致病微生物的传播，危险废物在收集、贮存、运送过程中的风险，物资存放处危险化学品泄漏、爆炸和火灾风险等。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量，本项目使用、储存过程中未涉及突发环境事件风险的危险物质主要为次氯酸钠、乙醇等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目危险物质数量与临界量比值Q计算结果见表2.3-4。

表2.3-4 危险物质数量与临界量比值Q

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 64-17-5 | 0.3 | 500 | 0.0006 |
| 2 | 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 0.2 | 5 | 0.04 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 0.0406 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析，风险影响评价工作等级划分见表2.4-5。

表2.3-5  评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 本项目情况 | 本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。 |  |  |  |

#### 2.4.5.2评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及评价等级，本项目环境风险评价等级为简单分析，不设评价范围。

### 2.3.6生态影响评价等级及评价范围

#### 2.3.6.1评价等级

本项目位于安康高新区科技路，位于城市规划区内，项目区不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园及生态保护红线等生态敏感目标区域，无珍稀动植物分布。

项目地表水环境影响评价等级为三级B、地下水水位或土壤影响范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标，且项目占地面积13307.06m2＜2km2，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）判定，本项目生态影响评价工作等级为三级。

#### 2.3.6.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），污染影响类建设项目评价范围应涵盖直接占用区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域。因此确定本项目生态影响评价范围为项目占地及周边100m范围。

### 2.3.7土壤影响评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目为专科医院建设项目，属于Ⅳ类项目，根据导则4.2.2的规定，本项目不开展土壤环境影响评价。

### 2.3.8评价工作等级及评价范围汇总

表2.4-6  评价工作级别及范围判定表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大 气 | 二级 | 厂界外边长5km的矩形区域 |
| 地表水 | 三级B | / |
| 地下水 | 三级 | 场址周边0.37km2 |
| 噪 声 | 三级 | 厂区边界向外200m范围 |
| 风 险 | 简单分析 | 仅对项目风险进行简单分析 |
| 生 态 | 三级 | 项目占地及周边100m范围 |
| 土 壤 | 不进行评价 |  |

## 2.4环境功能区划

### 2.4.1环境空气功能区划

本项目位于安康高新区科技路，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目区域环境空气功能区的分类应划分为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

### 2.4.2水环境功能区划

项目区域涉及的主要地表水体为汉江，根据陕西省地表水水环境功能区划，项目所在区域地表水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。区域地下水执行国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

### 2.4.3声环境功能区划

项目区声环境质量按3类区控制，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准（昼间65B(A)，夜间55dB(A)）。

项目环境功能区划汇总见表2.4-1。

表2.4-1  环境功能区划表

| 类别 | 环境功能区划 | 区划依据 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | Ⅲ类 | 《陕西省水环境功能区划》 |
| 地下水 | Ⅲ类 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
| 声环境 | 3类 | 《安康市声环境功能区划分方案》 |
| 环境空气 | 三类 | 《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996） |

## 2.5评价标准

### 2.5.1环境质量标准

#### 2.5.1.1环境空气质量

本项目所在区属于二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；氨和硫化氢执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）（附录D）标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐质量标准，具体见表2.5-1。

表2.5-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准出处 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 500μg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  | 年平均 | 60μg/m3 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  | 年平均 | 40μg/m3 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  | 年平均 | 70μg/m3 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75μg/m3 |  |
|  | 年平均 | 35μg/m3 |  |
| CO | 24小时平均 | 4mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10mg/m3 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| NOx | 1小时平均 | 250μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 100μg/m3 |  |
|  | 年平均 | 50μg/m3 |  |
| NH3 | 1小时平均 | 200μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| H2S | 1小时平均 | 10μg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2000μg/m3 | 参照《大气污染物综合排放标准详解》推荐标准 |

#### 2.5.1.2声环境质量

本项目所在区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A），见表2.5-2。

表2.5-2  《声环境质量标准》   单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

#### 2.5.1.3地表水环境质量

地表水环境质量污染物执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，执行具体标准值见表2.5-3。

表2.5-3  地表水环境质量标准

| 污染物名称 | pH | CODcr | BOD5 | NH3-N | 高锰酸盐指数 | 粪大肠菌群个/L | 总磷 | 氟化物 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准（mg/L） | 6-9 | 20 | 4 | 1.0 | 6 | 10000 | 0.2 | 1.0 | 0.05 |

#### 2.5.1.4地下水环境质量

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体见表2.5-4。

表2.5-4  地下水质量标准   单位：mg/L，pH无量纲

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 6.5~8.5 |
| 2 | 砷 | mg/L | 0.01 |
| 3 | 汞 | mg/L | 0.001 |
| 4 | 镉 | mg/L | 0.005 |
| 5 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 |
| 6 | 铅 | mg/L | 0.01 |
| 7 | 氰化物 | mg/L | 0.05 |
| 8 | 氟化物 | mg/L | 1.0 |
| 9 | 硝酸盐氮 | mg/L | 20.0 |
| 10 | 铜 | mg/L | 3.0 |
| 11 | 锌 | mg/L | 1.0 |
| 12 | 氯化物 | mg/L | 250 |
| 13 | 硫酸盐 | mg/L | 250 |
| 14 | 溶解性总固体 | mg/L | 10000 |
| 15 | 总硬度 | mg/L | 450 |
| 16 | 高锰酸钾指数 | mg/L | 3.0 |
| 17 | 氨氮 | mg/L | 0.5 |
| 18 | 镍 | mg/L | 0.02 |
| 19 | 总大肠菌群 | 个/L | 3.0 |
| 20 | 菌落总数（CFU/mL） | mg/L | 100 |

### 2.5.2污染物排放标准

#### 2.5.2.1废气

污水处理站废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3周边大气污染物最高允许浓度，具体标准件表2.5-5。

表2.5-5  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/m3） | 1.0 |
| 2 | 硫化氢（mg/m3） | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |
| 4 | 氯气（mg/m3） | 0.1 |
| 5 | 甲烷（指处理站内最高体积百分数%） | 1 |

实验室有机废气以非甲烷总烃表征，呈无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放监控浓度4.0mg/m3限值。

#### 2.5.2.2废水

项目废水排放至厂区新建的污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1标准后经市政污水管网排入江北污水处理厂，具体标准值见表2.5-6。

表2.5-6  传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值（日均值）

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数 (MPN/L) | 100 |
| 2 | 肠道致病菌 | 不得检出 |
| 3 | 肠道病毒 | 不得检出 |
|  | 结核杆菌 | 不得检出 |
| 4 | pH | 6-9 |
| 5 | 化学需氧量（COD）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷[g/(床•d)] | 60 60 |
| 6 | 生化需氧量（BOD）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷[g/(床•d)] | 20 20 |
| 7 | 悬浮物（SS）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷[g/(床•d)] | 20 20 |
| 8 | 氨氮（mg/L） | 15 |
| 9 | 动植物油（mg/L） | 5 |
| 10 | 石油类（mg/L） | 5 |
| 11 | 阴离子表面活性剂／（mg/L） | 5 |
| 12 | 色度／（稀释倍数） | 30 |
| 13 | 挥发酚／（mg/L） | 2.5 |
| 14 | 总氰化物／（mg/L） | 0.5 |
| 15 | 总汞／（mg/L） | 0.05 |
| 16 | 总镉／（mg/L） | 0.1 |
| 17 | 总铬／（mg/L | 1.5 |
| 18 | 六价铬／（mg/L） | 0.5 |
| 19 | 总砷／（mg/L） | 0.5 |
| 20 | 总铅／（mg/Ｌ） | 1.0 |
| 21 | 总银／（mg/L） | 0.5 |
| 22 | 总α／（Bq/Ｌ） | 1 |
| 23 | 总β／（Bq/Ｌ） | 10 |
| 24 | 总余氯1)2)(mg/L) | 0.5 |
| 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：消毒接触池的接触时间≥1.5h，接触池出口 总余氯6.5～10 mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。 |  |  |

#### 2.5.2.3噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的标准，噪声标准限值详见下表2.5-7。

表2.5-7  《建筑施工场界环境噪声排放标准》  单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

运营期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

表2.5-8  噪声排放标准

| 项目 | 标准限值 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 昼间65dB，夜间55dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

#### 2.5.2.4固废

一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；医疗废物暂时存放点按《医疗废物集中处置技术规范》（试行）中相关要求建设。

本项目污水处理站污泥均属危险废物（HW01），须按危险废物进行处理和处置。执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“污泥控制与处置”的要求，具体排放标准见表2.5-9。

表2.5-9  污泥控制与处置

| 污染物名称 | 粪大肠菌群数(MPN/g) | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫卵死亡率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合医疗机构和其它医疗机构 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | － | >95 |

## 2.6污染控制目标和环境保护目标

### 2.6.1污染控制目标

本项目施工期已经结束，运营期主要控制“三废”和噪声的排放，具体控制内容与目标见表2.6-1。

表2.6-1  污染控制内容与目标

| 污染控制类型 | 污染源工序 | 主要污染物 控制因子 | 控制措施 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 医疗废水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、病原微生物等 | 实验室废水经酸碱中和预处理后与其余废水混合进入化粪池，经自建污水站处理后排入江北污水处理厂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  | 生活用水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮等 | 进入化粪池，经自建污水站处理后排入江北污水处理 |  |
| 废气 | 实验室废气 | 传染性微生物非甲烷总烃 | 生物安全柜自带的高效过滤器过滤及吸附作用后、通过专用管道引至室外排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S | 污水处理站采用一体化设计，加强运行管理，污泥及时外运。 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值 |
| 固废 | 污水处理站 | 污泥 | 交有资质单位处置 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“污泥控制与处置”的要求 |
|  |  | 废紫外灯管 | 交有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 负压通风系统和生物安全柜 | 费滤材 |  |  |
|  | 方舱区 | 医疗废物、生活垃圾 |  |  |
|  | 医护办公区 | 生活垃圾 | 集中收集后，委托环卫部门清运、处置，日产日清 | / |
| 噪声 | 风机、通风系统产生的噪声医护与病患产生的社会噪声 | 机械、空气动力性噪声 | 选用低噪声设备，对高噪声源采取隔声、减振、吸声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |

### 2.6.2环境保护目标

本项目位于安康高新区科技路，评价区内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区，评价范围内无声环境、地表水环境、地下水环境、生态环境保护目标。大气评价范围的保护目标见表2.6-2。

表2.6-2  项目大气环境、环境风险主要环境保护目标表

| 序号 | 环境保护 对象 | 坐标m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 最近距离m | 方位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 双泉村 | 0 | 399 | 人群 | 空气环境 | GB3095-2012 二类 | 399 | 北侧 |
| 2 | 水田沟村 | 0 | 1480 |  |  |  | 1480 | 北侧 |
| 3 | 徐家沟村 | -1670 | 2150 |  |  |  | 2660 | 西北侧 |
| 4 | 莲花村 | -1124 | 0 |  |  |  | 1124 | 西侧 |
| 5 | 李家嘴村 | 521 | -10 |  |  |  | 521 | 东北侧 |
| 6 | 青峰村 | 321 | 0 |  |  |  | 321 | 西侧 |
| 7 | 天一城市之光小区 | -744 | -381 |  |  |  | 764 | 西南侧 |
| 8 | 第七小学 | -734 | -367 |  |  |  | 742 | 西南侧 |
| 9 | 高新国际中学 | -384 | -2030 |  |  |  | 2080 | 西南侧 |
| 10 | 学府新天地小区 | -810 | -2030 |  |  |  | 2098 | 西南侧 |
| 11 | 居尚花园 | 363 | -1111 |  |  |  | 1216 | 东南侧 |
| 12 | 高新第四小学 | 627 | -1540 |  |  |  | 1640 | 东南侧 |
| 13 | 高新幼儿园 | -50 | -2470 |  |  |  | 2490 | 西南侧 |
| 14 | 居尚社区 | 0 | -2030 |  |  |  | 2030 | 西南侧 |
| 15 | 头垱村 | -1868 | -50 |  |  |  | 1870 | 西南侧 |
| 16 | 韦家坡村 | -2370 | -1020 |  |  |  | 2290 | 西南侧 |
| 17 | 罗家营村 | -1120 | -2000 |  |  |  | 2230 | 西南侧 |
| 18 | 安康中学高新分校 | -1840 | -443 |  |  |  | 1865 | 西南侧 |
| 19 | 张岭派出所 （在建） | 30 | 0 |  |  |  | 30 | 西侧 |

注：以项目地西南角为原点。

# 3工程分析

## 3.1场地原有情况

项目建设地原为安康市三森食品有限公司加工厂，场区原有车间2座，锅炉房1座，门房1座。加工厂于2014年初动工修建，建有一条年产1万吨的富硒魔芋及豆制品生产线，企业建成后未正常运行，2017年拆除设备。

2022年11月安康高新区对安康市三森食品有限公司加工厂改建为方舱医院，由于疫情政策变化，方舱未全部完成建设，仅新建宿舍2座、综合大楼1座、隔离楼1座以及部分附属设施，原计划由车间改造成的隔离楼未完成改造，现出租给烟草公司最为烟叶储存库使用。

本次项目改造现有2座车间（仓库），并依托现有方舱医院已建的构筑物，设置病床1078张，建成安康高新区亚定点医院，作为重大疫情时期的医疗储备。

## 3.2项目概况

### 3.2.1项目基本信息

项目名称：安康高新区亚定点医院项目

建设单位：陕西安康高新融资租赁有限公司

建设性质：改建

行业类别：Q8432 专科疾病防治院（所、站）

地理位置：安康高新区科技路18号，地理中心坐标为：东经108°59'12.412"，北纬32°44'3.255"，项目地理位置图见附图

项目总投资：项目总投资8800万元，其中环保投入122万元，占总投资的1.39%

### 3.2.2建设内容及规模

安康高新区亚定点医院项目规划总用地面积19.96亩，总建筑面积10570m2，其中：改造建筑面积6160m2，依托现有建筑面积4410m2，内设床位1078张。将原安康市三森食品股份有限责任公司的2栋2层钢结构厂房分别改造为1#隔离楼和2#隔离楼；依托方舱医院建成的1栋2层钢结构隔离楼，2栋2层钢结构宿舍楼，1座单层钢结构卫生通道，1栋2层钢结构综合办公楼，1座单层钢结构物资存放处，1座单层钢结构卫生间，2座2层钢结构卫生间（含淋浴间），1座单层钢结构垃圾房；购置安装亚定点医院设备、公用辅助工程设备等，配套建设给排水、供配电、弱电系统、环保等公用辅助设施。项目主要建设内容见表3.2-1，主要技术指标见表3.2-2。

表3.2-1  项目组成一览表

| 项目 组成 | 类别 |  | 现有工程 | 本次工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 隔离区 |  | 2座车间，均为2层，每栋建筑面积3080m2，现有烟草仓库；1座锅炉房（设备已拆除，闲置） | 改造原有车间2座，内设床位1078个；改造锅炉房，作为库房使用。 |
|  | 宿舍楼 |  | 2座，均为两层，钢结构，362m2/座，内设医护人员休息间。 | 依托 |
|  | 综合办公楼 |  | 1座，2层，钢结构，1264m2，内设办公室、会议室、登记室、核酸实验室。 | 依托 |
| 辅助 工程 | 物资存放处 |  | 1座，单层，钢结构，72m2，用于存放医疗物资。 | 依托 |
|  | 卫生间 |  | 3座公共卫生间，36m2的1座，不含淋浴间；216m2的2座，含淋浴间。 | 依托 |
|  | 卫生通道 |  | 1座，单层，钢结构，185m2。 | 依托 |
|  | 垃圾房 |  | 1座，单层，钢结构，72m2。内设医废暂存间、生活垃圾暂存间和危废暂间。 | 依托 |
| 公用 工程 | 供电 |  | 由市政电网接入。 | 依托 |
|  | 给排水 |  | 给水由市政接入，设置雨污分流系统。 污废水进入污水处理站，污水处理站位于厂区南侧，处理工艺为“格栅+化粪池（预消毒池）+调节池+A2O+MBR膜+紫外线消毒”，1套一体化处理设施，日处理规模为100m3。 | 新增一套同样工艺的污水处理设施，日处理规模为100m3。 |
|  | 采暖、制冷 |  | 冬季采暖、夏季制冷采用分体式空调。 | 新建 |
|  | 通风 |  | 自然通风、机械通风。 | 新建 |
| 环保 措施 | 废气 | 核酸实验室 | / | 实验室气溶胶及有机废气：通过生物安全柜自带的高效过滤器过滤及吸附作用后、通过专用管道引至室外排放。 |
|  |  | 污水处理站 | / | 采用一体化设计，污水处理站加强运行管理，污泥及时外运。排气口废气集中收集消毒处理后排放。 |
|  | 废水 |  | 污水处理站1座 | 实验室清洗废水排入自建污水处理站处理；普通的生活污水和医疗废水经化粪池处理后排入自建污水处理站处理。本次项目完善污水处理设施。 |
|  | 噪声 |  | / | 优化设备选型、隔声、基础减振，风机风管软连接，排风口安装消声器等措施；加强管理、设备维修维护。 |
|  | 固废 | 生活 垃圾 | 宿舍楼和综合办公楼的普通生活垃圾由垃圾桶若干，收集后于生活垃圾暂存间（47m2）暂存，定期由环卫部门指定点处理。 | 依托 |
|  |  | 危险 废物 | / | 设置5m2的危废暂存间；危险废物暂存于危险废物暂存间，并交由有资质的单位进行处置。 |
|  |  | 医疗 废物 | / | 隔离楼产生的医疗废物暂存于医疗废物暂存间（20m2）内；医疗废物分类收集暂存至医疗废物暂存处，最终统一由交由医疗废物处理中心处置。 |
|  |  | 污泥 | / | 污泥加药消毒、脱水后密闭封装在污泥暂存间暂存，定期交有危废处置资质的单位清运处置。 |
|  | 绿化 |  | / | 绿化面积为4657.47m2。 |

表3.2-2    主要经济技术指标表

| 序号 | 项目类别 | 单位 | 指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划总用地面积 | ㎡ | 13307.06 | 约 19.96 亩 |
| 1.1 | 建筑物基底面积 | ㎡ | 5503.5 |  |
| 1.2 | 绿地面积 | ㎡ | 4657.47 |  |
| 1.3 | 道路及场地硬化 | ㎡ | 2646.09 |  |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ | 10570 |  |
| 2.1 | 1#隔离楼 | ㎡ | 3080 | 2层 |
| 2.2 | 2#隔离楼 | ㎡ | 3080 | 2层 |
| 2.3 | 3#隔离楼 | ㎡ | 1625 | 2层 |
| 2.4 | 1#宿舍楼 | ㎡ | 362 | 2层 |
| 2.5 | 2#宿舍楼 | ㎡ | 362 | 2层 |
| 2.6 | 物资存放处 | ㎡ | 72 | 单层 |
| 2.7 | 1#卫生间 | ㎡ | 36 | 单层 |
| 2.8 | 2#卫生间(含淋浴间) | ㎡ | 216 | 2层 |
| 2.9 | 3#卫生间(含淋浴间) | ㎡ | 216 | 2层 |
| 2.10 | 综合办公楼 | ㎡ | 1264 | 2层 |
| 2.11 | 卫生通道 | ㎡ | 185 | 单层 |
| 2.12 | 垃圾房 | ㎡ | 72 | 单层 |
| 3 | 容积率 |  | 0.79 |  |
| 4 | 建筑密度 | % | 41.36 |  |
| 5 | 绿地率 | % | 35 |  |
| 6 | 床位数 | 张 | 1078 |  |
| 7 | 机动车停车位 | 个 | 25 |  |

### 3.2.3服务内容

本项目建设完成后共设置床位1078张，用于重大疫情病毒患者轻症病例和无症状感染者提供救治服务。

### 3.2.4主要原辅材料及能源

项目主要原辅材料消耗见表3.2-2。

表3.2-2   项目主要原辅材料消耗表

| 类别 | 序号 | 名称 | 用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用防护用品 | 1 | 医用防护服 | 4500套/a |
|  | 2 | 医用 N95口罩 | 15000只/a |
|  | 3 | 医用隔离面罩 | 15000只/a |
|  | 4 | 医用隔离眼罩 | 15000只/a |
|  | 5 | 医用外科口罩 | 25000只/a |
|  | 6 | 一次性医用隔离衣 | 15000套/a |
|  | 7 | 一次性医用工作帽 | 15000套/a |
|  | 8 | 一次性乳胶手套 | 15000副/a |
|  | 9 | 一次性鞋套 | 15000副/a |
|  | 10 | 医用靴套 | 15000副/a |
| 核酸检测 | 11 | 核酸检测试剂 | 13000份/a |
|  | 12 | 核酸抗原检测试剂盒 | 2500份/a |
|  | 13 | 核酸提取试剂 | 12000份/a |
|  | 14 | 病毒采样管 | 12000支/a |
|  | 15 | 一次性输液器 | 12000支/a |
|  | 16 | 一次性溶药器（20ml） | 12000支/a |
|  | 17 | 一次性注射器（1ml） | 7000支/a |
|  | 18 | 一次性注射器（5ml） | 7000支/a |
|  | 19 | 一次性注射器（10ml） | 7000支/a |
|  | 20 | 一次性采血管（绿色） | 7000支/a |
|  | 21 | 一次性采血管（紫色） | 7000支/a |
|  | 22 | 一次性正压静脉留置针 | 4000支/a |
| 消杀用品 | 23 | 碘伏消毒液 | 1500瓶/a（100ml/瓶） |
|  | 24 | 84消毒液 | 1500瓶/a（500ml/瓶） |
|  | 25 | 免洗手消毒凝胶 | 1500瓶/a（500ml/瓶） |
|  | 26 | 抗菌洗手液 | 1500瓶/a（500ml/瓶） |
|  | 27 | 医用酒精 | 1500瓶/a（500ml/瓶） |
| 污水处理站 | 28 | 次氯酸钠 | 800瓶/a（500ml/瓶） |
| 次氯酸钠：微白色粉末，有似氯气的气味，分子式NaClO，CAS号7681-52-9。密度1.2g/cm3，熔点-6℃，沸点102.2℃，可溶于水，溶于水呈微黄色水溶液。具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。主要用于水的净化及作消毒剂、纸浆漂白。 |  |  |  |

### 3.2.5主要设备

项目主要医用设备见表3.2-4，非医用设备见表3.2-5。

表3.2-4  项目主要医用设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪/多参数监护仪 | 台 | 1 |
| 2 | 中心监护系统 | 台 | 1 |
| 3 | 心电图机 | 台 | 1 |
| 4 | 除颤监护仪 | 台 | 1 |
| 5 | 输液泵 | 台 | 1 |
| 6 | 注射泵 | 台 | 1 |
| 7 | 无创呼吸机 | 台 | 1 |
| 8 | 转运呼吸机 | 台 | 1 |
| 9 | 转运监护仪 | 台 | 1 |
| 10 | 高流量吸氧仪 | 台 | 1 |
| 11 | 心肺复苏机 | 台 | 1 |
| 12 | 可视喉镜 | 台 | 1 |
| 13 | 自动体外除颤仪 | 台 | 1 |
| 14 | 输液架 | 个 | 550 |
| 15 | 血氧饱和度仪 | 台 | 1 |
| 16 | 血糖仪 | 台 | 1 |
| 17 | 电子血压计 | 台 | 1 |
| 18 | 非接触式体温计 | 台 | 1 |
| 19 | 电动吸引器 | 台 | 1 |
| 20 | 轮式转运担架 | 台 | 1 |
| 21 | 普通病床 | 台 | 1 |
| 22 | 轮椅 | 台 | 1 |
| 23 | 紫外线灯车 | 台 | 1 |
| 24 | 床旁吸氧套件 | 台 | 1 |
| 25 | 简易呼吸器 | 台 | 1 |
| 26 | 气管插管套件 | 台 | 1 |
| 27 | 晨晚间护理车 | 台 | 1 |
| 28 | 多功能抢救车 | 辆 | 2 |
| 29 | 治疗车 | 辆 | 1 |
| 30 | 药品柜 | 台 | 1 |
| 31 | 雾化机 | 台 | 3 |
| 32 | 床旁超声 | 台 | 1 |
| 33 | 荧光定量PCR仪（96孔） | 台 | 1 |
| 34 | 生物安全柜 | 台 | 1 |
| 35 | 超净工作台 | 台 | 1 |
| 36 | 高压灭菌锅 | 台 | 1 |
| 37 | 医用空气消毒机 | 台 | 1 |
| 38 | PCR 8 联管离心机 | 台 | 1 |
| 39 | 96 孔板离心机 | 台 | 1 |
| 40 | 医用超低温冷冻箱 | 台 | 1 |
| 41 | 医用冷藏冷冻箱 | 台 | 1 |
| 42 | 全自动血液分析仪 | 台 | 1 |
| 43 | 特定蛋白分析仪 | 台 | 1 |
| 44 | 全自动尿液分析仪 | 台 | 1 |
| 45 | 全自动尿沉渣分析仪 | 台 | 1 |
| 46 | 便携式血气分析仪 | 台 | 1 |
| 47 | 全自动急诊生化分析仪 | 台 | 1 |
| 48 | 全自动急诊免疫分析仪 | 台 | 1 |
| 49 | 生物显微镜 | 台 | 1 |
| 50 | 铅防护 | 套 | 1 |
| 51 | 方舱CT | 台 | 1 |

表3.2-5  项目非医用设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手腕带 | 个 | 1200 |
| 2 | 氧气瓶 | 台 | 20 |
| 3 | 床单元消毒机 | 台 | 3 |
| 4 | 污物车 | 辆 | 3 |
| 5 | 核酸标本转运箱 | 个 | 6 |
| 6 | 病历车 | 个 | 6 |
| 7 | 体重秤 | 台 | 3 |
| 8 | 病历柜 | 个 | 6 |
| 9 | 减压阀 | 台 | 1 |
| 10 | 振荡器 | 台 | 1 |
| 11 | 移液器（八通道） | 个 | 1 |
| 12 | 移液器（单通道） | 个 | 6 |
| 13 | 涡旋混匀仪 | 台 | 1 |
| 14 | 自动移液系统 | 套 | 1 |
| 15 | 自动分杯系统 | 套 | 1 |
| 16 | 纯水仪 | 台 | 1 |
| 17 | UPS电源 | 台 | 1 |
| 18 | 加样枪 | 台 | 1 |
| 19 | 医用竖屏显示器 | 台 | 3 |
| 20 | 视频监测系统 | 套 | 1 |
| 21 | 移动电话 | 台 | 8 |
| 22 | 对讲机 | 台 | 8 |

### 3.2.6公用工程

#### 3.2.6.1给排水

1、给水

项目用水由市政自来水供水管网供给，项目不设锅炉、无冷却水塔、冷水机组，热水采用电加热，项目用水主要为医疗用水、实验室用水、医护人员生活用水和绿化用水等。

（1）医疗用水

医疗用水主要包括住院病人日常盥洗、冲厕、洗澡、衣物清洗以及其他医疗活动用水等。参考《传染病医院建筑设计规范》（GB50849-2014）设集中浴室、卫生间、盥洗间每床位每日用水定额为150-250L/d，并结合当地的用地情况，本评价用水定额取150L/床·d。

本项目共设置床位1078张，床位利用率按100%计，年工作365d，则医疗用水量为161.7m3/d（59020.5m3/a）。

（2）生活用水

生活用水主要包括医务人员、后勤人员生活用水。参照《传染病医院建筑设计规范》（GB50849-2014）医护人员用水定额为每人每日150~300L，并结合当地的用地情况，本评价取150L/人·日，后勤人员每人每日用水定额为30-50L/d，用水定额取40L/人·班。本项目医护人员240人，后勤人员35人，实行3班制，年工作365d，则本项目生活用水量37.4m3/d（13651m3/a）。

（3）实验室用水

类比同类项目可知，本项目实验室用水量约1.5m3/d（547.6m3/a）。

（4）绿化用水

绿化面积4657.47m2，用水按照2L/m3·次，一年浇灌95次，用水量为883.5m3/a，该部分用水全部损耗。

2、排水

厂区建设完善的排水系统，排水采取雨污分流。

雨水：通过雨水管收集后就近汇入雨水管道中，统一收集后排入市政雨水管网。

污水：项目污废水主要为医疗废水、生活污水和实验室废水。医疗废水和生活污水排水系数按0.8计，实验室废水排水系数按0.9计，则废水产生量为160.65m3/d、58638.3m3/a，污废水经均进入化粪池，再排入自建污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1传染病、结核病医疗机构处理标准后，排入市政污水管网，最终排入江北污水处理厂集中处理。

污水处理站采用“格栅+化粪池（预消毒池）+调节池+A2O+MBR膜+紫外线消毒”处理工艺，主体设施为一体化结构，两套同样设施，单套日处理规模为100m3/d，总处理规模为200m3/d。

3.水平衡图

项目水平衡表见表3.2-5，水平衡图见图3.2-1。

表3.2-5  项目水平衡表

| 序号 | 用水项目 | 用水定额 | 数 量 | 用水量（m3/d） | 损耗量（m3/d） | 排水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗用水 | 150L/（床位·d） | 1078张 | 161.7 | 32.3 | 129.4 |
| 2 | 医护人员 | 150L/（人·d） | 240人 | 36 | 7.2 | 28.8 |
| 3 | 后勤人员 | 40L/（人·d） | 35人 | 1.4 | 0.3 | 1.1 |
| 4 | 实验室用水 | 1.5L/d | 365d | 1.5 | 0.15 | 1.35 |
| 5 | 绿化用水 | 2L/m2·次 | 4657.47 | 9.3 | 9.3 | 0 |
| 6 | 合计 |  |  | 209.9 | 49.25 | 160.65 |

新鲜水

医疗用水

生活用水

实验室用水

损耗32.3

209.9

161.7

37.4

1.5

损耗0.15

0.35

29.9

安康市江北污水处理厂

污水处理站

129.4

损耗7.5

160.65

绿化用水

损耗9.3

9.3

160.65

图3.2-1  项目水平衡图

#### 3.2.6.2供电

供电电源及电压：10kV。由市政电网引来一路10kV电源，室外埋地引入配电室。

#### 3.2.6.3送风系统

1、医院内清洁区、半污染区、污染区分别独立设置机械通风系统，机械送、排风系统使医院内的空气压力从清洁区至潜在污染区至污染区依次降低，清洁区为正压区，污染区为负压区。

2、清洁区每个房间（除一次更衣室外）的新风量按换气次数6次/h计算。污染区的排风量按每人不小于150立方米/小时设计，送风量为排风量的80%。半污染区排风量按换气次数不小于6次/h计算，送风量为排风量的80%。

3、室内污染区的盥洗间、卫生间分别独立设置机械排风系统，排风换气次数不小于12次/h，排风口加装高效过滤器。

#### 3.2.6.4采暖、制冷

项目冬季采暖夏季制冷采用分体式空调。

### 3.2.7劳动定员与工作制度

本项目劳动定员275人，其中医护人员240人，后勤人员35人，年工作365天，场区内不提供用餐，用外购盒饭的形式送餐。

### 3.2.8厂区平面布置

按照功能分区，本项目区内分布有清洁区、污染区和潜在污染区。

（1）清洁区

清洁区包含医护生活区和物资保障区，设有值班室、办公室、会议室、备餐开水间、就餐室、货物接收区、物资库房、洁净库房等主要用房，主要位于项目区西侧。

（2）潜在污染区

潜在污染区包含医护工作区，内设有护士站、治疗准备室、库房、配液室等；

（3）污染区

污染区为患者收治区。1#隔离楼、2#隔离楼和3#隔离楼位于该区域内。在每栋楼设置的病患入口处设置个人物品的寄存、消毒和安检用房，病患男女更衣室等。转院患者和康复患者的出口处设有消毒和打包区域。分布在项目区东侧。

“污染区、半污染区和清洁区”用不同色彩标识区分。医护入口设置在项目区西侧，病患入口设置在项目区北侧，在项目区西南角设置停车场。在整个项目区内根据需要合理安排绿化，绿化种植以乔灌木、草地相结合，并以乔木为主。道路实行人车分流，除满足消防、疏散、运输等要求外，还应保证救护车辆通畅到达隔离救治场所的出入口。具体详见附图平面布置图。

## 3.3工程分析

### 3.3.1污染影响因素分析

#### 3.3.1.1施工期工艺流程及产污环节

1、工艺流程

项目是利用既有建筑进行改造，改造既有建筑的建筑面积为3080m2。施工内容包括土建工程、安装工程、装饰装修工程、消防工程、设备安装等，包含建筑、结构、给排水、电气、暖通、信息化等专业。

图3.3-1  施工期工艺流程及产污环节图

2、产污环节

（1）废气

在砂石、水泥等的装卸、运输过程中有扬尘散逸，汽车运送建筑材料时引起道路扬尘；施工机械产生的汽车尾气。

（2）废水

施工期废水产生环节主要为施工废水和施工人员产生的生活污水。

（3）固体废物

施工期固体废物为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

（4）噪声

施工期噪声产生环节主要为施工设备产生的噪声。

#### 3.3.1.2运营期工艺流程及产污环节

1.项目运营期工艺流程

（1）亚定点救治医院患者收治标准

亚定点救治医院主要收治疫情病毒无症状感染者和轻型确诊病例，收治对象原则上生活能够自理，年龄小于60岁、无急性发作期的呼吸系统和心脑血管系统等基础性疾病及精神疾病。

（2）亚定点救治医院入住流程：

①每天上午10点之前，由各区负责人（护士长）根据空余床位情况，上报可装入患者数量至信息科主任，信息科主任与分管院长对接确定当日拟接受患者数量，上报指挥部。

②指挥部根据亚定点救治医院提供的空余床位数及拟接收患者数量，确定转至亚定点救治医院患者数量并将患者名单及基本信息，发送给亚定点救治医院。

③亚定点救治医院组织专家组根据入院标准对患者进行审核，确定当日拟收治患者名单及分配病区与床位号，并为每位患者开具转入证明，上报指挥部。

④指挥部打印每位患者的资料，连同转入证明一并交患者随身携带。

⑤指挥部负责统筹安排患者转运，协调救护车调度，随车人员，随车资料等，发车时发送车号及病人编号给亚定点救治医院。

（3）亚定点救治医院预检分诊

亚定点救治医院安排医务人员对收治患者进行初步预检分诊。对符合收治标准的患者，医务人员负责指引患者及时入驻医院，预检评估后，对于不符合收治标准的患者，如发现病情较重病例，应遵循先收再转的原则。为保障医疗安全，应优先安置到医院抢救区域，给予及时治疗和严密监护，并及时联系安排转定点医院。

根据患者实际的病况，给予对症治疗。若采用中医治疗，中药煎熬服务不在厂区内进行，外委。

（4）亚定点救治医院出院、转院

连续两次新型病毒核酸检测阴性，可出院，出院证明由亚定点医院开具。

达到中型、重型、危重型患者，转到定点医院进行治疗。

（5）亚定点救治医院出院病人消毒处理流程

①为每个出院病人准备1只清洁口罩，当天出院病人携带个人用品，在病区出院口，更衣后予以75%的乙醇酒精喷雾消毒着装上衣、裤子，用脚踩踏含氯消毒剂(2000mg/L)的脚垫，用手消毒液消毒双手。

②适合淋浴洗澡的出院病人（需评估），换下来的衣物及生活用品用75%的乙醇酒精喷雾消毒，建议作为医用垃圾处理，交给保洁人员集中处理；不愿意销毁者，消毒后打包，自行带回居处。

③到物品寄存处消毒传递窗取回寄存物品后至舱外清洁区。

④将患者用过的床单、被褥等物品集中消毒。对病人用过的床垫、床头柜、椅子、开水瓶等，进行表面消毒，备新病人使用。为新入院病人提供消毒后的被褥和床单等。

本项目厂区床单、被褥等物品清洗外委，厂区未设置洗衣房。

（6）PCR实验室

PCR实验室主要进行核酸提取、检测与扩增。核酸检测实验是一系列直接检测病原体核酸的技术的总称，是通过对靶核酸直接扩增或对其附带的信号扩增，使微量的核酸变成直观的光电或视觉信号的过程，其中主要的实验技术是PCR扩增技术，PCR扩增主要是将样本在离心机内进行离心，过滤，最后用提取剂进行洗脱，离心后获得核酸提取物，再加入PCR扩增引物、甘油、UNG酶等震荡、混匀、离心；再将反应液送入PCR扩增仪。将琼脂糖制备好凝胶后，用移液器取PCR扩增产物加入至电泳槽中，接通电源，电泳20~30min后，通过放射自显影技术检测DNA片段读取分析结果。

具体实验操作流程如下：

样品分离→核酸提取→加入扩增引物→混合离心→PCR扩增→电泳→检测→读取结果。

运营期工艺流程见图3.3-2。

交环卫部门处理

交有资质单位处置

交安康医废中心处置

江北污水处理厂

汉江

图3.3-2  项目运营期工艺流程及产污环节图

由上图可知，营运期产生的主要污染为：

①废气：实验室废气、污水处理站恶臭；医院采用配餐制，无油烟废气产生。

②废水：医疗废水、生活污水和实验室废水；

③噪声：主要来自风机、水泵、备用发电机等的运转产生设备噪声，还有社会活动噪声。

④固体废物：医疗废物、实验室危废、负压通风系统和生物安全柜废滤材、污水处理站污泥、废紫外线灯管和清洁区产生的生活垃圾。

3、项目运营期产污环节汇总

项目运营期产污环节汇总见表3.3-1。

表3.3-1  运营期产污环节汇总表

| 分类 | 代号 | 工序/设备 |  | 主要污染物 | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 医疗污水 |  | CODCr、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群 | 生活污水经化粪池预处理后，和实验室医疗废水一同经自建污水处理站处理 |
|  | W2 | 清洁区生活污水 |  | CODCr、BOD5、NH3-N、SS |  |
|  | W3 | 实验室废水 |  | pH、CODCr、NH3-N、SS |  |
| 废气 | G1 | 理化 实验室 | 有机废气 | 非甲烷总烃 | 通过生物安全柜自带的高效过滤器过滤及吸附作用后、通过专用管道引至室外排放。 |
|  | G2 |  | 无机废气 | 含有病原微生物 的气溶胶 |  |
|  | G3 | 污水 处理站 | 恶臭 | 硫化氢、氨气、臭气浓度 | 采用一体化设计，并加盖密闭，加强运行管理 |
| 噪声 | N1 | 污水处理设施、备用发电机运行噪声，进出车辆产生的噪声 |  | 噪声 | 选择低噪声设备，采取减振、隔声等措施 |
| 固体废物 | S1 | 隔离楼和医疗活动 |  | 废一次性防护用品、废药品 | 暂存于医疗废物暂存间，定期交安康市医疗废物处置中心处置 |
|  | S2 | PCR实验室 |  | 实验废液废标本、废一次性耗材 | 分类收集后，暂存于危废暂存间，委托有危险废物资质单位清运处置 |
|  | S3 | 通风系统和生物安全柜 |  | 废滤材 |  |
|  | S4 | 污水处理站 |  | 医疗废水污泥和栅渣 |  |
|  | S6 |  |  | 废紫外线灯管 |  |
|  | S5 | 清洁区生活垃圾 |  | / | 环卫部门清运 |

### 3.3.2生态影响因素分析

本项目利用现有的安康市三森食品有限公司空置建筑物改造升级为亚定点医院，项目范围内已经进行了硬化，项目周边已进行绿化。施工期主要的改造现有建筑物，施工过程中水土流失较少。施工结束通过恢复绿化，能有效保持与恢复当地的生态环境。因此，项目的建设与运行对区域生态环境影响较小。

## 3.4项目污染物源强核算

### 3.4.1施工期污染物源强核算

本项目施工内容简单，主要是车间改造、医疗设施安装及附属设施建设，施工过程中的废主要是噪声、废水、废气、固废。

施工废水排入市政污水管网进入江北污水处理厂集中处理，施工固废主要是废建材和施工人员生活垃圾，废建材能综合利用的综合利用了，不能综合利用的交环卫部门清运处置了，生活垃圾统一交由环卫部门处置。废气主要是装修粉尘等，通过洒水降尘等措施减少对环境的影响。本次不再对施工期污染物源强进行核算。

### 3.4.2运营期污染物源强核算

#### 3.4.2.1废气污染源

项目运营期的废气主要为实验室废气和污水处理站恶臭等。

##### （一）实验室废气

结合本项目检测、实验的主要功能，产生的实验室废气分析如下：

项目营运期产生的废气主要为实验过程中有机试剂的挥发和气溶胶。本项目实验室样品中可能含有传染性微生物，在检测、实验过程中，含传染性微生物的气溶胶可能进入废气中。实验室内设置生物安全柜，所有涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行，生物安全柜内部处于负压状态，可以避免含气溶胶废气从操作窗口外逸，并且生物安全柜内还配备有相应的消毒设施，实验过程中产生的微生物气溶胶类废气，通过生物安全柜自带的高效过滤器过滤及吸附作用后、通过专用管道引至室外排放。同时，疫情期间应加强实验室空间内的空气消毒，避免病原微生物对实验环境及实验人员造成影响。

本项目试剂配置、检测过程中乙醇试剂和提取试剂中的乙醇挥发产生有机废气。项目试剂盒及配置试剂中乙醇用量约为0.425t/a（0.05kg/h），按全部挥发计算，产生量为0.425t/a，每天检测24小时，按365天计。项目产生VOCs（以非甲烷总烃计）的实验工序均在实验室中的生物安全柜中操作，生物安全柜呈负压状态，有机废气经排风机收集后由自带的高效过滤器过滤及吸附作用后、通过专用管道引至室外排放。生物安全柜设计风量2000m3/h，VOCs（以非甲烷总烃计）产生量0.05kg/h，产生浓度为25mg/m3，经高效过滤器过滤及吸附作用后、通过专用管道引至室外排放。

##### （二）污水处理站恶臭

污水处理站恶臭组成成分复杂，包括NH3、H2S、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺等10余种成分，主要成为NH3和H2S，其它污染物影响相对较小，可不予以考虑。因此，本评价以NH3、H2S两个因子来分析评价恶臭影响。

参照美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究结果，每处理1g的BOD5会产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，本项目污水处理站BOD5消减量为4.69t/a，则NH3产生量为0.016t/a，H2S产生量为0.0007t/a。本项目恶臭气体产生情况见表3.4-1。

表3.4-1  污水处理站H2S和NH3的产生情况一览表

| 污染源 | 污染源强系数 g/g （BOD5处理量） |  | 产生速率（kg/h） |  | 产生量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 污水处 理站 | 0.0031 | 0.00012 | 0.00166 | 0.00006 | 0.0145 | 0.00056 |

根据《多种除臭剂对氨和硫化氢去除效果的试验研究》（丁湘蓉，北京市海淀区环境卫生科学研究所，北京100086）中的内容，除臭剂对氨的去除效率为48%-75%，对硫化氢的去除率为62%-84%。本次评价除臭剂对氨的去除率评价取48%，对硫化氢的去除率取62%，本项目恶臭气体产生排放情况见表3.4-2。

表3.4-2  污水处理站H2S和NH3的排放情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 处理效率 | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处 理站 | NH3 | 0.00166 | 0.0145 | 48% | 0.00086 | 0.00754 |
|  | H2S | 0.00006 | 0.00056 | 62% | 0.00002 | 0.000213 |

#### 3.4.2.2废水污染源

项目营运期的废水主要为医疗废水、实验废水和生活废水。根据前节计算，综合废水产生量为160.65m3/d、58638.3m3/a。本项目排放污水的污染物种类及其浓度与一般的城市生活污水性质相似，但也存在着特殊性。项目污水主要源于隔离病房、医务人员及后勤人员办公生活污水、实验室废水。因项目为新型冠状病毒患者隔离、治疗医院，故所有废水均作为含有病源体的医疗性废水。项目实验室在操作过程中，实验器皿需经过灭活处理，不具有感染性，因此清洗废水作为实验室废水排放。

废水主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数等。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），结合亚定点医院污水工程实例经验进行类比分析，本项目污水处理站设计进出水浓度见表3.4-2所示。

表3.4-2  本项目进出水水质指标  单位：mg/L

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | 粪大肠杆菌（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水 | 6~9 | 250 | 100 | 80 | 30 | 1.6×108 |
| 处理效率 | / | 76.00% | 80.00% | 75.00% | 50.00% | 99.9999% |
| 设计出水 | 6~9 | 60 | 20 | 20 | 15 | 100 |

本项目废水经厂区内污水处理站处理，污水处理工艺采用“格栅+化粪池（预消毒池）+调节池+A2O+MBR膜+紫外线消毒”处理工艺，处理规模为200m3/d。出水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值要求后排入市政污水管网，最终进入安康市江北污水处理厂进行处理。项目运营期废水产排情况详见表3.4-3：

表3.4-3  项目运营期废水产排情况一览表

| 废水 类型 | 废水量 （m3/d） | 项目 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | 粪大肠杆 菌（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合 废水 | 160.65 （58638.3m3/a） | 产生浓度 （mg/L） | 250 | 100 | 80 | 30 | 1.6×108 |
|  |  | 产生量 （t/a） | 14.66 | 5.86 | 4.69 | 1.76 | 9.4×1012个/a |
| 最终 出水 | 160.65 （58638.3m3/a） | 出水浓度 （mg/L） | 60 | 20 | 20 | 15 | 100 |
|  |  | 排放量 （t/a） | 3.52 | 1.17 | 1.17 | 0.88 | 5.8×106个/a |

#### 3.4.2.3噪声污染源

本项目营运期产生噪声的主要机械设备有污水处理站水泵、风机、备用发电机等，设备运行时产生的噪声声级在75～85dB（A）之间。在采取了选用低噪声设备，基础减振，布置在箱体内，风机风管与设备采用软连接，排风口安装消声器，生产设备进行合理布局的降噪措施后，可降低噪声15~20dB（A）。项目噪声源源强核算结果及相关参数见表3.4-4。

表3.4-4  运营期噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 噪声源 | 声源类型 | 数量 （台/套） | 噪声产生量 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放量 |  | 持续时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 声源表达量 dB（A） | 工艺 | 降噪效果 dB（A） | 核算方法 | 声源表达量 dB（A） |  |
| 污水处理站 | 水泵 | 频发 | 2 | 类比法 | 85 | 选用低噪声设备，布置在箱体内，加减振基础 | 20 | 类比法 | 65 | 8760 |
|  | 风机 | 频发 | 2 | 类比法 | 85 | 风机风管与设备采用软连接，排风口安装消声器 | 20 | 类比法 | 65 | 8760 |
| 空调系统 | 空调室外机 | 频发 | 52 | 类比法 | 75 | 选用低噪声设备，加减振基础 | 10 | 类比法 | 65 | 4320 |
| 发电 | 柴油发电机 | 偶发 | 1 | 类比法 | 80 | 选用低噪声设备，基础减振 | 15 | 类比法 | 65 | / |

#### 3.4.2.4固体废物

本项目运营期产生的固体废物主要为清洁区的生活垃圾、危险废物。危险废物包括医疗废物、实验室危废、负压通风系统和和生物安全柜废滤材和污水处理站污泥和栅渣。

##### （一）危险废物

1、医疗废物

根据《医疗废物分类目录》（2021版），医疗废物分为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物。

表3.4-5  医疗废物分类与处理方法一览表

| 类别 | 特征 | 常见组分或废物名称 |
| --- | --- | --- |
| 感染性废物 | 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 | 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：◆棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；◆一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；◆废弃的被服；◆其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。 3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 4、各种废弃的医学标本。 5、废弃的血液、血清。 6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。 |
| 病理性废物 | 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等 | 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 2、医学实验动物的组织、尸体。 3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。 |
| 损伤性废物 | 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器 | 1、医用针头、缝合针。 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 |
| 药物性废物 | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。 | 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：◆致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；◆可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；◆免疫抑制剂。 3、废弃的疫苗、血液制品等。 |
| 化学性废物 | 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。 | 1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂。 2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 3、废弃的汞血压计、汞温度计。 |

根据上表可知，本项目产生的医疗废物种类主要是感染性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物，无病理性废物。参考第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册中“一区综合医院”医疗废物的产物系数0.65kg/床·d，经计算该项目建成后全院的医疗废物产生量共约255.8t/a。根据《国家危险废物分类名录》（2021版），医疗废物危废类别为“HW01医疗废物”，分别为感染性废物（废物代码：841-001-01）、损伤性废物（废物代码：841-002-01）、化学性废物（废物代码：841-004-01）和药物性废物（废物代码：841-005-01），分类收集至相应容器，分类、分区暂存于医疗废物暂存间，经消毒处理后，交由安康市医废处置中心处置。

2、实验室危废

实验废物主要为实验过程中产生的实验废液、废培养基、废标本、废一次性耗材等。预计此类废物产生量约0.2t/d。

根据《医疗废物分类目录》（2021版），病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理。因此实验废液、废培养基、废标本蒸汽灭菌后按感染性废物收集处理，于医废暂存间内暂存，定期交安康市医疗废物处置中心处置。废一次性耗材属于“HW01医疗废物”中的“841-001-01感染性废物”，也按照感染性废物收集处理。

3、负压通风系统和生物安全柜废滤材

本项目污染区、半污染区设置高效空气过滤器以防止危险性生物气溶胶散逸。高效空气过滤器针对操作中可能产生的附着病菌的气溶胶可达99.995%的截留效率，排气中的致病细菌可被彻底除去，本项目负压通风系统更换的废滤材产生量为1t/a。生物安全柜的维护会产生废高效过滤器，预计产生量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，通风系统废滤材属于“HW01医疗废物”中的“841-001-01感染性废物”，通风系统废滤材经收集后暂存于医疗废物暂存间内，定期交安康市医废处置中心处置。

4、污水处理站污泥和栅渣

医疗废水处理过程中产生的沉淀污泥、化粪池污泥和栅渣属于危险废物，废物类别为HW01。根据项目污水处理站中SS去除量进行估算，本工程污水处理设施产生的污泥经消毒、脱水后的产生量约为14.6t/a（含水率80%）。暂存于污泥池内，经脱水、消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准后，定期交由有资质单位处理。

5、废紫外线灯管

项目的污水处理站出水采用式紫外线消毒和次氯酸钠消毒。紫外线灯管更换周期为2年，更换量为0.002t/a。废紫外线灯灯管中含有汞，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，属于危险废物，危废类别为“HW29含汞废物/非特定行业/900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥”。废灯管暂存于项目危险废物暂存间内，定期交由具有相应危废处理资质的专业单位处置。

##### （二）清洁区的生活垃圾

本项目医护及后勤人员为275人，清洁区的生活垃圾定额按0.5kg/（人•d）计，则生活垃圾产生量为50.2t/a。生活垃圾集中收集在生活垃圾暂存间内，定期交环卫部门清运至安康市生活垃圾填埋场填埋处置。

项目固体废物产生源强核算结果及相关参数见表3.4-6。

表3.4-6  项目固体废物产生源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 装置 | 固废 名称 | 固废属性 | 产生量 |  | 处置措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量（t/a） | 工艺 | 处置量 （t/a） |
| 隔离治疗 | 隔离 楼病床 | 医疗废物 | 危险废物HW01 | 系数法 | 255.8 | 暂存于医废暂存间内，交安康市医废处置中心处置 | 255.8 |
| 核酸 检验 | PCR实验室 | 实验废液、废培养基、废标本、废一次性耗材 | 危险废物HW01 | 类比法 | 0.2 | 实验废液、废培养基、废标本蒸汽灭菌处理后，按感染性废物收集处理，一次性耗材按照感染性废物收集处理。 | 0.2 |
| 通风 系统 | 污染区和半污染区空气过滤器、生物安全柜 | 废滤材 | 危险废物HW01 | 类比法 | 1.2 | 于医疗废物暂存间内，定期交安康市医废处置中心处置。 | 1.2 |
| 污水处理 | 污水处理站 | 污水处理站污泥、栅渣 | 危险废物HW01 | 类比法 | 14.6 | 石灰石消毒后交有资质单位处置 | 14.6 |
| 污水处理 | 污水处理站 | 废紫外线灯管 | 危险废物HW29 | 类比法 | 0.002 | 于危废暂存间内暂存定期交有资质单位处置 | 0.002 |
| 生活、办公 | 员工生活 | 生活 垃圾 | 一般固废 | 类比法 | 50.2 | 垃圾桶收集后由环卫部门清运处置 | 50.2 |

### 3.4.3项目污染物排放汇总

项目运营期污染物排汇总见表3.4-7。

表3.4-7  项目污染物排放汇总情况一览表

| 类型 | 排放源 | 污染物 |  | 源强 |  |  | 治理措施 | 排放情况 |  |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 （t/a） | 速率 （kg/h） | 浓度 （mg/m3） |  | 排放量 （t/a） | 速率（kg/h） | 浓度 （mg/m3） |  |
| 大气污染源 | 污水处理站 | 无组织 | NH3 | 0.0145 | 0.00166 | / | 采取定期喷洒除臭药剂进行除臭治理，加强污水处理站环境管理。 | 0.00754 | 0.00086 | / | 达标 |
|  |  |  | H2S | 0.00056 | 0.00006 | / |  | 0.000213 | 0.00002 | / | 达标 |
|  | 核酸实验废气 | 无组织 | 气溶胶 | / | / | / | 通过生物安全柜自带的高效过滤器 过滤及吸附作用后、通过专用管道引至室外排放。 | / | / | / | 达标 |
|  |  |  | 挥发性 有机物 | 0.425 | 0.05 | 25 |  | 0.425 | 0.05 | 25 | 达标 |
| 水污染物 | 方舱医院 | 医疗废水、生活污水、实验废水 |  | 160.65m3/d |  |  | 经厂区内污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值要求后排入市政污水管网，最终进入安康市江北污水处理厂进行处理。 | 160.65m3/d |  |  | 达标 |
| 噪声 | 风机、各种泵类 | 噪声 |  | 75-85dB(A) |  |  | 采用低噪声设备、设备基础减振、合理布局等措施 | 昼间≤60 夜间≤50 |  |  | 达标 |
| 固体 废物 | 患者 | 医疗废物 |  | 255.8 |  |  | 暂存于医疗废物暂存间或危废暂存间，定期委托有资质单位处置 | 妥善处置 |  |  | / |
|  | PCR实验室 | 实验室危废 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通风系统和生物安全柜 | 废滤材 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理站 | 污泥和栅渣 |  | 14.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理站 | 废紫外线灯管 |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清洁区 | 生活垃圾 |  | 50.2 |  |  | 暂存于生活垃圾暂存间 |  |  |  |  |

# 4 环境现状调查与评价

## 4.1自然概况

### 4.1.1地理位置

安康高新区地处汉江之北，与安康中心城市一桥相连。安康高新区东至刘家沟、大桥北路及阳安铁路与襄渝铁路的交汇处，南至安康大道、316国道，西以冉家河为界，北到快速北环线，国土资源规划用地面积86.10平方公里。

本项目位于安康高新区科技路18号，场址中心地理坐标为东经108°59'12.412"，北纬32°44'3.255"。

### 4.1.2地形地貌

安康以汉江为界，分为两大地域，北为秦岭地区，南为大巴山地区，以汉水—池河—月河—汉水为秦岭和大巴山的分界，其地貌呈现南北高山夹峙，河谷盆地居中的特点。高新区位于安康市汉江以北，主要地形为河谷盆地和浅山丘陵。本项目所在地地势平坦。

### 4.1.3地质特征

安康市在大地构造位置上属于秦岭地槽褶皱系南部和扬子准地台北部汉南古陆的东北缘，分别由东西走向的秦岭地槽褶皱和北西走向的大巴山弧形褶皱带复合交接组成。安康市横跨秦岭和扬子两个一级的综合地层区；以石泉饶峰—紫阳麻柳坝—镇坪钟宝的区域性断裂为界，其东侧和北侧属秦岭地层区，西侧和南侧为扬子地台区西北隅。

安康市的地质构造，北部为东西向构造带，南部为北西向构造带和大巴山弧形构造带。境内出露的岩浆岩有超基性、基性、酸性和碱性侵入岩，以酸性和基性侵入岩为主。

项目区所处构造带内褶皱强烈，新构造运动主要表现为南北向强烈挤压，区内大面积整体隆升，属区域稳定性较好地区，地震活动强度较弱。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）规范附录A，安康市抗震设防烈度为7 度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组，设计特征周期值为0.35s。

### 4.1.4气候气象

安康高新区地处北亚热带湿润季风气候区，光照适中、雨量充足，气候温和，四季分明。多年平均气温15.5℃，极端最高气温达41.7℃，极端最低气温低于-10℃。年平均风速2.0m/s，主导风向为东北东风，依次为东、东北、西北向风，年静风频率为50%，年平均日照1747.6小时，无霜期210—270天，平均8个月以上。降水和时间的关系十分密切，降水的年际变化大，多年平均降水量799.3mm，最大降水量1109.2mm（1983年），最小降水量540.3mm（1960年）；年内变化差异明显，最低值出现在2月份，不足1.0mm，最高值出现在6月份，为242.0mm，最高值的月份5-10月均有出现，降水量以7、8、9三个月为最多，占全年总降水量的70％，且多以连阴雨夹暴雨出现。

### 4.1.5水文特征

#### 4.1.5.1地表水

项目区主要涉及汉江。汉江由石泉县左溪河口以上3km处入境，经石泉、汉阴、紫阳、岚皋、汉滨、旬阳、白河7县（区），于白河县白石河口以下10km处出境，境内流长340km，落差290m，流域面积5900km2。汉江在汉滨区境内流长110.20km，流域面积3562.56km2。多年平均年径流量201亿m3，年输砂量2440.41万t(至1983年，观测年数39年)。径流主要来源于降水，年内分配很不均匀，丰水期（7～10月）的水量约占全年水量的60%，枯水期（12～3）占全年水量的10%，年内最大月平均流量与最小月平均流量相差约10倍。流量的年季变化也较大，最大年径流量405.6亿m3（1983年），最小年径流量107.4亿m3（1966年），相差近4倍。洪水多发生在7～9月，少数年份发生在4～5月。1983年7月31日，汉江发生了历史上自1583年以来最大洪水，洪峰流量为31000m3/s，其重现周期为400年。最小流量为37m3/s（1987年11月9日），90%保证率下，最枯月平均流量为49m3/s。

#### 5.1.5.2地下水

安康市亚热带气候特征与丰富的降水，地下水补给条件优越。全市多年平均降水量一般在700mm以上，是地下水主要补偿源。深切的河流水系网是地下水主要排泄场所，只有少部分河段的河水补给地下水。

境内地下水贮存的地质环境为：广泛分布的古生代泥质碎屑岩层中，因泥质含量高，受中、深变质作用，岩性较软，过水通道狭窄，水力联系差。但在较脆的砂岩、灰岩、硅质岩分布地段，裂隙发育，地下水相对富集。

安康市地质构造运动的结果，在全市形成类型繁多的贮水构造。如褶皱贮水构造及侵入岩接触带贮水构造等，其地下水贮存主要有四种类型，分别为：松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、岩溶水和基岩裂隙水。

松散裂隙水：分布于山间盆地及河流宽谷段，以潜水为主，水量较丰。含水层为第四系冲积沙砾石层。1～2级阶地水位埋深15～30m，含水层厚8～30m，单井出水量300～600t/d。3级及以上的高阶地，含水层厚度变薄。

碎屑岩类裂隙孔隙水：分布于马池—安康盆地，以层间承压水为主。含水层为中、新生代的砂岩和沙砾层，多属泥质、粉砂质胶结，岩石微密，裂隙发育差，且常被泥、沙质充填，通水性能弱，旱季枯竭。但在汉阴的老第三纪地层中，含水量较好，单井涌水量30～70t/d，其余仅为1～8t/d。

岩溶水：碳酸盐岩溶水蚀境内主要含水岩层，分布面积不大，水量丰富，占总储量的一半以上。分为碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙水和碎屑岩夹碳酸盐岩溶裂隙水。

基岩裂隙水：分布面积较大，集中于秦岭中部和南部的变质泥质碎屑岩层中。水量丰富的零散分布于宁陕、紫阳、平利县一带，泉水流量2～5L/s。水量中等的在汉阴县一带，单井水量30～70t/d；常见泉水流量0.1～0.2L/s。水量贫乏的则集中在汉江南北和宁陕北部及镇坪等地，岩石以塑性为主，裂隙发育差，常构成区内相对的隔水层，泉水流量一般为0.03～0.05L/s。

受地形地貌条件制约，潜水接受补给后一般由高处往低处缓慢迳流。由于区内水位坡降小，含水层渗透性差，故潜水迳流强度微弱。潜水的排泄方式主要有蒸发、枯水期泄入地表水体、越流补给承压水及民井开采，其中蒸发是最重要的排泄方式。

### 4.1.6植被及生物多样性

安康处于南北气候过渡带，植被类型主要为亚热带与温带植物混交类型，气候温暖温润，林木茂密，全市森林覆盖率68%，森林面积140.93万公顷，活立木蓄积量6027万立方米，植物资源极为丰富，堪称南北荟萃之地，有“物种基因库”美誉。生物品种尤以亚热带植物见长。植物全市拥有生物资源种类在省内名列前茅，品种达3300余种，植物资源3000种，经济植物2000余种，素有“药材宝库”之称。粮食作物以水稻、小麦、玉米、薯类为主。境内的珙桐、七叶树、鹅掌楸、红豆杉、银杏、水杉、三尖杉、樟、楠等名木为我国稀有和独有树种。

根据相关资料和现场调查，项目原有建设用地已开发，未见珍稀保护植物，主要植被为人工绿化植被。

## 4.2环境质量现状

### 4.2.1环境空气质量现状

#### 4.2.1.1基本污染物

本次环境空气质量现状调查引用根据2023年1月28日年安康市生态环境局发布的环境空气质量公报中安康高新区环境空气监测数据进行分析，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标。2022年安康高新区环境空气质量状况统计见表4.2-1。

表4.2-1  2022年安康高新区环境空气质量状况统计

| 污染物 | 评价项目 | 标准值 | 现状浓度 | 占标率％ | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 年均值 | 60μg/m3 | 5μg/m3 | 8.33% | 达标 |
| 二氧化氮(NO2) | 年均值 | 40μg/m3 | 21μg/m3 | 52.50% | 达标 |
| 可吸入颗粒物（PM10） | 年均值 | 70μg/m3 | 52μg/m3 | 74.29% | 达标 |
| 细颗粒物（PM2.5） | 年均值 | 35μg/m3 | 30μg/m3 | 85.71% | 达标 |
| 一氧化碳(CO) | 24小时平均第95百分位数 | 4mg/m3 | 1.3mg/m3 | 32.50% | 达标 |
| 臭氧(O3) | 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 | 160μg/m3 | 123μg/m3 | 76.88% | 达标 |

根据统计结果，指标SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3全部达标。故2022年安康高新区环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于达标区。

#### 5.2.1.2特征污染物

根据工程分析，项目生产期间会产生有氨、硫化氢、非甲烷总烃，本次评价对项目排放的特征污染物进行了补充监测，监测因子为氨、硫化氢、非甲烷总烃，监测点位为项目场区常年主导风向下风向西南侧200m青峰村，监测时间为2023年5月8日～2023年5月14日，连续监测7天。补充监测结果如表4.2-2所示。

表4.2-2   特征因子补充监测结果

| 监测项目 | 浓度范围 （mg/m3） | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 评价标准 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 0.08~0.12 | 0 | 0 | 0.2 |
| H2S | 0.001~0.003 | 0 | 0 | 0.01 |
| 非甲烷总烃 | 0.94~1.24 | 0 | 0 | 2 |

由监测统计结果可以看出，监测点位NH3、H2S浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1中其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》规定的小时平均值标准。项目建址地周边特征污染物环境背景值现状质量良好。

### 4.2.2地表水水环境质量现状

项目污废水经预处理后排入安康江北污水处理厂处理后排入汉江城区段。根据《陕西省水功能区划》可知，汉江安康城区段属于安康市开发利用区（安康水库大坝至关庙），属于Ⅲ类水域功能区，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

项目地位于“汉江七里沟”和“老君关”两个水质断面之间。本次报告收集了安康市生态环境局发布的《安康市2022年12月份水环境质量状况》，“汉江七里沟”和“老君关”两个断面2022年水质满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，说明评价河段现状水质达标。

### 4.2.3地下水环境质量现状

为了解区域地下水环境质量现状，本报告委托陕西华准通检测技术有限公司2023年5月10日对项目所在区域地下水进行了采样监测。

1、监测点位信息

监测点位设置情况如表4.2-4所示。

表4.2-4  地下水现状监测点位一览表

| 编号 | 监测点名称 | 方位/距离 | 水位 | 海拔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目地上游（徐岭村水井） | NW780m | 4m | 380m |
| 2# | 项目地下游（安康市硒源油脂集团有限公司院内） | SW2000m | 8m | 346m |
| 3# | 项目地下游（长岭加油站厂区内） | SW2200m | 2m | 350m |
| 4# | 项目地上游（周家院子废弃水井） | NE1490m | 6m | 370m |
| 5# | 项目地侧游（西河沟废弃水井） | E520m | 5m | 367m |
| 6# | 项目地侧游（青峰村废弃水井） | W380m | 4.5m | 372m |

2、监测指标

水位、pH、总硬度、溶解性总固体、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、铅、氟化物、镉、铁、锰、总大肠菌群、细菌总数。

3、监测时间及频次

本次评价委托陕西华准通检测技术有限公司进行实测，实测时间为2023年5月10日，监测频次为一天一次。

4、监测结果及评价

监测统计结果如表4.2-5所示。

表4.2-5  地下水水质现状评价结果表（mg/L，标明的除外）

| 监测点位 监测项目 | 1#项目场地上游 | 2#项目场地下游 | 5#项目场地下游 | Ⅲ类限值 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 | 108°59′5.14″E， 32°44′28.41″N | 108°58′24.18″E， 32°42′54.54″N | 108°58′25.37″E， 32°42′59.27″N | / | / |
| pH（无量纲） | 7.5（11.7℃） | 7.6（10.4℃） | 7.3（15.2℃） | 6.5≤pH≤8.5 | 0 |
| 总硬度 | 98 | 94 | 106 | ≤450 | 0 |
| 溶解性总固体 | 106 | 103 | 113 | ≤1000 | 0 |
| Na+ | 4.53 | 4.55 | 4.34 | ≤200 | 0 |
| K+ | 5.78 | 5.78 | 5.90 | / | / |
| Mg2+ | 22.9 | 21.9 | 24.9 | / | / |
| Ca2+ | 1.26 | 1.28 | 1.28 | / | / |
| CO32- | 5ND* | 5ND | 5ND | / | / |
| HCO3- | 121 | 118 | 129 | / | / |
| 氟化物 | 0.101 | 0.103 | 0.153 | ≤1.0 | 0 |
| 氯化物 | 1.08 | 1.01 | 1.26 | ≤250 | 0 |
| 亚硝酸盐 | 0.061 | 0.068 | 0.089 | ≤1.00 | 0 |
| 硝酸盐 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | ≤20.0 | 0 |
| 硫酸盐 | 8.42 | 8.22 | 9.62 | ≤250 | 0 |
| 高锰酸盐指数 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ≤3.0 | 0 |
| 氨氮 | 0.185 | 0.198 | 0.228 | ≤0.5 | 0 |
| 汞，μg/L | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | ≤1 | 0 |
| 砷，μg/L | 0.3ND | 0.3ND | 0.3ND | ≤10 | 0 |
| 六价铬 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | ≤0.05 | 0 |
| 氰化物 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | ≤0.05 | 0 |
| 铁 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | ≤0.3 | 0 |
| 锰 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | ≤0.10 | 0 |
| 铅 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | ≤0.20 | 0 |
| 镉 | 0.0001ND | 0.0001ND | 0.0001ND | ≤0.005 | 0 |
| 挥发酚 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | ≤0.002 | 0 |
| 总大肠菌群，MPN/100mL | 2ND | 2ND | 2ND | ≤3.0 | 0 |
| 细菌总数，CFU/mL | 15 | 22 | 9 | ≤100 | 0 |

由上表的现状监测结果可知，本项目所在区域的地下水中，各监测点各个监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。

### 4.2.2声环境质量现状

本次声环境监测，2023年5月10日-11日对项目区东侧、南侧、西侧、北侧边界分别监测昼、夜间等效声级，监测2天。监测结果见表4.2-3。

表4.2-3  项目环境噪声现状监测结果表  （单位：dB(A)）

| 监测点位 | 2023年5月10日 |  | 2023年5月11日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 项目区厂界东 | 53 | 42 | 52 | 41 |
| 项目区厂界东 | 54 | 41 | 53 | 42 |
| 项目区厂界东 | 57 | 46 | 56 | 45 |
| 项目区厂界东 | 51 | 40 | 50 | 39 |
| 《声环境质量标准》3类区标准 | 65 | 55 | 65 | 55 |

监测结果显示，各监测点位环境噪声昼、夜间均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

本项目部分为改建既有建筑物，部分为新建附属设施。项目施工期影响主要包括施工粉尘、施工机械及车辆废气，施工机械、运输物料车辆噪声影响、施工固体废物和施工废水等对周围环境的影响。

施工粉尘主要是建筑物改造和室内装修粉尘，本项目不涉及土石方开挖、回填等，施工时间短，粉尘产生量较小，对环境影响较小。施工以燃油为动力的非道路移动施工机械和运输车辆为主。作业机械及运输车辆有载重车、柴油动力机械等燃油机械，在运转或运行过程均会排放一定量燃油废气，主要成分为CO、NOX以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，属间断性排放。本项目施工场地开阔，扩散条件良好，因此施工机械废气可实现达标排放。

施工噪声主要来自机械噪声、运输物料车辆噪声，项目地位于安康高新区工业园区，周边住户较远，施工过程中通过合理布置、限速禁鸣、加强设备维护等措施后，对环境影响较小。

施工固废主要是废建材和施工人员的生活垃圾。废建材能综合利用的综合利用，不能利用交环卫部门清运处置，对环境影响较小。生活垃圾场区暂存，依托现有的市政清运系统处置，对环境影响较小。

施工废水主要是施工人员的生活污水，经现有的化粪池收集处理后，排入市政污水管网，进入江北污水处理厂集中处理，对环境影响较小。

## 5.2运营期环境影响预测与评价

### 5.2.1大气环境影响分析

本项目运营期废气主要为实验室病原微生物气溶胶和非甲烷总烃废气以及污水处理站恶臭气体。考虑到影响程度、排放特点、规模大小等制约，经过对建设项目的初步工程分析，为了解拟建项目投产后对周围环境的影响，本次预测选取实验室废气非甲烷总烃作和污水处理站的H2S、NH3为预测因子。

#### 5.2.1.1预测模式

1.预测内容

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式AERSCREEN，对实验室废气非甲烷总烃作和污水处理站的H2S、NH3对大气环境的影响进行预测。

2.预测模式

本次大气预测采用以《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式预测软件。根据本报告工程分析章节核算，主要废气污染源参数见下表：

表5.2-1  主要废气污染源参数一览表（面源）

| 污染源名称 | 面源中心坐标(°) |  | 面源海拔高度(m) | 面源 长度m | 面源宽度m | 面源 有效 排放 高度 /m | 污染物排放速率(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 氨 | 硫化氢 |
| 综合楼 | 108.98587 | 32.73422 | 351 | 90 | 14 | 5.8 | 0.05 | / | / |
| 污水处理站 | 108.98619 | 32.73367 | 350 | 15 | 5 | 2.5 | / | 0.0086 | 0.00002 |

3.污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表5.2-2  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 二类限区 | 一小时 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》推荐标准 |
| 氨 | 二类限区 | 一小时 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其它污染物空气质量浓度参考限值 |
| 硫化氢 | 二类限区 | 一小时 | 10 |  |

4.项目参数

估算模式所用参数见表：

表5.2-3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市人口数） | 10.5万 |
| 最高环境温度 |  | 41.7 |
| 最低环境温度 |  | -10 |
| 土地利用类型 |  | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

#### 5.2.1.2预测结果

1.估算模型计算结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）的规定，利用推荐的（AERSCREEN）大气估算工具进行估算，按照上述排放参数，气象条件为模式中嵌入的各种气象组合条件。计算结果见表5.2-4和表5.2-5。

表5.2-4  项目大气污染物落地浓度估算结果表

| 下风向距离 | 综合楼（实验室） |  | 污水处理场站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NMHC浓度(μg/m³) | NMHC占标率(%) | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) |
| 50.0 | 131.0600 | 6.55 | 0.5737 | 0.29 | 0.0133 | 0.13 |
| 100.0 | 77.1650 | 3.86 | 0.2299 | 0.11 | 0.0053 | 0.05 |
| 200.0 | 33.6760 | 1.68 | 0.0895 | 0.04 | 0.0021 | 0.02 |
| 300.0 | 19.8690 | 0.99 | 0.0512 | 0.03 | 0.0012 | 0.01 |
| 400.0 | 13.6050 | 0.68 | 0.0345 | 0.02 | 0.0008 | 0.01 |
| 500.0 | 10.0920 | 0.50 | 0.4724 | 0.01 | 0.0207 | 0.01 |
| 600.0 | 7.8969 | 0.39 | 0.0197 | 0.01 | 0.0005 | 0.00 |
| 700.0 | 6.4131 | 0.32 | 0.0160 | 0.01 | 0.0004 | 0.00 |
| 800.0 | 5.3531 | 0.27 | 0.0133 | 0.01 | 0.0003 | 0.00 |
| 900.0 | 4.5633 | 0.23 | 0.0113 | 0.01 | 0.0003 | 0.00 |
| 1000.0 | 3.9555 | 0.20 | 0.0098 | 0.00 | 0.0002 | 0.00 |
| 1200.0 | 3.0877 | 0.15 | 0.0076 | 0.00 | 0.0002 | 0.00 |
| 1400.0 | 2.5038 | 0.13 | 0.0062 | 0.00 | 0.0001 | 0.00 |
| 1600.0 | 2.0877 | 0.10 | 0.0051 | 0.00 | 0.0001 | 0.00 |
| 1800.0 | 1.7784 | 0.09 | 0.0044 | 0.00 | 0.0001 | 0.00 |
| 2000.0 | 1.5406 | 0.08 | 0.0038 | 0.00 | 0.0001 | 0.00 |
| 2500.0 | 1.1367 | 0.06 | 0.0028 | 0.00 | 0.0001 | 0.00 |
| 下风向最大浓度 | 133.5300 |  | 2.2631 |  | 0.0526 |  |
| 下风向最大浓度出现距离 | 46 |  | 10 |  | 10 |  |

本项目Pmax最大值出现为综合楼（实验室）排放的非甲烷总烃 Pmax值为6.62%，Cmax为133.5300μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

2.预测结果分析

由表5.2-4可知，项目综合楼（实验室）无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度为133.5300μg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放监控浓度4.0mg/m3限值，污水处理站无组织排放的NH3、H2S最大落地浓度分别为2.2631μg/m3、0.0526μg/m3，低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3周边大气污染物最高允许浓度。

故运营期间废气经处理达标后排放对所在地大气环境的贡献值较小，不会改变周围大气环境功能，对环境影响可以接受。

#### 5.2.1.3污染源源强核算

1、正常工况源强核算

表5.2-5  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （mg/m3） |  |
| 1 | 实验室 | 核酸检测 | NMHC | 实验室密闭，在生物安全柜内进行操作，生物安全柜配备有过滤系统 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 | 4 | 0.425 |
| 2 | 污水处理站 | 污水处理 | NH3 | 一体化设备，污泥定期吸走 |  | 1.0 | 0.00754 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.03 | 0.000213 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.425 |
|  |  |  |  | NH3 |  |  | 0.00754 |
|  |  |  |  | H2S |  |  | 0.000213 |

表5.2-6  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 0.425 |
| 2 | NH3 | 0.00754 |
| 3 | H2S | 0.000213 |

2、非正常排放量核算

在发生环保设施故障时，假设在最不利状态下，环保设施的处理效率为0，则非正常排放量核算如下：

表5.2-7  大气污染物非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度 （mg/m3） | 非正常排放速率 （kg/h） | 单次持续时间/h | 发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室 | 环保设施故障 | 非甲烷总烃 | 25 | 0.05 | 0.5 | 1 | 加强设备维护 |
| 2 | 污水处理站 |  | NH3 | / | 0.00166 | 0.5 | 1 |  |
| 3 |  |  | H2S | / | 0.00006 | 0.5 | 1 |  |

#### 5.2.1.4大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7.5.1 对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度均满足环境质量浓度限值，因此无需设置大气防护距离。

#### 5.2.1.5建设项目大气环境影响评价自查表

建设项目大气环境影响评价自查表见表5.2-8。

表5.2-8  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  | 二级 |  |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  | 边长5～50km□ |  |  | 边长=5km |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ |  |  | 500～2000t/a□ |  |  | ＜500t/a |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（非甲烷总烃、NH3、H2S） |  |  | 包括二级PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  | 地方标准 |  |  | 附录D |  | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  | 二类区 |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |
|  | 评价基准年 | （2022）年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  | 主管部门发布的数据 |  |  | 现状补充监测 |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS □ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  | 边长5～50km□ |  |  | 边长=5km□ |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  | 包括二级PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷） |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测 |  |  | 无监测□ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（） |  | 监测点位（ ） |  |  | 无监测□ |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 |  |  | 不可以接受□ |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年 排放量 | NMHC：（0.425）t/a |  | NH3：（0.00754）t/a |  | H2S：（0.000213）t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.2地表水环境影响分析

#### 5.2.2.1废水处理及排放情况

根据工程分析计算可知，本项目产生的废水包括医疗废水、实验室废水和清洁区生活污水，废水排放量为160.65m3/d、58638.3m3/a。主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数等。

本项目采用雨、污分流。项目内雨水汇流入雨水管收集系统，就近排至市政雨水管网。污废水进入厂区化粪池汇合一同进入自建污水处理站进行处理，污水处理站采用MBR一体化污水处理设备，处理工艺为“格栅+化粪池（预消毒池）+调节池+A2O+MBR膜+紫外线消毒”，废水处理效率COD76%，BOD580%，氨氮50%，SS80%，污水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005））表1中传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值要求后排入安康市江北污水处理厂。

#### 5.2.2.2依托污水处理厂可行性分析

根据前文评等级确定，本项目水环境影响评价等级为三级B，水污染影响型三级B评价可不进行地表水环境影响预测。水污染影响型三级B评价，主要评价内容包括：①水污染物控制和水环境影响减缓措施有效性评价；②依托污水设施的环境可行性评价。

（1）污水处理厂工艺简介

安康江北污水处理厂位于安康市汉滨区关庙镇吴台村三组境内，占地36.57亩，主要接纳江北的生产废水和生活污水，服务范围东至关庙地区、西至七里沟、南至汉江护岸、北至襄渝铁路-老君殿产业园-火车站，服务面积27.7km2。工程原设计处理规模为一期3万t/d，实际建设处理规模为2万t/d，采用CAST污水处理工艺，经处理后的污水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入汉江。原陕西省环境保护局以陕环批复〔2007〕578号文件对项目的环境影响报告表进行了批复，2012年11月陕西省环保厅同意该项目投入试运行。2016年按国家“水十条”要求对污水处理设施进行升级改造，并增日处理1.5万m3处理能力，改造完成后处理能力达3.5万m3/d，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。2021年新增一套3000m3/d污水应急处理设施，用于满负荷状态污水溢流应急处理。至此，安康市江北污水处理厂日处理污水规模达到3.8万吨/日。2023年安康水务集团有限公司在安康高新区上游村新建应急污水处理系统一座，处理能力为5000t/d，用于黄沟片区上游生活污水处理应急处理，目前正在试运行。

根据2019年安康市人民政府办公室第十三次会议精神，同意江北污水处理厂迁址与关庙镇级污水处理厂合并建设关庙再生水厂。关庙再生污水处理厂选址于汉滨区关庙镇西湾村，采用半地下式布置形式，建设1座“格栅+曝气沉沙+改良A2/O工艺+高效沉淀池+二氧化氯消毒”工艺污水处理厂，设计处理能力为5万m3/d，出水水质中COD和NH3-N两指标标准为《地表水环境质量标准》IV类，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。该项目已经动工建设，预计2025年年底投入运营。

（2）水量分析

目前安康市江北污水处理厂处于满负荷状态，新增的应急处理工程处理规模为8000m3/d。本项目建成后排入安康市江北污水处理厂规模平均为160.65m3/d，安康市江北污水处理厂应急工程污水处理规模可以满足本项目污水处理要求，因此，项目运营期产生的废水可排入安康市江北污水处理厂。

（3）水质分析

项目运营期污废水进入厂区化粪池汇合一同进入自建污水处理站进行处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中传染病、结核病医疗机构处理标准，接入市政污水管网进入安康市江北污水处理厂集中处理，不会对安康市江北污水处理厂运行产生冲击。

安康市江北污水处理厂主要采用CAST工艺，其出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水最终汇入汉江。综上所述，本项目正常情况下产生的废水对周边环境影响较小。

#### 5.2.2.3事故情况下水环境影响分析

根据项目的污染源分析，非正常排放主要是项目产生的医疗废水。在运营过程中项目废水处理设施一旦发生故障，废水未经处理排放进入市政污水管道，对安康市江北污水处理厂的水质会造成一定的冲击。针对医疗废水非正常排放所产生的环境影响，要求建设单位应加强管理，做好各项环保措施。

#### 5.2.2.4项目废水污染物排放情况表

表5.2-9  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染防治设施 |  |  | 排放口 编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染设施施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 综合废水 | COD、BOD、氨氮、SS、粪大肠菌群等 | 进入安康市江北污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | TW001 | 化粪池+ +自建污水处理站 | A2O+MBR一体化污水处理设备 | DW001 | ✔是 □否 | ✔企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

表5.2-10  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODcr | 60 | 3.52 |
|  |  | BOD5 | 20 | 1.17 |
|  |  | SS | 20 | 1.17 |
|  |  | 氨氮 | 15 | 0.88 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 100个/L | 5.8×106个/a |

表5.2-11  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 ；其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ； pH 值 ；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级 A □；三级 B  |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □； 其他 □ |  |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 □ 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季  |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量 40%以下；开发量 40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | 监测断面或点位个数 （ ）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（1.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I 类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 □ 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 ；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占 用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区  不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标  满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群） |  |  |  | （3.52、1.17、1.17、0.88、5.8×106个/a） |  |  |  | （60、20、20、15、100个/L） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测  |  |  |  |  | 手动 ；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  | （企业生产废水排口、生活污水排口） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  | （COD、NH3-N、SS、氟化物、总磷等） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.3地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）附录A--地下水环境影响评价行业分类表，项目属于“V 社会事业与服务业-159、专科防治院（所、站）”中有传染性疾病的专科，项目类别为III类，周边环境不敏感，地下水评价等级为三级。评价范围：场地周边0.37km2。

评价重点为主要污水处理设施的地下水下游区域。按照导则规定，三级评价可采用解析法或类比分析法进行预测，本次选取解析法对地下水进行预测。

#### 5.2.3.1地质条件

1、区域地下水概况

安康市属于陕西省三大地下水系统中的陕南秦巴山地裂隙、孔隙、岩溶地下水系统，表现出这一系统共同的基本水文地质特征。即，系统内气候湿润，雨量充沛，含层状基岩孔隙裂隙层间水含水岩组、岩溶化基岩岩溶裂隙含水岩组、块状基岩裂隙含水岩组和第四系松散层含水岩组。

汉滨区月河盆地分布有第四系中更新统～全新统冲积砂、砂砾石夹粉细砂与亚粘土孔隙潜水含水岩组和第四系下～中更新统冲湖积砂、砂砾石亚粘土互层孔隙承压水含水岩组。其中，第四系中更新统～全新统冲积砂、砂砾石夹粉细砂与亚粘土孔隙潜水含水岩组的厚度大，其富水性及水位埋深随地貌单元而异，高漫滩、一级阶地水位浅，埋深5～15m，富水性强，含水层厚小于15m，单井出水量400～800m3/d，二级阶地水位较深（15～30m），富水性次之，含水层厚8～30m，单井出水量300～400m3/d，高阶地水位深（20～50m），富水性差，含水层厚5～20m，单井出水量100～400m3/d。第四系下～中更新统冲湖积砂、砂砾石亚粘土互层孔隙承压水含水岩组多具承压性，主要分布在冲积层以下，强富水带分布于高漫滩、一级阶地下部，承压水头5～20m，含水层厚度50～100m，单井出水量400～800m3/d，中富水带分布于二级阶地以上高阶地，水位埋深数米至数十米，单井出水量100-600m3/d。

根据区域1：20万水文地质图，场区属于弱富水区，主要赋存层状基岩裂隙孔隙层间水。

2、厂区地层情况

工程区所处构造带内褶皱强烈，新构造运动主要表现为南北向强烈挤压，区内大面积整体隆升，属区域稳定性较好地区，地震活动强度较弱。

根据周边相邻地块地质勘察钻孔揭露，用地范围内从上到下地层岩性主要为耕土、素填土、第四系中更新统冲洪积堆积的粘土、卵石等。按照时代成因、岩土特征把场地土归纳划分为3个工程地质层。各层土特征描述如下：

①耕土（Q4pd）、素填土（Q4ml）：黄褐色，湿，松散。主要成份为粘土和少量卵砾石，顶部含少量植物根系。耕土分布较广，厚度0.3～0.5m；素填土主要分布在已拆迁的宅基地区域，局部分布在原耕地内，为场地平整时回填土，回填时间较久，底部含少量上层滞水，淤泥质含量较高。

②黏土（Q2al）：棕黄色，局部为团块状绿灰色，稍湿～湿，坚硬。土体含较多黑色铁锰质结核和少量白色钙质结核，钙核直径0.5～2.5cm，铁锰质结核粒径1～3mm。土体中可见到少量贯穿岩心的裂面，面较粗糙，干燥。

③卵石（Q2al）：灰黄、黄褐等色，湿，中密。主要由卵石、砂砾石组成。卵、砾石成份主要为黑色硅质岩、白色石英岩和少量砂岩、凝灰岩等，中～微风化，较坚硬。卵石粒径一般2～15cm，呈次圆状，含量55～70%；砾石含量15～20%，砂含量10～15%，砂主要为岩石全风化产物，少量长石、石英等，含较多泥质，呈泥质胶结状。

3、地下水赋存条件

地下水类型为上层滞水，赋存在素填土空隙中，排泄条件差。地下水来源主要为降雨集水，分布局限，水量较小，易于疏干，对工程影响小。

4、地下水补、径、排条件

地下水主要补给源是大气降水，其次为台地侧向径流和灌溉水入渗，漫滩区接受河水补给。地下水流向指向西河沟下游，其动态主要受降水及河水位控制，据调查，漫滩地下水受地表水长年补给，变幅0.1～0.3m，一级阶地地下水位年变幅约0.5～1.0m。现按赋存地段分述如下：

①一级阶地区地下水的补给、径流、排泄条件

一级阶地区地下水为潜水，阶地地面较平坦开阔，易于接受降水补给，地下水位埋藏浅，包气带岩性疏松，有利于降水的渗入补给，一级阶地区地下水还接受上游引流地表水及小沟谷地下水的补给，接受地势高处基岩裂隙水的补给。一级阶地含水层具弱透水性，水力坡度较小，水平渗透系数小，地下水径流缓慢。主要以下降泉的形式向漫滩地下水及地表水以泉水形式排泄，也向下游侧向径流排泄，流量很小；此外区内村民为解决自家人畜饮用，挖浅井开采潜水，人工抽取地下水也是排泄的重要方式。

②漫滩地下水的补给、径流、排泄条件

漫滩地下水主要接受河流入渗、大气降水补给，排泄方式主要以泄流的形式向下游地下水排泄。

③第四系坡积、洪积角砾卵石层地下水的补、径、排条件

本层主要接受大气降水和农田灌溉补给，少量接受侧向径流补给，向下游一级阶地砂砾石含水层排泄。

5、地下水利用现状

评价区内无地下水生活用水供水水源地。居民生活用水取自自来水管网统一供给。地下水主要用于居民洗涤或生活辅助性用水。地下水开发利用程度较低，基本为地下水非开采利用区。

#### 5.2.3.2地下水污染途径

根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件等特点，分析本工程废水排放情况，可能造成的地下水污染途径主要是污水处理站、污水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染。

由工程分析可知，项目运营期地下水污染主要来自污水处理过程中废水泄露及风险事故产生的污染物泄露。在非正常状况下，可能会产生间歇性入渗污染，并通过径流污染流场下游的地下水。因此本项目地下水的污染途径主要以间歇性入渗污染为主。本项目地下水污染的主要过程为：

污废水泄漏，当不采取措施或措施不当时，泄漏的污染物在重力作用下从地表逐步渗入地下，并造成局部的地下水环境受到污染，泄漏的污染物随地下水的流动不断扩散，最后导致地下水污染范围不断扩大。

（1）正常工况地下水污染途径

正常状况下，建设项目的主要地下水污染源能得到有效防护，污染物不会外排，从源头上得到控制。项目各个构筑物及管道等均依据相关国家及地方法律法规采取了防渗措施，在此防渗措施下，项目废水渗漏量极微，因此可不考虑在正常状况下对地下水环境的影响，其污染途径可忽略不计。

（2）非正常工况地下水污染途径

非正常工况主要指化粪池、污水处理站等设施人工防渗材料破损出现渗漏等情景。根据医院的实际情况分析污水处理站防渗层发生一定面积渗漏时，即可能导致污染物通过漏点，经包气带进入地下水。

当防渗层出现非正常状况时，污染物穿过损坏或不合格的防渗层等，泄漏的污染物在重力作用下从地表逐步渗入深层，并造成局部的地下水环境受到污染，泄漏的污染物随地下水的流动不断扩散，最后导致地下水污染范围不断扩大。对于非正常状况情况通常很难被及时发现，未经处理的混合废水会缓慢的渗入地下，当环境容量达到饱和后，其污染物会进入地下水，对地下水产生污染。因此，本次评价仅针对非正常状况情况进行预测分析。

#### 5.2.3.4地下水环境预测

1、预测时段

地下水环境影响预测时段为污染发生后100d、1000d，和能反映特征因子迁移规律的其他时间节点。

2、预测情景

非正常工况下，项目的废水泄漏情景主要是污水处理池和污水管线泄漏。污水管线泄漏易于发现及时处理，化粪池和一体化污水处理站中污染物已经部分降解，废水收集池废水污染物含量高，流动性大，故本次选择化粪池泄漏作为本次预测对象。

项目所预测的非正常状况是指化粪池和一体化污水处理站的防渗措施因老化、腐蚀等原因达不到防渗要求条件下，废水通过混凝土防渗层发生渗漏，按照最不利情况考虑，废水渗漏后直接进入潜水含水层，造成地下水水质污染。

本次预测假设泄漏量较小且持续泄漏。假设最长持续泄漏时间为90d，由于假设的泄漏时间较长，加之实际地质条件的复杂性和不确定性，以及雨水淋滤等作用，本次预测直接针对潜水含水层。由于该事故状态不会对地下水流场产生明显影响，并结合项目区水文地质条件及资料掌握程度，按照导则要求最终确定采用解析法进行预测评价。

3、预测因子

本项目废水污染物特征因子不含重金属，不含持久性有机污染物，根据标准指数计算，本项目废水特征污染因子为COD和NH3-N。根据工程分析中源强核算部分，混合废水污染物浓度为COD 250mg/L、NH3-N 30mg/L。

根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）中规定通过验收的混凝土构筑物渗漏强度不得超过2L/（m2·d），泄漏量非正常工况是正常工况的10倍，则：Q=A·I=40m2×0.002m3/（m2·d）×10=0.8（m3/d）。

4、预测模式

根据预测情景，分时段选取预测模式。前90d将污染源概化为一维连续点源，适用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录D推荐的解析法中“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”模型；90d之后预测大尺度时间轴（100d，1000d）上污染物对下游的影响时，适用《环境影响评价技术导则 地下水环境》中一维稳定流动一维水动力弥散问题中“一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入”模型。

一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界模型计算公式为:

式中：x——距注入点的距离；

t——时间，d；

C——t 时刻点x 处的污染物质量浓度，mg/L；

C0——注入的示踪剂浓度，g/L；

u——水流速度，m/d；（u=KI/ne，K为渗透系数，m/d；I为水力坡度；ne为有效孔隙度）；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

erfc——余误差函数。

一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入模型计算公式为：

C(x,t)=mw2nπDLte−(x−ut)24DLt

式中：

x—距泄露点的距离，m；

t—时间，d；

C(x,t)—t 时刻x 处的污染物浓度，g/L；

m—注入的污染物质量，kg；

w—横截面面积，m2；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

π—圆周率，3.14。

5、预测参数

（1）污染物质量

根据项目废水水质情况，项目混合废水污染物浓度为COD 250mg/L、NH3-N 30mg/L。泄漏量为0.8m3/d，90天污染物泄露质量为COD18kg、NH3-N2.2kg。

（2）渗透系数K和有效孔隙度

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录B水文地质参数经验值表进行渗透系数取值，本项目渗透系数K取值为0.18m/d；有效孔隙度ne根据《水文地质手册》经验值并结合区域同类项目取值0.07。

（3）地下水流速

地下水流速可以根据达西流速V和水流速度u计算可得：

u=KI/ne

式中：u-地下水流速，m/d；

K-渗透系数，m/d，取0.18；

I-水力坡度，0.02；

ne-有效孔隙度，无量纲，取0.07。

经计算，地下水流速u为0.05m/d。

（4）弥散系数DL

纵向弥散系数可用下式计算：

DL=a*u

a-弥散度，m，根据经验值取10m；

u-地下水流速，m/d，为0.05m/d。

经计算弥散系数DL为0.5m2/d

综上所述，各参数取值如下：

表5.2-12  水质预测各参数取值表

| 参数 | u | K | I | ne | DL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值 | 0.05m/d | 0.18m/d | 0.02 | 0.07 | 0.5m2/d |

6、预测结果

混合废水泄漏工程下游地下水各污染物预测结果见表5.2-13；混合废水泄漏COD、NH3-N预测值随距离变化趋势见图5.2-1-5.2-4。

表5.2-13  混合废水泄漏后项目下游地下水COD、NH3-N预测结果一览表

| 泄露位置 | 污染物 | 时间/d | 预测的最大浓度/mg/L | 预测超标距离/m | 最远影响距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化粪池 | COD | 100 | 105.6589 | 27 | 38 |
|  |  | 1000 | 15.22169 | 110 | 152 |
|  | NH3-N | 100 | 12.67906 | 26 | 44 |
|  |  | 1000 | 1.826602 | 105 | 174 |

图5.2-1 下游地下水COD第100d预测值变化趋势图

图5.2-2 下游地下水COD第1000d预测值变化趋势图

由上述预测可知，当化粪池池体出现泄漏后，COD第100天的污染物预测最大值为105.6589mg/L，位于下游5m，下游27m范围内COD浓度超标，最远影响距离为事故源下游38m处；第1000天的污染物预测最大值为15.22169mg/L，位于下游57m，下游110m范围内COD浓度超标，最远影响距离为事故源下游152m处。

图5.2-3 下游地下水NH3-N第100d预测值变化趋势图

图5.2-4 下游地下水NH3-N第1000d预测值变化趋势图

由上述预测可知，当化粪池池体出现泄漏后，NH3-N第100天的污染物预测最大值为12.67906mg/L，位于下游5m，下游26m范围内COD浓度超标，最远影响距离为事故源下游44m处；第1000天的污染物预测最大值为1.826602mg/L，位于下游57m，下游105m范围内COD浓度超标，最远影响距离为事故源下游174m处。

- 5.2.3.5地下水环境影响分析与评价

因此，事故状态下渗透进入地下水的污染物先进入土壤，经过下渗后污染地下水，随后随着地下水的运移方向运移，进而影响地下水水质。

为避免事故状态下对厂区周边地下水造成影响，必须加强对污水处理站的维护管理和防渗设施的监管，确保防渗措施安全正常运行，并每年例行检查，从源头上控制污水的渗漏量，并加强管理，经以上措施处理后，本项目对区域地下水环境影响较小。

### 5.2.4声环境影响分析

#### 5.2.4.1主要噪声源

本项目营运期产生噪声的主要机械设备有污水处理站水泵、风机、空调室外机等，设备运行时产生的噪声声级在75～85dB（A）之间。在采取了选用低噪声设备，基础减振、隔声，风机风管与设备采用软连接，排风口安装消声器，生产设备进行合理布局的降噪措施后，可降低噪声15~20dB（A）。具体见表3.4-4。

#### 5.2.3.2声环境预测

本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）中推荐模式进行预测，具体模式如下：

1.室外声源在预测点的A声级

Lp(r)=Lp(r0)−(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc)

式中：Lp(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)；

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)；

Aatm——空气吸收衰减量，dB(A)；

Agr——地面效应衰减量，dB(A)；

Amisc——其它方面效应衰减量，dB(A)。

2.室内声源在预测点的A声级计算

a.首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的A声级

Li=Lw+10lg(Q4πri2+4R)

式中：Li——某个室内声源在靠近围护结构处产生的A声级，dB(A)；

Lw——某个声源的声功率级，dB(A)；

r——某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R——房间常数（取R =10 m2）；

Q——方向性因子（取Q=1）。

b.计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总有效声级

L1(T)=10lg[i=1n100.1Li]

c.计算室外靠近围护结构处的A声级

L2(T)=L1(T)−(TL+6)

式中：TL——窗户平均隔声量，dB(A)。

d.将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw：

Lw=L2(T)+10lgS

式中：S——透声面积，m2（取S =10 m2）。

e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此计算等效声源在预测点产生的声级。

3.总声级的计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；设第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAjout,j，在T时间内该声源工作时间为tin,j，则预测点的总有效声级为：

Leq(T)=10lg(1T)[i=1Ntin,i100.1LAin,i+j=1Mtout,j100.1LAjout,j]

式中：T——计算等效声级的时间；

N——室外声源的个数；

M——等效室外声源的个数。

4.预测参数的确定：

a.窗户的平均隔声量TL取经验值，15dB(A)。

b.声波几何发散引起的A声级衰减量：

c.空气吸收衰减量Aatm：

Aatm=a(r−r0)100

式中：r——预测点到声源的距离，m；

r0——参考点到声源的距离，m；

a——空气吸收系数，它随频率和距离的增大而增大，本次预测空气吸收性衰减很小，预测时可忽略不计。

d.地面效应衰减Agr

一般地面类型可分为坚实地面（包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面）、疏松地面（包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面）和混合地面（由坚实地面和疏松地面组成）。声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下式进行计算：

Agr=4.8−2hmr17+300r

式中：r—声源到预测点的距离，m；

hm—传播路径的平均离地高度，m。

e.屏障引起的衰减量Abar

噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取8dB(A)。

f.其它多方面原因引起的衰减量Amisc

主要包括通过工业场所的衰减和通过房屋群的衰减等，在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾等）变化引起的附加修正。根据项目厂区布置和噪声源强及外环境状况，可以忽略本项附加衰减量。

5.拟采取的噪声控制措施

为减轻噪声对周围环境影响，要求车间严格按规范设计，选用低噪声设备，风机安装减振垫、风管与设备采用软连接，排风口安装消声器，可降噪15dB（A）以上。

6.预测结果

项目夜间不工作，根据项目主要设备的噪声源情况，利用上述预测模式和参数计算得各厂界噪声预测值，昼间噪声影响和预测结果见表5.2-14。

表5.2-14  噪声预测结果  单位：dB(A)

| 序号 | 评价点 | 贡献值 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界1# | 53.21 | 65 | 55 |
| 2 | 南厂界2# | 53.10 | 65 | 55 |
| 3 | 西厂界3# | 51.79 | 65 | 55 |
| 4 | 北厂界4# | 52.26 | 65 | 55 |

#### 5.2.3.3噪声环境影响评价

由预测结果可知，在采取相应的噪声污染防治措施后，项目营运期噪声对各厂界的噪声贡献值较小，最大贡献值为南厂界的56.10dB(A)，各厂界昼间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

### 5.2.5固体废物环境影响分析

项目运营期产生的固体废物主要为医疗废物、实验室危废、污水处理站污泥和栅渣、废紫外线灯管、通风系统及安全生物规产生的废过滤器以及生活垃圾等。分为一般固废和危险废物。

#### 5.2.5.1医疗废物

本项目医疗废物产生量约255.8t/a，医疗废物暂存于医废暂存间暂存，定期交安康市医疗废物处置中心处置。项目医疗废物暂存间位于项目西南侧，建筑面积约为20m2。

医疗废物由各隔离病房、诊室收集并通过医用污物通道至医疗废物暂存间。按照要求，感染性医疗废物暂存不得超过24小时，其他医疗废物暂存不得超过48小时。

#### 5.2.5.2实验室危废

实验废物主要为实验过程中产生的实验废液、废培养基、废标本、废一次性耗材，均属于“HW01医疗废物”中的“841-001-01感染性废物”，预计此类废物产生量约0.2t/d。实验废液、废培养基、废标本蒸汽灭菌后和废一次性耗材于医废暂存间内暂存，定期交安康市医疗废物处置中心处置。

#### 5.2.5.3污水处理站污泥和栅渣

污水处理站运行过程有栅渣和污泥产生，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医疗废水污泥应按照危险废物处理，栅渣和污泥后采用生石灰作为消毒剂，投加生石灰充分搅拌均匀后保持接触30-60min，污泥产生量约14.6t/a，污水处理站栅渣和污泥定期消毒后于危废暂存间内密闭暂存，定期交有资质单位处置。

#### 5.2.5.4通风系统及生物安全柜废过滤器

通风系统的安全柜维护产生的废高效过滤器，预计产生量为1.2t/a，属于“HW01医疗废物”中的“841-001-01感染性废物”，通风系统废滤材经收集后暂存于医疗废物暂存间内，定期交安康市医废处置中心处置。

#### 5.2.5.5废紫外线灯管

污水处理站的浸没式紫外线消毒器维护会产生废紫外线灯管，预计产生量为0.002t/a，属于“HW29”中的“900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥”。废紫外线灯管经收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交相应有资质单位处置。

#### 5.2.5.6一般固废

项目产生的一般固废为生活垃圾，产生量为50.2t/a，生活垃圾在场区内统一收集后，由环卫部门统一清运。

综上所述，项目固体废物均得到合理处置，对环境影响较小。

### 5.2.6生态环境影响分析

本项目利用现有的安康市三森食品公司空置建筑物改造为亚定点医院，项目范围内已经进行了硬化，项目周边已进行绿化，通过采取有效的生态环境保护措施及分区防渗措施，完善院区生态环境保护与生态恢复的前提下，能有效保持与恢复当地的生态环境，因此，项目的建设与运行对区域生态环境影响较小。

# 6 环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运的建设项目可能发生的突发性事故应进行环境风险评价。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。

## 6.1评价原则

环境风险评价是以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

## 6.2风险调查

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B，项目使用的原辅料、产品以及生产过程中的中间物质以及排放的废气、废水等属于附录中涉及的环境风险物质主要有：次氯酸钠、酒精（乙醇）等。各物质存储量见表6.2-1。

表6.2-1  项目涉及的环境风险物质存储量

| 序号 | 物料名称 | 年用量（t） | 厂区最大储存总量（t） | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒精 | 0.75 | 0.3 | 物资存放处 |
| 2 | 次氯酸钠 | 0.4 | 0.2 | 物资存放处 |

## 6.3环境风险潜势初判

根据HJ169-2018附录C 计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1、q2…qn — 每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q2…Qn — 与各危险物质相对应的临界量，t。

当Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 突发环境事件风险物质及临界量表，确定项目风险物质临界量。

本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见表6.3-1。

表6.3-1  项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 64-17-5 | 0.3 | 500 | 0.0006 |
| 2 | 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 0.2 | 5 | 0.04 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 0.0406 |

由表6.3-1可知项目Q值=0.0406＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

## 6.4环境风险评价等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中评价工作等级划分（表6.4-1），确定本项目环境风险评价等级。

表6.4-1  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见导则附录A。 |  |  |  |  |

项目环境风险潜势为Ⅰ类，因此，本项目环境风险评价等级为简单分析。按照附录A要求进行环境风险识别、环境风险分析、环境风险防范措施及应急要求。

## 6.5风险识别

### 6.5.1物质危险性识别

项目涉及的风险物质主要为乙醇和等物质，根据《危险化学品目录》（2022年调整）、《危险货物品名表》（GB12268-2012）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 等对本项目主要物料的毒性及其风险危害特性进行识别，详见表6.5-1。

表6.5-1  物质危险性识别

| 序号 | 名称 | 有害危害程度 | 危险性类别 | 《危险化学品》 目录序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 轻度危险 | 易燃液体 | 2568 |
| 2 | 次氯酸钠 | 轻度危险 | 酸性腐蚀品 | 1802 |

表6.5-2  项目风险物质理化特性一览表

| 序 号 | 危险物质 名称 | 理化性质 | 主要危险特性 | 健康危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 乙醇别名酒精，无色的液体、黏稠度低，密度为789kg/m，沸点为789kg/m，沸点为78℃，熔点为-114℃。 | 危险性：乙醇易燃，具刺激性。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 | 健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、室息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害、 器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 |
| 2 | 次氯酸钠 | 微黄色溶液，有似氯气的气味。CAS号7681-52-9，相对密度为1.1，沸点为102.2℃，熔点为-6℃。不稳定，易溶于水。 | 受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。有腐蚀性。 | 急性毒性：LD505800mg/kg(小鼠 经口)次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。已知本品有致敏作用。用次氯酸钠漂白液洗手的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。 |

### 6.5.2生产系统风险识别

本项目为医疗服务类项目，不涉及危险工艺。可能的风险环节如下：

1、危险物质的储存运输

各种化学品和核酸样本从外部运送到实验室以及在实验室内储存的过程中均存在风险隐患。其次，实验样本的收集、转移、接受和启封等操作不当是导致工作人员被感染的另一个危险因素。

2、危险物质的使用

菌（毒）样本在使用过程中如果出现失误操作、违规操作及人为破坏等事件，可能会造成菌（毒）样本的泄露。同时，许多实验操作均可能产生气溶胶，在空气中传播，并扩散至外界，造成病毒的逸散。实验室内易造成气溶胶感染的主要途径有：

①实验标本处理；

②进行病原微生物鉴定；

③病原微生物灭活和消毒。

3、固废的处理

实验过程中，各种病毒会接触各类器皿或实验设备，器皿和设备都可能受到污染，其处理过程不当，存在泄漏的隐患。因此，必须遵循严格的处理程序，处理过得危险物质应妥善储存，否则也会对环境构成威胁。除了操作失误外，实验室设备故障也会带来生物风险，例如，实验室突然停电、或生物安全柜出现正压、或排风高效过滤器有针孔或缝隙、检测系统或自动报警系统故障，自动连锁关闭系统故障灯，对操作者和环境危害较大。

4、环保设备更换

净化空调系统高效过滤器的更换方式不当和维护管理不到位，存在二次污染或病毒扩散风险，更换频率不合适影响高效过滤器的过滤效果，也会增大病毒扩散到环境中的风险。项目将严格按照生物实验室管理要求，在高效过滤器更换时实现原位消毒处理，将完全避免高效过滤器更换时产生的病毒泄露风险。

5、排风管道

排风管道及接头破损，废气将通过管道泄露，存在病毒泄露风险。

### 6.5.3公共工程风险识别

项目公用工程主要包括空调系统、发电机房等，使用的动力能源主要为油、电、燃气等，这些动力能源如果设置不当或管理不善，便可直接成为火灾爆炸事故的引发源。当发生火灾时，项目给水设施发生故障，不能提供足量的消防用水用于储罐及装置的降温和灭火，会使火灾事故无法控制、扩大。此外，被污染的消防水不能及时有效的收集、处理，大量排出厂外，将造成污染的二次事故。电器设备若不按规程操作或设备本身质量问题，规格不符合要求，易引起触电伤害事故，甚至引发二次事故，造成中毒、燃烧、爆炸事故发生。

### 6.5.4环保设施风险识别

本项目环保设施主要为有生物安全柜自带的过滤系统、污水处理站、危险废物暂存间等，考虑到本项目实验室废气污染物产生量很小，即生物安全柜自带的过滤系统等设施出现故障且治理效率下降的情况下，项目各实验室排放的废气污染物的量仍然很小，对环境影响较小。因此，综合分析来看，项目最有可能出现事故排放的环保设施应为污水处理站，其出现事故排放时，外排的废水污染物浓度将明显升高，一旦处理不当将对环境造成污染。

## 6.6环境风险类型及危害分析

### 6.6.1地表水环境风险分析

项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，造成废水处理工艺的处理出水水值超过《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放标准限值排入市政管网。

医疗废水可能受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有悬浮固体、BOD5、CODCr和动植物油等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大；化验等过程产生污水可能含有病原体等，具有致癌、致畸或致突变性，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境，危害人体健康并对环境有长远影响，排放的废水将会导致环境污染事故。

项目废水处理设施一旦发生故障，废水未经处理排放进入市政污水管道，将对市政管网污水水质造成较大的影响，尤其是污水中含有的各种病原菌等致病性污染物，会对最终纳污的安康市江北污水处理厂的处理效果产生影响。

### 6.6.2危险废物收集、贮存、运送过程中的风险分析

运营期危险废物的环境风险来源于医疗废物和危险废物的收集、贮存、运输过程。危险废物分类收集、预处理等过程中被危险废物刺伤、擦伤时细菌侵入皮肤；运送、暂时贮存过程发生流失、泄漏、扩散和意外事故时，将对周边环境和人群的健康产生影响。

### 6.6.3危险化学品泄漏、爆炸和火灾风险分析

医用酒精发生泄漏，进而对医院操作人员带来毒性、腐蚀性等不利影响。由于化学试剂瓶罐均在项目物资存放处，项目针对试剂和耗材制定严格的安全操作管理规定，最大限度地杜绝危险品储存罐破裂泄漏现象的发生，不会对项目外环境带来显著不利影响。

国内学者李志红统计了2001~2013年间全国高等院校、科研院所、医疗机构、企业实验室发生的典型事故，根据统计结果显示，实验室安全事故的主要类型有火灾、爆炸和其他事故等。风险事故发生的原因主要如下：

（1）因违反操作规程或误操作引发的事故最多，占事故总起数的27%；

（2）设备老化其次，占事故总数的15%；

（3）故障或缺陷，占事故总数的14%；

（4）线路老化或短路，占事故总数的12%。

火灾发生原因有：

①点燃的酒精灯碰翻或酒精喷灯使用不当。

②可燃物质如酒精等因接触火焰或处在较高温度下着火燃烧。

③化学反应引起的燃烧或爆炸。

爆炸发生原因有：

①仪器装置错误，在加热过程中形成密闭系统，或操作大意，冷水流入灼热的容器。

②气体通路发生堵塞故障。

③在密闭容器里加热易挥发的有机试剂。

④减压试验时使用薄壁玻璃容器，或造成压力突变。

为预防和减少实验室安全事故的对策，实验室应当建立健全安全管理制度，如“危险化学品安全管理办法”、“岗位安全责任制度”、“特种仪器设备使用、维修及保养管理规定”、“剧毒品管理办法”和“危险化学品废弃物处理规定”等；加大实验室建设和投入力度，完善实验室建筑的功能设计、保证安全设施的投入，消防设施要符合防火、防爆的要求；加强实验室安全教育；重视和加强化学实验室废弃物的处理。

### 6.6.4 PCR实验室致病微生物的传播风险分析

PCR实验室主要进行核酸检测实验，涉及常见病毒主要是新型冠状病毒。冠状病毒通过呼吸道分泌物排出体外，经口液、喷嚏、接触传染，并通过空气飞沫传播，病毒对热敏感，紫外线、来苏水、0.1%过氧乙酸及1%克辽林等都可在短时间内将病毒杀死。

根据病毒的上述稳定性质，当实验室使用过程中的病毒发生意外泄漏时，病毒在没有生物活体或人工培养基条件下，如果条件适当，在短期内仍具有感染力，可感染周围人群致病。

如果病毒活体存在于动、植物活体中或人工培养基中，当发生未完全灭活病毒进入外环境的意外泄漏事故时，病毒存活的时间会大大延长，具有的感染性也会增强，且感染时间也会延长，相应地，环境风险更为严重。但病毒的生存力较弱，病毒对实验室工作人员的危险远大于外部人员，环境风险相对较小。

在常规操作中，PCR实验室定了完备的操作要求，对操作人员实行严格保护措施，并且各种含病毒的污染物经高温灭菌处理后，已消灭了微生物活性，确保流出实验室的微生物已经灭活，对水环境、大气环境和工作人员影响均较小。因此，病原微生物对实验室人员和周围环境产生不利影响的风险较小。

其他可能引发事故风险的还有：①战争；②自然灾害；③人为破坏等因素。第一个因素为不可抗拒因素，后两个因素只要设计合理、加强管理防范还是可以避免和减缓影响的。

## 6.7环境风险防范措施及应急要求

### 6.7.1地表水环境风险防范措施

针对医疗废水事故排放所产生的风险，本项目设置如下工程控制措施：

1、项目污水处理站应配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、设备损坏或失效、人为操作失误等事故的发生。

2、污水处理站应能对事故状态下暂时无法处理的污水具有一定的暂存能力，待污水处理设施修理完成后对现有污水处理达标后外排。化粪池（100m3）和调节池（2座，50m3/座）总容积为200m3，大于本项目满负荷一天废水产生总量，可作为废水事故状态暂存设施。

3、消毒系统发生故障时采用次氯酸钠作为备用消毒措施，确保污水消毒效果。

采取以上措施能够保证在事故状态下，污水处理站有足够的维修时间，废水不会未经处理直接排入市政污水管网，从而对污水管网，乃至安康市江北污水处理厂产生冲击负荷。

### 6.7.2 PCR实验室致病微生物的传播风险防范措施

1、实验室环境管理规定

实验室必须按照《实验室生物安全通用要求》(GB19489-2008)相关要求做好实验室设计、消防、管理等工作，制定相应的应急预案。实验室操作过程中按照规范要求进行分区、隔离、灭菌等，要求加强标准样品管理，规范实验操作。做好医疗废物以及病菌性废物的的处理处置工作，确保含病菌性的废水、废气、固废等均能得到有效处理，不对环境造成污染。

①建立危险废物登记制度，对其产生的危险废物进行登记。登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。

②及时收集其实验活动中产生的危险废物，并按照类别分别置于防渗漏、防锐器穿透等符合国家有关环境保护要求的专用包装物、容器内，并按国家规定要求设置明显的危险废物警示标识和说明。

③配备符合国家法律、行政法规和有关技术规范要求的危险废物暂时贮存柜（箱）或者其他设施、设备。

④按照国家有关规定对危险废物就地进行无害化处理，并根据就近集中处置的原则，及时将经无害化处理后的危险废物交由依法取得危险废物经营许可证的单位集中处置。

⑤转移危险废物的，应当按照《固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》有关规定，执行危险废物转移联单制度。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。

⑥不得随意丢弃、倾倒、堆放危险废物，不得将危险废物混入其他废物和生活垃圾中。

2、实验室有害微生物灭活措施

实验室有害微生物灭活可以采用以下措施：

①压力蒸汽消毒，121℃，保持15～20min；

②干燥空气烘箱消毒（干烤消毒），140℃，保持2～3h。

③最常用的化学消毒剂是75%乙醇，保持10～30min。

### 6.7.3危险废物收集、贮存、运送过程中的风险防范措施

营运期项目危险废物的环境风险来源于医疗垃圾等危险废物的收集、贮存、运输过程。污水处理站污泥和栅渣定期消毒后及时外运。

医疗废物分类收集、预处理等过程中被医疗废物刺伤、擦伤时细菌侵入皮肤；运送、暂时贮存过程发生流失、泄漏、扩散和意外事故时，将对周边环境和人群的健康产生影响。

1、医疗废物事故应急措施

若发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：

①确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；

②采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，尽可能减少对医务人员、其它现场人员及环境的影响，以防扩大污染；

③对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的使用过的工具也须进行消毒；

④处理工作结束后，工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

2、人员安全防护

医疗废物相关工作人员和管理人员应当达到以下要求：

①掌握国家相关法律、法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本机构制定的医疗废物管理的规章制度、工作流程和各项工作要求；

②掌握医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序；掌握在医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中预防被医疗废物刺伤、擦伤等伤害的措施及发生后的处理措施；

③掌握发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故情况时的紧急处理措施。

运营单位应采取适宜、有效的职业卫生防护措施，为本项目从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存和处置等工作的人员和管理人员配备必要的防护用品，定期进行健康检查。必要时对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。亚定点医院工作人员在工作中发生被医疗废物刺伤、擦伤等伤害时，应当采取相应的处理措施，并及时报告机构内的相关部门。

3、运输过程中风险防范措施

①运送线路避开人口密集区域和交通拥堵道路；

②检查好车况；

③不得搭乘无关人员，不得装载或混装其它货物和动植物；

④车辆行驶时应锁闭车厢门确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出医疗废物等。

### 6.7.4突发环境事件应急预案编制要求

按照《环境污染事故应急预案编制技术指南》的要求，项目应编制应急预案，其中，根据风险潜势初判，项目Q值＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。应制定突发环境事件应急预案，以便事故发生时，通过风险事件鉴别，能及时分别采取针对性措施，控制事故的进一步发展，把事故造成的破坏降至最低程度。应急预案的主要内容见表6.7-1。

表6.7-1  突发环境事件应急预案的主要内容

| 序号 | 项目 | 内容和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 应急计划区 | 危险目标：医疗废物暂存间、污水处理站、物资存放处 |
|  | 应急组织机构、人员 | 企业、地区应急组织机构、人员 |
|  | 应急分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
|  | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
|  | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
|  | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
|  | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
|  | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
|  | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
|  | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
|  | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

## 6.8风险评价结论与建议

综上所述，项目环境风险等级为简单分析，环境风险较小，经采取设置一系列的防范措施，并加强安全管理，员工应急培训，切实降低事故发生率。一旦发生事故，必须采取有效的事故应急措施，控制污染物排放量，缩短污染持续时间，减轻事故的环境影响。项目环境风险可防控。

项目环境风险简单分析内容见表6.8-1。

表6.8-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 安康高新区亚定点医院项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （陕西）省 | （安康）市 |  | （高新）区 |  | （/）县 | （/）园区 |
| 地理坐标 | 经度 |  | 108°59'12.412" |  | 纬度 |  | 32°44'3.255" |
| 主要危险物质及分布 | 项目涉及的危险物质为乙醇和次氯酸钠 |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 1、水处理站事故排放；2、PCR实验室致病微生物的传播；3、危险废物在收集、贮存、运送过程中的风险；4、物资存放处危险化学品泄漏、爆炸和火灾风险。 |  |  |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 1、水处理站事故排放：针对废水事故排放所产生的风险，项目采用化粪池和调节池作为事故下废水暂存设施，配套建设完善的排水系统管网和切换系统，同时设置应急阀。 2、物资存放处的易燃、易爆化学品引起火灾或爆炸：通过加强风险物质使用及储存管理，落实各项风险防范措施， 3、PCR实验室致病微生物的传播：按照《实验室生物安全通用要求》(GB19489-2008)相关要求做好实验室设计、消防、管理等工作，制定相应的应急预案。核酸检测中按照规范要求进行分区、隔离、灭菌等，做好医疗废物以及病菌性废物的处理处置工作，实验室操作过程中传染病检测中按照规范要求进行分区、隔离、灭菌等，要求加强标准样品管理，规范实验操作，强化实验废物处理，确保含病菌性的废水、废气、固废等均能得到有效处理。 4、危险废物在收集、贮存、运送过程中的风险：组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 本项目企业应针对上述环境风险事故，制定相应的环境风险防范措施和环境风险应急预案，同时应配备相应的应急物质和应急设备。应急预案应定期演练和修编，以使得应急措施不断完善和及时有效地处置发的环境风险事故。 |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） | 安康高新区亚定点医院项目位于安康高新区。项目危险物质数量与其临界量比值Q=0.0406＜1，项目环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级为简单分析。 |  |  |  |  |  |  |

# 7 污染防治与控制措施可行性分析

## 7.1施工期污染防治措施

本项目施工期主要是改造现有建筑物，新建部分附属设施等，工程内容简单。针对施工过程中产生废气、噪声、废水和固废影响，环评提出以下污染防治措施：

1、建设单位应该按照《安康市大气污染治理专项行动工作方案（2023-2027年）》等要求，建立扬尘污染防治工作机制，明确治理扬尘污染的责任，加强对建设施工工地扬尘污染的管理与控制。运输粉状原材料应罐装或袋装，禁止散装运输，堆放必须有蓬布遮盖；施工工地内的车行道路定期洒水措施，减少扬尘；使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，加强设备、车辆的维护保养，减轻汽车尾气对周边环境的影响。

2、施工单位应尽量选用低噪声设备，合理布置高噪设备位置，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备；进出场区车辆限速禁鸣。

3、施工人员的生活污水依托现有的化粪池收集后交环卫部门清运处置。

4、施工固废中的废建材能综合利用的尽量综合利用，不能利用交环卫部门清运处置。施工人员的生活垃圾场区暂存，依托现有的市政清运系统处置，不得随意堆放。

采取以上措施后，施工期对环境的污染影响较小，污染治理措施可行。

## 7.2运营期污染防治措施

### 7.2.1废气污染防治措施可行性分析

项目运营期废气包括实验室废气和污水处理站恶臭等。

#### 7.2.1.1 PCR实验室废气

核酸检测、实验过程中，废气可能含传染性的病菌，同时实验过程中有机试剂如乙醇使用过程中挥发会产生有机废气。PCR实验室内设置生物安全柜（内置高效过滤器），并要求所有涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行，柜里的实验平台相对实验室内环境处于负压状态，气流在生物安全柜内得到有效控制，几乎杜绝实验过程中产生的气溶胶从操作窗口外逸，可能含有病原微生物的气溶胶只有从其上部的排风口后外排。

生物安全柜内自带有高效过滤器，实验室排风系统内自带有高效过滤器，粒径0.5µm以上的气溶胶经高效过滤器过滤，过滤效率为99.99%。此外实验室内部还设置有辅助消毒装置，通过含氯消毒剂、紫外线、臭氧以及高温蒸汽等切断病原微生物的传播途径，确保实验室排出的气体对环境的安全。

实验室送风设置新风系统，新经高效过滤器处理后送入实验室，实验室为负压设计，实验室内送、排风机实现连锁控制，保证排风机先于送风机开启，后于送风机关闭。实验室各房间均安装微压差传感器，并在各主要房间入口设置室内压差显示器和声光报警装置，送排风管的适当位置设置定风量或变风量装置，以控制各房间的送排风量，通过闭环控制来保证室内负压强梯度，保证实验室内气流按照“清洁区→半污染区→污染区→高效过滤器→排放”的方向流动。实验室内气体经高效过滤器（过滤效率不低于99.99％）过滤，确保实验室排放废气不含病原微生物气溶胶，不对周围环境造成不利影响。

#### 7.2.1.2污水处理站恶臭

安康亚定点医院污水处理站主体设施采用一体化设计，基本采用全封闭，采用处理工艺采用“格栅+化粪池（预消毒池）+调节池+A2O+MBR膜+紫外线消毒”，污水处理站运行过程中会产生恶臭气体，产生部位主要在一体化设施的废气排放口，主要成分为NH3、H2S等。

本次环评要求建设单位采取以下防治措施：

（1）定期投加及喷洒除臭剂；

（3）污水处理站周边种植绿化带；

（3）设置专人管理污水处理站，定期对污水处理设施检查维护，做好维护记录；

（4）污泥和栅渣要及时吸出；

（5）根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中要求，传染病和结核病医疗机构应对污水处理站排出的废气进行消毒处理。本项目设计方案未设计污水处理站的废气消毒方案，因此环评要求建设单位将污水处理站排气口的废气集中收集消毒处理后排放。

采取以上措施可以确保一体化污水处理站周边氨、硫化氢等大气污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求。

根据《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中附录A医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表，污水处理站无组织排放废气治理可行技术：产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂等，因此本项目采取的污水处理站恶臭防治措施为可行技术。

### 7.2.2废水污染防治措施可行性分析

根据工程分析，项目主要外排废水为医疗废水、实验室废水和清洁区生活污水，混合废水排放量为160.65m3/d、58638.3m3/a，其中的主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和粪大肠菌群等。

#### 7.2.2.1废水处理措施

1、分类收集

项目采用雨、污分流。项目内雨水汇流入雨水管收集系统，就近排至市政雨水管网。污废水汇合进入化粪池，再进入污水处理站集中处理。

2、综合废水处理措施

项目综合废水包括医疗废水、实验室废水和清洁区的生活污水，医疗废水须按照《医院废水处理技术规范》落实处理措施，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的表1排放标准后，方可排入城市污水管网。

项目污废水混合进入化粪池，再排入自建污水处理站进行处理，经生化处理，出水经消毒后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准后，排入市政污水管网，最终进入安康市江北污水处理厂，处理达标后最终汇入汉江。具体污水处理采用“格栅+化粪池（预消毒池）+调节池+A2O+MBR膜+紫外线消毒”工艺，处理规模为200m3/d，为两套一体化处理设施，单套处理规模为100m3/d。

根据现场调查，污水处理站设置于厂区西南侧，项目设计方案仅设计了一套处理设施，处理规模为100m3/d，目前一套污水处理设施已经安装到位。根据项目工程分析计算，项目设计方案的污水处理站不能满足本项目污水处理要求。综合考虑本项目污水产生量和处理余量等因素，本项目污水处理站处理规模应不小于200m3/d。环评要求建设单位增加一套污水处理设施，可沿用现有的处理工艺“格栅+化粪池（预消毒池）+调节池+A2O+MBR膜+紫外线消毒”。

#### 7.2.2.2具体工艺流程

根据项目设计单位提供的资料，污水处理站一工艺采用“格栅+化粪池（预消毒池）+调节池+A2O+MBR膜+紫外线消毒”工艺。工艺流程见图7.2-1。

污水处理站工艺流程简述：

1、化粪池

项目生活污水经化粪池处理后再进入污水处理系统进行处理。化粪池容积为100m3。化粪池前置格栅，同时设置预消毒加药装置。

2、调节池

调节池用以进行水量的调节和水质的均合。提供对有机物负荷的缓冲能力，防止处理系统负荷的急剧变化，使处理设施稳定均衡。防止高浓度物质直接进入处理系统。封闭结构，设排风口和水下搅污拌器，以备污水站发生事故时抢修。单套污水处理设施调节池容积为50m3。

3、生化处理设施

污水处理站一体化设备主要工艺为A2/O+MBR。A2/O属于活性污泥法中较为常见的一种工艺，污水首先通过一体化设备前端的厌氧处理，在厌氧环节，兼性厌氧菌逐渐消解掉水体中的溶解氧，水体COD指标大幅下降，BOD 指标上升，污水可生化性提升，同时在厌氧环境中，聚磷菌释充分放体内磷元素，使得聚磷菌处于饥饿状态，能有效提升后续有氧环节的脱磷效果；随后污水进入缺氧处理，在缺氧环节，通过反硝化作用完成氨氮转化成氮气去除；后进入好氧环节，通过底部曝气，增加供氧量，水体中的含氧量迅速提升，厌氧型微生物迅速消亡，好氧型微生物快速生长，并消耗掉水体中的有机物，水体中COD与BOD5同步下降，在亚硝化细菌和硝化细菌的作用下，水体中的氨氮被转化为亚硝酸氮和硝酸氮，氨氮指标下降，同时处于饥饿状态的聚磷菌，迅速吞噬污水中的磷酸盐，储藏于体内，后续通过排泥，实现对污水的除磷作用。在好氧环节，可以通过对曝气时间的控制，来控制硝化反应的进度，阻碍亚硝酸盐被氧化成硝酸盐，将此阶段的混合液按比例回流至缺氧阶段，一方面可以减少曝气所需能耗，另一方面可以有效缩短前段反硝化反应时间。

经前序工艺的污水进入到MBR膜池，通过MBR的截留作用，未消解的大分子有机物，污泥被有效拦截，同时对于细菌及病毒也有非常好的吸附作用。

4、污水消毒与排放

消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。膜处理段出水自流进入后置消毒池，消毒接触段为传染病污水处理的主要处理阶段，通过投加含氯消毒药剂和紫外线消毒两种方式对污水中进行消毒，接触消毒保证接触时间≥1.5h，保证余氯在疫情期间检测数值大于6.5mg/L（以游离氯计）。

根据《医疗医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1要求，采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求：消毒接触池接触时间不小于1.5h，出口总余氯6.5~10mg/L。

5、污泥处理

污泥浓缩池的浓缩污泥通过潜污泵提升至进行污泥脱水处理并投加石灰石消毒，泥饼定期外运处置，滤液通过管线排至调节池中进行二次处理。污泥浓缩池的上清液回流至调节池中。

根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）及《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）的规定，污水处理站污泥属于危险废物的范畴，应交由有资质单位处理。

混合液回流

栅渣外运

化粪池（预消毒）

鼓风机

缺氧池

消毒池

调节池

好氧池

消毒加药装置

一级提升泵

达标排放

厌氧池

亚定点医院污水

MBR膜池

预消毒加药装置

自吸泵/反洗泵

二级提升泵

紫外线消毒装置

图7.2-1  项目污水处理站工艺流程

#### 7.2.2.3处理工艺可行性分析

本项目拟采用“格栅+化粪池（预消毒池）+调节池+A2O+MBR膜+紫外线消毒”工艺，能够有效的去除废水中部分COD、BOD5和SS等污染物，废水处理效率COD76%，BOD5 80%，氨氮50%，SS80%，污水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值要求后排入安康市江北污水处理厂。

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），传染病医疗机构和结核病医疗机构污水处理宜采用二级处理+消毒工艺或深度处理+消毒工艺。本项目采用工艺为“格栅+化粪池（预消毒池）+调节池+A2O+MBR膜+紫外线消毒”工艺，属于二级处理+消毒工艺。

根据《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中传染病、结核病专科医院的医疗污水治理可行技术为二级处理/深度处理+消毒工艺。二级处理包括：活性污泥法；生物膜法。深度处理包括：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离法；生物脱氮除磷法。消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。本项目采用工艺为“格栅+化粪池（预消毒池）+调节池+A2O+MBR膜+紫外线消毒”工艺，因此为可行技术。

#### 7.2.2.4依托污水处理厂处理措施可行性论

本项目所在地属于安康市江北污水处理厂的收纳范围，目前项目地市政污水管网已经敷设到位。目前安康市江北污水处理厂处理满负荷状态，新增的应急处理工程处理规模为8000m3/d。本项目建成后排入安康市江北污水处理厂规模平均为160.65m3/d，安康市江北污水处理厂应急工程污水处理规模可以满足本项目污水处理要求，因此，项目运营期产生的废水可排入安康市江北污水处理厂。

本项仅疫情期间使用。江北污水处理厂迁址与关庙镇级污水处理厂合并建设关庙再生水厂工程已经在开工建设，预计2025年年底投入运营。后期本项目污水可依托关庙再生水厂进行集中处理。

综上，本项目产生的废水经处理后达标排放，对周围水环境影响较小。

### 7.2.3地下水污染防治措施可行性分析

#### 7.2.2.6地下水污染防治措施

根据《环境影响技术评价导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，按照“源头控制，分区防控，污染监控，应急响应”的原则，结合本次工作中地下水现状调查与预测评价结论，制定本项目的地下水污染防控措施。

1、源头控制措施

（1）医疗废物和危险废物分别暂存在贮存间，根据其危险特性进行分类贮存。

（2）医疗废物危险废物的收集、转运、交接、贮存严格按照相应的规程、规范执行。

（3）各污水处理构筑物全池涂环氧树脂防腐防渗。

2、分区防渗措施

本次环评根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中分区防控的要求，对厂址区的污染源进行分区防渗，提出防渗要求。

（1）危废暂存间、医废暂存间

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行基础防渗。

（2）各污水处理构筑物

项目厂址区包气带防污性能为“弱”，污染源产生的污废水中的污染物为非持久性有机污染物，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）表7要求，污染源区域满足一般防渗区的判定条件。本项目具体防渗区域划分见表7.2-3。

表7.2-3  本项目分区防渗表

| 污染源名称 | 污染防治区域及部位 | 防治分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间、医废暂存间 | 地面 | 重点防渗区 | 防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；具体参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 各污水处理构筑物 | 底板及壁板 | 一般防渗区 | 防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为10-7cm/s的黏土层的防渗性能；或参照GB16889 执行 |
| 其他区域 | 地面 | 简单防渗 | 一般地面硬化 |

（3）地下水跟踪监测制度

为了掌握项目地下水环境质量状况和地下水中污染物的动态变化，应对厂区的地下水水质开展例行监测。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），三级评价的建设项目，一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个。因此环评要求建设定位在厂区下游设置1个跟踪监测点，基本功能为污染扩散监测点。在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，掌握区域地下水的水质变化情况，定期对污染区水池、管道、防渗情况等进行检查。

通过上述防治措施，可对项目可能产生的地下水污染进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，可有效避免地下水的污染。

### 7.2.4噪声污染防治措施

项目运营期噪声源主要为设备噪声，设备噪声主要为污水处理站风机、水泵、空调室外机和备用发电机等，拟采取相应措施从以下方面对噪声污染源进行治理：

1、污水处理站水泵、风机：选用低噪声设备，利用构筑物来阻隔声波的传播，安装减振底座、风机进口安装消声器；

2、备用发电机采用低噪声设备，基础进行减振；

3、对空调外机安装减振基础、橡胶减振垫来降低对周边环境的影响；

4、加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

本项目所采用的噪声污染防治措施在国内外已普遍应用，技术上成熟可靠，项目噪声防治措施合理有效，经治理后可使设备噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

### 7.2.5固体废物处置措施

#### 7.2.5.1固废分类收集总体处置要求

项目运营期产生的一般固体废物主要是生活垃圾；危险废物主要是医疗废物、实验室危废、废过滤器、污水处理站污泥、栅渣和废紫外线灯管。项目应对各类废物分别进行收集处置，不可将实验室废物以及其它危险废物混入生活垃圾中。项目实验室废物以及其它危险废物须按照《医疗废物管理条例》《危险废物贮存污染控制标准》中的规定要求落实规范化管理。

分类收集措施主要包括：

1、生活垃圾单独收集储存于实验室首层的生活垃圾收集间；

2、医疗废物和危险废物分别暂存在贮存间，根据其危险特性进行分类贮存，其中：

（1）感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物应分类收集与贮存。

（2）实验室危废、废过滤器按照感染性废物管理。

（3）污水处理站产生的污泥、栅渣经消毒处理后，于危废暂存间密闭储存，定期交有资质单位处置。

（4）废紫外线灯管于危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。

#### 7.2.5.2生活垃圾处理处置措施

项目各楼层设有垃圾收集桶，生活垃圾经清洁人员收集后，日产日清，交由环卫部门清运处置。

#### 7.2.5.3医疗废物处理处置措施

①分类收集

对亚定点医院危险废物的处理，将首先进行分类管理。对产生医疗废物的地方进行分类，即将传染性废物、面纱、废纸、锐器（碎玻璃）、一次性器具用品、物理性和化学性废物，与普通废物分别放置。

实验室危废需经过高温灭菌处理，和废过滤材料按照感染性废物处理。对医疗废物进行分类收集的容器须采用专用垃圾袋、垃圾桶以及封闭的医疗垃圾暂存间，专用垃圾袋、垃圾桶及垃圾储存室应有清晰的颜色及文字注明内置物品的种类、性质。分类收集医疗垃圾的塑料袋或容器的材质、规格均应符合国家有关规定的要求。医疗垃圾暂存间交由专人看管，防止昆虫、老鼠等动物入侵，避免造成医疗垃圾外流，造成病毒传播，引起二次污染的发生。

对医疗废物，经消毒后统一收集到密封的专用垃圾袋内，由专人专车进行接收、运输，做最终处置，避免发生由医疗废物引发的安全事故。

锐器收集容器须防渗、防刺，并要求坚固耐用，便于运输；储运时，容器的3/4容量处应有标志线，同时应标明“专用”等清晰文字字样。

分散在各实验室的废物袋每天进行清运，搬出的废物袋、废物容器上也须有明确标志。搬运过程中须保证安全，防渗漏；搬运物品的手推行车须防渗漏，便于清洁、消毒，易于装卸，当发现有泄漏时必须及时消毒清除。

②医疗废物的暂存

按照《医疗废物集中处置技术规范(试行)》（环发([2003]206号）建立专门的医疗废物储存间，并应满足下述要求：

a．必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

b．必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

c．应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

d．地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入拟建污水处理站，禁止将产生的废水直接排入外环境；

e．库房外宜设有供水龙头，以供暂时储存库房的清洗用；避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

f．按《环境保护图形标志—固体废物储存(处置)场》(GB15562.2-1995)及其修改单卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识，样式如图8.2-2。

图7.2-2  医疗废物标示牌

g．医疗废物暂存间每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液排入拟建的医疗废水消毒、处理系统。

③医疗废物的转运与处置

项目产生的医疗废物交由有危险废物处理资质的单位统一收集、运输、集中处置，严格按	要求进行。

在医疗废物运输交接过程中，必须严格执行转移联单制度，《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位运送人员和产生单位管理人员交接时共同填单，分别保存，保存时间为五年。

根据《危险废物转移管理办法》，运营单位应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。

#### 7.2.5.4污水处理站污泥及柵渣

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中规定，栅渣与污泥一同集中消毒、处理、处置，项目采用生石灰对污泥及栅渣进行消毒，消毒后的污泥采用离心式脱水机（或叠螺式污泥脱水机）进行脱水，脱水污泥含水率应小于80%。项目产生的污泥及柵渣消毒、脱水于危废暂存间内密闭暂存，定期交有资质单位处置。

#### 7.2.5.5废紫外线灯管处理处置措施

废紫外线灯管于收集箱内暂存于危险贮存间，委托有危险废物处置资质单位规范处置。

### 7.2.6生态环境保护措施

本项目利用现有的安康市三森食品有限公司空置建筑物改造为亚定点医院，项目范围内已经进行了硬化，项目周边已进行绿化，项目投运后对生态环境影响较小。本次评价仅对生态环境保护提出以下管理措施：

（1）加强对项目区周边绿化措施进行养护管理，对厂区周边裸露区域进行补植、补种，对绿化植被及时进行抚育、补植、更新。在绿化树种的选择上，应尽量选取乡土树种，提高建筑物周边的绿化覆盖率。

（2）设置环保宣传标牌，提醒病人及医护人员爱护花木、禁止随意破坏植被等。

（3）整个建设项目区的绿化要选择常绿、花期长的树种，注意平面绿化和垂直绿化相结合，结合构筑物造型，增加景观，努力建成质量较高景色更美的院区环境。

## 7.3环境保护投入分析

本项目环保投资总额（建设费用）共计122万元，约占总投资（8800万元）的1.39%，责任主体为建设单位，实施时段贯穿整个运营期。环保设施运行费、维护费、监测费分别为6.5万元/a、2.5万元/a，7.5万元/a。

表7.3-1   项目环保投入估算表

| 污染源 |  |  | 环保设施名称 | 处理效率 | 数量 | 建设费 （万元） | 运行费 （万元/a） | 维护费 （万元/a） | 监测费 （万元/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工场地 |  | 洒水抑尘 |  | 1套 | 1 | / | / | / |
|  | 运营期 | PCR实验室废气 | 高效过滤器的生物安全、实验室消毒设备 | 99.99% | 1套 | 8 | / | / | 1 |
|  |  | 污水处理站废气 | 一体化设计，加盖密闭，定期喷洒生物除臭剂，加强机械通风，废气消毒设施 | / | 1套 | 5 | / | / | 1 |
| 废水 | 施工人员 |  | 依托化粪池 | / | / | / | / | / | / |
|  | 污水处理站 |  | 化粪池1座（100m3），2套污水处设施总处理规模200m3/d，采用“格栅+化粪池（预消毒池）+调节池+A2O+MBR膜+紫外线消毒”处理工艺 | COD76%，BOD5 80%，氨氮50%，SS80%，粪大肠杆菌≥99.9999% | 1座 | 78 | 4 | 2 | 1.5 |
| 地下水 | 医废暂存间、危废暂存间 |  | 按照GB18597-2023要求进行基础防渗 | / | 各1间 | 4 | / | / | / |
|  |  |  | 设置堵截泄漏的裙脚 | / | / | 1 | / | / | / |
|  | 污水处理站构筑物 |  | 全池涂环氧树脂防腐防渗 | / | / | 2 | / | / | / |
| 噪声 | 施工机械、运输车辆 |  | 维护管理 | / | / | 2 | / | / | / |
|  | 污水处理站水泵 |  | 选用低噪声设备、安装减振底座、风机进口安装消声器 | 降噪15dB（A） | / | 3.5 | 1 | 0.3 | 1 |
|  | 污水处理站风机 |  |  |  | / | 2 | 1.5 | 0.2 |  |
|  | 柴油发电机 |  | 选用低噪声设备，基础减振 | 降噪15（A） | / | 0.5 | / | / |  |
| 固体废物 | 施工场地 |  | 分类收集，场区暂存 | / | / | 3 | / | / | / |
|  | 医疗废物、危险废物 |  | 医疗废物暂存间、危险废物暂存间 | / | 各1间 | 3 | / | / | / |
|  | 污水站污泥及栅渣 |  | 石灰石消毒后，交有资质的单位处置 |  | / | 0.5 | / | / | / |
|  | 医护、病患生活垃圾 |  | 生活垃圾收集间 | / | 1间 | 0.5 | / | / | / |
| 排污口规范化设置 |  |  | 废水采样口，排放源标志牌等 | / | / | 1 | / | / | / |
| 风险防范 |  |  | 排水系统管网和切换系统，废水备用消毒设施 | / | / | 1 | / | / | / |
| 环境管理 |  |  | 自行监测、排污许可证申报、竣工环保验收等 |  | / | 6 |  |  | 3 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 122 | 6.5 | 2.5 | 7.5 |

# 8 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析旨在衡量拟建项目投入环保资金和取得的环保效益之间的得失，以评判项目的环境经济可行性。本项目属于基础社会公益项目，服务宗旨是提高区域人民医疗水平。通过简要分析拟建项目可能得到的经济、社会和环境效益。

## 8.1经济效益分析

本项目是社会基础设施建设项目，属于由政府投资的社会公共事业项目范畴，它的建设主要为社会、为人民服务。项目实施后能满足疫情紧急的战时需要，有利于经济建设和社会发展。

## 8.2社会效益分析

重大疫情发生以来，我国医疗基础设施受到极大的挑战。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出：构建强大公共卫生体系。改革疾病预防控制体系，强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。建立稳定的公共卫生事业投入机制，改善疾控基础条件，强化基层公共卫生体系。落实医疗机构公共卫生责任，创新医防协同机制。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，加强实验室检测网络建设，健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。

因此，在疫情发生时，医院及时发挥作用，在有效救助患者的同时，保护医务人员安全，防止病毒扩散以及人与物、物与物之间的交叉感染，有的放矢应对突发性大型公共疫情，显得尤为重要。安康高新区亚定点医院建设项目实施后，可成为安康市和安康高新区完善公共卫生应急监测网络和预警体系里的重要节点，进一步完善基层医疗机构公共卫生基础设施建设。遇到重大疫情发生，可及时调度资源，迅速调整用于集中救治，满足重大疫情防控救治的需要。因此，本项目的实施将促进安康市和安康高新区医疗事业的发展、改善当地公共医疗卫生条件，有利于健全公共卫生应急管理体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。

## 8.3环境效益分析

项目所在地为城市建成区，环境较好，位于城市道路旁，水、电配备完善、各种公共设施齐全、地下管道均铺设到位，场地开阔，周边环境良好，交通便利快捷。项目在中心场地规划、运营管理等方面采取有效措施，可取得一定的环境效益：

1、项目建成后，增加区域绿化，能一定程度上改善环境，增强区域景观可观赏性，且对项目产生废气污染物有一定的吸收作用。

2、本项目建成后采用电作为能源，产生污染较少；项目内建设有污水处理站，污水经处理后外排市政污水管网，进入安康市江北污水处理厂处理达标后外排；固废均按照相应规范处理，确保全部实现无害化，去向明确。

## 8.4环境影响经济损益分析

本项目环保投资主要集中在运营期三废治理等方面。项目污水治理采取清污分流、污污分流，并且根据不同废水性质进行分段预处理的方法，降低了污水处理成本。对项目内产生的废气，采取技术经济可行的处理方式，减少对周围环境的影响。对项目运行期噪声源分别进行治理，达到了环境保护的要求，减少了风机、水泵等噪声对场界内外的影响。另外，在环保投资中加大了医疗废物管理的投资，防止医疗废物产生二次污染。

由此可见，工程在取得良好的经济效益和社会效益的前提下，对环境的影响可接受，环境效益可行。

## 8.5小结

建设项目的建设对环境产生的负面影响主要在营运期，需要采取切实有效的保护环境、减缓污染影响的对策和措施。建设单位应严格执行建设项目建设“三同时”制度，将营运期环保设施与工程建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用，使建设项目建成后确保环境、社会、经济协调发展，“三效益”达到统一。

# 9 环境管理与监测计划

## 9.1环境管理

### 9.1.1环境管理机构

为保证环境管理任务的顺利实施，项目运营单位应设立专门的环保机构和环境专职负责人负责本项目的环境管理工作，负责配合完成全院的环境及污染源监测和环境保护管理工作；需设立专门环保科配备专职环保员，负责日常的环境管理工作；配备一名主管生产或技术的领导分管本单位的日常环保工作。

### 9.1.2环境管理职责

1、贯彻执行国家、省、市的有关环保法规、标准、政策和要求；

2、负责监督“三同时”的执行情况，检查单位各种环保设施的运行和维护管理；

3、组织制定和修改亚定点医院的环境保护管理规章制度以及各种操作程序并监督执行；

4、负责检查、督促、落实医疗废物的管理工作；

5、负责废水、废气等各项污染处理设施的运行管理工作；

6、定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转；

7、落实突发环境事件应急方案需要的建构筑物和应急处理的物资，定期对发生意外事故时的应急方案进行演练，采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散，防止废水及废气的事故排放。

### 9.1.3环境管理制度

环境管理应该贯穿于建设项目从立项到运行的整个过程，并对建设项目制定相应的环保条例，明确不同部门的工作职责。

①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、必须满足各种污染物排放指标。

②对亚定点医院内的公建设施给水管网、排水管网、污水处理站进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。

③废水进行达标处理，确保处理系统的正常运行。

④生活垃圾和医疗废物、其他危险废物的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒；外运时，应采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。

⑤绿化能改善区域小气候和起到降噪除尘的作用，对亚定点医院的绿地必须有专人管理、养护。

## 9.2污染物排放管理

### 9.2.1污染物排放清单

本项目运营期污染物排放情况见表9.2-1。

表9.2-1  污染物排放清单

| 类别 | 污染源 |  | 污染因子 | 排放情况 |  | 治理措施 | 处理效率% | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） |  |  |  |
| 废气 | PCR 实验室 |  | 病原微生物 | / | / | 排风带有高效过滤器的生物安全柜 | 99.99 | 不得检出 |
|  |  |  | NMHC | 25 | 0.425 | / | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 污水处理站恶臭 |  | NH3 | / | 0.016 | 项目采用一体式污水处理站，加强污水处理站的运行操作管理，保证设备的正常运行，定期喷洒生物除臭剂 | / | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3的标准要求 |
|  |  |  | H2S | / | 0.0007 |  | / |  |
| 废水 | 综合废水 |  | 总污水量 | 58638.3m3/a |  | 化粪池1座（100m3），2套污水处设施总处理规模200m3/d，采用“格栅+化粪池（预消毒池）+调节池+A2O+MBR膜+紫外线消毒”处理工艺 | / | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准 |
|  |  |  | COD | 60mg/L | 3.52t/a |  | 76 |  |
|  |  |  | BOD5 | 20mg/L | 1.17t/a |  | 80 |  |
|  |  |  | SS | 20mg/L | 1.17t/a |  | 75 |  |
|  |  |  | NH3-N | 15mg/L | 0.88t/a |  | 50 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 100个/L | 5.8×106个/a |  | 99.99999 |  |
| 固废 | 危险废物 | 隔离区 | 医疗废物 | 255.8 |  | 分类收集后，贮存于的医疗废物暂存间。 | 100% | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | PCR实验室 | 废培养基、废一次性用品、废液 | 0.2t/a |  | 经高温灭菌锅消毒后贮存于的医疗废物暂存间 |  |  |
|  |  | 污水处理站 | 污水处理站污泥和栅渣 | 14.6t/a |  | 石灰石消毒处理，交有资质单位处置 |  |  |
|  |  |  | 废紫外线 灯管 | 0.002 |  | 交有资质单位处置 |  |  |
|  |  | 通风系统和生物安全柜 | 废过滤器 | 1.2t/a |  | 暂存于医疗废物暂存间，交有资质单位处置 | 100% |  |
|  | 一般固废 | 员工办公 | 生活垃圾 | 50.2t/a |  | 垃圾桶统一收集，由环卫部门统一清运 | 100% | 《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）中相关规定 |
| 噪声 | 设备噪声经选用低噪声设备、基础减振、风机进口安装消声器等措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |  |  |  |  |  |  |  |

### 9.2.2管理要求

1、建立环境管理台账，并接受安康市生态环境局高新分局监督检查。台账内容包括：A、污染物排放情况；B、污染物治理设施的运行、操作和管理情况；C、各污染物的监测分析方法和监测记录；D、事故情况及有关记录；E、其他与污染防治有关的情况和资料；F、环保设施运行能耗情况等。

2、制定各环保设施操作规程，拟定定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的运行状态；

3、加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停止排污并进行检修，严禁非正常排放；

4、进行环境监测工作，污水处理站废水、废气排放检测，厂区周围噪声监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

5、建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生后48小时内，向环保部门做出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告；事故查清后，向生态环境部门书面报告事故发生的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。建设单位有责任排除危害，并对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。

### 9.2.3排污口规范化

根据国家环境保护总局环发[1999]24号文件的规定：一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成和项目验收内容之一。

1、排污口的技术要求

① 排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件要求进行规范化管理。

② 排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在污水总排口、废气排放筒出口等处。

2、排污口立标管理

①企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志 排放口》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。排污口图形示例见表9.2-2。

②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

3、污口建档管理

①使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

②按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在项目建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案。

表9.2-2  污染物排放口规范化提示图形符号

| 排放部位 项目 | 污水排放口 | 废气排放口 | 噪声排放源 | 一般固体废物 | 危险废物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |  |
| 形状 | 正方形边框 | 正方形边框 | 正方形边框 | 三角形边框 | 三角形边框 |
| 背景颜色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 黄色 | 黄色 |
| 图形颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 黑色 | 黑色 |

### 9.2.4企业信息公开

1、企业环境信息公开的内容

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，以及环保局的要求，本项目应公开如下环境信息：

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息。

2、公开信息的方式

排污单位应当通过其网站、建设单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

①公告或者公开发行的信息专刊；

②广播、电视等新闻媒体；

③信息公开服务、监督热线电话；

④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施。

## 9.3总量控制

国家实行重点污染物排放总量控制制度。重点污染物排放总量控制指标由国务院下达，省、自治区、直辖市人民政府分解落实。企业事业单位在执行国家和地方污染物排放标准的同时，应当遵守分解落实到本单位的重点污染物排放总量控制指标。

1、SO2和NOx

本项目不设燃煤、燃油、燃气锅炉，因此，项目无SO2和NOx产生。

2、COD和NH3-N

污废水混合进入自建污水处理站处理，处理后废水经市政管网排入安康市江北污水处理厂，项目废水总量纳入安康市江北污水处理厂总量指标。

## 9.4环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），为保证项目污染治理措施有效稳定运行，实现污染物稳定达标排放，建设单位可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。本项目营运期污染源监测计划见9.4-1。

表9.4-3  污染源与环境质量监测计划表

| 类别 |  | 污染源 名称 | 监测因子 | 监测点位置 | 监测 点数 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废气 | 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷 | 上风向1个点，下风向3个监控点 | 4 | 季度 |
|  |  | PCR实验室 | 非甲烷总烃 | 上风向1个点，下风向3个监控点 | 1 | 1年 |
|  | 废水 | 污水处理站 | 流量 | 污水处理站总排水口 | 1 | 自动监测 |
|  |  |  | pH值 |  | 1 | 12小时 |
|  |  |  | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 周 |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | 1 | 月 |
|  |  |  | 结核杆菌、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物 |  | 1 | 季度 |
|  |  |  | 肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、氨氮、总余氯 |  | 1 | 季度 |
|  |  |  | 肠道致病菌（志贺氏菌）、肠道病毒 |  | 1 | 半年 |
|  |  | 接触池 | 总余氯 | 接触池出口 | 1 | 12小时 |
|  | 厂界噪声 |  | / | 厂界外1米 | 4 | 季度 |

## 9.5环保设施竣工验收

（1）验收范围：环评报告书、批复文件和有关设计文件规定应采取的各项环保治理设施与措施。

（2）验收主体：根据《建设项目环境保护管理条例》、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》（国环规环评[2017]4号）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.20），建设项目需要配套建设的废气、废水、噪声、固废措施由建设单位自主开展环保验收。

（3）建设单位责任：依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017.11.20），建设单位应当按照建设项目竣工环境保护验收暂行办法规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收监测报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

（4）监督管理：环境保护行政主管部门应当按照《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号）等规定，通过“双随机一公开”抽查制度，强化建设项目环境保护事中事后监督管理，对建设项目环境保护设施“三同时”落实情况、竣工验收等情况进行监督性检查，监督结果向社会公开。

本项目环保设施竣工验收一览表见表9.5-1。

表9.5-1  项目环保验收建议一览表

| 类别 | 污染源 |  | 环保设施名称 | 要求 | 数量 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站 恶臭 |  | 一体化设施，加强污水处理站的运行操作管理，保证设备的正常运行，定期喷洒生物除臭剂 | / | 1套 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值 |
|  | 理化实验室 | 非甲烷总烃 | 排风设置生物安全柜（内置高效过滤器）处理 | / | 1套 | 厂界污染物浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 气溶胶 |  | 99.99% |  | 不得检出 |
| 废水 | 综合废水 |  | 化粪池预处理、理化实验室废水酸碱中和预处理；污水处理站处理规模200m3/d，采用“A2O+MBR”处理工艺 | COD76%、BOD580%、氨氮50%、SS80% | 2套 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中标准限值 |
|  | 地下水防治 |  | 分区防渗、地下水监测井1座 | / | / | 《地下水质量标准》 |
| 固废 | 危险废物 |  | 危废暂存间 | / | 5m2 | 暂存后交有资质单位处置 |
|  | 医疗废物 |  | 医疗废物暂存间 | / | 20m2 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 垃圾桶若干、生活垃圾暂存间 | / | 47m2 | 收集后交环卫部门转运处置 |
| 噪声 | 污水处理站水泵、风机、空调室外机、备用发电机 |  | 选用低噪声设备，加减振基础，风机风管与设备采用软连接，排风口安装消声器 | 降噪15dB（A） | 若干 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 排污口规范化设置 |  |  | 废气采样口，排放源标志牌等；医疗废物暂存间环境保护图形标志 |  |  |  |
| 环境管理 |  |  | 设专职环保管理人员；建立健全风险防范措施；环保设施、环境管理规章制度、运行期环境监测制度等 |  |  |  |

# 10 结论和建议

## 10.1项目概况

安康市安康高新区亚定点医院项目位于安康高新区科技路18号，规划总用地面积19.96亩，总建筑面积10570m2，其中：改造建筑面积6160m2，依托现有建筑面积4410m2，内设床位1078张。将安康市三森食品股份有限责任公司的2栋2层钢结构厂房分别改造为亚定点医院1#隔离楼和2#隔离楼；依托现有的1栋2层钢结构隔离楼，2栋2层钢结构宿舍楼，1座单层钢结构卫生通道，1栋2层钢结构综合办公楼，1座单层钢结构物资存放处，1座单层钢结构卫生间，2座2层钢结构卫生间（含淋浴间），1座单层钢结构垃圾房；购置安装亚定点医院设备、公用辅助工程设备等，配套建设给排水、供配电、弱电系统、环保等公用辅助设施。项目总投资8800万元，其中环保投入116万元，占总投资的1.32%。

本项目用于病毒患者轻症病例和无症状感染者提供救治服务。如投入使用涉及X光机等产生辐射的设备时，须另行编制环评报告。

## 10.2环境质量现状结论

### 10.2.1环境空气质量现状

根据安康市2022年度环境质量状况可知，项目所在区域安康高新区指标SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3全部满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域为达标区。

本次环评委托陕西华准通检测技术有限公司对项目所在地特征污染物进行了监测。由监测结果可知，监测点位NH3、H2S浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1中其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》规定的小时平均值标准。项目建址地周边特征污染物环境背景值现状质量良好。

### 10.2.2声环境质量现状

由监测结果可知，项目所在区域声环境现状良好，厂界四周昼间、夜间监测值均满足《声环境质量标准》中3类标准要求，周围声环境质量较好。

## 10.3施工期环境影响分析及环保措施

本项目部分为改建既有建筑物，部分为新建建筑物及其附属设施。项目施工期影响主要包括施工粉尘、施工机械及车辆废气，施工机械、运输物料车辆噪声影响、施工固体废物和施工废水等对周围环境的影响。通过洒水抑尘、加强机械和设备维护管理、合理布置、限速禁鸣、规范处置施工固废等措施，对环境影响较小。

## 10.4运营期环境影响分析及保护措施

### 10.4.1大气环境影响分析及保护措施

本项目主要大气污染来自实验室废气、污水站臭气等。

实验室生物废气经生物安全柜（内置高效过滤器）负压收集，引至室外外排，实验室内部还应设置有辅助消毒装置，通过含氯消毒剂、紫外线、臭氧以及高温蒸汽等切断病原微生物的传播途径，实验室通风系统内置高效过滤器，有效过滤粒径0.5µm以上的气溶胶，确保外排气体对周边大气环境的安全。

污水处理站采用全封闭设计，通过喷洒生物除臭剂，污水处理站周边大气污染物浓度能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3周边大气污染物最高允许浓度要求。

### 10.4.2地表水环境影响分析及保护措施

本项目医疗废水、实验室废水和清洁区生活污水一同进入自建污水处理站进行深度处理，项目废水排放量为160.65m3/d、58638.3m3/a。污水处理站采用工艺MBR一体化污水处理设备，处理工艺为“格栅+化粪池（预消毒池）+调节池+A2O+MBR膜+紫外线消毒”，处理后废水能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准限值后，排入市政污水管网，进入安康市江北污水处理厂处理，最终收纳水体为汉江，对周围水环境影响较小。

### 10.4.3地下水环境影响分析及保护措施

项目采取源头控制、分区防渗、设置跟踪监测井等措施，可对项目可能产生的地下水污染进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，可有效避免地下水的污染。

### 10.4.4噪声影响分析及保护措施

本项目通过选用低噪声设备，针对不同产噪源采用不同的隔声、减振、消声等措施后，项目建成运营期后场界噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，本项目建成后对周围声环境影响较小。

### 10.4.5固体废物环境影响分析及保护措施

生活垃圾委托环卫部门统一清运，严禁将实验室废物混入生活垃圾中。

医疗废物应严格按照相关的医疗垃圾处理方法进行储存，定期由安康市医疗废物处置中心处置。

实验室危废按照感染性废物管理，高温灭活处理后，定期由安康市医疗废物处置中心处置。通风系统和生物安全柜产生的废过滤器按照感染性废物管理，定期由安康市医疗废物处置中心处置。

污水处理站污泥、栅渣经消毒、脱水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 4 医疗机构污泥控制标准后，于危废暂存间内密封暂存，交由有危险废物处理资质的单位处理。废紫外线灯管于危废暂存间内密封暂存，交由有危险废物处理资质的单位处理。

### 10.4.6生态环境影响分析及保护措施

本项目利用现有的安康市三森食品有限公司空置建筑物改造为方舱医院，项目区已经进行了硬化、绿化，通过采取有效的生态环境保护措施，完善院区生态环境保护与生态恢复的前提下，能有效保持与恢复当地的生态环境，因此，项目的建设与运行对区域生态环境影响较小。

## 10.5环境风险分析

项目潜在突发性事故风险主要来自自建污水处理站，危险化学品泄漏、爆炸和火灾，生物实验室致病微生物的传播及险废物在收集、贮存、运送过程中的风险等。项目环境风险等级为简单分析，环境风险较小，经采取设置废水应急收集等措施，并加强安全管理，员工应急培训，切实降低事故发生率。一旦发生事故，必须采取有效的事故应急措施，控制污染物排放量，缩短污染持续时间，减轻事故的环境影响。项目环境风险可防控。

## 10.6公众意见采纳情况说明

本次环评采用张贴公示、报纸公示及发放公众参与调查问卷三种调查方式收集公众意见，于2023年5月5日在互联网进行了项目的一次网络公示，公示期为10个工作日；并于2023年5月29日至2023年6月9日进行了网络二次公示（征求意见稿公示），2023年5月30日和2023年6月6日在《安康日报》进行了2次报纸公示，同时在项目所在地同步进行了张贴公示，公示期均为10个工作日。公示期间，均未收到公众意见及反馈。建设单位承诺在建设和运行过程中严格按环保措施认真实施，尽量避免或将其影响降至最低，做到环境与经济持续协调发展。

## 10.7环境可行性结论

经调查与评价发现，该建设项目的社会效益、经济效益和环境效益极为显著，具有较强的抗风险能力。

本项目施工期、运营期采取的各项污染防治措施有效可行，污染物可实现达标排放，对周围环境的影响较小。在认真落实本评价提出的各项污染防治措施和风险防范措施后，从合理利用资源和环境保护角度分析，本项目建设可行。

## 10.8要求与建议

### 10.8.1要求

1、项目建设过程中应按照建设项目的环保设施“三同时”要求，环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行；

2、实验室医疗废物应按照《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）的有关要求进行处置，严禁混入生活垃圾中进行处置；

3、建设单位应按环评要求完善污水处理系统，医院污水未经处理严禁排入市政污水管网或外环境；应加强对污水处理系统的管理与维护，以防止污水处理系统发生故障、污水处理系统非正常运转，医疗废水应该进入事故水池，不得事故性排放。

4、设专人负责环保管理，保证“三废”处置措施能正常运转。应特别注意防止病菌的排放的对环境的污染。对含某些化学物的废水、固废等尽可能单独收集，分别处理，防止大量有毒有害物质进入外环境。

### 10.8.2建议

当地政府、建设单位应加强卫生防护宣传以及环保宣传，向周围公众介绍项目建设情况，治污方案实施情况，确保废水达标处理。做好将来的疾病控制、环境保护管理工作，获得周围公众的信任。加强项目区内绿化带的建设，做好文明施工。