一、前言

陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂位于旬阳县构元乡金马塔村，目前选矿规模50t/d。泗人沟选矿厂由于在蜀河电站全部蓄水发电后，位于蜀河电站20年洪水线内。经多次与蜀河电站、蜀河电站支援指挥部协商，最终达成处置方案为：原址抬高或迁址重建。根据市安环发[2011]26号文件和旬环专办字[2010]11号文件精神，市、县环保局于2010年10月现场检查时提出若原址抬高重建安全、环保方面存在重大隐患，为此要求选矿厂远离汉江迁址重建。根据现场实际情况将泗人沟选矿厂搬迁至原有尾矿库左岸（构元乡金马塔村一组鞍坡），解决选矿厂安全隐患。

陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂于2012年1月委托西安地质矿产研究所编制《陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂房设备灾后恢复迁址重建项目环境影响报告书》，2012年1月安康市环保局以安环函【2012】28号文件进行批复。该项目于2012年6月份动工，2013年1月基本建成。2013年3月21日安康市环保局以安环函【2013】76号文件对该项目试运行进行了批复，试运行时间为2013年3月21日—2013年6月21日。2013年6月，建设单位委托安康市环境保护监测站对该项目进行竣工环保验收监测并编制验收报告。2013年6月我单位组织专业技术人员对现场进行踏勘，收集有关资料，了解项目运行及检查环保措施落实情况。经现场核查，该建设项目基本按照环评要求建设，各项环保措施基本得以落实，但也存在一些的问题，具体内容为：1、该项目破碎工段未按环评要求建设15米的排气筒；2、该项目铅、锌选矿车间生产废水未按照环评要求集中收集处理后循环使用做到零排放，存在直排泗人沟现象；3、该项目尾矿库防渗措施还应加强，存在渗漏现象；4、渗滤液收集池未按环评及批复要求及时进行清淤，存在收集池内的废水外溢泗人沟现象；5、该项目未按环评及批复要求建设事故应急池；6、该项目未按环评及批复要求规范建设厂区内的雨污分流系统；7、该项目铅车间未搭建工棚；8、该项目厂区西侧山体破坏较严重，未进行加固绿化；9、该项目生产废水闭路循环使用管网错综复杂，没有明显标识牌；10、该项目厂区环境脏乱差，物品未进行分类收集堆放；11、该项目老厂房及部分设备未按环评要求进行拆除恢复原有场地功能；12、该项目进场道路未硬化，车辆出入造成扬尘较大；13、该项目未按环评及批复要求建设地下水监测井；14、该项目未按环评及批复要求建设环保宣传标语。（具体情况见下图）。技术人员现场对建设单位提出了整改建议，要求建设单位按照环评及环保局批复要求落实环保措施，尽快完善整改。

2013年7月，应企业要求我站再次派出技术人员对陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂整改情况进行复查，经现场查勘，该项目对存在的问题进行了一些整改，具体为：1、破碎工段加装了倒U型收集装置；2、修建了原废料堆放处的拦挡墙；3、选购了先进的尾矿浓缩+陶瓷过滤工艺处理尾矿浆；4、对导流涵洞渗漏的尾矿渗滤液进行了收集；5、铅选矿车间加盖了工棚；6、对铅锌车间废水收集池进行了加固；但对其它的整改项还没有完全落实。技术人员现场再次建议企业严格按照环评及批复要求，对存在的未落实的整改项尽快完成整改，同时根据企业实际生产情况，2013年7月12日-13日，按照国家标准及相关规范对该项目周边地表水、环境噪声、无组织粉尘进行采样监测分析，并先行进入该项目竣工环境保护验收监测阶段，待企业全面完成整改后再进行复查和补测。

2014年8月,应企业要求我站又一次派出技术人员对陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂整改项进行复查，经现场查勘，该项目基本完成了未按环评及批复要求落实的整改项，但在生产过程中出现突发事故，造成浮选车间生产废水未经处理直接排入泗人沟河道。技术人员现场再一次对该项目提出整改要求，要求企业严格按照环评及批复要求对事故应急池的收集系统进行加强和改造，确保突发状况下的污水能及时进入事故应急池，严禁此类事故再次发生。

2014年8月12日，应企业再一次的要求我站派出技术人员对该项目的整改项进行复查，经现场检查，该项目基本上完成所有整改项的整改，各项环保设施基本运行正常。该项目自委托我站进行竣工环境保护验收监测之日起，在市局和我站的多次督促指导下，历经多次的整改，基本上完成了环评及批复要求的各项环保措施，基本具备了竣工环保验收监测的条件。2014年8月13日-14日，按照国家标准及相关规范对该项目地表水、地下水、铅锌车间废水、尾矿渗滤液进行采样监测分析，根据监测结果编制《陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂房设备灾后恢复迁址重建项目竣工环保验收监测报告》。

二、验收监测依据

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》；

3、国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

4、国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发［2000］38号）；

5、安康市人民政府《关于进一步加强环境保护工作的决定》（安政发［2013］31号）；

6、安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》（安政发［2013］32号）；

7、西安地质矿产研究所编制的《陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂房设备灾后恢复迁址重建项目环境影响报告书》；

8、安康市环境保护局《关于对陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂房设备灾后恢复迁址重建项目环境影响报告书的批复》（［2012］28号）；

9、安康市环境保护局《关于对陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂房设备灾后恢复迁址重建项目试运行的批复》（安环函［2013］76号）；

10、陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂委托安康市环境保护监测站灾后恢复迁址重建项目进行竣工环保验收监测的委托书；

11、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

12、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）；

13、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB/T12348-2008）；

14、《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

15、《地下水监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

16、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）；

17、《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

三、建设项目工程概况

1、原有工程基本情况

1.1工程概况

泗人沟选矿厂位于旬阳县构元乡金马塔村泗人沟内，选矿厂工业场地占地面积1734m2,2002年建成铅锌50t/d选矿规模。原矿来自宏顺铅锌矿山和小沟铅锌矿山等，由矿山用汽车运输到选矿厂堆放。现有选矿厂位于蜀河电站20年洪水线内，因此提出搬迁选址迁建工作。现有工程尾矿库于2001年7月开始施工，2001年11月份竣工，2002年5月陕西省环境保护局对该项目尾矿库环保设施进行验收，根据验收意见。2003年9月委托西安有色冶金设计研究院补充了《旬阳县五联中天矿业有限公司泗人沟选矿厂尾矿库工程补充设计》，设计库容5万m3，其中增加库容3.2万m3，服务年限增加3.6年。2007年8月由西安有色冶金设计研究院编制了《旬阳五联中天矿业有限公司泗人沟尾砂堆积工程设计说明书》，对库内尾砂进行采砂外运送水泥厂综合利用。目前尾矿库储存尾矿1.7万m3，尚余库容3.3万m3。

1.2工程组成

原有工程组成见下表：

项目组成表

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主体工程 |  |
| 1 | 生产车间 | 处理矿石50t/d选厂，包括原矿堆场、露天破碎车间，球磨、浮选和尾矿浆输送设施等组成 |
| 二 | 公用工程 |  |
| 1 | 给水 | 生产水源利用泗人沟地表水；生活用水取自山泉水 |
| 2 | 排水 | 各车间排水、尾矿浆废水集中收集排放至尾矿库；设旱厕，粪便水定期清淘做农家肥利用 |
| 3 | 供电及电讯 | 供电电源引自35KV变电所，旬阳县供电网络供给 |
| 三 | 辅助工程 |  |
| 1 | 原矿堆放场 | 堆存量50吨 |
| 2 | 铅精矿堆场 | 堆存量5吨 |
| 3 | 锌精矿堆场 | 堆存量30吨 |
| 4 | 辅助设施 | 容积150m3的高位生产蓄水池1座，容积5m3的生活蓄水池一座，试验及化验间等 |
| 5 | 运输道路 | 选矿厂至沟口有简易公路，沟口处为316国道，矿石、铅精矿、锌精矿用社会运输力量 |
| 6 | 办公福利 | 办公室、宿舍、食堂等 |
| 四 | 环保工程 |  |
| 1 | 尾矿库 | 尾矿库全库容5.0万m3，总坝高14.6m，属五等尾矿库，目前尾矿库储存尾矿1.7万m3（存尾矿2.47万t），尚余有效库容3.3万m3（存尾矿4.79万t），尾矿浆和尾矿水输送管线。 |
| 2 | 含尘废气 | 粗碎、细碎，破碎机2台，采取喷水降尘 |
| 3 | 污水处理 | 各车间排水、尾矿浆和生活杂排水集中收集排放至尾矿库，经尾矿库处理后全部回用，废水零排放，但因管理不善，常有废水外排。设旱厕收集生活污水 |
| 4 | 事故池 | 事故池容积30m3。 |

2、迁建项目工程概况

2.1项目概况

⑴ 项目名称：泗人沟选矿厂厂房设备灾后恢复迁址重建项目

⑵ 建设单位：陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂

⑶ 行业类别：有色金属矿采选业（B09）

⑷ 建设性质：技术改造

⑸ 建设内容：泗人沟选矿厂厂房设备

⑹ 建设地点：迁建的选矿厂厂址位于旬阳县构元乡金马塔村泗人沟，距离泗人沟口1.3km，现有尾矿库左岸坡地上。

2.2生产规模与产品方案

⑴ 生产规模

选铅锌矿石50t/d，年选铅锌矿石1.5×104t。

⑵ 产品方案

生产铅精矿207 t/a，铅品位60%；锌精矿2001t/a，锌品位57%。

2.3项目组成与原有工程的依托

2.3.1该工程项目组成见下表：

项目组成表

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 和现有工程的依托关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体工程 |  |  |
| 1 | 生产车间 | 在搬迁的厂址建设处理矿石50t/d选厂，包括原矿仓、破碎车间、精矿仓、球磨、浮选间、砂泵房等 | 拆除淘汰现有选矿厂50t/d规模生产设备，无依托关系 |
| 二 | 公用工程 |  |  |
| 1 | 给水 | 生产水源利用泗人沟地表水；生活用水取自山泉水 | 无依托 |
| 2 | 排水 | 各车间排水、尾矿浆废水集中收集排放至尾矿库；设旱厕，粪便水定期清淘做农家肥利用 | 利用现有尾矿库 |
| 3 | 供电及电讯 | 供电电源引自35KV变电所 | 依托现有工程供电电源 |
| 三 | 辅助工程 |  |  |
| 1 | 原矿堆 放场 | 堆存量70吨 | 新建，无依托关系 |
| 2 | 铅精矿储存设施 | 储存量5吨，精矿库储存 | 新建，无依托关系 |
| 3 | 锌精矿储存设施 | 储存量50吨，，精矿库储存 | 新建，无依托关系 |
| 4 | 辅助生产设施 | 厂区内新建容积100m3的高位生产蓄水池两座，容积5m3的生活蓄水池一座，试验及化验间、水泵房机修车间等 | 新建，无依托关系 |
| 5 | 办公 | 新建办公室、宿舍、食堂、浴室等 | 新建，无依托关系 |
| 四 | 环保工程 |  |  |
| 1 | 尾矿库 | 新建选矿厂至尾矿库的尾矿浆、尾矿水输送管线，尾矿浆采用双线布置，1用1备；尾矿水单设管线 | 利用现有泗人沟尾矿库，相距新建选矿厂15m，尾矿库全库容5万m3，总坝高14.6m3、五等尾矿库，现因尾矿综合利用，尾矿库实际存尾矿1.7万m3(贮存尾矿2.46万t)，尚余有效库容3.3万m3(贮存尾矿4.79万t) |
| 2 | 废气 | 破碎机配置1台袋式除尘器 | 新建，无依托关系 |
| 3 | 尾矿浆输送系统 | 尾矿浆排口高程260m，尾矿库顶高程255m，自流管道输送，输送管道设计选用DN100热扎无缝钢管二条（1用1备）230m，采用明设 | 新建，无依托关系 |
| 4 | 尾矿库回水 | 尾矿回水由尾矿坝自流至回水泵房集水池，用2台水泵（1用1备），压力输送至选厂100m3回水池，水池设置标高285m | 新建，无依托关系 |
| 5 | 废水处理 | 各车间排水、尾矿浆和生活杂排水集中收集排放至尾矿库，经尾矿库处理后全部回用；设旱厕收集生活污水 | 新建，无依托关系 |
| 6 | 事故池 | 要求选厂事故池容积30m3，兼初期雨水池 | 新建，无依托关系 |
| 7 | 绿化、噪声 | 绿化、噪声采取采用厂房和单独的风机房隔声 | 新建，无依托关系 |

2.3.2项目迁建前后的变化

该项目灾后恢复迁建后与原有工程的变化对照见下表：

项目迁建前、后对照一览表

| 指标名称 |  | 现有工程 | 迁建工程 | 迁建项目与 现有工程关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 选厂 | 建设地点 | 旬阳县构元乡金马塔村泗人沟口内100m处，占地1734 m2 | 旬阳县构元乡金马塔村泗人沟沟口内1.3km处，现有尾矿库的左岸山坡上，占地3354m2 | 现有选矿厂设备淘汰关闭，工业场地恢复植被。异地新建选矿厂 |
|  | 生产规模（t/d） | 50 | 50 | 不增加 |
|  | 生产工艺 | 浮选法，选铅、锌精粉 | 浮选法，选铅、锌精粉 | 工艺不变 |
| 地面 设施 | 尾矿库 | 现有泗人沟尾矿库，占地5202.6m2 |  | 利用现有泗人沟尾矿库，尾矿定期外运作水泥厂原料 |
| 公用配套设施 | 供电 | 旬阳供电公司的10kv棕溪馈路供应 |  | 不变 |
|  | 水源 | 水源来自泗人沟地表水 |  | 利用原有水源地，用水量不变 |

2.4矿石来源

该项目矿石来源小泥沟铅锌矿矿山和宏顺铅锌矿矿山的开采及旬阳县境内其他铅锌矿矿石的代加工。

2.5工艺流程及污染物的产生

2.5.1工艺流程简述

采用两段开路破碎、一段闭路磨矿、铅锌优先浮选工艺流程。

⑴ 破碎

碎矿采用两段开路破碎流程。原矿最大粒度300mm，碎矿产品粒度-18mm。原料由汽车运至原矿仓，由给矿机将原矿送到PE250×300颚式破碎机中进行粗碎，粗碎产品由皮带运输机输送到PEX150×750细颚式破碎机进行细碎，完成二段开路破碎流程。细碎-18mm产品由皮带运输进入粉矿仓。

⑵ 磨矿、浮选

磨浮流程为常规一段磨矿、铅锌优先浮选流程。粉矿仓中的物料由给矿机给到皮带运输机上，再输送到湿式格子型球磨机中进行磨矿，经一段磨矿至-200目65-70% 后，磨矿浆自流到1台FC-1.0沉没式单螺旋分级机进行分级，分级沉砂返回到格子型球磨机中，分级溢流经搅拌加药调浆后进入铅浮选系统，经一次粗选、二次扫选、三次精选产出铅精矿；铅浮选尾矿加药调浆后经一次粗选、二次扫选、三次精选产出锌精矿和尾矿，尾矿由泵输送至尾矿库。

⑶ 脱水

铅精矿采用沉淀池一段自然脱水后，铅精矿含水不大于12%，人工装袋外运；锌精矿采用陶瓷真空过滤机脱水，脱水后精矿含水6.5-12%，堆放精矿库贮存外销。

⑷ 选矿指标

铅精矿品位60%、铅回收率82%，锌精矿品位57%、锌回收率95%。

2.5.2产污环节

⑴ 粉尘

矿石运输和破碎过程中产生的粉尘。

⑵ 工艺废水

选矿工艺过程中产生的尾矿浆含有尾矿和生产废水，经尾矿库处理，尾矿水全部回用生产。

⑶ 其它废水

设备地坪冲洗水、化验废水及生活污水等。

⑷ 噪声

选矿生产的主要噪声源是破碎机、球磨机和液体输送泵。

（5）尾矿库

尾矿浆排入尾矿库后，尾矿水经自净澄清后用泵加压送回选厂循环使用。尾矿堆存尾矿库内干化，遇风会产生扬尘。

（6）固体废物

破碎工段收集的粉尘及生活垃圾等。

2.5.3工程污染治理措施

该项目各环节污染物的治理措施见下表：

工程污染治理措施一览表

| 类别 | 污染物来源 | 主要污染物 | 采取治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 选矿破碎系统 | 粉 尘 | 安装布袋收尘器，在收尘器后采用倒U型pvc管收集粉尘集中回用 |
| 水污 染物 | 选厂废水 | SS、COD、石油类、Zn和Pb等 | 排入尾矿库沉淀、澄清，尾矿水全部返回选厂利用 |
|  | 生活废水 | SS、COD | 旱厕收集，用于厂区绿化和施肥 |
| 固 废 | 选厂尾矿浆 | 尾矿 | 经压滤后排入尾矿库，尾矿定期外运水泥厂作原料 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 统一堆放，集中外运，填埋处理 |
| 噪 声 | 球磨机 | 噪声 | 消声、减振、隔声 |
|  | 颚式破碎机 | 噪声 |  |
|  | 回水泵 | 噪声 |  |

四、环境影响报告书主要意见及批复要求

1、环境影响报告书主要结论及要求与建议

1.1结论

选矿厂搬迁项目符合产业政策、相关规划。对尾矿全部送水泥厂综合利用，搬迁的工业场地选址可行。选矿工艺采用传统成熟的浮选法工艺，符合清洁生产要求。在采取项目和评价提出的污染防治措施和生态恢复措施后，可减缓由于选矿所带来的生态影响及污染。工程建设符合国家产业政策和环境保护政策。在废水零排放前提条件下，从环保角度认为工程建设可行。

1.2要求

①尾矿库运行期和闭库满足安全要求，尾矿库运行过程中必须有专人值班监管，防止污染事故发生。尾矿库坝下回水池已失去回水功能，必须在迁建工程建成前恢复其回水功能。

②排入尾矿库尾矿浆采用双管双泵方式，并在选矿厂内设置事故池，防止尾矿浆及尾矿水输送过程中的事故排放，正常生产时废水零排放。

③建设单位必须制定风险应急预案，应急预案应上报有关管理部门，并组织演练。应设置监测、报警系统及应急设施等。

④建设单位应制定水土保持方案；对选厂、尾矿库和道路等进行生态保护、恢复，选厂区绿化系数不低于30%。

⑤对强噪声设备进一步采取治理措施，确保厂界噪声达标。

⑥对产尘点采用高效袋式除尘器除尘，除尘后的废气由排气筒排放，排气筒高度不低于15m。

⑦ 选厂设置1座事故池，按照输送管道长度确定事故池容积，建议不小于30m3。

⑧建设单位在本工程环境影响报告书报送环境保护行政主管部门审批前，附具对公众意见采纳或不采纳的说明。

1．3建议

回用水可用于厂区绿化用水及道路洒水抑尘，以改善劳动环境，减少粉尘污染。同时要防止运输过程的扬尘，减少对周围环境的扬尘影响。

2、环境影响报告书批复要求

2.1陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂房设备灾后恢复迁址重建项目位于旬阳县构元乡金马塔村泗人沟，距离泗人沟沟口1.3km，项目总投资310.80万元，其中环保投资25万元，占地面积3354m2。现有工程尾矿库于2002年9月通过环保验收，2009年9月委托西安有色冶金设计研究院补充了设计文件，同时进行了整改施工，2004年5 月整改施工竣工通过验收。设计库容5万m3，服务年限3.6年，目前尾矿库储存尾矿1.7万m3，尚余库容3.35万m3。该项目定员22人，年工作300天。

该项目周围大气、噪声和水质环境背景清洁，范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、文物保护单位等环境敏感点，项目选址合理。该项目在全面落实环境影响报告书和本批复提出的污染防治措施前提下，从环境保护角度分析，我局同意该项目按照环境影响报告书所列建设地点、性质、规模及环境保护设施进行建设。

2.2项目应做好以下环境保护工作和污染防治措施。

2.2.1项目建设产生的噪声、废水、粉尘和建筑垃圾，建设单位必须认真落实报告书提出的防治措施，尽量减缓对周围环境和村民的影响。

2.2.2建设单位应规范堆放尾矿渣，同时做好尾矿库防渗、集排水措施，对坝下回水池定期进行清淤，恢复尾矿库澄清水排除系统及回用系统的功能，确保地表水和地下水不受污染。采用双管双泵方式输送尾矿浆，在选厂内设置事故应急池，确保废水零排放。

2.2.3建设单位应对原选矿厂工业场地建筑物、生产设施拆除，遗留的原辅材料用于迁建的选矿厂，含铅、锌底泥等物料统一收集安全处置，恢复工业场地原有功能，产生的建筑垃圾按要求集中处置。

2.3项目建设要保证环保投资，必须严格执行环境保护设施及措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照国家建设项目环境保护管理规定向我局申请竣工环境保护验收。

2.4项目建设期的环境保护监督管理工作由旬阳县环保局负责，并将有关情况及时报我局备案。

五、验收监测评价标准

1、废气无组织排放

无组织排放执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466—2010）表6无组织排放监控浓度限值，详见表5－1。

表5－1           《铅、锌工业污染物排放标准》

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

2、地表水

地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）表1中Ⅲ类标准，详见表5－2。

表5－2          《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准

| 项目 | 标准值（mg/L） |
| --- | --- |
| pH值 | 6-9 |
| 化学需氧量 | ≤20 |
| 五日生化需氧量 | ≤4 |
| 氨氮 | ≤1.0 |
| 硫化物 | ≤0.2 |
| 铅 | ≤0.05 |
| 锌 | ≤1.0 |
| 汞 | ≤0.0001 |
| 砷 | ≤0.05 |
| 石油类 | ≤0.05 |

3、地下水

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－93）Ⅱ类标准，详见表5－3。

表5－3    《地下水质量标准》（GB/T14848－93）Ⅱ类标准

| 项目 | 标准值（mg/L） |
| --- | --- |
| pH值 | 6.5-8.5 |
| 铅 | ≤0.01 |
| 锌 | ≤0.5 |
| 汞 | ≤0.0005 |
| 砷 | ≤0.01 |
| 铜 | ≤0.05 |
| 镉 | ≤0.001 |

4、噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－2008）2类标准，环境噪声敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。详见表5－4。

表5－4      《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类标准

| 时段 | Leq［dB(A)］ |
| --- | --- |
| 昼间 | 60 |
| 夜间 | 50 |

《声环境质量标准》Ⅱ类标准

| 时段 | Leq［dB(A)］ |
| --- | --- |
| 昼间 | 60 |
| 夜间 | 50 |

六、验收监测质量保证

为了保证验收监测结果的准确性和可靠性，本站采取以下措施进行质量控制。

1、项目的确定、点位布设及采样等严格按照国家监测技术规范

的相关规定执行；

2、按各项目用水要求制备实验用水，保证使用合乎纯度要求的试剂；

3、使用的仪器、设备均进行了定期校准和检定，并在检定有效期内使用；

4、声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB则测试数据无效；

5、分析测试严格按规范进行，严格控制工作曲线的斜率和截距，要求相关系数至少应达到0.9990以上；

6、采样过程采集不少于10%的平行样；实验室分析过程增加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%的质量控制样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做10%的加标回收样品分析，保证监测结果的准确性；

7、验收监测在满足75%或75%以上负荷或国家及地方标准要求的生产负荷的条件下进行；

8、监测采样分析测试人员持证上岗，严格按照本站质量体系文件中《质量管理手册》运行；

9、验收监测采样记录及分析测试结果，严格按国家标准和监测技术规范要求进行数据处理和填报；

10、监测报告实行“三级”审核制度，从采样、运输、分析到分析结果的上报等各环节进行全程序质量控制。

七、验收监测内容、结果与评价

1、验收监测范围及点位示意图

本次验收监测范围仅对泗人沟选矿厂进行监测，监测内容包括：粉尘无组织排放、地表水、地下水、和噪声。点位示意图如下：

陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂房设备灾后恢复迁址重建项目，设计选铅锌矿石50t/d，年选铅锌矿石1.5×104t，生产铅精矿207 t/a，锌精矿2001t/a。验收监测期间该项目各项环保措施运行正常，生产加工满负荷运行。

3、粉尘无组织排放

3.1监测点位布设

为了了解无组织排放粉尘对外环境的影响，本次验收监测布设监测点位5个，即上风向设一个参照点、下风向设四个监控点。具体位置为：1#厂西北界外1米处（上风向）、2#厂东北界外5米（下风向）、3#厂东南界外5米（下风向）、4#厂东界外10米处生活区院内（下风向）、5#厂东界外5米处周广英家院内（下风向）。

3.2监测项目及分析方法

根据本工程特点，选择有代表性的监测项目颗粒物。分析方法为国家环保总局规定的《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）。详见表7－1。

表7－1    废气无组织排放监测项目、分析方法及主要仪器设备一览表

| 项目 | 分析方法及代号 | 检出限（mg/m3） | 所用仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 重量法（GB/T15432-1995） | 0.001 | 分析天平 |

3.3监测时间及频次

2013年7月12日至13日，共二天，每天采样四次，每次连续采样1小时。

3.4监测结果及评价

废气无组织排放监测结果见表7—2。

表7－2              废气无组织排放监测结果           单位：mg/m3

| 项目 点位 监测时间 |  |  | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#厂西北界外1米（上风向） | 7月12日 | 08∶00-09∶00 | 0.093 |
|  |  | 10∶00-11∶00 | 0.112 |
|  |  | 14∶00-15∶00 | 0.112 |
|  |  | 16∶00-17∶00 | 0.094 |
|  | 7月13日 | 08∶00-09∶00 | 0.112 |
|  |  | 10∶00-11∶00 | 0.131 |
|  |  | 14∶00-15∶00 | 0.112 |
|  |  | 16∶00-17∶00 | 0.094 |
| 2#厂东北界外5米（下风向） | 7月12日 | 08∶00-09∶00 | 0.129 |
|  |  | 10∶00-11∶00 | 0.150 |
|  |  | 14∶00-15∶00 | 0.168 |
|  |  | 16∶00-17∶00 | 0.150 |
|  | 7月13日 | 08∶00-09∶00 | 0.166 |
|  |  | 10∶00-11∶00 | 0.166 |
|  |  | 14∶00-15∶00 | 0.131 |
|  |  | 16∶00-17∶00 | 0.150 |
| 3#厂东南界外5米（下风向） | 7月12日 | 08∶00-09∶00 | 0.187 |
|  |  | 10∶00-11∶00 | 0.206 |
|  |  | 14∶00-15∶00 | 0.187 |
|  |  | 16∶00-17∶00 | 0.225 |
|  | 7月13日 | 08∶00-09∶00 | 0.224 |
|  |  | 10∶00-11∶00 | 0.206 |
|  |  | 14∶00-15∶00 | 0.187 |
|  |  | 16∶00-17∶00 | 0.225 |
| 4#厂东界外10米生活区 （下风向） | 7月12日 | 08∶00-09∶00 | 0.151 |
|  |  | 10∶00-11∶00 | 0.169 |
|  |  | 14∶00-15∶00 | 0.131 |
|  |  | 16∶00-17∶00 | 0.150 |
|  | 7月13日 | 08∶00-09∶00 | 0.150 |
|  |  | 10∶00-11∶00 | 0.169 |
|  |  | 14∶00-15∶00 | 0.169 |
|  |  | 16∶00-17∶00 | 0.150 |
| 5#厂东界外5米周广英家 （下风向） | 7月12日 | 08∶00-09∶00 | 0.168 |
|  |  | 10∶00-11∶00 | 0.150 |
|  |  | 14∶00-15∶00 | 0.169 |
|  |  | 16∶00-17∶00 | 0.131 |
|  | 7月13日 | 08∶00-09∶00 | 0.150 |
|  |  | 10∶00-11∶00 | 0.131 |
|  |  | 14∶00-15∶00 | 0.131 |
|  |  | 16∶00-17∶00 | 0.150 |

根据《铅、锌工业污染物排放标准》GB25466-201表6中颗粒物周界外监控浓度最高点不超过1.0mg/m3评价：陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂房设备灾后恢复迁址重建项目验收监测期间周界外颗粒物浓度符合国家规定标准。

4、地表水监测

4.1监测断面布设

为了解陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂周围地表水环境状况及选矿厂项目对所在地地表水的影响，依据环评报告书和现场勘查情况，本次验收监测在泗人沟上布设监测断面2个，即尾矿库上游500米处（背景断面）；泗人沟入汉江前100米处（控制断面）；在汉江上布设2个监测断面，泗人沟入汉江前100米处（对照断面）和泗人沟入汉江后1000米处（控制断面）；共计4个断面。

4.2监测项目及分析方法

为了全面了解厂区周围水质情况，选择有代表性的监测项目11项，分别是pH值、化学需氧量、氨氮、硫化物、五日生化需氧量、铅、锌、汞、砷、石油类。分析方法为国家标准，无国家标准的采用国家环保总局规定的《水和废水监测分析方法》（第四版）。

详见表7－3：

表7－3      地表水监测项目、分析方法及主要仪器设备一览表

| 项目 | 分析方法及代号 | 检测下限（mg/L） | 所用仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法GB6920-86 | 0.01pH | 酸度计 |
| 化学需氧量 | 重铬酸钾法（GB11914－1989） | 5.0 | 回流装置 |
| 五日生化需氧量 | 稀释与接种法（HJ505-2009） | 0.5 | 恒温生化培养箱 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009） | 0.025 | 分光光度计 |
| 硫化物 | 对氨基二甲基苯胺光度法 （GB/T16489-1996） | 0.005 | 分光光度计 |
| 铅 | 原子吸收分光光度法GB7475-87 | 0.01 | TAS-990型原子吸收分光光度计 |
| 锌 | 原子吸收分光光度法GB7475-87 | 0.001 | TAS-990型原子吸收分光光度计 |
| 汞 | 原子荧光分光光度法《水和废水监测分析方法（第四版）》 | 0.04ug/L | AFS-830双道原子荧光光度计 |
| 砷 | 原子荧光分光光度法《水和废水监测分析方法（第四版）》 | 0.04ug/L | AFS-830双道原子荧光光度计 |
| 石油类 | 红外分光光度法HJ637-2012 | 0.01 | 红外测油仪 |

4.3监测时间及频次

2013年7月12日至13日，连续二天，每天采样二次（混合）。

4.4监测结果

地表水监测结果见表7—4。

表7-4                   地表水监测结果              单位：mg/L

| 采样点 项目 采样日期 |  | 尾矿库上游500米处（泗人沟） | 泗人沟入汉江前100米（泗人沟） | 泗人沟汇入汉江前500米 （汉江） | 泗人沟汇入汉江后1000米（汉江） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 7月12日 | 7.12 | 7.25 | 7.45 | 7.36 |
|  | 7月13日 | 7.26 | 7.20 | 7.51 | 7.32 |
| 化学需 氧量 | 7月12日 | 8.82 | 8.39 | 8.23 | 8.08 |
|  | 7月13日 | 9.02 | 8.43 | 8.23 | 8.08 |
| 五日生化需氧量 | 7月12日 | 3.1 | 3.4 | 2.2 | 2.5 |
|  | 7月13日 | 3.3 | 3.6 | 2.3 | 2.5 |
| 氨氮 | 7月12日 | 0.180 | 0.189 | 0.214 | 0.234 |
|  | 7月13日 | 0.186 | 0.200 | 0.220 | 0.254 |
| 硫化物 | 7月12日 | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND |
|  | 7月13日 | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND |
| 铅 | 7月12日 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
|  | 7月13日 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
| 锌 | 7月12日 | 0.165 | 0.249 | 0.016ND | 0.016ND |
|  | 7月13日 | 0. 180 | 0.246 | 0.016ND | 0.016ND |
| 石油类 | 7月12日 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
|  | 7月13日 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
| 汞 | 7月12日 | 4.00×10-5ND | 4.00×10-5ND | 4.00×10-5ND | 4.00×10-5ND |
|  | 7月13日 | 4.00×10-5ND | 4.00×10-5ND | 4.00×10-5ND | 4.00×10-5ND |
| 砷 | 7月12日 | 9.36×10-4 | 1.04×10-4 | 1.00×10-3 | 1.11×10-3 |
|  | 7月13日 | 8.50×10-4 | 8.93×10-4 | 1.00×10-3 | 1.05×10-3 |

2014年8月13-14日，该项目在完成整改后我站再次进地表水4个断面进行采样监测，监测结果见下表7-5:

表7-5                  地表水监测结果              单位：mg/L

| 采样点 项目 采样日期 |  | 尾矿库上游500米处（泗人沟） | 泗人沟入汉江前100米（泗人沟） | 泗人沟汇入汉江前500米 （汉江） | 泗人沟汇入汉江后1000米（汉江） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 8月13日 | 7.85 | 7.94 | 7.49 | 7.35 |
|  | 8月14日 | 8.03 | 8.12 | 7.53 | 7.39 |
| 化学需 氧量 | 8月13日 | 7.51 | 8.98 | 8.01 | 8.06 |
|  | 8月14日 | 7.75 | 8.89 | 8.01 | 8.06 |
| 五日生化需氧量 | 8月13日 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |
|  | 8月14日 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |
| 氨氮 | 8月13日 | 0.174 | 0.074 | 0.216 | 0.230 |
|  | 8月14日 | 0.197 | 0.111 | 0.200 | 0.234 |
| 硫化物 | 8月13日 | 0.005ND | 0.012 | 0.005ND | 0.005ND |
|  | 8月14日 | 0.005ND | 0.006 | 0.005ND | 0.005ND |
| 铅 | 8月13日 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
|  | 8月14日 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
| 锌 | 8月13日 | 0.016ND | 0.016ND | 0.016ND | 0.016ND |
|  | 8月14日 | 0.016ND | 0.016ND | 0.016ND | 0.016ND |
| 石油类 | 8月13日 | 0.02 | 0.03 | 0.01ND | 0.01ND |
|  | 8月14日 | 0.02 | 0.03 | 0.01ND | 0.01ND |
| 汞 | 8月13日 | 4.00×10-5ND | 9.48×10-5 | 4.00×10-5ND | 4.00×10-5ND |
|  | 8月14日 | 4.00×10-5ND | 8.89×10-5 | 4.00×10-5ND | 4.00×10-5ND |
| 砷 | 8月13日 | 3.00×10-5ND | 3.00×10-5ND | 3.00×10-5ND | 3.00×10-5ND |
|  | 8月14日 | 3.00×10-5ND | 3.00×10-5ND | 3.00×10-5ND | 3.00×10-5ND |

根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准评价：陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂房设备灾后恢复迁址重建项目验收监测期间前后两次所测地表水项目监测结果均符合国家规定标准。

5、地下水水监测

5.1监测断面布设

为了解该项目对下游地下水的影响，本次验收监测在泗人沟内上下游地下水监测井取样监测。

5.2监测项目及分析方法

为了全面了解厂区周围地下水水质情况，选择有代表性的监测项目7项，分别是pH值、铅、锌、汞、砷、铜、镉、六价铬。分析方法为国家标准，无国家标准的采用国家环保部规定的《水和废水监测分析方法》（第四版）。

详见表7－6。

表7－6      废水监测项目、分析方法及主要仪器设备一览表

| 项目 | 分析方法及代号 | 检测下限（mg/L） | 所用仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法GB6920-86 | 0.01pH | 酸度计 |
| 铅 | 原子吸收分光光度法GB7475-87 | 0.01 | TAS-990型原子吸收分光光度计 |
| 锌 | 原子吸收分光光度法GB7475-87 | 0.001 | TAS-990型原子吸收分光光度计 |
| 铜 | 原子吸收分光光度法GB7475-87 | 0.018 | TAS-990型原子吸收分光光度计 |
| 汞 | 原子荧光分光光度法《水和废水监测分析方法（第四版）》 | 0.04ug/L | AFS-830双道原子荧光光度计 |
| 砷 | 原子荧光分光光度法《水和废水监测分析方法（第四版）》 | 0.04ug/L | AFS-830双道原子荧光光度计 |
| 镉 | 原子吸收分光光度法GB7475-87 | 0.001 | TAS-990型原子吸收分光光度计 |

5.3监测时间及频次

2013年7月12日至13日，连续二天，每天采样一次。

5.4监测结果及评价

地下水监测结果见表7—7。

表7-7                 地下水监测结果              单位：mg/L

| 采样点 项目 采样日期 |  | 1﹟监测井（对照井） | 2﹟监测井（控制井） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 7月12日 | 7.63 | 7.70 |
|  | 7月13日 | 7.34 | 7.53 |
| 铅 | 7月12日 | 0.01ND | 0.01ND |
|  | 7月13日 | 0.01ND | 0.01ND |
| 锌 | 7月12日 | 0.018 | 0.057 |
|  | 7月13日 | 0.021 | 0.063 |
| 汞 | 7月12日 | 4.00×10-5ND | 3.36×10-4 |
|  | 7月13日 | 4.00×10-5ND | 3.28×10-4 |
| 砷 | 7月12日 | 2.40×10-4 | 3.02×10-4 |
|  | 7月13日 | 2.26×10-4 | 3.26×10-4 |
| 铜 | 7月12日 | 0.018ND | 0.018ND |
|  | 7月13日 | 0.018ND | 0.018ND |
| 镉 | 7月12日 | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 7月13日 | 0.001ND | 0.001ND |

2014年8月13-14日，该项目在完成整改后我站再次进地下水监测井进行采样监测，监测结果见下表7-8:

表7-8                地下水监测结果              单位：mg/L

| 采样点 项目 采样日期 |  | 1﹟监测井（对照井） | 2﹟监测井（控制井） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 8月12日 | 8.16 | 8.33 |
|  | 8月13日 | 8.27 | 8.45 |
| 铅 | 8月12日 | 0.01ND | 0.01ND |
|  | 8月13日 | 0.01ND | 0.01ND |
| 锌 | 8月12日 | 0.016ND | 0.016ND |
|  | 8月13日 | 0.016ND | 0.016ND |
| 汞 | 8月12日 | 1.50×10-4 | 4.29×10-4 |
|  | 8月13日 | 1.32×10-4 | 4.02×10-4 |
| 砷 | 8月12日 | 3.91×10-4 | 6.17×10-4 |
|  | 8月13日 | 3.52×10-4 | 6.50×10-4 |
| 铜 | 8月12日 | 0.018ND | 0.018ND |
|  | 8月13日 | 0.018ND | 0.018ND |
| 镉 | 8月12日 | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 8月13日 | 0.001ND | 0.001ND |

根据《地下水质量标准》(GB/T14848-93) Ⅱ类标准评价：陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂房设备灾后恢复迁址重建项目验收监测期间前后两次所测地下水监测项目均符合国家规定标准。

6、噪声监测

6.1监测点位布设

本次验收监测在选矿厂厂界及敏感点外四周共布设监测点位6个。厂界噪声具体位置为：▲1厂区东界外1m处、▲2厂区南界外1m处、▲3厂区厂西界外1m处、▲4厂区北界外1m处；噪声敏感点具体位置为：△1厂东生活区院内、△2厂东周广英家窗外1米。

6.2监测项目及分析方法

为了解陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂房设备灾后恢复迁址重建项目厂界噪声是否超标，选择等效连续A声级Leq作为监测项目，分析方法为国家环保部规定的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）详见表7－9。

表7-9     噪声监测项目、分析方法及主要仪器设备一览表

| 项目 | 分析方法及代号 | 所用仪器 |
| --- | --- | --- |
| Leq | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008） | 噪声频谱分析仪 |
| Leq | 《声环境质量标准》（GB3096－2008） | 噪声频谱分析仪 |

6.3监测时间及频次

2013年7月12日至13日，连续二天，昼夜各一次。

6.4监测结果及评价

监测结果见表7-10：

表7-10             噪声监测结果     单位：等效声级Leq［dB（A）］

| 编号 | 监测地点 | 监测时间 |  | 噪声来源 | 等效声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △1 | 厂东生活区院内 | 7月12日 | 15:09-15:19 | 机械 | 55.0 |
|  |  |  | 22:16-22:26 | 机械 | 45.1 |
|  |  | 7月13日 | 08:43-08:53 | 机械 | 43.3 |
|  |  |  | 23:08-23:18 | 机械 | 51.9 |
| △2 | 厂东周广英窗外1米 | 7月12日 | 15:42-15:52 | 机械 | 52.7 |
|  |  |  | 22:33-22:43 | 机械 | 43.4 |
|  |  | 7月13日 | 09:04-09:14 | 机械 | 45.0 |
|  |  |  | 22:01-22:11 | 机械 | 45.2 |
| ▲3 | 东厂界外1米 | 7月12日 | 15:28-15:38 | 机械 | 51.9 |
|  |  |  | 23:03-23:13 | 机械 | 46.8 |
|  |  | 7月13日 | 09:20-09:30 | 机械 | 49.9 |
|  |  |  | 23:28-23:38 | 机械 | 45.5 |
| ▲4 | 南厂界外1米 | 7月12日 | 14:48-14:58 | 机械 | 47.2 |
|  |  |  | 22:49-22:59 | 机械 | 48.4 |
|  |  | 7月13日 | 10:19-10:29 | 机械 | 50.5 |
|  |  |  | 22:19-22:29 | 机械 | 49.5 |
| ▲5 | 西厂界外1米 | 7月12日 | 14:03-14:13 | 机械 | 58.8 |
|  |  |  | 22:20-22:30 | 机械 | 51.5 |
|  |  | 7月13日 | 08:29-08:39 | 机械 | 52.7 |
|  |  |  | 22:50-23:00 | 机械 | 47.4 |
| ▲6 | 北厂界外1米 | 7月12日 | 14:25-14:35 | 机械 | 55.7 |
|  |  |  | 22:21-22:31 | 机械 | 42.9 |
|  |  | 7月13日 | 08:13-08:23 | 机械 | 56.8 |
|  |  |  | 22:36-22:46 | 机械 | 50.4 |

根据国家《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准昼间等效声级60dB(A)、夜间50dB(A)评价：陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂房设备灾后恢复迁址重建项目验收监测期间△1环境噪声敏感监测点位7月13日夜间等效声级值超出国家标准1.9dB(A)，其他点位符合国家规定标准；

根据国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB/T12348－2008）表1中2类标准昼间等效声级60dB(A)、夜间50 B(A)评价：陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂房设备灾后恢复迁址重建项目验收监测期间▲5监测点位夜间7月12日夜间等效声级值超出国家标准1.5dB(A)，▲6监测点位夜间7月13日夜间等效声级值超出国家标准0.4dB(A)，其他监测点位均符合国家规定标准。

7、尾矿库渗滤液

该项目环评及批复要求生产废水循环使用，尾矿库渗滤液收集于渗滤液收集池循环利用。因此本次验收只对该项目尾矿库渗滤液采样分析，了解水质状况，不做评价。监测结果见7-11.

表7-11               尾矿库渗滤液监测结果              单位：mg/L

| 采样点 项目 采样日期 |  | 尾矿库渗滤液 |
| --- | --- | --- |
| 铅 | 7月12日 | 0.01ND |
|  | 7月13日 | 0.01ND |
| 锌 | 7月12日 | 0.165 |
|  | 7月13日 | 0.249 |
| 汞 | 7月12日 | 4.00×10-5ND |
|  | 7月13日 | 4.00×10-5ND |
| 砷 | 7月12日 | 7.64×10-4 |
|  | 7月13日 | 7.27×10-4 |
| 镉 | 7月12日 | 0.001ND |
|  | 7月13日 | 0.001ND |

2014年8月13-14日，该项目在完成整改后我站再次对尾矿库渗滤液进行采样监测，监测结果见下表7-12:

表7-12              尾矿库渗滤液监测结果              单位：mg/L

| 采样点 项目 采样日期 |  | 尾矿库渗滤液 |
| --- | --- | --- |
| 铅 | 8月13日 | 0.082 |
|  | 8月14日 | 0.076 |
| 锌 | 8月13日 | 0.327 |
|  | 8月14日 | 0.316 |
| 汞 | 8月13日 | 1.54×10-4 |
|  | 8月14日 | 1.80×10-4 |
| 砷 | 8月13日 | 8.98×10-4 |
|  | 8月14日 | 8.49×10-4 |
| 镉 | 8月13日 | 0.001ND |
|  | 8月14日 | 0.001ND |

8、生产废水

2014年8月13-14日，该项目在完成整改后我站再次对铅锌车间废水收集处理池的生产废水进行采样监测，目的了解生产废水污染状况，不做评价。监测结果见下表7-13:

表7-13               生产废水监测结果              单位：mg/L

| 采样点 项目 采样日期 |  | 铅车间废水收集池 | 锌车间废水收集池 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铅 | 8月13日 | 0.159 | 0.247 |
|  | 8月14日 | 0.153 | 0.241 |
| 锌 | 8月13日 | 4.51 | 1.70 |
|  | 8月14日 | 4.42 | 1.64 |
| 汞 | 8月13日 | 1.34×10-4 | 2.09×10-4 |
|  | 8月14日 | 1.54×10-4 | 2.39×10-4 |
| 砷 | 8月13日 | 4.31×10-4 | 1.46×10-4 |
|  | 8月14日 | 4.89×10-4 | 1.42×10-4 |
| 镉 | 8月13日 | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 8月14日 | 0.001ND | 0.001ND |

9、有组织粉尘

该项目破碎工段未按照环评要求安装高效除尘器和建设15米排气筒，但企业根据自身情况建设安装布袋收尘器和倒U型收集装置，收集的粉尘作为原料加工。故无法实施有组织废气监测，将有组织粉尘排放纳入无组织监测。

10、固体废弃物

该项目的固体废物主要来源于破碎工段布袋除尘器收集的粉尘、尾矿渣及生活垃圾等。破碎工段收集的粉尘用于原料回用，生活垃圾交由当地环卫部门统一处置，尾矿渣买于水泥厂综合利用。

八、环境管理检查

1、该建设项目立项、环评、初步设计及试生产报批手续齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本地执行了环境保护“三同时”制度；

2、公司内部建立了环保管理机构，明确了环境管理职责；已配备专职环境保护人员，并明确责任；环保规章制度、环境风险事故应急预案基本完善。

3、该项目破碎工段未按环评要求建设15米高排气筒。实际建设安装布袋除尘器一台，在除尘器后加装倒U型回收装置。

4、厂区西侧破坏较严重的山体未按环评要求进行加固绿化。

5、该项目结合环评及批复要求，投资近100万元选用国内先进的尾矿浓缩+陶瓷过滤工艺处理尾矿浆。该套设备将尾矿浆进行脱水，清水循环使用，尾矿渣外售陕西尧柏水泥厂。（具体情况详见附件：陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂房设备灾后恢复迁址重建项目“尾矿脱水过滤”工艺报告）

6、该项目尾矿浆环评要求双管双泵回路，实际建设基本完成。但尾矿库渗滤液收集池容积偏小，收集的废水存在外溢现象。

7、该项目按照环评要求建设环境应急事故池一座，但事故应急池的管网收集不完善，不能起到事故状态下生产废水的收集功能。

8、该项目按照环评要求建设铅锌车间生产废水收集处理池，但实际生产过程中收集处理池的容积偏小，出现生产废水外溢排入泗人沟，存在生产废水的跑冒滴漏现象。

9、该项目环评及批复要求生产废水全部循环使用，不外排。实际生产过程中生产废水的闭路循环管网错综复杂，难以辨认。生产车间生产废水收集不完全，跑冒滴漏现象较严重。

10、该项目按照环评要求建设雨污分流系统，但雨水管路未加盖，雨污分流效果不明显。

11、该项目地下水监测井应加强规范建设，监测井的深度及井口应达到规范要求。

12、该项目未按环评及批复要求对物品进行分类贮存，浮选车间乱堆乱放用于浮选的化学药品。

13、该项目按照环评及批复要求对老厂房进行拆除，但未对原有工业场地的建筑物、含铅锌的底泥的物料统一收集安全处置。

14、该项目进厂道路未硬化，进厂车辆引起的扬尘污染较大。

15、该项目未按环评及批复要求落实厂区的环保宣传标语及厂区绿化。

环评及批复中要求建设的环保设施基本完成，落实情况详见表8-1；

表8—1           落实环评要求情况一览表

| 类别 | 项目 |  | 环评要求处理措施 | 环评批复要求 | 落实情况 | 是否符合要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生废水产 | 尾矿浆 | 集中收集，水泵循环利用。生产废水零排放。 | 生产废水闭路循环，废水零排放 | 基本落实 | 基本符合 | 尾矿库渗滤液收集池容积偏小，有外溢现象。车间废水应加强收集，废水收集池的容积应加大，生产废水有跑冒滴漏现象。 |
|  |  | 尾矿水 |  |  |  |  |  |
|  |  | 选矿车间废水 |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水 |  | 生活杂水排入尾矿库，粪便水化粪池收集用作肥料综合利用 | 污水零排放 | 落实 | 基本符合 |  |
| 废 气 | 破碎工段 |  | 高效除尘器一台+15米排气筒 | —— | 安装布袋除尘器一台，未建设15米排气筒 | 基本符合 | 在除尘器后加装倒U型收集装置 |
| 噪声 | 厂区及破碎工段 |  | 防噪降噪设施 | —— | 基本落实 | 不符合 | 夜间厂界噪声有超标现象 |
| 固废 | 尾矿渣 回收粉尘 |  | 尾矿库集中收集，定期外送水泥厂综合利用； | —— | 基本落实 | 符合 | 企业自行购置一套尾矿浓缩+陶瓷过滤工艺处理尾矿浆 |
|  | 生活垃圾 |  | 交由当地环卫部门统一处置 |  |  |  |  |
| 环境绿化 | 厂区周围 尾矿库 |  | 绿化植树、种草 | —— | 基本落实 | 基本符合 | 厂区绿化应加强 |
| 环境管理 | 设立尾矿库、选矿车间安全环保运行管理小组，共4人。其中组长和副组长各1名，成员2人。 |  |  | —— | 基本落实 | 符合 | —— |
| 原选厂生态恢复 | 对原选矿厂工业场地建筑物、生产设施拆除，遗留的原辅材料用于迁建的选矿厂，清除含铅锌的物料统一收集利用，恢复原选厂工业场地生态功能，拆除原选厂矿浆输送管道、尾矿水输送管道 |  |  | 应对原选矿厂工业场地建筑物、生产设施拆除，遗留的原辅材料用于迁建的选矿厂，含铅、锌底泥等物料统一收集安全处置，恢复工业场地原有功能，产生的建筑垃圾按要求集中处置。 | 基本落实 | 不符合 | 对原选厂的建筑物、生产设施进行了拆除，但未对含铅、锌底泥等物料统一收集安全处置，恢复工业场地原有功能 |

九、公众意见调查

根据国家环境保护总局环办[2003]26号文《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》的要求，在该项目竣工环境保护验收监测期间，通过发放意见调查表的形式征求当地公众的意见。见附件公众意见调查样表5份。

本次公众意见调查活动，共发放20份意见调查表，收回有效问卷20份，占发出调查表的100%。被调查人群年龄在12-55岁。70%的被调查者认为陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂房设备灾后恢复迁址重建项目试生产期间不会对汉江水质造成污染，30%认为不知道；70%的被调查者认为该项目试生产期间不会对地下水水质造成污染，30%的人不知道；75%的被调查者认为该项目试生产期间不会造成大气污染，25%的人不知道；75%调查者认为该项目试生产期间产生噪声对自己的生活和工作有不利影响，25%的人认为无影响； 100%的调查者认为试运行期间未发生环境违法事件；100%的调查者对该项目的环境保护工作基本满意。公众意见调查统计见表9-1。

- 表9-1                 公众意见调查统计

| - 您认为该项目试生产期间对是否对汉江水质造成污染？ | - 是 | - 没有 - 70% |  | - 不知道 - 30% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 您认为该项目试生产期间是否对地下水水质造成污染？ | - 是 | - 没有 - 70% |  | - 不知道 - 30% |
| - 该项目试生产期间是否造成大气污染？ | - 是 | - 没有 - 75% |  | - 不知道 - 25% |
| - 您认为该项目试生产期间噪声对您的生活和工作是否有不利影响？？ | - 是 - 75% | - 没有 - 25% |  | - 不知道 |
| - 该项目试生产期间是否发生过环境违法事件？ | - 是 |  | - 没有 - 100% |  |
| - 您对该项目环境保护工作是否满意？ | - 满意 - 100% |  | - 不满意 |  |

十、验收监测结论与要求

1、结论

1.1陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂房设备灾后恢复迁址重建项目立项、环评、初步设计及试运行报批手续基本齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本执行了环境保护“三同时”制度；

1.2陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂房设备灾后恢复迁址重建项目验收监测共布设地表水监测断面4个，监测项目11项。根据监测结果可知：验收监测期间该项目地表水所测项目均符合《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求。

1.3陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂房设备灾后恢复迁址重建项目验收监测共布设地下水监测点位4个，监测项目9项次。根据监测结果可知：验收监测期间所测项目均符合《地下水质量标准》Ⅱ类标准要求。

1.4陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂房设备灾后恢复迁址重建项目验收监测共布设无组织粉尘监测断面5个，监测项目为颗粒物。根据监测结果可知：验收监测期间该项目无组织排放粉尘符合《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466—2010）表6无组织排放监控浓度限值。

1.5陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂房设备灾后恢复迁址重建项目验收监测共布设噪声监测点位6个，分别在厂区四周布设厂界噪声4个及2个环境噪声敏感点。根据监测结果可知：验收监测期间△1环境噪声敏感监测点位7月13日夜间等效声级值超出国家标准1.9dB(A)，其他点位符合国家规定标准；▲5监测点位夜间7月12日夜间等效声级值超出国家标准1.5dB(A)，▲6监测点位夜间7月13日夜间等效声级值超出国家标准0.4dB(A)。其他监测点位均符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－2008）2类标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

1.6陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂房设备灾后恢复迁址重建项目环保手续基本齐全，基本按照环评及批复要求落实了相应的污染防治措施，在完善废水收集回用系统、强化厂界噪声隔声降噪和应急处理措施，确保废水零排放和噪声达标的前提下，可通过竣工环保验收。

2、要求

2.1尽快完成尾矿浓缩+陶瓷过滤工艺的安装并投入使用，报当地环保主管部门备案确认；

2.2加强尾矿库防渗收集系统的收集，加大收集池的容积，避免尾矿渗滤液跑、冒、滴、漏进入泗人沟；

2.3尽快完善铅、锌选矿车间生产废水收集处理池的扩容及循环使用系统，杜绝生产废水的跑、冒、滴、漏，严禁废水排放进入外环境；

2.4尽快完善对厂区物品的分类管管理及贮存，对生产过程中使用的化学品要严格管理，杜绝乱堆乱放现象；

2.5尽快完善事故应急池的管网收集系统，杜绝在事故状态下将生产废水排入泗人沟河道；

2.6加强环境风险防范措施，制定环境风险事故应急预案，建立有效的事故预警系统和应急措施。尽快将环境风险应急预案报市环保局及市监察支队备案；

2.7合理规划布局，更好的完善厂区环境绿化工作。尽快完善厂区西侧山体的加固绿化，使其恢复原有生态功能；

2.8尽快落实对原有工业场地含铅锌底泥等物料统一收集安全处置，恢复工业场地原有功能；

2.9尽快完善破碎工段的15米排气筒建设，定期委托有资质监测单位对其进行监测，以便掌握有组织粉尘的排放情况；

2.10尽快完善厂区雨水管路的规范建设，防止恶劣雨雪天气将堆放的尾矿渣带入水体，实现雨污分流；

2.11尽快完善厂区的隔音及降噪措施，尽量避免因噪声污染引起的纠纷及环境违法事件；

2.12尽快完善进场道路的硬化，减少运输车辆引起的道路扬尘对周围环境的影响；

2.13尽快完善厂区的环保宣传标语的建设；

2.14建议尽快申请水保专项验收。

附件：

1、、安康市环境保护局《关于对陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂区设备灾后恢复迁址重建项目环境影响报告书的批复》（安环函［2012］28号）；

2、安康市环境保护局《关于对陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂区设备灾后恢复迁址重建项目试运行的批复》（安环函［2013］76号）；

3、旬阳县安全生产监督管理局《关于对陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂安全设施施工验收的意见》（旬安监发［2013］25号）及陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂安全设施施工验收的专家意见，该企业安全生产许可证；

4、陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂委托安康市环境保护监测站对其选矿厂厂区设备灾后恢复迁址重建项目进行竣工环保验收监测的委托书；

5、陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂区设备灾后恢复迁址重建项目破碎工段布袋除尘器工艺变更的说明、生活污水去向的说明及“尾矿脱水过滤”的工艺报告、尾矿渣的去向说明、矿石来源说明及突发环境应急预案；

6、陕西旬阳大地复肥有限公司泗人沟选矿厂厂区设备灾后恢复迁址重建项目竣工环境保护验收公众意见调查表（5份）。