目 录

1建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模：	1

1.1.1项目由来	1

1.1.2原有项目基本情况	1

1.1.3新建项目选址	2

1.1.4建设内容与规模	3

1.1.5项目投资及劳动定员	4

1.1.6公用工程	4

1.2评价重点	4

1.3环评依据	4

1.4与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：	6

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）	7

2.1.1地形地貌	7

2.1.2地质构造	7

2.1.3气候与气象	7

2.1.4水文	7

2.1.5植被与生物多样性	7

2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：	8

3环境质量状况	9

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	9

3.1.1环境空气质量现状	9

3.1.2地表水环境质量现状	9

3.1.3声环境现状	10

3.1.4结论	10

3.2主要环境保护目标：	10

4评价适用标准	11

5建设项目工程分析	12

5.1生产工艺污染流程图	12

5.2主要污染工序：	13

6项目主要污染物产生及预计排放情况	14

7环境影响分析	15

7.1施工期环境影响简要分析及防治措施	15

7.1.1施工噪声	15

7.1.2施工期水环境影响分析	15

7.1.3施工期固体废弃物	15

7.1.4施工期大气环境影响分析	16

7.2营运期环境影响分析与保护措施：	17

7.2.1废气	17

7.2.2废水	19

7.2.3噪声	20

7.2.4固体废物	21

7.2.5 环境风险影响分析	22

7.2.6“以新带老”分析	29

7.2.7环保设施“三同时”验收估算表和环保设施竣工验收清单	29

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	31

9结论与建议	32

附件	34

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 气瓶检测线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 安康市顺安气瓶安装检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王 建 |  |  |  | 联 系 人 |  |  | 王 建 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 安康市高新区秦岭大道2号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15399156666 |  |  | 传真 |  | 3836666 |  | 邮政编码 |  |  | 725000 |  |
| 建设地点 | 安康市高新区秦岭大道2号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 安康市高新技术产业开发区经济发展和招商局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 安高新经招字〔2014〕57号 |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建√改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | 质检技术服务M7450 |  |  |
| 占地面积（亩） |  | 10.9 |  |  |  |  | 绿化面积（m2） |  |  | —— |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 1500 | 其中:环保投 资(万元) |  |  |  | 40 | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 2.7% |
| 预期竣工时间 |  | 2014年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模： ### 1.1.1项目由来 车用天然气钢瓶和氧气钢瓶经长期使用，会出现油漆脱落、腐蚀、机械损伤（如凹坑、刻痕等）、角阀开启不畅、漏气等现象，如不定期检验，及时发现并处理上述现象，轻则降低钢瓶的使用寿命，重则会导致意外灾难。《气瓶安全监察规定》规定车用天然气钢瓶和氧气钢瓶每三年检验一次。钢瓶检验是通过有效的技术手段对钢瓶的状况进行全面评定，对于符合安全技术指标的钢瓶将其外表进行翻新处理，并更换角阀内部的易损件，可以有效地保护钢瓶，延长钢瓶使用时间；对于不符合安全技术指标的钢瓶则予以判废，并由检验单位进行破坏性处理，杜绝流入社会，以消除安全事故隐患。 在安康天然气管道通气后，使用天然气作为燃料的汽车已经越来越多。但安康市目前还没有对天然气钢瓶和氧气钢瓶定期进行检验的机构，安康市顺安气瓶安装检测有限公司看准市场机遇，决定在安康市高新区秦岭大道2号（利用陕西顺安车辆检测有限公司顺安车辆检测线项目空地）建设气瓶检测线项目。 为了预测评估该建设项目对环境质量带来的变化和可能产生的不利影响，为环保部门提供决策依据。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院[1998]第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，安康市顺安气瓶安装检测有限公司委托安康市环境工程设计院承担该建设项目的环境影响评价工作。 # 1.1.2项目选址 项目选址于安康市高新区秦岭大道2号（利用陕西顺安车辆检测有限公司顺安车辆检测线项目空地），该土地为陕西顺安车辆检测有限公司租用安康市硒源油脂公司闲置物流场地，占地26亩，租期15年。陕西顺安车辆检测有限公司和安康市顺安气瓶安装检测有限公司均为王建名下公司，顺安车辆检测线项目占地约15亩，剩余11亩土地用于建设气瓶检测线项目。 项目建设地中心地理坐标为东经：108°08′28.62″，北纬：32°43′07.23″，海拔376m。项目东侧20m为安康市硒源油脂公司物流仓库；南侧23m为顺安汽车检测线检测车间，62m处为安康市硒源油脂公司5个菜籽油储油罐，容积分别为2700m3、2500m3、2500m3、2500m3、2300m3。该5个储油罐未按相关规定办理任何手续，目前5个储油罐内未储存油脂，硒源油脂公司已将其管道拆除，并出具了不使用油罐的承诺（见附件）。目前；西侧45m为秦岭大道，西北侧33m为安康市工商行政管理局高新分局；北侧20m为鑫辉玻璃有限公司。 该项目地理位置见图1所示，四邻关系见图2所示。 办 公 办证 大 厅 园 区 道 路 大门 秦岭大道 鑫辉玻璃有限公司 硒源油脂公司物流仓库 安 检 线 环保检测线 摩托车检测线 1 2 3 4 5 硒源油脂公司1-5号菜籽油油库 N 大门 外 检 区 20m 23m 路 试 跑 道 停车区 安康硒源油脂厂区 工商局高新分局 气瓶检测线项目 62m 20m 33m 图2 四邻关系图 ### 1.1.4建设内容与规模 项目建成后设计建设1条天然气钢瓶和氧气钢瓶检测线，计划年检验天然气钢瓶2万只（其中玻璃纤维缠绕气瓶1.2万只，全钢无缝气瓶0.8万只），氧气钢瓶8000只（属于全钢无缝气瓶）。主要建设一栋6000m2检测工棚，办公等其他配套用房利用顺安汽车检测线现有房屋。项目工程内容及规模详见表1；主要设备及数量见表2。 表1 项目工程内容及规模 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备 注. 主体工程; 钢瓶检验线; 建设1条钢瓶检验线，年检验钢瓶2.8万只，其中天然气钢瓶2万只，氧气钢瓶0.8万只。检验工棚为钢结构，建筑面积6000m2。; 新建. 辅助工程; 机房; 建筑面积24m2，钢结构; 检验工棚内，新建. 库房; 建筑面积200m2，钢结构; 检验工棚内，新建. 配套工程; 办公用房; 建筑面积48m2; 利用陕西顺安车辆检测有限公司办公用房. 消防水池; 56m3：8 m×3.5 m×2m; 新建. 公用工程; 供电; 从高新区市政供电线路接入. 供水; 生活、生产用水均为自来水. 排水; 雨污分流，生活污水采用化粪池处理后使用抽粪车抽出，用于农田施肥。生产废水经沉淀后全部回用。. 环保工程; 固废处理; 密闭垃圾箱若干；危险废物暂存于危废暂存间内，定期运至有资质单位处理。. 污水处理; 生活污水经化粪池处理后，使用抽粪车抽出，用于农田施肥；生产废水经沉淀后，全部回用于除尘及气密检验过程。. 噪声处理; 基础减震，加强绿化. 废气处理; 抛丸工艺粉尘使用旋风除尘器+水膜除尘器处理后达标排放. 喷涂过程中的粉尘采用过滤器收集，最终达标排放. 烘烤产生的有机废气使用活性炭吸附. 表2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 上、下瓶架; DH-SXP-T/84K; 2台. 2; 氮气置换装置; DH-ZH-T/4; 1套. 3; 卧式瓶阀装卸机（卸阀）; DH-ZX-T/WD; 1台. 4; 卧式瓶阀装卸机（装阀）; DH-ZX-T/WD; 1台. 5; 钢瓶抛丸除锈机; DH-CX-V/6T; 1台. 6; 进瓶架; DH-JP-V/L; 1台. 7; 出瓶架; DH-JP-V/L; 1台. 8; 荧光磁粉探伤机; DH-CT-V/A; 1台. 9; 钢瓶内部清洗机; DH-QX-T/2; 1台. 10; 外测法水压试验机; DH-SY-T/WQ2; 1台. 11; 有线电子称重装置; DH-CZ-T/Y; 1台. 12; 钢瓶倒水机; DH-FP-T/L; 1个. 13; 钢瓶内部热风干燥机; DH-NG-T; 1个. 14; 余气回收、抽真空装置; DH-ZC-T/Y4; 1台. 15; 密封性试验机; DH-QM-T/2F; 1台. 16; 钢瓶打标机; DH-DB-T/W; 1台. 17; 宝华高压空气压缩机; 180-15-5; 1台. 18; 高压缓冲瓶组; 10×50L; 1组. 19; 低压存气瓶; 1个. 20; 测厚仪; 1台. ### 1.1.5项目投资及劳动定员 本项目总投资1500万元，运营期定员8人，年生产300天。每天工作8小时。 ### 1.1.6公用工程 1、供电 从高新区供电线路接入，供电电压为10KV。 2、给排水 给水：站区生活用水、生产用水均为自来水。 排水：本站采用雨污分流。工艺废水经沉淀处理后用于除尘及气密检验过程，综合利用，不外排。生活污水经化粪池消化处理后，用于附近农田施肥。 ## 3、防雷防静电 根据防雷等级，对需保护的工艺设备采取避雷措施以及静电接地措施。 4、消防 站区设置环状消防水管网。修建一座13 m×3.5 m×2m的消防水池，同时配套消防水泵两台(一台作为备用)。 ## 1.2评价重点 本项目环评重点确定为：施工期噪声、废水、扬尘、固体废弃物环境影响分析、评价及污染防治措施建议，运营期废气、废水、噪声、风险及固废影响分析、评价及污染防治措施建议。 ## 1.3环评依据 （一）法律依据 1、《中华人民共和国环境保护法》（1989.12.26）； 2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1）； 3、《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2.28）； 4、《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.4.29）； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004.12.29）； 6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）； 7、《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）； 8、《中华人民共和国安全生产法》（2002.11.1）； 9、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）； 10、国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》； 11、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）； 12、陕西省实施《中华人民共和国环境影响评价法》办法（2007.4.1）； 13、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）； 14、《陕西省燃气管理条例》； 15、《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十二五”规划》； 16、安康市人民政府《关于进一步加强环境保护工作的决定》（安政发[2013]31号）； 17、安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》（安政发[2013]32号）； 18、陕西省人民政府《“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013—2017年）》（2013.12.30）； 19、《安康市“治污降霾·保卫蓝天”行动计划（2014—2017年）暨 2014 年工作方案》（安政办发[2014]90号）。 （二）技术导则 1、《环境影响评价技术导则——总纲》（HJ 2.1-2011）； 2、《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ 2.2-2008）； 3、《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3-93）； 4、《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ 2.4-2009）； 5、《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ 19-2011）； 6、《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； 7、《气瓶安全监察规定》（2013年6月1日）。 （三）项目依据 1、安康市顺安气瓶安装检测有限公司建设项目环评委托书； 2、安康高新技术产业开发区经济发展和招商局《关于安康市顺安气瓶安装检测有限公司建设气瓶检测线项目备案的通知》（安高新经招字〔2014〕57号）； 3、陕西省质量技术监督局特种设备安全监督局《关于安康市顺安气瓶安装检测有限公司筹建车用气瓶检验站的批复》（陕质监特函[2014]5号）； 4、安康市国土资源局高新分局《关于建设气瓶检测线项目用地的预审意见》（安高新国土资字[2014]21号）； 5、安康高新区规划建设局《建设项目选址意见书》（规意字（2014）5号）； 6、《国有土地使用证》； 7、《土地租赁合同》； 8、《气瓶检测线项目可行性研究报告》。 2014年9月7日安康市环境工程设计院所受建设单位委托，承担该建设项目环境影响评价报告表编制工作。本院接受委托后，及时派出工程技术人员踏勘现场，了解周边环境状况，搜集有关资料，依据国家有关环保法律、法规和相关环境质量标准与污染物排放标准，编制出该建设项目环评报告表，为环境管理部门与建设单位加强该项目的环境保护工作提供科学依据和技术支持。 ## 1.4与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 安康市顺安气瓶安装检测有限公司气瓶检测线项目选址于顺安汽车检测线项目场区内，现有主要环境问题是汽车检测线运营时产生的噪声和汽车尾气。 |
| # 2建设项目所在地自然环境社会环境简况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） ### 2.1.1地形地貌 项目选址于安康市高新区秦岭大道2号（利用陕西顺安车辆检测有限公司顺安车辆检测线项目空地），项目建设地中心地理坐标为东经：108°08′28.62″，北纬：32°43′07.23″，海拔376m。项目建设地地势平坦，交通便利。 ### 2.1.2地质构造 建设地位于安康盆地，南距月河断裂的相对距离约大于15km，场地受区域地质构造的影响微弱，场地处于稳定状态。拟建场地隶属区域地层岩性中汉江三级阶地的第四系上更新统河流堆积的砂卵硕石、粘性土或含碎石黏土层。拟建建筑基底下地层自上而下依次由人工填土、第四系上更新统冲洪积粉质粘土、粉细砂、漂石、卵石；冲积粉细砂、中粗砂（含圆砾）、圆砾、中粗砂（含卵石）构成。 根据安康市地震办相关资料，安康市近年未发生5级以上破坏性地震，近期未发生明显的地震前兆，该地区的地震设防烈度为7度。 ### 2.1.3气候与气象 高新区地处北亚热带湿润季风气候区，光照适中、雨量充足，气候温和，四季分明。由于受地形的影响，气候具有明显的垂直地带性特征，南北山区气温低，中部河谷与丘陵区气温高。多年平均气温15.5℃，极端最高气温达41.7℃，极端最低气温低于-10℃。年平均风速2.0m/s，主导风向为东北东风，依次为东、东北、西北向风，年静风频率为50%，年平均日照1747.6小时，无霜期210—270天，平均8个月以上。降水和时间的关系十分密切，降水的年际变化大，多年平均降水量799.3mm，最大降水量1109.2mm（1983年），最小降水量540.3mm（1960年）；年内变化差异明显，最低值出现在2月份，不足1.0mm，最高值出现在6月份，为242.0mm，最高值的月份5-10月均有出现，降水量以7、8、9三个月为最多，占全年总降水量的70％，且多以连阴雨夹暴雨出现，是形成滑坡、崩塌、泥石流的主要诱发因素之一。 ### 2.1.4水文 项目建设地东南侧约3km为汉江。汉江由石泉县左溪河口以上3km处入境，经石泉、汉阴、紫阳、岚皋、汉滨、旬阳、白河7县（区），于白河县白石河口以下10km处出境，境内流长340 km，落差290 m，流域面积5900 km2。大巴山北坡、秦岭南坡的河流均汇集于汉江，形成以汉江为骨干的像植物叶脉状般分布的水系网络，是全市水系网络的骨干。汉江平均流量为635m3/s，平均流速1.22m/s，主河道河床宽410m，平均水深1.27m，安康水电站下闸蓄水调节后最小流量为6.09 m3/s。项目地处安康城区汉江北岸。汉江为降水补给型，水质属于重碳酸盐型，弱矿化。 ### 2.1.5植被与生物多样性 1、植被 评价区内植被以绿化植物为主，有梧桐少量灌木等。属人工绿化草坪和少量行道树。 2、生物多样性 项目范围内，无国家和地方重点保护的植物，无珍稀、濒危的野生动植物，生物多样性不显著。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 安康市是陕南重镇，位于川、陕、鄂、渝三省一市交接部，居关中、成渝、江汉三大经济区的几何中心，全市面积23391 km2，人口300余万人，有铁路、公路、空运与外界联通。阳安、襄渝、西康三条电气化铁路在此交汇，210、316国道通过境内，已建成的西康高速公路将大大缩短安康与省会西安的距离。全市3横6纵的骨干公路网已形成。 安康市工业园区为国务院核准的省级开发区，2001年省政府批准设立，于2010年经省政府批准改为安康高新技术产业开发区，简称安康高新区。安康高新区规划控制总面积55km2，其中省政府批准规划面积28km2，远期发展预留和重点项目用地27 km2，规划人口24万人。高新区东起花园沟和原316国道刘家梁段，西至冉家河以西1000m，南至安康大道、316国道以北，北至规划北环快速干线。高新区规划紧紧围绕“三大基地”、“四大中心”和“五大产业”建设，已逐步成为安康战略门户之区、宜业宜居之区、生态文化之区和循环产业之区。 打造“三个基地”。（1）中国富硒食品基地。依托安康学院设立的陕西省富硒食品质量监督检验中心技术平台和以紫阳为中心的富硒带资源，吸引和集聚一批国内外食品工业的龙头企业集团，形成集加工、研发、销售、物流配送为一体的全国首屈一指的富硒食品产业集群地。（2）中国植物提取基地。依托第四军医大学、西北农林科技大学食品科学与工程学院、陕西中医学院等多家教育科研单位，北医大制药等中国医药产品重要生产和出口基地，重点发展现代创新中药、中医药保健品、中药饲料添加剂，实现中药原料生产现代化与规范化、制药工艺流程化、产品质量标准化、品牌系列化、集群化与产业规模化。逐步将生物医药功能区建成集研究开发、中试孵化和符合GMP标准的一批中医药现代化龙头企业（集团）为一体的国家中医药现代化科技产业基地。（3）陕西新型材料基地。依托安康富集的汞锑矿、铅锌矿、白云岩、水泥用灰岩、重晶石、毒重石、钒钛磁铁矿等矿产资源优势，选招国内外大型矿产资源深加工龙头企业入驻，吸引大批关联的新材料企业在其周围集聚配套，形成新材料产业的集中区，努力将新型材料功能区打造成为省内外实施新材料成果转化及项目产业化的重点基地。 形成“四大中心”。（1）产业中心。将安康高新区建设成为陕、川、渝、鄂交汇区域的制造业中心。着力发展价值链高端、技术含量高、具有高附加值的富硒食品、生物医药、新型材料、节能环保、特色服务等产业，形成集产品开发、测试、生产、销售、服务于一体的省内外一流的五大产业集群。（2）研发中心。聚集一批技术创新活跃的研发机构，培育一批掌握关键技术的人才梯队，造就一批兴旺发达的科技企业。通过建立创业企业孵化培育体系、科研成果转化信息平台等措施，形成优势产业的研发中心。（3）商务中心。利用陕、川、渝、鄂交汇区域中心城市的区域优势，建设科研、教育、文化、卫生、体育、商贸、服务等行业完善的商务中心，具备商务保障、咨询服务、网络信息、文化娱乐、复合融资、营销推广、产业孵化、行政服务等八大功能。（4）物流中心。根据《陕西省“十一五”现代物流业发展专项规划》中提出的节点物流中心，依托安康便利的交通条件和区位优势，重点发展与主导产业相配套的行业物流，打造一批以专业市场为骨架的商品市场群，构织覆盖城乡、功能完备的市场网络，建成集商贸中心、物流中心、交易中心、信息中心、结算中心为一体的陕、川、渝、鄂交汇区域商贸物流中心。 发展“五大产业”。发展富硒食品、秦巴医药、新型材料、节能环保和特色服务五大产业集群。 高新区有1条330KV、2条110KV供电线路；江北现有日处理量为500t的安康市生活垃圾填埋场；安康市江北生活污水处理厂已经建成运行，安康建民污水处理厂正在建设中，一期工程设计日处理污水3万m3；煤炭、石油、燃气供应充足，通讯便捷，市政基础、公共服务设施基本配套。 本项目处于安康高新技术产业开发区高新综合服务区，该区通过综合治理、生态重建，逐步建成集生态、商务、休闲、服务等功能为一体的综合产业新区。本项目的建设符合安康高新技术产业开发区功能结构和产业布局，与安康高新技术产业开发区规划相协调。项目建设区内及周围无文物保护单位、无自然保护区和名胜古迹。高新区规划图见图3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3环境质量状况

## 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 ### 3.1.1环境空气质量现状 本次环境空气质量现状调查引用陕西省安康市诚禹实业发展有限公司安康高新区大型儿童游乐园项目环境大气现状监测数据进行分析。安康高新区大型儿童游乐园项目位于安康市高新区秦岭大道西侧、学府路南侧，与本项目相距800m, 处于同一区域，地形地貌一致，引用资料可以代表项目建设地的环境空气质量现状。该次环境空气质量监测布设监测点位1个，连续监测7天，监测时间为2013年12月13日至19日。监测项目为NO2、SO2和PM10。监测结果如表3所示： 表3 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 监测时间; 项目; 日均值范围; 国家二级标准. 2013年12月13日 —19日; SO2; 0.003～0.042; 0.15. NO2; 0.007～0.018; 0.12. PM10; 0.033～0.090; 0.15. 从监测统计结果可知，拟建项目所在地环境空气中SO2、NO2、PM10日平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单二级标准限值，表明该区所在地目前环境空气质量较好。 ### 3.1.2地表水环境质量现状 地表水环境质量现状利用安康市环境监测站2014年9月9日-10日对汉江安康城区段布设的两个常规水质断面（七里沟渡口断面和老君关渡口断面）进行分析，监测项目为pH、氨氮、化学需氧量、石油类、高锰酸盐指数、悬浮物、硫化物等7项。监测结果如表4所示： 表4 汉江地表水水质监测结果统计一览表 项目; 七里沟渡口断面; 老君关渡口断面; Ⅲ类水质 标准. 9月9日 S(B)141070660; 9月10日S(B)141070661; 9月9日 S(B)141070662; 9月10日S(B)141070663. pH; 7.30; 7.39; 7.40; 7.42; 6～9. 悬浮物; 11; 10; 12; 12; —. 化学需氧量; 8.48; 8.50; 8.96; 8.90; ≤20.0. 高锰酸盐指数; 1.5; 1.5; 1.5; 1.5; ≤6.0. 氨氮; 0.382; 0.396; 0.398; 0.402; ≤1.0. 五日生化需氧量; 1.1; 1.1; 1.2; 1.2; ≤4.0. 石油类; 0.01ND*; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; ≤0.05. 备注; *--ND表示未检出，0.01是检出限的值。. 从水质监测结果表可以看出，汉江两个监测断面监测值全部低于《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）的Ⅲ类水域标准限值，环境现状水质良好。 ### 3.1.3声环境现状 根据安康市环境监测站2014年9月9日对该项目建设场址周围东、南、西、北四边界处的噪声监测结果，该项目东、南、西、北四场界环境噪声昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，表明该区域声环境现状良好。噪声监测结果详见表5： 表5 建设场址环境噪声监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 方位; 昼间; 夜间. 1#; 东场界外1m处; 54.6; 43.3. 2#; 南场界外1m处; 57.7; 46.5. 3#; 西场界外1m处; 56.8; 45.9. 4#; 北场界外1m处; 54.3; 45.3. 国家标准（2类标准）; 60; 50. ### 3.1.4结论 该建设项目所在地环境质量现状： 1、环境空气质量现状属二级； 2、地表水水质状况属Ⅲ类水质； 3、声环境质量现状为2类。

### 3.2主要环境保护目标： 建设项目选址于安康市高新区秦岭大道2号（利用陕西顺安车辆检测有限公司顺安车辆检测线项目空地），建设地周围无重点文物、珍稀动植物及风景名胜等，现根据该项目外环境关系和项目营运期排放污染物及其特征，确定工程应保护的主要环境目标情况如表6所示： 表6 本项目主要环境保护目标情况 保护目标; 方位距离 距离(m); 规模; 环境因素; 保护级别. 汉江; 东南侧3km; —; 地表水; 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. 高新工商分局; 西北侧33m; —; 环境噪声 环境空气; 《声环境质量标准》2类标准 《环境空气质量标准》二级标准.

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单二级标准； 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 3、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准； 4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准； 3、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准； 4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的有关规定； 5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的规定和要求； 6、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的规定和要求。 |
| 总量控制建议指标 | 无 |

# 5建设项目工程分析

## 5.1生产工艺污染流程图 运营期检验的气瓶有玻璃纤维缠绕气瓶（1.2万个/a）和全钢无缝气瓶（1.6万个/a）两种，检验工艺流程及产污环节如图4、图5所示： 残气罐 噪声、废气 噪声 残气回收 充氮气 排空氮气 卸阀 卸钢瓶 钢瓶清洗 废水 噪声 充气 噪声 水压测试 烘干 装阀 抽真空 充氮气 噪声 排气 水压测试 出厂 图4 玻璃纤维缠绕气瓶检验工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 1、玻璃纤维缠绕气瓶主要用于小型汽车，钢瓶进场后使用残气回收装置将残气回收至储存罐中，回收装置将钢瓶抽至负压。 2、充入氮气，压强为0.2 Mpa，充满后将瓶内氮气排空，此过程主要是将罐内剩余少量残气全部排空。 3、使用卸阀机将阀门卸除后，使用水对钢瓶内部进行清洗。平均每个钢瓶清洗用水量为5L。 4、清洗完成后对钢瓶充气至4 Mpa，然后进行第一次水密性测试。 5、第一次水密性测试完成后，对钢瓶内部进行烘干。使用电能烘干，然后进行装阀及抽真空。 6、再次充氮气、排空氮气，然后进行水密测试。水密测试完成后即可出厂。 残气罐 噪声、废气 噪声 卸钢瓶 残气回收 充氮气 排空氮气 卸阀及探伤 打磨除锈 静电喷粉 电烘烤 钢瓶清洗 废水 噪声、粉尘 废气 粉尘、噪声 充气 噪声 噪声 水压测试 烘干 装阀 抽真空 充氮气 排气 水压测试 出厂 图5 全钢气瓶检验工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 全钢无缝天然气瓶主要用于大型车辆，且氧气瓶也属于全钢无缝气瓶，相对于玻璃纤维缠绕气瓶的检验过程，增加了探伤、抛丸、喷塑等工艺。 1、钢瓶进场后使用残气回收装置将残气回收至储存罐中，回收装置将钢瓶抽至负压。 2、充入氮气，压强为0.2 Mpa，充满后将瓶内氮气排空，此过程主要是将罐内剩余少量残气全部排空。 3、使用卸阀机将阀门卸除后，使用荧光磁粉探伤机对其进行探伤。 4、再使用抛丸机将将罐体表面喷塑材料及生锈部分打磨掉，抛丸机产生的粉尘采用旋风除尘器+水膜除尘器处理后达标排放； 5、钢瓶外部采用喷塑处理。钢瓶送入静电喷涂系统，静电喷涂系统有1个封闭干粉喷房，在静电的作用下粉末涂料吸附在钢瓶上，之后进入烘箱。烘箱内保持190℃，喷涂后的钢瓶在烘箱内停留15min，在高温作用下粉末涂料融化沾附在钢瓶上。本项目使用静电喷涂工艺，不喷漆； 6、用水对钢瓶内部进行清洗。平均每个钢瓶清洗用水量为5L。 7、清洗完成后对钢瓶充气至4 Mpa，然后进行第一次水密性测试。 8、第一次水密性测试完成后，对钢瓶内部进行烘干。使用电能烘干，然后进行装阀及抽真空。 9、再次充氮气、排空氮气，然后进行水密测试。水密测试完成后即可出厂。 检验过程中发现的不合格玻璃纤维缠绕气瓶和全钢无缝气瓶比例约为1/1000，不合格钢瓶使用压扁机压扁后退回钢瓶销售公司。

## 5.2主要污染工序： 主要污染工序按施工期和运营期进行分析： 1、施工期污染情况 本项目主要是建设钢结构厂房，且建筑面积仅6000m2，建筑施工过程简单，施工时间短，较砖混、框架结构施工对环境影响较小。施工期污染主要是施工噪声、扬尘，其次是建筑过程产生的少量建筑垃圾会对周围环境产生一定的影响。 2、运营期污染情况 （1）废气：运营期废气污染源主要为非甲烷总烃、粉尘及有机气体。非甲烷总烃主要来源于钢瓶卸阀后的无组织排放；粉尘主要来自于打磨及喷塑过程；有机气体源于喷塑烘烤过程。 （2）废水：运营期的废水主要包括清洗废水、除尘废水、测压废水以及少量生活污水。 （3）固体废弃物：本项目产生的固体废物主要是员工产生的生活垃圾、沉淀池产生的沉淀废渣、除尘器收集的粉尘、废活性炭及废弃钢瓶等。废活性炭和沉淀废渣均属危险废物。 （4）噪声：本项目的主要噪声为压缩机、钢瓶压扁机、抛丸机等产生的噪声，噪声值在70—100 dB(A)左右。

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 检验区 | 非甲烷总烃 | 0.705t/a | 达标排放 |
|  |  | 粉尘 | 1000mg/m3；1.5t/a | 12mg/m3；0.018t/a |
| 水污 染物 | 除尘废水 | 废水量 SS | 500t/a 552mg/L；0.261t/a | 循环使用 |
| 固体 废物 | 检验过程 | 废钢瓶 | 3.2t/a | 返回液化气站 |
|  | 旋风除尘 | 收集的粉尘 | 0.9t/a | 全部处理 |
|  | 沉淀池、过滤设施 | 沉淀废渣 | 1.2t/a | 安全处置 |
|  |  | 过滤介质 | 0.2t/a |  |
|  | 气 瓶 | 残液 | 0.1t/a | 返回液化气站 |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 1.2t/a | 全部处理 |
| 噪声 | 项目运营期主要机械噪声源是压缩机、钢瓶压扁机、喷塑机等产生的噪声，运输车辆产生的交通噪声，噪声值在70—100 dB(A)左右。 |  |  |  |
| 其它 | 存在环境风险。 |  |  |  |
| 主要生态影响 该项目在建设过程中会对环境产生一定的影响，项目建成后，种植花草和绿色树木，对生态的影响很小。 |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

## 7.1施工期环境影响简要分析及防治措施 该工程于2014年4月开工建设，预计2014年12月全部建成。本项目主要是建设钢结构厂房，且建筑面积仅6000m2，建筑施工过程简单，施工时间短，较砖混、框架结构施工对环境影响较小。施工期污染主要是施工噪声、扬尘，其次是建筑过程产生的少量建筑垃圾会对周围环境产生一定的影响。 ### 7.1.1施工噪声 施工期噪声主要来源于施工机械，如装载机、挖掘机、载重汽车、电焊机、电锯，噪声源强在74~100 dB（A）之间。虽然施工噪声仅在施工期产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生严重影响，必须重视对施工期噪声的控制。 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。故采用点声源衰减模式预测各类施工机械在不同距离处的噪声影响值，计算公式如下。 Lp＝Lr–20log(r/ro) 式中： Lp ——受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lr ——距噪声源r处的声压级，dB(A)； r ——噪声源至受声点的距离，m； ro ——参考位置的距离，m，取ro=1m。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70 dB(A)，夜间≤55 dB(A)）的规定，经计算，各种施工机械达到施工场界噪声限值所需的衰减距离分别见表7。 表7 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 距离（m） 设备; 1; 10; 20; 30; 50; 70; 100; 150; 达标距离. 昼间; 夜间. 装载机; 86; 66.0; 60.0; 56.5; 52.0; 49.0; 46.0; 42.5; 6; 35. 吊 车; 97; 77.0; 71.0; 67.5; 63.0; 60.0; 57.0; 53.5; 22; 120. 电焊机; 74; 54.0; 48.0; 44.5; 40.0; 37.0; 34.0; 29.5; 1.5; 9. 载重汽车; 85; 65.0; 59.0; 55.5; 51.0; 48.0; 45.0; 41.5; 5.5; 32. 电 锯; 100; 80.0; 74.0; 70.5; 66.0; 63.0; 60.0; 56.5; 32; 178. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，由上述预测可知，施工期电锯噪声影响最大，场界噪声达标距离为昼间32m、夜间178m。根据现场调查，施工地点距四场界距离为5～10m不等。由表7可知使用电锯等高噪声设备时，施工期四场界噪声昼夜均超标。同时，高分贝施工机械会对施工人员产生一定不良影响。 为减轻施工期噪声对施工人员以及周围环境的影响，建设单位应严格按照环境噪声污染防治管理的有关规定，采取以下措施： （1）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。现场施工人员要严加管理，拆卸模板时要防止模板互相撞击，要文明施工。 （2）合理安排施工计划以缩短施工周期。禁止在昼间午休时间使用噪声设备、夜间10点至凌晨6点严禁施工。 （3）采用低噪声设备，加强设备的维护与管理。可固定的机械设备如空压机、电锯等安置在施工场地临时房间内，房屋内设吸声材料或采用隔音措施降低噪声。 （4）对在高噪声区工作的施工人员作好劳动保护。 （5）建设单位在开工前一个月应向当地环保部门进行排污申报登记，并自觉接受环保监察人员的现场检查。 ## 7.1.2施工期固废 1、建筑垃圾 施工期固体废弃物主要少量建筑垃圾和生活垃圾等，建筑垃圾中无机成分较多，如泥土、砖瓦石块等，有机成分较少。建筑垃圾必须落实专用车辆及时清运至建筑垃圾填埋场，不得与生活垃圾混合处置。 2、生活垃圾 施工人员多为附近村民，早出晚归，建设方未设食堂就餐，生活垃圾产生量按0.2kg/人·d计，施工人员15人，后续施工期4个月，预计共产生生活垃圾0.36t。生活垃圾禁止乱抛滥丢，必须集中堆放，定期运往垃圾填埋场进行填埋处置。 ## 7.1.3施工期大气 建设项目施工期粉尘主要来源于基础工程中土石方开挖产生的扬尘，建筑垃圾及建筑材料运输产生的二次扬尘，施工场地材料堆放场产生的扬尘等。类比同类型施工场地大气监测数据，扬尘（TSP）日均值为0.690mg/m3 ，根据国家《环境空气质量标准》二级日均值标准规定，TSP浓度限值不得超过0.30mg/m3 ，TSP超标，说明施工期主要污染因子是扬尘。 根据《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013—2017年）》《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》及《陕西省大气污染防治条例》要求，应加强扬尘控制，深化面源污染管理。建议建设单位在施工过程中应采取以下污染控制对策： （1）施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。 （2）施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 （3）在对地面开挖、钻孔时，对于干燥土面应适当洒水，使作业面保持一定的湿度。 （4）及时运走泥土等弃渣，施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。 （5）对运输过程中散落在路面上得泥土要及时清扫，防止道路上积尘量过大，以减少运行过程的扬尘。 （6）水泥和其它易产生扬尘的细颗粒材料，应存放在仓库内或严密遮盖；运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时应采取有效措施以减少扬尘。 （7）气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应停止土石方作业、拆除工程及其他可能产生扬尘污染的施工。 ## 7.1.4施工期废水 本项目场地已硬化，项目主要为钢结构厂房施工，不产生施工废水。 施工期生活污水主要是少量的粪便污水。施工期施工人员15人，后续施工期4个月，施工人员生活用水量为40L/人·d，生活污水排放量按照用水量的80％计，施工期产生生活污水57.6t。经对生活污水监测结果类比分析：COD 300mg/L、BOD5 150 mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30.0mg/L。生活污水以SS和有机物污染为主。生活污水利用顺安检测线的化粪池处理。

## 7.2营运期环境影响分析与保护措施： ### 7.2.1废气 运营期废气污染源主要为无组织排放的甲烷、打磨过程和喷塑过程的粉尘及喷塑烘烤过程中的有机气体。 1、无组织排放的甲烷 天然气气钢瓶在卸阀前先经过余气回收系统将瓶内天然气抽出，瓶内形成负压。在卸阀后，仅有少量瓶中残留的天然气会溢出到空气中，其主要成分是甲烷（CH4），气态密度0.75kg/m3。平均每个气钢瓶泄漏量按5L计，年检验天然气钢瓶2万只，则甲烷放量0.075t/a。（氧气瓶内填充氧气，卸阀前直接放弃，不会对周围环境造成影响。） 由于排放量非常小，本项目营运期产生的甲烷对区域环境空气影响较小。 2、粉尘 本项目采用抛丸机对钢瓶进行打磨，抛丸过程在密闭的条件下进行，废气由抽风机抽出，通过旋风和水膜除尘器除尘后，由排气筒引至厂房顶约15m高处排放。抛丸除锈机平均每天运行一次，一次运行约2h，类比《 崇左市金辉液化石油气钢瓶检验站环境影响评价报告表》中提出的，风机风量1500m3/h，抛丸过程颗粒物产生浓度为1000mg/m3，崇左市金辉液化石油气钢瓶检验站使用抛丸机对液化石油气瓶表面喷塑进行处理，工艺与本项目相同，因此类比可行。本项目引风机风量同样为1500 m3/h，设置1台抛丸机，则粉尘产生量约为0.9t/a，旋风除尘器除尘效率60%左右，水膜除尘器除尘效率87%左右，则粉尘排放浓度为12mg/m3，排放量为0.047t/a。满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的颗粒物排放限值（120mg/m3）。 本项目采用喷塑工艺对钢瓶外表面进行处理，塑粉是聚酯环氧树脂混合型粉末涂料(不含溶剂成分)。在密闭的静电喷房中，粉末涂料通过喷枪喷射到被涂物表面，此过程中喷房里产生有大量涂料粉尘，类比同类企业粉尘产生浓度为1000mg/m3,该风机引风量为2000m3/h，每天工作2h。本项目设置1台喷涂机，计算得出粉尘年产生量为1.0t。按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（有组织标准120mg/m3）评价，产生的粉尘超标7.3倍。建设单位在每个喷房内安装2个涂料粉尘过滤器，将粉尘收集后重新利用，其收集效率达到98%以上，经收集处理后外排粉尘浓度为20mg/m3，排放量为0.02t/a，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 3、有机气体 项目使用的塑粉是聚酯环氧树脂混合型粉末涂料(不含溶剂成分)，工件经过静电粉末喷涂后进入烤箱加热固化，烤箱采用电加热，无燃料燃烧废气。静电粉末喷涂后的粉体烘烤固化温度为190℃，资料显示聚酯、环氧树脂的热分解温度在300℃以上，如PM5085ME和P9330TG，它们的固化反应机理分别见图6。 C P E O O H P E C O C C O H C O C O C C + C C O C O C C C C P E O O H + C C O C C O N C N C N C C C O C C O C O O C C O C C O N C N C N C C C O C C O C O O O C P E O 图6 塑粉固化机理 从固化机理、固化条件及树脂的热分解温度可知，固化过程产生的废气中不会含有树脂的挥发物或分解物。根据采用同类喷塑工艺和喷塑粉末的企业——杭州松下燃气具有限公司的固体喷塑生产线排放废气的检测资料，废气温度约95℃，非甲烷总烃产生浓度1.1 mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准无组织排放监控浓度限值（4.0mg/m3），因此，从类比监测结果来看，塑粉固化过程是不发生树脂的分解的。要求建设单位拟将烤箱中产生的非甲烷总烃废气收集后通入活性炭吸附装置，经活性炭吸附装置处理后由屋顶排放。采取以上措施后，塑粉固化过程废气对车间内的工作人员及周边环境及影响甚微。 ### 7.2.2废水 运行期间废水污染源主要包括除尘废水、测压废水及生活污水。 1、清洗废水 本项目年检验钢瓶2.8万只，每只钢瓶清洗用水量为5L，则年产生清洗废水140m3。汽车在加气前，天然气已经过多次净化，其杂质少，因此清洗废水中污染物主要为SS。清洗废水可以用于除尘工艺和水压测试用水，多余部分可用于绿化灌溉。清洗废水全部回用，不外排。 2、除尘废水 抛丸过程产生的粉尘采用旋风+水膜除尘器处理。旋风除尘器除尘效率60%，水膜除尘器除尘效率87%左右。除尘器用水为循环水，除尘器循环水用量按1.0t/h计，每天运行2h。除尘废水中主要污染物为SS，旋风除尘器除尘后废气粉尘含量为0.6kg/h，经水膜除尘后粉尘排放量为0.078kg/h，则水膜除尘过程粉尘削减量为0.522kg/h。削减的含尘废气全部进入水中，除尘废水中SS浓度为552mg/L。除尘废水经沉淀池处理后全部回用于除尘工艺，不对外排放。建设单位拟建设18m3沉淀池，可以保证除尘废水停留18h以上。 3、测压废水 建设单位拟建设有两个测压水池，尺寸分别为2.5×2×3m和2×0.7×0.6m，用于检测钢瓶密闭性。测压水池每月更换一次，测压废水可用于绿化及周围农田灌溉。 4、生活污水 本项目定员8人，年工作300天，生活用水量定额按80L/人·d计算，则该项目用水量为0.64m3/d，即192 m3/a；废水产生量按用水量的80%计，则产生量为0.51 m3/d，即153.6 m3/a。污染物浓度COD 约为300mg/L，BOD5约为180mg/L，SS约为250mg/L，NH3-N约为30mg/L，动植物油8 mg/L。生活污水以SS和有机物污染为主。生活污水利用顺安汽车检测线已建成的化粪池进行处理，定期使用抽粪车将生活污水抽出，用于农田施肥。 本项目位于高新区建民污水处理厂服务范围内，该污水处理厂正在筹备建设中，目前项目建设地市政污水管网已建成，待建民污水处理厂投入运营后，生产废水和生活污水均进入建民污水处理厂集中处理。 ### 7.2.3噪声 运营期噪声主要是机械设备（包括压缩机、钢瓶压扁机、抛丸机、瓶阀装卸机、喷粉机等）运行产生的噪声和车辆运输噪声。根据类比分析，声源强度在70～100 dB（A）之间，噪声值范围见表8： 表8 项目运营期噪声产生及治理情况 序号; 噪声源; 位置; LAeq（dB）; 降噪措施; 数量; 距场界 距离（m）; 降噪后 声级dB(A). 1; 压缩机; 检验 工棚; 90～100; 选用低噪声设备、减震、密闭、围墙围挡以及绿化降噪等措施; 2台; E：10 S：15 W：35 N：15; 65～75. 2; 钢瓶压扁机; 80～100; 1台; 65～85. 3; 瓶阀装卸机; 70～80; 2台; 60～70. 4; 喷粉机; 70～80; 2台; 60～70. 5; 抛丸机; 90～100; 1台; 80～90. 预测计算选用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（室内设备按照导则推荐的公式计算其从室内向室外传播的声级差）。 （1）单一点源衰减模式： 式中：—— 距离声源处的声级，dB(A)； —— 参考位置处的声级，dB(A)； —— 声源几何发散引起的声级衰减量，dB(A)； —— 遮挡物引起的声级衰减量，dB(A)； —— 空气吸收引起的声级衰减量，dB(A)； —— 附加衰减量，dB(A)。 （2）多个点源共同作用预测点的叠加声级： 式中：—— 多个点源的噪声叠加值，dB(A)； —— 某个单一点源的声压级，dB(A)。 （3）预测点的噪声预测值： 式中：—— 各预测点的噪声预测值，dB(A)； —— 各噪声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； —— 各预测点的噪声背景值，dB(A)。 本项目仅昼间生产，夜间不生产，故只对昼间噪声进行预测，噪声预测结果见表9： 表9 厂界昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位置; 背景值; 贡献值; 叠加值; 标准值. 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界外1m; 54.6; 63.41; 63.70; 60. 南厂界外1m; 57.7; 59.93; 60.24. 西厂界外1m; 56.8; 52.52; 57.02. 北厂界外1m; 54.3; 59.93; 60.98. 由表9预测结果可知，根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准（昼间≤60 dB(A)）要求和《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准（昼间≤60 dB(A)）要求，东、南、北三侧厂界噪声超标0.24-3.7 dB(A)，西厂界噪声达标。项目建设地无居民住户敏感点，因此本项目对周围声环境影响不大。建议建设单位在拟采取的工程降噪措施基础上，尽可能引进使用低噪声设备，对车间进行合理布局；加强设备的维护管理；可在高噪声设备车间进一步采取降噪措施，如采取在车间内加装吸声材料、隔音玻璃等。对于在高噪声车间工作的人员，要加强劳动保护，如配发隔声耳罩等。 ### 7.2.4固体废物 本项目运营期固体废物主要为工作人员产生的生活垃圾，废弃钢瓶、旋风除尘器收集的粉尘、沉淀池产生的沉淀废渣、废活性炭等，其中沉淀废渣、废活性炭属于危险废物。 1、生活垃圾 项目运营期定员8人，每年工作300天，每人每天生活垃圾产生量按1.0kg计算，全年生活垃圾产生量为2.4t。建设单位必须将生活垃圾分类收集，规范存放，定期由环卫部门统一清运处置。 2、废弃钢瓶 现有钢瓶检验厂检验规模为2.8万只/a，年产生废弃钢瓶28只左右，废弃钢瓶采用钢瓶压扁机压扁后，返回给气瓶销售公司。 3、旋风除尘器收集的粉尘 旋风除尘器除尘前，粉尘产生量为0.9t/a，除尘效率60%左右，则年收集粉尘0.54t。收集的粉尘应装袋收集，定期运往垃圾填埋场填埋处理。 4、危险废物 （1）沉淀池产生的沉淀废渣：除尘废水经沉淀后循环使用，沉淀池会产生沉淀废渣，废渣含有烷烃，属于危险废物，预计年产生量0.5t，若在存贮和管理过程中出现失误或处置失当，都将会对环境产生较大影响，甚至导致较大的污染事故。 （2）废活性炭：废活性炭中含有烷烃，属于危险废物，年产生量约200kg。 建设单位需妥善收集危险废物，并且委托有资质的危险废物处理部门进行处理，防止造成二次污染。同时必须按照国家环保总局环发[1999]05号令颁布的《危险废物转移联单管理办法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的各项规定执行，将废物转移时由具有危险废物处理资质的公司开具正式转移单，运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。采取以上措施后，危险废物处理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求，对环境影响很小。 在危险废物送交有资质的危险废物处理部门进行处理前，要在厂区内暂存，建设单位必须建设专用的危废贮存设施，并有防风、防雨、防晒、防渗措施，粘贴明显标识，并达到国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的其它要求。 ### 7.2.5 环境风险影响分析 1、环境风险因素识别 1.1物质的危险、有害因素识别 本项目所涉及的危险物质为天然气，存在火灾和爆炸风险。 （1）物质理化性质分析 天然气，属易燃气体。天然气火灾爆炸危险特性见表10。 表10 火灾爆炸危险特性表 物质名称; 熔点（℃）; 沸点（℃）; 爆炸极限V%; 火灾危险分类. 下限; 上限. 天然气; -182.5; -160; 5.0; 14.0; 2.1. 天然气主要成分甲烷理化特性见表11。 表11 甲烷理化性质 标识; 中文名：甲烷; 英文名： methane；Marsh gas. 分子式：CH4; 分子量：16.04. 危规号： 21007; UN编号：1971. 理化性质; 外观与性状：无色无臭气体; 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚. 熔点（℃）：-182.5; 沸点（℃）：-161.5. 相对密度（水＝1）：0.42; 相对密度（空气＝1）：0.55. 饱和蒸汽压（KPa）：53.32（-168.8℃）; 禁忌物：强氧化剂、氟、氯. 临界压力（MPa）：4.59; 临界温度（℃）：-82.6. 稳定性：稳定; 聚合危害：不聚合. 危险特性; 危险性类别：第2.1类易燃气体; 燃烧性：易燃. 引燃温度（℃）：538; 闪点（℃）：-188. 爆炸下限（％）：5.3; 爆炸上限（％）：15. LC50：无资料; LD50：无资料. 燃烧热（KJ/mol）：889.5; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳. 危险特性：易燃易爆气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高位能引起燃烧爆炸。. 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。. 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 健康危害; 侵入途径：吸入. 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 工作场所最高允许浓度：前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 300mg/m3. 急救; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 操作处置与储存; 操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。. 1.2事故源项分析 本项目事故源项不考虑工程外部事故风险因素如地震、雷电等自然灾害以及战争、人为蓄意破坏等，仅考虑项目建成运行后生产过程中潜在的事故风险，主要包括以下几个方面： （1）设备故障 ①钢瓶减压阀松动、密封件损坏等而产生天然气残气泄露造成事故； ②钢瓶金属表面的防腐涂层设计缺陷，长期使用后老化可能发生破裂，造成天然气泄漏，若遇明火将引起火灾爆炸； ③钢瓶检测配套的空气压缩机为压力容器，存在破裂泄压、发生物理性爆炸的危险。 （2）人为误操作因素 由于管理人员、操作人员的素质、技术水平、应变能力及责任心等原因等造成的事故： ①因铁制工具的撞击，拆卸、搬运气瓶时发生碰撞，拆装的零部件坠落时与地面的撞击等产生的火花引起爆炸火灾事故； ②检验站内通风不良，引起天然气集聚，可能造成操作人员中毒或窒息事故；并且遇到静电、明火或高热等时引发火灾、爆炸事故； ③擅自处理残气，引起泄露的气体对周围环境的毒性影响或造成燃烧爆炸； ④操作人员未严格按照天然气气钢瓶检验工艺规则进行操作，引起爆炸事故。 2、环境影响风险评价 根据事故源项识别，本项目的最大可信风险事故主要包括： 事故一：由于设备故障或操作不当等原因发生天然气泄露，并由于静电、明火或高热等引发火灾、爆炸事故。 事故二：天然气泄露，在未遇静电、火花等着火因素的前提下，释放的天然气对周围环境的毒性影响。 本项目周边无居民住户，但距离顺安汽车检测线距离较近，顺安汽车检测线人流、车辆相对较大，本项目一旦发生泄露、爆炸事故将会对人员造成威胁。建设单位必须严格执行本报告提出的安全防范措施，避免事故对人员造成损伤。 2.1火灾、爆炸事故危险分析 发生火灾、爆炸事故的三个必要条件是：可燃物、点火源、助燃物(空气或氧化剂)。根据案例可知，引发天然气钢瓶检验站火灾、爆炸事故的主要原因是天然气泄漏及存在点火源。 造成天然气泄漏的原因有： (1)操作人员未按操作规程操作致使操作错误，引发的泄漏。 (2)钢瓶故障引发的泄漏。如钢瓶减压阀、密封圈等处因密封不好或腐蚀等其它原因引起泄漏：管道、管件等设备发生故障，引起的泄漏等。 (3)因管理不善而引发泄漏。如作业人员未经培训或考核不合格安排单独操作时误操作等引发的泄漏。 主要点火源有： (1)明火。如违章动火作业、现场吸烟、其它明火等； (2)电气火花。如使用不防爆电器或防爆电器损坏； (3)静电火花。如摩擦产生静电等因设备接地不良导致产生静电火花； (4)机械撞击火花。如作业人员穿有铁钉的鞋、用铁制工具作业、其它机械撞击或碰撞等。 项目周围无居民住户，如果发生风险事故，不会对居民造成影响。 2.2天然气泄露毒性影响 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。 3、事故防范措施 由于环境风险具有突发性和破坏性（有时体现为灾难性）的特点，所以必须采取有效措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。 3.1 工程前期及设计阶段的事故防范措施 （1）站区选址时，避开居民区以及复杂地质段，以减少由于事故引起的火灾、爆炸事故对居民危害。 （2）总图布置按照规范考虑周边有一定的开阔地带。 （3）严格按防火规范布置平面，站场内的电气设备及仪表按防爆等级选用；站内所有设备、管线均应做防雷、防静电接地。 （4）为了保证检验站的安全运行，站内设有安全防护系统，包括：消防系统、防雷防静电系统、浓度检测、报警装置、配备足够应急器材。 （5）站场内利用道路进行功能分区，将生产区和生活区分开，减少生产区对生活区的干扰，减少危险隐患，同时便于生产管理。 （6）本项目设计时充分考虑了防爆要求，所有测压工序均在地下，上部覆盖钢板，有效减少了爆炸对周围人群、环境的影响。 3.2运行阶段的事故防范措施 （1）设置过流保护及紧急切断装置，提高工艺管线质量，并加强其日常维护保养。 （2）设置多路自动报警装置，钢瓶发生泄漏能及时发现，及时采取措施。 （3）站区划定禁火区域，禁绝一切火源： ① 进入站（库）内工作人员必须穿防静电鞋和防静电服，严禁携带打火机、火柴，不准使用能产生火花的工具； ②站、库内电气设备要防爆、贮罐区要安装避雷设施，贮罐要安装导除静电设施； ③严禁随意在站、库内及周围进行动火焊割作业等。 （4）配置消防器材、加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作。 （5）应保证有减轻事故危害与确保现场人员有足够的抢救或撤离时间等方面的技术措施。 3.3 管理措施 （1）在管理方面要有一系列详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的安全管理规定能在各个环节上得到充分落实，并能有所改进与提高。 （2）在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故； （3）加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核。 （4）制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全。 （5）站区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。 4、 事故应急方案 （1）火灾、爆炸事故 当发生重大火灾、爆炸事故，释放出大量有毒烟气等情况时，按照以下程序处理。 Ⅰ、爆炸事故应急措施 ①一旦发生火灾或者爆炸事故，应马上发出火灾警报，迅速疏散非应急人员；停止厂区的全部生产活动，关闭所有管线，组织人员迅速撤离现场。 ②向应急中心汇报事故情况，初步预测可能对人员、管线和设备造成的危害。 ③调整应急人员及装备，组成火灾事故应急救援队，在现场指挥人员的指挥下及时开展灭火行动。 ④由应急中心领导和相关安全、环保专家紧急制定撤离疏散方案。 ⑤在条件允许的情况下，灭火队员应站在火焰的上风向或侧风向，保证人员安全。 ⑥灭火行动应坚持到火焰全部熄灭为止，并仔细检查现场，防止死灰复燃或再次爆炸。 Ⅱ、人员安全应急处置程序 ①事故目击者应立即报告专业医疗救援队，专职消防队和应急救援指导中心值班室，报告人员中毒和气体扩散情况。 ②联合附近岗位未中毒人员在第一时间开展中毒人员急救。 ③应急救援指挥机构启动库区应急救援系统，迅速派遣应急救援队伍赶赴事故现场，抢救中毒昏迷人员。 Ⅲ、事故后处理 事故发生后应设立以下各小组，对事故进行善后处理。 ①事故调查组：负责事故的调查，查清事故的原因和责任。 ②专家组：负责对事故应急救援提出方案和安全措施，现场指导救援工作，参与事故的调查分析，并制定防范措施。由应急救援指挥中心负责。 ③环境监测组：负责对大气环境等进行监测，确定危险区域范围和危险物质的成分及浓度，对事故造成的环境影响做出正确评估，为指挥人员决策和消除事故污染提供依据。 ④善后处置组：负责事故伤亡人员及家属的接待、安抚、抚恤、理赔等善后处置和社会稳定工作。 ### 7.2.6环保设施“三同时”验收估算表和环保设施竣工验收清单 该项目总投资1500万元，其中环保投资占40万元，环保投资占总投资的2.7%，环保投资和环保设施“三同时”验收清单详见表12、表13。 表12 环保设施“三同时”投资估算表 序号; 项目名称; 环保设施; 环保投资估算（万元）. 1; 施工期扬尘; 抑尘设施; 1. 2; 施工期噪声; 降噪措施; 1. 3; 建筑垃圾; 规范处置; 1. 4; 除尘废水; 沉淀池1座; 2. 5; 危险废物; 危险废物储存间1座; 3. 5; 生活垃圾; 垃圾桶若干、定期清运; 1. 6; 生活污水; 化粪池1座; 依托汽车检测限已有. 7; 噪声; 隔声、减震措施; 3. 8; 粉尘; 旋风+水膜除尘器1套，涂料粉尘过滤器2个; 10. 9; 有机废气; 活性炭吸附装置1套; 3. 10; 施工人员; 劳动保护措施; 5. 11; 环境风险防范; 风险防范应急预案; 5. 12; 环境监测与管理; 环境监测与监督管理; 5. 合计; 40. 表13 环保设施验收清单 项目; 污染源; 污染物; 环保设施及数量; 要求. 大气治理; 抛丸过程; 粉尘; 旋风+水膜除尘器1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 喷塑过程; 粉尘; 涂料粉尘过滤器2个. 喷塑烘烤; 有机气体; 活性炭吸附装置1套. 废水治理; 检验过程; 生产废水; 沉淀池1座; 循环用于除尘过程. 洗瓶废水. 工作人员; SS、有机物 氨氮、BOD5; 化粪池1座; 农田施肥，零排放. 噪声治理; 机械设备; 机械噪声; 低噪声设备、减震 措施、隔声措施; 《工业企业厂界噪声标准》GB12348-20082类标准. 固体废弃物处置; 除尘器; 收集的粉尘; 装袋保存，由环卫部门负责清运; 全部处置. 职工; 生活垃圾. 检验过程; 危险废物; 危险废物暂存间1座; 《危险废物贮存污染控制标准》.

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产区 | 甲烷 | 无组织排放 | —— |
|  |  | 粉尘 | 旋风+水膜除尘器；涂料粉尘过滤器 | 达标排放 |
|  |  | 有机废气 | 活性炭吸附装置1套 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 化粪池 | 农田施肥 零排放 |
|  | 生产废水 | 悬浮物 | 沉淀池 | 综合利用 零排放 |
| 固体 废弃物 | 沉淀池、过滤器 | 危险废物 | 暂存于危废存储间，定期交由有资质单位处理 | 安全处理 |
|  | 旋风除尘器 | 粉尘 | 统一收集，临时堆放 | 全部处理 |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 检验设备设备选型尽可能选择低噪声设备，并采用隔声、基础减震等措施降噪。 |  |  |  |
| 其 他 | 1、重点是落实非正常工况和事故情况下的环境风险事故预案处理措施工作。 2、加强安全生产管理工作。 |  |  |  |

# 9结论与建议

1、项目概况 安康市顺安气瓶安装检测有限公司建设气瓶检测线项目位于安康市高新区秦岭大道2号（利用陕西顺安车辆检测有限公司顺安车辆检测线项目空地），项目占地10.9亩，总投资1500万元。年检验天然气钢瓶2万只（其中玻璃纤维缠绕气瓶1.2万只，全钢无缝气瓶0.8万只），氧气钢瓶8000只。项目于2014年4月动工建设，预计于2014年12月建成投产。 2、与政策和规划的符合性 该项目经安康市国土资源局高新分局下达《关于建设气瓶检测线项目用地的预审意见》（安高新国土资字[2014]21号），属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中鼓励类项目，符合国家产业政策，符合安康市经济发展要求，对当地经济发展起着积极地促进作用。 3、项目选址的符合性 本项目选址于安康市高新区秦岭大道2号（利用陕西顺安车辆检测有限公司顺安车辆检测线项目空地），安康市顺安气瓶安装检测有限公司通过租赁形式取得土地使用权。安康高新区规划建设局以规意字（2014）5号下达了《建设项目选址意见书》，该选址符合高新区总体规划要求。建设项目周围无文物保护单位、饮用水源保护区等环境敏感点，选址合理。 4、环境质量现状 评价区内环境空气中SO2、NO2、PM10的监测值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单（环发[2000]1号）中的二级标准，环境空气质量现状良好。 地表水监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 声环境现状监测结果表明，项目建址四周声环境昼、夜均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，建设地声环境状况良好。 5、环境影响及污染防治措施 （1）大气环境影响及污染防治措施 施工期主要大气污染为扬尘。施工期扬尘对外环境影响较小，通过强化管理，辅以设置围栏、覆盖、清洗车轮、地面洒水等措施可有效抑尘降尘。工程建成后，施工期影响消失。 营运期产生的主要大气污染源主来自液化天然气钢瓶排气、喷涂过程无组织排放的甲烷和粉尘，抛丸过程产生的粉尘等。甲烷排放量较小，对周围环境空气质量影响小。粉尘采用旋风+水膜除尘，实现达标排放。有机废气采用活性炭吸附后达标排放。 （2）水环境影响及污染防治措施 施工期施工人员产生的生活污水利用汽车检测线项目已有的化粪池处理后，用于附近林地、农田施肥。 运营期工艺废水采用沉淀池处理后全部回用，不外排；生活污水采用化粪池处理，可用于农田施肥。 （3）声环境影响及污染防治措施 施工期本项目建筑施工噪声主要来源于施工机械、运输车辆等噪声，将对周围环境产生一定的影响。为将对外环境的影响降至最低，建设单位可合理安排施工周期，施工现场合理布局，可减轻施工噪声对周围环境的影响。 项目建成后，噪声主要为压缩机、抛丸机、钢瓶压扁机等产生的机械噪声，可采用隔声、加装减震垫、限速等措施来降低噪声对环境影响。 （4）固体废物环境影响及处置措施 建筑垃圾必须落实专用车辆及时清运至建筑垃圾填埋厂规范处置，不得与生活垃圾混合处置。 项目在投入运营后，固体废物主要有生活垃圾、废弃钢瓶、旋风除尘器收集的粉尘、沉淀池产生的沉淀废渣、废活性炭等。生活垃圾、旋风除尘器收集的粉尘均属于一般废物，分类收集，集中堆放，定期由环卫部门清运。废弃钢瓶定期返回至钢瓶销售企业。沉淀废渣、废活性炭暂存于危废暂存间，定期交与有资质单位处理。 6、总结论 安康市顺安气瓶安装检测有限公司建设气瓶检测线项目，符合国家相关产业政策和安康市经济发展要求，符合高新区发展规划。在严格落实本环评报告提出的污染防治及生态保护措施，确保废气、噪声达标排放、废水零排放、固废规范处置的前提下，从环境保护的角度分析，该项目可行。 7、建议 建设单位委托有相应环境工程资质的单位对废水、废气和危废暂存设施进行设计施工，保证环保设施正常运转，实现达标排放。 该项目投入试运营三个月内，建设单位必须提出申请，由环保主管部门组织对环保设施进行“三同时”竣工验收。 ## 附件 1、环评审批意见表； 2、建设项目环境保护审批登记表； 3、建设项目环境保护审批统计表； 4、安康市顺安气瓶安装检测有限公司建设项目环评委托书； 5、安康高新技术产业开发区经济发展和招商局《关于安康市顺安气瓶安装检测有限公司建设气瓶检测线项目备案的通知》（安高新经招字〔2014〕57号）； 6、陕西省质量技术监督局特种设备安全监督局《关于安康市顺安气瓶安装检测有限公司筹建车用气瓶检验站的批复》（陕质监特函[2014]5号）； 7、安康市国土资源局高新分局《关于建设气瓶检测线项目用地的预审意见》（安高新国土资字[2014]21号）； 8、安康高新区规划建设局《建设项目选址意见书》（规意字（2014）5号）； 9、《国有土地使用证》； 10、《土地租赁合同》。

预审意见 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日