岚皋县新春水电站扩机工程

竣工环境保护验收调查表

安康市环境保护监测站

二O一三年五月二十日

建设项目竣工环境保护

验收调查表

安环监验字（2013）第02号

项目名称：岚皋县新春水电站扩机工程

委托单位：陕西岚皋新春水电发展有限公司

安康市环境保护监测站

二O一三年五月二十日

编制单位：安康市环境保护监测站

法   人：李纪平

技术负责：刘毅刚

项目负责：王  芳［（验监）证字第200727064号］

报告编制：李  超

审   核：赵  锋

审   定：李纪平

监测人员：薛  丽  李会玲  余雅瑾

唐杰磊  杨清伟

电   话： 0915－3209971

传   真： 0915－3209971

邮   编： 725000

邮   箱： www.akshbz@163.com

地   址： 安康市解放路13号

| 建设项目名称 | 岚皋县新春水电站扩机工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岚皋县新春水电发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 袁光明 |  |  |  | 联系人 |  |  | 朱益玖 |  |  |  |  |  |  |
| 通信地址 | 陕西岚皋新春水电发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13709150065 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 岚皋县城关镇新春村境内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建□改扩建√技改□ |  |  |  |  | 行业类别 |  |  |  | 水力发电业D4412 |  |  |  |  |
| 环境影响报告表名称 | 岚皋县新春水电站扩机工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 安康市环境影响评价所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 安康市环境保护局 |  | 文号 | 安环函 [2011]152 |  |  |  |  |  |  | 时间 |  | 2011年10月 |  |
| 投资总概算 （万元） | 2370 | 其中：环境保护投资 |  |  |  |  | 82.5 |  | 实际环保投资占总投资比例 |  |  |  |  | 3.5% |
| 实际总投资 （万元） | 2370 | 其中：环境保护投资 |  |  |  |  | 82.5 |  |  |  |  |  |  | 3.5% |
| 设计装机容量 | 3830kW | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  | 2010年5月 |  |  |  |  |  |
| 实际装机容量 | 7830kW | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  | 2011年11月2日 |  |  |  |  |  |
| 项目建设过程简述 | 岚皋县新春水电站位于岚皋县城以下3km处，坝址位于岚河上，厂房位于岚河与四季河交汇处的四季河上，是岚河流域水电梯级开发的第10级电站，电站建成于1988年，为径流引水式电站。2004年其上游蔺河口水电站建成投产，装机3×24000kw，水库具有不完全年调节能力，引用流量60m3/s，而新春水电站引用量为38 m3/s，只占蔺河口水电站发电下泄的63.3%，水资源浪费极大。为了充分利用了丰富的水力资源，提高了水资源利用率，与蔺河口电站发电下泄流量相匹配，新春水电站决定扩大电站装机容量。该项目于2010年5月动工建设，于2010年10月主体完工。 2009年6月29日安康市水利局以安水计发［2009］30号对《岚皋县新春水电站扩机工程初步设计报告》进行批复，同意立项建设；2009年8月14日安康市发展和改革委员会以安发改农经［2009］426号文件批复同意建设岚皋县新春水电站扩机工程；2011年5月安康市环境影响评价所编制完成《岚皋县新春水电站扩机工程建设项目环境影响报告表》；2011年10月13日安康市环境保护局以安环函［2011］152号文件对《陕西省岚皋县新春水电发展有限公司岚皋县新春水电站扩机工程建设项目环境影响报告表》进行批复；2011年11月7日安康市环境保护局以安环函［2011］169号文件同意岚皋县新春水电站投入试运行，试运行时间为三个月（2011年11月2日—2012年2月2日）。由于当时正值安岚二级路改造施工，道路通行困难，拖延了竣工验收时间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013年4月16日岚皋新春水电发展有限公司委托安康市环境保护监测站对岚皋县新春水电站建设项目进行竣工环境保护验收调查工作。根据国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》第八条和第十三条规定，安康市环境保护监测站于2013年4月24日组织专业技术人员对现场进行踏勘，收集有关资料，了解项目运行及检查环保措施落实情况。经现场核查，该建设项目基本按照环评要求建设，各项环保措施基本得以落实，但也存在一定的问题，具体内容为：挡水坝南岸部分山体裸露，在雨季容易造成水土流失；前池粗格栅处有上游少量漂浮物；挡水坝下游减水河段在枯水期、平水期因受上游调峰电站影响，出现断流现象。技术人员现场对建设单位提出了整改要求，要求建设单位委托有资质机构尽快办理水土保持方案，并做好回顾性监理工作；为切实保护区域生态环境，要求项目运行过程中，严格执行环评文件提出的生态保护措施，保证河道最小生态需水量；尽快完善坝址周边的植被恢复，对河道内的弃渣尽快清运，恢复河道自然景观；按照环评及环保局批复落实环保措施，规范设置无拦挡生态下泄设施，修复受影响的生态环境。（具体内容）见下图： 略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、调查范围、因子、目标、重点

| 调查 范围 | 调查工程永久影响区为：水库淹没区、工程永久占地区、施工临时占地区和坝下到厂房河道及尾水以下1km河段水域。 |
| --- | --- |
| 调查 因子 | 1、生态环境调查因子：植被影响、水土流失情况、防护工程、生态流量、绿化工程等； 2、水环境：pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、 氨氮、石油类 3、声环境：等效连续A声级Leq; 4、固体废物：弃石、弃渣及生活垃圾。 |
| 环境敏 感目标 | 环境敏感目标是电站下游河道，保护目标是保证下游河道不断流。 |
| 调查 重点 | 本次调查的重点是新春水电站工程间接造成的生态环境影响及环境影响报告表中设计和提出的环境保护措施落实情况及其有效性，并根据调查结果提出环境保护补救措施。 重点调查项目对生态环境的影响： 1、调查工业场地施工期临时占地情况、生态恢复措施及其恢复效果，道路的水土保持； 2、调查弃渣场的建设情况； 3、防护工程及其效果； 4、下泄生态流量； 5、绿化工程及其效果、景观等。 |

二、验收执行标准

| 环境 法律 法规 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（1989.12.26）； 2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2002.10）； 3、《中华人民共和国土地管理法》（1998.12.29）； 4、《中华人民共和国水土保持法》（1996.6.29）； 5、《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》（环发【2004】24号，国家环境保护局）； 6、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）； 7、《基本农田保护条例》（国务院第257号，1998.12.27）； 8、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令）； 9、《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（国家环保总局环发【2000】38号）； 10、《建设项目竣工环境保护验收监测技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007，国家环境保护总局）； 11、《建设项目竣工环境保护验收监测技术规范 水利水电》（HJ464-2009，环境保护部）； 12、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）； 13、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 |
| --- | --- |
| 项目 依据 | 1、安康市发展和改革委员会《关于岚皋县新春水电站扩机工程的批复》（安发改农经[2009]426号） 2、安康市水利局关于对《岚皋县新春水电站扩机工程初步设计报告》的批复（安水计发［2009］30号）； 3、《岚皋县新春水电站扩机工程可行性研究报告》 4、安康市环保局《建设项目环境影响评价分类登记审批表》； 5、《岚皋县新春水电站扩机工程环境影响报告表》； 6、安康市环境保护局《关于陕西岚皋县新春水电发展有限公司岚皋县新春水电站扩机工程建设项目环境影响报告表》的批复（安环函[2011]152号）； 7、安康市环保局《关于陕西岚皋县新春水电发展有限公司岚皋县新春水电站扩机工程试运行的批复》（安环函[2011]169号）； 8、陕西岚皋新春水电发展有限公司水电站竣工环境保护验收调查委托书。 |
| 污染 物排 放标 准 | 1、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准； 3、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类标准； 4、《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）3类标准。 |

三、工程概况

| 项目名称 | 岚皋县新春水电站扩机工程 |
| --- | --- |
| 1、主要工程内容及规模： 岚皋县新春水电站位于岚皋县城以下3km处，坝址位于岚河上，厂房位于岚河与四季河交汇处的四季河上，是岚河流域水电梯级开发的第10级电站，电站建成于1988年，为径流引水式电站。该电站原装机容量3830kw，引用流量38 m3/s。原引水系统是由进水闸、1#引水隧洞、引水明渠、2#引水隧洞、出口明渠、前池及压力管道组成。2004年其上游蔺河口水电站建成投产，装机3×24000kw，水库具有不完全年调节能力，平时两台机组发电，引用流量60m3/s，而新春水电站引用量为38 m3/s，只占蔺河口水电站发电下泄的63.3%，水资源浪费极大。为了充分利用了丰富的水力资源，提高了水资源利用率，与蔺河口电站发电下泄流量相匹配，新春水电站决定扩大电站装机容量。 工程布置及主要建筑物： 1.1工程等别和建筑物级别 岚皋县新春水电站坝址以上控制流域面积1544km2，于1988年建成发电，为无调节径流式水电站。拦水坝为浆砌石重力坝，溢流坝坝顶高程401.00m，设计洪水位406.19m，校核洪水位407.35m，水电站装机3830kw（4×800+1×630kw）。本次新增装机4000kw（2×2000kw），电站总装机达到7830kw，根据《防洪标准》（GB50201-94）及《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000），本工程枢纽为V等小（2）型工程，大坝、厂房等主要建筑物及次要建筑物级别均为5级工程。 1.2建设内容 电站原引水系统由进水闸、1#引水隧洞、引水明渠、2#引水隧洞、出口明渠、前池及压力管道组成。本工程只需对原引水系统进行改造，加大引用流量来满足机组发电需求的。 1.3工程总体布局 该工程由取水枢纽、引水隧洞、前池、管道和发电厂区建筑物组成。 由于新老机组型号不同，电站厂房上下游位置不一致，考虑到施工影响原有机组发电及现场建筑物的实际情况，扩机电站厂房布置时采取与原厂房独立布置的原则进行。本工程采用地面式厂房和户外式变电站。根据厂区的地形、地质条件，将回车场及电站厂房顺河“一”字形布置在四季河右岸原厂房上游的缓坡地带，为了缩短防洪堤长度，副厂房布置在主厂房进水侧。在厂区上、下游设防洪堤，并与主厂房临河侧防洪墙连接，构成封闭的防洪体系。 主厂房临河平行布置，主厂房发电机层以上为单层框架结构，主厂房长33m，跨度15m，高12m。主厂房下部布置两台水轮发电机组，安装间设在主厂房大门端。副厂房紧靠主厂房里侧布置，与主厂房同长，为单层框架结构，跨度7.5m，高6.0m，副厂房内设中控室、开关室、电工实验室等。变电站与原变电站设在一起，布置在原厂房上游缓坡上，采用半挖半填形成长26m、宽18m的平台。在变电站三周砌砖墙与浆砌石护坡相连接进行围护，开关站大门面向回车场侧。 厂区设计洪水位388.80m，校核洪水位390.00m，均高于厂区外侧原地面高程和厂区地墙高程，需在厂房上、下游临河侧设防洪堤围护。设计堤顶高程391.50m，与百年一遇洪水位同高。厂区防洪堤与主厂房外侧钢筋砼防洪墙和岸坡相连，构成厂区封闭防洪系统。 回车场位于厂房与变电站之间，地面高程388.437m，进场道路宽4m，于防洪堤里侧进入厂内至回车场。厂区道路沿河道右岸而上，通过桥与左岸公路连通。 电站办公及生活区布置在厂房对岸的道路外侧阶地上，占地2亩，已经修建生产及生活楼房一幢，建筑面积1760m2。 因本次扩机工程中对原大坝不动，只需扩大原渠道和隧洞工程，故无库区淹没和移民搬迁问题。利用原电站已征用的闲置土地新建前池、管道和厂房，不涉及新征用土地的问题。 1.4工程量： 主体工程数量 项目名称; 单位; 数量. 土方明挖; 万m3; 1.04. 石方明挖; 万m3; 0.79. 石方洞挖; 万m3; 0.35. 浆砌块石拆除; 万m3; 0.37. 浆砌块石; 万m3; 1.13. 混凝土; 万m3; 1.34. 土石回填; 万m3; 0.45. 2、水库淹没处理及工程永久占地： 新春电站本次扩建对原大坝不动，只需扩大原渠道和隧道工程，故无库区淹没和移民搬迁问题。利用原电站已征用的闲置土地新建前池、管道和厂房，不涉及征用土地问题，该项目原来厂区总占地面积为24.5亩，此次扩机工程是在原厂区内进行建设的，新建主副厂房面积为7425m2，为永久性占地。 3、工艺流程简述（图示）： 该电站为径流引水式电站，其工艺流程如下： 取水枢纽 → 沉沙池 → 引水隧洞 → 前池 → 压力管道 → 发电厂房 ↓ 进入外电网 ← 变电站 电站工艺流程示意图 |

四、环评报告表的主要内容回顾

与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环保措施： 1、污染源分析 1.1水污染源分析 该电站为径流式电站，运行期间仅利用水能引水发电，不破坏河水的物理、化学性质，对水质没有较大影响。 废水主要来源于电站工作人员少量生活污水排放，主要污染因子为悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类等。 1.2噪声污染源分析 噪声主要来源于水力发电机组运行产生的机械噪声。 1.3固体废物分析 施工期土石方明挖、石方洞挖和浆砌块石拆除等共产生废渣2.55万m3，土石方回填量为0.45万m3，项目产生废渣量为2.1万m3。建设单位已将废渣在厂房处沿四季河两岸采用浆砌石护坡堆放，废渣处理较好。渣场已覆土和恢复植被。 2、工程影响土地分析 新春电站本次扩建对原大坝不动，只需扩大原渠道和隧道工程，故无库区淹没和移民搬迁问题。利用原电站已征用的闲置土地新建前池、管道和厂房，不涉及征用土地问题。 3、工程影响生态环境分析 3.1对水生生物的影响分析 水电站兴建后，由于水域生态环境的改变，将使库区及其下游河段的水生藻类、无脊椎动物等鱼类饵料生物发生变化，同时，施工期人员增加、污水的排放都将对鱼类产生影响。 水域生境变化影响：水电站建成后，增加了阻隔河段、断水和减水河段，造成河道生境破碎化，使鱼类的种群隔离，影响鱼类种群之间的交流和鱼类的数量，使其种质下降，此外水文情势的改变，将使鱼类失去适宜的繁殖场所。 饵料生物匮乏的影响：河道季节性断流和减水以及其他非生物条件的改变，将使河道中藻类和底栖生物的总量减少，导致水体中初级生产力下降，使鱼类赖以生存的水环境和生物条件发生较大变化，造成鱼类的生存空间缩小，生活史受到影响。因此，局部河道季节性断流和河道流量的减少，对鱼类的生存环境影响较大。 3.2对下游河道生态环境的影响 岚皋县新春水电站扩机工程是对现有引水系统进行改造，加大引用流量来满足机组发电需求的。改造工程中没有加高坝体，过坝水位不变，所以库区淹没范围没有变化。该电站利用原坝址进行蓄水，将岚河水引入隧洞利用落差进行发电。该脱水河道区间补水流量偏少。在枯水季节，容易造成坝址下游河道脱水或减水。本项目利用六口水文站28年实测水文数据，采用面积比拟法推求，将六口推至新春，得到坝址年平均流量38.0m3/s，年平均径流量12.0亿m3。根据现场查勘，岚皋县新春水电站拦水坝未设有生态流量泄流管道设施，拦水坝下50m处河道脱水断流，断流减水区域虽无村民住户，但该河段长期出现断流现象，会改变河床原有使用功能，对河道生态环境造成一定程度破坏，水生生物减少，影响水生生物多样性。因此，必须采取一定措施解决坝址以下生态用水问题，防止引水截流对岚河下游的生态影响。 3.3脱水河段生态保护措施 根据《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》规定和陕西省水利厅《关干农村水电站保证最小下泄流量有关问题的通知》要求，建设单位必须对现有拦水坝进行改造，建设满足生态下泄流量要求的无拦挡泄流管道设施。使坝址下游河段不出现断流现象，以维持脱水河段生物具有多样性和自然生态功能，保证下游足够的生态用水。 维持水生生态系统稳定所需水量计算采用《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》中水文学法的Tennant法进行计算。该河流流量状况为一般，按照“保护鱼类、野生动物、娱乐和有关环境资源的河流流量状况”标准，推荐10～3月维持水生生态系统稳定所需水量为河流年均流量的10%，4～9月维持水生生态系统稳定所需水量为河流年均流量的30%。 岚河坝址处年平均流量为38.0m3/s，建设单位必须改造建设无拦挡泄流管道设施，保证10～3月坝址处的下泄流量维持在3.8 m3/s以上，4～9月坝址处的下泄流量维持11.4 m3/s以上，以确保坝址下游河段不出现断流现象，并维持脱水河段生物具有多样性和自然生态功能。 4、实施环境工程监理要求 依据《陕西省实施（中华人民共和国环境影响评价法）办法》要求，本项目必须实施环境监理。由于该项目已建成，建设单位应委托有资质单位实施回顾性环境监理，环境监理人员应踏勘现场，对照本报告逐一核查环保设施落实情况，如未落实应督促尽快落实。 该项目环境监理内容主要包括：1、生态流量的落实情况；2、生活污水的处理措施及落实情况；3、固废的处理措施及落实情况；4、生态恢复的措施以及落实情况；5、环保投资落实情况。 环境工程监理人员必须认真履行岗位职责，做好现场踏勘和记录并完成回顾性环境监理报告。

五、环境影响报告表主要意见及批复要求

1、环境影响报告表主要结论 陕西岚皋县新春水电站为了充分利用了丰富的水力资源，提高了水资源利用率，与蔺河口电站发电下泄流量相匹配，对岚皋县新春水电站进行扩机建设，扩机容量为4000KW，总投资2370万元。该项目属于国家发改委第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》中鼓励类第四款“电力”之第1条“水力发电”，属鼓励类项目，符合国家相关产业政策，符合岚皋县产业结构的调整和经济发展规划。 陕西岚皋县新春水电站位于岚皋县境内的岚河流域，为岚皋县岚河流域水能梯级开发规划中第十级电站，坝址位于岚河上，厂址位于岚河和四季河交汇处的四季河岸上，周围大气、噪声和水质环境背景值清洁。项目区内无自然保护区、风景名胜区、旅游区和文化遗址等环境敏感目标，选址基本合理。 采用的发电工艺成熟可靠。 该项目施工期基本结束，但必须搞好渣场覆土和植被恢复工作，防止水土流失。在运营期确保减水河段的生态基流是重中之重。该项目的建设对当地自然生态环境有一定的影响，现状条件下拦水坝未设有生态流量泄流管道设施，拦水坝下50m处河道脱水断流，改变了河床原有使用功能，对河道生态环境造成一定程度破坏。建设单位必须严格按照《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》规定和陕西省水利厅《关干农村水电站保证最小下泄流量有关问题的通知》要求，对现有拦水坝进行改造，建设满足生态下泄流量要求的无拦挡泄流管道设施，使坝址下游河段不出现断流现象，以维持脱水河段生物具有多样性和自然生态功能，保证下游足够的生态用水。 建设单位必须严格按照本报告表提出的防治措施方案实施，控制各项污染物不超过国家标准以及国家与地方政府相关要求，强化环保措施，维持生态平衡，防止水土流失，保障人民安全。 严格执行“三同时”制度，加强环保治理措施的落实与管理工作，在运行过程中，加强生产管理、环境管理和安全管理，建立健全各项安全生产规章制度，杜绝各种不安全隐患，保护项目区周围环境和人群健康。在落实报告表提出水土保持、污染治理、生态恢复和环境风险防范措施，保证取水枢纽挡水坝下游生态流量的前提下，从环保角度分析，项目建设可行。 2、环境影响报告表批复要求 2.1岚皋县新春水电站是岚河流域水电梯级开发的第十级电站，厂房距岚皋县城4.5km，为径流引水式电站，建成于1988年，现有装机容量3830kw，为V等小（2）型工程，设计引用流量38m3/s。本扩机工程新增装机容量4000kw（2×2000kw），电站总装机达到7830kw，概算总投资2370万元。该项目于2010年5月动工建设，于2010年10月主体完工，环评属补办性质。 项目周围无重大制约因素，项目选址合理。该项目在全面落实报告表和本批复提出的污染防治措施的前提下，我局同意该项目按照环评报告表所列建设地点、性质、规模及环境保护措施进行建设。 2.2项目建设和运营管理中应重点做好以下工作： 2.2.1报告表提出的污染防治措施基本可行，企业必须认真落实。 2.2.2建设单位应按环评报告要求补建无拦挡生态基流泄放设施并确保生态下泄流量在3.8m3/s以上。 2.2.3该项目在初建和扩建时均未按环评要求建设弃渣场或进行拦挡。企业应严格按照报告表要求落实弃渣处置措施，并按要求做好复垦绿化工作，切实解决好项目建设遗留的环境问题。 2.2.4委托有资质的单位对项目进行回顾性环境监理。 2.3、项目建设要保证环保投资，必须严格执行环境保护设施及措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照国家建设项目环境保护管理规定向我局申请环保竣工验收。 2.4、项目建设期的环境保护监督管理工作由岚皋县环保局负责，并将有关情况及时报我局备案。

六、环境保护措施落实情况

岚皋县新春水电站工程在建设过程中基本按照环评要求进行施工建设，各项环保措施落实情况如下： 岚皋县新春水电站各项环保措施落实情况 项目; 环评要求; 实际建设; 备注. 生活污水; 旱厕; 按环评要求落实. 固体废弃物; 产生废渣2.55万m3，土石方回填量为0.45万m3，项目产生废渣量为2.1万m3。建设单位已将废渣在厂房处沿四季河两岸采用浆砌石护坡堆放，废渣处理较好。渣场已覆土和恢复植被；生活垃圾统一收集，卫生填埋。; 按环评要求落实. 噪声; 采用低噪声设备；对高噪声源设备应加强保养维修，降低噪声分贝值；对厂房内发电机产生机械噪声应加大墙体的厚度；对操作工人加强劳动保护工作；搞好厂区绿化，利于植物吸声降噪。; 基本按环评要求落实. 生态; 落实水土保持方案，做好植被恢复工作，并搞好坝址和厂址周围绿化工作，绿化面积达到30％以上；加强蓄水坝周界挡护墙和防洪堤规划建设，必须安全永久牢固，防止滑坡、坍塌产生，维持生态平衡。; 坝址周边被破坏的部分地表未按环评要求绿化. 生态流量; 安装无拦挡生态下泄设施; 新春电站本次扩建对原大坝不动，并未安装无拦挡生态下泄设施，利用原有水闸提闸放水，保证下游生态基流。. 环境监理; 委托有资质的单位对项目进行回顾性环境监理; 已委托监理公司进行环境监理.

七、环境影响调查

岚皋县新春水电站本次扩机工程是在原有基础上进行建设。鉴于水电站项目区域跨度大，影响范围狭长，生态环境影响是一个突出的环境问题，将重点从水土流失、自然生态、生态基流、弃石弃渣和景观生态五方面进行调查，分析项目对沿线生态环境的影响。 1、水资源及水文调查 新春水电站位于岚皋县城以下3km处，坝址位于岚河上，控制面积1544km2，厂房位于四季河上，控制面积171km2。岚河为汉江一级支流，发源于陕西平利县和重庆市城口县交界的九龙山上，由东南向西北经平利县、岚皋县和安康市注入汉江。岚河全流域面积2130 km2，主河道长153km，平均比降6.03‰，主要支流有正阳河、渭道河、南木河、滔河、蔺河、四季河和东香河等，多年平均流量3.314m3/s，最大洪水量达2220 m3/s，多年平均年径流量13.70亿m3，最大年径流量20.39 m3，最小年径流量7.63 m3。 2、自然生态调查 土壤分布受地形、成土母质、气候、植被及人类活动的综合影响。由于本区位于北亚热带边缘，具有北亚热带向暖温带过度的气候特点，南北植物兼而有之，是多种植物交汇区，植物区系成分复杂而繁多，生长繁茂。 项目区地处亚热带北部边缘，属亚热带常绿、落叶阔叶林地带和温带落叶阔叶林地带的分界线上，植被水平分布的过度性比较明显，形成森林类型多样，结构复杂，树种丰富的森林植被资源。该区植被覆盖率66.4%左右。 3、生态基流调查 岚皋县新春水电站扩机工程是对现有引水系统进行改造，加大引用流量来满足机组发电需求的。改造工程中没有加高坝体，过坝水位不变，所以库区淹没范围没有变化。该电站利用原坝址进行蓄水，将岚河水引入隧洞利用落差进行发电。该脱水河道区间补水流量偏少。在枯水季节，容易造成坝址下游河道脱水或减水。根据现场查勘，岚皋县新春水电站拦水坝未设有生态流量泄流管道设施，拦水坝下1km河道脱水断流，断流减水区域虽无村民住户，但该河段长期出现断流现象，会改变河床原有使用功能，对河道生态环境造成一定程度破坏，水生生物减少，影响水生生物多样性。新春电站本次扩建对原大坝不动，并未安装无拦挡生态下泄设施，利用原有水闸提闸放水，保证下游生态基流。详见下图： 略 4、弃渣调查 新春电站本次扩建对原大坝不动，只需扩大原渠道和隧道工程，施工期土石方明挖、石方洞挖和浆砌块石拆除等共产生废渣2.55万m3，土石方回填量为0.45万m3，项目产生废渣量为2.1万m3。建设单位已将废渣在厂房处沿四季河两岸采用浆砌石护坡堆放，废渣处理较好。渣场已覆土和恢复植被。详见下图： 略 5、绿化调查 新春水电站较为重视发电站的场地的绿化美化工作，在充分发挥绿化植物净化空气、固土护坡防止水土流失、改善景观作用的前提下，结合地形情况，对厂区、坝区进行了植被恢复。

八、水电站工程运行期环境影响监测及调查结果

1、地表水 1.1监测分析方法 地表水监测项目、分析方法及主要仪器设备一览表 项目; 分析方法及代号; 检出限（mg/L）; 所用仪器. pH值（无量纲）; 玻璃电极法（GB/T6920-86）; 0.01; 酸度计. 悬浮物; 重量法（GB/T11901-89）; 4; 分析天平. 化学需氧量; 重铬酸钾法（GB/T11914-1989）; 5; 分析天平. 五日生化需氧量; 稀释接种法（HJ505-2009）; 0.5; 恒温生化培养箱. 氨氮; 纳氏试剂光度法（HJ 535-2009）; 0.025; 721分光光度计. 石油类; 红外分光光度法（HJ637-2012）; 0.01; 红外测油仪. 1.2监测时间及频次 2013年4月24日—25日，每天采样2次混合，共两天。 1.3监测断面布设 为了解电站发电对岚河水质的影响，本次验收监测在岚河上共布设监测断面两个即：1#坝址上游100米处、2#发电厂房下游500米处。 1.4监测结果 地表水监测结果见下表： 地表水监测结果 单位：mg/L，pH除外 采样点及日期 项目; 1#坝址上游100米处; 2#发电厂房下游500米处. 4月24日; 4月25日; 4月24日; 4月25日. pH值; 7.26; 7.28; 7.31; 7.29. 悬浮物; 10; 9; 12; 11. 化学需氧量; 7.60; 7.98; 7.98; 8.17. 五日生化需氧量; 2.2; 2.3; 2.5; 2.7. 氨氮; 0.235; 0.229; 0.293; 0.312. 石油类; 0.01ND*; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND. 备注; *--ND代表未检出，0.01是检出限的值。. 评价结论; 符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准。. 2、环境噪声 2.1监测项目及分析方法 为了解电站厂界噪声是否超标，选择等效连续声级Leq作为监测项目，分析方法为国家环保部规定的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008），详见下表。 噪声监测项目、分析方法及主要仪器设备一览表 项目; 分析方法及代号; 所用仪器. Leq; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008） 《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）; 噪声频谱分析仪. 2.2监测时间及频次 2013年4月24日—25日，昼夜各一次，共两天。 2.3监测点位布设 本次验收监测在厂界外布设厂界噪声监测点位四个和一个敏感点监测点位即：▲1东厂界，▲2北厂界、▲3西厂界、▲4南厂界和△5敏感点（东厂界外50米处村民住户）。监测点位示意图附后。 2.4监测结果 噪声监测结果 单位：等效声级Leq［dB(A)］ 编号; 监测地点; 监测时间; 天气状况; 声源状况; 等效声级dB(A). ▲1; 东厂界外1米处; 4月24日16:06-16:16; 风速0.2m/s、晴天; 机械; 54.9. 4月24日22:17-22:27; 风速0.4m/s、晴天; 48.2. 4月25日14:50-15:00; 风速0.3m/s、晴天; 51.5. 4月25日23:01-23:11; 风速0.3m/s、晴天; 48.6. ▲2; 北厂界外1米处; 4月24日16:18-16:28; 风速0.3m/s、晴天; 机械; 53.1. 4月24日22:47-22:57; 风速0.3m/s、晴天; 48.0. 4月25日14:30-14:40; 风速0.3m/s、晴天; 51.3. 4月25日22:03-22:13; 风速0.4m/s、晴天; 47.9. ▲3; 西厂界外1米处; 4月24日17:00-17:10; 风速0.3m/s、晴天; 机械; 48.4. 4月24日22:01-22:11; 风速0.4m/s、晴天; 44.9. 4月25日15:05-15:15; 风速0.3m/s、晴天; 51.2. 4月25日22:19-22:29; 风速0.4m/s、晴天; 41.8. ▲4; 南厂界外1米处; 4月24日15:50-16:00; 风速0.3m/s、晴天; 机械; 55.4. 4月24日22:32-22:42; 风速0.3m/s、晴天; 49.1. 4月25日15:33-15:43; 风速0.2m/s、晴天; 57.5. 4月25日22:32-22:42; 风速0.3m/s、晴天; 49.4. △5; 东厂界外50米处 村民住户; 4月24日15:29-15:39; 风速0.2m/s、晴天; 机械; 55.3. 4月24日23:01-23:11; 风速0.4m/s、晴天; 48.1. 4月25日15:19-15:29; 风速0.2m/s、晴天; 56.4. 4月25日22:45-22:55; 风速0.4m/s、晴天; 48.1. 评价结论; 符合国家《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类标准和《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）3类标准。.

九、环境管理检查

环境管理状况： 1、岚皋县新春水电站建设项目立项、环评、初步设计及试运行报批手续齐全； 2、项目建设中按环评要求建设永久性弃渣场一个，弃渣除部分回填利用外，剩余弃渣堆于弃渣场，弃渣场已按环评要求覆土绿化，建设永久性防护坝； 3、项目建设中按环评要求生活污水利用原厂区旱厕进行集中处理，回用于周围农田； 4、项目建设中按环评要求生活垃圾交环卫部门运往县垃圾填埋场进行卫生填埋； 5、各种环保规章制度尚在建立中； 5、环境保护档案管理制度尚在建立中； 6、公司内部环保管理机构及环境管理职责尚在健全中； 7、已按环评批复要求正在进行回顾性环境监理。 公众意见调查： 根据国家环境保护总局环办[2003]26号文《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》的要求，在对该项目竣工环境保护验收监测期间，通过发放意见调查表的形式征求当地公众的意见。（见附件公众意见调查表5份） 本次公众意见调查活动，共发放20份意见调查表，收回有效问卷20份，回收率100%。被调查人群年龄在22-66岁，大多数为农民。无人认为新春水电站试运行期间对自己的生活和工作有不利影响；无人认为新春水电站建设对岚河水质造成污染；无人认为新春水电站产生的噪声干扰了自己的生活和工作；100%的人认为新春水电站运行期间下泄的流量能满足下游减（脱）水段的生态和生活用水； 100%的人对新春水电站的环境保护工作表示满意。公众意见调查统计见下表： - 公众意见调查统计 - 岚皋县新春水电站试运行期间对您的生活和工作是否有不利影响？; - 很大; - 一般; - 无 - 100%. - 岚皋县新春水电站建设是否对岚河水质造成污染？; - 有; - 没有 - 100%; - 不知道. - 岚皋县新春水电站产生的噪声对您的生活和工作是否带来不利影响？; - 很大; - 一般; - 没有 - 100%. - 岚皋县新春水电站运行期间下泄的流量是否能满足下游减（脱）水段的生态和生活用水？; - 能满足 - 100%; - 不能满足; - 不知道. - 您对岚皋县新春水电站的环境保护工作是否满意？; - 满意 - 100%; - 不满意; - ——.

十、验收监测结论与建议

1、结论 1.1验收监测期间新春水电站生产运行正常，符合竣工环境保护验收调查要求。 1.2新春水电站从立项、环评、初步设计到试运行报批手续齐全。 1.3地表水监测结果：电站正常生产运行情况下，1#采样断面（坝址上游100米处）、2#采样断面（发电厂房下游500米处）的所有监测项目（pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类）均符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）表1中Ⅲ类标准，说明该电站正常生产运行情况下对岚河水质影响较小。 1.4厂界噪声监测结果：新春水电站厂界噪声监测▲1、▲2、▲3、▲4点位等效声级值昼夜均符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准；△5敏感点噪声监测等效声级值昼夜均符合国家《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）3类标准。说明电站正常生产运行期间，发电机组机械噪声对外环境影响较小。 1.5生活污水按环评批复要求处理回用。 1.6生活垃圾按环评批复要求运往县垃圾填埋场进行卫生填埋处理回用。 1.7新春电站本次扩建对原大坝不动，并未安装无拦挡生态下泄设施，利用原有水闸提闸放水，保证下游生态基流。 1.8已按环评批复要求正在进行回顾性环境监理。 2、建议 2.1尽快完善企业内部环保管理组织机构及相应职责，建立环保规章制度，健全环境保护档案管理制度； 2.2加强日常维护和管理工作，以保证各种设施正常运转； 2.3为切实保护区域生态环境，要求项目运行过程中，严格执行环评文件提出的生态保护措施，建议协调岚河各梯级电站的关系，既要保障水力资源的有效利用发电，更要保证河道最小生态需水量，使坝址下游河段不出现断流现象，以维持脱水河段生物具有多样性和自然生态功能，保证下游足够的生态用水。同时确保洪水期间各级电站顺畅泄洪，以减少不测洪水灾害； 2.4尽快完善坝址周边的植被恢复，恢复河道自然景观； 2.5建议新春电站按照环评要求安装无拦挡生态下泄设施，安装前利用原有水闸提闸放水，保证下游生态基流。 附件： 1、陕西岚皋新春水电发展有限公司水电站竣工环境保护验收调查委托书； 2、安康市发展和改革委员会《关于岚皋县新春水电站扩机工程的批复》（安发改农经[2009]426号） 3、安康市水利局关于对《岚皋县新春水电站扩机工程初步设计报告》的批复（安水计发［2009］30号）； 4、安康市环境保护局《关于陕西岚皋县新春水电发展有限公司岚皋县新春水电站扩机工程建设项目环境影响报告表》的批复（安环函[2011]152号）； 5、安康市环保局《关于陕西岚皋县新春水电发展有限公司岚皋县新春水电站扩机工程试运行的批复》（安环函[2011]169号）； 6、陕西岚皋新春水电发展有限公司《关于新春电站扩机工程竣工验收时间超期的情况说明》； 7、新春水电站竣工环境保护验收调查公众意见调查表（5份）； 8、岚皋县新春水电站监测点位示意图。