目   录

1建设项目基本情况	2

1.1工程内容及规模	2

1.1.1项目由来	2

1.1.2项目选址	3

1.1.3建设内容和规模	3

1.1.4项目设计与布局	5

1.1.5公用工程配套条件	5

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	11

2.1自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：	11

2.1.1地形、地貌	11

2.1.2地质构造	11

2.1.3气候、气象	11

2.1.4水文	11

2.1.5植被与生物多样性	12

2.1社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：	12

3环境质量状况	14

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	14

3.1.1环境空气质量现状	14

3.1.2地表水环境质量现状	14

3.1.3声环境现状	15

3.1.4结论	15

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：	15

4评价适用标准	16

5建设项目工程分析	17

5.1工艺流程简述（图示）	17

5.2主要污染工序：	18

5.2.1施工期污染情况	18

5.2.2运营期污染情况	21

6项目主要污染物产生及预计排放情况	25

7环境影响分析	26

7.1施工期环境影响简要分析及防治措施	26

7.1.1声环境影响分析	26

7.1.2施工期固废	26

7.1.3施工期大气	27

7.1.4施工期废水	28

7.1.5生态环境影响	28

7.2营运期环境影响简要分析及预防措施：	29

7.2.1废气	29

7.2.2废水	30

7.2.3固体废物	30

7.2.4噪声	31

7.2.5日照影响	31

7.2.6景观环境影响评价	31

7.2.7项目建成后对自然生态环境影响分析	32

7.2.8环保投资与环保设施“三同时”验收清单	32

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	34

9结论与建议	35

附件	37

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 酒店公寓综合楼项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 安康市通大厦商贸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张灵芝 |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  | 何贵友、江小旬 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 安康市高新区钻石西路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13209159296 13709157800 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 725000 |  |
| 建设地点 | 安康市高新区钻石西路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 安康高新技术产业开发区经济发展科技局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 安高新经科发[2014]61号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建√改扩建□技改□ |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  |  | 房地产开发经营K7010 |  |  |
| 占地面积（亩） |  | 17.287 |  |  |  |  |  | 绿化面积（m2） |  |  |  |  | 3537.7 |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 8000 | 其中:环保投 资(万元) |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 1.2% |
| 预期建成时间 |  |  | 2017年4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 ### 1.1.1项目由来 安康高新区起步于2000年，由原安康生物科技工业园区、陕西安康工业园区转型后，省政府于2009年12月31日批准升级为省级高新技术开发区。近年来，安康高新技术产业开发区快速发展，引入大量工业企业，但配套商服用房较少，难以满足高新区未来发展需求。 安康市通大厦商贸有限公司决定在安康高新区建设酒店公寓综合楼项目，该项目建成后注意作为商业、酒店及写字楼使用，项目于2014年10月动工建设，预计于2017年5月建成，目前正在进行基础开挖。 为了预测评估该建设项目对环境质量带来的变化和可能产生的不利影响，为环保部门提供决策依据。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院[1998]第253号令《建设项目环境保护管理条例》和国家环境保护部[2008]第2号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，安康市通大厦商贸有限公司委托安康市环境工程设计院承担该建设项目的环境影响评价工作。 ### 1.1.2项目选址 项目选址于安康市高新区钻石西路1号，总占地17.287亩，用地性质为商服用地，中心地理坐标，东经：108°59′04″；北纬：32°43′02″；海拔：338m。项目东侧紧邻钻石西路（城市次干道），40m处为上海大众4S店；南侧紧邻G316国道；西侧为周家沟，市政污水管网主干管敷设于周家沟内，已与江北污水处理厂连接；北侧邻安康市恒泰汽车专营店。汉江位于项目建设地东南侧3km处。建设地地势较为平坦，区域位置优越，交通条件便利。 建设项目地理位置见图1，项目平面布置及四邻关系见图2。 N G 3 1 6 项 目 建 设 地 周 家 沟 恒泰汽车 专营店 市政污水管网 钻 石 西 路 大 众 4S 店 图2 建设项目平面布置及四邻关系示意图 ### 1.1.3建设内容和规模 酒店公寓综合楼项目主要建设一栋地上28层，地下1层的商业综合楼，总建筑面积46398m2，其中地上建筑面积40468m2，地下建筑面积5930m2。项目建成后商业综合楼主要作为临街商业、公寓试酒店及写字楼。其中，1-4层为商业裙房，建筑面积11742m2；5-10层为酒店标准间，共设置150个标间，床位300个；11-20层为公寓式酒店，共设置房间130个，床位260张；21-28层作为办公用房出租。本项目酒店仅提供住宿，不设置餐饮。商业裙房规划为大型商场及其他临街商铺，地下室为设备用房及停车场。商业用房不得引入餐饮等其他污染类项目。建设内容及主要经济技术指标见表1、表2，主要设施见表3。 表1 项目建设内容及规模一览表 类别; 建设内容; 建设规模; 备 注. 主体 工程; 商业裙房; 商业裙房，建筑面积11742m2；. 主楼; 主楼总建筑面积28726m2，5-10层为酒店标准间，共设置150个标间，床位300个，建筑面积7181.5m2； 11-20层为公寓式酒店，共设置房间130个，床位260张，建筑面积11969.2m2；21-28层作为办公用房，建筑面积9575.3m2. 地下部分; 建筑面积5930m2，作为设备用房及车库. 辅助 工程; 物业用房; 200m2; 位于裙楼内. 车 位; 295个，其中地上20个，地下275个。地下车库建筑面积5100m2. 设备用房; 建筑面积830m2; 位于地下一层. 公用 工程; 给 水; 由钻石路市政给水管道引入. 排 水; 实施雨污分离，雨水排入雨水管网。生活经化粪池处理后，排入周家沟内敷设的污水管网，最终进入江北污水处理厂处理。; 市政管网现已建成. 供 电; 一路10KV电源由城市区域变电站电力电缆直埋引入地下室高低压配电室。地下室设置1台柴油发电机作为备用电源. 暖 通; 采用空气能热泵中央空调. 环保 工程; 废水处理设施; 化粪池1座，120m3. 固废处理设施; 设置数个移动式垃圾桶，设垃圾收集点一个. 绿化工程; 植树种草，3537.7m2. 废气处理设施; 酒店式公寓内租住人员在各自公寓内做饭产生的油烟废气经油烟机抽出，通过专用烟道引至楼顶高空排放. 表2 项目主要经济技术指标 序号; 名 称; 单 位; 数 量. 1; 总用地面积; 亩; 17.287. 2; 总建筑面积; m2; 46398. 其 中; 主楼建筑面积; m2; 28726. 商业裙房; m2; 11742. 地下建筑面积; m2; 5930. 3; 居住人数; 人; 560. 4; 办公人数; 人; 1000. 5; 容积率; 3.51. 6; 绿化率; %; 30.7%. 7; 建筑密度; %; 25.3. 8; 地上停车位; 个; 20. 9; 地下停车位; 个; 275. ### 1.1.4项目设计与布局 1、在总体布局上，遵循规划条件，建筑退G316国道中心线32m，退钻石西路道路中心线30m，裙楼顺应退让后的用地轮廓，采用“L”形平面以求商业面积最大化，西侧留附属内院，以满足使用和消费需求。裙楼退西侧用地边界线最窄处8.82m，最宽处24.45m，退北侧用地边界线最窄处6.56m，最宽处9.17m。主楼与钻石西路平行布局，退裙楼外墙线3.3m。 2、在交通线流组织上，场地与外围市政道路设三处连通口：两处行车口和一处步入口。具体为：在用地东北侧设置一处车行出入口由钻石西路进入，在用地南侧设置一处车行出入口由G316国道进入，步行出入口设置在钻石西路一侧用地中部区域。主楼酒店区入口由钻石西路一侧的商业广场进入；商业裙房由钻石西路和G316国道两侧的商业广场进入。地下停车场设置两个出入口，一个布局在东北侧，一个布局在南侧。 3、景观绿化设计上，以建筑临街区域的商业广场为核心展示，绿地系统围绕商业广场和内院做周边式布局。项目平面布置见图3，效果图见图4。 ### 1.1.5公用工程配套条件 1、给、排水 给水：项目给水由钻石西路市政给水管道引入，场区给水管道采用PE管，区内管网布置为环状网与枝状网相结合的形式，管道埋深在最大冻土深度以下。 排水：采用雨、污分流制。规划雨水收集系统采用管道形式，雨水管道管径为DN300-DN500，雨水最终排入钻石西路市政雨水管道中。生活污水经化粪池处理后，排入周家沟市政污水管网，最终进入江北污水处理厂集中处理。 项目用水包括日常生活用水、商业区用水、绿化用水及未预见用水。本项目营运期水平衡分析详见表3、图5。 表3 营运期水平衡分析表 序号; 项目; 规模; 单位 用水量; 年核算 天数; 年用水量 （m3/a）; 排水 系数; 产生量 （m3/a）. 1; 酒 店; 560个床位; 100L/床·d; 365; 20440; 0.8; 16352. 2; 商 业; 11742m2; 5L/m2·d; 365; 21429.2; 0.8; 17143.3. 3; 办公用房; 1000人; 45L/人·d; 250; 11250; 0.8; 9000. 4; 绿 化; 3537.7 m2; 2L/m2·次; 183; 1294.8; 0; 0. 5; 未预见水量; /; 以上总和5％; /; 2720.7; /; 0. 6; 合计; 57134.7; /; 42495.3. 47.0 绿化用水 商业用水 11.7 17.3 化粪池 污水处理厂 市政供水管网 4.02 3.55 86.8 58.7 156.53 116.5 市政污水管网 69.5 1.35 6.9 未预见水量 生活用水 图5 水平衡图 （m3/d） 2、供电 规划由市政公网10KV电源引入，地下室设变电室，然后馈出380/220V低压电缆至各分区。室外高低压电缆均穿钢管埋地敷设。地下室设备间设置1台柴油发动机作为备用电源。 3、通信 电话线容量，住宅按每户1.5对线设置，公建按每60 ㎡1对线设置。用户电缆及分支电缆均从电话箱中接线分支，电话电缆均为埋地敷设。 4、暖通 本项目采用空气能热泵供暖，不使用锅炉。 5、电视工程 规划在南侧设光节点机，有线电视信号通过光节点机送到各户。在区内设电视信号放大器，支线从放大器分支。放大器安装在墙上，电视电缆埋地暗敷，电视电缆与电信电缆同一路由、统一施工。 五、评价重点 该项目存在的主要环境污染要素是废水、废气、固体废弃物、噪声的影响。根据项目特点，本项目环评重点确定为：施工期噪声、废水、扬尘、固体废弃物对环境影响分析、评价及污染防治措施建议；营运期以废水、生活垃圾、废气和噪声对环境影响分析和防治措施为重点。对其它环境影响因素的分析、评价及污染防治措施建议，仅作一般性阐述。 七、环评依据 1、法律、法规依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（1989.12.26）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2.28）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.4.29）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004.12.29）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）； （7）《中华人民共和国城乡规划法》（2008.1.1）； （8）《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）； （9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）； （10）《中华人民共和国城市房地产管理法》（2007.8.30）； （11）国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》； （12）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》； （13）国土资源部《限制用地项目名录（2012年本）》和《禁止用地项目名录（2012年本）》； （14）建设部《城市生活垃圾管理办法》（2007.4.28）； （15）《城市绿化条例》（1992.6.22）； （16）《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十二五”规划》； （17）陕西省实施《中华人民共和国环境影响评价法》办法（2007.4.1）； （18）陕西省住房和城乡建设厅、陕西省环境保护厅《关于加快居民小区和工业园区污水处理设施建设的实施意见》（陕建发[2012]173号）； （19）陕西省人民政府《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013—2017年）》（陕政发[2013]54号）； （20）《安康市“治污降霾·保卫蓝天”行动计划（2014—2017年）暨 2014 年工作方案》（安政办发[2014]90号）； （21）陕西省住房城乡建设厅《关于印发<陕西省建筑施工扬尘治理行动方案>的通知》（陕建发[2013]293号）； （22）《安康市城镇绿化管理办法》（2011.9.10）； （23）安康市人民政府《关于进一步加强环境保护工作的决定》（安政发[2013]31号）； （24）安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》（安政发[2013]32号）； （24）《陕西省大气污染防治条例》（2014.1.1）。 2、技术规范 （1）《环境影响评价技术导则——总纲》（HJ 2.1-2011）； （2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ 2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ 2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ 19-2011）； （6）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）； （7）《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）； （8）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）； （9）《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ 27-2005）。 3、项目依据 （1）安康市通大厦商贸有限公司《建设项目环评委托书》； （2）安康高新技术产业开发区经济发展科技局《关于安康市通大厦商贸有限公司建设酒店公寓综合楼项目备案的通知》（安高新经科发[2014]61号）； （3）安康高新技术产业开发区规划建设局《关于安康市通大厦商贸有限公司酒店公寓综合楼项目建筑方案审查意见的函》（安高新规建函[2014]84号）； （4）安康高新技术产业开发区规划建设局《建设用地规划许可证》（安高新 [2014]地字第19号）； （5）《土地使用证》（安工园管国用（2005）字第021号）； （6）《安康市通大厦商贸有限公司酒店公寓综合楼项目修建性详细规划设计》。 2014年11月3日安康市环境工程设计院受建设单位委托，承担该建设项目的环境影响报告表编制工作。据此，我院组织相关工程技术人员踏勘现场，搜集有关资料。通过了解项目区域环境特点与功能，在工程分析、类比调查及评价等综合分析的基础上，系统、客观地分析评估项目建设可能给环境产生的污染、生态破坏及其环境变化和对当地人群造成的影响；提出控制环境污染的相应措施、建议，给出工程对环境影响的结论，为项目的决策、设计、施工、污染防治和环境管理提出科学依据和技术与支持。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目建设地内及周围无工矿企业，不占用基本农田，不存在原有污染情况。存在的主要环境问题是东侧钻石西路和南侧G316国道交通噪声使本项目厂界噪声超标。 |
| # 2建设项目所在地自然环境社会环境简况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 2.1.1地形、地貌 项目建设地位于安康市高新区钻石西路1号，总占地17.287亩，中心地理坐标东经：108°59′4″；北纬：32°43′2″；海拔：338m。建设场地整体呈东高西低的缓坡状地形，区域地形地貌属中低山丘陵地带。 ### 2.1.2地质构造 拟建场地位于安康盆地，南距月河断裂的相对距离约大于15km，场地受区域地质构造的影响微弱，场地处于稳定状态。拟建场地隶属区域地层岩性中汉江三级阶地的第四系上更新统河流堆积的砂卵硕石、粘性土或含碎石黏土层。拟建建筑基底下地层自上而下依次由人工填土、第四系上更新统冲洪积粉质粘土、粉细砂、漂石、卵石；冲积粉细砂、中粗砂（含圆砾）、圆砾、中粗砂（含卵石）构成。 根据安康市地震办相关资料，安康市近年未发生5级以上破坏性地震，近期未发生明显的地震前兆，该地区的地震设防烈度为7度。 ### 2.1.3气候、气象 汉滨区地处北亚热带湿润季风气候区，光照适中、雨量充足，气候温和，四季分明。由于受地形的影响，气候具有明显的垂直地带性特征，南北山区气温低，中部河谷与丘陵区气温高。多年平均气温15.5℃，极端最高气温达41.7℃，极端最低气温低于-10℃。年平均风速2.0m/s，主导风向为东北东风，依次为东、东北、西北向风，年静风频率为50%，年平均日照1747.6小时，无霜期210—270天，平均8个月以上。降水和时间的关系十分密切，降水的年际变化大，多年平均降水量799.3mm，最大降水量1109.2mm（1983年），最小降水量540.3mm（1960年）；年内变化差异明显，最低值出现在2月份，不足1.0mm，最高值出现在6月份，为242.0mm，最高值的月份5-10月均有出现，降水量以7、8、9三个月为最多，占全年总降水量的70％，且多以连阴雨夹暴雨出现，是形成滑坡、崩塌、泥石流的主要诱发因素之一。 ### 2.1.4水文 项目建设地东南侧约3km为汉江。汉江由石泉县左溪河口以上3km处入境，经石泉、汉阴、紫阳、岚皋、汉滨、旬阳、白河7县（区），于白河县白石河口以下10km处出境，境内流长340 km，落差290 km，流域面积5900 km2。大巴山北坡、秦岭南坡的河流均汇集于汉江，形成以汉江为骨干的像植物叶脉状般分布的水系网络，是全市水系网络的骨干。汉江平均流量为635m3/s，平均流速1.22m/s，主河道河床宽410m，平均水深1.27m，安康水电站下闸蓄水调节后最小流量为6.09 m3/s。项目地处安康城区汉江南岸。汉江为降水补给型，水质属于重碳酸盐型，弱矿化。 ### 2.1.5植被与生物多样性 项目区地处亚热带北部边缘，属亚热带常绿、落叶阔叶林地带和温带落叶阔叶林地带的分界线上，植被水平分布的过度性比较明显，主要树种有：油松、栎类、杨类、栓皮栎等；灌木有：胡颓子，黄栌等；草本有：羊胡子草、丝茅草、菊科杂草、蕨类、蒿类等。评价范围内仅有少量行道树和绿化树种，主要为冬青。 项目范围内，无国家和地方重点保护的植物，无珍稀、濒危的野生动植物，生物多样性不显著。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 安康市是陕南重镇，位于川、陕、鄂、渝三省一市交接部，居关中、成渝、江汉三大经济区的几何中心，全市面积23391 km2，人口300余万人，有铁路、公路、空运与外界联通。阳安、襄渝、西康三条电气化铁路在此交汇，210、316国道通过境内，已建成的西康高速公路将大大缩短安康与省会西安的距离。全市3横6纵的骨干公路网已形成。 安康市工业园区为国务院核准的省级开发区，2001年省政府批准设立，于2010年经省政府批准改为安康高新技术产业开发区，简称安康高新区。安康高新区规划控制总面积55km2，其中省政府批准规划面积28km2，远期发展预留和重点项目用地27 km2，规划人口24万人。高新区东起花园沟和原316国道刘家梁段，西至冉家河以西1000m，南至安康大道、316国道以北，北至规划北环快速干线。高新区规划紧紧围绕“三大基地”、“四大中心”和“五大产业”建设，已逐步成为安康战略门户之区、宜业宜居之区、生态文化之区和循环产业之区。 打造“三个基地”。（1）中国富硒食品基地。依托安康学院设立的陕西省富硒食品质量监督检验中心技术平台和以紫阳为中心的富硒带资源，吸引和集聚一批国内外食品工业的龙头企业集团，形成集加工、研发、销售、物流配送为一体的全国首屈一指的富硒食品产业集群地。（2）中国植物提取基地。依托第四军医大学、西北农林科技大学食品科学与工程学院、陕西中医学院等多家教育科研单位，北医大制药等中国医药产品重要生产和出口基地，重点发展现代创新中药、中医药保健品、中药饲料添加剂，实现中药原料生产现代化与规范化、制药工艺流程化、产品质量标准化、品牌系列化、集群化与产业规模化。逐步将生物医药功能区建成集研究开发、中试孵化和符合GMP标准的一批中医药现代化龙头企业（集团）为一体的国家中医药现代化科技产业基地。（3）陕西新型材料基地。依托安康富集的汞锑矿、铅锌矿、白云岩、水泥用灰岩、重晶石、毒重石、钒钛磁铁矿等矿产资源优势，选招国内外大型矿产资源深加工龙头企业入驻，吸引大批关联的新材料企业在其周围集聚配套，形成新材料产业的集中区，努力将新型材料功能区打造成为省内外实施新材料成果转化及项目产业化的重点基地。 形成“四大中心”。（1）产业中心。将安康高新区建设成为陕、川、渝、鄂交汇区域的制造业中心。着力发展价值链高端、技术含量高、具有高附加值的富硒食品、生物医药、新型材料、节能环保、特色服务等产业，形成集产品开发、测试、生产、销售、服务于一体的省内外一流的五大产业集群。（2）研发中心。聚集一批技术创新活跃的研发机构，培育一批掌握关键技术的人才梯队，造就一批兴旺发达的科技企业。通过建立创业企业孵化培育体系、科研成果转化信息平台等措施，形成优势产业的研发中心。（3）商务中心。利用陕、川、渝、鄂交汇区域中心城市的区域优势，建设科研、教育、文化、卫生、体育、商贸、服务等行业完善的商务中心，具备商务保障、咨询服务、网络信息、文化娱乐、复合融资、营销推广、产业孵化、行政服务等八大功能。（4）物流中心。根据《陕西省“十一五”现代物流业发展专项规划》中提出的节点物流中心，依托安康便利的交通条件和区位优势，重点发展与主导产业相配套的行业物流，打造一批以专业市场为骨架的商品市场群，构织覆盖城乡、功能完备的市场网络，建成集商贸中心、物流中心、交易中心、信息中心、结算中心为一体的陕、川、渝、鄂交汇区域商贸物流中心。 发展“五大产业”。发展富硒食品、秦巴医药、新型材料、节能环保和特色服务五大产业集群。 高新区有1条330KV、2条110KV供电线路；江北现有日处理量为500t的安康市生活垃圾处理厂；安康市江北生活污水处理厂已经建成运行，安康建民污水处理厂正在筹建中；煤炭、石油、燃气供应充足，通讯便捷，市政基础、公共服务设施基本配套。 本项目处于安康高新技术产业开发区高新综合产业区，该区通过综合治理、生态重建，逐步建成集生态、会展、商务、休闲、居住等功能为一体的综合产业新区。本项目的建设符合安康高新技术产业开发区功能结构和产业布局，与安康高新技术产业开发区环评规划相协调。项目建设区内及周围无文物保护单位、无自然保护区和名胜古迹。高新区规划图见图6。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3环境质量状况

## 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 ### 3.1.1环境空气质量现状 本次环境空气质量现状调查利用安康市环境监测站江北城区大气自动监测点的常规自动监测数据进行分析。监测项目为NO2、SO2和PM10，监测时间31天，2014年10月1日—31日。江北城区大气自动监测点直距本项目建设地2.5km，属同一区域，地形地貌和地理属性基本一致，类比分析具有可行性。监测结果如表4所示： 表4 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 监测时间; 项目; 日均值范围; 国家二级标准. 2014年10月 1日～31日; SO2; 0.003～0.042; 0.15. NO2; 0.007～0.018; 0.12. PM10; 0.033～0.090; 0.15. 从监测统计结果可知，建设项目所在地环境空气中SO2、NO2、PM10日平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单二级标准限值，表明该区所在地目前环境空气质量较好。 ## 3.1.2地表水环境质量现状 地表水环境质量现状利用《贵豪领地建设项目》委托安康市环境监测站于2014年9月9日-10日对汉江安康城区段布设的两个常规水质断面（七里沟渡口断面和老君关渡口断面）进行分析，监测项目为pH、氨氮、化学需氧量、石油类、高锰酸盐指数、悬浮物、硫化物等7项。监测结果见表5： 表5 地表水水质监测结果统计一览表 单位：mg/L （pH除外） 项目; 七里沟渡口断面; 老君关渡口断面; Ⅲ类水质 标准. 9月9日 S(B)141070660; 9月10日S(B)141070661; 9月9日 S(B)141070662; 9月10日S(B)141070663. pH; 7.30; 7.39; 7.40; 7.42; 6～9. 悬浮物; 11; 10; 12; 12; ≤1.0. 化学需氧量; 8.48; 8.50; 8.96; 8.90; ≤4.0. 高锰酸盐指数; 1.5; 1.5; 1.5; 1.5; ≤6. 氨氮; 0.382; 0.396; 0.398; 0.402; ≤20. 五日生化需氧量; 1.1; 1.1; 1.2; 1.2; ≤0.05. 石油类; 0.01ND*; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; —. 备注; *--ND表示未检出，0.01是检出限的值。. ## 从水质监测结果表可以看出，汉江两个监测断面监测值全部低于《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）的Ⅲ类水域标准限值，环境现状水质良好。 ### 3.1.3声环境现状 根据安康市环境监测站2014年11月10日对拟建地东、南、西、北边界处的噪声监测结果，北厂界昼间环境噪声超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类限值要求，夜间达标；南厂界昼夜环境噪声均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类限值要求；其他两侧昼夜均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类限值要求。声环境超标原因主要是钻石西路及G316产生的交通噪声引起的。噪声监测结果详见表6： 表6 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 方位; 昼间; 夜间. 1#; 东侧（城市次干道）; 64.5; 53.2. 2#; 南侧（国道）; 73.3; 58.3. 国家标准（4a类标准）; 70; 55. 3#; 西侧; 58.7; 47.5. 4#; 北侧; 62.7; 48.9. 国家标准（2类标准）; 60; 50. ### 3.1.4结论 酒店公寓综合楼项目所在地环境质量现状： 1、环境空气质量现状达到《环境空气质量标准》二级标准要求； 2、地表水水质状况达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求； 3、北厂界昼间环境噪声超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类限值要求，夜间达标；南厂界昼夜环境噪声均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类限值要求；其他两侧昼夜均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类限值要求。

## 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 酒店公寓综合楼项目位于钻石西路1号，周围无重点文物、珍稀动植物及风景名胜等，本项目主要保护目标详见表7： 表7 主要环境保护目标及保护级别 保护目标; 方位 距离(m); 规模; 环境因素; 保护级别. 汉江; 东南侧3km; —; 地表水; 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. 周围环境; ——; ——; 环境噪声 环境空气; 《声环境质量标准》2类及4a类标准 《环境空气质量标准》二级标准.

# 4评价适用标准

| 环境质量标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单二级标准。 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准。 4、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）； 2、《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准； 3、《大气污染物综合排放标准》表二标准（GB16297-1996）； 4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的有关规定； 5、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准； 6、《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）。 |
| 总量控制指标 | 无 |

# 5建设项目工程分析

## 5.1工艺流程简述（图示） 该建设项目为新建项目，污染影响时段主要为施工期和运营期。其基本工序详见下图流程： 基础工程施工 主体工程施工 清理场地 装饰工程 设备工程 工程验收 投入使用 图7 工程建设基本流程示意图 施工期主要包括场地清理、土石方开挖、装修等活动。施工期主要产生污染的环节详见下图： 噪声、粉尘、固废 土地平整 废水 工程验收，投入使用 设备安装 主体工程 基础工程 图8 项目施工期产污环节分析图 项目建成后主要产生污染的环节及污染物去向详见下图： 厨房油烟 江北污水处理厂 市政管网 生活污水 汽车尾气 生活垃圾 垃圾暂存 外运 噪声 工程营运 图9 项目营运期产污环节分析图 ## 5.2主要污染工序： 主要污染工序按施工期和运营期进行分析： ### 5.2.1施工期污染情况 该工程于2014年5月底开始动工建设，预计2017年5月全部建成。施工期主要包括地面挖掘、土建施工、建筑材料运输、装修等活动。目前，目前场地平整已经结束，正在进行基础工程。主要是施工噪声、扬尘，其次是建筑过程产生的大量建筑垃圾会对周围环境产生一定的影响。 1、施工噪声 施工期噪声主要来源于施工机械，如装载机、挖掘机、载重汽车、电焊机、电锯、振捣棒等，噪声源强在74~100 dB（A）之间。虽然施工噪声仅在施工期产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生严重影响，必须重视对施工期噪声的控制。 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。故采用点声源衰减模式预测各类施工机械在不同距离处的噪声影响值，计算公式如下。 Lp＝Lr–20log(r/ro) 式中： Lp ——受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lr ——距噪声源r处的声压级，dB(A)； r ——噪声源至受声点的距离，m； ro ——参考位置的距离，m，取ro=1m。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70 dB(A)，夜间≤55 dB(A)）的规定，经计算，各种施工机械达到施工场界噪声限值所需的衰减距离分别见表8。 表8 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 距离（m） 设备; 1; 10; 20; 30; 50; 70; 100; 150; 达标距离. 昼间; 夜间. 装载机; 86; 66.0; 60.0; 56.5; 52.0; 49.0; 46.0; 42.5; 6; 35. 吊 车; 97; 77.0; 71.0; 67.5; 63.0; 60.0; 57.0; 53.5; 22; 120. 电焊机; 74; 54.0; 48.0; 44.5; 40.0; 37.0; 34.0; 29.5; 1.5; 9. 载重汽车; 85; 65.0; 59.0; 55.5; 51.0; 48.0; 45.0; 41.5; 5.5; 32. 振捣棒; 93; 73.0; 67.0; 63.5; 59.0; 56.0; 53.0; 49.5; 14; 80. 电 锯; 100; 80.0; 74.0; 70.5; 66.0; 63.0; 60.0; 56.5; 32; 178. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，由上述预测可知，施工期电锯噪声影响最大，场界噪声达标距离为昼间32m、夜间178m。根据现场调查，施工地点距四场界距离为5～10m不等。由表8可知使用电锯、振捣棒等高噪声设备时，施工期四场界噪声昼夜均超标。同时，高分贝施工机械会对施工人员产生一定不良影响。 2、施工固废 （1）建筑垃圾 施工期固体废弃物主要有土地平整、基础工程开挖产生的土石方以及建筑施工产生的建筑垃圾和少量的生活垃圾等，建筑垃圾中无机成分较多，如泥土、砖瓦石块等，有机成分较少。本项目建设地为缓坡地，根据建设单位工程概算，该项目施工过程中土石方开挖量约为13000m3，填方量约为5000m3。项目新建各类设施总建筑面积将达到46398m2，参照洛阳市建设委员会关于印发《洛阳市建筑垃圾量计算标准》的通知（洛建〔2008〕232号），钢筋混凝土结构房屋主体施工产生建筑垃圾按每平方米0.03吨计，故本项目在建设期将产生约1391.94t建筑垃圾。 （2）装修危险废物 项目在装修过程中会产生少量废电池、废旧日光灯管、废油漆桶等危险废物 （3）生活垃圾 施工人员多为附近村民，早出晚归，建设方未设食堂就餐，生活垃圾产生量按0.2kg/人·d计，施工人员50人，后续施工期29个月，预计共产生生活垃圾8.7t。 3施工期大气 （1）施工扬尘 建设项目施工期粉尘主要来源于基础工程中土石方开挖产生的扬尘，建筑垃圾及建筑材料运输产生的二次扬尘，施工场地材料堆放场产生的扬尘等。类比同类型施工场地大气监测数据，扬尘（TSP）日均值为0.690mg/m3 ，根据国家《环境空气质量标准》二级日均值标准规定，TSP浓度限值不得超过0.30mg/m3 ，TSP超标，说明施工期主要污染因子是扬尘。 （2）装修废气 装修过程中产生的有毒有害气体主要来自建筑工程中所使用的各种材料及其制品，如水泥、砖、玻璃、矿物棉、合成高分子材料、复合材料等；装饰材料如地板砖、大理石、涂料、粘合剂等。装修装饰过程中产生的污染物有：氨、甲醛、氡、苯及同系物、多种挥发性有机物等。 4、施工期废水 建设项目施工期对当地水环境的影响主要来自施工作业中的生产污水和施工人员的生活污水。 基坑开挖、道路铺设和房屋建造过程会产生泥浆水、运输车辆和机械的洗刷产生一部分洗刷废水。另外本项目施工期跨越雨季，因此施工现场不可避免会遭遇雨水冲刷，使得施工场地成为较大的面状污染源。暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑沙石、垃圾等形成的泥浆水会携带大量泥沙，主要污染物是SS。 施工期生活污水主要是少量的粪便污水。施工期施工人员50人，后续施工期29个月，施工人员生活用水量为40L/人·d，生活污水排放量按照用水量的80％计，施工期产生生活污水1392t。经对生活污水监测结果类比分析：COD 300mg/L、BOD5 150 mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30.0mg/L。 ### 5.2.2运营期污染情况 1、废气 项目建成后，废气污染源主要是厨房油烟和燃烧废气、汽车尾气、备用柴油发电机组运行时产生的燃烧废气，以及垃圾站产生的废气。 （1）厨房油烟废气 本项目公寓式酒店共设置客房130个，每户均设置有厨房，租住客人可自行做饭。厨房饮食油烟是指食物煎、炒、炸、烤等加工过程中挥发出的含油废气。油烟组分比较复杂，动植物油在高温下蒸发出大量油雾和裂解出大量挥发性物质，化学成分复杂，包括烷烃类、脂肪酸类、酯类、醇类、酮类、杂环化合物、多环芳烃等，其中多种成分为有害甚至是致癌物质，如苯并芘、焦油等，若不治理，对人体健康将会产生一定的影响。 （2）燃烧废气 公寓式酒店共设置客房130个，居住260人，住户均采用天然气为燃料，按每个客房住户均自行做饭计算，天然气耗用量约为80m3/人·a。经核算，该项目建成后年消耗天然气2.08万m3，燃烧产生的污染物浓度详见下表： 表9 燃烧废气中污染物浓度产生情况 项目; SO2; NOx. 产污系数（kg/万m3）; 1.8; 17.6. 产生量（kg/a）; 3.744; 36.608. 每天产生量（kg/d）; 0.010; 0.100. （3）机动车辆排放尾气和产生扬尘 本项目设有停车位295个，其中地下车位275个，地上车位20个。汽车（一般为小轿车）在车库行驶时会产生汽车尾气（主要含NOx、CO及总烃）和扬尘（TSP）。由于地上车位处于开阔地带，空气易于流通，所以尾气的排放对周围环境空气影响程度很小。 项目地下车库面积为5100m2，停车场设计高度为3m，。参考《公共地下车库空气质量调查与评价》数据分析，CO浓度为6.2mg/m3、NOx浓度为0.740mg/m3、总烃浓度为4.1mg/m3。地下停车场废气污染物排放量可根据下式进行计算： Q=S×H×M×C×10-6 式中，Q——停车场废气中污染物排放量，kg/h； S——停车场面积，m2； H——停车场高度，m； M——换气次数，次/h； C——停车场污染物质量浓度，mg/m3。 计算得出污染物排放量为CO0.652kg/h、NOx0.078kg/h、总烃431kg/h。 （4）备用电源燃烧废气 该项目设计在地下室设置1台柴油发电机组作为应急备用电源。发电机组运行时产生的污染物主要为柴油燃烧产生的NOx、CO、CO2、CmHn。 （5）垃圾收集点 该项目设1处垃圾收集点，垃圾收集点摆放移动式塑料垃圾桶，区内实行生活垃圾袋装化，并逐步推行分类收集的废弃物源头管理方式。 2、运营期废水 运营期废水来源于酒店、商业用房及办公用房的生活污水，生活污水主要为洗漱、冲厕、洗涤、清扫等产生的废水，以有机物污染为主，其排放量按下式计算： Wc=T×N×qc×q1×10-3 式中：Wc——生活污水排放量，t/a； T——年排放天数； N——人口数； qc——人均生活污水排放系数，0.8； q1——用水定额。 该项目设计标间、公寓式酒店共280间，设置床位560个，核算天数为365天，给酒店不设置洗衣服，床上用品委托安康市莲花洗涤公司进行洗涤消毒；商业区建筑面11742m2，核算天数为365天；办公用房9575.3m2，容纳1000人办公，核算天数为250天。根据《陕西省行业用水定额》中城镇生活和公共用水定额，陕南地区中等城市，小规模酒店用水量为100L/床·d；商业区用水量按5L/ m2·d计；办公用房用水了参照事业单位用水量45L/ m2·d，排放系数取0.8。则本项目全年污水总排放量为42495.3t。该污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。未处理前其排放浓度参照同类型废水类比结果分别为300mg/L、180mg/L、250mg/L、35.0mg/L、8.00mg/L，其产生量COD为12.75t/a、BOD5为7.65t/a、SS为10.62t/a、NH3-N为1.49t/a 、动植物油为0.34t/a，属典型的生活污水，污染物以SS和有机物污染为主。本项目拟在商住楼下设置1座化粪池处理生活污水，根据GB50015-2009《建筑给排水设计规范》，生活污水在化粪池中停留时间12-24h，本项目日平均排水量116.4m3，化粪池中生活污水停留时间按24h计算，则化粪池总容积应不小于120m3。 依据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》表5中，五区四类城市产排污系数可知化粪池对COD处理效率为15.5%左右、对BOD5处理效率为14%左右、对SS处理效率为78%左右、对NH3-N处理效率为4%左右、对动植物油处理效率为12%左右，经处理后的污染物排放浓度分别为COD253.5mg/L（10.77t/a）、BOD5 154.8mg/L（6.58t/a）、SS 55.0mg/L（2.34t/a）、NH3-N 33.6mg/L（1.43t/a）、动植物油7.04mg/L（0.30t/a）。 3、运营期固废 本项目营运期排放的固体废弃物主要为生活垃圾。 生活垃圾产生量按下式计算： V垃圾=T×fV×N×10-3 式中：V垃圾——生活垃圾产生量，t/a； T——年排放天数； fV——排放系数； N——人口数。 该酒店居住人口为560人，商业区工作人员100人，办公区1000人。酒店及商业区生活垃圾排放系数按1.0kg/人·d计，办公区生活垃圾排放系数按0.6kg/人·d计。经计算该项目生活垃圾的产生量约为459.9t/a（该项目商业区主要为商场及超市，流动人口滞留时间较短，产生的固废较少，生活垃圾排放系数取1.0kg/人·d已包括流动人口产生的垃圾量）。 4、运营期噪声 1、本项目对外环境的影响 拟建项目营运后，产生的噪声主要有进出车辆噪声、停车场车辆启动和停放噪声，发电设备运转及加压水泵的产生噪声。 据有关资料表明，车辆在启动时噪声源强约为65dB（A），车辆启动时间一般不超过5分钟，对周围环境影响较小。本项目为高层建筑，设置有1台柴油发电机做备用电源，发电机运行时噪声在100dB（A）左右，发电机设置在地下室机房内，由于应急电源设在室内，且设有机房进风、排风消声系统，机组散热器前端设置减振柔性接头，机房内墙面及顶面合理设置高效吸音材料，采取基座防震措施。 给水二次加压泵房设置在地下室内，设置2台加压水泵（一用一备），噪声在90dB（A）左右，建设单位拟将水泵设置在泵房内，机房内墙面及顶面合理设置高效吸音材料，水泵安装在弹簧减震器上，金属软接使用双球可曲绕橡胶软接头。 整个项目采用空气能热泵中央空调系统，该系统采用风冷，无需冷却塔。正常运行时噪声级在75dB（A）左右。 2、外环境对本项目的影响 本项目东侧紧邻钻石西路，南侧邻G316国道，经过现场调查，钻石西路车流量高峰期时有150辆/h‚G316国道车流量高峰期时有450辆/h。而经现场监测，东侧厂界外1m处（此处据钻石西路中心线10m）昼间噪声64.5dB(A)，夜间噪声53.2 dB(A)，南侧厂界外1m处（此处据G316国道中心线9m）昼间噪声73.3 dB(A)，夜间噪声58.3 dB(A)。而主楼距离东侧厂界6.5m，距离南侧厂界11m，因此按照无限线性噪声源衰减对临路住户进行预测，预测公式为： LA(r)=LA(r0)−10lg(rr0) LA（r）——受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A); LA（r0）——距噪声源r0处的声压级，dB(A)； r ——预测点垂直于无限长线声源的距离，m； ro ——已知点垂直于无限长线声源的距离，m。 具体预测结果见表10所示 表10 交通噪声对本项目 噪声源名称; 已知点据公路中心线距离（m）; 已知点噪声值dB(A); 预测点据公路中心线距离（m）; 距离衰减dB(A); 衰减后贡献值dB(A). 钻石路; 汽车; 10; 昼间; 夜间; 16.5; 2.2; 昼间; 夜间. 64.5; 53.2; 62.3; 51.0. G316; 汽车; 9; 昼间; 夜间; 21; 3.7; 昼间; 夜间. 73.3; 58.3; 69.6; 54.6. 预测点应执行的国家标准; 70; 55.

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓 度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 平整、开挖、建筑材料装卸等 | 扬尘 | 周界外浓度最高点 ＞1.0mg/m3 | 周界外浓度最高点 ≤1.0mg/m3 |
|  | 运营期 | 厨房 | 厨房油烟 | 少量 | 引致楼顶排放 |
|  |  | 机动车辆尾气及扬尘 | NOx、CO、 CmHn、TSP | 少量 | 少量，达标 |
| 水污 染物 | 运营期 | 生活污水 | 产生量 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 | 42495.3t/a 300mg/L、12.75t/a 180mg/L、7.65t/a 250mg/L、10.62t/a 35.0mg/L、1.49t/a 8.0mg/L、0.34t/a | 42495.3t/a 253.5mg/L；10.77t/a 154.8mg/L；6.58t/a 55.0mg/L；2.34t/a 33.6.0mg/L；1.43t/a 7.0 mg/L；0.30t/a |
| 固体 废物 | 施工期 |  | 建筑垃圾 | 1391.94 t | 全部处理 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 8.7 t |  |
|  | 运营期 |  | 生活垃圾 | 459.9t/a | 全部清运 |
| 噪 声 | 施工期产生的施工噪声74～100 dB(A)，最高值超过国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对外环境和操作工人有一定程度影响。 |  |  |  |  |
| 其他 1、加强绿化工作，美化环境。 2、加强环保设施的维护和管理，确保各项污染物达标排放。 3、设立环境管理机构和人员，制订环境管理规章制度，确保环境质量良好。 4、加强物业管理和安全防范措施。 |  |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

## 7.1施工期环境影响简要分析及防治措施 ### 7.1.1声环境影响分析 根据表8预测可知，在施工期施工场界噪声昼夜均超标。项目建设地周围虽无居民住户敏感点，但有汽车4S店，施工期噪声会对汽车4S店有一定影响。 为减轻施工期噪声对施工人员以及附近人群的影响，建设单位应严格按照环境噪声污染防治管理的有关规定，采取以下措施： （1）必须在施工现场东侧及北侧设置隔声挡板或声屏障，从噪声传播途径上进行降噪，减轻对敏感点的影响。 （2）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。现场施工人员要严加管理，拆卸模板时要防止模板互相撞击噪声扰民，要文明施工。 （3）合理安排施工计划以缩短施工周期。禁止在昼间午休时间使用噪声设备、夜间10点至凌晨6点严禁施工。 （4）采用低噪声设备，加强设备的维护与管理。可固定的机械设备如空压机、电锯等安置在施工场地临时房间内，房屋内设吸声材料或采用隔音措施降低噪声，并将其布置在西南侧。 （5）除抢修、抢险作业外，不得在夜间进行噪声污染的施工作业。确需夜间施工作业的，必须提前15日向所在地的环保行政主管部门提出申请，经审核批准后，方可施工，并由建设单位公告当地居民。 （6）对在高噪声区工作的施工人员作好劳动保护。 （7）建设单位在开工前一个月应向当地环保部门进行排污申报登记，并自觉接受环保监察人员的现场检查。 （8）振捣砼时，禁止振钢筋或钢模板，并做到快插慢拔；振捣砼时，配备相应人员控制电源线及电源开关，防止振捣棒空转。总之，施工期噪声是暂时的，会随着施工期的结束而消失。 ### 7.1.2施工期固废 1、建筑垃圾 项目场地平整及基础开挖产生弃土方约8000m3，施工过程中产生约1391.94t建筑垃圾。弃土方全部用于周边工地回填用土，建筑垃圾必须落实专用车辆及时清运至建筑垃圾填埋场，不得与生活垃圾混合处置。 2、装修及设备安装废物 对于装修过程产生的危险废物，建设单位应单独收集，定期交由有资质单位处理。同时必须按照国家环保总局环发[1999]05号令颁布的《危险废物转移联单管理办法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的各项规定执行，将废物转移时由具有危险废物处理资质的公司开具正式转移单，运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。采取以上措施后，危险废物处理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求，对环境影响很小。 3、生活垃圾 生活垃圾禁止乱抛滥丢，必须集中堆放，定期运往垃圾填埋场进行填埋处置。 ### 7.1.3施工期大气 1、施工粉尘 根据《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013—2017年）》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》及《陕西省大气污染防治条例》要求，应加强扬尘控制，深化面源污染管理。建议建设单位在施工过程中应采取以下污染控制对策： （1）施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。 （2）施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 （3）目前施工场地未硬化，施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化。 （4）在对地面开挖、钻孔时，对于干燥土面应适当洒水，使作业面保持一定的湿度；回填土方时，在表面土质干燥时适当洒水，防止回填作业时产生扬尘。 （5）建筑施工外脚手架一律采用密目网维护；工地四周围挡必须齐全，并按有关规定进行设置。 （6）及时运走泥土等弃渣，施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。运土卡车及施工建筑材料运输车要求完好，不宜装载过满，保证运输过程不散落。运土卡车要有苫布遮掩。 （7）目前，施工现场出入口未设置车辆冲洗设备，必须补充建设车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。 （8）对运输过程中散落在路面上得泥土要及时清扫，防止道路上积尘量过大，以减少运行过程的扬尘。 （9）水泥和其它易产生扬尘的细颗粒材料，应存放在仓库内或严密遮盖；运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时应采取有效措施以减少扬尘。 （10）必须使用商品混凝土等半成品或成品原料。 （11）施工现场必须安装视频监控系统，对施工扬尘进行实时监控。 （12）气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应停止土石方作业、拆除工程及其他可能产生扬尘污染的施工。 2、装修废气 建议建设单位在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》、《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求。建议在装修时，应尽量购买环保型装修材料、杜绝假冒伪劣产品，在装修完毕后应加强室内通风、降低污染物浓度，减少室内装修后污染物排放量。至少要在装修完后1～3个月后使用为宜。 ### 7.1.4施工期废水 1、施工废水 建设单位应在施工场地设置专门的沉淀池，经沉淀后的废水回用于施工过程。 2、生活污水 要求建设单位应在施工场地内建设移动式水冲厕所，施工人员产生的生活污水利用移动式水冲厕所进行收集处理，经过处理后的污水可用于附近农田施肥。 ### 7.1.5生态环境影响 项目施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。因此环评要求在建设过程中，及时夯实回填土、及时绿化；及时清运产生的工程废渣和土石方到指定的集中堆放场，不允许随意倾倒；在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池等措施，可尽量减少施工期水土流失。

## 7.2营运期环境影响简要分析及预防措施： ### 7.2.1废气 1、厨房油烟废气：厨房油烟经家庭抽油烟机处理后，经楼内内置式公用烟道（子母烟道）引至楼顶排放。由于废气污染物排放量较小，且易于扩散，对周围环境空气影响不大。 2、燃烧废气：建设单位在楼内设置内置式公用烟道（子母烟道），将各户烟气收集于公用烟道内，由统一的排放口排放，排放口应背向高于与其邻近的楼房，同时排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，高度应尽量高出本建筑与周围10m距离范围的建筑物1.5m。 3、机动车辆排放尾气和产生扬尘： 地下车库设置有自控通风换气系统，保证地下车库为负压，废气通过集中抽风利用竖向井抽至地面排放，排气筒高度不低于2.5m，换气次数每小时不能低于7次，共设置4个排气口，分别位于项目建设地东、南、西、北4个角落，排气口设置在项目边缘的绿化带中，排气口应远离人群活动地区，以减小对人群的影响，其设置合理。计算得出污染物排放量为CO0.652kg/h、NOx0.078kg/h、总烃431kg/h。由于污染物排放量较小，所以对外环境影响较小。 扬尘主要源于车辆及地面不清洁，车速行驶偏高时带来或引起的污染影响。建设单位应注意加强管理，搞好区内绿化，及时维护区内及周围环境卫生，保持路面整洁，做到勤打扫、勤洒水、勤收集，落实管理，配置专门的保洁员，包干到人。 4、备用电源燃烧废气 该项目设计在地下室设置1台柴油发电机组作为应急备用电源。使用时应注意改善发电机房的通风环境，通过排气筒将发电机产生的废气引致地面排放，避免CO等气体的积累，引起中毒事故。排气筒高度不低于2.5m，排气口设置在边缘绿化带中，排气口应背向住户活动区，以减小对人群的影响。由于应急电源仅在停电时使用，具有使用频次小，时间短的特点，故营运期自备电源产生的污染物不会对周围环境产生明显影响。 5、垃圾收集点：垃圾收集点摆放移动式塑料垃圾桶，实行生活垃圾袋装化，并逐步推行分类收集的废弃物源头管理方式。物业管理部门负责日常的垃圾清理收集。生活垃圾的日常收集及堆存过程均会产生恶臭。根据《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ 27-2005），垃圾收集点与邻居建筑距离不小于10m，设置绿化带宽度不小于5m。故环评要求垃圾收集点的布置应按照《城镇环境卫生设施设置标准》设置，并做到生活垃圾应日产日清，对垃圾收集点和垃圾箱定期进行消毒、清洁。采取如上措施后，恶臭不会对环境产生明显影响。 ### 7.2.2废水 本项目废水均为生活污水，产生量为39224.9t/a。生活污水经化粪池处理后，符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网。 项目建设地在安康市江北污水处理厂配套管网覆盖范围内，经处理后的污水符合国家《污水排入城镇下水道水质标准》B等级及《污水综合排放标准》表4中三级标准后排入江北大道市政污水管网，最终进入江北污水处理厂集中处理。 江北污水处理厂服务范围东至沈家岭，西至安康大道，北至安恒二级公路及铁路以北1公里,南至汉江北岸，总服务面积1916公顷，目前江北污水处理厂至下游沈家岭段污水管网尚未建成，其他区域主要干管已建成。本项目在安康市江北污水处理厂污水管网覆盖范围内，项目所在地污水管网已建成，排入周家沟市政污水管网，最终进入江北污水处理厂集中处理。安康市江北污水处理厂采用CAST工艺，设计规模2万t/d，目前已投入运营。 同时，建设单位必须认真贯彻执行陕西省住房和城乡建设厅、陕西省环境保护厅《关于加快居民小区和工业园区污水处理设施建设的实施意见》（陕建发[2012]173号）精神，同步建设相关中水回用设施。 ### 7.2.3固体废物 经计算该项目生活垃圾的产生量约为459.9t/a ，建设单位设垃圾收集点1个，内设置一定数量的垃圾桶。物业管理部门负责项目内日常的垃圾清理收集至收集点，统一由环卫部门定期清运。对这些废弃物如果不能及时收集清运，有机垃圾会腐烂发臭，渗出含大量有机物的废水，容易造成水环境污染，同时会产生恶臭气体污染周围环境空气。一方面是影响区域环境卫生，另一方面是被大雨冲刷，污染水环境。所有的垃圾运输车均采用密闭式车辆，运输过程中垃圾不外露，也不能遗洒垃圾和渗滤液。并做到生活垃圾应日产日清、对垃圾收集点和垃圾收集箱定期进行消毒、清洁。建设单位应设立标志明显的垃圾桶，安排环卫工人及时收集清理，运至生活垃圾处理厂进行无害化处理。同时加强对住户的管理，规范住户的行为，减少住户乱扔垃圾的现象。 安康市生活垃圾填埋场位于汉滨区关庙镇捍卫村和江北办长征村结合部。处理规模近期(2010年起)为500t/d，远期(2020年以后)为750t/d，垃圾场总库容为595×104m3，设计使用年限≥20a。本项目日均产生生活垃圾2.8t，该垃圾填埋场完全可以消纳。 ### 7.2.4噪声 1、本项目对外环境的影响 拟建项目营运后，产生的噪声主要有进出车辆噪声、停车场车辆启动和停放噪声，发电设备运转及加压水泵的产生噪声。 本项目柴油发电机、给水二次加压泵房及空气能设备主机均设置在地下室设备用房内，机房进风、排风消声系统，机组散热器前端设置减振柔性接头，机房内墙面及顶面合理设置高效吸音材料，采取基座防震措施，采取上述措施后，上述机械产生的噪声对周围环境不大。 应该合理设置路障，车辆进入项目内后应该减速慢行，严禁车辆鸣笛，其行驶噪声不会对项目本身以及周围敏感目标产生明显影响。此外，提高绿地率也是降噪措施之一。 2、外环境对本项目的影响 ### 由表10可知，通过距离衰减，项目昼夜间噪声不超标。但建设单位应进一步加强降噪措施，减轻交通噪声对本项目的影响，如：在临路一侧设置集中绿化隔离带，住户窗户安装双层玻璃等，通过隔声措施，能有效减轻交通噪声影响，使项目内噪声满足声环境4a类区标准。 ### 7.2.5日照影响 根据总平面日照分析图显示（见图10：日照影响分析图），项目大寒日全天日照阴影变化主要位于建筑物北侧。本项目已经通过安康市城乡建设规划局审查（见附件），说明本项目日照影响可以满足《陕西省城市规划管理技术规定》（试行）和《安康市城市规划管理技术要点》要求。 ### 7.2.6景观环境影响评价 区内景观以绿化为主，减少人造硬质景观，点线面结合。树种的选择以适宜本地生长的乡土树种为本，避免过度的引进外地的园林植物品种。花木搭配简洁明快，乔灌木结合、常绿与落叶结合、观花与观叶结合，适当点缀些花草，形成层次感。主次干道以乔木为主，选用灌木为陪衬，在道路交叉口配置花坛。在公共绿地入口和重点地方，种植形态优美，季节变化强的植物。 在景观绿化设计上，巧妙地利用现状，形成住区绿化走廊，突出绿带如水的流畅感。住宅区内绿地采用流线空间与植物形态相结合的手法，有乔木、灌木、草坪、铺地形成富有层次和自然韵味的绿化，还绿化以更为自然的形态。设计中将区内组团绿化、带形绿地等环境与建筑物相结合成为有机的整体，建筑物如漂浮于绿色海洋之上的叶叶轻舟。对于身居其中的人们，绿色已不再是一种提高生活质量的奢侈品，而真正成为生活的一个组成部分。 ### 7.2.7项目建成后对自然生态环境影响分析 项目建设采用高层建筑，对周边环境影响不大。为了尽量减少自然生态破坏程度，应加强绿化工作，根据《陕西省城镇绿化条例》和《安康市城镇绿化管理办法》规定，商业中心绿化率应不小于30%，由于地形狭窄本项目设计绿化率为30.7%，符合相关要求。建议建设单位对区内绿化做到春有花、夏有荫、冬有绿、秋有果，种植藤木如紫藤、常春藤、爬墙虎和常青润叶等观赏性高的植物，在绿化和美化环境的同时可以降低污染物和噪声的影响，还可对有碍观瞻的设备管道、烟囱等进行遮挡和美化。区内部应设集中式的公共绿地，绿化品种的选择要在保证美化效果的条件下，尽量多样化，宜将乡土种和观赏树种、花卉、草种有机结合起来，选择适应于当地气候和土质并具有观赏价值的品种，树种如杨、柳、悬铃木、刺槐、卫茅黄杨、木槿、丁香、女贞、紫荆等，花卉如月季、菊花、矮牵牛等，草坪也应选择既美观、适应性又强的品种。在选择绿化品种时，还考虑植物在不同季节叶、花的颜色，使之起到美化环境、调节视觉、恢复疲劳的作用，使之真正做到林中园，城中景，实现人与自然的“零”距离。 ### 7.2.8环保投资与环保设施“三同时”验收清单 该项目总投资8000万元，其中环保投资98万元，环保投资占总投资的1.2%，环保投资和环保设施“三同时”验收清单详见表14、表15。 表14 环保设施投资估算清单 序号; 类别; 环保设施; 环保设施估算（万元）. 1; 施工期扬尘; 抑尘措施; 5. 2; 施工期噪声; 降噪措施; 5. 3; 建筑垃圾; 清运处置; 15. 4; 营运期噪声; 隔声、减震; 5. 5; 营运期废气; 洒水、地下车库排气系统; 30. 6; 营运期生活垃圾; 垃圾箱，封闭性垃圾桶，密封收集器临时贮存，包干清运; 5. 7; 营运期生活污水; 化粪池1座，120m3; 8. 8; 厨房油烟; 住宅内置式子母烟道; —. 9; 区内; 绿化美化; 25. 合计; 98. 表15 环境保护设施“三同时”验收清单 序号; 项目; 污染源; 环保设施; 验收标准. 设备; 污染物. 1; 废气; 家庭炉灶; 油烟废气 燃烧废气; 内置式烟道; 达标排放. 备用电源燃烧废气; NOx、CO、CO2、CmHn。; 加强通风，设置排气筒. 机动车辆; 扬尘、尾气; 停车场洒水、清扫路面；车库安装自控通风换气系统. 2; 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 化粪池 ，120m3; 《污水综合排放标准》三级标准. 3; 固废; 居民; 生活垃圾; 移动式垃圾桶，垃圾收集点1处; 全部处理. 4; 噪声; 机动车辆 发电机; 噪声; 强化管理 减振、隔声; 《声环境质量标准》2类及4a类标准. 5; 社区生态; 住宅区绿化美化; 绿化面积不小于3537.7m2; 绿化率为30.7%.

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工过程 | 扬尘 | 施工场地路面硬化，定期打扫、洒水，原材料妥善放置，强化施工场地环境管理，设置防护围栏。 | 达标 排放 |
|  | 运营期 | 厨房油烟 燃烧废气 | 居民住户厨房油烟经家庭抽油烟机收集后通过子母烟道排放。 | 集中 排放 |
|  |  | 备用电源燃烧废气及汽车尾气 | 安装自控通风换气系统 | 达标 排放 |
| 水污 染物 | 施工期 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 移动式水冲厕所，处理后用于农田施肥 | 零排放 |
|  | 运营期 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 | 化粪池处理后排入市政管网，进入江北污水处理厂集中处理 | 达标 排放 |
| 固体 废弃物 | 施工期 | 建筑垃圾 生活垃圾 | 部分回填利用，其余清运处置 由环卫部门包干清运 | 全部 处理 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 移动式垃圾桶收集，清理至垃圾站，定期运往垃圾填埋场处置 |  |
| 噪 声 | 1、对施工噪声采用低噪声设备，加强维护保养，降低噪声分贝值，严禁在晚上10时至早上6时施工，避免对周围人群造成影响。 2、加强小区管理工作，在休息时间严禁商贩大喊大叫，禁止住户放高分贝音响，并控制机动车辆鸣笛，把生活噪声降至最低。 |  |  |  |
| 其 他 | 1、加强绿化工作，美化环境，绿化率达到30%。 2、加强环境管理：设立环境管理机构和人员，制订环境管理规章制度，确保环境质量良好。 3、施工期加强安全措施，提倡文明施工 。 4、加强物业管理和安全保卫措施。 |  |  |  |

# 9结论与建议

1、项目概况 安康市通大厦商贸有限公司建设酒店公寓综合楼项目位于安康市高新区钻石西路1号。该项目占地面积17.287亩，设计建设1栋高层商夜综合楼，总建筑面积46398m2，其中地上建筑面积40468m2，地下建筑面积5930m2。项目建成后商业综合楼主要作为临街商业、公寓试酒店及写字楼。项目于2014年10月动工建设，预计2017年4月建成。 2、与政策和规划的符合性 安康高新技术产业开发区经济发展科技局以安高新经科发[2014]61号文件备案，项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中限制类与淘汰类项目，属允许类项目，符合国家产业政策。该项目建成后有助于改善高新区投资环境，符合高新区总体规划，有利于城镇的综合建设和发展。 3、选址分析 项目建设地位于安康市高新区钻石西路1号，总占地17.287亩，用地性质商服用地，安康高新区规划建设局以安高新 [2014]地字第19号同意规划选址。该项目的建设符合高新区总体规划要求，选址合理。 4、环境质量现状 评价区内环境空气中SO2、NO2、PM10的监测值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单（环发[2000]1号）中的二级标准，环境空气质量现状良好。 地表水监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 声环境现状监测结果表明，北厂界昼间环境噪声超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类限值要求，夜间达标；南厂界昼夜环境噪声均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类限值要求；其他两侧昼夜均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类限值要求。声环境超标原因主要是钻石西路及G316产生的交通噪声引起的。 5、环境影响及污染防治措施 ⑴大气环境影响及污染防治措施 施工期主要大气污染为扬尘。施工期扬尘对外环境影响较小，通过强化管理，辅以设置围栏、覆盖、清洗车轮、地面洒水等措施可有效抑尘降尘。工程建成后，施工期影响消失。 营运期产生的主要大气污染源主要是厨房油烟废气、燃烧废气、机动车辆尾气污染、备用电源柴油机组燃烧废气以及垃圾站产生的恶臭废气。厨房油烟废气和燃烧废气，经抽油烟机抽至楼内内置式公用烟道（子母烟道）引至楼顶高空排放；下车库汽车尾气通过自动换气系统可实现达标；扬尘污染通过勤打扫、勤洒水等可减轻对区内环境的影响；柴油发电机组使用频率小，采用排气筒将废气引致地面排放；垃圾站恶臭通过密封和及时清理垃圾可减轻影响。与此同时应搞好区内绿化，利用植被对废气污染物的吸收作用来改善局域环境空气质量。 ⑵水环境影响及污染防治措施 施工期施工人员产生的生活污水利用移动式水冲厕所处理后，用于农田施肥。施工废水经沉淀池沉淀后回用。 运营期生活污水采用化粪池处理，经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》B等级后排入市政污水管网，最终进江北城市污水处理厂。 ⑶声环境影响及污染防治措施 施工期本项目建筑施工噪声主要来源于施工机械、运输车辆等噪声，将对周围环境产生一定的影响。建设单位可合理安排施工周期，施工现场合理布局，设置隔声挡板或临时声屏障，可减轻施工噪声对周围环境的影响。 项目建成后，噪声主要为生活噪声、交通噪声、发电机机械噪声等，可加强管理，车辆限速、机械设备加装减震垫和隔声等措施来降低噪声对环境影响。 ⑷固体废物环境影响及处置措施 施工期土石方开挖产生的弃土石可回填于低洼地带，建筑垃圾尽量回填利用，不能利用的应及时清运处置，不对外环境造成影响。 项目在投入运营后，区内放置移动式垃圾桶，并设置1个垃圾收集点，固体废物分类收集，集中规范存放，由环卫部门统一清运处置。 6、总结论 安康市通大厦商贸有限公司建设酒店公寓综合楼项目符合国家和地方相关产业政策和规划要求。施工和运营过程中所产生的污染物在采取项目设计和环评提出的污染防治措施的前提下，污染物可实现达标排放，固废妥善处置，项目对环境的污染和影响可以接受，从环境保护角度分析，项目建设可行。 8、建议 （1）、装修期尽量选用绿色装修材料，以减少甲醛废气污染。 （2）、建设单位应制定因突发安全问题引发的环境事件应急预案。对可能出现不安全环节如火灾、天然气泄露等必须制订预防措施，对出现事故的应急处理措施要有具体方案。 （3）、加强物业管理，特别是对住宅区的消防设施、污水处理设施的运行、维护必须落实专职人员，搞好环境污染防治及住宅区内环境卫生和安全管理工作。 ## 附件 1、环评审批登记表； 2、建设项目环保审批登记表； 3、安康市通大厦商贸有限公司《建设项目环评委托书》； 4、安康高新技术产业开发区经济发展科技局《关于安康市通大厦商贸有限公司建设酒店公寓综合楼项目备案的通知》（安高新经科发[2014]61号）； 5、安康高新技术产业开发区规划建设局《关于安康市通大厦商贸有限公司酒店公寓综合楼项目建筑方案审查意见的函》（安高新规建函[2014]84号）； 6、安康高新技术产业开发区规划建设局《建设用地规划许可证》（安高新 [2014]地字第19号）； 7、《土地使用证》（安工园管国用（2005）字第021号）； 8、环境现状监测报告。

预审意见 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日