陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司

大青铜沟尾矿库项目

竣工环境保护验收监测报告

安康市环境保护监测站

二零一四年十二月

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

安环监验字（2014）第033号

项目名称：陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司

大青铜沟尾矿库项目

委托单位：陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司

安康市环境保护监测站

二O一四年十二月

编制单位：安康市环境保护监测站

法   人：丁义志

技术负责：刘毅刚

项目负责：李  超（验监）证字第201454144号

报告编制：李  超（验监）证字第201454144号

审   核：赵  锋

审   定：丁义志

监测人员：刘毅刚 屈  磊 罗  亮 唐杰磊

杨清伟 李会玲 王  芳 薛  丽

唐家东 刘沫含 安晓玲 潘盛宁

杨  凡 马旭东

电   话：0915－3209971

传   真：0915－3209971

邮   编：725000

邮   箱：www.akshbz@163.com

地   址：安康市解放路13号

目      录

一、前言	1

二、验收监测依据	2

三、建设项目工程概况	4

四、主要污染源、污染物及其治理措施	7

五、环境影响评价主要结论、建议及批复	10

六、验收执行标准	13

七、验收监测结果及评价	15

八、环境管理检查	25

九、结论	28

十、要求和建议	29

陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司

大青铜沟尾矿库项目竣工环境保护验收监测报告

# 一、前言

陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司于1995年开始规模化开采、选矿和冶炼，采矿规模为450t/d，选矿规模为300t/d，汞冶炼生产规模为3.86t/d，汞精矿处理能力2.27t/d。现有工程设有尾矿库1个，初期坝设在距青铜沟口60m处，为土石混合坝，最终坝高40m，有效库容48×104m3，该尾矿库已于2007年闭库，闭库竣工批复时间为2011年7月15号（安市安监函[2011]76号）。2007年7月开始，企业开始建设全尾砂胶结充填技术处理尾矿渣工程。将选矿过程中产生的尾矿浆经沉淀浓缩后，再添加水泥配成一定浓度的水泥浆，用泵输送至井下采空区，进行填充，该项工程2009年4月正式投产。目前，该充填系统也逐渐接近尾声，选冶厂排弃的大量尾矿必须予以妥善处理，否则将会对当地环境造成污染。因此陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司拟在大青铜沟沟脑建设尾矿库项目。

陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库项目位于旬阳县红军镇庙湾村大青铜沟沟脑，建设规模为：设计服务年限为11.2年，项目总投资2600.6万元，设计总库容74.77×104m3，项目总占地7.41hm2。

2013年3月陕西中圣环境科技发展有限公司编制完成了《陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库项目环境影响报告书》。安康市环保局于2013年4月15日以安环函【2013】96号文对该项目环境影响报告书进行了批复。该项目于2013年4月开工建设，至2014年10月竣工。2014年6月9日安康市环保局以安环函【2014】131号文同意该项目的试运行，2014年9月22日安康市环保局以安环函【2014】277号文同意该项目的试运行延期。

该项目设计单位为攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司，施工单位为陕西祥隆建设工程有限公司，工程监理单位为陕西冶金设计研究院有限公司，环境监理单位为陕西环科院监理有限公司，安康市九州咨询评估事务有限公司编制完成了安全验收评价报告，安康市安全生产监督管理局2014年12月15日以安市安监管通字【2014】96号文下达了该项目安全评估验收意见。

2014年11月我站受陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司委托，对陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库项目进行竣工环境保护验收监测工作。根据国家环保总局环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及其附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）的规定和要求，2014年11月18日我站派技术人员前往现场进行资料收集和现场踏勘后，编制了验收监测方案。依据监测方案，我站于2014年11月27日-28日对地表水、地下水、渗滤液、噪声进行了现场监测，根据监测和调查结果，编制了《陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库项目竣工环境保护验收监测报告》。

本次验收监测对象：陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库项目环保工程。

本次验收监测主要内容：

（1）渗滤液监测；

（2）尾矿库周边地下水质监测；

（3）尾矿库区域地表水质监测

（4）周边厂界噪声监测；

（5）风险事故防范与应急措施检查；

（6）项目周边公众意见调查；

（7）环境管理检查。

# 二、验收监测依据

2.1《中华人民共和国环境保护法》；

2.2《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998.11.29）；

2.3《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局令第13号，2001.12.27）；

2.4《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件（国家环保总局环发[2000]38号，2000.2.22）；

2.5《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境检查工作的通知》（验字［2005］188号，中国环境监测总站）；

2.6《建设项目竣工环境保护验收监测管理规定》（验字［2005］172号，中国环境监测总站）；

2.7陕西省环境保护厅《建设项目环境管理规程》（陕环发［2010］38号）；

2.8安康市人民政府《关于进一步加强环境保护工作的决定》（安政发［2013］31号）；

2.9安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》（安政发［2013］32号）；

2.10安康市环境保护局《关于陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库项目环境影响报告书的批复》（安环函[2013]96号，2013.4.15）；

2.11安康市环境保护局《关于陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库项目试运行的函》（安环函[2014]131号，2014.6.9）；

2.12安康市环境保护局《关于陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库项目试生产延期的函》（安环函[2014]277号，2014.9.22）；

2.13安康市环境监察支队《关于陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库突发环境事件应急预案备案的批复》（安环监函[2014]39号，2014.10.28）；

2.14安康市安全生产监督管理局《关于陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库建设项目安全设施竣工验收意见》（安市安监管通字【2014】96号，2014.12.15）；

2.15《环境监理报告》；

2.16《陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库项目环境影响报告书》；

2.17《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）；

2.18《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）；

2.19《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

2.20《陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库项目环境保护竣工验收实施方案》（安康市环境保护监测站，2014.11）。

# 三 建设项目工程概况

### 3.1工程建设概况

3.1.1 建设性质、建设规模

建设性质：新建。

建设规模：设计服务年限为11.2年，项目总投资2600.6万元，设计总库容74.77万立方米，项目总占地7.41hm2。

3.1.2 工作制度及劳动定员

项目劳动定员16人，采用连续工作制，年工作300天，主要生产岗位三班生产，每班工作8小时。

3.1.3项目总投资及环保投资

本项目实际总投资2600.6万元，实际环保投资为909.45万元，环保投资占总投资的35.0%。

3.1.4项目组成

- 大青铜沟尾矿库主要建设内容包括：主体工程、辅助工程以及生活办公设施。主体工程包括：坝体工程、排洪工程、防渗和截渗、排渗工程以及尾矿运输等。该项目建设情况见下表。

项目组成及主要建设内容一览表

| 分类 |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 尾矿坝 | 初期坝：采用透水碾压堆石坝，坝顶宽度为4m；坝高28m，坝底设计标高1027.0m，坝顶设计标高1055.0m；上游坝坡为1:1.6，下游坝坡1:2.0；上游坝面以及挡坝与尾矿滩面接触部位设置反滤层。 后期坝：分四期建设，每期挡坝坝高5.0m，坝顶宽度为4m；上游坡比为1:1.6，下游坡比为1:2.0；最终一级挡坝的下游在1055.0m和1035.0m高程分别设置2.0m宽的马道各一层，1035.0m高程到坝顶1075.0m高程、马道之间的坝坡为1:1.9,1035.0m高程到坝教挡墙之间的坡比为1:2.0，包括马道在内的堆石挡坝平均坡比为1:2.0。 浆砌石挡墙：在下游坝脚处设置浆砌石挡墙；挡墙顶高程为1010.0m，顶宽为1.5m，上游面直立、下游面边坡为1:0.7。上游坝面以及与尾矿滩面接触部位设置反滤层。 |
|  | 截渗防渗 工程 | 截渗设施：对库底断层破碎带进行防渗处理；在大青铜沟沟口、堆石挡坝的下游，设置混凝土截渗坝（截渗坝采用C15混凝土浇筑；坝顶高程为1005.0m，坝顶宽度为1.0m；上游坝面为铅直、下游坝面为1：0.5）；对堆石挡坝下游两岸1050.0m高程以下的上坡进行帷幕灌浆。 库底防渗层结构（由下而上）：将库区底部整平、去除杂草树根，并设置1000mm厚压实粘土垫层；铺设300g/m2土工布一层；铺设HDPE膜层（1.5mm）；设300g/m2土工布一层；覆盖400.0mm厚的粘土保护层。 |
|  | 排渗工程 | 设计两条排渗盲沟，沿沟底布置，用碎石块堆成；排渗盲沟断面尺寸为（宽*高=）4.0m*2.15m；盲沟外表面用过滤土工布等反滤层进行包裹，末尾与初期挡坝的堆石体连接，通过挡坝堆石体将渗水排放到下游的回水池内。首端设在地面高层1055.0m的沟底处；盲沟的首端及其与尾矿或其他散粒体接触的部分按照反滤的要求进行包裹。 |
|  | 防洪工程 | 排洪隧洞：设计两条排洪隧洞，1号排洪隧洞布置在库尾两条支沟中间的山体内； 2号排洪隧洞布置在尾矿库左岸的山体内。2号隧洞出口连接扩散段和消力池，使下泄水流经消能后排放到下游沟道。 排洪竖井：在2号隧洞进口处设置一座排洪竖井；出口布置在截渗坝的下游，使下泄的天然洪水直接进入原青铜沟沟道内。排洪竖井顶缘高程为1067.0m，井底高程1043.0m，井深24.0m。 库区排水涵洞：全长388.8m，布置在库区沟道的底部。涵洞进口布置在库尾、1号拦洪坝的下游，出口布置在堆石挡坝下游坝脚处，将水量泄入坝下游的截渗回水池内。排水涵洞最高进水口底坎高程为1073.0m，比最终坝顶低2.0m；断面净宽1.0m，净高1.6m。 拦洪坝：在库尾的两条支沟内分别布置1、2号拦洪坝。1号拦洪坝采用浆砌石砌筑，坝高7.0m，坝顶宽度为2.0 m，底宽为6.9m，坝体上游面拟定为铅直面，下游坡比为1：0.7；2号拦洪坝采用浆砌石砌筑，坝顶高程为1075.0m，坝高为12.0m；坝顶宽度2.0m。上、下游坡比均为1：0.45；底宽为11.9m。 截排洪沟：设置五条截排洪沟，均采用浆砌石砌护。 消力池：尾矿库截渗坝的下游、2号排洪隧洞的出口设置消力池。消力池长度为11.5m，宽度为2.5m，深为3.0m；采用M7.5水泥砂浆砌块石。 |
|  | 尾矿输送及回水系统 | 尾矿输送管线一用一备，从960泵站至尾矿初期坝，全长472m，DN100，在960m高程处设置泵房一座；回水管线从尾矿坝下游回水池至选冶厂，长度2500.0m，DN75，一用一备。 |
|  | 观测系统 | 设坝体位移观测、渗透流量观测、浸润线观测、水质监测井站、最终坝顶标示桩 |
| 辅助设施 |  | 供电由双河变电站10KV线路引入 |
|  |  | 预警设施：尾矿坝顶设置警报装置 |
|  |  | 道路工程：利用尾矿库附近现有道路连接各库区 |
| 环保工程 |  | “以新带老”措施：生活污水处理站1座，规模50m3/d |
| 生活办公设施 |  | 值班室2间 |

- 3.1.5平面布置

大青铜沟尾矿库包括三个功能区，即管理站房、尾矿库、道路区，总占地面积7.41hm2。进入矿区的道路与村级路相连接，矿区内的道路使各区域有机地联系起来。尾矿库布置紧凑合理，功能区划分明确，内部运输便捷，交通方便。

场区平面布置见附图。

### 3.2运营期输送工艺及产污环节

3.2.1输送工艺流程

选厂位于沟口主沟河道的下游，距消力池约2500.0m处。选厂高程约为760.0m，选厂上游1.0km处修建有尾矿充填站，尾矿矿浆由该处经加压后打入尾矿库。充填站高程为820.0m，较初期挡坝坝顶高程低235.0m，且较最终挡坝顶高程低255.0m，因此需要采用压力泵输送的形式输送尾矿浆。从充填站到尾矿库内需通过砂泵站的加压，将尾矿浆压力输送到尾矿库内。

截渗坝设于堆石挡坝的下游，其形成的容积可兼做回水池使用。尾矿水在尾矿库中经过长时间的澄清和降解作用，使尾矿水的水质能够达到相关标准后，自流送至选厂进行再利用。尾矿水全部回收利用，供生产循环使用。其工艺流程如下图。

水

960m泵站

澄清水

渗滤液

尾矿浆

尾矿浆

尾矿浆

选矿厂

尾矿充填站

960m泵站

尾矿库

输送作业工艺流程图

3.2.2产污环节

排放尾矿压占植被对尾矿库淹没区局部生态环境的影响；外排渗水会对地表水大青铜沟和小青铜沟产生影响；尾矿堆存尾矿库内干化，遇风会产生扬尘；泵站运行噪声；尾矿浆输送和尾矿水回水管道破裂，对周围环境造成污染事故；尾矿坝存在事故风险。

（1）废水

尾矿库澄清液和渗滤液全部返回选厂重复使用，不外排。尾矿浆中剩余部分的水一部分滞留在尾矿中，一部分蒸发。项目现有选矿厂建设 “膜生物反应器处理工艺”生活污水处理设施，尾矿库项目生活污水收集后送往现有选矿厂生活污水处理设施集中处理，生活污水经处理后全部用于绿化，项目无生活污水排放。

（2）废气

尾矿库运行过程中，产生的废气是无组织粉尘，尾矿浆的输送和坝面放矿浆，不会产生粉尘。尘源来自尾矿库干滩面干化尾矿。

（3）噪声

尾矿库主要噪声源为装载机、碾压机、渣浆泵等机械运转噪声。

（4）固废

本项目产生的固体废物包括尾矿和生活垃圾，选厂尾矿产量85050 t/a，尾矿在库内堆积比重1.5t/m3（干容重），合56700m3/a进入尾矿库处置；项目定员16人，按照每人每天产生生活垃圾1.0kg计算，产生4.8t/a，生活垃圾定期运往县区的垃圾处理场填埋处理。

# 四、主要污染源、污染物及其治理措施

### 4.1废气排放及治理

本项目运营期对环境空气产生影响的主要是尾矿在库区内堆存形成的干滩产生的无组织扬尘。

尾矿库干滩扬尘采取尾矿库面保持湿润、提高水位减少干滩面积、干滩面洒水等方式，降低扬尘产生量；作业机械定期检修、维护，减少作业机械废气排放。

### 4.2废水排放及治理

4.2.1尾矿库渗滤液澄清水

选矿厂规模9万t/a，尾矿产率94.5%，尾矿浆浓度20%，选矿产生尾矿浆425250 t/a（其中尾矿含量85050 t/a，含水量340200m3/a），尾矿浆进入大青铜沟尾矿库进行处置，尾矿库澄清液和渗滤液产生量为258000m3/a，占矿浆含水量的75.8%，尾矿库澄清液和渗滤液全部返回选厂重复使用，不外排；尾矿浆中剩余部分的水一部分滞留在尾矿中，一部分蒸发，项目无生产废水排放。

该项目对尾矿库产生的尾矿澄清水和渗滤液采取以下措施：

①上游坝面以及与尾矿滩面接触部位设置反滤层；

②设置两条排渗盲沟，沿沟底布置，盲沟外表面用过滤土工布等反滤层进行包裹；

③对库底断层破碎带进行防渗处理；在大青铜沟沟口、堆石挡坝的下游，布置截渗坝；对堆石挡坝下游两岸上坡进行帷幕灌浆；

④库底设置防渗层；

⑤设置两条排洪隧洞（1号隧洞改为明渠，全长266米），在2号隧洞进口处设置一座排洪竖井；

⑥设置排水涵洞、在库尾的两条支沟内分别布置1、2号拦洪坝；

⑦设置五条截排洪沟；

⑧设置水质监测井；

⑨尾矿库澄清水和渗滤返回选厂。

4.2.2生活污水

本项目运营期生活污水产生量很小少，排入现有选矿厂建设的70m3/d地埋式生活污水处理设施集中处理后回用于洒水降尘及绿化，项目无生活污水排放。

### 4.3噪声产生及治理

该项目噪声主要为机械设备噪声，设备噪声值约80—90dB(A)，通过选用低噪设备、隔声、减震等措施降低噪声。该项目主要产噪设备及控制措施见下表。

①对泵等产生噪声较大的设备，与地基避免刚性连接，采用自行设置隔振装置来实现弹性连接。

②在噪声源附近采取绿化等措施，利用其屏蔽作用使噪声受到不同程度的隔绝，保证厂界噪声达到国家标准。

主要产噪设备及控制措施

| 序号 | 声源名称 | 数量 | 噪声级dB（A） | 治理措施 | 运行情况 | 备注（距声源） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 1 | 85-90 | 减震 | 连续 | 3m |
| 2 | 碾压机 | 1 | 80-85 | 减震 | 连续 | 3m |
| 3 | 渣浆泵 | 2（1用1备） | 80-85 | 减震、室内 | 连续 | 1m |

### 4.4固废产生及治理

项目选厂尾矿产量85050 t/a，尾矿在库内堆积比重1.5t/m3（干容重），合56700m3/a进入尾矿库处置；项目定员16人，按照每人每天产生生活垃圾1.0kg计算，产生4.8t/a。生活垃圾定期清运至现有选厂，集中运往所在县区的垃圾处理场填埋处理。

### 4.5卫生防护距离

本项目尾矿属于一般工业固体废弃物，根据《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》，场界距离居民集中区500m以外，环评确定本项目卫生防护距离设为500m。根据调查，尾矿库库区范围内原有4户居民、尾矿库下游3户居民已经全部搬迁。

### 4.6生态影响及恢复措施

尾矿库施工期，该工程土建基本集中在尾矿库区之内，建筑材料的堆放、混凝土搅拌、临时生活营地等均在永久征地范围之内，工程施工过程临时征占地主要是施工道路占地，共0.18 hm2，其中林地0.08 hm2，裸地0.1 hm2。临时占地将会造成一定植被的破坏。施工结束后该工程已对临时占地及时进行了植被恢复，植被影响逐渐消失。

尾矿库运行期，尾矿库库区永久占地将会造成占地范围内的植被全部被占压，占压植被面积约7.41hm2。其中尾矿库系统占地6.39hm2，值班室占地0.02 hm2。管线对压占土地及植被较少，对环境影响不大。尾矿库坝坡面进行了覆土绿化，为防止尾矿库坝坡面表面风蚀和水蚀，坝坡面采取碎石和植被措施同时进行，针对尾矿库土地贫瘠的特点，选用耐寒冷、抗干旱、耐盐碱的灌木树种，草种选择抗风沙、耐盐碱、耐寒冷的草木樨等，共同构成一个稳定的、长期共存的植物群落，保护并合理利用土地资源。

### 4.7主要污染源及处理设施

该项目污染源及处理设施对照见下表。

污染源及处理设施对照表

| 污染类型 | 污染源 | 污染物 | 源强 | 处理设施 | 排放口 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 干滩面扬尘 | 粉尘颗粒物 | 无组织 排放 | 库面保持湿润、提高水位减少干滩面积、干滩面洒水等方式，降低扬尘产生量；作业机械定期检修、维护，减少作业机械废气排放。 | 无组织 | 根据环评计算，结合当地气象条件，因当地风速较低，尾矿库运行过程中，很少产生扬尘，对环境影响不大。 |
| 废水 | 尾矿库渗滤液澄清水 | COD、SS、氨氮 | 约860.18m3/d | 收集池；回水管线从尾矿坝下游回水池至选冶厂，长度2500.0m，DN75，一用一备。 | 不外排 | 尾矿库澄清液和渗滤液全部返回选厂重复使用，不外排；尾矿浆中剩余部分的水一部分滞留在尾矿中，一部分蒸发，项目无生产废水排放。 |
|  | 生活污水 | COD、SS、BOD5、氨氮 | 约1.6m3/d | 依托现有选厂70m3/d地埋式生活污水处理设施 | 不外排 | 项目生活污水地埋式处理设施处理后回用于洒水降尘及绿化。 |
| 噪声 | 渣浆泵 及动力设备 | 设备噪声 | 80~90 dB（A） | 选用低噪设备、隔声、减震等措施降低噪声 |  |  |
| 生态恢复绿化 | 施工结束后该工程已对临时占地及时进行了植被恢复，植被影响逐渐消失。尾矿库周边及坝坡面进行了覆土绿化，为防止尾矿库坝坡面表面风蚀和水蚀，坝坡面采取碎石和植被措施同时进行，针对尾矿库土地贫瘠的特点，选用耐寒冷、抗干旱、耐盐碱的灌木树种，草种选择抗风沙、耐盐碱、耐寒冷的草木樨等，共同构成一个稳定的、长期共存的植物群落，保护并合理利用土地资源。 |  |  |  |  |  |

# 五、环境影响评价主要结论、建议及批复

5.1环评结论（节选）

本项目位于陕西省安康市旬阳县红军乡庙湾村，占地面积7.41hm2。尾矿库工程级别四等，最终坝顶标高1055.0m，最终全库容74.77万m3，服务年限为11.2年。总投资为2600.6万元。本工程为陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司选矿厂技术改造项目的配套设施，也是该公司尾矿设施的续建工程，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》中鼓励类，第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中的第15条“三废”综合利用及治理工程，符合国家产业政策。拟建的尾矿库处于封闭的中低山沟谷区，沟口地段狭窄，宽度仅有20.0m；呈跌水地形，基岩裸露；沟道中部较宽缓，宽度一般在50.0—70.0m，最宽处有100.0m上下。距离选矿厂4km左右，可有效减少尾矿浆和回水的运输距离。

本评价从《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）和《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）对尾矿库选址的合理性进行了分析，项目尾矿库选址符合当地城镇规划要求，库区内地质条件良好，附近无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等，符合《尾矿库安全技术规程》和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中Ⅱ类场对尾矿库选址的原则与基本要求；依据《选矿厂尾矿设施设计规范》(ZBJ1-90)和《防洪标准》(GB50201-94)关于尾矿库防洪标准的规定，大青铜沟尾矿库初期设计洪水标准选为50年一遇，中、后期的防洪标准按照200年一遇洪水进行设计，库高达48m。在采取以上有效风险防范措施的前提下，尾矿库选址基本可行。

从环境影响程度来看，项目运营期对环境空气产生影响较小；声环境对周边敏感点基本不会造成影响；项目产生的废水全部回用于选矿厂，不对外排放；尾矿渣侵溶试验检测项目因子浓度基本符合国标《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准及《地下水质量标准》中Ⅲ类标准的要求，对地下水的影响也不大。此外，通过各种咨询活动，现场征求意见和问卷调查结果可知，86%的被调查者同意项目的建设，支持度较高，无人对本项目的建设持反对意见。

项目拟建地选址建设符合当地城乡建设规划，属于天然冲沟，沟内现无居民居住，距离选矿厂区距离较近。项目建成运营后主要污染物排放在采取相应的环保措施后，对评价区的环境质量及周围环境敏感点影响较小，属于环境可接受的范围，公众支持程度也较高。因此，建设单位在落实环评报告提出的各项环保措施后，评价认为项目选址基本可行。

5.2环评要求

（1）要求建设单位严格落实项目环保“三同时”，项目建设后提交环境保护主管部门验收通过方可投入运行。

（2）要求加强尾矿库运营期的环境管理和监测计划的落实，及时处理尾矿库运营过程中出现的其他环保问题。

（3）要求建设单位必须制定风险应急预案，应急预案应上报有关管理部门，并组织演练。应设置监测、报警系统、应急设施及防护服等。

（4）要求建设单位编制生态恢复计划，报县环境保护局备案。

（5）严格按可行性研究报告、水保方案提出的相关环保要求及本环评报告提出的其他相关要求执行。

### 5.3环境影响评价批复（安环函[2013]96号）（节选）

一、该项目位于旬阳县红军镇庙湾村大青沟沟道内，属公司选矿厂的配套设施，项目总投资2600.6万元，其中环保工程投资为980万元，占地面积7.41hm2，总库容为74.77万m3，服务年限11.2年。项目建设分初期坝和后期坝，初期坝采用透水碾压堆石坝，坝顶宽4m，坝底设计标高1027m，坝顶设计标高1055m，最终堆筑挡坝坝顶高程为1075m，总坝高48m，后期坝各级挡坝轴线位置不变，在初期挡坝基础上采用采矿废石等予以堆填，尾矿库工程级别为四等，初期设计洪水为50年一遇，中、后期的防洪按照200年一遇洪水进行设计。工程包括堆石初期坝、尾矿堆积坝、堆石滤水拦挡坝、排洪隧洞、大坝观测设施、排渗设施等。

该项目符合国家产业政策。符合《旬阳县矿产资源总体规划（2008-2015年）》、《旬阳县重金属产业发展规划》（2011年-2020年）、《旬阳县汞矿区汞污染综合防治规划》（2010年-2020年）。项目周围无重大环境制约因素，在全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治、生态保护措施前提下，环境不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意你公司按照环境影响报告书中所列建设地点、性质、规模及环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设与运营中应重点做好以下工作

（一）做好项目水污染控制工作。按照“清污分流、重复利用”的原则，切实提高生产净废水的循环利用率。进入尾矿库的选矿厂废水，经自然沉淀后，上清液返回选矿厂全部循环利用，不得外排。项目必须对尾矿库区、坝体、回水池和积水坑进行防渗处理，并对渗漏情况进行跟踪监测，防止对地下水造成污染。

（二）严格落实报告书提出的环境风险防范措施，做好项目环境风险防范工作。制订完善的环保规章制度、预防事故应急预案和风险事故处理措施。发现隐患及时处理，杜绝非正常工况污染物排放及事故排放对环境产生影响。

（三）尾矿库闭库后须对尾矿库进行封库处理，采取覆土压实等措施，并按照国家相关要求进行生态环境及地表的恢复整治。

（四）依据《陕西省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》规定，项目建设期必须实施环境监理。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施及措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司必须向我局申请竣工环境保护验收。验收合格后，方可正式投入使用。

四、项目建设期环境保护监督管理工作由旬阳县环保局负责，并将有关情况及时报我局备案。

六、验收执行标准

根据环评执行标准并结合现行适用标准，验收监测标准见下表。

### 6.1废水排放验收标准

环评要求：废水禁止设置排污口。

### 6.2地下水验收标准

地下水质验收标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）表1中Ⅲ类标准。

### 6.3地表水验收标准

地表水验收标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类和表2标准。

### 6.4噪声验收标准

噪声验收标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

污染物排放验收执行标准

| 类别 | 验收监测标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）表1 Ⅲ类标准 （单位：mg/L, pH除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  | pH |  | 氨氮 |  | 硝酸盐 |  |  | 亚硝酸盐 |  | 六价铬 |  |  | 砷 |  | 汞 |  |
|  | 国家标准 |  | 6.5～8.5 |  | ≤0.2 |  | ≤20 |  |  | ≤0.02 |  | ≤0.05 |  |  | ≤0.05 |  | ≤0.001 |  |
|  | 项目 |  | 铜 |  | 锌 |  | 铅 |  |  | 镉 |  | 铁 |  |  | 锰 |  | —— |  |
|  | 国家标准 |  | ≤1.0 |  | ≤1.0 |  | ≤0.05 |  |  | ≤0.01 |  | ≤0.3 |  |  | ≤0.1 |  | —— |  |
| 地 表 水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准 （单位：mg/L, pH除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 | pH |  | COD |  | 氨氮 |  | 六价铬 | 石油类 |  | 砷 |  | 汞 |  |  | 硒 |  | 铅 |
|  | 国家标准 | 6～9 |  | ≤20 |  | ≤1.0 |  | ≤0.05 | ≤0.05 |  | ≤0.05 |  | ≤0.0001 |  |  | ≤0.01 |  | ≤0.05 |
|  | 项目 | 镉 |  | 铜 |  | 锌 |  | 铁 | 锰 |  | 总磷 |  | 氟化物 | 氰化物 |  | 挥发酚 |  | 硫化物 |
|  | 国家标准 | ≤0.005 |  | ≤1.0 |  | ≤1.0 |  | ≤0.3 | ≤0.1 |  | ≤0.2 |  | ≤1.0 | ≤0.2 |  | ≤0.005 |  | ≤0.2 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（Leq［dB(A)］） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 昼间 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 夜间 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、验收监测内容、结果及评价

### 7.1验收监测期间的工况

陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司选矿设计规模300t/d，验收监测期间选矿厂选矿产量300t/d，尾矿产生量约为293t/d，生产负荷为100%，该项目生产负荷达到75%以上要求，满足项目竣工环境保护验收监测对生产工况的要求。

### 7.2质量控制和质量保证

为了保证验收监测结果的准确性和可靠性，本站采取以下质量保证措施进行验收监测的质量控制工作。

1、项目的确定、点位布设及采样等严格按照国家监测技术规范的相关规定执行；

2、按各项目用水要求制备实验用水，保证使用合乎纯度要求的试剂；

3、使用的仪器、设备均进行了定期校准和检定，并在检定有效期内使用；

4、声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB则测试数据无效；

5、分析测试严格按规范进行，严格控制工作曲线的斜率和截距，要求相关系数至少应达到0.9990以上；

6、采样过程采集不少于10%的平行样；实验室分析过程增加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%的质量控制样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做10%的加标回收样品分析，保证监测结果的准确性；

7.验收监测期间生产运行正常，工况满足75%以上负荷要求；

8、监测采样分析测试人员持证上岗，严格按照本站质量体系文件中《质量管理手册》（第五版）运行；

9、验收监测采样记录及分析测试结果，严格按国家标准和监测技术规范要求进行数据处理和填报；

10、监测报告实行“三级”审核，从采样、运输、到实验室分析等方面进行全程序质量控制。

### 7.3废水监测内容及结果评价

7.3.1废水监测内容

大青铜沟尾矿库渗滤液澄清水设计为全部回用于选矿过程，为预防可能出现的渗滤液泄漏现象，了解渗滤液澄清水浓度，本次验收监测在尾矿库渗滤液澄清水收集池布设一个监测点位，进行废水浓度监测。监测内容、监测分析方法及仪器名称见下表。监测点位见附图。

废水监测内容

| 监测点名称 | 监测项目 | 监测时间、频次 |
| --- | --- | --- |
| 尾矿库渗滤液澄清水收集池 | pH、悬浮物、COD、NH3-N、氟化物、硫化物、总磷、总氮、六价铬、石油类、砷、汞、铅、镉、铜、锌 | 每天采样两次混合， 连续监测两天。 |

废水监测方法及方法来源、仪器名称

| 类型 | 监测项目 | 分析方法依据 | 检出限 | 所用仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 玻璃电极法（GB/T6920-1986） | 0.01pH | —— |
|  | 悬浮物 | 重量法（GB/T11901-1989） | 4mg/L | 电子天平 |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸钾法（GB/T11914-89） | 5mg/L | —— |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009） | 0.025mg/L | 721分光光度计 |
|  | 汞 | 原子荧光法（HJ694-2014） | 0.04μg/L | 双道原子荧光光度计 |
|  | 砷 |  | 0.3μg/L |  |
|  | 铅 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.01mg/L | 原子吸收分光光度计 |
|  | 镉 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.001mg/L |  |
|  | 铜 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.018mg/L |  |
|  | 锌 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.016mg/L |  |
|  | 氟化物 | 离子选择电极法（GB/T7484-87） | 0.05mg/L | PXS型离子计 |
|  | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法（GB/T16489-1996） | 0.005mg/L |  |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T7466-1987） | 0.004mg/L | 721分光光度计 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法（GB/T11893-1989） | 0.01mg/L |  |
|  | 石油类 | 红外光度法（HJ637-2012） | 0.04mg/L | OIL-480红外测油仪 |
|  | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012） | 0.05mg/L | 紫外可见分光光度计 |

7.3.2废水监测结果及评价

废水监测结果表

单位：mg/L

| 采样点 项 目 | 尾矿渗滤液澄清水收集池 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 11月27日 | 11月28日 |
| pH | 7.86 | 7.74 |
| 悬浮物 | 13 | 11 |
| 化学需氧量 | 11.0 | 11.1 |
| 氨氮 | 0.103 | 0.118 |
| 汞 | 5.51×10-4 | 5.58×10-4 |
| 砷 | 3.16×10-4 | 3.20×10-4 |
| 铅 | 0.01ND* | 0.01ND |
| 镉 | 0.001ND | 0.001ND |
| 铜 | 0.018ND | 0.018ND |
| 锌 | 0.247 | 0.251 |
| 氟化物 | 0.127 | 0.122 |
| 硫化物 | 0.005ND | 0.005ND |
| 六价铬 | 0.005 | 0.006 |
| 总磷 | 0.019 | 0.022 |
| 石油类 | 0.08 | 0.12 |
| 总氮 | 2.38 | 2.28 |
| 备 注 | *—ND表示未检出，0.01是检出限的值。 |  |

### 7.5地下水监测内容及结果评价

7.5.1 地下水监测内容

根据环评要求，大青铜沟尾矿库在处置场上游100m设置了1口对照井，在大坝下游50m和200m各设置了1口污染监测井，尾矿库东侧和西侧邻沟各设置了1个地下水监测井。监测内容、监测分析方法及仪器名称见下表。监测点位见附图。

地下水监测内容

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#监测井（GCK05） | 尾矿库上游 | pH、NH3-N、硝酸盐、六价铬、砷、汞、铅、镉、铜、锌、铁、锰 | 每天1次 连续监测两天 |
| 2#监测井（GCK02） | 尾矿库大坝下游50m处 |  |  |
| 3#监测井（GCK03） | 尾矿库大坝下游200m处 |  |  |
| 4#监测井（GCK04） | 尾矿库东侧邻沟 |  |  |
| 5#监测井（GCK01） | 尾矿库西侧邻沟 |  |  |

地下水监测分析方法及仪器名称

| 类型 | 监测项目 | 分析方法依据 | 检出限 | 所用仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 玻璃电极法（GB/T6920-1986） | 0.01pH |  |
|  | 汞 | 原子荧光法（HJ694-2014） | 0.04μg/L | 双道原子荧光光度计 |
|  | 砷 |  | 0.3μg/L |  |
|  | 铅 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.01mg/L | 原子吸收分光光度计 |
|  | 镉 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.001mg/L |  |
|  | 铜 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.018mg/L |  |
|  | 锌 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.016mg/L |  |
|  | 锰 | 火焰原子吸收分光光度法（GB/T11911-1989） | 0.01mg/L |  |
|  | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法（GB/T11911-1989） | 0.03mg/L |  |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009） | 0.025mg/L | 721分光光度计 |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T7466-1987） | 0.004mg/L |  |
|  | 硝酸盐 | 离子色谱法《水和废水监测分析方法》 （第四版） | 0.018mg/L | 离子色谱仪 |

7.5.2地下水监测结果及评价

地下水监测结果表

单位：mg/L

| 点位 日期 项目 | 1#监测井（GCK05） |  | 2#监测井（GCK02） |  | 3#监测井（GCK03） |  | 4#监测井（GCK04） |  | 5#监测井（GCK01） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11月27日 | 11月28日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月27日 | 11月28日 |
| pH | 7.54 | 7.58 | 8.20 | 8.11 | 7.76 | 7.83 | 7.18 | 7.24 | 7.52 | 7.55 |
| 汞 | 3.59×10-4 | 3.70×10-4 | 9.87×10-4 | 9.49×10-4 | 4.62×10-4 | 4.43×10-4 | 3.98×10-4 | 4.03×10-4 | 2.12×10-4 | 2.21×10-4 |
| 砷 | 3.00×10-4ND* | 3.00×10-4ND | 6.90×10-4 | 7.24×10-4 | 3.87×10-4 | 4.30×10-4 | 3.00×10-4ND | 3.00×10-4ND | 2.22×10-3 | 2.15×10-3 |
| 铅 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
| 镉 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
| 铜 | 0.018ND | 0.018ND | 0.018ND | 0.018ND | 0.018ND | 0.018ND | 0.018ND | 0.018ND | 0.018ND | 0.018ND |
| 锌 | 0.054 | 0.055 | 0.016ND | 0.016ND | 0.132 | 0.128 | 0.195 | 0.199 | 0.016ND | 0.016ND |
| 锰 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
| 铁 | 0.188 | 0.190 | 0.284 | 0.281 | 0.157 | 0.160 | 0.142 | 0.139 | 0.222 | 0.217 |
| 氨氮 | 0.195 | 0.177 | 0.174 | 0.167 | 0.197 | 0.195 | 0.192 | 0.172 | 0.195 | 0.177 |
| 六价铬 | 0.004ND | 0.004ND | 0.011 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.004ND | 0.004ND | 0.012 | 0.011 |
| 硝酸盐 （以N计） | 0.946 | 0.919 | 0.02ND | 0.02ND | 1.65 | 1.60 | 0.099 | 0.099 | 0.152 | 0.150 |
| 备注 | *—ND表示未检出，3.00×10-4是检出限的值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可见，验收监测期间，尾矿库上下游及东、西邻沟5口监测井中各项指标浓度均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准限值。

### 7.6地表水监测内容及结果评价

### 7.6.1 地表水监测内容

### 本次验收监测为了解尾矿库所在区域地表水质量状况，在青铜沟和竹筒河共布设六个地表水监测断面：1#尾矿库上游场界外60米处（大青铜沟）、2#尾矿库下游场界外100米处（大青铜沟）、3#大青铜沟入竹筒河前10米处（大青铜沟）、4#小青铜沟汇入大青铜沟前30米处（小青铜沟）、5#大青铜汇入竹筒河上游500m处（竹筒河）、6#大青铜汇入竹筒河下游500m处（竹筒河）。监测内容、监测分析方法及仪器名称见下表。监测点位见附图。

地表水监测内容

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 尾矿库上游场界外60米处（大青铜沟） | pH、COD、NH3-N、六价铬、石油类、砷、汞、硒、铅、镉、铜、锌、铁、锰、总磷、氟化物、氰化物、挥发酚、硫化物 | 每天上下午 各采样1次混合， 连续监测两天。 |
| 2# | 尾矿库下游场界外100米处（大青铜沟） |  |  |
| 3# | 大青铜沟入竹筒河前10米处（大青铜沟） |  |  |
| 4# | 小青铜沟汇入大青铜沟前30米处（小青铜沟） |  |  |
| 5# | 大青铜汇入竹筒河上游500m处（竹筒河） |  |  |
| 6# | 大青铜汇入竹筒河下游500m处（竹筒河） |  |  |

地表水监测分析方法及仪器名称

| 类型 | 监测项目 | 分析方法依据 | 检出限 | 所用仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | pH | 玻璃电极法（GB/T6920-1986） | 0.01pH | 酸度计 |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸钾法（GB/T11914-1989） | 5mg/L | —— |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009） | 0.025mg/L | 721分光光度计 |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T7466-1987） | 0.004mg/L | 722分光光度计 |
|  | 石油类 | 红外光度法（HJ637-2012） | 0.01mg/L | OIL-480红外测油仪 |
|  | 汞 | 原子荧光法（HJ694-2014） | 0.04μg/L | 双道原子荧光光度计 |
|  | 砷 |  | 0.3μg/L |  |
|  | 硒 |  | 0.04μg/L |  |
|  | 铅 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.01mg/L | 原子吸收分光光度计 |
|  | 镉 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.001mg/L |  |
|  | 铜 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.018mg/L |  |
|  | 锌 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.016mg/L |  |
|  | 锰 | 火焰原子吸收分光光度法（GB/T11911-1989） | 0.01mg/L |  |
|  | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法（GB/T11911-1989） | 0.03mg/L |  |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法（GB/T11893-1989） | 0.01mg/L | 722分光光度计 |
|  | 氟化物 | 离子选择电极法（GB/T7484-87） | 0.05mg/L | PXS型离子计 |
|  | 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法（HJ484-2009） | 0.004mg/L | 722分光光度计 |
|  | 挥发酚 | 4-氨基安替比林萃取光度法（HJ503-2009） | 0.0003mg/L | 721分光光度计 |
|  | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法（GB/T16489-1996） | 0.005mg/L |  |

7.6.2地表水监测结果及评价

地表水监测结果表

单位：mg/L

| 点位 日期 项目 | 1#尾矿库上游场界外60米处（大青铜沟） |  | 2#尾矿库下游场界外100米处（大青铜沟） |  | 3#大青铜沟入竹筒河前10米处（大青铜沟） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11月27日 | 11月28日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月27日 | 11月28日 |
| pH | 7.68 | 7.64 | 7.70 | 7.79 | 7.93 | 7.98 |
| 化学需氧量 | 7.83 | 7.99 | 8.64 | 8.68 | 9.83 | 9.91 |
| 氨氮 | 0.200 | 0.213 | 0.177 | 0.169 | 0.115 | 0.136 |
| 六价铬 | 0.004ND* | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.006 | 0.006 |
| 石油类 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
| 汞 | 4.19×10-5 | 4.44×10-5 | 4.88×10-5 | 4.61×10-5 | 4.49×10-5 | 4.63×10-5 |
| 砷 | 3.00×10-4ND | 3.00×10-4ND | 3.60×10-4 | 3.45×10-4 | 6.33×10-4 | 6.59×10-4 |
| 硒 | 4.29×10-4 | 4.03×10-4 | 4.00×10-4ND | 4.00×10-4ND | 4.00×10-4ND | 4.00×10-4ND |
| 铅 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
| 镉 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
| 铜 | 0.018ND | 0.018ND | 0.018ND | 0.018ND | 0.018ND | 0.018ND |
| 锌 | 0.016ND | 0.016ND | 0.016ND | 0.016ND | 0.016ND | 0.016ND |
| 锰 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
| 铁 | 0.055 | 0.052 | 0.035 | 0.034 | 0.076 | 0.080 |
| 总磷 | 0.016 | 0.018 | 0.041 | 0.035 | 0.016 | 0.014 |
| 氟化物 | 0.072 | 0.069 | 0.109 | 0.105 | 0.097 | 0.094 |
| 氰化物 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND |
| 挥发酚 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND |
| 硫化物 | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND |
| 点位 日期 项目 | 4#小青铜沟汇入大青铜沟前30米处（小青铜沟） |  | 5#大青铜汇入竹筒河上游500m处（竹筒河） |  | 6#大青铜汇入竹筒河下游500m处（竹筒河） |  |
|  | 11月27日 | 11月28日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月27日 | 11月28日 |
| pH | 7.95 | 8.06 | 8.02 | 8.11 | 8.09 | 7.96 |
| 化学需氧量 | 8.83 | 8.68 | 9.14 | 9.29 | 9.45 | 9.50 |
| 氨氮 | 0.054 | 0.072 | 0.213 | 0.197 | 0.138 | 0.154 |
| 六价铬 | 0.004ND | 0.004ND | 0.019 | 0.018 | 0.004ND | 0.004ND |
| 石油类 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
| 汞 | 4.00×10-5ND | 4.00×10-5ND | 4.00×10-5ND | 4.00×10-5ND | 4.00×10-5ND | 4.00×10-5ND |
| 砷 | 4.92×10-4 | 4.59×10-4 | 7.20×10-4 | 7.43×10-4 | 3.99×10-4 | 4.23×10-4 |
| 硒 | 4.11×10-4 | 4.59×10-4 | 5.30×10-4 | 5.55×10-4 | 4.97×10-4 | 5.15×10-4 |
| 铅 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
| 镉 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
| 铜 | 0.018ND | 0.018ND | 0.018ND | 0.018ND | 0.018ND | 0.018ND |
| 锌 | 0.016ND | 0.016ND | 0.016ND | 0.016ND | 0.016ND | 0.016ND |
| 锰 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
| 铁 | 0.067 | 0.066 | 0.121 | 0.125 | 0.128 | 0.127 |
| 总磷 | 0.019 | 0.022 | 0.014 | 0.016 | 0.027 | 0.024 |
| 氟化物 | 0.105 | 0.101 | 0.143 | 0.137 | 0.113 | 0.109 |
| 氰化物 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004ND | 0.004ND |
| 挥发酚 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND |
| 硫化物 | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND |
| 备注 | *—ND表示未检出，0.004是检出限的值。 |  |  |  |  |  |

由上表可见，验收监测期间，尾矿库所在区域地表水六个监测断面所有监测项目均符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类和表2标准限值。

### 7.7噪声监测内容及结果评价

### 7.7.1 噪声监测内容

本次验收监测共布设4个场界噪声监测点，在尾矿库场界四周各布设1个场界噪声监测点位。监测内容、监测分析方法及仪器名称见下表。监测点位见附图。

噪声监测内容

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 场东侧界外1米处 | Leq | 昼夜各一次，共两天 |
| 2# | 场南侧界外1米处 |  |  |
| 3# | 场西侧界外1米处 |  |  |
| 4# | 场北侧界外1米处 |  |  |

噪声监测项目、分析方法及主要仪器设备一览表

| 项目 | 分析方法及代号 | 所用仪器 |
| --- | --- | --- |
| Leq | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008） | 噪声频谱分析仪 |

7.7.2噪声监测结果及评价

噪声监测结果表

单位：等效声级Leq［dB(A)］

| 编号 | 监测地点 | 监测时间 |  | 天气状况 | 声源状况 | 等效声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 场东侧界外1米处 | 11月27日 | 11:35-11:45 | 晴、风速0.9m/s | 机械 | 50.5 |
|  |  |  | 23:34-23:44 | 晴、风速1.0m/s |  | 45.2 |
|  |  | 11月28日 | 14:05-14:15 | 晴、风速0.7m/s |  | 48.8 |
|  |  |  | 22:01-22:11 | 晴、风速0.9m/s |  | 43.4 |
| 2# | 场南侧界外1米处 | 11月27日 | 11:01-11:11 | 晴、风速0.7m/s | 机械 | 50.2 |
|  |  |  | 22:25-22:35 | 晴、风速0.9m/s |  | 44.6 |
|  |  | 11月28日 | 14:39-14:49 | 晴、风速0.7m/s |  | 47.6 |
|  |  |  | 22:54-23:04 | 晴、风速0.8m/s |  | 42.8 |
| 3# | 场西侧界外1米处 | 11月27日 | 10:29-10:39 | 晴、风速0.8m/s | 机械、车辆 | 51.0 |
|  |  |  | 22:51-23:01 | 晴、风速0.9m/s |  | 44.8 |
|  |  | 11月28日 | 15:15-15:25 | 晴、风速0.8m/s |  | 49.6 |
|  |  |  | 22:26-22:36 | 晴、风速0.9m/s |  | 44.3 |
| 4# | 场北侧界外1米处 | 11月27日 | 10:08-10:18 | 晴、风速0.9m/s | 机械、车辆 | 51.0 |
|  |  |  | 22:04-22:14 | 晴、风速0.8m/s |  | 45.8 |
|  |  | 11月28日 | 15:55-16:05 | 晴、风速0.9m/s |  | 50.9 |
|  |  |  | 23:33-23:43 | 晴、风速0.9m/s |  | 45.0 |

由上表可见，验收监测期间，尾矿库场界四个噪声监测点位连续两天噪声监测结果均符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准限值。

### 7.8 项目周边公众意见调查

根据国家环境保护总局环办[2003]26号文《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》的要求，在该项目竣工环境保护验收监测期间，通过发放意见调查表的形式征求当地公众的意见。本次调查向大青铜沟周围村民发放公众意见调查表30份，收回有效公众意见调查表30份，回收率为100%，被调查者对象为农民。调查人群年龄从21—55岁，文化程度从小学到高中。公众意见调查情况统计见下表。

公众意见调查统计表

| 调查内容 | 影响情况 | 人数（人） | 比率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目施工期噪声对您的影响程度？ | 没有影响 | 17 | 90.0 |
|  | 影响较轻 | 3 | 10.0 |
|  | 影响较重 | 0 | 0 |
| 项目施工期扬尘对您的影响程度？ | 没有影响 | 23 | 76.7 |
|  | 影响较轻 | 7 | 23.3 |
|  | 影响较重 | 0 | 0 |
| 项目施工期废水对您的影响程度？ | 没有影响 | 26 | 86.7 |
|  | 影响较轻 | 4 | 13.3 |
|  | 影响较重 | 0 | 0 |
| 该项目施工期间是否有扰民现象或纠纷？ | 有 | 0 | 0 |
|  | 没有 | 30 | 100 |
| 该项目试运行期间废气对您的影响程度？ | 没有影响 | 28 | 93.3 |
|  | 影响较轻 | 2 | 6.7 |
|  | 影响较重 | 0 | 0 |
| 该项目试运行期间废水对您的影响程度？ | 没有影响 | 25 | 83.3 |
|  | 影响较轻 | 5 | 16.7 |
|  | 影响较重 | 0 | 0 |
| 该项目试运行期间噪声对您的影响程度？ | 没有影响 | 30 | 100 |
|  | 影响较轻 | 0 | 0 |
|  | 影响较重 | 0 | 0 |
| 该项目试运行期间固体废物储运及处理处置对您的影响程度？ | 没有影响 | 30 | 100 |
|  | 影响较轻 | 0 | 0 |
|  | 影响较重 | 0 | 0 |
| 该项目试运行期间是否发生过环境污染事故？ | 有 | 0 | 0 |
|  | 没有 | 30 | 100 |
| 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度？ | 满意 | 28 | 93.3 |
|  | 较满意 | 2 | 6.7 |
|  | 不满意 | 0 | 0 |

通过对附近村民住户调查结果表明，10%的被调查者认为该项目施工期间噪声影响较轻；23.3%的被调查者认为该项目施工期间扬尘影响较轻；13.3%的被调查者认为该项目施工期间废水影响较轻；100%的被调查者认为项目施工期间没有发生过扰民现象或纠纷；6.7%的被调查者认为项目试运行期间废气对其生活影响较轻；16.7%的被调查者认为项目试运行期间废水对其生活影响较轻；100%被调查者认为项目试运行期间噪声对其生活没有影响；100%的调查者认为该项目试运行期间固体废物储运及处理处置对其生活没有影响；100%的被调查者认为该项目试运行期间没有发生过环境污染事故；93.3%的被调查者对该项目的环境保护工作持满意态度，6.7%的被调查者对该项目的环境保护工作持较满意态度。

八、环境管理检查

### 8.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查

该项目建设过程中较好地执行了环境影响评价法和“三同时”制度，初步设计说明、施工组织设计、水土保持方案报告书、环评报告、环境监理报告等基本齐全。本项目实际总投资2845.6万元，实际环保投资为1130万元，环保投资占总投资的39.71%。

### 8.2环保治理设施的完成、运行、维护情况检查

环保设施基本按环评要求建设，该项目建设尾矿坝初期坝一座、并在下游坝角处设置浆砌石挡墙；在库底建有截渗设施、防渗工程、排渗工程、排洪竖井及排水涵洞，在尾矿库的两条支沟内分别设置有拦洪坝、排洪明渠、排洪隧洞，在尾矿库截渗坝下游和2号排洪隧洞出口设置了消力池；建设尾矿输送及回水系统两套、一备一用；建有70m3/d地埋式生活污水处理设施一套；在处置场上游100m设置了1口对照井，在大坝下游50m和200m各设置了1口污染监测井，尾矿库东侧和西侧邻沟各设置了1个地下水监测井。

### 8.3环境保护档案管理情况检查

该项目有关的各项环保档案资料（例如：环评报告书、环评批复、执行标准等批复和文件）均由陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司负责管理；主要环保设施（渗滤液处理站）运行、维修记录均由陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司管理；建设期和运行期的环保资料基本齐全。

### 8.4环境保护管理制度的建立和执行情况检查

陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司制定有《环境保护管理制度》。

该项目投运以来，建立了环境管理制度，编制了突发环境事件应急预案，制定了多项管理制度，严格按照环保设备的操作规程进行操作。

### 8.5风险事故防范与应急措施和应急预案检查

陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司建立有《陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库突发环境事件应急预案》，安康市环境监察支队以安环监函[2014]39号文件对该预案进行了批复，应急预案中明确了负责处理应急事故的组织机构和人员，对其日常工作职责及工作制度进行了规定。

### 8.6尾矿库卫生防护距离内农户搬迁落实情况检查

根据环评报告书提出的500m卫生防护距离，本工程库区周围500m范围内涉及3户居民搬迁，竣工验收监测时已全部完成搬迁。

### 8.7厂区绿化及排污口规范化整治检查

施工结束后该工程已对临时占地及时进行了植被恢复，植被影响逐渐消失。尾矿库周边及坝坡面进行了覆土绿化。

渗滤液经收集池澄清后回用于选矿环节，厂区生活污水经过处理站处理后回用于洒水降尘及绿化。

### 8.9“以新带老”落实情况检查

环评要求现有选矿厂按照《陕西汞锑科技有限公司汞锑选冶技改项目竣工环境保护验收监测报告》陕环验字（2008）第016号及《陕西省环境保护局关于陕西汞锑科技有限公司汞锑选冶技改工程环境保护竣工验收的批复》陕环批复（2008）347号中的要求建设生活污水处理设施，生活污水处理设施采用“膜生物反应器处理工艺”，尾矿库项目生活污水收集后送往现有选矿厂生活污水处理设施集中处理。竣工验收监测时，陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司已在办公楼前空地处建成70m3/d地埋式生活污水处理设施一套，厂区生活污水经过处理站处理后回用于洒水降尘及绿化。

### 8.10环评要求落实情况检查

环评要求及落实情况对照表

| 类别 | 环保设施 名称 | 环保验收内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 干滩面洒水设备 | 干滩面洒水设备 | 水泵+水管 |
| 废水 | 排渗设施 | 底部共设置两条排渗盲沟，排渗盲沟的断面尺寸为4.0m×2.15m。 | 设置了两条排渗盲沟 |
|  | 渗滤液收集及回水系统 | 在尾矿坝的下游，布置混凝土截渗坝、其容积形成坝下的截渗回水池；对透过堆石挡坝的渗透水量，以及库区排洪涵洞下泄的尾矿澄清水量予以拦截、收集，通过回水管线将具有污染的水返回选矿厂重复利用。管线长度2500.0m。回水管道为DN75，一用一备。 | 设置截渗坝，形成一个顶部平均长度15.2m、底部平均长度11.3m、最深6.7m的山谷型截渗池，回水管道DN75，一用一备。 |
|  | 事故池 | 960泵站设尾矿浆事故池，容积70m3； 回水管线事故池40m3。 | 一个上宽下窄、上部宽21.8m、下部宽15.5m、下部最深4.6m、最浅3.2m山谷型事故池 |
|  | 防渗措施 | 对库底采取粘土垫层—土工布—HDPE膜层—土工布—粘土保护层的防渗措施，防渗系数不得大于1×10-7cm/s。 | 对库底铺设粘土垫层—土工布—HDPE膜层—土工布—粘土保护层，防渗设施随尾矿滩面升高逐渐堆筑。 |
| 地下水 | 地下水监测 | 在处置场上游100m设1口对照井，在大坝下游50m和200m各设1口污染监测井，尾矿库东侧和西侧邻沟各设1个。 | 按照环评要求设置5口监测井。 |
| 生活污水 | 生活污水处理系统 | 膜生物反应器处理工艺，规模50m3/d。 | 依托选厂建设地埋式“膜生物反应器处理工艺”污水处理设施一套，规模70m3/d。 |
| 噪声 | 渣浆泵 | 渣浆泵置于室内。 | 已落实 |
| 固废 | 生活垃圾 | 定期运往垃圾填埋场填埋处理。 | 已落实 |
|  | 尾矿 | 尾矿输送管线一用一备，从960泵站至尾矿初期坝，全长472m，DN100，在960m高程处设置泵房一座，项目选厂尾矿产量85050 t/a，尾矿在库内堆积比重1.5t/m3（干容重），合56700m3/a进入尾矿库处置。 | 已落实 |
| 管理与监测 | 事故风险防范措施 | 设置坝体位移观测、渗透流量观测、浸润线观测、水质监测井；制定了大青铜沟尾矿库突发环境事件应急预案，预案已经市环境监察支队（安环监函[2014]39号）文件批复。 | 已落实 |
| 生态 | 生态保护和 水土保持 | 坝坡100%绿化 | 施工结束后该工程已对临时占地及时进行了植被恢复，植被影响逐渐消失。尾矿库周边及坝坡面进行了覆土绿化。 |

## 九、结论

9.1验收监测期间的工况

验收监测期间选矿厂选矿产量300t/d，尾矿产生量约为293t/d，生产负荷为100%，该项目生产负荷达到75%以上要求，满足项目竣工环境保护验收监测对生产工况的要求。

9.3废水

验收监测期间，尾矿库渗滤液澄清水全部返回选厂重复使用，尾矿浆中剩余部分的水一部分滞留在尾矿中，一部分蒸发，项目无生产废水排放。生活污水按照环评要求排入现有选矿厂建设的70m3/d地埋式生活污水处理设施集中处理，生活污水经处理后回用于洒水降尘及绿化，项目无生活污水排放。

9.4地下水

验收监测期间，尾矿库上下游及东、西邻沟5口监测井中各项指标浓度均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准限值。

9.5地表水

验收监测期间，尾矿库所在区域地表水六个监测断面所有监测项目均符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类和表2标准限值。

9.6生态恢复

该项目施工结束后已对临时占地及时进行了植被恢复，植被影响逐渐消失。尾矿库周边及坝坡面进行了覆土绿化，为防止尾矿库坝坡面表面风蚀和水蚀，坝坡面采取碎石和植被措施同时进行。

综上所述，陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库工程在实施过程中进行了工程监理和环境监理工作，项目建设地点、建设性质、处理工艺与环评及批复文件中一致，较好地执行了环境影响评价法和“三同时”制度。按照环评要求建设了尾矿坝初期坝、浆砌石挡墙、截渗设施、防渗工程、排渗工程、防洪工程、消力池；建设了尾矿输送及回水系统两套、一备一用；依托现有选矿厂建设70m3/d地埋式生活污水处理设施一套；在尾矿库库区上下游及东西侧支沟设置了5口地下水监测井；以及其他等主体及辅助配套工程；固体废弃物控制措施落实了环评中的相关要求。验收监测期间各项环保设施运行正常，基本符合竣工验收的条件，建议通过验收。

## 十、要求和建议

10.1加强生产运行管理，健全环保设施的管理规章，保证各项环保设施的连续、稳定、高效运转，保证处理后的污染物稳定达标。对设备运行中存在的问题应早发现早解决，确保设备的运转率，减少非正常排放情况的发生，避免事故情况下的应急排放对环境造成的污染。同时，加强对环保设施管理人员的培训工作。

10.2加强环境管理，确保选厂生产废水全部进入尾矿库，且尾矿库澄清水全部回用于生产，不对外排放。企业正常生产时，确保事故水池保持空池状态，以保证在发生事故时，事故废水可得到全部收集。

10.3加强对地下水的监测，密切关注地下水水质变化，防止对地下水水质的污染。

10.4严格执行《水土保持方案》，强化防洪措施，确保项目的安全运行。

10.5继续完善《环境风险应急预案》，做好生产监控，落实环境风险事故防范措施，加强对有关人员的培训和演练，并储存必要的事故应急物资。

附件：

1、陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库项目竣工环保验收委托书；

2、安康市环境保护局《关于陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库项目环境影响报告书的批复》（安环函[2013]96号）；

3、安康市环境保护局《关于陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库项目试运行的函》（安环函[2014]131号）；

4、安康市环境保护局《关于陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库项目试生产延期的函》（安环函[2014]277号）；

5、安康市环境监察支队《关于陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库突发环境事件应急预案备案的批复》（安环监函[2014]39号）；

6、安康市安全生产监督管理局《关于陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库建设项目安全设施竣工验收意见》（安市安监管通字【2014】96号）；

7、环境监理报告；

8、公众意见调查表5份；

9、场区平面布置图；

10、验收监测布点图；

11、陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库现状