陕西安康江华（集团）有限公司

年产10万吨硫化钡技改工程及碳酸钡“三废”治理项目

环境影响报告书

（简本）

建设单位：陕西省安康江华（集团）有限公司

环评单位：汉中市环境工程规划设计院

二〇一三年三月

# 1项目由来

陕西安康江华（集团）有限公司（化工厂）位于安康市江滨区关庙镇西湾村四组境内（见附图1），公司始建于2005年，2006年12月投产试运营，项目投资8000万元，占地面积58000m2，年设计生产碳酸钡5万t，副产硫磺0.6万t，石灰2万t，是地方经济发展最具活力的企业之一。但随着公司销售市场的不断开拓、生产线主机设备的老化以及原材料堆场、成品库设计能力偏小等问题，导致公司生产能力已无发展空间，严重制约了企业的发展。

由于江华公司过去使用的原料重晶石品位高，而公司现在使用的重晶石品位已降低，原料重晶石单耗增大了，满足不了后工序碳酸钡生产的需要。同时，自2008年9月以来，该公司废气处理设施、在线监测设备不能正常稳定运行，钡渣不能妥善处置，致使废气不能做到稳定达标排放，污染纠纷偶有发生，严重影响公司的对外形象。为了解决公司碳酸钡生产前工序生产能力不足、原材料及成品库存紧张及后工序废气不能稳定达标排放、堆渣场无“三防”措施等问题，陕西安康江华化工公司拟在公司东侧征地28293m2，新建原材料及成品库一座，并对原生产线进行技术改造，使硫化钡熟料产能达到350t/d，以适应市场需要。所征土地归汉滨区关庙镇西湾村四组管辖，用地性质为工业用地。公司于2010年1月提交项目建议书，后以汉滨区发展计划局汉发计字[2010]161号和[2012] 117文件备案。

该项目特点是在生产过程中产生大量的回转窑尾气、锅炉烟气、碳化废气，同时在原料制备、输送等过程中产生大量的工艺粉尘，浸取过程中产生大量的钡渣及废水，项目污染物排放点多且排放量大。项目废气、废水和废渣如得不到妥善处理处置，将对周围环境造成一定的污染。因此必须采取有效可行的污染防治措施，减缓其环境影响。项目技改后配套有完善的废气、废水、噪声和固体废物治理措施，确保了污染物达标排放。同时对碳酸钡生产线产生的“三废”治理设施进行整改，包括增加克劳斯尾气处理系统（碱液吸收+光量子分解）、碳化放空气收集处理系统（与克劳斯尾气合并处理）、渣水分离输送系统（不建渣场，用两台渣水分级机、螺旋输送机输送动态浸取渣到皮带机，直接输送制砖生产线厂房内），通过整改使厂区面貌大大改变，以前的一些污染隐患从根本上消除。

项目环评主要关注焙烧窑尾气、原有克劳斯尾气和碳化放空气的治理及环境影响，钡渣的综合利用及废水零排放措施。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》及国家环境保护部2008年第2号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目必须编制环境影响报告书报环境保护主管部门审批。为此陕西安康江华（集团）有限公司于2011年10月正式委托汉中市环境工程规划设计院进行环境影响评价并编制环境影响报告书。接受委托后成立了项目环评课题组，按《环境影响评价技术导则》等具体要求开展相关工作，广泛收集了该地区的自然、社会、经济情况以及产业政策、国土规划、发展规划和地方污染源状况、环境质量状况相关资料，并多次实地调查了该项目四至概况以及环境保护目标的概况，完成了建设项目周围的水、气、声、地下水及生态等环境要素的现状监测。在掌握评价区环境质量现状和工程排污特征的基础上，运用环境预测技术和计算机技术对项目运行过程中的主要环境影响问题进行了分析评价，对建设单位拟采取的污染治理措施进行了可行性分析，并提出了具体的改进要求，编制了《陕西安康江华（集团）有限公司年产10万吨硫化钡技改工程及碳酸钡“三废”治理项目环境影响报告书》。

本评价认为项目在设计、施工及运营期对项目区水环境、大气环境、噪声环境等都会造成不同程度的影响，但项目在认真落实报告书中提出的施工期和运营期各项环境保护措施和建议的前提下，可以使项目建设对环境的不利影响减至最小，从环保技术角度分析项目建设可行。

# 2项目概况

## 2.1现有项目概况

### 2.1.1现有项目背景

陕西安康江华（集团）有限公司（化工厂）位于安康市汉滨区关庙镇西湾村四组，具体如附图1。该公司是依托当地矿产资源优势而兴建的化工企业。公司始建于2005年，2006年12月投产试运营。公司现有项目投资8000万元，占地面积58000m2，年生产碳酸钡5万t，副产硫磺0.6万t，石灰 2 万t。公司投产以来，每年实现产值7000万余元，利税近千万元，且产销两旺，是当地经济发展最具活力的企业之一。

公司现有职工162人，年工作280天，生产班次实行四班三运转，生产部除原料车间二班制，其它车间为每天三班。辅助生产如维修车间等分为白班和值班，行政和后勤为白班。目前国内碳酸钡市场潜力巨大，因此碳酸钡产品有广阔的市场空间。

### 2.1.2现有项目产品方案

公司以当地优质的重晶石和无烟煤为原料，采用碳还原法生产碳酸钡产品，年产量为5万t/a，另外还生产副产品硫磺和石灰。公司现有项目的产品方案见表2.1-l。

表2.1-1       公司主要产品及副产品

| 类别 | 产品名 | 产量规模 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主产品 | 碳酸钡 | 50000t/a | GBl614—89 |
| 副产品 | 硫磺 | 6000t/a | GB2449—81 |
|  | 石灰 | 21000t/a | 民用 |

### 2.1.3现有项目工艺技术方案

现有项目生产工艺流程图如图2.1-1。

重晶石

无烟煤

粉    碎

焙    烧

粉尘

废气

水

CO2

浸    取

浓    卤

碳    化

脱    水

废渣

废气用于制硫磺

废气

烘    干

造    粒

废渣

粉尘

包装、入库

BaCO3干粒成品

图2.1-1      现有项目碳酸钡生产工艺

### 2.1.4现有项目原辅材料及其消耗

公司现有项目主要原材料及动力消耗见表2.1-2。公司主要原料为重晶石，其中BaSO4含量大于90％，并含有铁盐、铝盐、钙盐、镁盐、锶盐等杂质。

表2.1-2    公司主要原材料及动力消耗

| 物料名称 | 规格 | 单耗 | 年耗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重晶石 | BaSO4≥90％ | 1.8t/1t | 90000t |
| 无烟煤 | C≥65％ | 0.56t/1t | 28000t |
| 石灰石 | CaCO3≥95％ | 0.7t/1t | 35000t |
| 烟煤 |  | 0.3t/1t | 15000t |
| 纯碱 | Na2CO3≥98％ | 0.10t/1t | 5000t |

### 2.1.5现有项目污染源及环保措施

经统计，现有项目主要污染源产生量及其处理措施、排放方式等如下表2.1-4所列。

表2.1-4    现有项目污染源汇总表

| 种 类 | 名称 |  | 年排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 生活污水（m3/a） | 3992 |
|  |  | COD（t/a） | 0.399 |
|  |  | NH3-N（t/a） | 0.060 |
| 废气 | 工艺粉尘（原料制备、煤粉制备、烘干、造粒等） | 废气量（万m3/a） | 18950.4 |
|  |  | 粉尘（t/a） | 22.016 |
|  | 窑尾烟气 | 烟气量（万m3/a） | 19723.2 |
|  |  | 烟尘（t/a） | 85.086 |
|  |  | SO2（t/a） | 566.707 |
|  |  | NOX（t/a） | 110.174 |
|  | 干燥炉烟气 | 烟气量（万m3/a） | 8655.36 |
|  |  | 烟尘（t/a） | 17.311 |
|  |  | SO2（t/a） | 73.571 |
|  |  | NOX（t/a） | 51.932 |
|  | 克劳斯尾气+碳化放空气 | 废气量（万m3/a） | 1948.8 |
|  |  | H2S（t/a） | 647.072 |
|  |  | SO2（t/a） | 596.586 |
| 固体废物 | 工业固体废物 | 浸取工序钡渣（t/a） | 39200 |
|  |  | 沉淀渣（t/a） | 1400 |
|  |  | 石灰（t/a） | 21000 |
|  |  | 烘干工序、干燥工序煤渣（t/a） | 2240 |
|  |  | 废离子树脂（t/a） | 4 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾（t/a） | 45.36 |

### 2.1.6现有项目环保审批及验收情况

陕西安康江华化工公司现有工程于2004年通过了环评审批，并于2005年建设。公司2006年投产试运行，于2007年通过了安康市环境保护局环保竣工验收。因此，项目现有工程有完善的环保手续。

### 2.1.7现有项目存在的主要环境问题

根据调查，江华公司自投产以来存在较多环境问题，主要问题汇总如下：

（1）江华公司碳酸钡生产线克劳斯尾气现有的处理装置工艺为传统的二级克劳斯硫磺回收法，存在工艺缺陷，同时设备较陈旧，运行不稳定，尾气排放流量、浓度波动范围大。装置也缺少有效的控制手段，不能准确控制流量、温度等关键操作数据，故目前操作比较盲目。另外，过程气的再热也缺少有效的控制手段。生产线投产以来偶有尾气超标排放现象，与周围村民的污染纠纷偶有发生。碳酸钡碳化生产线倒塔放空气未经处理直接排放，成为失控的一个污染源。

（2）公司回转窑尾气在线监测系统维护不到位，偶有故障现象发生，在线监测设备不能正常稳定运行。

（3）该公司存在擅自变更设计工艺，未履行环评重新报批手续。

（4）公司硫化钡浸出渣利用程度低，长期堆存于厂区东部的简易堆渣场内，该堆渣场无“三防”措施，随雨水流失污染地表水、地下水。

（5）此外，公司石灰窑生产的石灰临时堆放于石灰窑附近空地上，当地有关建材单位仅对其块灰运走利用，石灰粉则基本无人利用，因此长期堆存于厂区内，致使生产厂区遍地灰白，粉尘乱飞，环境污染较突出。

（6）2011年11月，该公司因再次出现污染纠纷，省市环保部门要求该公司停止生产，进行污染治理，且由省环保厅挂牌督办。

（7）随着公司重晶石原料品位降低，现有项目的原料制备和配料工序已无法满足生产需要，必须进行扩能技改。

### 2.1.8技改的必要性及整改落实情况

1、技改的必要性

由于江华公司过去使用的原料重晶石品位高（硫酸钡含量85%以上），因此原料重晶石单耗相对较小；而公司现在使用的重晶石品位已降低（硫酸钡含量约50—60%），因此原料重晶石单耗增大了，同样的处理量满足不了后工序碳酸钡生产的需要。

同时江华公司原有项目存在克劳斯尾气（原硫化氢生产硫磺后的克劳斯尾气设计生产硫代硫酸钠，因某些原因此工艺装置没有上。）及碳化放空气未经处理直接排放，已产生环境污染纠纷，导致成为省厅挂牌督办企业。

再就是公司产生的大量钡渣仅在厂区东侧废渣堆场内露天堆放，造成大量扬尘及废渣流失，因无防渗措施也造成了地下水污染。公司石灰窑产生的石灰仅有块状的石灰利用，粉状石灰在厂区内大量堆积，造成了明显的扬尘污染。为解决原有工程存在的废气、废渣污染环境问题，公司决定在本次技改过程中一并增加克劳斯尾气等废气处理设施、钡渣综合利用制砖生产线和石灰粉综合利用生产线。

为了解决公司碳酸钡生产前工序生产能力不足、原材料及成品库存紧张及后工序废气不能稳定达标排放等问题，公司决定对原项目进行技术改造。项目的技改是确保公司正常运行，确保污染物达标排放，避免对环境造成明显污染的重要举措，是十分有必要的

2、整改落实情况

为了彻底解决公司存在的上述问题，避免对环境造成污染，该公司决定对现有项目进行技改技改，以彻底解决项目存在的环境污染问题，本环评即为对该整改措施的环评手续，因此该公司整改措施正在逐步开展。主要是采取以下治理措施（具体措施详见后面章节中）：

（1）对克劳斯尾气增设一套处理设施，采取氢氧化钠吸收加光量子降解措施进行处理，彻底解决克劳斯尾气造成环境污染的问题；

（2）对碳化放空气收集后合并进入上述增设的克劳斯尾气处理设施一并处理；

（3）对硫化钡浸出渣建设两条BDQT10-15全自动制砖生产线，日处理废渣300t，多余部分则外售给当地水泥厂作生产原料；

（4）对目前无利用的细颗粒石灰和石灰粉，新建设一套雷蒙磨粉系统进行粉磨包装，然后对外销售；

（5）采用公司的专利设备—回转式化钡转筒，对粗钡进行动态、逆流浸取，高浓度的浸出液从进料端溢出，钡渣从加水端转出。克服了静态浸取生产能力低、劳动强度大、浸出效率低、废水产生量大的弊端。

## 2.2技改项目情况

### 2.2.1技改项目基本情况

（1）项目名称

陕西安康江华（集团）有限公司年产10万吨硫化钡技改工程及碳酸钡“三废”治理项目。

（2）建设地点

拟建场地位于陕西省安康市汉滨区关庙镇西湾村四组境内（江华化工公司东侧），地理位置坐标：东经108°54′52.637′′，北纬32°42′54.155′′。拟建场地西侧为江华化工公司原有生产线，南侧为阳安铁路，北侧为坡地，场地微丘陵，交通便利。如附图1。

（3）技改建设范围及规模

本项目技改建设范围为对原硫化钡熟料生产线进行技术改造，即从重晶石原料煅烧生成硫化钡熟料浸取生成卤液，不涉及后面的碳酸钡产品生产，但要按“以新带老”的要求，解决项目克劳斯尾气不能稳定达标排放、钡渣和石灰粉无综合利用等问题。

1）建设范围：本项目是在工厂现有条件下技改扩建，可充分利用现有的管理和辅助的机构、设施。即自原料（重晶石、无烟煤）、燃料（烟煤）进厂到中间产品BaS成品液入储罐为止的主要生产系统。包括：原料堆放、破碎、均化，生料配料，BaS熟料烧成及废气排放处理、烟煤烘干粉磨，化钡（BaS熟料的浸取）等系统，以及与之相配套的辅助设施。并对现有的2台石灰窑拆除另外新建3台石灰窑。涉及的专业和内容主要有：原料、工艺、电气、自动控制、暖动、土建、总图运输、给水排水、环保、消防、职业安全以及投资估算和技术经济分析等。

2）建设规模：建设总规模为年产硫化钡熟料10万吨（年产140g/L硫化钡卤液37.44万m3）。考虑到工厂现有的生产线尚能继续生产，而厂区内现有场地有限，故决定对本项目采取两步实施方案：在厂区东侧新征地上完成原料（重晶石、无烟煤）贮存、燃料（烟煤）贮存、生料制备及均化贮存系统后，再对原生产线系统进行部分拆除改建，建设一条煅烧硫化钡熟料生产线。这样，从总图布置、技术方案以及投资控制等方面都比较合理。

（4）工程总投资

技改工程总投资为15536万元人民币。

（5）占地面积

技改工程总占地面积约47000m2，其中新征占地面积为28296m2，其余为现有工程原有生产线占地范围。

（6）生产班制及劳动定员

生产班制：生产班次采用四班三运转，生产部除原料车间二班制，其他车间为每天三班。辅助生产如维修车间等分为白班和值班，行政和后勤为白班。

劳动定员：本工程技改增加员工18人，加上原有员工167人，技改后总定员180人。其中生产工人130人，总管理人员30人、辅助人员20人。

### 2.2.2项目工程组成

项目工程组成如下表2.2-1。

表2.2-1     项目工程组成表

| 序号 | 名称 | 建设内容和规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体工程 |  |  |
| 1 | 主体生产厂房 （回转窑及动态浸取车间） | 1500m2×2 | 新建 |
| 2 | 原煤、重晶石堆棚 | 2000m2 | 新建 |
| 3 | 原煤、重晶石预均化堆场 | 4100 m2 | 新建 |
| 4 | 烟煤堆棚 | 576 m2 | 新建 |
| 5 | 重晶石破碎 | 645 m2 | 新建 |
| 6 | 原煤破碎 | 187 m2 | 新建 |
| 7 | 煤粉制备 | 418 m2 | 新建 |
| 8 | 成品库房（2间） | 720m2×2 | 硫化钡熟料成品存放仓库，部分依托原有 |
| 二 | 辅助工程 |  |  |
| 1 | 职工公寓楼 | 1226 m2 | 依托原有 |
| 2 | 办公楼 | 2271 m2 | 3层，依托原有 |
| 3 | 职工食堂 | 723 m2 | 新建，可供200人就餐，依托原有 |
| 4 | 电气室 | 378m2 | 依托原有 |
| 5 | 机修房 | 216m2 | 依托原有 |
| 6 | 小磅房 | 20 m2 | 依托原有 |
| 7 | 空压机站 | 525 m2 | 依托原有 |
| 8 | 渣水分离输送系统 | 洗渣机（带渣水分离）、螺旋输送机和皮带机 | 不建渣场，洗渣后（带渣水分离）的渣由螺旋输送机输送到皮带机，由两级直接输送到制砖生产线厂房内堆存 |
| 9 | 泵房 | 50 m2 | 依托原有 |
| 10 | 门卫 | 15 m2 | 依托原有 |
| 11 | 循环水池 | 3000m3 | 依托原有 |
| 三 | 公用工程 |  |  |
| 1 | 给排水 | 抽取汉江水 | 生产、生活用水来自汉江，给水系统依托原有 |
| 2 | 供电 | 10 KV专线1条 | 依托原有 |
| 四 | 环保工程 |  |  |
| 1 | 烟气除尘系统 | 旋风除尘+布袋除尘+双碱水脱硫系统 | 新建2套，回转窑1套、锅炉1套 |
| 2 | 原辅材料制备、预均化及输送 | 袋式除尘器 | 6台 |
| 4 | 煤粉制备及输送 | 袋式除尘器 | 3台 |
| 5 | 初期雨水及消防水处理设施 | 初期雨水处理系统 | 1套，处理后回用 |
| 6 | 生活污水处理设施 | 化粪池+沉淀 +初级生化处理 | 依托原有，1套 |
| 7 | 废渣处理设施 | 废渣堆棚 | 1个 |
| 五 | 余热锅炉系统及其他 |  |  |
| 1 | 低温余热锅炉 | 10 t/h | 2套 |
| 六 | 碳酸钡“三废”治理工程 |  |  |
| 1 | 克劳斯尾气处理系统 | “碱液吸收+光量子分解”处理设施 | 1套 |
| 2 | 碳化放空气收集系统 | 建设放空气收集系统 | 与克劳斯尾气合并处理 |
| 3 | 石灰窑 | 异地新建石灰窑 | 3台，拆除2台立式石灰窑，新安装3台立式石灰窑 |
| 4 | 钡渣综合利用 | 钡渣制砖生产线 | 新建2条 |
| 5 | 石灰粉综合利用 | 石灰粉磨生产线 | 新建1条 |

### 2.2.3项目产品方案

项目技改后的产品方案为成品卤液37.44万m3/a（BaS含量≥140g/L），产品形态为液态。产品质量指标如下：

（1）日产熟料 350t，熟料中BaS含量≥50%；

（2）日产成品卤液：52m3/h，其中BaS含量≥140g/L。

### 2.2.4主要原辅材料及其消耗

（1）主要原料及用量

技改项目原辅材料及消耗如下表2.2-3。

表2.2-3   技改项目主要原辅材料

| 原料名称 | 用量（t/a） | 主要成分 |
| --- | --- | --- |
| 重晶石 | 117600 | BaSO472%、BaCO312%、SiO26% |
| 无烟煤 | 27440 | 水份0.6%、灰分20～25%、挥发分6～7%、固定碳65～72%、硫0.52% |
| 烟煤 | 6860 | 水份3.5～4.5%、灰分10～15%、挥发分30～33%、固定碳50～52%、硫1.80% |

### 2.2.8项目工程技术方案

1、工艺流程图

技改造项目的生产工艺流程如下图2.2-2。

重晶石

破碎

预匀化

无烟煤

破碎

生料库

回转窑煅烧

粗硫化钡

化钡转笼浸取

布袋除

尘器

布袋除

尘器

布袋除

尘器

窑尾废气

液态中间产品

废气排放

废气排放

废气排放

入罐

余热锅炉

布袋除尘器

双碱法脱硫

废气排放

沉降室

烟煤

破碎

雷蒙磨

布袋除尘器

煤粉仓

除尘灰

除尘灰

除尘灰

除尘灰

除尘灰

除尘灰

石膏

废气

排放

钡渣

制砖、一部分

水泥厂利用

图2.2-2     硫化钡生产工艺流程图

2、工艺说明

（1）生料制备工段

重晶石和原料煤（无烟煤）通过卡车运输至厂区重晶石和无烟煤堆棚，采用铲车分时段将重晶石和无烟煤送入各自卸料料斗。在重晶石料斗下料处设置颚式破碎机进行一级破碎，将重晶石块料破碎至颗粒直径在75mm以下后经带式输送机送至锤式破碎机进行二次破碎，破碎后的物料经带式输送机输送至预均化堆棚。其中无烟煤采用一级颚式破碎机进行破碎；破碎后的重晶石、无烟煤共用一条带式输送机分别输送物料至预均化堆棚后利用侧式悬臂堆料机进行分层堆料备用；带式输送机上设置除铁设备；铲车取料，取出的原料分别喂入重晶石、无烟煤的料斗，料斗底部设电子皮带秤，原料按设定的配比要求准确配料后，由带式输送机和斗提输送至窑尾缓冲仓。在原料破碎工段的破碎机下料口、料仓、振动筛处均会产生粉尘，其主要成分是重晶石粉、煤粉，在此处均设置抽气罩，含尘气体经吸尘管路进入双层袋式除尘器进行除尘，净化后的气体再经离心风机排入大气，净化效率可达95％以上。

（2）燃料煤制备工段

烟煤由汽车运输进厂，储存于燃煤堆棚内。由铲车卸入料仓，经电磁振动给料机送入颚式破碎机进行粗破后由斗提输送至储料仓中。经仓下电子皮带秤将物料送入立式煤磨内进行研磨。物料从磨机喂料口喂入到磨盘轨道上，借助于磨盘和磨辊之间的相对运动被碾压粉碎，被粉碎到一定细度的物料借助磨盘转动而产生的离心力向外滑动。磨盘外沿处设有喷嘴环、在这里具有烘干能力的高速热气流，将这些物料吹向上方到设在磨机壳体上方的选粉机进行分离，被分离出的合格粒度物料继续被气流带出磨机，而不合格的较粗粒度物料经返料斗再回到磨盘实现再次碾压粉碎。出磨合格煤粉经煤磨袋收尘收集后入煤粉仓，通过螺旋电子秤计量后由送煤风机、气力输送泵送到回转窑的窑头喷煤管，向粗钡回转窑头部喷入并燃烧以维持反应所需的温度。采用独立的燃煤热风炉提供烘干热风。

（3）粗钡工段

来自生料制备工段的生料经缓冲仓缓冲后，由仓底的定量给料秤及下料管连续均匀地喂入回转窑中，在窑内进行还原反应制得粗硫化钡熔体。来自燃煤制备工段的燃料煤粉和空气由粗钡转窑头部喷入并燃烧以维持反应所需的温度。

窑内主要反应详见报告书。

同时应随时调节窑尾引风风门，使窑头处于微负压状态下运行。为了使炉料在出窑后避免直接与空气接触氧化而形成BaCO3，在窑头卸料端设置出料仓，黑灰出窑后，“闷”料1h继续完成成熟段反应，同时隔绝空气进行降温，避免后续副反应发生。粗硫化钡从窑头出料仓部落到熟料输送小车上，运至浸取车间。

（4）窑尾废气降温除尘工段

粗钡回转窑产生的高温烟气经窑尾进入沉降室，将大的粉尘沉降一部分，进入余热锅炉，高温烟气经余热锅炉进行热交换，产生低压过热蒸汽（230℃，1.3MPa），并使烟气温度由600℃降到200℃以下再进入高温扁袋除尘器，经滤袋过滤除尘，使烟气的含尘量由30g/Nm3降到30mg/Nm3以下。再经过引风机进入水膜除尘器（除二氧化硫）后排入烟囱，在50m高空排入大气。

余热锅炉产生的过热蒸汽用于粗钡浸洗和钡卤澄清加温之用。沉降室、余热锅炉和袋收尘收集的粉尘由出灰刮板机、提升机经喷水湿润返回至生料缓冲仓、入回转窑再次使用。双碱法脱硫器脱硫后的污水流入沉降池，清水经水泵打入脱硫器循环用。

（5）浸取车间

硫化钡浸出技改前为静态浸取，技改后为本公司专利产品—回转式化钡转筒对粗钡进行动态、逆流浸取，高浓度的浸出液从进料端溢出，钡渣从加水端转出。克服了静态浸取生产能力低、劳动强度大、浸出效率低、废水产生量大的弊端。

粗制硫化钡熔体通过拉链机送入化钡转筒进料端，同时从转筒的另一端加浸取液，调整转速进行逆流浸取。浸取后的溶液从进料端溢出沉淀，澄清后的硫化钡溶液经泵打入成品液储罐备用。钡渣从转筒的加水端转出，经洗渣机洗涤（钡渣用来自热水罐的热水进行二次洗涤，制得的稀硫化钡溶液供下次浸取增浓使用）后由皮运机运到钡渣制砖车间堆渣库堆存。通过调整进料量、进水量、转速来控制浸取的时间和溶液的浓度，整个浸取过程可实现自动控制。

化钡原理：2BaS+2H2O=Ba(HS)2+Ba(OH)2

### 2.2.9总图布置

本工程是根据工艺流程及物料运输方向，结合厂外公路运输条件及建设场地地形、工程地质等因素进行总体布置的，在总平面布置中尽量做到布置集中紧凑，节约用地，保证工厂有一个良好的生产环境。由于本工程场地小，高差大，充分利用地形是本工程总平面布置的关键。本工程按功能分区分为如下几个区：

（1）原料堆场区

本区布置在厂区西北侧最高的台段上，场地标高为303.50m。本区布置有重晶石堆棚、无烟煤及烟煤堆。原料、燃料堆棚依地形呈“L”字型布置，铲车卸料。原燃料集中堆放于厂区一侧，便于粉尘集中控制，保证工厂有个良好的生产环境。

（2）原料破碎、储存及配料区

为便于物料输送，节约能耗，本区是在将原料破碎合理地利用现有场地高差的基础上进行布置。破碎后的原料利用皮带输送机输送至原料预均化堆场，该区场地标高定为293.50 m。均化堆场呈“一”字型布置，铲车卸料，电子皮带称计量配料。

（3）主生产区

本区是全厂生产的核心。布置有煤粉制备、烧成窑头、窑中、窑尾、废气处理、熟料浸渍、溶液储存等车间。在主要生产车间的周围还布置有紧密服务生产线的总降压站、中控室、电气室、化验室、空压机房、循环水处理等车间。为保证主生产区有个良好的生产环境，本工程将生产中所产生的废渣通过输送皮带直接输送至厂区东南角的废渣临时堆料区。

### 2.2.10项目技改前后建设内容变化情况

（1）主体工程产能、工艺技术、产品方案变化情况

项目技改后产品方案不变，但硫化钡熟料产能由原来的200t/d扩大为350t/d；硫化钡焙烧工艺不变、但卤液浸取工艺由原来的静态逆流浸取改为新的动态浸取工艺。技改前后具体比较如下表2.2-4。

表2.2-4    项目技改前后产能、工艺技术、产品方案对比

| 类别 | 项目名称 | 技改前 | 技改后 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料、燃料消耗 | 重晶石 | 90000t/a | 117600t/a | 27600t/a |
|  | 无烟煤 | 28000t/a | 27440t/a | -560t/a |
|  | 燃煤 | 15000t/a（含干燥炉、石灰窑用煤） | 6860t/a | 变化不大 |
| 主体工程产能 | 硫化钡熟料产能 | 200 t/d | 350 t/d | 增大150 t/d |
| 生产工艺技术 | 硫化钡焙烧 | 碳还原法 | 碳还原法 | 不变 |
|  | 卤液浸取 | 静态浸取 | 动态浸取 | 由静态浸取改为动态浸取，提高浸取效率 |
| 产品方案 | 硫化钡熟料 | 50000t/a | 98000t/a | 48000t/a |
|  | 卤液 | 19.10万m3/a（140g/L） | 37.44万m3/a（140g/L） | 增大18.34万m3/a（140g/L） |

（2）主要设备变化情况

项目技改前后主体工程的主要机械设备变化情况如下表2.2-5。

表2.2-5    项目技改前后主体工程的主要机械设备变化情况

| 名 称 | 技改前 | 技改后 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鄂式破碎机 | 2台 | 1台 | 型号变化 |
| 锤式破碎机 | 3台 | 2台 | 型号变化 |
| 皮带输送机 | 4台 | 2台 | 型号变化 |
| 压缩机 | 5台 | 5台 | 型号变化 |
| 洗涤塔 | 2台 | 4台 | 型号变化、数量增加 |
| 回转焙烧窑 | 2台 | 2台 | 型号变化 |
| 沉降室 | 2台 | 1台 | 型号变化、数量减少 |
| 浸取装置 | 30台浸取槽 | 2台化钡转笼 | 用全自动化钡转笼动态浸出替代静态浸取槽 |
| 浓卤槽、稀卤、循环水等 | 22台 | 30台 | 浓度变化，储量加大 |
| 卤泵 | 2台 | 2台 | 不变 |
| 水槽 | 1台 | 1台 | 不变 |
| 石灰窑 | 2台 | 3台 | 多备1台且挪动位置 |
| 罗茨风机 | 2台 | 2台 | 技改工程不涉及 |
| 碳化塔 | 12台 | 18台 | 技改工程新增6台 |
| 钡浆罐 | 6台 | 6台 | 技改工程不涉及 |
| 钡浆泵 | 6台 | 6台 | 技改工程不涉及 |
| 离心机 | 16台 | 16台 | 技改工程不涉及 |
| 烘干转筒 | 2台 | 2台 | 技改工程不涉及 |
| 燃烧炉（烘干） | 2台 | 2台 | 技改工程不涉及 |
| 鼓风机 | 2台 | 2台 | 技改工程不涉及 |
| 引风机 | 2台 | 2台 | 技改工程不涉及 |
| 造粒机 | 16台 | 16台 | 技改工程不涉及 |
| 捏合罐 | 2台 | 2台 | 技改工程不涉及 |
| 整粒机 | 4台 | 4台 | 技改工程不涉及 |
| 振动筛 | 6台 | 6台 | 技改工程不涉及 |
| 气柜 | 1台 | 1台 | 技改工程不涉及 |
| 燃烧炉（制硫磺） | 1台 | 1台 | 技改工程不涉及 |
| 捕集器 | 2台 | 2台 | 技改工程不涉及 |
| 冷凝器 | 2台 | 2台 | 技改工程不涉及 |
| 转化器 | 2台 | 2台 | 技改工程不涉及 |
| 制片机 | 1台 | 1台 | 技改工程不涉及 |
| 中和塔 | 3台 | 3台 | 技改工程不涉及 |
| 余热锅炉 | 3台 | 3台 | 技改工程涉及2台 |

（3）生活及辅助系统的变化情况

生活区原3排单层职工宿舍和食堂、浴室被4层楼房取代，一层为食堂、浴室。单层职工宿舍和食堂、浴室拆除后，扩建成为3个大的生产库房和产品库房。

### 2.2.11营运期污染源分析

技改工程主要污染源及污染物产生、排放情况汇总如下见表2.2-6。

表2.2-6      技改工程主要污染源及污染物产生、排放情况

| 类别 |  | 编号 | 污染源 名称 | 废气量(m3/h，工况) | 污染物名称 | 产生浓度(g/m3) | 污染物产生量 |  | 治理措施 |  | 削减量(t/a) | 排放 浓度(mg/m3) | 污染物排放量 |  |  | 排气筒高度/内径m |  | 排放 标准(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | kg/h | t/a |  |  |  |  | kg/h | t/a |  |  |  |  |
| 废气污染源 | 有组织 | G1 | 原料制备、输送 | 13390 | 粉尘 | 20 | 482.57 | 522.14 | 布袋除尘，15m排气筒排放 |  | 521.361 | 30 | 0.72 | 0.779 |  | 15/0.65 |  | 120 |
|  |  | G2 G3 | 煤粉制备、输送 | 37000 | 粉尘 | 20~72.45 | 1902.91 63.67 | 45669.84 1528.08 | 布袋除尘，15~30m排气筒排放 |  | 45667.17 1526.736 | 30 | 0.79 0.20 | 2.670 1.344 |  | 30/0.85 15/0.30 |  | 120 |
|  |  | G4 G5 | 原料均化及输送 | 22290 | 粉尘 | 20 | 481.14 241.29 | 358.93 1080.98 | 布袋除尘，15m排气筒排放 |  | 358.393 1078.561 | 30 | 0.72 0.36 | 0.537 2.419 |  | 15/0.45 15/0.65 |  | 120 |
|  |  | G6 | 回转窑烟气 | 91000 | 烟尘 | 30 | 1575.67 | 10588.5 | 先沉降室沉降，经余热锅炉热交换后，再经布袋除尘，最后经双碱法脱硫器处理，由50m排气筒排放 |  | 10577.882 | 30 | 1.58 | 10.618 |  | 50/1.45 |  | 100 |
|  |  |  |  |  | SO2 | 2.88 | 151.2 | 1016.064 |  |  | 0 | 800 | 42 | 282.24 |  |  |  | 850 |
|  |  |  |  |  | NOX | 0.5886 | 29.34 | 197.165 |  |  | 0 | 588.6 | 29.34 | 197.165 |  |  |  | — |
|  |  | G7 | 克劳斯尾气及碳化放空气 | 5500 | H2S | 33.2036 | 182.62 | 1227.206 | 碱洗+光量子裂解/臭氧分解 |  | 1226.592 | 16.6 | 0.0913 | 0.614 |  | 50/1.4 |  | — |
|  |  |  |  |  | SO2 | 30.613 | 168.37 | 1131.446 |  |  | 1114.471 | 459 | 2.526 | 16.975 |  |  |  | 550 |
|  |  | G8 | 制砖粉尘 | 7200 | 粉尘 | 20 | 144 | 645.12 | 布袋除尘 |  | 644.152 | 30 | 0.216 | 0.968 |  | 15/0.65 |  | 120 |
|  |  | G9 | 石灰粉尘 | 3600 | 粉尘 | 20 | 72 | 322.56 | 布袋除尘 |  | 322.076 | 30 | 0.108 | 0.484 |  | 15/0.45 |  | 120 |
|  | 无组织 | 无组织粉尘 |  |  | 粉尘 | — | 4.955 | 23.784 | — |  | 0 | — | 4.955 | 23.784 |  | 面源高度5m |  | 1.0 |
| 废水 污染源 |  | 编号 | 污染源名称 | 废水量(t/a) | 污染物名称 | 产生浓度(mg/m3) | 污染物产生量 |  | 治理措施 |  | 削减量(t/a) | 排放浓度(mg/L) |  | 污染物排放量 |  |  | 排放标准(mg/L) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | kg/d | t/a |  |  |  |  |  | kg/d | t/a |  |  |  |
|  |  | W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W9 | 生产废水及初期雨水 | 402780 | COD | 20~300 | 0.508 | 42.582 | 循环冷却水排污、余热锅炉排污、软化水系统反冲洗水、车间地面冲洗水排入脱硫系统循环水池，脱硫废水循环回用，钡渣排水送到浸取工序利用 |  | 402780 | — |  | 0 | 0 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 10~100 | 0.377 | 17.038 |  |  |  | — |  | 0 | 0 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | SS | 10~1240.6 | 0.378 | 153.601 |  |  |  | — |  | 0 | 0 |  | 70 |  |
|  |  | W8 | 生活污水 | 443.52 | COD | 350 | 0.554 | 0.155 | 排入地埋式生活污水处理设施处理 |  | 0.110 | 100 |  | 0.159 | 0.045 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 260 | 0.412 | 0.115 |  |  | 0.106 | 20 |  | 0.032 | 0.009 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | NH3-N | 35 | 0.056 | 0.016 |  |  | 0.009 | 15 |  | 0.024 | 0.007 |  | 15 |  |
| 固体废物 |  | 编号 |  | 污染源名称 |  | 所属类别 | 污染物产生量(t/a) |  |  | 主要成分 |  |  | 排放方式及去向 |  |  |  |  |  |
|  |  | S1 |  | 原料粉尘收灰 |  | 一般废物 | 1958.315 |  |  | 重晶石、无烟煤 |  |  | 回收作原料再利用 |  |  |  |  |  |
|  |  | S2 |  | 煤粉尘收灰 |  | 一般废物 | 6855.986 |  |  | 煤粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S3、S4 |  | 回转炉除尘器收灰 |  | 一般废物 | 10376.282 |  |  | 重晶石、硫化钡、煤粉等 |  |  | 回收作原料再利用 |  |  |  |  |  |
|  |  | S5 |  | 钡渣 |  | 一般废物 | 59332.189(湿基) |  |  | 硫化钡、煤渣、石英砂等 |  |  | 制砖、作建材原料出售 |  |  |  |  |  |
|  |  | S6 |  | 脱硫石膏 |  | 一般废物 | 667.811(湿基) |  |  | 含硫酸钙、钡、硅等 |  |  | 作建材原料出售 |  |  |  |  |  |
|  |  | S7 |  | 废离子交换树酯 |  | 危险废物（HW13） | 6 |  |  | 树酯、重金属 |  |  | 交有资质单位处理 |  |  |  |  |  |
|  |  | S9 |  | 废催化剂 |  | 危险废物（HW49） | 4 |  |  | 氧化铝、TiO2等 |  |  | 交有资质单位处理 |  |  |  |  |  |
|  |  | S8 |  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 5.04 |  |  | 果皮、废纸、废布、塑料等 |  |  | 由汉滨区环卫部门收集处置 |  |  |  |  |  |

项目技改后全厂污染物“三本帐”如下表2.2-7。

表2.2-7        工程技改后全厂主要污染源三本帐

| 类 别 |  | 污染物名称 | 现在工程排放量（t/a） | 技改工程排放量(t/a) | 以新带老削减量(t/a) | 技改后工程排放量(t/a) | 排放增减量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染源 | 有组织 | 废气量 | 49277.76 | 72558.99 | 40622.4 | 113181.4 | +63903.63 |
|  |  | 粉尘 | 22.016 | 7.749 | 22.016 | 7.749 | -14.267 |
|  |  | SO2 | 1236.864 | 299.215 | 1163.293 | 372.786 | -864.078 |
|  |  | NOX | 162.106 | 197.165 | 110.174 | 249.097 | 86.991 |
|  |  | 烟尘 | 102.397 | 10.618 | 85.086 | 27.929 | -74.468 |
|  |  | H2S | 647.072 | 0.614 | 647.072 | 0.614 | -646.458 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 27.693 | 23.784 | 27.693 | 23.784 | -3.909 |
| 废水污染源 | 生活污水 | 废水量 | 3992 | 443.52 | 0 | 4435.52 | 443.52 |
|  |  | COD | 0.399 | 0.045 | 0 | 0.444 | +0.045 |
|  |  | NH3-N | 0.060 | 0.007 | 0 | 0.067 | +0.007 |
| 固体废物 | 钡渣 |  | 39200 | 59332.189 | 39200 | 59332.189 | +20132.189 |
|  | 石灰 |  | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 |
|  | 废离子交换树脂 |  | 4 | 6 | 4 | 6 | +2 |
|  | 废催化剂 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | +4 |
|  | 煤渣 |  | 2240 | 3920 | 2240 | 2240 | 1680 |
|  | 石膏 |  | 0 | 667.811 | 0 | 667.811 | +667.811 |
|  | 生活垃圾 |  | 45.36 | 5.04 | 0 | 50.4 | +5.04 |

显然，项目技改及碳酸钡“三废”治理后，可实现增产的同时削减了主要污染物粉尘、SO2、H2S和烟尘的排放量，因硫化钡熟料产能规模相对技改前有增大，也略增加了COD、SS、NH3-N、NOX、无组织粉尘和生活垃圾的产排量。但就其排放量相对较大的污染源而言，通过技改后可实现了增产减污。

# 3项目环境概况

## 3.1自然环境概况

（1）地理位置

拟建场地位于陕西省安康市汉滨区关庙镇西湾村四组境内，江华化工公司东侧。所在地理位置坐标：东经108°54′52.637′′，北纬32°42′54.155′′，高程265 m。拟建场地西侧为江华化工公司，南侧为襄渝铁路，北侧为荒坡地，场地平坦，交通便利。

（2）地质地貌

安康南依大巴山北坡，北靠秦岭主脊，汉江由西向东横贯，石泉、汉阴、安康等河谷盆地居中，构成“两山夹一川（江）”的自然地貌。全市最高海拔2964.60 m（秦岭东梁），最低海拔170 m（白河县汉江出境处），海拔高低相对差为2794.6 m。

（4）气候气象

安康市位于陕西省以及西北地区（行政规划）最南端，属亚热带大陆性季风气候，具有典型的南方气候特征，一年四季分明，雨量充沛，无霜期长。垂直地域性气候明显，年平均气温宁陕、镇坪12℃左右，其他各县15℃左右。全市日照时数在1495.6小时（镇坪）—1836.2小时（白河）之间。年降水量在750mm—1100mm之间。全市无霜期210—270天，平均8个月以上。

（5）地表水系

安康市境内的河流属于长江水系。汉江又称汉水，古时曾叫沔水，与长江、黄河、淮河一道并称“江河淮汉”。汉江由市区西南部入境，于东北部出境。入境流域而积40439km2，出境流域而积44002 km2，境内流长112km，是流经本市的最大河流。安康市城区位于汉江和黄洋河交汇处上游。市区规划区流长5.7 km，行洪宽度400－800m。汉江多年平均径流量201亿m3，多年平均流量637.4m3/s，最大洪峰流量31000m3/s，极端最枯流量6.9 m3/s。一般水位高230－235m，最高水位256m。

项目所在区域东西两侧较大的河沟有老龙河和西湾沟，但本公司的废水不进入东侧的西湾沟，而是向西通过一个小支沟----马草沟汇入汉江。

（6）地下水文特征

汉滨区地下水，受气候、水文、地质构造、地形地貌等因素控制，形成不同特征。地下水主要以裂隙水潜水或承压水形式存在，水量较小。天然泉水流量为1.2~60m3/d，为山区农民的主要饮用水源。地下水受大气降水补给和地貌控制作用较强，建设工程所在区域属于层状基岩含水岩类，其透水、储水条件均差，地下水较贫乏。

## 3.2社会经济概况

（1）行政规划

安康市下辖汉滨区、汉阴县、石泉县、宁陕县、紫阳县、岚皋县、平利县、镇坪县、旬阳县、白河县共1区9县。

撤乡并镇后，汉滨区共30个镇、4个街道办事处，项目所在区域为关庙镇的西湾村，厂区西北部为小李村。

关庙镇位于汉江北岸，南与安康城隔江相望北连共进乡，东与早阳乡毗邻，西与江北办事处接壤。镇辖1个社区、39个村委会、269个村民小组，10763户，辖区内人口46260人。

西湾村共有四个村民小组，约188户850人。

小李村也有四个村民小组，约218户908人。

（3）经济发展

关庙镇总土地面积105.2 km2，耕地面积2134.27 hm2，其中旱地1747.20 hm2，水田387.07 hm2。

关庙镇共有工业企业28家，年产值达2.77亿元，占全镇企业总产值85%，工业经济的快速发展，撑起了关庙镇区域经济的脊梁，成为拉动镇城经济的支柱。

关庙镇工业以矿产加工和沙石建材企业为群体透视。2003年以来，该镇依托矿产、河沙的资源优势和镇内区域交通优势，招商引资，催生支柱工业，大力发展矿产资源加工型企业，建成“恒益、关庙、天源、福兴、利源”等9个矿产加工企业，日产矿粉600余吨，产品销往国内30多个油田，为了提高加工层次，延伸产业链条，江华集团投资8000多万元建成的年产5万t碳酸钡生产线，成为全国第三个碳酸钡生产基地。

2010年全镇工业总产值57907万元，乡镇企业总产值95404万元，粮食总产量16670 t，农村人均纯收入4730元。

西湾村和小李村的村民以农为主，农闲时节部分村民远处沿海开放城市打工，大部分村民在安康市和附近乡镇企业打工，随着外出打工人员的逐渐增多，村民家庭经济逐渐好转。

（3）文化名胜

龙王山位于安康市汉滨区关庙镇包湾村，是安康四大名山之一，亦是安康八景之一（安康八景：1.瀛湖泛舟 2.神河秋池 3.电站飞虹 4.岚河漂流 5.南宫日出 6.千家坪探幽 7.香溪绿荫 8.天柱夕照）。距安康城区11 km即达山下，18 km直达龙兴寺，海拔874.3 m，山峰突起，如立锥状。山顶开阔，古木交融，上有一寺一殿，即为“龙兴寺”和“祖师殿”。龙王山上有一寺一殿，寺为“龙兴寺”，”建于明天启年，建筑群颇具规模，香火极盛。相距百米的“祖师殿”，建于明天顺元年（公元1457年），签卦最灵，每年三月三庙会数日内，香客逾万。除此而外，厂区附近3 km范围内的关庙镇境内无其他风景名胜和文物古迹。

## 3.3环境质量现状

（1）地表水环境质量现状

现状监测结果表明，2个断面的监测分析结果显示监测的11项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，说明汉江项目附近河段水质优良。

（2）地下水环境质量现状

现状监测结果表明，项目附近2个地下水采样点所监测的10个地下水指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，说明当地地下水并未受到污染，水质现状良好。

（3）环境空气

现状监测结果表明，现状监测结果表明，SO2、NO2小时浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，SO2、NO2、TSP日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，H2S小时浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居民区标准，说明项目区域的环境空气质量仍然保持良好状态。

（4）声环境

现状监测结果表明，项目厂址昼间环境噪声介于45.3~60.0dB（A）之间，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间限值≤60dB（A），说明当地昼间声环境质量良好；夜间环境噪声介于42.4~52.2dB（A）之间，部分监测点的噪声值超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准夜间限值≤50dB（A），超标率为18.75%，最大超标量为2.2dB（A），主要超标原因是受铁路及附近道路的交通噪声影响，说明当地夜间声环境质量稍差。

# 4政策符合性及选址合理性分析

## 4.1产业政策分析

经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》，对碳酸钡产品有关政策规定规模2万t/a以下为“淘汰类”，本项目为硫化钡生产技改工程（公司的最终产品为碳酸钡），其产生规模达5万t/a，不属于“淘汰类”规定的项目。

根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》调查，该目录中明确指出“3000t/a以下普通级硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡生产装置 （2011年）”属淘汰的生产工艺，本项目最终产品碳酸钡生产规模为5万t/a，不属该目录中淘汰的工艺装备和产品。

## 4.2选址合理性分析

根据安康市城市总体规划和土地利用规划，项目所在区域虽然规划为以物流功能为主、兼具居住功能的片区，但本项目用地已经过安康市城市规划和国土部门预审，因此选址符合安康市的城市总体规划和土地利用规划。

项目与《陕西省“十二五”环境保护规划》和《安康市“十二五”生态建设和环境保护规划》中的有关规定是相符合的。

项目技改后，实现了降低了单位产品的用水量、能耗，并且通过采取了完善的污染治理措施实现了重点污染物的削减，同时还通过对钡渣和石灰粉的综合利用，避免了固体废物对环境的污染。即总体上符合《安康市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中要求，实现节能减排，实施水、大气、噪音和废弃物排放综合治理的目标要求。

项目南面的汉江为Ⅲ类水体，目前主要是饮用、排洪、农用和灌溉等功能，附近河段无饮用水源保护区；项目所外区域属声环境功能区为2类和大气环境功能区为二类，不属禁止建设项目开发的区域。

本项目对环境的主要影响为施工期的扬尘、水土流失及噪声，施工期生活污水经化粪池、隔油池预处理后，进入配套的污水处理设施处理达标后排放，不会就近排入河流中，营运期生活污水经自建污水厂处理后排放。只要严格控制，采取有效的防治措施，并严格落实运营期各项环境保护措施，本项目选址符合环境功能区划的规定。

本项目附近的地表水体为汉江，属Ⅲ类水体。安康市城市饮用水源地在安康城西的马坡岭，在项目建设地的上游，直线距离约8.7 km（曲线距离约10.5 km）。项目排污口下游汉江河段现状无水源保护区，故与饮用水源保护有关规划无冲突。因此，本项目建设不会影响周围的饮用水源地，与饮用水源保护相关规划相符。

# 5营运期环境影响评价

## 5.1评价范围及保护目标

### 5.11评价范围

（1）环境空气的评价范围

以项目位置为中心，南北长5km，东西宽5km，总共面积为25km2的区域为评价范围，如附图2。

（2）地表水环境现状评价范围

从汉江本项目位置上游500m至下游5000m处。

（3）声环境的评价范围

厂区周围向外200m的包络线范围内为主，兼顾附近的声敏感点。

### 5.1.2保护目标

项目区5km×5km范围内的环境敏感点及保护目标情况参见表5.1-1和附图2。

表5.1-1      环境保护目标

| 环境要素 | 保护对象 | 方位 | 距拟建厂 相对位置 | 保护内容 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 环境空间 |  |  | 环境空气 | 环境空气质量 二级标准 |
|  | 西湾村四组（50户，240人） | SSW | 0.478 km | 人 群 健 康 |  |
|  | 西湾村一组（48户，202人） | SSW | 0.478 km |  |  |
|  | 西湾村其他（90户，408人） | S-SW | 0.5-0.8 km |  |  |
|  | 小李村（218户，908人） | WN | 0.18-0.48km |  |  |
|  | 大李村（228户，893人） | WN | 0.23-1.0km |  |  |
|  | 茅草湾村（416户，820人） | EN | 0.378km |  |  |
|  | 金星村（610户，2558人） | NNW | 1.50km |  |  |
|  | 徐岭村（406户，1537人） | WN | 1.48km |  |  |
|  | 店湾村（257户，969人） | WN | 1.78km |  |  |
|  | 东站村（760户，2967人） | EEN | 1.20km |  |  |
|  | 王家湾村（250户，2000人） | S | 1.78km |  |  |
|  | 关庙镇（110人） | ES | 0.678km |  |  |
|  | 安康车辆段（150人） | ES | 1.50km |  |  |
|  | 安康东站 （20人） | E | 0.20km |  |  |
|  | 关庙镇团结小学（学生800人，教师24人） | E | 1.0 km |  |  |
|  | 关庙中学（学生2100人，教师103人） | E | 1.0 km |  |  |
|  | 安康市区 | WS | 4.5km |  |  |
| 地表水 | 汉江 | ES | 1.21km | 地表水水质 | 地表水Ⅲ类标准 |
| 地下水 | 汉江北岸－厂区 | ES | 1.21km | 地下水水质 | 地下水Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 小李村（218户，908人） | WN | 0.18-0.48km | 环境噪声 | 城市区域环境噪声2类标准 |
|  | 西湾村四组（50户，240人） | SW | 0.478km |  |  |
|  | 茅草湾村（416户，820人） | NE | 0.378km |  |  |
|  | 安康车辆段（150人） | S | 0.20km |  |  |
| 生态环境 | 厂址周边生态环境 |  |  | 植被、土壤、防止水土流失 | 减少压占 土地、植被 |

## 5.2大气环境影响评价

1、小时浓度

项目技改后SO2小时平均浓度增值叠加现状本底值后为0.209799mg/m3，仍大大低于《环境空气质量标准》二级标准0.5mg/m3，相应的占标率为41.96%；NO2小时平均浓度增值叠加现状本底值后为0.235951mg/m3，仍大大低于《环境空气质量标准》二级标准0.24mg/m3，相应的占标率为98.31%。预测结果说明项目技改后大气污染物对周围环境影响可接受。

技改项目在各关心点的SO2小时大地面浓度预测值为0.003889~0.018810mg/m3，占评价标准限值的0.78%~3.76%，符合《环境空气质量标准》二级标准0.5mg/m3；NO2小时大地面浓度预测值为0.005721~0.026813mg/m3，占评价标准限值的2.38%~11.17%，符合《环境空气质量标准》二级标准0.24mg/m3； PM10小时大地面浓度预测值为0.004362~0.103196mg/m3，占评价标准限值的0.97%~22.93%，符合《环境空气质量标准》二级标准0.45mg/m3（小时浓度标准的3倍）；H2S小时大地面浓度预测值为0.0000654~0.000954mg/m3，占评价标准限值的0.65%~9.54%，符合《工业企业设计卫生标准》值0.01mg/m3。预测结果说明项目大气污染物正常排放情况下对周围敏感点新增影响不大。

2、日均浓度

技改项目预测浓度叠加背景值后，SO2日均地面浓度最大值为0.070593mg/m3，相应的占标率为47.06%，符合《环境空气质量标准》二级标准0.15mg/m3；NO2日均地面浓度最大值为0.105762mg/m3，相应的占标率为88.14%，符合《环境空气质量标准》二级标准0.12mg/m3。预测结果说明项目技改后大气污染物对周围环境产生的影响可接受。

各关心点的SO2日均最大值地面浓度为0.000369~0.002954mg/m3，符合《环境空气质量标准》二级标准0.15mg/m3；NO2日均地面浓度最大值为0.000435~0.004069mg/m3，符合《环境空气质量标准》二级标准0.15mg/m3；PM10日均地面浓度最大值为0.000918~0.005031mg/m3，符合《环境空气质量标准》二级标准0.15mg/m3。

叠加背景值后影响值后，SO2日平均浓度为0.045369~0.047954mg/m3，相应的占标率为30.25~31.97%，符合《环境空气质量标准》二级标准0.15mg/m3；NO2日平均浓度为0.057435~0.061069mg/m3，相应的占标率为47.86~50.89%，符合《环境空气质量标准》二级标准0.12mg/m3。预测结果说明项目技改后对周围环境敏感点产生的影响相对较小，不会降低环境空气质量。

3、年均浓度

SO2的年平均地面浓度最大值为0.003754mg/m3，相应的占标率为6.26%，符合《环境空气质量标准》二级标准0.06mg/m3；NO2的年平均地面浓度最大值为0.007353mg/m3，相应的占标率为9.19%，符合《环境空气质量标准》二级标准0.08mg/m3；PM10的最大年平均地面浓度为0.023817mg/m3，相应的占标率为23.82%，符合《环境空气质量标准》二级标准0.10mg/m3；H2S的年平均地面浓度最大值为0.003754mg/m3。显然污染物年平均浓度最大增值很小，说明项目技改产生的环境影响不大。

各关心点处SO2年均最大浓度分别为0.000054~0.000553mg/m3，占标率分别为0.09%~0.92%，远低于《环境空气质量标准》二级标准0.06mg/m3；NO2年均最大浓度分别为0.000098~0.000780mg/m3，占标率分别为0.012%~0.97%，远低于《环境空气质量标准》二级标准0.08mg/m3；PM10年均最大浓度分别为0.000049~0.000730mg/m3，占标率分别为0.005%~0.73%，远低于《环境空气质量标准》二级标准0.10mg/m3；H2S年均最大浓度分别为0.000001~0.000010mg/m3。显然项目污染在各关心点处产生的年均浓度新增值十分小，说明对环境敏感点影响不大。

4、卫生防护距离

经计算并提级后，本项目无组织排放源的卫生防护距离为200m。根据现场踏勘，目前在项目区周围不足200m的约有3户村民，环评建议对200m 范围内的村民进行搬迁，使其符合卫生防护要求。同时要求将来项目区周围200m卫生防护距离范围内不得新建村民住宅、医院、学校之类对废气敏感的建筑物。

## 5.3水环境影响评价

由于项目循环冷却水为间接冷却水，除温升外，基本无其它污染物，经降温后完全可以循环回用，仅有循环水系统旁滤排污，排放量为7.2m3/d，排入脱硫系统循环水池作补充水；软化水制备反冲洗水排放量为7.4m3/d，主要含酸碱物质及无机盐类，余热锅炉排污排放量为9.6m3/d，主要是含无机盐及县浮物等，均可排入排入脱硫系统循环水池作补充水；浸取车间地面冲洗废水排放量为3m3/d，经沉淀预处理后，也排入排入脱硫系统循环水池作补充水；钡渣排水排放量为12m3/d，送到浸取工序利用；而脱硫系统用水对水质要求不高，因此可使用上述产生的各种生产废水，而脱硫系统产生的废水经再生处理后全部循环利用，故不需要外排。项目生产废水经采取回用措施后，可实现零排放，故不造成环境影响。为确保项目生产废水零排放可靠性，建议建设单位对脱硫系统的循环水池设计足够大，防止水池过满造成废水溢出。

项目需要外排放的废水仅为生活污水，其产生量仅为15.84m3/d，经地埋式生活污水处理设施处理后，正常情况下能达达标排放，对水环境影响不大。

## 5.4噪声环境影响评价

预测结果表明，该项目运行过程中，在对主要噪声源采取降噪措施后，昼间声源对东、南、西、北厂界的贡献值分别为51dB(A)、57dB(A)、52dB(A)和50dB(A)，昼间厂界噪声可达标排放；夜间噪声对东、南、西、北厂界的贡献值分别为40dB(A)、48dB(A)、46dB(A)和42dB(A)，夜间厂界噪声也均能达标排放。

但由于部分厂界处现状值较高或已超标，因此叠加现状值后，部分厂界处的环境噪值达不到《声环境质量标准》2类标准要求。部分厂界处现状值较高的原因主要是此部分厂界距离安康火车东站货场较近，现状监测期间受铁路交通噪声影响较明显。

## 5.5固体废物环境影响评价

项目固体废物经制砖和水泥原料综合利用处置后，均不排入环境中，因而不会造成二次污染。但如果管理不善、管理不到位或人为因素影响，仍可能造成负面环境影响。

## 5.6地下水环境影响分析

项目开发建设后，场址内的大部分地表会被改造成为不透的硬化地表，使补给地下水的途径受到一定的影响。就关庙镇而言，项目所占的面积是区域面积很小的一部分，周边绝大部分的土地还没有被改变，所以该项目的建设对地下水的补给影响是较小的。

项目生产车间、储灌区、污水处理设施、制砖生产线厂房内堆渣区等工业场地的地面均采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，其中污水处理站所用水池、事故池均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。生产区路面、维修车间、仓库地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。地面渗透系数极小，均不会对地下水造成污染影响。项目运营期废水发生非正常排放与事故排放情况下，污水全部排入事故池内，也不会进入周围地表，因此对区域内地下水环境造成影响也不大。

同时，由于项目技改后，不设置钡渣堆场，而是将钡渣经渣水分离系统处理后直接送至制砖生产线厂房内堆渣区内，因此有效解决了现有项目钡渣堆场无三防措施造成地下水污染较突出的问题。故项目技改后实际上改善于原钡渣堆场对地下水的污染，对区域的地下水水质有一定改善作用。

项目建设面积较小，硬化地表面积2.3hm2，周边仍然是荒地或旱耕地等，因此，该项目的小范围的地表渗透性变化不会对区域地下水水量和地下水平衡产生明显的影响。

项目所处的安康市关庙镇属于汉江流域，地下水相对较丰富，加上年平均降雨在750mm~1100mm。据现场调研情况分析，该选址场址位于丘陵区。因此该地区90%的地下水主要是经地表水补给，所以，该区域的地下水对地表水的影响是很小的。

## 5.7环境风险评价

### 5.7.1风险类型

根据项目工程分析，结合同类项目调查，项目存在的主要风险类型如下：

（1）泄漏：硫化钡卤液储罐在设计和安装阶段存在缺陷，设备质量不过关，储存过程中发生误操作及外力因素破坏等，就有可能引发泄漏风险事故。

（2）窑尾烟气事故排放：项目窑尾烟气含在大量的烟尘、SO2等污染物，如果除尘脱硫系统发生故障，造成烟气事故排放，将对周围环境空气产生明显的污染影响。

（3）克劳斯尾气及碳化放空气事故排放：项目克劳斯尾气及碳化放空气中含有大量的H2S、SO2等污染物，排放浓度十分高，事故排放情况下对周围环境影响突出，是全厂应高度关注的事故风险。

（4）生活污水事故排放：项目生活污水处理设施如果运行不正常，也可能导致污水超标排放，对下游水体造成污染影响。

### 5.7.2重大危险源识别

本项目原料、产品均不属于《危险化学品重大危险源辨识》中所列出的化学物质，因此本项目车间生产装置、仓库、污染源处理装置等均不构成重大危险源。

### 5.7.3事故风险概率

由于无钡盐生产行业的风险统计数据，本风险评价对事故概率采取参考《环境风险评价技术方法与实例》及有关统计资料进行。经调查，项目事故风险概率大致如下表5.7-1。

表5.7-1      项目事故风险概率

| 事故类型 | 泄漏 | 窑尾烟气事故排放克劳斯尾气及碳化放空气事故排放 | 生活污水事故排放 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故概率 | 1×10-5 | 1×10-3 | 1×10-3 |

### 5.7.4风险源强

项目硫化钡卤液采用罐装，因含大量的钡盐，一旦泄漏后处理不及时，可能会导致这些溶液流出厂外污染环境。不仅导致水质恶化，影响下游供水，还可能导致严重的水生态破坏。

环评假定风险事故源强为项目卤液罐的液体泄漏300m3，并随附近水沟流入汉江。

### 5.7.5事故后果

经预测分析，在项目发生卤液设定的泄漏事故并导致泄漏液全部流入汉江时，枯水期评价河流段Ba2+预测浓度高度30.3559mg/m3，虽然我国《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中无Ba2+的质量标准，但预测浓度增值十分大，说明将对汉江水质产生明显的影响，因此事故排放对水环境影响是不可接受的。

### 5.7.6风险防范措施

1、硫化钡卤液泄漏防范措施

（1）在卤液储罐周围设置围堤，在发生泄漏情况下可有效阻止卤液流入外环境中。

（2）建议卤液储罐定期检查制度，并记录在册，以便随时掌握储罐的状况，避免事故发生。

（3）由专人负责储罐区的安全工作，每天定期检查，及时发现安全隐患和及时排除。

（4）在厂区内设置综合事故水池，并与储罐区的事故水收集管道连通，以防范万一发生的泄漏情况。

2、废气事故排放防范措施

根据评价预测结果，回转窑烟气在事故排放情况下，将会对环境造成明显影响，故评价提出以下防范废气事故的措施：

（1）加强回转窑烟气除尘脱硫系统的生产管理以及工人的操作培训，严防除尘设备和脱硫装置发生非正常工况，一旦发生，应采取积极有效的措施消除。

（2）当除尘设备发生故障需要检修时，应同时进行停炉。若正在生产中不能停炉，也应至少在2h出炉后停炉，以此减少烟气放散污染。

（3）设计非正常工况下调风风机，并合理增加引风量，减少无组织排放扬尘。

3、钡渣流失防范措施

（1）严格设计钡渣堆场设施，包括防雨、防水和防渗措施，防止雨水冲刷造成渣土流失。

（2）钡渣应及时综合利用，避免大量堆积。

### 5.7.7事故应急预案

重大事故应急救援预案是企业根据实际情况预计可能发生的重大事故，为加强对重大事故的处理能力所预先制定的事故应急对策。项目必须成立应急中心，由企业主要领导以及生产、安全环保、设备、保卫、卫生等部门领导组成的“指挥领导小组”，下设应急救援办公室。建议日常工作由建设单位安全环保处兼管，“指挥领导小组”建议设在公司生产调度室。

应急救援指挥领导小组的公司领导负责重大事故应急预案的制定和修订；组建应急救援专业队伍，并组织实施平时的演练；检查督促事故预防措施和应急救援的准备工作。

指挥领导小组负责事故的救援命令的发布、解除；组织应急救援专业队伍实施救援行动；向上级汇报和向社会救援组织通报事故情况，必要时发出救援请求；对事故应及时总结。

安全环保部门的主要职责为协助指挥领导小组作好事故报警、情况通报、监测及事故处置工作。

保卫部门负责灭火、警戒、治安保卫、人员疏散、道路管制等工作。

设备、生产部门负责事故时的调度、事故现场的联络等工作。

# 6污染防治措施及其技术可行性分析

## 6.1废水防治措施及其可行性论证

### 6.1.1项目废水处理方案

项目脱硫系统产生的废水经沉淀后循环回用，不外排。项目循环水池定期排污水、余热锅炉排污水、软化水系统反冲洗水、车间地面冲洗水均排入脱硫系统的沉淀池内处理，然后作除尘脱硫补充水。钡渣排水送到浸取工序利用。

项目正常情况下，项目生活污水排入地埋式生活污水处理设施处理达标后排入市政管网，处理技术比较成熟，处理效果稳定可靠。

### 6.1.2技术可行性分析

由于项目循环水冷却水为间接冷却水，不与物料接触，因而除了温度较高外不含污染物，经冷却塔降温排回循环水池重复利用，回循环水池产生少量的旁滤水，主要是含SS、无机盐等物质，有机污染物浓度很低，因此可作脱硫系统的补充水；项目余热锅炉系统排污量不大，主要是含SS和无机盐，有机污染物浓度也很低，因此也可作脱硫系统补充用水；软化水系统反冲洗水主要污染物是本碱物质、SS、无机盐等，因此也可作脱硫系统补充用水；地面冲洗水主要污染物为SS，一般经沉淀处理后，出水水质完全可以达到脱硫用水要求，故可排入脱硫系统作补充水；钡渣排水中硫化钡含量较大，为了避免对环境污染和减少资源浪费，送到浸取工序利用。

综上分析，项目对生产废水采取分类、分质收集，低浓度废水直接排入脱硫系统循环水池、高浓度废水经沉淀后再回用的工艺是合理可行的。高浓度废水主要含SS，采用沉淀处理方法简单、可靠，同时处理成本也较低，主要是药剂费和运行电费，在经济上也可行。另外，通过处理后回用，不但避免了环境污染，同时也节约了水资源。故通过采取上述措施，项目生产废水做到零排放是可行的。

## 6.2废气防治措施及其可行性论证

### 6.2.1废气处理设施

1、工艺粉尘

项目原料破碎、输送排尘点安装有2台高效布袋除尘器进行处理，排气筒高15m，内径0.65m；项目原料预均化排尘点安装有3台高效布袋除尘器进行处理，排气筒高15m，内径0.45m；项目原料计量及输送排尘点安装有1台高效布袋除尘器进行处理，排气筒高15m，内径0.65m。

项目煤粉制备产尘点安装有1台高效防爆型布袋除尘器进行处理，排气筒高30m，内径0.85m；煤粉输送排尘点安装有2台高效布袋除尘器进行处理，排气筒高15m，内径0.30m。

项目钡渣综合利用制场生产线产尘点安装有1台高效布袋除尘器进行处理，排气筒高15m，内径0.45m。

项目石灰粉综合利用生产线排尘点安装有1台高效布袋除尘器进行处理，排气筒高15m，内径0.45m。

2、烟气

由于项目烟气中SO2浓度超过了排放标准，同时由于烟气排放量较大，因此SO2产生总量较大，必须进行脱硫处理后才能有效减少SO2排放量，达到符合总量控制的要求。建设单位采用目前技术成熟、操作简单、运行可靠的双碱法脱硫技术。

3、克劳斯尾气及碳化放空气

综合行业废气处理经验，结合项目现有装置情况，本次技改项目对两级克劳斯处理后的克劳斯尾气及碳化放空气增设碱洗和光量子裂解/臭氧分解处理设施。

考虑到现有装置陈旧，现有2级克劳斯已达不到应有的反应效率，需对前段装置进行改造。在设备上增加温度、流量等测量及控制手段，现有催化剂需更换为新型的钛基高效催化剂。该硫磺回收装置可分4部分，燃烧反应段、克劳斯催化反应段、催化氧化反应段、尾气处理单元。

### 6.2.2技术可行性分析

1、粉尘除尘措施

一般布袋除尘器的除尘率均在99.99%以上，因此项目设计的99.85~99.96%除尘率是合理、可靠的，评价认为本项目拟采用的原料粉尘、煤粉尘净化系统从环保角度考虑是可行的。

2、烟气脱硫措施

项目窑尾烟气排放量为52522.2Nm3/h（标态），因此年处理费用为158.8万元。显然，项目废气处理费用虽然较高，但相对于项目产生的收益，环评认为其在经济运行上是合理的。

3、克劳斯尾气及碳化放空气措施

本项目采用“碱液吸收+光量子裂解分离/臭氧氧化”工艺技术处理克劳斯尾气和碳化放空气。克劳斯尾气和碳化放空气中主要污染物为H2S、SO2，属酸性气体，这两种废气通过管道收集统一进入碱液洗涤塔进行逆流洗涤除去大量的污染物，然后分流出两条支管道，每条支管道分别连接一套SBS高效光解废气净化设备处理，再合并回一条主管道连接一套SBS高效光解废气净化设备，废气经这三级特制光量子裂解分离/臭氧氧化装置进行处理后，可实现稳定达标排放。

采用液碱吸收处理废气中大量的H2S、SO2酸性废气基于酸碱中和原理，剩余的恶臭气体采用三级光量子分解处理，其于在特殊装置中产生的高能量快速打断臭气分子链和臭氧瞬间高能分解氧化原理，量子协同技术处理废气污染物已经在其他领域得到应用，实践也证明是可行的。只要控制好洗涤碱液的pH和气流通过装置的时间，可获得相当高的H2S、SO2去除率，大大降低了废气中污染物浓度，实现稳定达标排放。

根据对江华公司改造处理工艺的分析，只要克劳斯尾气和碳化放空气处理后H2S去除率达到99.5%、SO2去除率达到98%以上，便可做到稳定达标排放。

## 6.3噪声污染防治措施

项目采用的噪声治理措施均为常见的处理方法如下表6.3-1。

表6.3-1     项目主要噪声处理措施及处理效果

| 序号 | 产噪位置 | 设备名称 | 噪声源强dB(A) | 台数（台） | 排放 方式 | 治理措施 | 治理后源强dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料车间 | 振动筛 | 85 | 4 | 连续 | 减震机座、设隔声屏障 | 70 |
| 2 |  | 给料机 | 80 | 2 | 连续 | 设隔声屏障 | 70 |
| 3 |  | 破碎机 | 95 | 2 | 连续 | 设隔声间 | 75 |
| 4 | 回转窑车间 | 液压泵 | 85 | 4（2用2备） | 连续 | 减震机座、设隔声屏障 | 70 |
| 5 |  | 提升机 | 82 | 2 | 间断 | 设隔声屏障 | 72 |
| 6 | 成品车间 | 振动筛 | 85 | 2 | 连续 | 减震机座、设隔声屏障 | 70 |
| 7 |  | 破碎机 | 85 | / | 连续 | 建筑隔声 | 70 |
| 8 | 循环水系统 | 水泵 | 85 | 7（4用3备） | 连续 | 减震机座、设隔声屏障 | 70 |
| 9 |  | 冷却塔 | 75～80 | 1座 | 连续 | 减震机座 | 75 |
| 10 | 除尘系统 | 引风机 | 95 | 3（2用1备） | 连续 | 阻型消声器 | 75 |
| 11 |  | 反吸风机 | 95 | 2 | 间断 | 阻型消声器 | 75 |
| 12 |  | 空压机 | 90 | 1 | 连续 | 阻抗复合消声器 | 75 |
| 13 | 余热锅炉 | 锅炉排气 | 105 | 1 | 间断 | 阻抗复合消声器 | 85 |
| 14 |  | 风机 | 95 | 1 | 连续 | 减震机座、设隔声屏障 | 80 |

## 6.4固体废物及废液防治措施

1、钡渣

现有项目钡渣收集后临时存放于堆渣场，该渣场无“三防”措施，因此必须根据“以新带老”要求进行整改。项目技改后不再建渣场，从化钡转笼分离出的钡渣配套建设渣水分离输送系统，由螺旋输送机输送到皮带机，由皮带机直接转运制砖生产线厂房内用于制砖，多余部分由附近水泥厂运走作水泥生产原料。制砖生产线厂房堆渣区按危险废物临时储存场所规定配套三防措施。

2、其它危险废物

项目脱盐水系统产生的废离子交换树脂属危险废物，按我国对危险废物管理规定，必须交有资质单位处理。建设单位将更换出来的废离子交换树脂采用密封的储罐进行临时储存，并做好记录、由专人负责管理，最后定期交给有资质的单位进行处理。

3、脱硫石膏

项目窑尾烟气经双碱法脱硫处理产生的脱硫石膏属优质建材原料，建设单位收集后外售给水泥厂作配料利用。由于刚产生的脱硫石膏含水率较大，项目在脱硫装置旁边设置石膏堆放场，并进行防腐、防渗处理，同时设置渗滤液收集沟，将渗滤液排至脱硫废水处理系统内。

4、废水处理污泥

项目生活污水处理系统产生约27t/a的污泥，建设单位将污泥压滤干化后，由环卫部门定期运走填埋处理。

5、原料及配料粉尘灰

项目原料制备工序及配料工序等收集下来的粉属优质原料，回收后再利用。

6、石灰粉

项目本次技改将对其产生的石灰粉进行综合利用粉磨打包出售。

7、生活垃圾

项目生活垃圾通过在厂区内设置合理的垃圾收集筒来收集，然后由当地环卫部门外运卫生填埋处理。

## 6.5项目环保投资

环保投资是建设项目投资的重要组成部分，是确保企业建成后污染物达标排放的资金保障，也是初步审查设计和“三同时”验收的依据。本项目建设总投资15536万元，其中环保投资2301万元，占总投资的14.81％。通过采取环保设施治理，可大大降低了废气、废水、废渣及噪声对周围环境的污染。

表6.5-1      环保投资一览表

| 环境因子 |  |  | 环保措施 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘及废气 | 原料堆场 |  | 采用封闭的堆棚 | 346 |
|  | 原料破碎、输送 |  | 采用2台高效布袋除尘器处理 | 48 |
|  | 原料均化及配料 |  | 采用4台高效布袋除尘器处理 | 96 |
|  | 煤粉制备及输送 |  | 采用3台高效布袋除尘器处理 | 90 |
|  | 回转窑烟气 |  | 采用“沉降室+余热锅炉+高效布袋除尘器+双碱法脱硫器”组合工艺处理 | 200 |
|  | 克劳斯尾气及碳化放空气 |  | 合并用1套“碱洗+光量子裂解/臭氧分解”处理系统 | 180 |
|  | 制砖生产线粉尘 |  | 采用2台高效布袋除尘器处理 | 24 |
|  | 石灰粉综合处理生产线粉尘 |  | 采用1台高效布袋除尘器处理 | 24 |
| 废水 | 冷却水循环 |  | 1套冷却水循环系统 | 30 |
|  | 初期雨水及事故水收集措施 |  | 初期雨水池及事故水池 | 20 |
|  | 生产废水处理设施 |  | 脱硫废水处理、沉淀池及回用系统 | 22 |
|  | 生活污水处理设施 |  | 地埋式生化处理设施 | 18 |
| 噪声 | 排风机、引风机 |  | 减震机座、消声筒、建筑隔声设施 | 66 |
|  | 破碎机等 |  | 减震机座、建筑隔声设施 | 8 |
|  | 水泵、电机 |  | 减震机座、建筑隔声设施 | 24 |
| 固体废物 | 钡渣 |  | 配套建设渣水分离输送系统，由螺旋输送机输送到皮带机，由皮带机直接转运制砖生产线厂房内用于制砖，多余部分则外卖给水泥厂作为生产配料 | 600 |
|  | 石灰粉处理 |  | 石灰粉磨包装外售 | 400 |
|  | 废离子交换树脂、废催化剂 |  | 厂内临时储存设施、交有资单位处理费用 | 12 |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾收集设施 | 5 |
| 水土流失防治、厂区绿化 |  |  | 水土保持、种植草木 | 48 |
| 环境管理费用 |  |  | 环评、环境监测及环境监理等费用 | 40 |
| 合计 |  |  |  | 2301 |
| 占总投资的比例 |  | 14.81% |  |  |

## 6.6 总量控制

项目污染物总量控制建议指标汇总如下表9.2-1。

表9.2-1       项目污染物总量控制指标汇总

| 类别 | 指标 | 技改工程 总量计算指标 | 技改后全厂 总量计算指标 | 技改后全厂 总量建议指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 污水排放量（t/a） | 443.52 | 4435.52 | 4435.52 |
|  | COD（t/a） | 0.045 | 0.444 | 0.50 |
|  | NH3-N（t/a） | 0.007 | 0.067 | 0.07 |
| 废气 | SO2（t/a） | 299.215 | 372.786 | 375.0 |
|  | NOX（t/a） | 197.165 | 249.097 | 250.0 |

建设单位应向当地主管环保部门申请核定本项目的污染物排放总量指标。

# 7公众参与

7.1信息公开

评价单位接受环评任务委托后的7天内，于2011年10月28日与建设单位联合进行了项目第一次环评公示，将项目的工程概况、项目可能产生的环境影响、评价工作程序及反馈意见的联系方式等信息向评价区内的公众进行了公示；在项目环评报告书初稿编制完成后，评价单位于2012年6月1日与建设单位联合进行了项目第二次环评公告（公示于《安康日报》），将项目环评报告书的评价情况及结论等信息向评价区内的公众进行了公示，公开征求公众的意见。

7.2公众意见调查

在进行了项目第二次环评公告后，评价单位与建设单位于2012年6月12-15日在项目所涉及的敏感区内进行了问卷调查征集公众意见。调查村庄包括西湾村、小李村和关庙镇附近的其他村民，使用统一的调查问卷“公众参与调查表”进行了问卷调查。本次公众参与调查问卷共发放100份，实际收回有效调查问卷100份，返回率100%。公众对本建设工程的态度调查结果：有86人（占调查人数的86%）表示支持本项目的建设，有9人（占调查人数的9%）持无所谓的态度，有5人（占调查人数的5%）表示反对项目的建设，主要原因是项目新征用地占用了他们的部分旱耕地，加之在技改前偶尔发生废气超标排放，污染环境，有抵触情绪所致。总体上说，本项目的公众支持率较高。

公众提出的具体意见集中在要求建设单位采取必须措施做好施工期及营运期环境污染防治方面。

7.5对持反对意见公众的回访

报告书评审后，根据评审专家提出补充对持反对意见的村民进行回访，为此建设单位对王家湾等周围5名原先持反对意见的村民进行公众意见回访。

调查结果表明，经建设单位与原先持反对意见的村民进行回访交流，把项目技改的构想、环保设施运行管理等情况向村民解释后，这部分村民清楚了解项目扩建的原因及扩建同时对污染设施进行整改后，他们态度有了改变，支持项目的建设。

# 8结论与建议

陕西安康江华（集团）有限公司年产10万吨/年硫化钡技改工程及碳酸钡“三废”治理项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》及有关产业政策要求。项目位于安康市汉滨区关庙镇西湾村四组，选址合理。

项目经采取本报告提出的废气处理措施、废水处理措施、噪声治理措施和固体废物综合利用措施后，可确保污染物稳定达标排放，主要污染物排放总量会大大消减，同时这些环保措施在技术和经济上均较可靠、合理；环境影响预测分析表明，项目正常排放情况下对评价区内的地表水和声环境等产生的影响较小、影响范围不大，总体上不会明显降低当地的环境质量，项目排放的烟气及粉尘对附近环境空气产生一定影响，但对安康市区等周围敏感点影响较小。虽然项目烟气及粉尘非正常事故排放对周围环境产生较明显影响，但通常事故率低、持续时间短，因此环境影响较有限，通过加强风险管理和预防等措施后，风险影响水平可接受。

项目建设符合市场需要和经济发展的要求，符合节约能源、保护环境、实现可持续发展的需要。公众对项目建设支持程度相对较高，项目实施有利于推动当地经济的发展，为周边地区经济的全面振兴做出重要的贡献，具有明显的经济效益和社会效益。

综合考虑项目的社会、经济、环境效益后，从环境保护角度分析，本环评认为项目在按“三同时”要求落实项目设计及本环评提出的污染治理措施，确保污染物达标排放，并符合清洁生产和污染物总量控制要求的基础上，其建设方案可行。