陕西中圣环评报告                                          评价证书类别：甲级

SZSHPS-2013-006                                          评价证书编号：3607

陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司

大青铜沟尾矿库项目

环境影响报告书

（简本）

陕西中圣环境科技发展有限公司

二〇一三年三月·西安

目  录

1 总论	1

1.1项目背景	1

1.2评价标准	1

1.3 环境保护目标	2

1.4 评价级别	3

1.5 评价范围	3

2 工程概况	3

2.1 项目简介	3

2.2 项目组成	3

2.3 工程经济技术指标	5

2.4尾矿库级别及尾矿固废类别鉴定	6

3 工程分析	8

3.1施工期环境影响特征分析	8

3.2运营期环境影响特征分析	10

3. 3服务期满环境影响特征分析	13

4 环境质量现状调查与评价	14

5 项目环境保护措施及主要环境影响	15

5. 1环境空气	15

5. 2地表水	15

5.3地下水	15

5. 4环境噪声	16

5. 5固体废物	16

5. 6生态环境	17

6产业政策符合性分析及选址合理性分析	18

6.1产业政策符合性分析	18

6.2选址合理性分析	18

6.3相关政策、规划及规划环评符合性分析	19

7 环境风险	21

8清洁生产和总量控制	22

9 环境管理和监测计划	23

9.1 环境管理	23

9.2 环境监测计划	24

9.3 环保竣工验收	25

10 公众参与	26

10.1公众参与的调查方式、范围和对象	26

10.2 媒体公示及其结果	26

10.3公众问卷调查结果分析	26

10.4 公众意见合理性分析	28

10.5 公众意见调查处理结果	29

10.6 小结	29

11 经济损益分析	29

12 结论和要求	29

12.1 总结论	29

12.2 要求	30

附图

附图1 地理位置图

附图2 拟建项目评价范围及敏感目标分布图

附图3 拟建项目平面布置图

附图4 尾矿输送路线及地下水监测布点图

附图5 拟建项目大气、地表水、噪声、土壤监测点位分布示意图

附件

附件1：委托书

附件2：《关于加快开展陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库续建工程前期工作的函》（安发改产业[2012]815号），安康市发展和改革委员会，2012年11月29日

附件3：《关于转发开展陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库续建工程前期工作的通知》（旬发改投资[2012]211号），旬阳县发展和改革局，2012年11月30日

附件4：旬阳县环境保护局《关于陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库项目环境影响影响评价应执行环境标准的报告》（旬环保字[2012]100号）

附件5：环境质量现状监测报告，安康市环境监测站

附件6：国土资源部西安矿产资源监督检测中心《尾矿渣毒性浸出试验报告》，2012年11月21日

附件7：第一次现场公示

附件8：第二次报纸公示

附件9：公众参与调查样表

附件10：公众参与调查名单

附件11：公众参与承诺

附件12：陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库建设工程地质灾害危险性评估报告备案登记表

附件13：安康市安全生产监督管理局《关于陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司青铜沟尾矿库闭库的批复》（安市安监管函[2011]76号）

附件14：陕西省环境保护局《关于陕西汞锑科技有限公司汞锑选冶技改工程环境影响报告书审批意见的函》（陕环函[2004]51号），2004年3月16日

附件15：陕西省环境保护局《关于陕西汞锑科技有限公司汞锑选冶技改工程环境保护竣工验收的批复》（陕环批复[2008]347号），2008年6月5日

附件16：旬阳县人民政府《关于陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司占用集体土地使用权的批复》（旬政地（占）发[2012]21号），2012年12月29日

附件17：《旬阳县汞矿开采企业环境污染情况调查报告》，陕西省环境科学研究设计院，2010年3月20日

1 总论

1.1项目背景

陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司于1995年开始规模化开采、选矿和冶炼，采矿规模为450t/d，选矿规模为300t/d，汞冶炼生产规模为3.86t/d，汞精矿处理能力2.27t/d。现有工程设有尾矿库1个，初期坝设在距青铜沟口60m处，为土石混合坝，最终坝高40m，有效库容48×104m3，该尾矿库已于2007年闭库，闭库竣工批复时间为2011年7月15号（安市安监函[2011]76号）。2007年7月开始，企业开始建设全尾砂胶结充填技术处理尾矿渣工程。将选矿过程中产生的尾矿浆经沉淀浓缩后，再添加水泥配成一定浓度的水泥浆，用泵输送至井下采空区，进行填充，该项工程2009年4月正式投产。目前，该充填系统也逐渐接近尾声，选冶厂排弃的大量尾矿必须予以妥善处理，否则将会对当地环境造成污染。因此陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司拟在大青铜沟沟脑建设尾矿库项目。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号《建设项目环境保护管理条例》和国家环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库项目需编制环境影响报告书。为此，2012年11月，陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司委托陕西中圣环境科技发展有限公司编制该项目的环境影响报告书，委托书见附件1。接受委托后，我公司成立了本工程的环评项目组，搜集分析了工程的相关资料，于2012年11月5日开始对拟建厂址进行现场调研、踏勘和第一次公众公示；2012年11月中旬，制定环境现状监测方案并委托安康市环境监测站进行环境现状监测；2012年12月完成项目初稿，并于12月26日在《三秦都市报》进行第二次公众公示，2013年1月8日至9日在项目拟建地周边民众进行公众参与问卷调查，最终编制完成了《陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库项目环境影响报告书》。

1.2评价标准

1.2.1环境质量标准

(1) 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996） 及其修改单（环发[2000]1号）中的二级标准。

(2) 地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。

(3) 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。

(4) 环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准。

(5) 生态环境质量执行《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》（GB9137-88）中的有关标准；土壤执行《土壤环境质量标准》（GB15618－1995）二级标准

1.2.2 污染物排放标准

(1) 大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准。

(2) 废水禁止设置排污口。

(3) 厂界噪声排放执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类标准，具体标准值见表1.3-7，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

(4)固体废物中一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

1.3 环境保护目标

环境保护目标见下表。

表1.3-1   环境敏感保护目标（村庄）

| 编号 | 类别 | 环境保护目标 |  | 相对位置及距离 |  | 其他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所属乡镇 | 村庄 | 方位 | 距尾矿库距离 | 户数 | 人口 |
| 1 | 环境空气 | 红军镇 | 庙湾村 | SE | 1800m | 357 | 1429 |
|  |  |  | 汞锑科技希望小学 | SE | 1800m | 30人 |  |
|  |  |  | 上马村 | S | 2250m | 210 | 800 |
|  |  |  | 庄院村 | N | 1000m | 360 | 1440 |
|  |  |  | 中湾村 | NE | 1900m | 352 | 1410 |
| 2 | 地表水 | 大青铜沟、竹筒河 |  | SE | - | -- |  |
| 3 | 地下水 | 拟建项目场址及大青铜沟地下水 |  |  |  | -- |  |
| 4 | 生态 | 场地及周边植被 |  |  |  |  |  |

1.4 评价级别

表1.4-1   评价级别

| 环境要素 | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 风险评价 | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价级别 | 三级 | 三级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 |

1.5 评价范围

表1.5-1   评价范围

| 环境要素 | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 风险 评价 | 生态 环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价范围 | 尾矿库中心2.5km范围。 | 大青铜沟及竹筒河上游500m至下游500m。 | 尾矿库东、西、北以大青铜沟沟流域范围的分水岭为界，南边界为尾矿库初期坝下游2km。 | 场界外1m。 | 以尾矿库为中心，半径3km范围。 | 尾矿库四周向外延伸500m的包络线以内。 |

2 工程概况

2.1 项目简介

项目名称: 陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库项目

项目性质：续建

建设地点：陕西省安康市旬阳县红军镇庙湾村

总投资：2600.6万元，环保投资980万元

占地面积：7.41hm2

总库容：74.77万m3

服务年限：11.2年

建设周期：1年

建设单位：陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司

设计单位：攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司

2.2 项目组成

主要建设内容见下表。

表2.3-1  大青铜沟尾矿库项目建设主要内容

| 分类 | 项目 |  |  | 建设内容 | 与现有工程关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 尾矿坝 | 初 期 坝 |  | 初期坝采用透水碾压堆石坝，坝顶宽度为4m；坝高28m，坝底设计标高1027.0m，坝顶设计标高1055.0m；上游坝坡为1:1.6，下游坝坡1:2.0；上游坝面以及挡坝与尾矿滩面接触部位设置反滤层。 | / |
|  |  | 后 期 坝 |  | 后期坝分四期建设，每期挡坝坝高5.0m，坝顶宽度为4m；上游坡比为1:1.6，下游坡比为1:2.0；最终一级挡坝的下游在1055.0m和1035.0m高程分别设置2.0m宽的马道各一层，1035.0m高程到坝顶1075.0m高程、马道之间的坝坡为1:1.9,1035.0m高程到坝教挡墙之间的坡比为1:2.0，包括马道在内的堆石挡坝平均坡比为1:2.0。 | / |
|  |  | 浆砌石挡墙 |  | 在下游坝脚处设置浆砌石挡墙；挡墙顶高程为1010.0m，顶宽为1.5m，上游面直立、下游面边坡为1:0.7。上游坝面以及与尾矿滩面接触部位设置反滤层。 |  |
|  | 截渗防渗 工程 | 截渗 设施 |  | 对库底断层破碎带进行防渗处理；在大青铜沟沟口、堆石挡坝的下游，设置混凝土截渗坝（截渗坝采用C15混凝土浇筑；坝顶高程为1005.0m，坝顶宽度为1.0m；上游坝面为铅直、下游坝面为1：0.5）；对堆石挡坝下游两岸1050.0m高程以下的上坡进行帷幕灌浆。 | / |
|  |  | 防渗 工程 |  | 库底防渗层结构（由下而上）：将库区底部整平、去除杂草树根，并设置1000mm厚压实粘土垫层；铺设300g/m2土工布一层；铺设HDPE膜层（1.5mm）；设300g/m2土工布一层；覆盖400.0mm厚的粘土保护层。 | / |
|  | 排渗工程 |  |  | 设计两条排渗盲沟，沿沟底布置，用碎石块堆成；排渗盲沟断面尺寸为（宽*高=）4.0m*2.15m；盲沟外表面用过滤土工布等反滤层进行包裹，末尾与出期挡坝的堆石体连接，通过挡坝堆石体将渗水排放到下游的回水池内。首端设在地面高层1055.0m的沟底处；盲沟的首端及其与尾矿或其他散粒体接触的不问均按照反滤的要求进行包裹。 | / |
|  | 防洪工程 | 排洪 隧洞 |  | 设计两条排洪隧洞，1号排洪隧洞布置在库尾两条支沟中间的山体内； 2号排洪隧洞布置在尾矿库左岸的山体内。2号隧洞出口连接扩散段和消力池，使下泄水流经消能后排放到下游沟道。 | / |
|  |  | 排洪 竖井 |  | 在2号隧洞进口处设置一座排洪竖井；出口布置在截渗坝的下游，使下泄的天然洪水直接进入原青铜沟沟道内。排洪竖井顶缘高程为1067.0m，井底高程1043.0m，井深24.0m。 |  |
|  |  | 库区排水涵洞 |  | 库区排水涵洞全长388.8m，布置在库区沟道的底部。涵洞进口布置在库尾、1号拦洪坝的下游，出口布置在堆石挡坝下游坝脚处，将水量泄入坝下游的截渗回水池内。排水涵洞最高进水口底坎高程为1073.0m，比最终坝顶低2.0m；断面净宽1.0m，净高1.6m。 | / |
|  |  | 拦洪坝 |  | 在库尾的两条支沟内分别布置1、2号拦洪坝。1号拦洪坝采用浆砌石砌筑，坝高7.0m，坝顶宽度为2.0 m，底宽为6.9m，坝体上游面拟定为铅直面，下游坡比为1：0.7；2号拦洪坝采用浆砌石砌筑，坝顶高程为1075.0m，坝高为12.0m；坝顶宽度2.0m。上、下游坡比均为1：0.45；底宽为11.9m。 | / |
|  |  | 截排 洪沟 |  | 设置五条截排洪沟，均采用浆砌石砌护。 | / |
|  |  | 消力池 |  | 尾矿库截渗坝的下游、2号排洪隧洞的出口设置消力池。消力池长度为11.5m，宽度为2.5m，深为3.0m；采用M7.5水泥砂浆砌块石。 | / |
|  | 尾矿输送及回水系统 |  |  | 尾矿输送管线一用一备，从960泵站至尾矿初期坝，全长472m，DN100，在960m高程处设置泵房一座；回水管线从尾矿坝下游回水池至选冶厂，长度2500.0m，DN75，一用一备。 | / |
|  | 观测系统 |  |  | 设坝体位移观测、渗透流量观测、浸润线观测、水质监测井站、最终坝顶标示桩 | / |
| 辅助设施 |  |  | 供电 | 由双河变电站10KV线路引入 | / |
|  |  |  | 预警设施 | 尾矿坝顶设置警报装置 | / |
|  |  |  | 道路 | / | 利用尾矿库附近现有道路连接各库区 |
| 环保工程 |  |  |  | 生活污水处理站1座，规模50m3/d | “以新带老”措施 |
| 生活办公设施 |  |  |  | 值班室3间 |  |

2.3 工程经济技术指标

本项目工程技术指标见下表。

表2.3-1   工本项目主要技术指标

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾矿库类型 |  | 山谷型 |
| 2 | 筑坝方式 |  | 初期坝采用透水堆石坝，后期采用中线法尾矿堆排筑坝 |
| 3 | 排放方式 |  | 湿排放 |
| 4 | 尾矿库等级 |  | 四等 |
| 5 | 抗震设防烈度 |  | 6度 |
| 6 | 工艺 资料 | 生产处理能力（t/a） | 9万 |
|  |  | 尾矿堆积干容重 | 1.5t/m3 |
|  |  | 尾矿砂排放量（t/a） | 8.51万 |
|  |  | 矿石比重 | 2.85 |
|  |  | 尾矿产率 | 94.5% |
|  |  | 尾矿浆浓度 | 20.0% |
|  |  | 尾矿粒度 | -200目占57.01% |
|  |  | 年工作天数（天） | 300 |
| 7 | 库容 | 总库容 （万m3） | 74.77 |
|  |  | 总有效库容 （万m3） | 63.55 |
|  |  | 服务年限 （a） | 11.2 |
| 8 | 总投资（万元） |  | 2600.6 |

2.4尾矿库级别及尾矿固废类别鉴定

（1）尾矿库级别及防洪要求

大青铜沟尾矿库总库容为74.77万m3，尾矿库最终总坝高48m，按照《选矿厂尾矿设施设计规范》ZBJl—90和国家标准《防洪标准》GB50201-94中尾矿库等级划分的规定。

大青铜沟尾矿库按照坝高、库容均应划为四等尾矿库。按照《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）、《选矿厂尾矿设施设计规范》（ZBJ1-90）和《防洪标准》的规定，尾矿库防洪标准为初期50年一遇洪水，中、后期为200年一遇洪水。

大青铜沟尾矿库设计洪水选择的标准为：初期设计洪水为50年一遇，中、后期的防洪按照200年一遇洪水进行设计。

（2）尾矿固废类别鉴定

①以往该地区汞矿冶炼尾矿毒性浸出试验结果

2003年8月，陕西汞锑科技有限公司实施“汞锑选冶技改工程”时，由西安地质矿产研究所承担该项目的环境影响评价工作，为了鉴别废石浸出毒性，报告书编制单位采集采选厂尾矿样品进行了浸出毒性试验，根据汞矿的矿物组成选择Hg、Pb、Cr6+、As、Cd、pH等6项因子，分析结果见表2.4-1。表明采选固体废弃物浸出液中各项有害物质的浓度均低于《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5058-2007）中的鉴别标准值，pH高于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度，属于一般工业固体废物中的Ⅱ类工业固体废物。

表2.4-1  汞锑科技尾矿浸出液有害成分分析结果       单位mg/L

| 分析项目 固废名称 | Hg | Pb | Cr6+ | As | Cd | pH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选厂尾矿 | 0.0006 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.006 | ＜0.001 | 9.56 |
| GB5058-2007鉴别标准 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | / |
| GB8978-1996最高允许排放浓度 | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 6-9 |

2009年7月，陕西省环境保护厅固体废物管理处组织旬阳县环保局等相关部门，对旬阳县金鑫矿业（与本项目属于同一矿体，位于本项目东部）尾矿库尾矿渣取样，送至国家固体废物管理中心实验室进行浸出毒性试验，浸出毒性检测因子分别为Be、Cr6+、Ni、Cu、Zn、As、Se、Ag、Cd、Ba、Hg、Pb等，检测结果见表2.4-2。表明采选固体废弃物浸出液中各项有害物质的浓度均低于《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5058-2007）中的鉴别标准浓度值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度，属于一般工业固体废物。

表2.4-2  金鑫矿业尾矿浸出液有害成分分析结果       单位mg/L

| 点位编号 | Hg | Ba | As | Cu | Pb | Zn | Se | Be | 总Cr | Ni | Ag | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YW1-2 | 0.0010 | 0.0710 | 0.0040 | 0.0010 | 0.0510 | 0.0130 | 0.0050 | 0.0010 | 0.0060 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0020 |
| YW1-7 | 0.0010 | 0.0660 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0050 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 |
| YW2-2 | 0.0010 | 0.0740 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0020 |
| YW2-7 | 0.0010 | 0.0520 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0060 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0020 |
| YW3-2 | 0.0010 | 0.0440 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0040 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0020 |
| YW3-6 | 0.0010 | 0.0670 | 0.0040 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0010 |
| YW4-2 | 0.0010 | 0.0750 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 |
| YW5-2 | 0.0010 | 0.0710 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0040 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 |
| YW5-5 | 0.0010 | 0.0860 | 0.0160 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0040 | 0.0070 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0040 | 0.0010 | 0.0010 |
| YW5-6 | 0.0020 | 0.0580 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0050 | 0.0040 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0050 | 0.0010 | 0.0020 |
| YW6-2 | 0.0010 | 0.0830 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 |
| YW6-8 | 0.0010 | 0.0550 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0050 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0020 |
| YW7-2 | 0.0080 | 0.0720 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
| YW7-8 | 0.0010 | 0.0550 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 |
| YW8-2 | 0.0010 | 0.0800 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 |
| YW8-7 | 0.0010 | 0.0590 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0040 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 |
| YW9-2 | 0.0010 | 0.0690 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0010 |
| YW9-6 | 0.0010 | 0.0550 | 0.0040 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 |
| YW10-2 | 0.0010 | 0.0630 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0040 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 |
| YW10-8 | 0.0010 | 0.0490 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0020 |
| GB5058-2007 鉴别标准 | 0.1 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 1 | 0.02 | 15 | 5 | 5 | 1 |
| GB8978-1996最 高允许排放浓度 | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.1 | 0.05 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.1 |

2010年，由陕西省环境科学研究院承担了科研项目《旬阳县汞锑矿业采选固体废物危险性评估》，对该地区汞矿采选冶炼尾矿进行了危险性评估，参照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007），重点筛选烷基汞、总汞、铅、锌、砷、镉、铜、钡等八项作为浸出毒性试验检测项目，检测单位为国土资源部西安矿产资源监督检测中心和四川省环境监测中心站，检测结果见表2.4-3，尾矿渣为一般工业固体废弃物。

表2.4-3   尾矿浸出液有害成分分析结果       单位mg/L

| 点位编号 | Hg | Ba | As | Cu | Pb | Zn | Se | 甲基汞 | 乙基汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1-0.3 | 9.00×10-3 | 0.032 | 2.20×10-3 | 0.062 | 0.018 | 0.059 | 2.00×10-3 | 未检出 | 未检出 |
| W1-2.5 | 0.020 | 0.051 | 3.60×10-3 | 0.075 | 0.013 | 0.045 | 1.00×10-3 | 未检出 | 未检出 |
| W1-5.0 | 5.00×10-3 | 0.087 | 2.00×10-3 | 0.076 | 8.00×10-3 | 0.060 | 1.90×10-3 | 未检出 | 未检出 |
| W2-0.3 | 0.019 | 0.062 | 5.30×10-3 | 0.100 | 7.00×10-3 | 0.10 | 4.00×10-4 | 未检出 | 未检出 |
| W2-2.5 | 6.70×10-3 | 0.059 | 3.50×10-3 | 0.081 | 0.012 | 0.054 | 1.30×10-3 | 未检出 | 未检出 |
| W2-4.5 | 6.60×10-3 | 0.073 | 5.10×10-3 | 0.094 | <5.00×10-3 | 0.10 | 2.70×10-3 | 未检出 | 未检出 |
| W3-0.3 | 0.041 | 0.076 | 2.80×10-3 | 0.080 | <5.00×10-3 | 0.066 | 1.60×10-3 | 未检出 | 未检出 |
| W3-2.5 | 0.012 | 0.059 | 2.80×10-3 | 0.093 | 2.80×10-3 | 0.100 | 1.90×10-3 | 未检出 | 未检出 |
| W4-0.3 | 3.80×10-3 | 0.074 | 2.80×10-3 | 0.099 | 6.00×10-3 | 0.19 | 3.00×10-3 | 未检出 | 未检出 |
| W4-2.5 | 0.017 | 0.075 | 2.10×10-3 | 0.11 | 0.020 | 0.160 | 1.50×10-3 | 未检出 | 未检出 |
| W4-5.0 | 0.019 | 0.055 | 3.10×10-3 | 0.100 | 0.010 | 0.079 | 1.10×10-3 | 未检出 | 未检出 |
| W4-7.0 | 0.018 | 0.055 | 2.70×10-3 | 0.079 | 0.016 | 0.100 | 2.70×10-3 | 未检出 | 未检出 |
| W5-0.3 | 0.011 | 0.045 | 3.00×10-4 | 0.070 | 0.011 | 0.120 | 7.10×10-3 | 未检出 | 未检出 |
| W5-2.5 | 0.089 | 0.074 | 1.80×10-3 | 0.076 | 0.020 | 0.130 | 3.80×10-3 | 未检出 | 未检出 |
| W5-5.0 | 0.086 | 0.072 | 3.10×10-3 | 0.076 | 8.00×10-3 | 0.200 | 3.20×10-3 | 未检出 | 未检出 |
| W5-7.0 | 0.014 | 0.062 | 3.30×10-3 | 0.080 | 0.013 | 0.150 | 2.40×10-3 | 未检出 | 未检出 |
| W6-0.3 | 0.021 | 0.054 | 8.00×10-4 | 0.057 | 0.012 | 0.180 | 5.80×10-3 | 未检出 | 未检出 |
| W6-2.5 | 0.085 | 0.050 | 2.20×10-3 | 0.100 | 8.00×10-3 | 0.079 | 3.70×10-3 | 未检出 | 未检出 |
| W6-5.0 | 0.077 | 0.059 | 1.60×10-3 | 0.081 | 8.00×10-3 | 0.110 | 3.20×10-3 | 未检出 | 未检出 |
| GB5058-2007鉴别标准 | 0.100 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 1.00 | 不可检出 |  |
| GB8978-1996最高允许排放浓度 | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.1 |  |  |

②本次环评毒性浸出试验

本次评价对企业现对库尾矿进行了毒性浸出试验鉴别，鉴别结果见表2.4-4。根据检测结果，各污染物浓度均未超过GB8978-1996最高允许排放浓度，pH值在6-9范围之外，尾矿属于一般工业固体废物中的Ⅱ类工业固体废物。

综上，本次评价将尾矿固废类别定为一般工业固体废物中的Ⅱ类工业固体废物。

表2.4-4                  毒性浸出试验结果表

| 序号 | 污染物 | 污染物检测 结果 | GB5058-2007鉴别标准 | GB8978-1996最高允许排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 9.16 | / | 6-9 |
| 2 | Cu | <0.050 | 100 | 0.5 |
| 3 | Zn | <0.050 | 100 | 2 |
| 4 | Cd | <0.00051 | 1 | 0.1 |
| 5 | Pb | <0.002 | 5 | 1 |
| 6 | Cr | <0.01 | 15 | 1.5 |
| 7 | Cr6+ | <0.01 | 5 | 0.5 |
| 8 | Hg | 0.00012 | 0.1 | 0.05 |
| 9 | Be | <0.0002 | 0.02 | 0.005 |
| 10 | Ni | 0.0040 | 5 | 1 |
| 11 | Ag | <0.001 | 5 | 0.5 |
| 12 | As | 0.0038 | 5 | 0.5 |
| 13 | Se | 0.0016 | 1 | 0.1 |
| 14 | Ba | 0.024 | 100 | / |

3 工程分析

3.1施工期环境影响特征分析

根据建设工程的性质和内容，施工期间的生产活动对环境影响是短期的、局部的、可恢复的，主要表现在以下几个方面：

（1）粉尘及扬尘

在施工过程中，粉尘及扬尘的污染大致来源于：建筑材料如水泥、石灰、砂子等在装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生的扬尘；运输车辆往来造成的地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中产生的扬尘；隧洞爆破废气等。

施工期间产生的粉尘污染的轻重主要取决施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和范围也将扩大。

（2）生态影响

尾矿库工程在施工过程中会扰动地表，会产生一定的植被破坏等，进而引起水土流失，给生态环境带来不利的影响。另外由于施工临时料场、施工营地的修建会有一定的临时占地，会造成一定的占地影响，并会造成一定的植被破坏和水土流失。

（3）施工噪声

施工期的噪声主要可分为施工噪声和交通运输噪声两类。

在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地产生噪声污染。根据有关资料主要施工机械的噪声状况列于表3.1-1。

表3.1-1                   施工期主要噪声源及声级

| 施工阶段 | 设备名称 | 声级dB(A) | 距声源 距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方 阶段 | 翻斗机 | 83~89 | 3 |
|  | 推土机 | 90 | 5 |
|  | 装载机 | 86 | 5 |
|  | 挖掘机 | 85 | 5 |
| 基础施工阶段 | 吊车 | 73 | 15 |
|  | 平地机 | 86 | 5 |
|  | 风镐 | 98 | 1 |
|  | 空压机 | 92 | 3 |
| 结构施工阶段 | 吊车 | 73 | 15 |
|  | 振捣棒 | 93 | 1 |
|  | 水泥搅拌机 | 89 | 1 |
|  | 电锯 | 103 | 1 |
|  | 钻机 | 95 | 1 |
| 装修阶段 | 吊车 | 73 | 15 |
|  | 升降机 | 78 | 1 |

（4）施工污水

① 生产废水

施工期间产生的生产废水包括砂石冲洗水，砼养护水、场地冲洗水、机械设备洗涤水、混凝土搅拌机冲洗废水，生产废水除含有少量的油污和泥砂外，基本没有其它污染指标。工程未提及具体措施，评价要求生产废水设临时沉砂池处理后回用于现有选矿生产。

② 生活污水

项目各施工期最长12个月，项目未给出施工期人数，环评按照高峰期施工人员人数100人估算，依据《陕西省行业用水定额》，按每人每天生活用水110L/d计，则生活污水产生量为8.8m3/d，主要污染物是SS 和COD。工程未提及具体处置措施。评价要求施工生活废水依托现有汞锑科技住宿区生活污水处理设施进行处理，对外环境影响不大。

（5）固体废物

① 施工弃渣

施工期弃渣主要为管理区、拦洪坝和截排水沟的清基表土层。各工程清基土方量见表3.1-2。根据《陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库工程水土保持方案报告书》，大青铜沟尾矿库开挖1.94万m3，回填11.8万m3，弃方0.19万m3，见表3.1-2。

工程借方10.05万m3来自采矿弃渣，弃方0.19万m3全部进入尾矿库。

表3.1-2     土石方平衡表     单位：万m3

| 项目 | 挖方 | 填方 | 调入方 | 调出方 | 借方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大青铜沟 尾矿库 | 1.94 | 11.8 | 0.56 | 0.56 | 10.05 | 0.19 |

② 生活垃圾

根据类比调查，工程施工期现场施工人员最多可达100人，按照每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，施工期每天产生生活垃圾50kg。施工过程中临时居住点产生的生活垃圾由设置的垃圾桶收集，定期运往红军镇生活垃圾收集站。严禁随地丢弃，污染周围环境。

3.2运营期环境影响特征分析

- 3.2.1运营期输送工艺及产污环节

（1）输送工艺流程

选厂位于沟口主沟河道的下游，距消力池约2500.0m处。选厂高程约为760.0m，选厂上游1.0km处修建有尾矿充填站，尾矿矿浆由该处经加压后打入尾矿库。充填站高程为820.0m，较初期挡坝坝顶高程低235.0m，且较最终挡坝顶高程低255.0m，因此需要采用压力泵输送的形式输送尾矿浆。从充填站到尾矿库内需通过砂泵站的加压，将尾矿浆压力输送到尾矿库内。

截渗坝设于堆石挡坝的下游，其形成的容积可兼做回水池使用。尾矿水在尾矿库中经过长时间的澄清和降解作用，使尾矿水的水质能够达到相关标准后，自流送至选厂进行再利用。尾矿水全部回收利用，供生产循环使用。输送工艺流程见图4.2-1。

（2）产污环节

排放尾矿压占植被对尾矿库淹没区局部生态环境的影响；外排渗水会对地表水大青铜沟和小青铜沟产生影响；尾矿堆存尾矿库内干化，遇风会产生扬尘；泵站运行噪声；尾矿浆输送和尾矿水回水管道破裂，对周围环境造成污染事故；尾矿坝存在事故风险，见图3.2-1。

3.2-1   尾矿库输送工艺流程及产污环节图

- 3.2.2运营期环境影响特征及污染源强分析

（1）废气

尾矿库运行过程中，产生的废气是无组织粉尘，尾矿浆的输送和坝面放矿浆，不会产生粉尘。尘源来自尾矿库干滩面干化尾矿。

本项目坝高48m，可以形成的滩长为141m左右，坝顶长度约150m，因此干滩面积约21150m2。

对于干燥尾矿砂而言，当风速达到或超过某一值时，在风力作用下，原来静止于尾矿干滩表面的颗粒物才开始运动，此时的风速称为启动摩阻风速。其计算公式为：

U*0=117.73+497.38d1/2

式中U*0—起动摩阻风速（mms-1）

d—尾矿砂粒径（mm），尾矿库内细颗粒，此处取0.075mm；

经计算，可得U*0＝254mm/s

由于习惯上采用距地面10m高处的气象高速来描述风力对颗粒物的推动作用，因此需要将U*0换成气象风速，实验中摩阻风速与气象风速的换算公式为：

U=[5.75lg（γ/γ1）] U*0

γ1=0.081lg（0.18/d）

U—10m高处的气象风速（mm/s），γ＝10000mm

γ1—为静风条件下（U=0）颗粒物能够升高的距离（mm）

经过计算得到U=8.0m/s。

干燥尾矿砂起尘量的计算公式为：Q=qM

q=0.5397U*05.68， U >8m/s

q=0，U≤8m/s

式中：Q—起尘量（g/s）

q—起尘率（gm-2s-1）

M—干滩面积（m2）干滩面积为21150m2。

当风速大于8m/s时，在风力的作用下尾矿库开始起尘，起尘量为4.746g/s。根据旬阳县气象资料，旬阳县风速大于8m/s的频率为0.3%，因此最大起尘量为0.45t/a。

（2）废水

①生产废水

选矿厂规模9万t/a，尾矿产率94.5%，尾矿浆浓度20%，选矿产生尾矿浆425250 t/a（其中尾矿含量85050 t/a，含水量340200m3/a），尾矿浆进入大青铜沟尾矿库进行处置，尾矿库澄清液和渗滤液产生量为258000m3/a，占矿浆含水量的75.8%，尾矿库澄清液和渗滤液全部返回选厂重复使用，不外排。尾矿浆中剩余部分的水一部分滞留在尾矿中，一部分蒸发。大青铜沟尾矿库水量平衡见表3.2-1，项目无生产废水排放。

表3.2-1    尾矿库水平衡表

| 入方 |  |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 水量（m3/a） | 序号 | 项目 | 水量（m3/a） |
| 1 | 尾矿浆含水 | 340200 | 1 | 尾矿库存留水 | 34870 |
|  |  |  | 2 | 返回选矿厂 | 258000 |
|  |  |  | 3 | 蒸发 | 47300 |
| 合计 |  | 340200 | 合计 |  | 340200 |

②生活废水

本项目劳动定员16人，用水额按110L/人·天，则用水量约为1.8m3/d，生活污水产生量为1.6m3/d。本次评价要求项目现有选矿厂建设生活污水处理设施，尾矿库项目生活污水收集后送往现有选矿厂生活污水处理设施集中处理，生活污水经处理后全部用于绿化，项目无生活污水排放。

（3）噪声

主要噪声源为装载机、碾压机、渣浆泵等，根据类比调查，项目主要噪声源及噪声级见表3.2-2。

表3.2-2         主要噪声源及声级

| 序号 | 声源名称 | 数量 | 噪声级dB（A） | 治理措施 | 运行情况 | 备注（距声源） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 1 | 85-90 |  | 连续 | 3m |
| 2 | 碾压机 | 1 | 80-85 |  | 连续 | 3m |
| 3 | 渣浆泵 | 2（1用1备） | 80-85 | 减震、至于室内 | 连续 | 1m |

（4）固废

主要为尾矿和生活垃圾。

① 尾矿

选厂尾矿产量85050 t/a，尾矿在库内堆积比重1.5t/m3（干容重），合56700m3/a进入尾矿库处置。

② 生活垃圾

项目定员16人，按照每人每天产生生活垃圾1.0kg计算，产生4.8t/a。工程未提及具体处置措施。评价要求生活垃圾定期运往红军镇生活垃圾收集站。

3. 3服务期满环境影响特征分析

（1）扬尘污染

本项目尾矿库服役期满对于尾矿排放形成的堆体进行覆土绿化，植被恢复初期由于植被覆盖度较低，植被的水土保持能力尚未得到有效发挥，因此在遇到干旱和大风天气将会产生一定的扬尘污染，随着时间加长，植被恢复程度不断提高，土壤裸露面积逐渐减小，植被的水土保持能力显著增强，大风干旱天气发生扬尘污染的几率将会逐渐变小，即使发生扬尘污染，其强度和影响程度也会大大减小。

（2）废水（渗滤液）污染

服务期满本工程将不在接收尾矿渣，尾矿库将不会继续产生澄清水，但是在闭库初期尾矿堆体中的入渗水分将继续渗流，所以渗滤液在闭库初期将会继续产生，渗滤液如不能得到妥善处理将会对区域水环境产生一定的影响。

（3）生态

终场期的生态影响主要有两个方面，其一是闭库初期植被恢复时，由于覆土过程中对稳定堆体的扰动和覆土面的裸露等，会造成一定的水土流失发生，二是闭库初期植被恢复程度较差，土壤裸露面积较大造成的水土流失危害。闭库中后期植被恢复良好，裸露土壤面积进一步减少，土壤固结，持水能力增强，加之植被覆盖度提高，对于洪水的截流和涵水能力显著增强，水土流失将会逐渐减小。

4 环境质量现状调查与评价

（1）环境空气质量现状

各监测点位SO2、NO2、TSP、PM10小时值和日均值浓度监测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，环境空气质量良好。

（2）地表水环境质量现状

地表水质监测指标均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准，评价河段地表水环境质量良好。

（3）地下水环境质量现状

在监测的20个指标中，除S4冶炼厂下游pH略有超标外，其余各监测点位指标均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ级标准。

（4）声环境质量现状

各个监测点位昼夜等效声级均符合GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准，评价区声环境质量良好。

（5）土壤环境质量现状

项目拟建地内土壤环境质量除汞元素外各重金属含量均低于《土壤环境质量标准》GB15618-1995中的二级标准限值。汞元素在尾矿库上游和大坝下游均超标。根据2010年陕西省环境科学研究院编制《陕西省旬阳汞矿区汞污染综合防治规划》时对该地区土壤汞含量的研究，认为该地区属于汞矿区，属汞矿次生扩散晕，环境背景值较高，沉积物中混有大量汞矿颗粒物是造成该地区土壤中汞含量超过标准的主要原因。

5 项目环境保护措施及主要环境影响

5. 1环境空气

主要来自土方开挖、堆放、回填及建筑材料运输、堆放和使用过程产生的粉尘。在强化施工期环境管理，杜绝粗放式施工；对施工现场和建筑体分别采取围栏、遮蔽；施工场地道路洒水抑尘等措施后对环境空气质量影响较小。

项目运营期对环境空气产生影响的主要是尾矿在库区内堆存产生的无组织扬尘。尾矿细颗粒产生的干滩扬尘启动风速为8m/s，起尘量为4.746g/s。旬阳县年平均风速为2.1m/s，很少出现风速大于8m/s的气象条件，很少产生扬尘。由此可见，尾矿库运行过程中，由于当地风速较低，很少产生扬尘，对环境影响不大。

防治措施：评价建议尾矿库面保持湿润、提高水位减少干滩面积、干滩面洒水等方式，降低扬尘产生量。作业机械定期检修、维护，减少作业机械废气排放。

5. 2地表水

尾矿库澄清液和渗滤液产生量为258000m3/a，占矿浆含水量的75.8%，尾矿库澄清液和渗滤液全部返回选厂重复使用，不外排。尾矿浆中剩余部分的水一部分滞留在尾矿中，一部分蒸发。生活污水产生量很少，和现有选冶厂生活污水一同排入新建污水处理厂，处理后用于绿化，不对外排放。项目实施对环境影响较小。

防治措施：施工期，对于施工时搅拌混凝土产生的泥浆水，建议在施工现场设置简易的沉淀池，将泥浆水进行沉淀处理后回用到生产中去，不外排；对于日常生活废水依托现有汞锑科技住宿区生活污水处理设施进行处理。运行期，对库底采取防渗措施，渗透系数小于1×10-7cm/s，尾矿澄清水和渗滤液经收集后回用于现有选矿厂，不对外排放；生活污水采用膜生物反应器处理工艺，尾矿库项目生活污水收集后送往现有选矿厂生活污水处理设施集中处理，生活污水经处理后全部用于绿化；设置地下水监测井5口，分别为在处置场上游100m设1口对照井，在大坝下游50m和200m各设1口污染监测井，尾矿库东侧和西侧邻沟各设1个。

5.3地下水

在正常工况下，本项目对库底采取了粘土垫层—土工布—HDPE膜层—土工布—粘土保护层的防渗措施，防渗系数小于1×10-7cm/s，因此在正常工况下，尾矿渗水基本不会进入含水层，渗滤液经大坝下方的渗滤液收集池收集后输送至选矿厂回用，因此，正常工况下项目实施对地下水影响不大。

非正常工况下，当库区渗措施不到位或者防渗层发生破裂，防渗措施失效时，渗滤液穿透包气带时渗透系数为天然状况下的渗透系数，尾矿渗滤液可进入地下含水层。环评预测：地下水中Hg、Ni、Se分别在泄漏后95天、24天、500天浓度降至现状背景值，各时刻的最大值均低于《地下水质量标准》Ⅲ类标准值，对地下水影响不大。

5. 4环境噪声

施工期主要产噪施工机械有挖掘机、推土机和混凝土搅拌机等，大多属于高噪声设备。施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带声传播距离较远，昼间施工时噪声超标距离不远，最大50m，而夜间施工噪声影响距离较大，最大超标范围281m。根据现状调查，在281m以内的无敏感点，项目施工基本不会对敏感点造成影响。

营运期，渣浆泵均位于室内，昼间在距离泵房10m处可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准，夜间距离泵房17m时可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准。项目移动噪声源主要是装载机和碾压机各1台，在距离装载机和碾压机195m时，声压级为54.9dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准。由于距离尾矿坝195m范围内无敏感点，因此项目实施对环境影响不大。

防治措施：施工期，采取合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声设备同时施工、施工单位应注意施工机械保养，维持施工机械低声级水平、噪声大的施工机械在夜间22∶00～6∶00应停止施工，同时夜间应禁止在靠近居民区道路上运输施工材料等措施。营运期，采取选用低噪音设备、加强作业机械的维护保养、对泵等产生噪声较大的设备，与地基应避免刚性连接，采用隔振器或自行设置隔振装置来实现弹性连接、在噪声源附近采取绿化等措施，利用其屏蔽作用使噪声受到不同程度的隔绝等措施。

5. 5固体废物

施工期施工期弃渣主要为管理区、拦洪坝和截排水沟的清基表土层。大青铜沟尾矿库开挖1.94万m3，回填11.8万m3，弃方0.19万m3，工程借方10.05万m3来自采矿弃渣，弃方0.19万m3全部进入尾矿库。

项目定员16人，按照每人每天产生生活垃圾1.0kg计算，产生4.8t/a。生活垃圾定期运往红军镇生活垃圾收集站。采取以上措施后，本项目固体废物均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

5. 6生态环境

随着尾矿库运行，项目最终将会造成尾矿库库区占地范围内的植被全部被占压，占压植被面积约7.41hm2。其中尾矿库系统占地6.39hm2，值班室和水质监测站占地0.02 hm2，临时施工道路占地0.18hm2。按原占地类型划分，林地2.56hm2，河滩地2.1hm2，裸土地2.75hm2。项目占地会使所在区域生态系统受到一定的影响。管线对压占土地及植被较少，对环境影响不大，主要是尾矿库库区占地范围内的土地和植被受到生态影响较大。

项目运营期尾矿排放将会原有区域造成野生动物生境的损失，使得野生动物发生迁徙，由于项目属于版块状占地，一般不会造成野生动物迁徙通道受阻，且项目占地较小，不会造成野生动物的长距离迁徙，野生动物在占地造成生境破坏后能够就近寻找到新的生境生存下来，因此项目占地对于野生动物影响较小。另外项目在运营过程中将会有一定的噪声设备，对于野生动物产生一定的惊扰作用，根据声环境影响预测和分析结果，噪声影响范围较小，并且区域内有道路通过，原有系统野生动物活动也较少，因此运营期噪声对于野生动物干扰作用影响也较轻微。

生态环境保护措施：施工中应加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，尽可能少破坏原有的地表植被和土壤，以免造成土壤和植被的大面积破坏。对于植被生长较好的地段，尽量不在这些地段设置工棚、料场等；应加强对施工人员生态环境保护意识的教育，严禁在规定的施工范围外随意砍伐树木。对于施工过程中破坏的树木，要制定补偿措施，损失多少必须补偿多少，原地恢复或异地补充；在工程建设期，应首先计划安排好挖方量和填方量，及时将挖方量运往填方地点，并及时铺平压实，以免风蚀、水蚀。尽可能避开在雨季施工。

环评现场调查时没有发现国家保护野生动物，因此不需要设置特殊的保护措施，但仍要在施工、生产期加强对施工人员生态环境保护意识的教育，严禁对周围林、灌木进行滥砍滥伐，破坏野生动物的栖息环境，严禁对野生动物的滥捕滥杀。

6产业政策符合性分析及选址合理性分析

6.1产业政策符合性分析

本工程为陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司选矿厂技术改造项目的配套设施，也是该公司尾矿设施的续建工程，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》中鼓励类，第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中的第15条“三废”综合利用及治理工程，符合国家产业政策。

6.2选址合理性分析

根据陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司对尾矿库库容量的要求以及库址选择的基本要求，相关技术人员先后对矿区周围的大清铜沟、小清铜沟两条可能的库址流域进行了实地踏勘，以上各沟道基本具备建设新建尾矿库的条件，现对大青铜沟尾矿库址与小青铜沟尾矿库址进行方案比较，具体见表6.1-1。

表6.1-1    方案比较表

| 项目 | 内容 | 库址方案 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大青铜沟尾矿库 | 小青铜沟尾矿库 |
| 库址特征参数 | 汇水面积 | 0.263km2 | 1.375km2 |
|  | 沟道长度 | 0.77km | / |
| 经济 比较 | 总投资 | 2600.6万元 | 1355.3万元 |
| 服务年限比选 |  | 11.2年 | 8.02年 |
| 地质条件比选 |  | 根据大青铜沟尾矿库地质勘察报告可知，拟建库区断裂构造较发育，断层形成于中生代，全新世以来未见活动迹象，为非活动性断裂，因此断裂活动对建坝及库区的影响小；采空区远离拟建库区（库坝西南260m外），场地内未发现滑坡、崩塌不良地质现象，库区沟谷不具备形成泥石流的物质条件，不会爆发泥石流灾害；库区场地地震烈度为6度，处于抗震一般地段。 | 根据地质勘察报告可知，断层虽然较发育，但形成于中生代，距今地质时期久远，形成之后尤其是新生代再未见活动痕迹，所有断层均早已为死断层，对库区稳定性没有影响。库区范围内无影响场地稳定的滑坡、崩塌不良地质作用；库区地震基本烈度及抗震设防烈度均为Ⅵ度。 |
| 水文地质条件比选 |  | 库区属于地下水径流排泄区，非补给区。第四系冲坡积含水层水位埋深0.5-3.5m，本尾矿库建成后，库区内部的第四系冲坡积含水层将逐渐被疏干，含水层将不复存在；该层下覆基岩渗透系数0.71×10-7 cm/s—7.8×10-6cm/s，防渗性能好，且埋藏深度大于200m。 | 库区属于地下水径流排泄区，非补给区。 |
| 环境 比较 | 方案优点 | 汇水面积小，排洪系统的规模较小，服务年限长。 | 征地面积小、尾矿输送机回水管线短，扬程较低。 |
|  | 方案缺点 | 征地面积大，矿浆输送系统耗能大，管线长。 | 汇水面积大，距离选厂和生活区仅50m，距离太近。需要修建进库公路，对生态影响大。 |
| 结论 |  | 可研推荐采用大青铜沟库址 |  |

本次评价从《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中Ⅱ类场对大青铜沟尾矿库选址的合理性进行进一步论证可知，大青铜沟库选址符合当地城镇规划要求，库区内地质条件良好，附近无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等，符合《尾矿库安全技术规程》和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中Ⅱ类场对尾矿库选址的原则与基本要求。

依据《选矿厂尾矿设施设计规范》(ZBJ1-90)和《防洪标准》(GB50201-94)关于尾矿库防洪标准的规定，大青铜沟尾矿库初期设计洪水标准选为50年一遇，中、后期的防洪标准按照200年一遇洪水进行设计，库高达48m。在采取以上有效风险防范措施的前提下，尾矿库选址基本可行。

6.3相关政策、规划及规划环评符合性分析

- 6.3.1《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》

大青铜沟尾矿库为陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司专用尾矿库，采用防渗、集排水措施，防止尾矿库溢流水污染地表水和地下水；尾矿库坝面、坝坡采取种植植物和覆盖等措施，防止扬尘、滑坡和水土流失；库内回水及坝下渗水等全部回水返回选厂循环利用。符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相关要求。

- 6.3.2《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》

环境保护部于2010年9月30日以“环办[2010]138号”文发布的《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》（以下简称“指南”），指南中作出了如下要求。

（1）涉及尾矿库的建设项目必须符合国家产业政策

大青铜沟尾矿库的建设符合国家的产业政策和相关要求。

（2）涉及尾矿库的建设项目必须符合国家和地方的矿产资源开发利用规划、水土保持规划和土地利用总体规划等相关规划；必须符合当地环境功能区划及当地环境保护行政部门的环保要求；在尾矿库建设的选址方面应考虑尾矿库周边有利于建设尾矿库环境应急处置设施。

大青铜沟尾矿库符合当地的矿产资源开发利用规划、水土保持规划和土地利用总体规划的要求。符合当地环境功能区划及当地环境保护行政部门的环保要求，尾矿库选址进行了充分论证。

（3）涉及尾矿库建设项目的环境影响评价须在矿产资源开发利用规划环评审查后进行，环境影响评价等级为环境影响报告书。对所有涉及尾矿库的建设项目在报批的环境影响评价报告书中必须设置独立的环境风险评价篇章。

《旬阳县矿产资源总体规划（2008—2015年）》于2009年获得批复，针对旬阳县矿产资源主要为重金属矿产，2011年，旬阳县发展和改革局委托陕西中研智业县域工业研究院编制了《旬阳县重金属产业发展规划》及《旬阳县重金属产业发展规划环境影响报告书》。本环评设置了独立的环境影响评价篇章。

6.3.3陕西秦岭国家级生态环境功能保护区规划

《规划》中对产业布局的要求是，海拔1500米以下的秦岭低山丘陵水源涵养与水土保持功能区为“适度开发区”。

本工程初期坝及坝顶标高均低于1500米，符合规划要求。

6.3.4与《旬阳县矿产资源总体规划（2008-2015年）》符合性分析

《旬阳县矿产资源总体规划（2008—2015年）》中将全县矿产资源开发利用共分为重点开采区、鼓励开采区、限制开采区和禁止开采区等四种规划分区。大青铜沟尾矿库工程是陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司选矿厂技术改造项目的配套设施，也是该公司尾矿设施的续建工程，不在《规划》划分的禁止开发区中，因此，本项目符合《旬阳县矿产资源总体规划（2008—2015年）》。

6.3.5与《旬阳县重金属产业发展规划》及规划环评符合性分析

大青铜沟尾矿库工程是陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司选矿厂技术改造项目的配套设施，也是该公司尾矿设施的续建工程，属于《规划》四大循环经济产业链中“汞锑矿—汞精矿—毛汞—纯汞—工业仪表、电子工业”汞精深加工产业链和八个初级加工小区中“红军汞锑采选小区” 8大类24个重点产业项目之一，由此可见，本项目符合《旬阳县重金属产业发展规划》。

《旬阳县重金属产业发展规划环境影响评价报告书》要求尾矿库应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（Ⅱ类场）的要求设置三口地下水监控井，以便监控渗滤液对地下水的污染。封场后的尾矿库渗滤液及其处理后的排放水的监测系统应继续维持正常运转，直至水质稳定为止。地下水监测系统应继续维持正常运转。统筹安排尾矿库的土地复垦和植被恢复工作，设计最佳、稳定和高效，并能够达到良性循环的生态系统，这是尾矿库土地复垦和植被重建的最终目的。

本次环境影响评价要求大青铜沟尾矿库闭库后进行生态恢复建设，同时收集闭库初期渗滤液回用于选矿厂生产。尾矿库生态恢复建设内容包括顶部覆土和植被恢复，通过恢复治理，将消除扬尘、水污染等环境问题对居民生活质量的影响和恢复土地的可利用性。此外，本项目设置三口地下水监控井，由此可见，本项目的环境影响评价已落实了规划环评对尾矿库的环境建设要求。

6.3.6与《旬阳县汞矿区汞污染综合防治规划》符合性分析

《旬阳县汞矿区汞污染综合防治规划》中要求固体废物安全处置率达到100%，对选矿过程中所产生的尾矿渣应该采取必要的措施，杜绝矿渣的污染。大青铜沟尾矿库工程是陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司选矿厂技术改造项目的配套设施，选矿厂尾矿全部进入大青铜沟尾矿库，固体废物安全处置率达到100%，因此，本项目符合《旬阳县汞矿区汞污染综合防治规划》。

7 环境风险

本工程运行后主要风险因素为：尾矿库溃坝、尾矿库泄洪洞坍塌事故等。

1.尾矿库溃坝风险分析

本尾矿库发生溃坝后，将有24.8万m3的尾矿被释放出来冲向大坝下游，初期坝下游沿沟道550~570m处为建设单位的冶炼厂，该冶炼厂位于沟道右岸的山坡上，距沟底河床高度4~8m不等，且冶炼厂为非连续作业单位，只要汛期制定相应的应急预案和应急措施，尾矿库失事对其无影响；沿沟道尾矿库下游1400m为建设单位充填站，由于充填站距尾矿库较远，且有上游200m处的废石场拦截（相当于一个堆石大坝），因此尾矿库失事对充填站影响较小；沿沟道尾矿库下游2100m为建设单位公司办公生活区及750m主平硐坑口，因距尾矿库距离较远，且中途有废石场拦截（相当于一个堆石大坝），因此尾矿库失事对公司办公生活区和750m主平硐坑口影响较小。尾矿库下游至大青铜沟沟口范围内的居民已经全部搬迁，因此对居住区无影响。

防范措施：建议尾矿库投入运行前，搬迁尾矿库下游影响范围内的职工宿舍，封堵960m坑口。

2.泄洪洞坍塌事故风险分析

在洪水季节，尾矿库泄洪洞坍塌事故后，雨水将连同尾矿一起向下游倾泻，对外环境的影响同尾矿库溃坝事故。经计算，外泄最大水量为1.28万m3，小于溃坝的外泄量24.8万m3，因此尾矿库泄洪洞坍塌事故风险小于溃坝事故风险，对下游影响有限。

8清洁生产和总量控制

（1）清洁生产

大青铜沟尾矿库工程包括初期挡坝，库尾两条支沟的1、2号拦洪坝，1、2号排洪隧洞和2号隧洞进口处的排洪竖井，马道排水沟及两岸条截排洪沟，尾矿坝下游的截渗坝及沟口防渗帷幕，库区排渗盲沟，以及尾矿输送管道、回水系统管道建设工程。本项目采用“中线法”筑坝。坝型结构合理，各自承担的作用分明，并且充分发挥了沉砂和溢流尾矿各自材料的力学性能。尾矿库服务期满后，采取植物法、化学法或物理法等有效措施使尾砂稳定，采取工程措施或生物措施护堤固沙，以达到长久安全和保护生态的目的。并按闭库设计的要求逐步使土地复垦，恢复良好的生态系统和自然景观。符合清洁生产的原则和思想。

本项目按照环境保护及充分利用水资源的原则，在大青铜沟的沟口、堆石挡坝的下游，布置截渗坝，坝基实施帷幕灌浆，对透过坝体、坝基以及绕坝渗漏的渗沥液进行拦截，不允许外排。坝下游截渗坝形成的容积作为回水池使用，将拦截、收集的尾矿水、渗滤液经回水管引导到选厂再利用，符合清洁生产思想。

本项目生活污处理后用于绿化，符合清洁生产思想。

（2）总量控制

本工程产生的大气污染物主要是尾矿在库区内堆存产生的无组织扬尘。根据尾矿渣侵溶试验所有检测项目因子浓度均符合国标《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准，pH值在6-9范围之外，确定尾矿库的堆存尾矿为Ⅱ类一般工业固体废物，产生的生产废水全部返回选矿厂循环利用，不外排。建的污水处理厂后用于绿化，不对外排放。

因此，根据国家环保部确定的十二五污染物排放总量控制指标，并结合拟建项目的排污特点，本工程暂无污染物排放总量建议指标。

9 环境管理和监测计划

9.1 环境管理

9.1.1 施工期环境管理计划

①建设单位与施工单位签定的工程承包合同中，应包括有关工程施工期间的环境保护条款，包括工程施工期生态保护（水土保持）、环境污染控制、污染物排放管理、施工人员环保教育及相关奖惩条款。

②施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工。

③施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好土壤、植被，土石方应堆放至设计中指定地点，严禁随意堆置，注意施工活动可能引发的水土流失的治理。

④各施工现场、施工单位驻地及其它施工临时设施，应加强环境管理，施工污水和生活垃圾集中排放指定地点；产生扬尘的工地应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）中的有关规定和要求。

⑤认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。

⑥委托有资质的环境监测机构和环境监理机构实施施工期环境监测和施工期环境监理工作，并将环境监测结果和施工环境监理报告整理归档，上报环境保护部门备查。

9.1.2 运营期环境管理计划

①加强工程环保设施的检查与维护，确保环保设施正常运营；

②加强工程水土保持工作的检查与监测，确保项目水土保持工作的成效，发现问题及时处理；

③委托有资质的环境监测单位实施项目污染源监测和运营期环境质量监测，并按时统计上报污染源监测结果和环境质量监测结构，与环保设施运行动态；

④对于运营期出现的环境问题，及时采取措施加以改进和完善，处理可能发生的环境污染事故及纠纷。

9.2 环境监测计划

9.2.1 施工期环境监测计划

建设单位应委托有资质的环境监测机构实施项目施工期的环境监测，对于施工环保（含生态保护）工程、设施和措施的治理效果进行监测，对于监测中出现的问题加以治理，确保工程施工期环境影响降至最低；监测的项目、时段和频次应结合项目的特点和区域环境特征确定；监测报告应报环境保护主管部门备查。

9.2.2 运营期环境监测计划

（1）环境空气质量监测

监测项目：TSP；

监测方法：按《环境空气质量标准》中规定方法执行；

监测频率：建议每一年进行一次；

（2）地表水监测

监测项目：pH、COD、氨氮、汞、砷、六价铬、铜、锌、铅、镉。

监测方法：按《废水和水环境监测方法》规定方法执行。

监测频率：建议每一年进行两次，枯水期一次，丰水期一次。

监测位置：尾矿库初期坝下游500m和大青铜沟沟口。

（3）地下水监测

按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》为监控渗滤液对地下水污染，贮存、处置场周边至少应设置三口地下水质监控井。一口沿地下水流向设在贮存、处置场上游 ，作为对照井；第二口沿地下水流向设在贮存、处置场下游，作为污染监视监测井；第三口设在最可能出现扩散影响的贮存、处置场周边，作为污染扩散监测井。本项目根据实际情况，考虑库区内断层构造发育等情况，建议设置5口监测井，分别为在处置场上游100m设1口对照井，在大坝下游50m和200m各设1口污染监测井，尾矿库东侧和西侧邻沟各设1个。

监测项目：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总铬、铬（六价）、砷、铜、铅、锌、汞、钡、镍、镉。

监测方法：按照《废水和水环境监测方法》规定的方法执行。

监测频率：建议每年监测两次，与地表水监测同期实施。

（4）尾矿库渗滤液

在项目尾矿库的渗滤液收集池采样。

监测项目：pH、COD、氨氮、石油类、挥发酚、砷、六价铬、SS、氰化物、高锰酸盐指数、铅、锌、Cd、As、Hg。

监测方法：按《废水和水环境监测方法》规定方法执行；

监测频率：建议每季度进行一次。

9.3 环保竣工验收

环保竣工验收清单下表。

表8-1    建议环保验收清单

| 类型 | 环保措施 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 干滩面洒水设备 | 套 | 1 |  |
| 水 | 排渗设施 | 套 | 1 | 底部共设置两条排渗盲沟，排渗盲沟的断面尺寸为4.0m×2.15m。 |
|  | 渗滤液收集及回水系统 | 套 | 1 | 在尾矿坝的下游，布置混凝土截渗坝、其容积形成坝下的截渗回水池；对透过堆石挡坝的渗透水量，以及库区排洪涵洞下泄的尾矿澄清水量予以拦截、收集，通过回水管线将具有污染的水返回选矿厂重复利用。 管线长度2500.0m。回水管道为DN75，一用一备。 |
|  | 事故池 | 个 | 2 | 960泵站设尾矿浆事故池，容积70m3； 回水管线事故池40m3。 |
|  | 防渗措施 | 套 | 1 | 对库底采取粘土垫层—土工布—HDPE膜层—土工布—粘土保护层的防渗措施，防渗系数不得大于1×10-7cm/s， |
|  | 生活污水处理系统 | 套 | 1 | 膜生物反应器处理工艺，规模50m3/d，出水水质达到：COD：30mg/L、SS：10mg/L、BOD5：10mg/L；NH3－N：10mg/L。 |
|  | 地下水监测井 | 口 | 5 | 在处置场上游100m设1口对照井，在大坝下游50m和200m各设1口污染监测井，尾矿库东侧和西侧邻沟各设1个。 |
| 噪声 | 渣浆泵置于室内 | 座 | 2 |  |
|  | 减震降噪 | 套 | 2 | 减震措施 |
| 生态 | 坝坡绿化 |  |  | 100％绿化 |

10 公众参与

10.1公众参与的调查方式、范围和对象

参照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006【28号】）要求，多渠道、多阶段地与公众做好双向沟通，并结合本项目的特点，本次环境影响评价公众参与调查的方式主要以张贴公示、公众问卷随机调查、报纸公示定向调查及当地相关部门意见征询相结合的方式。调查范围包括项目拟建地村民以及有关机关团体；调查对象主要有农民、工人、行政人员等。

10.2 媒体公示及其结果

本次评价第一次公示采用张贴公告形式进行。评价于2012年11月5日在项目拟建地庙湾村和上马村内采用张贴的方式进行了公示（公示材料见附件）；并于2012年12月26日在《三秦都市报》上进行了第二次公示（公示材料见附件），公示期均为10天。

在两次公示期间，建设单位和评价单位未收到公众关于本项目建设有关意见和建议的电话、邮件、传真或信函等。

10.3公众问卷调查结果分析

10.3.1 调查过程概述

评价单位于2013年1月8日－9日在项目周边村庄采用随机发放问卷的方式进行调查，共向公众发放100份调查表，回收100份，回收率100%，有效问卷100份。

10.3.2 调查对象

本次环境评价公众问卷调查对象名单见附件，样表见附件，相关信息统计见表10.3-1。由表可以看出：被调查人员性别以男性为主占69％；文化程度偏低，以中学教育为主，占64％；职业以农民和工人为主，分别占85％和11％，其次为行政人员，占4％。统计结果表明调查对象符合区域人群特点。

表10.3-1              公众参与人员结构组成表

| 项目 类别 |  | 人数（人） | 比例（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 | 男 | 69 | 69.00 |
|  | 女 | 31 | 31.00 |
| 年龄 | ＜35 | 42 | 42.00 |
|  | 35～50 | 53 | 53.00 |
|  | ＞50 | 5 | 5.00 |
| 文化程度 | 小学 | 30 | 30.00 |
|  | 中学和初中 | 64 | 64.00 |
|  | 大专以上 | 6 | 6.00 |
| 职业 | 农民 | 85 | 85.00 |
|  | 工人 | 11 | 11.00 |
|  | 政府行政人员 | 4 | 4.00 |
|  | 专业技术人员 | 0 | 0 |
|  | 其它 | 0 | 0 |

10.3.3 调查结果统计及分析

调查内容统计结果列于表10.3-3。

10.3-3            公众调查结果统计表

| 序号 | 调查内容 | 调查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您了解本项目么 | 了解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不了解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人数 |  |  |  |  |  |  | 比 例（%） |  |  |  |  |  |  | 人数 |  |  |  |  |  |  | 比 例（%） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 您认为建设项目用地目前的环境状况 | 很好 |  |  |  |  | 较好 |  |  |  |  |  |  | 一般 |  |  |  | 较差 |  |  |  |  |  |  | 不知道 |  |  |  |  |
|  |  | 人数 |  | 比 例（%） |  |  | 人数 |  |  |  | 比 例（%） |  |  | 人数 |  | 比 例（%） |  | 人数 |  |  | 比 例（%） |  |  |  | 人数 |  |  | 比 例（%） |  |
|  |  | 9 |  | 9 |  |  | 78 |  |  |  | 78 |  |  | 7 |  | 7 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 3 | 您认为目前当地环境问题主要是 | 大气污染 |  |  |  |  | 水污染 |  |  |  |  |  |  | 噪声污染 |  |  |  | 生态破坏 |  |  |  |  |  |  | 没问题 |  |  |  |  |
|  |  | 人数 |  | 比 例（%） |  |  | 人数 |  |  |  | 比 例（%） |  |  | 人数 |  | 比 例（%） |  | 人数 |  |  | 比 例（%） |  |  |  | 人数 |  |  | 比 例（%） |  |
|  |  | 18 |  | 18 |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  | 22 |  | 22 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 52 |  |  | 52 |  |
| 4 | 您认为建设项目的实施可能会给当地环境质量带来 | 有利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不利影响 |  |  |  |  |  |  |  | 无影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人数 |  |  |  | 比 例（%） |  |  |  |  |  | 人数 |  |  |  | 比 例（%） |  |  |  | 人数 |  |  |  |  |  | 比 例（%） |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
| 5 | 您认为建设项目实施可能会给当地环境质量带来那些不利影响 | 大气污染 |  |  | 水污染 |  |  |  |  | 噪声污染 |  |  |  |  | 生态破坏 |  | 水土流失 |  |  |  |  | 景观影响 |  |  |  |  | 无影响 |  |  |
|  |  | 人数 | 比 例 |  | 人数 |  |  | 比 例 |  | 人数 |  |  | 比 例 |  | 人数 | 比 例 | 人数 |  | 比 例 |  |  | 人数 |  | 比 例 |  |  | 人数 |  | 比 例 |
|  |  | 9 | 9% |  | 21 |  |  | 21% |  | 44 |  |  | 44% |  | 7 | 7% | 2 |  | 2% |  |  | 7 |  | 7% |  |  | 34 |  | 34% |
| 6 | 您对本项目持何种态度 | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  |  |  |  | 无所谓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人数 |  |  |  | 比 例（%） |  |  |  |  |  | 人数 |  |  |  | 比 例（%） |  |  |  | 人数 |  |  |  |  |  | 比 例（%） |  |  |  |
|  |  | 86 |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |

公众所反馈的意见、要求可归纳为以下几个方面：

（1）对本项目有所了解的人数占100%，

（2）建设项目用地目前的环境状况：9%的的公众认为很好，78%的公众认为较好，7%的公众认为一般，2%的公众认为较差，4%的公众不知道。

（3）对于目前当地环境问题，有18%的人认为是大气污染，32%的人认为是水污染，22%的人认为是噪声污染，5%的人认为是生态环境，52%的人认为没有问题。

（4）6%的公众认为建设项目的实施可能会给当地环境质量带来有利影响，4%的公众认为会带来不利影响，90%的公众认为不会带来什么影响。

（5）建设项目实施，9%的公众认为会带来大气污染，21%的公众认为会带来水污染，44%的公众认为会带来噪声污染，7%的公众认为会造成生态破坏，2%的公众认为会造成水土流失，7%的公众认为会造成景观影响，34%的公众认为无影响。

（6）86%的公众对工程建设持支持态度，14%的公众表示无所谓，无反对意见。

（7）有2的公众对工程建设提出了建议与要求，主要如下：

① 对水污染进行治理。

② 希望按照国家要求进行建设。

10.4 公众意见合理性分析

通过对调查反馈意见分析，评价认为，公众所关注的环境问题和提出的意见与要求是合理的。对公众意见，评价单位及时向建设单位进行了反馈，建设单位表示会积极采纳公众所提意见，并将其落到实处，确保公众关注的环境问题和切身利益问题可以得到妥善解决，对次，建设单位作出了公众参与承诺，见附件11。

10.5 公众意见调查处理结果

针对公众和专家关注环境问题、顾虑和意见，评价单位提出了必要的对策措施方案，见表10.5-1。建设单位应高度重视公众意见，并应给予充分采纳，要妥善处理好项目建设与环境保护和群众利益三者关系，完善工程各项环保设计和治理设施，加强项目环境管理，把项目建设带来的不利环境影响降到最小。

表10.5-1                公众意见采纳对策措施建议表

| 公众意见与要求 | 对策措施方案及预期效果 |
| --- | --- |
| 对水污染进行治理 | 尾矿产生的渗滤液和澄清水通过回水管线回用于企业现有的选冶厂；生活污水同原选冶厂生活污水一同排入新建的污水处理站处理后，回用于企业现有的选冶厂，作为生产用水。废水全部回用不外排。 |
| 按国家要求进行建设 | 本项目在建设过程中严格按照《尾矿库安全技术规程》、《选矿厂尾矿设施设计规范》、《尾矿设施施工及验收规程》、《尾矿堆积坝岩土工程技术规范》、《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》等相关国家规范进行建设。 |

10.6 小结

本次公众参与采取报纸公示、发放公众参与调查表格，几种方法从不同层次、不同角度反映了对项目建设的意见和建议。调查表统计的公众对项目建设所持态度调查结果表明，公众对所项目建设的支持是比较积极的，认为项目建成后能促进当地经济发展。通过调查，也发现被调查民众的环保意识日益增强，对项目建设及营运过程中的污染问题予以高度重视，主要是对水污染和噪声的影响非常关注，这就要求项目管理部门在今后的环保工作中必须落实切实有效的污染防治措施，确保当地环境质量，做到环境与经济持续协调发展。在此次调查中，没有人提出反对意见；由此可见，本项目是符合公众意愿的。

11 经济损益分析

项目的环保工程投资2600.6万元，环保投资980万元，占总投资额的37.7 %。建设项目的建成具有较好的社会效益和环境效益，从环境经济角度看本项目是可行的。

12 结论和要求

12.1 总结论

该建设项目符合国家产业政策，拟建尾矿库选址基本合理；所选工艺技术路线基本符合相关标准和设计规范的要求。在认真落实本项目工程可行性研究报告、工程水土保持方案、安全预评价和本次环评提出的各项环境影响减缓措施要求，同时强化环境管理，确保尾矿库大坝不发生溃坝事故、保障各项环保措施有效运行的前提下，本项目产生的污染物可实现达标排放，其对生态环境的影响可以得到控制。因此，从环保角度看，本项目在拟定选址上建设是可行的。

12.2 要求

（1）要求建设单位严格落实项目环保“三同时”，项目建设后提交环境保护主管部门验收通过方可投入运行。

（2）要求加强尾矿库运营期的环境管理和监测计划的落实，及时处理尾矿库运营过程中出现的其他环保问题。

（3）要求建设单位必须制定风险应急预案，应急预案应上报有关管理部门，并组织演练。应设置监测、报警系统、应急设施及防护服等。

（4）要求建设单位编制生态恢复计划，报县环境保护局备案。

（5）严格按可行性研究报告、水保方案提出的相关环保要求及本环评报告提出的其他相关要求执行。