目  录

1建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.1.1项目由来	1

1.1.2项目选址	2

1.1.3现有检测线基本情况	2

1.1.4建设规模及内容	3

1.2公用工程	4

1.3评价重点	5

1.4环评依据	5

1.5与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：	7

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

2.1自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文等）：	8

2.1.1地形地貌	8

2.1.2地质构造	8

2.1.3气候、气象	8

2.1.4水文	8

2.1.5植被与生物多样性	9

2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：	9

3环境质量状况	11

3.1建设项目所在地区域环境质量现状（环境空气、地表水、声学环境等）	11

3.1.1环境空气质量现状	11

3.1.2地表水环境质量现状	11

3.1.3声学环境现状	12

3.1.4结论	12

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：	12

4评价适用标准	13

5建设项目工程分析	14

5.1工艺流程简述（图示）：	14

5.2检验流程阐述	14

5.3检验线工位布局	15

5.4主要污染工序：	16

7项目主要污染物产生及预计排放情况	17

7环境影响分析	18

7.1施工期环境影响简要分析及防治措施	18

7.1.1声环境影响分析	18

7.1.2施工期固废	19

7.1.3施工期废气	20

7.1.4施工期废水	21

7.2营运期环境影响分析及采取的防治措施：	21

7.2.1废气	21

7.2.2废水	22

7.1.3噪声	23

7.1.4固体废物	24

7.1.5环境管理简要分析	24

7.1.6选址及规划合理性分析	25

7.1.7与场站建设基本要求相符性分析	26

7.1.8环保设施投资估算表和建设项目竣工环境保护验收清单	28

8建设项目采取的防治措施及预期治理效果	30

9结论与建议	31

附件	33

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 车辆综合性能检测站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐家安 |  |  |  | 联 系 人 |  |  | 徐启昌 |  |  |
| 通讯地址 | 安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18700539399 |  |  | 传真 |  | 3315988 |  | 邮政编码 | 725200 |  |
| 建设地点 | 安康市高新区创业西路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 安康高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 批准文号 | 安高新字〔2010〕11号 |  |  |
| 建设性质 |  | 新建√改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | 质检技术服务M7450 |  |  |
| 占地面积（亩） |  | 24 |  |  |  |  | 绿化面积（m2） | 500 |  |  |
| 总投资（万元） |  | 4090 | 其中:环保投 资(万元) |  |  |  | 67 | 环保投资占 总投资比例 |  | 1.6% |
| 预计运行日期 |  | 2014年5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 ### 1.1.1项目由来 安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司是安康市一家由陕西省技术监督局批准进行车辆综合性能检测的甲级资质单位。该公司从2004年开始从事车辆综合性能检测，现有检测线是租赁安康市大修车厂房进行建设的。 近年来，安康市经济迅猛发展，人民生活水平不断提高，各类机动车辆的数量直线上升。随着经济发展和道路交通条件的不断改善，机动车辆保有量将持续不断增长，检车数量迅猛增加。由于目前租赁的原安康市汽车大修厂厂房已被出售用于秦巴物流建设项目，所以安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司通过国有土地出让形式获得安康市高新区创业西路西侧24亩土地使用权，对现有车辆综合检测线进行迁建。 建设单位目前只建设汽车检测线，汽车修理部分尚未计划建设，本次环评只包括汽车检测线部分。建设项目已于2013年10月动工，预计于2014年5月竣工，目前正在进行厂房建设，本次环评属补办性质。 为了预测评估该项目建设对环境质量带来的变化，可能产生的不利影响，为环保部门提供决策依据。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院[1998]第253号令《建设项目环境保护管理条例》和国家环境保护部[2008]第2号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司于2014年3月委托安康市环境工程设计院承担该建设项目的环境影响评价工作。 ### 1.1.2项目选址 安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司建设车辆综合性能检测站项目选址于安康市高新区创业西路西侧，地理中心坐标为：东经108°58′59″，北纬32°43′32″，海拔高程360m。建设用地通过国有土地出让形式获得，使用年限40年，占地24亩，用地性质为商服用地。项目东侧、北侧紧邻创业西路，北侧37m处为逸华天然气加气站，40m处为江南印务有限公司，东北侧55m处为江北自来水公司；南侧紧邻安康市武警中队营地施工场地，东南侧3.7km为汉江；西侧紧邻创新机械厂，该厂主要生产机械设备简单的机加工件，项目建设地场地平坦，交通便利。 项目建设地地理位置图见图1，项目四邻关系图见图2。 N 创 业 西 路 创 业 西 路 逸华天然气 江南印务 项 目 建 设 地 创 新 机 械 厂 安康市武警中队营地建设地 自来水公司 40m 37m 55m 图2 项目四邻关系示意图 ### 1.1.3现有检测线基本情况 安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司现有汽车检测线位于汉滨区刘家梁安康市大修厂。租赁大修厂闲置厂房建设检测线，设置有1条综检、安检混合线，年检验车辆1.4万量，主要检测五类车及营运车辆。该检测线于2004年投入运营，在新检测线建成后废弃。建设有50×12m检测车间1个，2层砖混结构办公用房（500m2）1栋。 ### 1.1.4建设规模及内容 本项目新建后建设1条汽摩混合滚筒型检测线；1条平板型检测线；3条环保检测线（选用稳态工况法工艺），其中1条轻型汽油检测线、1条汽柴混合检测线、1条重柴检测线。预计年检汽车4.68万辆，摩托车3万辆。项目主要包括安检车间、环检车间、外检区、营业厅、试车跑道、商业用房等部分，总占地24亩。具体工程内容及规模详见表1： 表1 建设项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体 工程; 安全综合检测线; 钢结构，设置1条汽摩混合滚筒型检测线，1条平板型检测线，50×22m。. 环保检测线; 钢结构，设置1条轻型汽油检测线、1条汽柴混合检测线、1条重柴检测线，15×19m。. 外检区; 8.3×15m. 待检区; 为待检测车辆提供场地，面积为1400m2. 驻车坡道; 长20m. 试车跑道; 试车跑道1条，长120m. 辅助 工程; 综合办公楼; 钢结构，建筑面积396m2，设置营业大厅、营业柜台、办公室。. 商业用房; 砖混结构，1层，2栋，总建筑面积1279m2。. 宿舍楼; 砖混结构，2层，建筑面积540m2. 公用 工程; 给排水; 项目用水主要由高新区区自来水管网供给，可满足项目用水需求；雨污分流，生活污水经化粪池处理后回用于苗圃施肥。. 供电; 供电接自市政电网，供电负荷为二类，设置1台250KVA变压器. 供暖; 项目区供暖采用空调。. 配套 工程; 配电房; 砖混结构，16m2。. 厨房; 建筑面积80m2，设置1灶头。. 环保 工程; 污水处理; 生活污水采用化粪池处理后，租用抽粪车运至自有苗圃施肥。. 废气处理系统; 检测车间内设置通风排气系统，增强室内空气流动；食堂油烟采用油烟净化器进行处理。. 噪声治理; 减振、减速带、绿化吸声等措施。. 固废处置; 项目场地内设有若干垃圾收集点，用于收集生活垃圾；检测车间设置专用危废收集容器，用于收集危险废物。. 绿化; 绿化面积为500m2，主要是在厂界处设置绿化带。. 项目主要设备见表2。 表2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 放置地点. 1; 汽车侧滑检测台; CH-3; 1台; 安全综合检测线. 2; 汽车速度检测台; SB-3; 1台; 安全综合检测线. 3; 汽车平板制动检测台; PB-3; 1台; 安全综合检测线. 4; 远近光大灯检测仪; MQD-3A; 2台; 安全综合检测线. 5; 轮重台; LZ-10; 1台; 安全综合检测线. 6; 摩托车检测台; MT-250; 1台; 安全综合检测线. 7; 声级计; HS系列; 1台; 安全综合检测线. 8; 机动车排气分析仪; MQW-511; 1台; 安全综合检测线. 9; 便携式制动性能检测仪; SG-630; 1台; 安全综合检测线. 10; 底盘测功检验台（汽油）; DGG-10ASM; 1台; 环保检测线. 11; 工况法专用废气分析仪; MQW-50A; 2台; 环保检测线. 12; 转速适配器; MQZ-2; 2台; 环保检测线. 13; 底盘测功检验台（轻型柴油）; DGG-10ASM; 1台; 环保检测线. 14; 不透光烟度计; MQW-50A; 2台; 环保检测线. 15; 底盘测功检验台（重型柴油）; DGG-2000Z; 1台; 环保检测线. 16; 滤纸式烟度计; FBY-200; 1台; 环保检测线. 17; 转速适配器（振动式）; MQZ-3; 1台; 环保检测线. 本项目原辅材料消耗情况见表3。 表3 项目原辅材料消耗情况表 材料名称; 年用量; 单位; 备注. 标准气体; 32; L/a; 外购. 过滤器; 1200; 个; 外购. 水; 3107; m3/a; 高新区供水管网. 电; 24; 万kw; 市政供电电网. 项目投资及定员： 本项目总投资为4090万元，均为企业自筹。 公司定员20人（包括管理人员和工作人员）。全年生产天数252天，均为正常工作日、常白班制，每班工作8小时。 ## 1.2公用工程 1、给排水工程 给水：项目用水由高新区自来水管网供给。项目用水主要包括员工用水、车主用水、绿化用水。项目用水量情况：按照陕西省水文水资源勘测局《陕西省工业及居民城市生活用水定额（修订）》（2010年），并结合本项目特点：项目员工用水量按50L/人·d计，员工人数为20人；车主用水量按10L/人·d计，预计日接待人数约为305人；绿化用水按2.5L/m2·次计，绿化浇灌次数为90次/a；商业用水按5L/m2·d计。则本项目给排水情况见下表4： 表4 本项目给排水情况一览表 用水项目; 用水定额; 数量; 用水量 （m3/d）; 污水产生量 （m3/d）. 员工用水; 50L/人·d; 20人; 1.0; 0.8. 车主用水; 10L/人·d; 305人; 3.05; 2.44. 商 业; 1279m2; 5L/m2·d; 6.40; 5.12. 绿化用水; 2.5L/m2·次; 500m2; 1.25; /. 排水：本项目排水采用雨水、污水分流制系统。项目雨水通过雨水口及管道收集排入高新区市政雨水管网；项目产生的废水主要为员工办公、车主生活污水，生活污水排放系数按0.80计算，本项目污水产生量为2685.28m3/a。在建民镇污水处理厂建成前，生活污水经化粪池处理后，使用抽粪车将污水外运，用于苗圃施肥，不外排。 2、暖通：该项目供热采用分体式空调，不设锅炉房。 3、供电：供电由市政电网提供，厂区内设置有1台250KVA变压器供电。 ## 1.3评价重点 根据工程分析，项目存在的主要环境污染要素是废气、噪声、固体废物、废水等。结合生产工艺及本项目的特点，项目环境影响评价重点确定为：施工期噪声、废水、扬尘和建筑垃圾环境影响分析和防治措施；营运期对废气、噪声和废水评价为重点并提出污染防治措施。对其它环境影响因素的分析、评价及污染防治措施建议，仅作一般性阐述。 ## 1.4环评依据 一、 法律、法规 1、《中华人民共和国环境保护法》（1989.12.26）； 2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1）； 3、《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2.28）； 4、《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.4.29）； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004.12.29）； 6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）； 7、《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）； 8、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002.7.1）； 9、国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》； 10、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）； 11、国土资源部《关于发布实施<限制用地项目名录（2012年本）>和<禁止用地项目名录（2012年本）>的通知》； 12、《城市绿化条例》（1992.6.22）； 13、《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十二五”规划》（2012年6月）； 14、陕西省实施《中华人民共和国环境影响评价法》办法（2007.4.1）； 15、陕西省环境保护厅《关于实施机动车排气污染简易工况法检测有关问题的通知》（陕环发〔2009〕49号）； 16、陕西省环保厅《陕西省机动车环保检测机构标准化建设实施方案》（2012.8.21）； 17、安康市人民政府《关于进一步加强环境保护工作的决定》（安政发[2013]31号）； 18、安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》（安政发[2013]32号）； 19、陕西省人民政府《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013—2017年）》（陕政发[2013]54号）； 20、陕西省住房城乡建设厅《关于印发<陕西省建筑施工扬尘治理行动方案>的通知》（陕建发[2013]293号）； 21、《安康市城镇绿化管理办法》（2011.9.10）。 二、 技术规范 1、《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ 2.1-2011）； 2、《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2008）； 3、《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-1993）； 4、《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）； 5、《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2011）； 6、《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB18352.3-2005）; 7、《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》（GB18285-2005）； 8、《汽油车稳态工况法排气污染物测量设备技术要求》(HJ/T291-2006); 9、《在用点燃式发动机轻型汽车稳态工况法排气污染物排放限值》(DB61/439-2008)； 10、《在用压燃式发动机汽车加载减速法排气烟度排放限值》(DB61/440-2008)。 三、项目依据 1、安康市环境保护局《建设项目环评分类登记审批表》； 2、安康市环境保护局关于本项目环评执行标准的函； 3、安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司《建设项目环评委托书》 4、安康高新技术产业开发区管理委员会《关于安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司建设车辆综合性能检测站项目备案的通知》（安高新字〔2010〕11号）； 5、陕西省质量技术监督局《关于同意安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司筹建机动车安全监测站的通知》（陕质监函〔2013〕329号）； 6、陕西省安康市人民政府《关于安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司受让编号AK001-001-(042)-397号宗地国有建设用地使用权的批复》（安土批发〔2013〕142号）； 7、安康市高新区规划建设局《建设项目选址意见书》（规意字（2013）15号）； 8、《车辆综合性能检测站项目可行性研究报告》。 安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司于2014年3月委托安康市环境工程设计院，承担该项目的环境影响报告表编制工作。据此，我院组织相关工程技术人员踏勘现场，搜集有关资料。通过了解项目行业特点和项目区域环境特征与功能，在工程分析、类比调查及评价等综合分析的基础上，系统、客观地分析评估项目建设可能给环境产生的污染、生态破坏及其环境变化和对当地人群造成的影响；提出控制环境污染的相应措施、建议，给出工程对环境影响的结论，为项目的决策、污染防治和环境管理提出科学依据和技术与支持。 |
| ## 1.5与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2建设项目所在地自然环境社会环境简况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文等）： ### 2.1.1地形地貌 建设项目位于安康市高新区创业西路西侧，中心地理坐标为东经：东经108°58′59″，北纬32°43′32″，海拔高程360m。建设场地整体呈东高西低的缓坡状地形，区域地形地貌属中低山丘陵地带。 ### 2.1.2地质构造 建设地位于安康盆地，南距月河断裂的相对距离约大于15km，场地受区域地质构造的影响微弱，场地处于稳定状态。拟建场地隶属区域地层岩性中汉江三级阶地的第四系上更新统河流堆积的砂卵硕石、粘性土或含碎石黏土层。拟建建筑基底下地层自上而下依次由人工填土、第四系上更新统冲洪积粉质粘土、粉细砂、漂石、卵石；冲积粉细砂、中粗砂（含圆砾）、圆砾、中粗砂（含卵石）构成。 根据安康市地震办相关资料，安康市近年未发生5级以上破坏性地震，近期未发生明显的地震前兆，该地区的地震设防烈度为7度。 ### 2.1.3气候、气象 高新区地处北亚热带湿润季风气候区，光照适中、雨量充足，气候温和，四季分明。由于受地形的影响，气候具有明显的垂直地带性特征，南北山区气温低，中部河谷与丘陵区气温高。多年平均气温15.5℃，极端最高气温达41.7℃，极端最低气温低于-10℃。年平均风速2.0m/s，主导风向为东北东风，依次为东、东北、西北向风，年静风频率为50%，年平均日照1747.6小时，无霜期210—270天，平均8个月以上。降水和时间的关系十分密切，降水的年际变化大，多年平均降水量799.3mm，最大降水量1109.2mm（1983年），最小降水量540.3mm（1960年）；年内变化差异明显，最低值出现在2月份，不足1.0mm，最高值出现在6月份，为242.0mm，最高值的月份5-10月均有出现，降水量以7、8、9三个月为最多，占全年总降水量的70％，且多以连阴雨夹暴雨出现，是形成滑坡、崩塌、泥石流的主要诱发因素之一。 ### 2.1.4水文 项目建设地东南侧约3.7km为汉江。汉江由石泉县左溪河口以上3km处入境，经石泉、汉阴、紫阳、岚皋、汉滨、旬阳、白河7县（区），于白河县白石河口以下10km处出境，境内流长340 km，落差290 m，流域面积5900 km2。大巴山北坡、秦岭南坡的河流均汇集于汉江，形成以汉江为骨干的像植物叶脉状般分布的水系网络，是全市水系网络的骨干。汉江平均流量为635m3/s，平均流速1.22m/s，主河道河床宽410m，平均水深1.27m，安康水电站下闸蓄水调节后最小流量为6.09 m3/s。项目地处安康城区汉江北岸。汉江为降水补给型，水质属于重碳酸盐型，弱矿化。 ### 2.1.5植被与生物多样性 项目区地处亚热带北部边缘，属亚热带常绿、落叶阔叶林地带和温带落叶阔叶林地带的分界线上，植被水平分布的过度性比较明显，主要树种有：油松、栎类、杨类、栓皮栎等；灌木有：胡颓子，黄栌等；草本有：羊胡子草、丝茅草、菊科杂草、蕨类、蒿类等。评价范围内仅有少量行道树和绿化树种，主要为冬青。 项目范围内，无国家和地方重点保护的植物，无珍稀、濒危的野生动植物，生物多样性不显著。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 安康市是陕南重镇，位于川、陕、鄂、渝三省一市交接部，居关中、成渝、江汉三大经济区的几何中心，全市面积23391 km2，人口300余万人，有铁路、公路、空运与外界联通。阳安、襄渝、西康三条电气化铁路在此交汇，210、316国道通过境内，已建成的西康高速公路将大大缩短安康与省会西安的距离。全市3横6纵的骨干公路网已形成。 安康市工业园区为国务院核准的省级开发区，2001年省政府批准设立，于2010年经省政府批准改为安康高新技术产业开发区，简称安康高新区。安康高新区规划控制总面积55km2，其中省政府批准规划面积28km2，远期发展预留和重点项目用地27 km2，规划人口24万人。高新区东起花园沟和原316国道刘家梁段，西至冉家河以西1000m，南至安康大道、316国道以北，北至规划北环快速干线。高新区规划紧紧围绕“三大基地”、“四大中心”和“五大产业”建设，已逐步成为安康战略门户之区、宜业宜居之区、生态文化之区和循环产业之区。 打造“三个基地”。（1）中国富硒食品基地。依托安康学院设立的陕西省富硒食品质量监督检验中心技术平台和以紫阳为中心的富硒带资源，吸引和集聚一批国内外食品工业的龙头企业集团，形成集加工、研发、销售、物流配送为一体的全国首屈一指的富硒食品产业集群地。（2）中国植物提取基地。依托第四军医大学、西北农林科技大学食品科学与工程学院、陕西中医学院等多家教育科研单位，北医大制药等中国医药产品重要生产和出口基地，重点发展现代创新中药、中医药保健品、中药饲料添加剂，实现中药原料生产现代化与规范化、制药工艺流程化、产品质量标准化、品牌系列化、集群化与产业规模化。逐步将生物医药功能区建成集研究开发、中试孵化和符合GMP标准的一批中医药现代化龙头企业（集团）为一体的国家中医药现代化科技产业基地。（3）陕西新型材料基地。依托安康富集的汞锑矿、铅锌矿、白云岩、水泥用灰岩、重晶石、毒重石、钒钛磁铁矿等矿产资源优势，选招国内外大型矿产资源深加工龙头企业入驻，吸引大批关联的新材料企业在其周围集聚配套，形成新材料产业的集中区，努力将新型材料功能区打造成为省内外实施新材料成果转化及项目产业化的重点基地。 形成“四大中心”。（1）产业中心。将安康高新区建设成为陕、川、渝、鄂交汇区域的制造业中心。着力发展价值链高端、技术含量高、具有高附加值的富硒食品、生物医药、新型材料、节能环保、特色服务等产业，形成集产品开发、测试、生产、销售、服务于一体的省内外一流的五大产业集群。（2）研发中心。聚集一批技术创新活跃的研发机构，培育一批掌握关键技术的人才梯队，造就一批兴旺发达的科技企业。通过建立创业企业孵化培育体系、科研成果转化信息平台等措施，形成优势产业的研发中心。（3）商务中心。利用陕、川、渝、鄂交汇区域中心城市的区域优势，建设科研、教育、文化、卫生、体育、商贸、服务等行业完善的商务中心，具备商务保障、咨询服务、网络信息、文化娱乐、复合融资、营销推广、产业孵化、行政服务等八大功能。（4）物流中心。根据《陕西省“十一五”现代物流业发展专项规划》中提出的节点物流中心，依托安康便利的交通条件和区位优势，重点发展与主导产业相配套的行业物流，打造一批以专业市场为骨架的商品市场群，构织覆盖城乡、功能完备的市场网络，建成集商贸中心、物流中心、交易中心、信息中心、结算中心为一体的陕、川、渝、鄂交汇区域商贸物流中心。 发展“五大产业”。发展富硒食品、秦巴医药、新型材料、节能环保和特色服务五大产业集群。 高新区有1条330KV、2条110KV供电线路；江北现有日处理量为500t的安康市生活垃圾处理厂；安康市江北生活污水处理厂已经建成运行，安康建民污水处理厂正在建设中，一期工程设计日处理污水3万m3；煤炭、石油、燃气供应充足，通讯便捷，市政基础、公共服务设施基本配套。 本项目处于安康高新技术产业开发区高新综合服务区，该区通过综合治理、生态重建，逐步建成集生态、商务、休闲、服务等功能为一体的综合产业新区。本项目的建设符合安康高新技术产业开发区功能结构和产业布局，与安康高新技术产业开发区规划相协调。项目建设区内及周围无文物保护单位、无自然保护区和名胜古迹。高新区规划图见图3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3环境质量状况

## 3.1建设项目所在地区域环境质量现状（环境空气、地表水、声学环境等） ### 3.1.1环境空气质量现状 本次环境空气质量现状调查类比陕西省安康市诚禹实业发展有限公司安康高新区大型儿童游乐园项目环境大气现状监测数据进行分析。安康高新区大型儿童游乐园项目位于安康市高新区秦岭大道西侧、学府路南侧，与本项目相距1200m, 处于同一区域，地形地貌一致，类比具有可行性。该次环境空气质量监测布设监测点位1个，连续监测7天，监测时间为2013年12月13日至19日。监测项目为NO2、SO2和PM10。监测结果如表5所示： 表5 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 监测时间; 项目; 日均值范围; 国家二级标准. 2013年12月13日 —19日; SO2; 0.003～0.042; 0.15. NO2; 0.007～0.018; 0.12. PM10; 0.033～0.090; 0.15. 从监测统计结果可知，拟建项目所在地环境空气中SO2、NO2、PM10日平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单二级标准限值，表明该区所在地目前环境空气质量较好。 ## 3.1.2地表水环境质量现状 地表水环境质量现状利用安康市环境监测站2013年9月2日-3日对汉江安康城区段布设的两个常规水质断面（七里沟渡口断面和老君关渡口断面）进行分析，监测项目主要有pH、化学需氧量、氨氮、石油类、硫化物、高锰酸盐指数、悬浮物等18项。监测结果如表6所示： 表6 汉江地表水水质监测结果统计一览表 项 目; 七里沟渡口断面; 老君关渡口断面; Ⅲ类水域标准. pH值; 7.46; 7.44; 6-9. 电导率（ms/m）; 28.0; 28.7; —. 总氮; 0.399; 0.428; ≤1.0（湖库，以N计）. 溶解氧（mg/L）; 8.11; 7.92; ≥5. 五日生化需氧量（mg/L）; 1.4; 2.3; ≤4. 高锰酸盐指数（mg/L）; 1.7; 1.8; ≤6. 化学需氧量（mg/L）; 5.00; 5.51; ≤20. 氨氮（mg/L）; 0.209; 0.246; ≤1.0. 氰化物（mg/L）; 0.004ND*; 0.004ND; ≤0.2. 氟化物（mg/L）; 0.296; 0.308; ≤1.0. 总磷（mg/L）; 0.037; 0.049; ≤0.2. 硫化物（mg/L）; 0.005ND; 0.05ND; ≤0.2. 汞（mg/L）; 0.00004ND; 0.00004ND; ≤0.0001. 铅（mg/L）; 0.01ND; 0.01ND; ≤0.05. 镉（mg/L）; 0.001ND; 0.001ND; ≤0.005. 六价铬（mg/L）; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.05. 挥发酚（mg/L）; 0.0003ND; 0.0003ND; ≤0.005. 石油类（mg/L）; 0.01ND; 0.01ND; ≤0.05. 注：*0.004ND表示未检出，0.004是检出限。. 从水质监测结果表可以看出，汉江两个监测断面监测值全部低于《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）的Ⅲ类水域标准限值，环境现状水质良好。 ### 3.1.3声学环境现状 根据安康市环境监测站2014年3月26日对场址四场界的噪声监测结果，该区域环境噪声昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求和4a类标准要求，声环境现状良好。噪声监测结果详见表7。 表7 环境噪声监测数据表 单位dB(A) 测点编号; 方位; 昼间; 夜间. 1#; 东侧; 56.4; 45.7. 2#; 北侧; 55.8; 45.1. 国家标准（4a类标准）; 70; 55. 3#; 南侧; 52.1; 43.3. 4#; 西侧; 53.3; 44.2. 国家标准（2类标准）; 60; 50. 噪声监测结果表明，场界四个监测点噪声昼间、夜间等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准和4a类标准，场址声学环境质量较好。 ### 3.1.4结论 车辆综合性能检测站项目所在地环境质量现状： 1、环境空气质量现状二级； 2、地表水水质状况为Ⅲ类； 3、声学环境质量现状较好。

## 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目位于安康市高新区创业西路西侧，周围无重点文物、珍稀动植物及风景名胜等，主要保护目标详见表8。 表8 主要环境保护目标及保护级别 环境因素; 保护目标; 方位与距离; 保护级别. 地表水; 汉江; 东南侧3.7km; 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. 环境噪声 环境空气; 周围环境; 《声环境质量标准》2类及4a类标准 《环境空气质量标准》二级标准.

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》二级标准（GB3095-1996）； 2、《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准（GB3838-2002）； 3、《声环境质量标准》2类及4a类标准（GB3096-2008）； 4、《地下水质量标准》Ⅲ类标准（GB/T14848-93）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准； 2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准、三级标准； 3．《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）； 4、《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）； 5、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准； 6、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 |

# 5建设项目工程分析

## 5.1工艺流程简述（图示）： 机动车检测工艺流程： 车辆进站 报检 外检 整改 不 合 格 环保检测 不 合 格 调休复检 安全综合检测 签章、打证 出站 合 格 不 合 格 合格 合格 图4 机动车检测流程简图 ## 5.2检验流程阐述 （1）车辆进站后，车辆在待检区进行排队等待收费报检； （2）在收费亭已缴费的车辆驶入外检棚进行外检； （3）外检完成的车辆，如果不合格直接通过已检区出站进行整改，整改完成后再进行外检，合格的车辆由引车员与车主办理交接手续接受车辆并进入尾气检测（环保检测）与安全综合检测待检区，等待检测，车主到营业大厅休息并等待车辆检测完成； （4）环保检测、安全综合检测； （5）线内检测完成，引车员将车辆停放于已检区并根据交接手续对接车人进行确认无误后将车钥匙交与车主。 （6）车主接车后到“报表打印”窗口前等待检测报告，如果不合格，出站调修，合格的车辆携带检测报告及相关手续到“环保窗口”签章、“交警打证”打证，手续办理完成，车辆出站。 （7）对于不合格调修的车辆，调修完成后，直接通过收费通道处的快速通道外检棚处的快速通道进行上线复检。 ## 5.3检验线工位布局 1、环保检测线 重型环保测功机 尾气检测设备 重型柴油车工位 汽柴一体环保检测工位 汽柴一体环保测功机 尾气检测设备 轻型汽油检测工位 轻型环保测功机 尾气检测设备 一· 图5 环保检测线工位布置图 2、安全综合检测线 侧滑检 测 灯光声 级 检 测 底盘检测地沟 制动检 测 转角检 测 轮重 台 一工位 地盘功 率 二工位 三工位 检验完 成 摩托车 外测 制动台 轴重台 轮偏台 车速台 灯光 图6 安全综合检测线工位布置图 ## 5.4主要污染工序： 该建设项目主要污染工序按施工期和运营期进行分析： 1、施工期污染情况 建设项目已于2013年10月动工，预计于2014年5月竣工，目前正在进行厂房建设。施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、施工废水、生活污水及固体废物，主要污染源随着施工阶段的不同略有差异，且施工期污染物的排放均呈阶段排放特征。 ①噪声污染源：施工期作业机械较多，如挖掘机、装载机、推土机、打桩机、吊车、振动棒、切割机、汽车等，这些机械运行时在距声源1m处的噪声值在74～100dB(A)左右。 ②大气污染源：在沙石、水泥等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料引起道路扬尘等。 ③水环境污染源：包括降雨冲刷开挖面土堆造成局部水土流失，施工人员生活污水等。 ④固体废物污染源：在建设过程中产生的弃土及一些废建筑材料等，另外施工人员会产生少量的生活垃圾和装修废物。 2、运营污染情况 1、废气：废气污染源主要是机动车辆行驶、检测过程中排放的尾气，以及厨房油烟废气。 2、废水：运营期的废水主要为地面冲洗水和生活污水。 3、固体废弃物：运营期排放的固体废弃物主要为废过滤器、工作人员的生活垃圾和少量的废机油及含油废物。 4、噪声：营运期噪声主要来源于车辆行驶、机动车检测线等产生的噪声。

# 7项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 综检车间 | CO THC NOx | 3.58mg/m3、216.82kg/a 1.17mg/m3、70.57kg/a 0.091mg/m3、5.48kg/a | 3.58mg/m3、216.82kg/a 1.17mg/m3、70.57kg/a 0.091mg/m3、5.48kg/a |
|  | 环检车间 | CO THC NOx | 4.26mg/m3、171.99kg/a 1.38mg/m3、55.68kg/a 0.10mg/m3、4.33kg/a | 4.26mg/m3、171.99kg/a 1.38mg/m3、55.68kg/a 0.10mg/m3、4.33kg/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | 污水量 SS COD BOD5 NH3-N 动植物油 | 2685.28m3/a 250mg/L、0.671t/a 300mg/L、0.806t/a 180mg/L、0.483t/a 35mg/L、0.094t/a 8mg/L、0.021t/a | 化粪池处理后回用于苗圃施肥 |
| 固体 废物 | 运营期 | 生活垃圾 | 12.726t/a | 全部处理 |
|  |  | 危险废物 | 0.218t/a | 临时存储，定期交有资质单位处理 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声污染源为各检测系统的运行噪声，通风换气设备的噪声以及场地内机动车行驶噪声，噪声值约为65~80dB(A)。经减振、隔音、消声处理后，项目运营噪声不会对周围环境产生较大的影响。 |  |  |  |
| 主要生态影响 该建设项目在未建成前，场地属于闲置空地，项目区域内没有国家保护动植物。建成后改变了原土地的使用功能，原有表层人工填土和耕植土被大面积建筑物和水泥地面取代，破坏了原土地自然生态环境。项目的建设过程中通过加强植树种草，绿化厂区周围环境等措施，该项目的建设不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。 |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

## 7.1施工期环境影响简要分析及防治措施 建设项目已于2013年10月动工，预计于2014年5月竣工，目前正在进行厂房建设，本次环评属补办性质。后期施工过程还有施工噪声、废气、废水及建筑垃圾产生，随着施工期结束施工期影响消失。 ### 7.1.1声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械，如装载机、挖掘机、载重汽车、电焊机、电锯、振捣棒等，噪声源强在74~100 dB（A）之间。虽然施工噪声仅在施工期产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声学环境产生严重影响，必须重视对施工期噪声的控制。 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。故采用点声源衰减模式预测各类施工机械在不同距离处的噪声影响值，计算公式如下。 Lp＝Lr–20log(r/ro) 式中： Lp ——受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lr ——距噪声源r处的声压级，dB(A)； r ——噪声源至受声点的距离，m； ro ——参考位置的距离，m，取ro=1m。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70 dB(A)，夜间≤55 dB(A)）的规定，经计算，各种施工机械达到施工场界噪声限值所需的衰减距离分别见表8。 表8 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 距离（m） 设备; 1; 10; 20; 30; 50; 70; 100; 150; 达标距离. 昼间; 夜间. 装载机; 86; 66.0; 60.0; 56.5; 52.0; 49.0; 46.0; 42.5; 6; 35. 吊 车; 97; 77.0; 71.0; 67.5; 63.0; 60.0; 57.0; 53.5; 22; 120. 电焊机; 74; 54.0; 48.0; 44.5; 40.0; 37.0; 34.0; 29.5; 1.5; 9. 载重汽车; 85; 65.0; 59.0; 55.5; 51.0; 48.0; 45.0; 41.5; 5.5; 32. 振捣棒; 93; 73.0; 67.0; 63.5; 59.0; 56.0; 53.0; 49.5; 14; 80. 电 锯; 100; 80.0; 74.0; 70.5; 66.0; 63.0; 60.0; 56.5; 32; 178. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，由上述预测可知，施工期电锯噪声影响最大，场界噪声达标距离为昼间32m、夜间178m。根据现场调查，施工地点距四场界距离为5～10m不等。由表8可知使用电锯、振捣棒等高噪声设备时，施工期四场界噪声昼夜均超标。同时，高分贝施工机械会对施工人员产生一定不良影响。 项目建设地周边无环境敏感点，建设单位未采取降噪措施，为减轻施工期噪声对施工人员以及周围环境的影响，建设单位应严格按照环境噪声污染防治管理的有关规定，采取以下措施： （1）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。现场施工人员要严加管理，拆卸模板时要防止模板互相撞击噪声扰民，要文明施工。 （2）合理安排施工计划以缩短施工周期。 （3）采用低噪声设备，加强设备的维护与管理。目前，施工场地内正在进行钢结构厂房安装，钢构架购买成品，直接安装即可，产生的噪声不大。后其进行砖混结构施工时，要求建设单位将可固定的机械设备如空压机、电锯等安置在施工场地临时房间内，房屋内设吸声材料或采用隔音措施降低噪声。 （4）对在高噪声区工作的施工人员作好劳动保护。 （5）建设单位应向当地环保部门进行排污申报登记，并自觉接受环保监察人员的现场检查。 （6）振捣砼时，禁止振钢筋或钢模板，并做到快插慢拔；同时，配备相应人员控制电源线及电源开关，防止振捣棒空转。 ### 7.1.2施工期固废 1、建筑垃圾 施工期固体废弃物主要是检测设备安装基底开挖产生的弃土石渣以及检测车间、配套用房施工产生的建筑垃圾，建筑垃圾中无机成分较多，如泥土、砖瓦石块等，有机成分较少。建筑垃圾必须落实专用车辆及时清运至建筑垃圾填埋场，不得与生活垃圾混合处置。 2、生活垃圾 施工人员多为附近村民，早出晚归，建设方未设食堂就餐，施工人员20人，后续施工期约2个月。生活垃圾禁止乱抛滥丢，必须集中堆放，定期运往垃圾填埋场进行填埋处置。 ### 7.1.3施工期废气 建设项目施工期粉尘主要来源于基础工程中土石方开挖产生的扬尘，建筑垃圾及建筑材料运输产生的二次扬尘，施工场地材料堆放场产生的扬尘等。类比同类型施工场地大气监测数据，扬尘（TSP）日均值为0.690mg/m3 ，根据国家《环境空气质量标准》二级日均值标准规定，TSP浓度限值不得超过0.30mg/m3 ，TSP超标，说明施工期主要污染因子是扬尘。 根据《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013—2017年）》《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》及《陕西省大气污染防治条例》要求，应加强扬尘控制，深化面源污染管理。建议建设单位在施工过程中应采取以下污染控制对策： （1）施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。 （2）施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 （3）目前，施工场地内未进行硬化，容易产生扬尘。要求施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化。 （4）在对地面开挖、钻孔时，对于干燥土面应适当洒水，使作业面保持一定的湿度；回填土方时，在表面土质干燥时适当洒水，防止回填作业时产生扬尘。 （5）在砖混结构建筑施工时，外脚手架一律采用密目网维护；工地四周围挡必须齐全，并按有关规定进行设置。 （6）及时运走泥土等弃渣，施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。运土卡车及施工建筑材料运输车要求完好，不宜装载过满，保证运输过程不散落。运土卡车要有苫布遮掩。 （7）施工现场出入口尚未建设车辆冲洗设施，要求建设单位尽快补充建设，严禁车辆带泥出场。 （8）对运输过程中散落在路面上得泥土要及时清扫，防止道路上积尘量过大，以减少运行过程的扬尘。 （9）目前，处于钢结构厂房安装阶段，施工场地内无细颗粒物料堆放，后期建设过程中水泥和其它易产生扬尘的细颗粒材料，应存放在仓库内或严密遮盖；运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时应采取有效措施以减少扬尘。 （10）必须使用商品混凝土等半成品或成品原料。 （11）施工现场必须安装视频监控系统，对施工扬尘进行实时监控。 （12）气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应停止土石方作业及其他可能产生扬尘污染的施工。 ### 7.1.4施工期废水 建设项目施工期对当地水环境的影响主要来自施工作业中的生产污水和施工人员的生活污水。 基坑开挖、道路铺设和房屋建造过程会产生泥浆水、运输车辆和机械的洗刷产生一部分洗刷废水。另外本项目施工期跨越雨季，因此施工现场不可避免会遭遇雨水冲刷，使得施工场地成为较大的面状污染源。暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑沙石、垃圾等形成的泥浆水会携带大量泥沙，主要污染物是SS。建设单位在施工场地未设置专门的沉淀池，要求建设单位尽快建设沉淀池，施工废水经沉淀后回用于施工过程，对地表水影响较小。 施工期生活污水主要是少量的粪便污水。生活污水以SS和有机物污染为主，可使用创新机械厂化粪池处理，处理后用于苗圃施肥。

## 7.2营运期环境影响分析及采取的防治措施： ### 7.2.1废气 1、车辆尾气 机动车在检测站内进行检测时，由于发动机处于工作状态，将产生少量汽车尾气，其主要污染物为CO、NOx、HC。 该项目建成投入运行后，设计年检测机动车辆4.68万辆、摩托车3万辆。根据建设单位提供资料，正常情况下每辆汽车进行安全综合检测时发动机工作时间为5分钟，环保检测时发动机工作时间约为4分钟，摩托车检测时发动机工作时间为5分钟，汽车的平均排气量约为490L/min、摩托车的平均排气量约为7.5L/min，汽车尾气中污染物含量分别为：CO 1875mg/m3、THC 607mg/m3、NOx 47.2mg/m3；摩托车尾气中污染物含量分别为：CO 1625mg/m3、THC 867mg/m3、NOx 61.4mg/m3。 根据总平面布置图，建设单位为减轻检测车辆尾气对检测车间局部环境的影响，改善检测车间环境空气质量，将在综合检测车间内安装3台低压轴流风机进行强制通排风，加强车间内空气流动，风机的流量均为10000m3/h。环保检测车间内也拟安装2台跟安全综合检测车间一致的风机，在检测线运行时风机必须全部启动，每天运行8h。该项目大气污染物的排放浓度、排放量详见表10： 表10 项目大气污染物排放情况 污染物名称; CO; THC; NOx. 安全综合检测车间; 尾气排气量（万m3/ a）; 11.5785. 污染物排放量（kg/a）; 216.82; 70.57; 5.48. 车间换气量（m3/ a）; 60480000. 污染物排放浓度（mg/ m3）; 3.58; 1.17; 0.09. 环保检测车间; 尾气排气量（万m3/ a）; 9.1728. 污染物排放量（kg/a）; 171.99; 55.68; 4.33. 检测车间换气量（m3/ a）; 40320000. 污染物排放浓度（mg/ m3）; 4.26; 1.38; 0.10. 《大气污染物综合排放标准》无组织监控浓度限值; /; 4.0; 0.12. 经计算可知，经检测车间内的强制排风系统通风换气后，检测车间的污染物CO、THC、NOx排放浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，对周围大气环境影响较小。同时，考虑空气扩散作用后，大气污染物对周围大气环境影响较小，不改变当地大气环境质量。 项目设置地面停车位若干个，汽车尾气在空气中稀释扩散较快，同时建设单位计划在厂界建设绿化带，美化环境的同时将对机动车产生尾气也起到有效地吸附降解作用，因此地面停车场所带来的大气污染影响较小，不会对环境造成破坏。 2、油烟废气 本项目劳动定员20人，运营期建设食堂一座，灶头1个。该食堂采用电能煮饭，液化石油气炒菜，产生有油烟废气。油烟废气中主要含有苯并(α)芘、焦油、CO等。建设单位应在厨房设置有一台油烟净化器，其处理效率不低于60%，处理后油烟排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值要求。同时，根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求，经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10m；饮食业单位所在的建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶，本项目建筑高度小于15m，排放口应设置在屋顶。油烟废气对当地大气环境质量影响不大。 ### 7.2.2废水 废水主要是生活污水。生活污水主要来自工作人员、商业区生活污水和车主日常生活。项目全年运行252天，员工用水量按50L/人·d计，员工人数为20人；本项目商业区面积为1279m2，根据《建筑给排水设计规范（2010）》，商业区用水量按5L/ m2·d计。；车主用水量按10L/人·次计，预计日接待人数约为305人。经计算生活用水量为10.45 m3/d，污水排放系数按0.80计算，本项目生活污水产生量为2685.28m3/a。参照同类型生活污水监测结果：COD为300 mg/L、BOD5为180 mg/L、SS为250 mg/L、NH3-N 35 mg/L、动植物油8 mg/L。 本项目处于高新区建民污水处理厂服务范围内，但目前该污水处理厂尚未建设。考虑到本项目生活污水产生量较小，要求建设单位在污水处理厂建成前租用抽粪车将经化粪池处理后的生活污水抽出，用于建设单位自有的苗圃灌溉。建设单位自有苗圃103亩，位于高新区，与本项目距离约1.5km，苗圃面积较大，完全可以消纳本项目产生的生活污水。为确保雨季不进行施肥时，生活污水不外排，要求建设单位在苗圃内建设不小于220m3的储液池，确保生活污水1个月的储存能力。 在项目所在建民镇污水处理厂建成后，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》后，可排入市政污水管网，进入建民镇污水处理厂集中处理。 ### 7.1.3噪声 项目建成后，噪声主要来自机动车辆检测线检测过程中机械设备和发动机引擎等产生噪声。根据同类噪声源的类比调查，等效声级在70～80dB之间。 该项目在平面布置时将环保检测车间布置在检测中心的西侧，距东厂界约80m，距南厂界约15m，距西厂界约40m，距北厂界约60m；安全性能检测车间布置在检测中心东南侧，距东厂界约18m，距南厂界约12m，距西厂界约130m，距北厂界约30m。 按最大噪声值80dB（A）采用点声源半球扩散衰减模型计算出不同距离下噪声衰减结果见表11。 表11 声环境影响预测结果 单位：dB(A) 距离（m）; 噪声源; 5; 10; 20; 30; 70; 100. 声压级(dB); 80; 66; 60; 54; 50; 43; 40. 根据《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准要求，本项目营运期噪声影响距离为昼间10m以内（＞60 dB（A）），夜间30m范围内(＞50 dB（A）)。本项目夜间不运营，对外环境无影响。 本项目噪声源强不大，检测车间较大，且车间布置在南侧，经厂房隔音、距离衰减后，加上边界树木吸声、围墙的降噪效果，能够有效的控制噪声，达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准的要求，满足环境保护的要求。车辆检测车间属于半开放式，无法进行密闭、隔声等降噪措施。因此，要求所有机械设备均采用先进、低噪声优质产品，设备安装时加装减震垫、采用柔性连接；路面应设置减速带、禁鸣标志；加强厂区绿化。采用以上降噪声措施后，该项目的噪声对周围环境影响不大。 ### 7.1.4固体废物 项目运营期所产生固体废弃物主要为废弃过滤器、含油危险废物、生活垃圾。 1、废弃过滤器：机动车在排气污染环保检测时产生的废弃过滤器等，类比同类建设项目，本项目年使用过滤器1200个，每个约15g，年产生废弃过滤器总量约18kg/a。属于危险废物，应委托有资质单位进行处理。 2、含油废物：项目运营期检测设备定期更换润滑油、维修产生的废润滑油、含油棉纱、含油抹布等，属于危险废物，年产生量为0.2t/a。按要求进行贮存，定期委托具有危险废物处理资质的单位进行无害化处理。 3、生活垃圾：项目年运营252天，工作人员共有20人，每人每天生活垃圾产生量按1.0kg计算，项目每日接待车主约305人左右，产生垃圾量按0.1kg/人计，则日产生生活垃圾50.5kg，年产生生活垃圾量为12.726t/a（该项目商业区主要为商店及超市，流动人口滞留时间较短，产生的固废量较少，生活垃圾排放系数取1.0kg/人·d已包括流动人口产生的垃圾量）。建设单位应将生活垃圾采用垃圾袋分类袋装，采用移动式塑料垃圾桶密闭存放，定期由该地区环卫部门统一清运至垃圾填埋场。 本项目涉及的废机油、废润滑油、油污棉纱等危险废物，根据《危险废物贮存污染控制标准》规定，建设单位应设置专门的危废储存间，而且必须有耐腐蚀的防渗硬化地面，且表面无裂隙，危险废物堆要做到防风、防雨、防晒、防渗；使用符合标准的容器盛装，不相容的危险废物分开存放，同时记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等，设防渗和隔离设施及明显的警示标志，最后建立危险废物转移联单制度。定期交由有资质的单位处理。 综上所述，建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》相关规定妥善处理危险废物，一般废物分类收集、资源化利用、及时清运处置后，不会对周围环境造成影响。 ### 7.1.5环境管理简要分析 企业的环境管理为各项污染防治设施正常运行、环保措施的切实落实提供了保证，同时可使建设项目对环境造成的不利影响得到减缓或消除，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展。项目建设要符合国家有关经济建设、社会发展和环境建设同步规划、同步发展和同步设施的方针，必须加强环境管理工作。因此，环境管理工作应纳入企业的整体管理工作中。 建设单位应将本评价提出的各项环境保护措施落实到项目的设计和施工过程中，主管部门及有关环保管理部门应对项目各项环保措施的落实进行监督审查。 为更好的加强企业的环保管理工作，建议企业建立ISO14001环境管理体系，明确制定《环境保护管理制度》，公司由一名主要领导负责整个企业的环境管理工作，同时至少安排一名专职的技术人员，对项目在施工建设和营运期须落实的各项环保措施进行具体的监督和指导管理。其主要职责为： （1）认真贯彻并监督企业各部门严格执行国家关于保护环境方面的方针、政策、法律和法令，协调生产建设和环境保护的关系。 （2）负责全公司环保工作和“三废”处理的管理监督工作，建立和健全环保管理制度和环保岗位责任制。 （3）负责监督和检查环保设施的运行状况、治理效果，落实环保设施的日常维护和维修等工作，拟定潜在环境问题发生的预防措施，组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （4）在建设期和营运期确保各项环保措施的实施，真正落实评价报告提出的各项污染防治措施，并配合各级环保管理和监测机构对施工期环保情况的监督工作。 （5）严格“三废”治理的有关规定，认真做好雨污分流，凡经过环境评价、设计要求需进入污水处理装置或其它装置处理的废水，应统一集中处理，严禁随意外排。 （6）安排各污染源的定期监测工作，及时掌握环境质量总的变化动态，将日常监测数据进行逐月逐年统计，并存档备案。 （7）作好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （8）制定相应的经济责任制和奖惩制度，使环保管理工作真正落到实处，有效地增强企业部门和个人的环保意识，调动其参与环保管理的积极性。 ### 7.1.6选址及规划合理性分析 安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司建设车辆综合性能检测站项目选址于安康市高新区创业西路西侧。建设用地通过国有土地出让形式获得，使用年限40年，占地24亩，用地性质为商服用地。项目东侧、北侧紧邻创业西路，北侧37m处为逸华天然气加气站，40m处为江南印务有限公司，东北侧55m处为江北自来水公司；南侧紧邻安康市武警中队营地施工场地；西侧紧邻创新机械厂，该厂主要生产机械设备简单的机加工件。陕西省安康市人民政府出局了《关于安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司受让编号AK001-001-(042)-397号宗地国有建设用地使用权的批复》（安土批发〔2013〕142号），项目用地不在《限制用地项目名录》和《禁止用地项目名录》规定之内；安康市高新区规划建设局出具了《建设项目选址意见书》（规意字（2013）15号），说明项目选址符合高新区总体规划要求。 ### 7.1.7与场站建设基本要求相符性分析 本项目场站参照《在用机动车排放污染物检测机构技术规范》（环发[2005]15号）和《陕西省机动车环保检测机构标准化建设实施方案》中相关要求执行。相关技术要求明确如下： 1、场站建设要求 检测场站由外检区、业务大厅、环保检测车间和室外汽车道路、停车场组成。并有明显的区域标识。场地应为硬质地面且地面平整，场站内应有一定面积的绿化、美化区域，建设有必要的公共服务设施，按有关安全规定配备消防装置。 业务大厅应设置环检服务区、车主休息等待区，并有明显的分区标识牌，配备与各区功能相配套的办公、服务设施。在业务大厅醒目位置公布车主须知、检测流程、排放标准、收费标准等。 环保检测车间应为直通式，受检车辆必须从入口进入，从出口驶出。入口和出口距离障碍物或墙壁的距离要满足车辆正常通过；车间内应按检测规范建造操作室、底盘测功机地坑、地锚、线路管道、检测设备等设施。具体技术要求是： ①应配置满足各类车辆检测需求的设备。②轻型车检测线检测厂房的通过高度应不低于3.5m，进入检测厂房的机动车道宽度不少于5.5m；重型车检测线检测厂房的通过高度应不低于4.5m，进入检测厂房的机动车道宽度不少于7.5m；车间出入口、卷闸门等应做好防水处理。③检测线应安装有效的通风、隔离、高排系统，防止机动车尾气的聚集。应设置必要的设施，保证所检车辆尾气不与其他车辆混淆。应配置有效地噪声污染防治措施。④检测线旁应设置安全通道，方便工作人员察看检测全过程。检测设备和检测车辆的周围应有保障操作安全的防护装置和保证人员正常工作的活动空间。⑤检测线应设置车辆限位装置。应在适当的位置安装紧急按钮，便于检测系统操作员警示驾驶操作员停止测试，并且关闭测试电源。⑥在检测厂房适当位置和每一条检测线前后设置视频监控探头。⑦检测车间内应设置宣传标牌，明确检测规范，建立各类人员岗位职责。 环保检测车间与安检（综检）车间相分离。 检测场站内应按检测流程设置有明显的引导标识。 2、检测设备要求 检测设备的技术指标应符合国家标准《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》（GB18285-2005）和《在用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》（GB3847-2005）的总体要求，及与其相关的行业推荐标准《汽油车稳态工况法排气污染物测量设备技术要求》（HJ/T291-2006）和《柴油车加载减速工况法排气烟度测量设备技术要求》（HJ/T292-2006）的要求。汽油车检测设备中的底盘测功机必须满足升级为简易瞬态工况法的功能（包括硬件和软件）。 检测设备必须经过性能测试合格后，才能正式投入使用。维修后的检测设备应重新经过性能测试合格后，才能正式投入使用。 检测设备必须具备自动打印和保存检测结果的功能；必须具有高可靠性。一年内故障率应在2%以下；必须具有每天至少连续稳定工作10小时的性能。 检测设备工作信息能够通过数据传输系统实时上传至市机动车排气污染监控中心。对监控中心数据库未包含的车辆信息可以通过手工输入，并自动发送至监控中心。 检测设备操作控制程序必须具备数据安全保护、防止人为改动的功能。检测设备必须设置网络联接密码，确定操作密码的唯一性。对被取消检测资格的检测人员的操作密码要进行锁定，终止其操作权限。 检测设备的控制软件应嵌入标准规定的测试仪器自检和日常检验操作程序及网络通讯自检，并具有提示、记录和锁定功能。检测结果至少保留2年。 设备制造商提交的标准规定项目测试报告应得到环保部门指定核准单位的认可。 同一型号检测设备的重复性误差及一致性误差符合省、市级环保部门的要求。 设备制造商需提交可供监管的设备技术资料和接口，包括但不限于设备说明书、硬件接口、软件接口和驱动程序等，并且要求提供的接口对于被监管的设备不会受到任何干扰。 3、数据传输要求 检测场站检测数据采集、保存、传输、管理必须满足市机动车排气污染监控中心网络传输的要求和规定。 检测场站必须配备相应的服务器、显示器、交换机、路由器、视频设备、录像设备等。服务器具备在市机动车排气污染监控中心需要数据实时同步上传所需数据的功能和接受，并自动执行监控中心下达的通知或控制指令。 检测设备应具备网络数据传输功能，应建立数据服务器（内部局域网），并与市机动车排气污染监控中心相连，实现监控中心与检测场站间实时的数据传输和监控。数据内容应符合相关要求规定，检测场站数据应保存5年以上。 检测场站应建立内部监控室，实现透明检测、办公和服务，达到视频数据的实时显示，车主在休息等待区可通过显示屏观看各检测线的工作情况。 本项目符合当地政策及建设要求，场站建设、检测设备、数据传输等均严格按照《在用机动车排放污染物检测机构技术规范》（环发[2005]15号）和《陕西省机动车环保检测机构标准化建设实施方案》相关技术要求规定建设，能够确保检测顺利、有序进行。 ### 7.1.8环保设施投资估算表和建设项目竣工环境保护验收清单 保证环保资金的落实，是顺利执行“三同时”制度的关键，环保设备必须与工程建设同时投产。该项目总投资4090万元，环保总投资为67万元，占总投资1.6%。环保设施投资估算清单见表13，建设项目竣工环境保护验收清单见表14。 表13 环保设施投资估算表 序号; 项目名称; 环保设施; 环保投资估算（万元）. 1; 施工期扬尘; 抑尘设施; 1. 2; 施工期噪声; 降噪措施; 1. 3; 建筑垃圾; 规范处置; 2. 4; 施工期生活污水; 利用创新机械厂化粪池处理; —. 5; 运营期生活污水; 化粪池1座、租用抽粪车1辆; 15. 5; 危险废物; 危险废物储存间1座; 2. 6; 生活垃圾; 垃圾桶若干、定期清运; 1. 7; 噪声; 减振、减速带、警鸣标识等; 2. 8; 运营期废气; 通风排气设备; 10. 9; 油烟废气; 油烟净化器1套、烟囱; 3. 10; 厂区; 厂区绿化; 30. 合计; 67. 表14 建设项目竣工环境保护验收清单 序号; 项目; 污染工序; 污染源; 环保设施; 验收标准. 设备或污染源; 污染物. 1; 废气; 汽车; 尾气、扬尘; HC、CO、NOx; 加强通风，洒水抑尘; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准. 厨房; 厨房油烟; 油烟废气; 油烟净化器1套; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 2; 废水; 工作人员; 生活污水; SS、COD、NH3-N; 三格化粪池、吸粪车1辆; 苗圃施肥，不外排. 3; 固废; 营运期; 工作人员; 生活 垃圾; 垃圾箱收集后环卫部门包干清运到垃圾处理场处置; GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》. 检测线; 废机 油等; 暂存间存放，定期送交有资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》. 4; 噪声; 运营期; 车辆、机械设备等产生噪声; 噪声; 禁鸣、减速带、减震等; GB12348-20082《工业企业厂界噪声标准》2类及4类标准. 5; 厂区生态维护; 周边 环境; 厂区; 绿化美化; 绿化面积500m2.

# 8建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 检测车间内 | 汽 车 尾 气 | CO THC NOx 颗粒物 | 通风排气设备 | 达标排放 |
|  | 室外停车场 |  |  |  |  |
|  | 食堂 |  | 油烟 | 油烟净化器 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | COD BOD5 SS NH3-N | 化粪池、吸粪车1辆 | 苗圃施肥 |
| 固 体 废 物 | 生活、办公 |  | 生活垃圾 | 集中收集，环卫部门统一清运 | 符合环保要求 |
|  | 危险废物 |  | 废过滤器、废润滑油、含油棉纱等 | 建立危废暂存间，委托有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 项目选用低噪声设备，对设备采取减振处理，加强对进出场地车辆的管理以及绿化。采取降噪措施后，项目噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准和4类标准。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 1、加强管理，严格按照操作规范进行生产，搞好安全防火措施。 2、建设项目竣工后试运行三个月内，必须进行“三同时”竣工验收监测。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 该项目针对工程建成运行后潜在的环境污染问题，在对废气、废水、废渣和噪声排放采取切实有效地污染防治措施后，可有效地控制和减轻“三废”和噪声排放对环境的污染。 同时，项目对四周计划进行全面绿化。绿化措施有利于吸声降噪、净化空气和美化环境，对于改善和保护局部生态环境具有积极的促进作用。 |  |  |  |  |  |

# 9结论与建议

1、项目概况 安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司建设车辆综合性能检测站项目选址于安康市高新区创业西路西侧。项目总投资4090万元，建设1条汽摩混合滚筒型检测线，1条平板型检测线，3条环保检测线（选用稳态工况法工艺），其中1条轻型汽油检测线、1条汽柴混合检测线、1条重柴检测线。预计年检汽车4.68万辆，摩托车3万辆。 2、与政策和规划的符合性 该项目经安康高新技术产业开发区管理委员会以安高新字〔2010〕11号《关于安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司建设车辆综合性能检测站项目备案的通知》备案，经陕西省质量技术监督局以陕质监函〔2013〕329号《关于同意安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司筹建机动车安全监测站的通知》同意该项目实施，项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中的限制类和淘汰类项目，项目建设符合国家现行产业政策，符合高新区经济发展要求和城市总体规划。 3、选址可行性分析 该项目用地经陕西省安康市人民政府以安土批发〔2013〕142号《关于安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司受让编号AK001-001-(042)-397号宗地国有建设用地使用权的批复》同意土地出让，项目用地不在《限制用地项目名录》和《禁止用地项目名录》规定之内，同意项目用地。安康市高新区规划建设局出具了《建设项目选址意见书》，说明项目选址符合高新区规划要求。场站临创业西路，交通便利，为检测车辆通行提供方便。项目实施后对所在地环境影响不大。场区周围无文物保护单位，无自然保护区和名胜古迹。该项目的建设符合高新区城市总体规划要求。 4、环境质量现状 评价区内环境空气中SO2、NO2、PM10的监测值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单（环发[2000]1号）中的二级标准，环境空气质量现状良好。 地表水监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 声环境现状监测结果表明，项目建址四周声环境昼、夜均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准和4a类标准，建设地声环境状况良好。 5、环境影响及污染防治措施 ⑴大气环境影响及污染防治措施 项目营运期产生的废气主要为汽车尾气和厨房油烟废气。检测车间内的汽车尾气经强制排风系统通风换气后，污染物排放浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控限值要求；项目地面停车场汽车尾气通过空气稀释扩散、厂区绿化等措施，对周围环境空气质量影响较小。油烟通过油烟净化器处理后，排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 ⑵水环境影响及污染防治措施 运营期项目产生的生活污水经化粪池处理后，使用抽粪车抽出，并运往自有苗圃施肥。在建民污水处理厂建成后，生活污水达到《污水综合排放标准》三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》后，排入市政污水管网，进入建民镇污水处理厂集中处理。 ⑶声环境影响及污染防治措施 本项目运营期主要噪声污染源为检测系统的运行噪声，以及车辆产生的噪声。经预测，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准和4类限值要求，对周围声环境影响较小。 ⑷固体废物环境影响及处置措施 项目所产生固废主要为危险废物、生活垃圾，生活垃圾由城市环卫部门集中统一处理；危险废物由有资质危险固废处置中心处理。在此前提下，本项目固废不会造成周围环境污染。 6、总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，符合当地的发展规划，与当地的环境功能区划也是相符的。在采取相应环保措施后，排放的污染物可实现达标排放，对周围环境的影响在可承受范围之内，项目建成后能维持当地环境质量现状。因此环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保“三同时”制度的基础上，从环境保护角度分析，该建设项目可行。 7、建议 该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行相应的国家标准。 建成使用后应认真贯彻国家和地方有关部门环境保护方针、政策、法规、条例，尽量减少噪声、废气、废水的产生，做好区域内生态恢复工作，提高绿化率。 项目建成后应按照企业运作方式，落实企业领导和各部门的责任制，做好组织和管理工作。 ## 附件 1、环评审批登记表； 2、建设项目环保审批登记表； 3、建设项目环保审批统计表； 4、安康市环境保护局《建设项目环评分类登记审批表》； 5、安康市环境保护局关于本项目环评执行标准的函； 6、安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司《建设项目环评委托书》 7、安康高新技术产业开发区管理委员会《关于安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司建设车辆综合性能检测站项目备案的通知》（安高新字〔2010〕11号）； 8、陕西省质量技术监督局《关于同意安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司筹建机动车安全监测站的通知》（陕质监函〔2013〕329号）； 9、陕西省安康市人民政府《关于安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司受让编号AK001-001-(042)-397号宗地国有建设用地使用权的批复》（安土批发〔2013〕142号）； 10、安康市高新区规划建设局《建设项目选址意见书》（规意字（2013）15号）； 11、平面布置图。

预审意见 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日