目  录

1  总 论	11

1.1 评价标准	11

1.2环境影响要素识别与评价因子筛选	11

1.3 评价工作级别与评价范围	12

1.4 环境保护目标	12

2  建设项目概况	13

2.1 项目规模与建设内容	13

2.2 主要技术指标	14

2.3 配套公用工程	15

3  工程分析	16

3.1 施工期污染源分析	16

3.2 运行期污染源分析	16

4  项目周围环境概况	21

4.1 自然环境概况	21

4.2社会环境概况	22

5  环境质量现状调查及评价	23

5.1 大气环境质量现状评价	23

5.2 声环境质量现状评价	23

5.3地表水环境质量现状评价	23

6  建设期环境影响分析与主要环保措施	24

7  运行期环境影响评价	26

7.1 环境空气影响预测与评价	26

7.2 水环境影响分析评价	27

7.3 噪声环境影响评价	27

7.4 固体废弃物影响分析评价	28

7.5 日照障碍影响评价	29

7.7生态适宜性分析	29

7.6社会环境影响评价	30

8  产业政策与选址合理性分析	32

8.1 与相关产业政策符合性分析	32

8.2 项目规划相符性	32

8.3 项目选址可行性分析	33

9  污染防治措施的可行性评述与建议	34

9.1 环境保护措施一览表	34

9.2 清洁生产与节能	36

10  环境影响经济损益分析	38

11  污染物排放总量控制	41

12 公众参与	42

13  环境管理与环境监控计划	44

14  结论与建议	47

14.1 项目概况	47

14.2 环境质量现状结论	47

14.3运行期环境影响评价结论	47

14.4 污染防治措施评述结论	48

14.5 项目可行性结论与建议	49

- 1  总 论

## 1.1 评价标准

- 1.1.1 环境质量标准

环境空气：执行GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准；

地表水环境：执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准；

噪声执行：GB3096-2008《声环境质量标准》2类。

    - 1.1.2 污染物排放标准

环境空气：执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准及；CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》中的B等级标准

地表水环境：执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准及GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》；

噪声执行：GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》及《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准。

## 1.2环境影响要素识别与评价因子筛选

- 1.2.1 评价因子的识别与筛选

⑴ 施工期评价因子识别与筛选

建设项目施工期环境影响因子筛选结果见表1.3-3。

表1.3-1               施工期环境影响因子筛选表

| 类型 | 污染源 | 环境影响因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 场地开挖、工建工程及物料装卸过程 | 施工扬尘 |
| 水环境 | 施工废水及生活污水 | SS、COD、氨氮 |
| 声环境 | 施工机械活动、车辆运输等 | 施工噪声 |
| 固体废物 | 弃渣、建筑废料 | 建筑垃圾 |

⑵ 运行期评价因子识别与筛选

本次环境影响评价因子筛选结果见表1.3-4。

表1.32             环境评价因子筛选结果表

| 项 目 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10、SO2、NO2 | NOx、SO2、CO、THC |
| 声环境 | 等效声级Leq[dB(A)] | 等效声级Leq[dB(A)] |
| 水环境 | pH、COD、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、总磷、石油类、溶解氧 | COD、氨氮、SS、动植物油 |
| 固体废物 | / | 生活垃圾 |
| 日照 | / | 日照分析 |

## 1.3 评价工作级别与评价范围

本项目大气环境影响评价等级确定为三级。本次环境空气评价范围为以场址为中心，取半径2.5km圆形区域为重点评价范围，控制面积为19.6km2。

本项目水环境影响评价等级确定为三级。评价不对地表水环境进行预测评价，只对污水总排放口水质进行达标分析。

环境噪声评价工作级别确定为二级。本次环境噪声评价范围为项目场界外200m范围内。

本次评价仅对地下水影响进行分析评价，并提出污染防治措施要求。

## 1.4 环境保护目标

表1.5-3                  主要环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护目标 |  |  | 保护标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 敏感点 | 方位最近距离 | 户数人数 | GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准 |
|  | 月河村 | S 200m | 452户，1762人 |  |
|  | 白鱼河村 | NW 25m | 240户，1000人 |  |
|  | 联红村 | E 220m | 200户，800人 |  |
|  | 邹家沟 | E 900 | 382户，1300人 |  |
|  | 安民村 | SE 650 | 100户，415人 |  |
| 声环境 | 月河村 | S 200m | 452户，1762人 | GB3096-2008 《声环境质量标准》2类 |
|  | 白鱼河村 | NW 25m | 240户，1000人 |  |
|  | 联红村 | E 220m | 200户，800人 |  |
| 水环境 | 月河S35m |  |  | GB3838－2002《地表水环境质量标准》中的III类标准 |
|  | 白鱼河纵穿项目区 |  |  |  |

- 2  建设项目概况

## 2.1 项目规模与建设内容

拟建项目具体建设内容详见项目组成及主要建筑内容一览表2.2-2。

表2.1-2            项目组成及主要建设内容一览表

| 项目 组成 | 主要建设内容 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 类型 | 数量及层数（F） | 建筑面积(m2) | 建设 |
|  | 住宅 | 6层住宅楼33栋，11层住宅楼7栋，17层住宅楼17栋 | 160358 | 一期 |
|  | 住宅 | 11层住宅楼50栋，15层住宅楼33栋 | 204945 | 二期 |
|  | 住宅 | 7层住宅楼10栋，17层住宅楼5栋，18层住宅楼1栋，24层住宅楼4栋 | 83368 | 三期 |
| 辅助 工程 | 地上停 车场 | 停车位267辆 |  | 一期 |
|  | 地下车库 | 建筑面积24470m2，停车位1631辆 |  |  |
|  | 商业用房 | 建筑面积51301m2 |  |  |
|  | 地上停 车场 | 停车位275辆 |  | 二期 |
|  | 地下车库 | 建筑面积16800m2，停车位1120辆 |  |  |
|  | 商业用房 | 建筑面积23347 m2 |  |  |
|  | 地上停 车场 | 停车位126辆 |  | 三期 |
|  | 地下车库 | 建筑面积10695 m2，停车位713辆 |  |  |
|  | 商业用房 | 建筑面积16666m2 |  |  |
| 公用 工程 | 给水 | 用水采用分区供水，四层以下低区直接由市政管网供给，高区由变频设备从地下生活水池取水供给，供水形式为下行上给式，给水管道采用环状管网与枝状管网相结合形式布置。 |  | 由市政自来水公司管网集中供给 |
|  | 排水 | 排水采取雨、污分流制。区内设雨水收集管道，就近排市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后统一收集排入城市污水管网。 |  | 生活污水排入管网后进入恒口示范区污水处理厂处理 |
|  | 供电 | 小区设变电室，备用发电机作备用电源。 |  |  |
|  | 燃气 | 规划区燃气主要气源为天然气 |  | 天然气从规划的天然气站中压管道引自规划区内；瓶装液化石油气作为辅助气源 |
| 环保 工程 | 废水 | 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网 |  |  |
|  | 废气 | 住宅楼设专用烟道。 |  |  |
|  |  | 备用发电机废气这有专用排烟道 |  |  |
|  |  | 地下停车场排风口、机械式送排风系统。 |  |  |
|  | 噪声 | 水泵、变配电室、发电机等位于地下一层，设基础减振、隔音措施。 |  |  |
|  | 固废 | 生活设垃圾箱若干，设生活垃圾临时收集点。 |  |  |
|  | 绿地 | 绿地面积138205m2，绿化率36.37%。 |  |  |

## 2.2 主要技术指标

拟建项目主要综合技术经济指标见表2.3-1。

表2.2-1             项目综合技术经济指标一览表

| 项目 |  |  |  |  | 计量单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划用地面积 |  |  |  |  | m2 | 379997 |
| 总建筑面积 |  |  |  |  | m2 | 601950 |
| 其中 | 地上建筑面积 |  |  |  | m2 | 549985 |
|  | 其中 | 住宅面积 |  |  | m2 | 458671 |
|  |  | 其中 |  | 一期住宅建筑面积 | m2 | 160358 |
|  |  |  |  | 二期住宅建筑面积 | m2 | 204945 |
|  |  |  |  | 三期住宅建筑面积 | m2 | 83368 |
|  |  | 商业 |  |  | m2 | 91314 |
|  |  | 其中 |  | 一期商业建筑面积 | m2 | 51301 |
|  |  |  |  | 二期商业建筑面积 | m2 | 23347 |
|  |  |  |  | 三期商业建筑面积 | m2 | 16666 |
|  | 地下建筑面积 |  |  |  | m2 | 51965 |
|  | 一期地下车库建筑面积 |  |  |  | m2 | 24470 |
|  | 二期地下车库建筑面积 |  |  |  | m2 | 16800 |
|  | 三期地下车库建筑面积 |  |  |  | m2 | 10695 |
| 容积率 |  |  |  |  | 1 | 1.95 |
| 建筑密度 |  |  |  |  | % | 24.5 |
| 绿化率 |  |  |  |  | % | 36.37 |
| 车位数 |  |  |  |  | 个 | 4132 |
| 其中 |  | 地上停车位 |  |  | 个 | 668 |
|  |  | 其中 | 一期地上停车位 |  | 个 | 267 |
|  |  |  | 二期地上停车位 |  | 个 | 275 |
|  |  |  | 三期地上停车位 |  | 个 | 126 |
|  |  | 地下停车位 |  |  | 个 | 3464 |
|  |  | 其中 | 一期地下停车位 |  | 个 | 1631 |
|  |  |  | 二期地下停车位 |  | 个 | 1120 |
|  |  |  | 三期地下停车位 |  | 个 | 713 |
| 规划总户数 |  |  |  |  | 户 | 5000 |
| 居住总人口数 |  |  |  |  | 人 | 20000 |

## 2.3 配套公用工程

    - 2.3.1 给排水系统

㈠ 拟建项目给水系统

⑴ 给水水源

本项目供水由市政自来水供水管网提供。

⑵ 拟建项目用水量

拟建项目总用水量为2682.43m3/d，合计979086.03m3/a。

㈡ 排水系统

本项目采用雨污分流制。雨水根据地势、道路布置规划雨水管道，高区高排，低区低排，雨水管（渠）沿道路顺坡敷设，就近排入市政雨水管网。

- 2.3.2 供电系统

小区内用电由城市10KV中压配电线路接入小区供电，10KV线路进入小区内后，采用埋地敷设引向2个10KV用户变配电室。

- 2.3.3供气系统

小区燃气规划主要气源为天然气。

- 3  工程分析

## 3.1 施工期污染源分析

施工期环境影响主要体现在施工扬尘、废气，施工机械、运输物料车辆噪声，施工废水影响和施工固体废物堆放影响。施工期环境空气污染源主要有施工扬尘、施工机械及车辆废气、建筑装修油漆废气。

施工期的废水主要为生产废水和生活污水。生活污水量约6.4m3/d，主要污染物有COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮等。施工人员生活污水经移动式环保厕所处理后，回用于建设场地绿化用水。

施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。施工过程一般分为土方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。

施工期固体废物主要包括旧建筑物拆除、施工渣土、废弃的各种建筑装修材料和施工人员的生活垃圾等。

## 3.2 运行期污染源分析

    - 3.2.1产污环节及项目拟采取环保设施

⑴ 产污环节

运行期工艺流程及产污工序见下图3.2-1：

项目营运期

废 气

废 水

噪 声

固 废

居民天然气燃烧废气和炊事

油烟废气

油烟净化器

一般生活污水

化粪池

恒口示范区污水处理厂

给排水泵、配电系统、风机

地下设备间、减振隔声

生活

垃圾

垃圾桶收集

环卫部门清运

油烟专用烟道排放

图3.2-1                   工艺流程及产污工序

⑵ 项目拟采取的环保措施

运行期间，项目初步设计提出的环保措施及评价提出的环保措施见表3.2-1。

表3.2-1     拟建项目初步设计与环评提出的环保措施一览表

| 项目 | 污染源 | 初步设计提出措施 | 评价补充措施对策 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 地下车库 汽车尾气 | 按防火分区设置独立机械送排风兼排烟系统，换气次数＞6次/h，排气口高度大于2.5m | 一期设置地下车库排气口13个，通风换气次数均需＞6次/h，排气口高度均需＞2.5m；二期设置地下车库排气口9个，通风换气次数均需＞6次/h，排气口高度均需＞2.5m；三期设置地下车库排气口6个，通风换气次数均需＞6次/h，排气口高度均需＞2.5m； | 满足《汽车库建筑设计规范》要求和GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》 |
|  | 生活废气 | 燃用天然气，废气经集中式排烟道楼顶放散 | 同意 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准 |
|  |  | 居民油烟废气经油烟净化器处理后，通过集中式排烟道楼顶放散 | 同意 |  |
|  | 柴油发电机 | 无 | 一期、二期、三期分别设专用防火排烟道 |  |
| 废水 | 住宅、公建设施生活污水 | 经化粪池处理后就近排入市政污水管网 | 经化粪池处理后，排入市政污水管网，进入恒口示范区污水处理厂处理 | GB8978-199《污水综合排放标准》三级标准 |
| 噪声 | 给排水泵 | 地下设备间放置 | 设置在商用房底下负一层设备间内，采取基础减振，柔性连接措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准 |
|  | 配电设备 | 地下配电室放置 | 基础减震、房间独立放置、利用墙体隔声 |  |
|  | 柴油发电机 | 地下发电机房放置 | 基座采取减震、设置在商住楼地下设备间内，利用墙体隔声，同时安装消声器 |  |
|  | 风机 | 选用低噪风机，地下车库、地下室和设备间等放置 | 消声器、地下车库设备间放置 |  |
|  | 外环境 交通噪声 | 老316国道 | 合理布局，建议调整临路的房间布置，设置为阳台、客厅、餐厅、厨房、卫生间等，并在临路一侧的房间安装双层隔声玻璃窗 | 保证居民住宅声环境质量 |
| 固废 | 生活垃圾 | 固定垃圾收集点，送垃圾场卫生填埋 | 按单元分区设带盖生活垃圾箱桶，分类收集回收可利用部分，垃圾全过程袋装收集，日产日清 | 分类收集、合理处置，处置率100% |

    - 3.2.2 废气污染源强分析

营运期项目区主要空气污染物来自居民生活废气、汽车排放的尾气、备用柴油发电机废气、生活垃圾收集点臭气。

⑴ 居民生活废气

居民生活废气包括居民生活燃烧天然气废气和居民住宅厨房油烟。

① 居民生活燃烧天然气废气

表3.2-2           生活用天燃气燃烧排放的污染物量

| 项目 | 废气（万m3/a） | NOx(kg/a) | SO2(kg/a) | CO(kg/a) | 烟尘(kg/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 584.8 | 1012.7 | 2.2 | 3.3 | 166 |
| 二期 | 695.2 | 1204.5 | 2.6 | 3.9 | 197.3 |
| 三期 | 316 | 547.3 | 1.2 | 1.8 | 89.7 |
| 合计 | 1596 | 2764.5 | 6 | 9 | 453 |
| 备注：SO2排污系数按照安康天然气含硫量核算得出，其余排污系数均采用环境统计手册相关资料。 |  |  |  |  |  |

② 居民住宅厨房油烟

本项目年耗油量为219t/a。油烟废气经过油烟机净化器处理，油烟去除率按60%计。居民厨房食用油消耗和油烟废气产排情况见表3.2-3。

表3.2-3        居民厨房食用油消耗和油烟废气产排情况

| 类 型 | 规模 | 耗油量 （t/a） | 油烟 挥发系数 | 油烟产生量（t/a） | 油烟排放量（t/a） | 烟气排放量 （Nm3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 1832户 （7328人） | 80.2 | 2.83% | 2.3 | 0.92 | 3664 |
| 二期 | 2178户 (8712人) | 95.4 |  | 2.7 | 1.08 | 4356 |
| 三期 | 990户 （3960人） | 43.4 |  | 1.2 | 0.48 | 1980 |
| 合计 | 5000户 （20000人） | 219 |  | 6.2 | 2.48 | 10000万 |

另外，本项目其他商业部分引进类别尚未确定，若引进餐饮，须另行环评并申报主管部门审批。

⑵ 汽车排放的尾气

表3.2-5              地下停车场汽车尾气中污染物的排放量

| 污染源 | 停车位（辆） | 车流量 （辆/日） | 污染物排放量（kg/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NO2 | CO | HC化合物 |
| 一期地下车库 | 1631 | 1305 | 0.81 | 6.93 | 1.09 |
| 二期地下车库 | 1120 | 896 | 0.56 | 4.76 | 0.6 |
| 三期地下车库 | 713 | 571 | 0.35 | 3.03 | 0.38 |
| 合计 | 3464 | 2772 | 1.72 | 14.72 | 2.07 |

由上表可知项目车库环境空气质量满足符合GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》（CO标准为30.0mg/m3、NO2标准为10mg/m3）要求。

    - 3.2.3 废水污染源强分析

⑴ 拟建项目用排水情况及水平衡

经计算得知，项目总用水2682.43m3/d，合计979086.03m3/a；项目废水日产生量约2096.69m3/d，合计765291.12m3/a。

表3.2-6                  项目用排水一览表

| 用水名称 | 用水标准 | 数量 | 总用水量（m3/a） | 损耗量 (m3/a) | 废水 产生量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民生活用水 | 110L/人.d | 20000人 | 803000 | 160600 | 642400 |
| 商业及公建用水 | 2L/m2•d | 91314m2 | 66659.95 | 13331.99 | 53327.96 |
| 未预见用水 | — | — | 86953.95 | 17390.79 | 69563.16 |
| 地下车库洒水 | 2.0 L/m2•次 | 51965m2 | 5196.5 | 5196.5 | 0 |
| 绿化用水 | 2.5L/m2·d | 138205 m2 | 17275.63 | 17275.63 | 0 |
| 合计 | — | — | 979086.03 | 213794.91 | 765291.12 |

⑵ 项目污水中污染物的产排情况

表3.2-7      生活污水主要污染物的产生及排放情况一览表

| 排放 |  | 生活污水 |  |  |  |  | 废水 产生量 （m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 动植物油 |  |
| 产生 情况 | 产生浓度(mg/L) | 460 | 280 | 40 | 300 | 14 | 765291.12 |
|  | 产生量（t/a） | 352.03 | 214.28 | 30.61 | 229.59 | 10.71 |  |
| 去除率（%） |  | 20 | 20 | 0 | 25 | 40 |  |
| 排放 情况 | 排放浓度(mg/L) | 370 | 225 | 40 | 225 | 8.4 |  |
|  | 排放量（t/a） | 281.62 | 171.42 | 30.61 | 172.19 | 6.43 |  |
| GB8978-1996 三级标准 |  | 500 | 300 | - | 400 | 100 |  |
| CJ343-2010 B等级标准 |  | - | - | 45 | - | - |  |

    - 3.2.4 噪声污染源强分析

本项目噪声主要为生活类噪声、机动车辆噪声、设备噪声和商业噪声等。

⑴ 生活类噪声

项目内部噪声源为生活类噪声以及公共场所噪声，声级大多不超过80dB（A）。

⑵ 机动车辆噪声

小区内机动车噪声主要为汽车出入地下车库及在小区内行驶的交通噪声，声源性质一般为机械噪声和空气动力噪声。

⑶ 设备噪声

设备噪声主要有来自地下车库换气风机、水泵、备用发电机、变配电室等设备噪声，通过对类似工程噪声源源强类比调查结果分析，多为90dB（A）左右。

    - 3.2.5 固体废弃物源强分析

⑴ 生活垃圾

本项目固体废弃物产生情况见下表3.2-9

表3.2-8            本项目固体废弃物产生量一览表

| 类别 | 产垃圾 项目 |  | 产生垃圾标准 | 数量 | 日产垃圾量（t/d） | 年产垃圾 天数 | 年产垃圾量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 居民住宅 | 一期 | 0.5kg/人.d | 7328 | 3.664 | 365 | 1337.36 |
|  |  | 二期 | 0.5kg/人.d | 8712 | 4.356 | 365 | 1589.94 |
|  |  | 三期 | 0.5kg/人.d | 3960 | 1.98 | 365 | 722.7 |
|  |  | 合计 | 0.5kg/人.d | 20000人 | 10 | 365 | 3650 |
|  | 商业及 公建 | 一期 | 0.1kg/m2.d | 51301 m2 | 5.13 | 365 | 1872.45 |
|  |  | 二期 | 0.1kg/m2.d | 23347 m2 | 2.33 | 365 | 850.45 |
|  |  | 三期 | 0.1kg/m2.d | 26666 m2 | 2.67 | 365 | 974.55 |
|  |  | 合计 | 0.1kg/m2.d | 91314m2 | 10.13 | 365 | 3697.45 |

- 4  项目周围环境概况

## 4.1 自然环境概况

⑴ 地理位置

本项目位于安康市汉滨区恒口示范区恒口镇联红、月河、安民、邹家沟等村（东起邹家沟，西至越岭关；北临老316国道，南接月河河堤。）

恒口镇北纬32.734151,东经108.776321，位于陕西省安康市汉滨区西部月河川道，地处汉江流域的月河与恒河交汇处，距安康市区27公里。

⑵ 地形地貌

汉滨区位于秦巴山地东段，汉江、越河穿过区境中部，凤凰山东段座落于汉江、越河之间，以越河为界，北属秦岭山地，南谓巴山余脉。地势呈南北高，中间低，地貌主要分为宽谷盆地、低山和中山。建设地属丘陵区。项目所在地整体较为平坦。

⑶地质状况

根据《安康市水工环综合地质调查报告》，安康市盆地区地震基本烈度为Ⅶ度，属次不稳定区。外围山区，虽岩层褶皱发育，但新构造活动不甚明显，地壳相对稳定，属次稳定区。

⑷气候与气象

汉滨区属于北亚热带大陆湿润性季风气候区。气候温和，雨量充沛，四季分明，无霜期。长年平均气温15.7℃，年均降水量799.3mm，60%集中在7、8、9月，最低值540.3mm（1966年） ，最大值为1109.2mm（1983年） 相差568.9mm；无霜期263天，年日照时数1811.5小时，年≥10℃积温为4000℃-4400℃，历时220天；年太阳总辐射量107.53千卡/c㎡。

⑸水文

月河为汉江一级支流，发源于凤凰山主峰铁瓦殿北麓，横贯县境东西，为源于县境内的笫一大河。流经平梁、城关、蒲溪3区（镇）的12乡（镇），南收9条河（沟），北纳14条河（沟），由双乳乡黄龙洞流入安康县境。境内流程49.5公里，集水面积851.4平方公里，流量8.815立方米/秒，河床比降6.3‰。

月河流经本项目南侧处，本项目的污水通过市政管网最终进入恒口示范区污水处理厂，恒口示范区污水处理厂的出水排入月河。

## 4.2社会环境概况

安康市汉滨区恒口示范区，位于安康市月河川道中部，气核心区域北至安阳铁路、南到十天高速、西至越岭关、东至农科所，是月河川道城镇带三大支点和“一体两翼”核心产业聚集区之一，是省委、省政府批准设立的统筹城乡一体化发展综合配套改革实验区，也是国家级发展改革试点城镇。

2012年该镇在招商引资上下大力气，相继签订《凤凰移民社区生态产业园》项目和《油桐生态科技产业园》建设投资项目，与美国胡商国际集团陕西胡商投资有限公司达成意向性合作的国际物流产业园项目建设。成吉有限责任公司与江苏徐工集团合作建设吉峰商砼站，投资2600余万元，年产值6000余万元。新增培植1户限上企业，恒东商砼建成已投产。至12月全镇共完成工业总产值15.3亿元，占全年计划102%。

- 5  环境质量现状调查及评价

## 5.1 大气环境质量现状评价

项目所在地共布设2个环境空气监测点，分别为恒口镇联红村24号农户房顶、恒口镇月河村吕永弟家院内。

评价区环境空气中SO2和NO224小时平均浓度值均满足GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准；评价区环境空气中PM10和TSP日平均浓度值均满足GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准。评价区环境质量良好。

## 5.2 声环境质量现状评价

本项目建设单位安康市恒口示范区投资发展有限公司委托安康市环境保护监测站对本项目所在地进行噪声环境现状监测。

项目建址区域东、西、南、北侧监测点环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目所在地声环境质量良好。

## 5.3地表水环境质量现状评价

月河汉滨区付家村入月河以下监测断面各项水质指标均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水域水质要求，说明月河水质质量现状良好。

- 6  建设期环境影响分析与主要环保措施

施工期基本特点主要是周期较长，工地相对集中，施工量大，机械化程度高，施工人员较多，在多种施工活动中存在着污染环境的因素。

① 施工期废气污染控制要求

根据《陕西省大气污染防治条例》中第三章第五节扬尘污染防治以及《陕西省“治污降霾 保卫蓝天”五年行动计划（2013-2017）》中的规定：加强扬尘控制，深化面源污染管理。安装视频监控设施监控堆场扬尘，促使施工企业绿色施工。

⑴ 建设项目业主在施工期间，应设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板。

⑵ 项目建设期间，应在工地边界设置 1.8 米以上的砖混围挡，围挡视地方要求适当增加，围挡底端设置防溢座。

⑶ 项目建设期间，其所使用的具有粉尘逸散性的工程材料，砂石、土方或废弃物，应当密闭处理。

⑷ 项目建设期间，施工工地内车行路径，应采取铺设沥青混凝土防止机动车扬尘。

② 施工噪声控制要求

项目建设过程中，施工单位和建设单位将依法做好施工工地的噪声防治工作，停止夜间（22时至次日6时）进行产生环境噪声污染的施工作业。

③ 施工废水防治措施及要求

建议施工期废水做好以下防治措施：

⑴ 施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》；

⑵ 对施工时产生的泥浆水应设置临时沉淀池，含泥沙雨水、泥浆水，经沉淀池沉淀后全部回用。

⑶ 施工场地设置移动式环保厕所、临时沉淀池要按照规范进行修建，地面要进行硬化，防止生活污水对地下水造成污染。

    - 6.2.4 施工固废处置要求

⑴ 鉴于施工场地及临建办公区施工人员较多，要求分别设置生活垃圾箱（桶），固定地点堆放，分类收集，定期由当地环卫部门运往指定垃圾场卫生填埋处理；

⑵ 施工期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放、分别处置，禁止乱堆乱倒；

⑶ 设置临时弃土渣场，强化运输和存放过程环境保护与环境监理。

⑷ 由于本项目需要的净方量相对较大，要求对临时堆土场及运输车辆必须采取遮蔽、防抛撒等措施；

- 7  运行期环境影响评价

## 7.1 环境空气影响预测与评价

    - 7.1.1 居民生活废气排放的环境影响分析

居民生活废气为居民生活燃烧天然气废气及居民住宅厨房油烟。

⑴ 居民生活燃烧天然气废气

计算得知，小区居民生活燃烧天然气产生的废气量为1596万m3/a，NOx产生量为2.764t/a，SO2产生量为0.057t/a，CO产生量为0.009t/a，烟尘产生量为0.453t/a。

天然气为清洁能源，其燃烧产生的废气量少并且分散，产污系数均很低，对空气环境影响小，燃烧产生的废气不需治理即可达到排放标准。

⑵ 居民住宅厨房油烟

本项目年耗油量为219t/a，油烟产生量6.2t/a。油烟废气经过油烟机净化器处理，油烟去除率按60%计。则油烟排放量为2.48t/a，烟气产生量为10000万Nm3/a。

另外，本项目其他商业部分引进类别尚未确定，如若引进餐饮，须另行环评并申报主管部门审批。本环评报告不对除居民油烟外其他餐饮业油烟进行环评分析。

    - 7.1.2 地下车库排气的环境影响分析

车辆进出停车场刹车、怠速及启动时废气污染物排放量大，废气中主要为CO、 NO2和THC。根据安康市环境保护监测站多年汽车尾气监测统计资料为依据，其中：轿车平均排气量取值：0.419m3/min。

根据以上条件，考虑《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98）中要求每小时通风次数不小于6次，从表7.1-5地下停车库汽车尾气有害成份浓度预测结果可以看出，当换气次数达到每小时6次时，本项目地下车库CO、NO2、THC浓度满足符合GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》（CO标准为30.0mg/m3、NO2标准为10mg/m3）要求

- 7.1.3 备用发电机排气的环境影响分析

柴油发电机置于地下室内，备用发电机工作时排放的废气，主要污染物为烟尘、SO2及NOx，柴油发电机产生的废气通过建筑楼内部预设的专用排放口排放，朝向避开住宅楼和人群易聚集处。

## 7.2 水环境影响分析评价

- 7.2.1 项目排水去向

项目排水主要是生活废水，污水最终进入拟建恒口示范区污水处理厂进行处理，最终排入月河。

- 7.2.2 拟建项目产生废水的水质及水量

项目总用水979086.03m3/a；主要供给居民生活、商业等；项目废水产生量约765291.12m3/a。

    - 7.2.3 污水处理措施及排放水质

生活污水采用化粪池处理。项目设计24座化粪池，总有效容积2100m3，项目生活污水经处理后可满足相应的排放标准要求，污水水质及污染物的产排情况见表7.2-2。

表7.2-2         生活污水主要污染物的产生及排放情况一览表

| 排放 |  | 生活污水 |  |  |  |  | 废水 产生量 （m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 动植物油 |  |
| 产生 情况 | 产生浓度(mg/L) | 460 | 280 | 40 | 300 | 14 | 765291.12 |
|  | 产生量（t/a） | 352.03 | 214.28 | 30.61 | 229.59 | 10.71 |  |
| 去除率（%） |  | 20 | 20 | 0 | 25 | 40 |  |
| 排放 情况 | 排放浓度(mg/L) | 370 | 225 | 40 | 225 | 8.4 |  |
|  | 排放量（t/a） | 281.62 | 171.42 | 30.61 | 172.19 | 6.43 |  |
| GB8978-1996 三级标准 |  | 500 | 300 | - | 400 | 100 |  |
| CJ343-2010 B等级标准 |  | - | - | 45 | - | - |  |

## 7.3 噪声环境影响评价

    - 7.3.1 生活类噪声影响分析

本环评建议：

⑴ 加强宣传教育，提高居民素质，减少在公共场合大声喧哗。

⑵ 对电梯应加强日常维护，避免因设备运行不正常状态产生较大噪声对周围居民产生影响。

⑶ 如果出现楼内设备运行噪声扰民现象，建设单位及物业管理部门应与受影响居民积极协商，妥善解决。必要时环境保护行政主管部门可根据当事人的请求，依据《民法通则》的规定予以调解。

⑷小区行驶车辆限速行驶速度不得高于20km/h，并严禁鸣笛，对声环境影响不大。

    - 7.3.2 配套设施噪声

噪声防治措施如下：

① 水泵、风机、备用发电机等设备应选用低噪声型号，设备基础设减振垫

② 加强对进出小区车辆停泊的进出管理，尽量缩短汽车的怠速停留时间，限制厂区内车速，禁止车辆鸣笛。

③ 建设单位在安装变压器和高压设备时应考虑其底部设减振垫、机械部件应紧固，以防产生电磁噪声的污染。

④ 建议将设备房不宜安置在住宅楼底下，避免对住宅楼居民环境造成影响。

⑤ 建设单位应优化建筑设计，对于临路侧噪声超标的办公及住宅楼，加强室内隔声设计或采取加装双层隔声窗等措施。

采取以上隔音降噪措施后，本项目噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的噪声限值，对小区内部以及外部的声环境基本不构成污染影响。

## 7.4 固体废弃物影响分析评价

项目建成后，固体废弃物主要为生活垃圾。

⑴ 生活垃圾成分及含量分析

项目运营期垃圾产生情况见表7.4-1。

表7.4-1             项目运行期生活垃圾产生汇总表

| 类别 | 产垃圾 项目 |  | 产生垃圾标准 | 数量 | 日产垃圾量（t/d） | 年产垃圾 天数 | 年产垃圾量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 居民住宅 | 一期 | 0.5kg/人.d | 7328 | 3.664 | 365 | 1337.36 |
|  |  | 二期 | 0.5kg/人.d | 8712 | 4.356 | 365 | 1589.94 |
|  |  | 三期 | 0.5kg/人.d | 3960 | 1.98 | 365 | 722.7 |
|  |  | 合计 | 0.5kg/人.d | 20000人 | 10 | 365 | 3650 |
|  | 商业及 公建 | 一期 | 0.1kg/m2.d | 51301 m2 | 5.13 | 365 | 1872.45 |
|  |  | 二期 | 0.1kg/m2.d | 23347 m2 | 2.33 | 365 | 850.45 |
|  |  | 三期 | 0.1kg/m2.d | 26666 m2 | 2.67 | 365 | 974.55 |
|  |  | 合计 | 0.1kg/m2.d | 91314m2 | 10.13 | 365 | 3697.45 |

垃圾的时间不宜过长，尤其是在夏季，应用密封装置存放，并及时清运至垃圾填埋场填埋处置，不会对项目所在地和周围环境产生影响。

## 7.5 日照障碍影响评价

    - 7.5.1 日照环境影响执行标准

⑴ 日照标准时数

住宅日照标准应符合如下标准：大寒日不少于2小时，或冬至日不少于1小时，旧区改建项目内新建住宅日照可酌情降低，但不宜低于大寒日照1小时的标准。

⑵ 建筑气候区划

安康地区属于Ⅱ类区划区。

    - 7.5.2 日照环境现状

本项目位于安康市恒口示范区恒口镇联红、月河、安民、邹家沟等村，东起邹家沟，西至越岭关；北临老316国道，南接月河河堤。项目为拆建项目，拆除旧建筑物后，项目场址周围无高大建筑，日照环境状况较好。

  - 7.7生态适宜性分析

    - 7.1.2各项指标评价标准确定

拟建工程的生态适宜性评价标准各项指标标准见表7.7-2。

表7.1-2                生态适宜性评价标准

| 生态指标 | 最满意 | 最不满意 |
| --- | --- | --- |
| 建筑容积率 | 5 | >8或<2 |
| 绿地率 | ≥40% | ≤25% |
| 与外交通 | 有2条以上对外道路，3条以上公交线路通过 | 无对外道路，没有公交线路通过 |
| 交通出入口 | 两面以上临街，3个以上出入口 | 不临街，仅1个出入口 |
| 停车位 | 每万平方米50个车位以上 | 不设停车位 |
| 生活 | 有良好的购物、医疗、教育、储蓄条件 | 无购物、医疗、教育、储蓄条件 |
| 环境质量 | 环境空气、地表水、地下水、声环境全部达标 | 未达标 ，不符合要求 |
| 污染物排放 | 达标排放 | 排放不达标 |
| 市政化 | 市政管线齐全 | 无市政条件 |
| 景观和谐度 | 内部景观良好，周边无不协调景点 | 不协调景点≥5，景观效果差 |

    - 7.7.3生态适宜性评价

根据拟建项目方案提供的建筑经济技术指标，对照确定的生态适宜性评价标准，可计算出小区生态适宜性评价指标满意度见表7.7-3。

表7.7-3              工程生态满意度评价结果

| 生态指标 | 指标值 | 得分值 |
| --- | --- | --- |
| 建筑容积率 | 14.1 | 0.85 |
| 绿地率 | 36.37％ | 0.275 |
| 对外交通 | 3条对外道路，无公交线路通过 | 0.5 |
| 交通出入口 | 三层临街，有3个出入口 | 0.5 |
| 停车位 | 每万平米107个停车位 | 1.0 |
| 生活 | 项目周边配套设施完备 | 1.0 |
| 环境质量 | 空气质量良好 | 0.75 |
| 污染物排放 | 全部达标 | 1.0 |
| 市政化 | 市政管线齐全 | 1.0 |
| 景观和谐度 | 无不协调景点，自身景观效果较好 | 1.0 |

综上所述，拟建工程生态环境满意度从总体上说达到了中等偏上水平。

## 7.6社会环境影响评价

    - 7.6.1社会环境影响因子筛选

表7.8-4               社会环境影响的因子识别

| 序号 | 评价因子 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 征地 |  |  |
| 2 | 移民 |  |  |
| 3 | 人文景观 |  |  |
| 4 | 人群健康 |  |  |
| 5 | 交通 | √ | √ |
| 6 | 水利 |  | √ |
| 7 | 通讯 |  | √ |
| 8 | 电力 | √ | √ |
| 9 | 天然气 | √ | √ |
| 10 | 社会经济 |  | √ |

    - 7.6.2社会环境影响预测

⑴ 交通环境的影响

本项目用地不占用道路、航道等交通，主要的交通环境影响为项目导致交通的增加。

本项目属于房地产开发项目，项目建成后，入住的居民会对周边交通产生一定影响，但通过加强交通管理等措施后影响不大。

⑵ 水利环境的影响

本项目用地不占用水利设施。

⑶ 通讯、电力环境的影响

本项目用地不占用通讯、电力设施，主要的通讯、电力环境为项目增加了区域内通讯、电力设施负荷。

目前区域内通信电缆分布广泛，通讯资源丰富，可满足本项目的需求。

⑷ 社会经济环境的影响

项目的实施会提高安康市恒口镇的居民住房水平，为区域内经济发展做出一定的贡献。

    - 7.6.3社会环境影响评价

根据上述分析，本项目对社会环境的主要为：正面影响与负面影响。

㈠ 社会环境的正面影响

提高居民居住的生活环境。

㈡ 社会环境的负面影响

⑴ 社会影响

主要的负面影响为交通量的增加，增加了区域内交通负荷。

⑵ 解决措施

社会环境负面影响的解决措施，主要为区域加强道路建设，分流车辆，从而减少交通负荷。

- 8  产业政策与选址合理性分析

## 8.1 与相关产业政策符合性分析

拟建工程符合国家产业政策和其它相关规定的要求，详见表8.1-1。

表8.1-1             项目产业政策等相符性

| 国家产业政策 文件 | 相关要求 | 本工程情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》 | 不在限制类和淘汰类名录之列。 | 不在限制类和淘汰类目录之列 | 符合 |
| 《国务院新推楼市调控六项措施》(2006.05.17) | 重点发展中低价位、中小套型普通商品住房、经济适用房和廉租租房。 | 本项目为移民搬迁安置房，售价较低，并以中小户型为主。 | 符合 |
| 《陕西省城市节约用水管理办法》 | 城市排水应实行雨污分流排放制，房屋建筑排水应当实行粪便污水和生活废水分流排放制。 | 本项目实行雨污分流排放的排水方式。 | 符合 |
| 《陕西省建筑节能条例》 | 加强建筑节能管理，降低建筑能耗，提高能源利用效率。 | 项目路灯照明均采用太阳能灯；临路一侧房间安装双层玻璃窗，可起到隔热保温的作用；符合建筑节能相关意见。 | 《陕西省建筑节能条例》 |

## 8.2 项目规划相符性

与国家和地方相关规划相容性分析见表8.2-1。本项目符合要求。

表8.2-2             项目与相关规划相符性分析一览表

| 相关规划 | 规划要求 | 本项目建设情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《安康市城市总 体规划概要（2010 —2020年）》 | 城市西侧为本次规划主要发展空间，包括长岭片区、傅家河、月河区域，生态限制程度较低，开发建设适宜度较高、用地广阔，已建成的安康大道、花园大道、316国道形成基础设施之撑体系，是近远期及远景城市空间拓展的主要区域 | 本项目位于月河区域内，属于安康市总体规划范围内，且本项目为房地产开发项目，对城市空间拓展有重要意义。 | 符合 |
| 《安康市恒口新区总体规划2011 -2020》 | 《安康市恒口新区总体规划2011-2020》将恒口新区空间结构为“一心、双脉、六区、多点” | 本项目属于“六区”中的“滨水宜居片区”符合规划。 | 符合 |
| 《安康市恒口示范区滨水宜居区概念性规划及陕南移民避灾扶贫搬迁安置小区修建性详细规划》 | 陕南移民避灾扶贫搬迁安置小区修建性详细规划中指出，结合陕南生态移民工程，以和谐社区为思路，构建以绿色产业为内核的新型居民安置承载区 | 本项目分三期建设移民住宅区，符合以绿色产业为内核的新型居民安置承载区 | 符合 |
| 安康市环境保护“十二五”规划 | 确保汉江出陕断面水质稳定达到国家地表水环境质量Ⅱ类标准。 | 本项目生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，排入恒口示范区污水处理厂进行处理，最终排入月河。 | 符合 |
|  | 城市（镇）环境空气质量达到二级标准的天数大于320天/年。 | 本项目居民使用的燃料天然气为清洁能源。 | 符合 |
|  | 市区域环境噪声、交通干线噪声、功能区噪声平均值在“十一五”末基础上有所降低。 | 评价对建筑施工噪声的污染防治提出要求（详见第6章），减小施工扰民现象的发生；对项目建成后小区水泵和风机等高噪声设备分别采取基础减震、安装消声器和房间隔声等措施降低设备噪声级，实现小区内环境噪声达到《声环境质量标准》中的2类区标准。 | 符合 |

## 8.3 项目选址可行性分析

本项目选址地理位置优越，交通便利，基础设施已基本完善。无矿物、文物以及军事设施，也不存在制约项目建设的因素

综上所述，项目选址可行。

- 9  污染防治措施的可行性评述与建议

## 9.1 环境保护措施一览表

根据设计提出的环保措施，结合评价提出的环保要求，本项目主要环境保护措施、设施清单详见表9.5-1。

表9.5-1                   环保措施一览表

| 类别 | 污染防治 设施名称 | 位 置 | 处理规模 | 数量 | 处理效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 专用烟道 | 住宅楼厨房 | 经家用抽油烟机处理后公共烟道楼顶排放 | 114套 | / | 一期 |
|  | 机械通风 系统 | 地下 停车场 | 通风口距地面高度≥2.5m，换气次数不得低于6次/h | 13套 | GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》 |  |
|  | 备用发电机废气 | 地下备用发电机房 | 通过专用排气口外排 | 1套 | / |  |
|  | 生活垃圾收集点 | 小区内 | 消毒设备 | 1套 | / |  |
| 废水 | 化粪池 | 小区内 | BOD5≥20% COD≥20% SS≥25% 总有效容积630m3 | 7座 | 《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准其中氨氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）。恒口示范区污水处理厂不能配套建设运行时，本项目不得投入使用 |  |
| 噪声 | 地下设备间放置，消声器 | 车库换气、排烟风机 | 降低30dB(A) | 13套 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放 标准》中的2类标准 |  |
|  | 地下设备间放置、利用隔声、柔性连接、基础减振 | 水泵 | 降低15dB(A) | 2套 |  |  |
|  | 基座采取减振、设置在商住楼地下设备间内，利用墙体隔声，同时安装消声器 | 备用发电机 | 降低30dB(A) | 1套 |  |  |
|  | 基础减震、房间独立放置、切断噪声源 | 变压器 | 降低20dB(A) | 1套 |  |  |
|  | 设置限速牌 | 小区内车辆 | 降低30dB(A) | 15个 |  |  |
|  | 限速禁鸣牌 | 地下车库出入口露天部分 | 降低30dB(A) | 2个 |  |  |
|  | 设置双层隔声窗 | 外部道路噪声 | /降低10～15dB(A) | 配套 |  |  |
| 固废 | 垃圾箱、桶 | 小区内 | 3209.81t/a | 57个 | 日产日清，处置率100％ |  |
| 绿化 | 景观绿化 | 小区内 | 43644m2 | / | 绿地率36.37％ |  |
| 废气 | 专用烟道 | 住宅楼厨房 | 经家用抽油烟机处理后公共烟道楼顶排放 | 166套 | / | 二期 |
|  | 机械通风 系统 | 地下 停车场 | 通风口距地面高度≥2.5m，换气次数不得低于6次/h | 9套 | GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》 |  |
|  | 备用发电机废气 | 地下备用发电机房 | 通过专用排气口外排 |  | / |  |
|  | 生活垃圾收集点 | 小区内 | 消毒设备 | 1套 | / |  |
| 废水 | 化粪池 | 小区内 | BOD5≥20% COD≥20% SS≥25% 总有效容积1050m3 | 12座 | 《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准其中氨氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）。恒口示范区污水处理厂不能配套建设运行时，本项目不得投入使用 |  |
| 噪声 | 地下设备间放置，消声器 | 换气、排烟风机 | 降低30dB(A) | 9套 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放 标准》中的2类标准 |  |
|  | 地下设备间放置、利用隔声、柔性连接、基础减振 | 水泵 | 降低15dB(A) | 2套 |  |  |
|  | 基座采取减振、设置在商住楼地下设备间内，利用墙体隔声，同时安装消声器 | 备用发电机 | 降低30dB(A) | 1套 |  |  |
|  | 基础减震、房间独立放置、切断噪声源 | 变压器 | 降低20dB(A) | 1套 |  |  |
|  | 设置限速牌 | 小区内车辆 | 降低30dB(A) | 20个 |  |  |
|  | 限速禁鸣牌 | 地下车库出入口露天部分 | 降低30dB(A) | 2个 |  |  |
|  | 设置双层隔声窗 | 外部道路噪声 | /降低10～15dB(A) | 配套 |  |  |
| 固废 | 垃圾箱、桶 | 小区内 | 2440.39t/a | 62 | 日产日清，处置率100％ |  |
| 绿化 | 景观绿化 | 小区内 | 65465m2 | / | 36.7% |  |
| 废气 | 专用烟道 | 住宅楼厨房 | 经家用抽油烟机处理后公共烟道楼顶排放 | 40套 | / | 三期 |
|  | 机械通风 系统 | 地下 停车场 | 通风口距地面高度≥2.5m，换气次数不得低于6次/h | 6套 | GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》 |  |
|  | 备用发电机废气 | 地下备用发电机房 | 通过专用排气口外排 | 1套 | / |  |
|  | 生活垃圾收集点 | 小区内 | 消毒设备 | 1套 | / |  |
| 废水 | 化粪池 | 小区内 | BOD5≥20% COD≥20% SS≥25% 总有效容积420m3 | 5座 | 《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准其中氨氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）。恒口示范区污水处理厂不能配套建设运行时，本项目不得投入使用 |  |
| 噪声 | 地下设备间放置，消声器 | 换气、排烟风机 | 降低30dB(A) | 6套 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放 标准》中的2类标准 |  |
|  | 地下设备间放置、利用隔声、柔性连接、基础减振 | 水泵 | 降低15dB(A) | 1套 |  |  |
|  | 基座采取减振、设置在商住楼地下设备间内，利用墙体隔声，同时安装消声器 | 备用发电机 | 降低30dB(A) | 1套 |  |  |
|  | 基础减震、房间独立放置、切断噪声源 | 变压器 | 降低20dB(A) | 1套 |  |  |
|  | 设置限速牌 | 小区内车辆 | 降低30dB(A) | 12个 |  |  |
|  | 限速禁鸣牌 | 地下车库出入口露天部分 | 降低30dB(A) | 2个 |  |  |
|  | 设置双层隔声窗 | 外部道路噪声 | /降低10～15dB(A) | 配套 |  |  |
| 固废 | 垃圾箱、桶 | 小区内 | 1697.25t/a | 41 | 日产日清，处置率100％ |  |
| 绿化 | 景观绿化 | 小区内 | 29095m2 | 绿地率36.37％ |  |  |

## 9.2 清洁生产与节能

1、清洁生产水平分析与评价

⑴ 本项目居民生活燃料采用清洁能源天然气。天然气燃烧产物主要为二氧化碳，对环境影响较小。

⑵ 本项目废水来源主要为居民生活污水，生活污水经化粪池处理达标后，排入市政污水管网，进入恒口示范区污水处理厂处理。禁止污水直接排放污染地表水体。

⑶ 本项目在运营期小区内设有“可回收利用”和“不可回收利用”垃圾箱，使固体废弃物做到分类收集，能回收利用的回收利用，使固体废弃物资源化、减量化。

2、清洁生产建议

⑴ 建筑装修材料建议采用放射性小、低污染、无毒、隔热性强、密闭性好的环保建筑材料，建立绿色住宅；

⑵  加强对小区内的生活垃圾管理，实行分类收集进行综合利用，减少生活垃圾的产排量。

2、节能

本项目建筑面积601950m2，运营期入住人口达2万人。本环评提出以下节能措施，节约资源。

⑴ 采用节水措施，选用优质管材，减小管道漏损率，采用节水型马桶和淋浴喷头、节水型洗衣机等，减少污水的产生量；

⑵ 从环境保护角度和节水角度考虑，减少污水的产生量，节约新鲜水用量；

⑶ 道路、公建等照明灯，采用节能省电的灯具；

- 10  环境影响经济损益分析

本次评价估算环保投资达到3184.64万元（表10.3-1），占总投资的3.53 %。要求环保投资必须纳入工程投资概算，专款专用。

表10.3-1             项目环保投资估算一览表

| 主要污染源 |  | 处理措施与设施 | 数 量 （套、座） | 估算环保投资（万元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主体工程 | 环保工程 |  |  |
| 施工期扬尘 |  | 绿化 | 2100 m2 |  |  | 10 | 一期 |
|  |  | 地面硬化 | 3000 m2 |  |  | 12 |  |
|  |  | 道路清扫保洁 | 1套 |  |  | 0.1 |  |
|  |  | 运输车辆加盖防尘布 | 150 m2 |  |  | 0.75 |  |
|  |  | 设置施工标志牌和项目制度牌 | 1套 |  |  | 0.05 |  |
|  |  | 设置砖混围挡 | 1860m2 |  |  | 12 |  |
|  |  | 堆料覆盖防尘布 | 350 m2 |  |  | 1.7 |  |
|  |  | 堆料定期喷洒粉尘抑制剂 | 0.5t |  |  | 0.5 |  |
|  |  | 清洗进出车辆 | 1套 |  |  | 0.6 |  |
|  |  | 行车道路应采取铺设沥青混凝土 | 1000 m2 |  |  | 4 |  |
|  |  | 裸露地面覆盖防尘布 | 400 m2 |  |  | 2 |  |
|  |  | 裸露定期洒水 | 1套 |  |  | 0.5 |  |
|  |  | 设置洗车平台 | 1套 |  |  | 0.7 |  |
|  |  | 建筑物外侧设置防风抑尘网 | 560 m2 |  |  | 1.2 |  |
| 施工期废水 |  | 临时沉砂池 | 200 m3 |  |  | 2 |  |
|  |  | 移动式环保旱厕 | 3个 |  |  | 2 |  |
| 施工噪声 |  | 设置砖混围挡 | 1860m2 |  |  | 同扬尘 |  |
| 废气 | 专用烟道 | 油烟专用烟道 | 114个 | 570 |  |  |  |
|  | 地下停车场汽车尾气 | 机械式通风换气排烟系统，通风口距地面高度≥2.5m，换气次数不得低于6次/h | 13套 | 65 |  |  |  |
|  | 备用发电机废气 | 专用排放口 | 1个 | 8 |  |  |  |
|  | 生活垃圾收集点 | 定期消毒、及时清运 | 2个 |  |  | 2 |  |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池。有效容积630 m3 | 7座 | 70 |  |  |  |
| 噪声 | 换气、排烟风机 | 地下设备间放置，消声器 | 13套 |  |  | 26 |  |
|  | 水泵 | 地下设备间放置、利用隔声、柔性连接、基础减振 | 2套 |  |  | 4 |  |
|  | 备用发电机 | 基座采取减震、设置在商住楼地下设备间内，利用墙体隔声，同时安装消声器 | 1套 |  |  | 2.5 |  |
|  | 变压器 | 基础减震、房间独立放置、切断噪声源 | 1套 |  |  | 2 |  |
|  | 小区内车辆 | 设置限速牌 | 15个 |  |  | 0.5 |  |
|  | 地下车库出入口露天部分 | 限速禁鸣牌 | 2个 |  |  | 0.06 |  |
|  | 外部道路噪声 | 设置双层隔声窗 | 配套 |  |  | 15 |  |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾箱、垃圾桶 | 57 |  |  | 1.2 |  |
|  |  | 垃圾临时收集点及时消毒、定期清运 | 2个 |  |  | 同废气 |  |
| 环境绿化 |  | 植树种草、绿化景观等，绿化率36.7% | 43644m2 |  |  | 260 |  |
| 合 计 |  | / | / | 713 |  | 363.36 |  |
| 施工扬尘 |  | 绿化 | 2600 m2 |  |  | 12 | 二期 |
|  |  | 地面硬化 | 3200 m2 |  |  | 13 |  |
|  |  | 道路清扫保洁 | 1套 |  |  | 0.1 |  |
|  |  | 运输车辆加盖防尘布 | 150 m2 |  |  | 0.75 |  |
|  |  | 设置施工标志牌和项目制度牌 | 1套 |  |  | 0.05 |  |
|  |  | 设置砖混围挡 | 2000m2 |  |  | 12.5 |  |
|  |  | 堆料覆盖防尘布、防尘网 | 350 m2 |  |  | 1.7 |  |
|  |  | 堆料定期喷洒粉尘抑制剂 | 0.6t |  |  | 0.6 |  |
|  |  | 清洗进出车辆 | 1套 |  |  | 0.6 |  |
|  |  | 行车道路应采取铺设沥青混凝土 | 1000 m2 |  |  | 4 |  |
|  |  | 裸露地面覆盖防尘布 | 400 m2 |  |  | 2 |  |
|  |  | 裸露定期洒水 | 1套 |  |  | 0.5 |  |
|  |  | 裸露地面喷洒抑尘剂 | 1套 |  |  | 0.7 |  |
|  |  | 设置洗车平台 | 1套 |  |  | 1.2 |  |
|  |  | 建筑物外侧设置防风抑尘网 | 600m2 |  |  | 2.2 |  |
| 施工期废水 |  | 临时沉砂池 | 220 m3 |  |  | 2.1 |  |
|  |  | 移动式环保旱厕 | 3个 |  |  | 2 |  |
| 施工噪声 |  | 设置砖混围挡 | 2000m2 |  |  | 同扬尘 |  |
| 废气 | 专用烟道 | 油烟专用烟道 | 166套 | 830 |  |  |  |
|  | 地下停车场汽车尾气 | 机械式通风换气排烟系统，通风口距地面高度≥2.5m，换气次数不得低于6次/h | 9套 | 45 |  |  |  |
|  | 备用发电机废气 | 专用排放口 | 1套 | 8 |  |  |  |
|  | 生活垃圾收集点 | 定期消毒、及时清运 | 2个 |  |  | 2 |  |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池，有效容积1050 m3 | 12座 | 120 |  |  |  |
| 噪声 | 换气、排烟风机 | 地下设备间放置，消声器 | 9套 |  |  | 18 |  |
|  | 水泵 | 地下设备间放置、利用隔声、柔性连接、基础减振 | 2套 |  |  | 4 |  |
|  | 备用发电机 | 基座采取减震、设置在商住楼地下设备间内，利用墙体隔声，同时安装消声器 | 1套 |  |  | 2.5 |  |
|  | 变压器 | 基础减震、房间独立放置、切断噪声源 | 1套 |  |  | 2 |  |
|  | 小区内车辆 | 设置限速牌 | 20个 |  |  | 0.6 |  |
|  | 地下车库出入口露天部分 | 限速禁鸣 | 2个 |  |  | 0.06 |  |
|  | 外部道路噪声 | 设置双层隔声窗 | 配套 |  |  | 18 |  |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾箱、垃圾桶 | 62个 |  |  | 1.3 |  |
|  |  | 垃圾临时收集点及时消毒、定期清运 | 2个 |  |  | 同废气 |  |
| 环境绿化 |  | 植树种草、绿化景观等，绿化率36.7% | 65465m2 |  |  | 392 |  |
| 合 计 |  | / | / | 1003 |  | 496.46 |  |
| 施工期扬尘 |  | 绿化 | 1550 m2 |  |  | 7.3 | 三期 |
|  |  | 地面硬化 | 2100 m2 |  |  | 8 |  |
|  |  | 道路清扫保洁 | 1套 |  |  | 0.1 |  |
|  |  | 运输车辆加盖防尘网 | 150 m2 |  |  | 0.75 |  |
|  |  | 设置施工标志牌和项目制度牌 | 1套 |  |  | 0.05 |  |
|  |  | 设置砖混围挡 | 1800m2 |  |  | 11 |  |
|  |  | 堆料覆盖防尘布、防尘网 | 350 m2 |  |  | 1.7 |  |
|  |  | 堆料定期喷洒粉尘抑制剂 | 0.3t |  |  | 0.3 |  |
|  |  | 清洗进出车辆 | 1套 |  |  | 0.6 |  |
|  |  | 行车道路应采取铺设沥青混凝土 | 800 m2 |  |  | 3 |  |
|  |  | 裸露地面覆盖防尘布 | 300 m2 |  |  | 1.5 |  |
|  |  | 裸露定期洒水 | 1套 |  |  | 0.5 |  |
|  |  | 裸露地面喷洒抑尘剂 | 1套 |  |  | 0.7 |  |
|  |  | 设置洗车平台 | 1套 |  |  | 1.2 |  |
|  |  | 建筑物外侧设置防风抑尘网 | 500 m2 |  |  | 1.7 |  |
| 施工期废水 |  | 临时沉砂池 | 180 m3 |  |  | 1.7 |  |
|  |  | 移动式环保旱厕 | 3个 |  |  | 2 |  |
| 施工噪声 |  | 设置砖混围挡 | 1800m2 |  |  | 同扬尘 |  |
| 废气 | 专用烟道 | 油烟专用烟道 | 40套 | 200 |  |  |  |
|  | 地下停车场汽车尾气 | 机械式通风换气排烟系统，通风口距地面高度≥2.5m，换气次数不得低于6次/h | 6套 | 30 |  |  |  |
|  | 备用发电机废气 | 专用排放口 | 1套 | 8 |  |  |  |
|  | 生活垃圾收集点 | 定期消毒、及时清运 | 2个 |  |  | 2 |  |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池，有效容积420m3 | 5座 | 120 |  |  |  |
| 噪声 | 换气、排烟风机 | 地下设备间放置，消声器 | 6套 |  |  | 12 |  |
|  | 水泵 | 地下设备间放置、利用隔声、柔性连接、基础减振 | 1套 |  |  | 2 |  |
|  | 备用发电机 | 基座采取减震、设置在商住楼地下设备间内，利用墙体隔声，同时安装消声器 | 1套 |  |  | 2.5 |  |
|  | 变压器 | 基础减震、房间独立放置、切断噪声源 | 1套 |  |  | 2 |  |
|  | 小区内车辆 | 设置限速牌 | 12个 |  |  | 0.36 |  |
|  | 地下车库出入口露天部分 | 限速禁鸣 | 2个 |  |  | 0.06 |  |
|  | 外部道路噪声 | 设置双层隔声窗 | 配套 |  |  | 13 |  |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾箱、垃圾桶 | 41 |  |  | 0.8 |  |
|  |  | 垃圾临时收集点及时消毒、定期清运 | 2个 |  |  | 同废气 |  |
| 环境绿化 |  | 植树种草、绿化景观等，绿化率36.7% | 29095m2 |  |  | 174 |  |
| 合 计 |  | / | / | 358 |  | 250.82 |  |
| 总计 |  | / | / | 2074 |  | 1110.64 | 三期总计 |

- 11  污染物排放总量控制

根据国函[2006]70号《国务院关于“十一五”期间全国主要污染物排放总量控制计划的批复》确定本项目污染物总量控制指标如下：

水环境污染物：COD、氨氮。总量由污水处理厂统一申请，本项目不再申请总量。

- 12 公众参与

环评单位按照环境影响评价的要求在接受建设单位委托后7个工作日内，具体时间为于于2014年3月8日对评价区涉及村庄、社区、单位张贴了项目公众参与意见征询信息公示印刷资料，开展了环评报告的第一次信息公告，向社会和公众征集有关环境保护、综合开发方面的意见及建议，公布了信息反馈收集的形式、联系人等。第一次环境信息公众时间为2014年3月8日～2014年3月18日，在公示发布的10个工作日内，未收到公众的意见。

《环境影响评价公众参与暂行办法》中规定，拟建工程在环境影响报告书编制过程中，应当在环境保护行政主管部门审批前进行第二次公示，建设单位于2014年5月20日在安康日报进行二次登报公示。刊登环境影响信息公告见下图12.2-1。

为了解项目区公众对本项目的了解、支持程度以及建议、要求等，第二次环境信息公众结束后于2014年6月1日～2日在项目区内以发放调查表的形式进行公众参与活动。

本次公众参与共计发放意见征询表100份，实收99份，回收率99%。

调查表明，88.8%的公众赞成项目选址，11.2%的公众认为无所谓，无人反对，说明项目选址合理。46.5%的公众认为项目建成后的环境污染是废水污染，38.4%、13.1%和2.0%的公众认为是废渣、噪声污染和废气。有57.6%的公众认为项目建成后有利于当地的经济发展，42.4%的公众表示不清楚。70.7%的公众支持该项目的实施，29.3%的公众表示无所谓，可以看出公众对当地经济发展有积极反响。

针对公众关注的环境问题，评价单位提出了对策措施（表12.8-1）。

表12.3-1               公众意见对策措施一览表

| 公众意见与要求 | 采纳与否建议 | 对策措施方案及预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 1、搞好环境绿化工作，使区域生态环境得到改善 | 采纳 | ① 本项目建成后开展环境绿化，设景观水池，美化环境，绿地率≥35%； ② 种植乔灌木，配以花草，以净化空气、吸声降噪，恢复原有生态环境。 |
| 公众意见与要求 | 采纳与否建议 | 对策措施方案及预期效果 |
| 2、做好三废污染防治，开展水资源综合利用；加强环境管理，确保环保设施与基础设施配套并正常运行 | 采纳 | ①小区雨污分流，项目生活污水经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的B等级标准要求，经市政污水管网排入恒口示范区污水处理厂进行处理，最终排入月河，可有效减轻地表水污染负荷； ②生活垃圾由环卫部门统一收集填埋处理，处置率100%，对环境影响小； ③评价要求加强施工监理和环境管理，严格执行“三同时”制度。 |

- 13  环境管理与环境监控计划

表13-1              污染源与环境监测计划表

| 污染源名称 | 监测项目 | 监测点 位置 | 监测 点数 | 监测 频率 | 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | COD、氨氮BOD5、SS、动植物油 | 小区总 排口 | 1 | 每年 1次 | 符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的B等级标准 |
| 环境噪声 | Leq(A) | 小区内部及四周边界 | 4个 | 每年 1次 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类 |

环境保护验收清单表13.-1。

表13- 2           营期环境保护验收清单（建议）

| 类别 | 污染防治 设施名称 | 位 置 | 处理规模 | 数量 | 处理效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 专用烟道 | 住宅楼厨房 | 油烟专用烟道 | 114套 | / | 一期 |
|  | 机械通风 系统 | 地下 停车场 | 通风口距地面高度≥2.5m，换气次数不得低于6次/h | 13套 | GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》 |  |
|  | 备用发电机废气 | 地下备用发电机房 | 通过专用排气口外排 | 1套 | / |  |
|  | 生活垃圾收集点 | 小区内 | 消毒设备 | 1套 | / |  |
| 废水 | 市政污水管网+化粪池 | 小区内 | BOD5≥20% COD≥20% SS≥25% 总有效容积630m3 | 7座 | 《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准其中氨氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）。本环评要求，在恒口示范区污水处理厂不能配套建设运行时，本项目不得投入使用。禁止项目废水排入项目附近的月河 |  |
| 噪声 | 地下设备间放置，消声器 | 车库换气、排烟风机 | 降低30dB(A) | 13套 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放 标准》中的2类标准 |  |
|  | 地下设备间放置、利用隔声、柔性连接、基础减振 | 水泵 | 降低15dB(A) | 2套 |  |  |
|  | 基座采取减振、设置在商住楼地下设备间内，利用墙体隔声，同时安装消声器 | 备用发电机 | 降低30dB(A) | 1套 |  |  |
|  | 基础减震、房间独立放置、切断噪声源 | 变压器 | 降低20dB(A) | 1套 |  |  |
|  | 设置限速牌 | 小区内车辆 | 降低30dB(A) | 15个 |  |  |
|  | 限速禁鸣牌 | 地下车库出入口露天部分 | 降低30dB(A) | 2个 |  |  |
|  | 设置双层隔声窗 | 外部道路噪声 | /降低10～15dB(A) | 配套 |  |  |
| 固废 | 垃圾箱、桶 | 小区内 | 3209.81t/a | 57个 | 日产日清，处置率100％ |  |
| 绿化 | 景观绿化 | 小区内 | 43644m2 | / | 绿地率36.37％ |  |
| 废气 | 专用烟道 | 住宅楼厨房 | 油烟专用烟道 | 166套 | / | 二期 |
|  | 机械通风 系统 | 地下 停车场 | 通风口距地面高度≥2.5m，换气次数不得低于6次/h | 9套 | GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》 |  |
|  | 备用发电机废气 | 地下备用发电机房 | 通过专用排气口外排 |  | / |  |
|  | 生活垃圾收集点 | 小区内 | 消毒设备 | 1套 | / |  |
| 废水 | 市政污水管网+化粪池 | 小区内 | BOD5≥20% COD≥20% SS≥25% 总有效容积1050m3 | 12座 | 《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准其中氨氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）。本环评要求，在恒口示范区污水处理厂不能配套建设运行时，本项目不得投入使用。禁止项目废水排入项目附近的月河 |  |
| 噪声 | 地下设备间放置，消声器 | 换气、排烟风机 | 降低30dB(A) | 9套 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放 标准》中的2类标准 |  |
|  | 地下设备间放置、利用隔声、柔性连接、基础减振 | 水泵 | 降低15dB(A) | 2套 |  |  |
|  | 基座采取减振、设置在商住楼地下设备间内，利用墙体隔声，同时安装消声器 | 备用发电机 | 降低30dB(A) | 1套 |  |  |
|  | 基础减震、房间独立放置、切断噪声源 | 变压器 | 降低20dB(A) | 1套 |  |  |
|  | 设置限速牌 | 小区内车辆 | 降低30dB(A) | 20个 |  |  |
|  | 限速禁鸣牌 | 地下车库出入口露天部分 | 降低30dB(A) | 2个 |  |  |
|  | 设置双层隔声窗 | 外部道路噪声 | /降低10～15dB(A) | 配套 |  |  |
| 固废 | 垃圾箱、桶 | 小区内 | 2440.39t/a | 62 | 日产日清，处置率100％ |  |
| 绿化 | 景观绿化 | 小区内 | 65465m2 | / | 36.7% |  |
| 废气 | 专用烟道 | 住宅楼厨房 | 油烟专用烟道 | 40套 | / | 三期 |
|  | 机械通风 系统 | 地下 停车场 | 通风口距地面高度≥2.5m，换气次数不得低于6次/h | 6套 | GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》 |  |
|  | 备用发电机废气 | 地下备用发电机房 | 通过专用排气口外排 | 1套 | / |  |
|  | 生活垃圾收集点 | 小区内 | 消毒设备 | 1套 | / |  |
| 废水 | 化粪池 | 小区内 | BOD5≥20% COD≥20% SS≥25% 总有效容积420m3 | 5座 | 《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准其中氨氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）。本环评要求，在恒口示范区污水处理厂不能配套建设运行时，本项目不得投入使用。禁止项目废水排入项目附近的月河 |  |
| 噪声 | 地下设备间放置，消声器 | 换气、排烟风机 | 降低30dB(A) | 6套 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放 标准》中的2类标准 |  |
|  | 地下设备间放置、利用隔声、柔性连接、基础减振 | 水泵 | 降低15dB(A) | 1套 |  |  |
|  | 基座采取减振、设置在商住楼地下设备间内，利用墙体隔声，同时安装消声器 | 备用发电机 | 降低30dB(A) | 1套 |  |  |
|  | 基础减震、房间独立放置、切断噪声源 | 变压器 | 降低20dB(A) | 1套 |  |  |
|  | 设置限速牌 | 小区内车辆 | 降低30dB(A) | 12个 |  |  |
|  | 限速禁鸣牌 | 地下车库出入口露天部分 | 降低30dB(A) | 2个 |  |  |
|  | 设置双层隔声窗 | 外部道路噪声 | /降低10～15dB(A) | 配套 |  |  |
| 固废 | 垃圾箱、桶 | 小区内 | 1697.25t/a | 41 | 日产日清，处置率100％ |  |
| 绿化 | 景观绿化 | 小区内 | 29095m2 | 绿地率36.37％ |  |  |

- 14  结论与建议

## 14.1 项目概况

安康市恒口示范区投资发展有限公司项目总投资约9亿元建设安康市恒口示范区滨水宜居跨区域陕南移民避灾扶贫移民搬迁安置社区项目，项目总用地379997平方米，用地性质为居住用地，规划建筑面积601950平方米，地上建筑面积549985平方米，地下建筑面积51965平方米。

## 14.2 环境质量现状结论

    - 14.2.1环境空气质量现状

所有监测点环境空气中PM10、TSP日均浓度值、NO2和SO2小时平均质量浓度值全部符合GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准， 由此可见，项目拟建地环境空气现状较好。

    - 14.2.2声环境质量现状

根据监测结果，建设项目所在区域昼、夜间噪声值均符合GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准要求，声环境质量良好。

- 14.2.3地表水环境质量现状

根据地表水监测统计结果表5.3-1可以看出，月河汉滨区付家村入月河以下监测断面各项水质指标均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水域水质要求，说明月河水质质量现状良好。

## 14.3运行期环境影响评价结论

    - 14.3.1环境影响评价

⑴ 环境空气影响评价

本项目地下机械式停车库废气排放满足符合GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》（CO标准为30.0mg/m3、NO2标准为10mg/m3）要求。

⑵ 水环境影响评价

小区排水雨污分流，雨水经收集后就近排入市政雨水管网；生活污水产生量量约2096.69m3/d，经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的B等级标准，排入附近市政污水管网，最终到达恒口市污水处理厂进行处理。

⑶ 环境噪声影响评价

项目建成后的设备噪声对外界影响较小。汽车在地下车库出入口坡道行使时，会对附近住宅室内外声环境产生影响，工程在按照评价建议调整临路一侧房间布局，同时安装双层隔声玻璃，采取以上措施小区汽车行驶噪声对声环境影响较小。

⑷ 固体废弃物

本项目运营期生活垃圾产生量为3650 t/a，商业及公建产生的垃圾量为3697.45t/a。

⑸ 日照障碍分析

目平面布置由东向西顺应地形布局，受影响的区域为小区北侧的规划路及绿化带，小区日照障碍未对外界建筑物产生影响。在冬季下雪天气，由于日照障碍易导致该道路积雪不易融化，从而影响道路交通。建议项目建成后应在下雪天气及时安排人员清扫小区北侧道路积雪，防止积雪冻结影响道路交通。

⑹ 公众参与

就项目实际情况在网站发布建设项目环境影响信息公告，收集和听取公众对项目建设的意见。同时在建设项目所在地和邻近地区进行公众参与调查和咨询。

通过对征询结果表明，公众对项目所持态度明确，70.7%的公众支持项目建设，29.3%的公众表示无所谓。认为项目有利于改善居民住房条件，提高生活水平，对当地社会经济发展有积极促进作用。

## 14.4 污染防治措施评述结论

    - 14.4.1 废气污染防治措施评述

⑴ 居民生活废气

居民家庭在做饭过程中产生的油烟废气经过油烟机净化器处理，引至楼内专用烟道排放，对环境影响小。

⑵ 汽车废气

对地下车库设置机械式排、送风系统29套进行排气通风，每小时换气次数6次，排气口应设在主导风向下风向，远离进气口，高度不得低于2.5m，同时应设置CO等自动监测和报警装置，建议尽可能将废气经过滤器处理后排放。

⑶ 备用发电机排气

由于发电机属于备用，仅在停电时短时间启动，因此发电机尾气排放对周围环境的影响时间很短，影响范围很小，影响轻微

⑷ 垃圾堆放点臭气影响分析

垃圾臭气主要来自于垃圾收集点，其源强较难确定，主要为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。只要合理布置垃圾收集点的位置，与周围住宅楼保持20m以上的距离，同时定期消毒、垃圾及时清运，垃圾臭气对附近住宅楼及周围环境影响不大。

    - 14.4.2 废水治理措施评述

小区生活污水产生量约2096.69m3/d，采用化粪池处理，达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的B等级标准后排放，排入附近市政污水管网，最终到达恒口市污水处理厂进行处理。

    - 14.4.3 噪声防治措施评述

将水泵等高噪声设备布置在隔音间或地下设备间内，采取基础减振、隔声、吸声材料等，对四周临路侧的住宅安装双层隔声窗、设计绿化隔声带、小区内严禁鸣笛、调整临路一侧房间布局，同时安装双层隔声玻璃。

    - 14.4.4 固体废物处置措施评述

分区分类设置垃圾回收点、垃圾箱、桶，垃圾分类袋装收集，可回收利用部分回收再利用，不可回收部分交由环卫部门及时清运至垃圾填埋场填埋处理。

    - 14.4.5 绿化措施评述

建设单位在设计时已对小区绿化进行了全方位规划，拟对小区周围、场内空地以及道路两侧等进行有效的绿化，植树、种花种草，有利于将其建成生态花园式小区，绿地覆盖率达到36.37%。

## 14.5 项目可行性结论与建议

    - 14.5.1 项目建设可行性结论

⑴ 项目建设性质属房地产开发，不属于《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》规定的限制和淘汰类项目，符合国家产业政策。

⑵ 项目场地用地性质为居住用地，选址符合安康市总体规划要求，建成后对外产生的环境影响小，项目选址总体可行。

⑶ 建设项目总投资9亿元，其中环保投资3184.64万元，占工程投资的3.54%，可有效地预防“三废”排放对环境的影响，将其环境污染降到最小。

⑷ 公众意见征询结果表明，70.7%的公众支持项目建设，29.3的公众认为无所谓；100%的公众认为项目有利于改善居民住房条件，提高生活水平，改善地区的总体面貌，对当地社会经济发展有积极促进作用。无人持反对意见。

综上所述，安康市恒口示范区滨水宜居跨区域陕南移民避灾扶贫移民搬迁安置社区项目，在采取项目设计和环评报告提出的各项环保措施下，污染源可做到达标排放，对外环境影响小。在满足污染物达标排放前提下，从环评技术角度出发，项目建设可行。

    - 14.5.2 主要要求与建议

① 在项目建设中，确保“三同时”制度的执行，即确保污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产；各项污染物处理工程建成后，应进行环保验收；

② 运行期应有专人负责污水处理设施的管理，严格按照污水处理设施设计参数运行，严格控制污水停留时间，及时清挖，确保污水处理设施安全、良好的运行。

③ 根据省、市关于中水回用要求，项目自建再生水管网，引入市政中水，用于小区绿化、地下车库洒水等，以节约新鲜水用量。

④建设单位在设计阶段应充分优化小区建筑风格，同时确保小区内的绿地率达到36以上；

⑤建设单位要严格落实《陕西省建筑节能条例》，实用环保节能型材料；

⑥ 项目设计要坚持绿色、节能、环保等理念，采用新材料、新工艺、新技术、新设备，充分利用节能型、环保型建筑材料，采取节能节水措施；

⑦ 项目建成后，应设专门的环境管理人员，加强环保设施的维护与管理，确保其正常运行，三废达标排放；

综上所述，本建设项目，符合国家房地产开发的相关政策，项目规划选址符合安康市总体规划。各项经济建设指标符合有关规划指标要求，且项目实施具有良好的社会效益与经济效益。在施工期和运行期，建设单位在认真落实本报告书提出的环境保护措施、要求和建议，严格执行“三同时”制度的前提下，对周围的环境影响是可接受的。因此，从环境保护角度分析，本项目建设可行。