目  录

1建设项目基本情况	2

1.1工程内容及规模	2

1.1.1项目由来	2

1.1.2项目选址	2

1.1.3建设内容及规模	3

1.1.4项目设计与布局	5

1.1.5公用工程	6

1.1.6评价重点	8

1.1.7环评依据	8

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	10

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	12

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文等）	12

2.1.1地形地貌	12

2.1.2地质构造	12

2.1.3气候、气象	12

2.1.4水文	12

2.1.5植被和生物多样性	12

2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）	13

3环境质量状况	14

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	14

3.1.1环境空气质量现状	14

3.1.2地表水环境质量现状	15

3.1.3声环境现状	15

3.1.4结论	16

3.2主要环境保护目标：	16

4评价适用标准	17

5.1工艺流程简述	18

5建设项目工程分析	18

5.2主要污染工序：	19

6主要污染物产生及预计排放情况	20

7环境影响分析	21

7.1施工期环境影响简要分析及防治措施	21

7.1.1施工噪声	21

7.1.2施工期固废	23

7.1.3施工期大气	23

7.1.4施工期废水	25

7.2运营期环境影响分析及环保措施	26

7.2.1废气	26

7.2.2水环境影响评价	28

7.2.3固体废物	30

7.2.4噪声	30

7.2.5日照影响	31

7.2.6景观环境影响评价	32

7.2.7项目建成后对自然生态环境影响分析	32

7.2.8环保设施投资估算表和建设项目竣工环境保护验收清单	33

8拟采取的防治措施及预期治理效果	34

9结论与建议	35

附件	37

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 爃峰紫郡商住楼项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 安康市新兴房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张定元 |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  |  | 衡 杰 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 安康市汉滨区巴山西路239号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18509150033 |  |  | 传真 |  |  | 8193338 |  |  |  |  | 邮编 |  | 725000 |  |
| 建设地点 | 安康市汉滨区寇家沟村一组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 安康市发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 安发改投资〔2013〕812号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建√改扩建□技改□ |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  |  | 房地产开发经营K7010 |  |  |
| 占地面积（m2） |  | 5985.34 |  |  |  |  |  | 绿化面积（m2） |  |  |  |  | 2154.7 |  |  |
| 总投资（万元） |  | 6000 | 其中:环保投资(万元) |  |  |  |  | 182 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 2.7% |
| 预期竣工日期 |  | 2015年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 ### 1.1.1项目由来 安康市新兴房地产开发有限公司在汉滨区寇家沟村一组建设的爃峰紫郡商住楼项目，在作为商品房出售的同时，还兼顾承担江北出站路棚户区改造项目安置社区功能，已被列入安康市2013年棚户区改造项目中。项目将安置拆迁户89户，安置用房7000余m2。 该项目是民生工程的一部分，项目的建设可有效改善江北出站路拆迁户的居住环境和生活质量，有利于加速城镇化进程，有利于统筹城乡发展，有利于促进生态文明建设。该项目于2013年12月动工，预计2015年12月竣工。本项目环评属补办性质。 为了预测评估该项目对环境质量带来的变化和可能产生的不利影响，为环保部门提供决策依据。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院[1998]第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，安康市新兴房地产开发有限公司委托安康市环境工程设计院承担该建设项目的环境影响评价工作。 ### 1.1.2项目选址 建设项目位于安康市汉滨区寇家沟村一组，中心地理坐标东经109°00′38″，北纬：32°42′29″，海拔：267m。项目总占地面积5985.34 m2，该地块使用权一部分为安康市汉滨区土产日杂公司所有，另一部分为安康市新华书店所有，安康市新兴房地产开发有限公司通过土地出让形式获得使用权，用地性质为住宅用地。 建设地东侧15m处为江北小学操场，东南侧10m处为江北小学教学楼（在校师生500余人）；南侧、西侧紧邻火车站出站路，南侧20m处有6户村民住户，西侧35m处为贝贝星幼儿园（师生50余人），50m处为滨江国际幼儿园（在校师生100余人），西侧50m为中铁一局第五有限公司住宅小区；北侧紧邻御苑小区，100m处为寇家沟自西向东流过。建设地地势平坦，交通便利。寇家沟水量较小，且上游刘家沟村、张岭村等村民生活污水直排。安康市市政设施管理处在寇家沟下游江北办事处滨江社区江北大道寇家沟涵洞处修建挡水坝，将寇家沟拦断，通过管道将河水直接引入市政管网，进入江北污水处理厂集中处理。寇家沟实际已丧失地表水功能，成为排污渠。 建设项目地理位置见图1，四邻关系图见图2。 N 6户 村 民 住 户 裙 房 寇 家 沟 100m 50m 20m 1# 2# 江 北 小 学 15m 御苑小区 项目建设地 出 站 路 铁 一 局 家 属 院 贝贝 星幼 儿园 滨江 国际 幼儿 园 35m 50m 图2 建设项目四邻关系图 ### 1.1.3建设内容及规模 爃峰紫郡商住楼项目总占地面积5985.34 m2，设计建设2栋高层商住楼，地上26层，地下2层。规划1-2层为商业裙房，3-26层为住宅楼，可入住288户、1008人，其中安置出站路棚户区改造89户，建筑面积7000余m2。项目总建筑面积42100m2，其中地上建筑面积33000m2（住宅建筑面积为29900 m2、商业裙房建筑面积3100 m2），地下建筑面积9100m2。商业裙房规划为大型商场及其他临街商铺，主要经营日常生活用品、服装、酒吧、书店、家政、银行等。地下室为设备用房及停车场。商业用房不得引入餐饮等其他污染类项目，如若引入应另进行环境影响评价。建设内容及主要经济技术指标详见表1、表2。 表1 项目建设内容及规模一览表 类别; 建设内容; 建设规模. 主体 工程; 住宅楼; 26层商住楼2栋，总建筑面积42100m2，地下室为设备用房及停车场. 商业裙房; 建筑面积3100 m2，规划为大型商场及其他临街商铺. 辅助 工程; 停车场; 停车位220个，其中地上停车位20个，地下停车位200个. 垃圾收 集站; 20m2，建设地东北角. 公用 工程; 给水系统; 来自城市供水管网，管道接入，通过二次加压供给高层用水. 排水系统; 实施雨污分流制。雨水经小区内的雨水管排入出站路雨水管；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入安康市江北城市污水处理厂集中处理. 供电系统; 一路10KV电源由城市区域变电站电力电缆直埋引入地下室高低压配电室。每栋高层下设置1台柴油发电机作为备用电源. 供气系统; 小区气源接自市政天然气管道. 环保 工程; 废水处理 设施; 每栋高层住宅下设置1座80m3化粪池；中水回用系统1套. 固废处理 设施; 设置移动式垃圾桶，东北角设垃圾收集点一座. 废气处理 设施; 居民厨房废气经油烟机抽出，通过专用烟道引至楼顶高空排放. 噪声处理 设施; 对设备采取密闭隔音、吸音和消声处理措施；对有震动设备设防振支座，以减振降噪；设置绿化带，增大绿化面积. 绿 化; 植树种草，绿化面积不小于2154.7m2. 表2 项目主要经济指标表 序号; 名 称; 单 位; 数 量. 1; 总用地面积; m2; 5985.34. 2; 总建筑面积; m2; 42100. 其 中; 住宅建筑面积; m2; 29900. 商业群房建筑面积; m2; 3100. 地下建筑面积; m2; 9100. 3; 居住户数; 户; 288. 4; 居住人数; 人; 1008. 5; 容积率; 5.5. 6; 绿化率; %; 36%. 7; 建筑密度; %; 31%. 8; 地上停车位; 个; 20. 9; 地下停车位; 个; 200. 爃峰紫郡商住楼项目总投资6000万元，主要建设安置房、商品房及配套商业用房，设计住房288套，共居住人口1008人。项目于2013年12月动工， 预计于2015年12月竣工。 ### 1.1.4项目设计与布局 住宅布局强调空间塑造，强调单体的对式布局，通过住宅楼的造型和空间限定，并结合户外绿化环境设计，形成内向合围的邻里空间，并通过步行绿轴串联各个组群空间，创造空间丰富、亲近丰富且具有人情味的居住环境。 1、平面布局 工程场地西、南邻出站西路，东接江北中心小学，周边有消防疏散通道，场地本身形成环形消防通道，既有城市的商业延续，又有环境的渗透融合。项目设计本着“以人为本”的原则，将场地与环境相融合，形成人居和谐的总体意向。在场地内延建成院内一个较大的休闲绿化空间，给人们提供一个以绿地为主的娱乐休闲广场。立面造型上整体提升这一处的城市空间环境品质，使其成为市区亮点所在。同时腾出更多空间开凿商业价值，兴建现代商业设施，即符合城市控制性规划要求，同时使人们享受到全方位的视觉景观。 总体设计立意于协调商业与住宅空间。场地西、南侧出站西路是此项目所延续的商业主干道，出站西路规划路宽20米，裙楼沿出站西路中心线退后13.0米，布置商业主入口。主楼沿出站西路中心线退后16.0米，在场地小区入口东侧布置高层住宅及车库入口。以上各功能入口区分明确，人流互不干扰，保证各功能之间的互不影响，便捷使用及管理。 针对该地形，独立设置两栋一梯六户点式住宅楼，户型保持通畅的自然采光和通风，减少两栋住宅楼之间的相互干扰。同时也使得住户享受更充分的户外景观，力求使住户享受至佳视野。入口视觉空间开阔，增加小区整体感。 2、立面设计 沿商业街主楼建筑的立面上形体俊朗、挺拔、稳重，以简洁的造型和丰富的层次体现建筑的特色。采用石墙与玻璃相结合，形成了虚实对比，裙楼用粗大的柱式突出大楼的坚实性，并烘托各功能入口，营造一种都市街景气氛。线条处理构成既丰富又有对比，有重点的突出入口上部，虚实结合，有放有收。同时与周围等建筑物的风格相协调。整个方案大气而不失细部处理，形成了出站路良好的景观立面效果。 住宅的立面造型：建筑在立面上形体大气、挺拔、稳重，以简欧的造型和丰富的层次体现现代化建筑的特色。屋顶造型大方。灰黄色的外墙色彩，加之单色多层线脚勾勒，基座采用仿石面砖。这种处理手法，使得立面稳重、典雅。空调主机安装的随意性，导致立面杂乱无章，所以设集中统一预留空调主机位置，在外面设立隔板，放置空调主机，并在墙身大面积色彩中加以分隔缝处理，使整个建筑物给人以温馨浪漫的感受。加深了建筑与居住者之间的亲切关系，加之住宅内部绿化、道路相互融合，共同塑造高尚住居的新形象。 3、交通组织 建设地东侧、北侧各有一条城市主干道，同时小区内道路与建筑外围道路形成环状道路。人流车流系统相辅相成，达到便捷进入住宅的功能需求。建筑环形通道宽4m，建筑的商业入口位于北面、东面，住宅入口位于南面，入户步行道宽3m。 4、绿地景观 绿化庭院，设置休息座椅，以绿化为主的自然式布局，布置小型儿童活动场，由景墙、植物隔离，稍许减少视线干扰和噪音，使园中环境更加安静，便于人们架空层中的茶座等相对私密的空间休息、交流。 还可在院中用植物和景墙围合出一个方形的“休闲庭院”，这样院中有院，空间层次丰富。并以“石、桂花”为主要景观构成元素，有意布置了古琴等小品，增加传统文化韵味。 为了给住户们提供丰富的内部景观，将部分楼体的低层架空，并且将绿化景观引入其中，使得住户们不但拥有开阔的视觉享受，还可以得到惬意的内部尽管享受，是正真意义上的高层次景观住宅。 小区平面布置见图3、效果图见图4。 ### 1.1.5公用工程 1、供电 规划由市政公网10KV电源引入，小区地下室设变电室，然后馈出380/220V低压电缆至各分区，住宅楼各户均设置计量表，单独计量。室外高低压电缆均穿钢管埋地敷设。地下室设备间设置2台柴油发动机作为备用电源。 2、给水 拟从市政供水管网接入供应本小区用水。给水干管布置在规划路面以下，给水加压泵房设置地下室设备用房内。 项目用水包括日常生活用水、绿化用水及未预见用水。本项目营运期水平衡分析详见表3、图5。 表3 营运期水平衡分析表 序号; 项目; 规模; 单位 用水量; 年核算 天数; 年用水量 （m3/a）; 排水 系数; 产生量 （m3/a）. 1; 居 民; 1008人; 110L/人·d; 365; 40471.2; 0.8; 32376.96. 2; 商 业; 3100m2; 5L/m2·d; 365; 5657.5; 0.8; 4526. 3; 绿 化; 2154.7 m2; 2L/m2·次; 183; 788.6; 0; 0. 4; 未预见水量; /; 以上总和5％; /; 2345.9; 0.8; 1876.7. 5; 合计; 49263.2; /; 38779.66. 12.4 绿化用水 商业用水 3.1 22.2 化粪池 污水处理厂 市政供水管网 1.3 2.2 110.9 15.5 135 106.2 市政污水管网 88.7 2.2 6.4 5.1 未预见水量 生活用水 图5 水平衡图 （m3/d） 3、排水 本项目采用雨污分流排水体制。小区雨水管网根据道路竖向规划，雨水在各排水片区经雨水管汇集后排入城镇雨水管网。 每栋高层住宅下设置有一座80m3化粪池，污水采用HDPE管道收集，经化粪池处理后排入市政污水管网，最后进入江北污水处理厂处理。 4、通信工程 电话线容量，住宅按每户1.5对线设置，公建按每60 ㎡1对线设置。居民用户电缆及分支电缆均从电话箱中接线分支，电话电缆均为埋地敷设。 5、电视工程 规划在小区南侧设光节点机，有线电视信号通过光节点机送到每家每户。在居住区内设电视信号放大器，支线从放大器分支。放大器安装在墙上，电视电缆埋地暗敷，电视电缆与电信电缆同一路由、统一施工。 ### 1.1.6评价重点 该项目存在的主要环境污染要素是噪声、废气、固体废弃物、废水和对自然生态环境的影响。根据项目工艺及特点，本项目环评重点确定为：施工期噪声、废水、扬尘和建筑垃圾环境影响分析和防治措施；营运期以汽车尾气、废水、噪声、固体废弃物环境影响分析、评价及污染防治措施建议为重点。对其它环境影响因素的分析、评价及污染防治措施建议，仅作一般性阐述。 ### 1.1.7环评依据 1、法律、法规依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（1989.12.26）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2.28）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.4.29）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004.12.29）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）； （7）《中华人民共和国城乡规划法》（2008.1.1）； （8）《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）； （9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）； （10）《中华人民共和国城市房地产管理法》（2007.8.30）； （11）国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》； （12）国家发改委第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》； （13）国土资源部《限制用地项目名录（2012年本）》和《禁止用地项目名录（2012年本）》； （14）建设部《城市生活垃圾管理办法》（2007.4.28）； （15）《城市绿化条例》（1992.6.22）； （16）《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十二五”规划》； （17）陕西省实施《中华人民共和国环境影响评价法》办法（2007.4.1）； （18）陕西省住房和城乡建设厅、陕西省环境保护厅《关于加快居民小区和工业园区污水处理设施建设的实施意见》（陕建发[2012]173号）； （19）陕西省人民政府《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013—2017年）》（陕政发[2013]54号）； （20）陕西省住房城乡建设厅《关于印发<陕西省建筑施工扬尘治理行动方案>的通知》（陕建发[2013]293号）； （21）《安康市城镇绿化管理办法》（2011.9.10）； （22）安康市人民政府《关于进一步加强环境保护工作的决定》（安政发[2013]31号）； （23）安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》（安政发[2013]32号）； （24）《陕西省大气污染防治条例》（2014.1.1）。 2、技术规范 （1）《环境影响评价技术导则——总纲》（HJ 2.1-2011）； （2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ 2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ 2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ 19-2011）； （6）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）； （7）《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）； （8）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）； （9）《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ 27-2005）。 3、项目依据 （1）安康市环境保护局《建设项目环评分类登记审批表》； （2）安康市新兴房地产开发有限公司《建设项目环评委托书》； （3）安康市发展和改革委员会《关于爃峰紫郡商住楼项目备案的通知》（安发改投资[2013]812号）； （4）安康市人民政府《国有土地使用证》（安国用（2013）第5014号）； （5）安康市住房和城乡建设局《关于安康市新兴房地产开发有限公司建设爃峰紫郡棚户区改造项目的批复》（安住建函[2014]77号）； （6）安康市城乡建设规划局《关于安康市新华书店国有土地规划设计条件的函》（安建规函[2011]112号）； （7）安康市城乡建设规划局《关于安康市汉滨区土产日杂公司国有土地规划设计条件的函》（安建规函[2011]111号）； （8）安康市城乡建设规划局《关于爃峰紫郡规划方案审查意见的函》（安建规函[2013]133号）； （9）安康市城乡建设规划局《建设工程规划许可证》（建字第610924201400014号）； （10）安康市城乡建设规划局《建设用地规划许可证》（地字第610324201000068号）； （11）《爃峰紫郡商住楼项目修建性详细规划》。 2014年3月17日安康市环境工程设计院受安康市新兴房地产开发有限公司委托，承担编制该建设项目的环境影响评价报告表。本院接受任务后，及时派出工程技术人员踏勘现场，了解周边环境状况，搜集有关资料，委托安康市环境保护监测站对环境现状进行了监测工作，依据国家《建设项目环境保护管理条例》和有关环保法律、法规及相关环境质量标准与污染物排放标准，编制出该建设项目的环评报告表，为环境管理部门与建设单位加强该项目的环境保护工作提供科学依据和技术支持。 ## 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 拟建项目位于安康市汉滨区寇家沟村一组，项目拟建地东侧、南侧为出站路，项目周围存在的主要环境问题是出站路产生的交通噪声、扬尘及汽车尾气。 |
| # 2建设项目所在地自然环境社会环境简况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文等） ### 2.1.1地形地貌 爃峰紫郡商住楼项目建设地位于安康市汉滨区寇家沟村一组，中心地理坐标东经109°00′38″，北纬：32°42′29″，海拔：267m。项目拟建地地处于寇家沟右岸，地形属河谷地形。该处斜坡表面起伏不大，坡势平缓，均为基岩斜坡地带，坡面稳定性好。 ### 2.1.2地质构造 场址位于安康盆地中东部，处于月河大断裂地带，北靠秦岭山地，南为巴山余脉，中部由汉江、月河流经冲淤堆积而成的川道和台地。地貌形态为冰水台地，微向南倾于汉江。后期水流侵蚀作用形成沟梁相间、梁窄、谷深，坡缓的波状地形，相对切割深度10-30m。地表部裸露第四系下更新世晚期的冰水堆积物，岩性为一套棕红色粘土夹灰绿色粘土透镜体。地质构造呈现南北突隆，中部平缓的结构。地质稳定，岩性均一，土体属低压缩性，弱含水，中等膨胀的胀缩土。拟建场地平坦，地势开阔，有利于项目建设。 拟建场地为建筑抗震一般地段，建筑场地类别为Ⅱ类；安康抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，属设计地震分组第一组，设计特征周期值为0.35s。 ## 2.1.3气候、气象 汉滨区气候、气象属亚热带大陆性季风气候，四季分明，雨量充沛，无霜期长。垂直地域气候明显。年平均气温15.4℃，年平均风速2.0m/s，主导风向为东北东风，其余依次为东、东北、西北向风，年静风频率为50%，年平均降雨量为815.4mm，年平均日照1747.6小时，无霜期210—270天，平均8个月以上。主要气候特点是：冬季寒冷少雨雪，夏季多雨并有伏旱、春暖干燥、秋凉湿润并多连阴雨。主要灾害性天气是伏旱、暴雨和连阴雨。 ### 2.1.4水文 项目建设地北侧100m为寇家沟，该河流实际已成为排污渠。项目建设地南侧约1.5km为汉江，汉江由石泉县左溪河口以上3km处入境，经石泉、汉阴、紫阳、岚皋、汉滨、旬阳、白河7县（区），于白河县白石河口以下10km处出境，境内流长340 km，落差290 km，流域面积5900 km2。大巴山北坡、秦岭南坡的河流均汇集于汉江，形成以汉江为骨干的像植物叶脉状般分布的水系网络，是全市水系网络的骨干。汉江平均流量为635m3/s，平均流速1.22m/s，主河道河床宽410m，平均水深1.27m，安康水电站下闸蓄水调节后最小流量为6.09 m3/s。 ### 2.1.5植被和生物多样性 项目区地处亚热带北部边缘，属亚热带常绿、落叶阔叶林地带和温带落叶阔叶林地带的分界线上，植被水平分布的过渡性比较明显，形成森林类型多样，结构复杂，树种丰富的森林植被资源。主要乔木树种有：油松、栎类、杨类、栓皮栎等；灌木有：胡颓子，黄栌等；草本有：羊胡子草、丝茅草、菊科杂草、蕨类、蒿类等。 项目范围内，无国家和地方重点保护的植物，无珍稀、濒危的野生动植物，生物多样性不显著。 ## 2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 安康中心城市是陕南重镇，有铁路、公路、水运与外界联通。阳安、襄渝、西康三条电气化铁路在此交汇，210、316国道、西康高速、西汉高速通过境内，十（堰）—天（水）高速公路安康至汉中段已经建成，大大缩短汉滨区与安康市东西侧各县的距离。全市3横6纵的骨干公路网已形成，安康正在成为中国西部腹地沟通南北、联接西南、中南地区的交通枢纽。2012年安康中心城市的建成面积30余平方公里，人口30万余人，金州广场、望江公园、滨江大道、龙舟文化园、安澜楼等标志性设施的先后竣工，已基本构建了较好的中心城市框架。为提高中心城市的引领作用和承载辐射能力，实施城市的经济带动战略，近几年，建设安康大道、三桥、七里沟道路、城市展览馆、汉调二黄文化园；改造大桥路、解放路、东西大街、兴安公园、汉江公园；新建花园路、高井路、瀛湖干道、香溪大道等城市基础设施建设，正在加快形成“以汉江为主轴、一江两岸、三水环绕、四桥五道”的新型城市构架。 项目所在地的汉滨区江北办事处地处安康城区以北，316国道，襄渝、阳安、西康铁路在此交汇，交通十分便利，现有原安铁分局、水电三局等中、省、市单位36个。全办辖13个村，76个村民小组，8个社区，91个居民小组，总人口6.4万人，其中农业人口约1.3万人。全办地域面积22.7平方公里，现有耕地10500亩，其中水田1600亩，农民人均占有耕地0.8亩。现有办属中小学校11所，教职员工280人，在校学生2500余人。 安康城市中心北移对江北的商贸、旅游、第三产业和基础设施投入力度加大。辖区生产总值增长12%，达到8亿元；乡镇企业营业总收入增长25%，达到7.7亿元；总产值增长21%，达到5.2亿元；其中工业总产值增长28%，达到2.2亿元；地方财政收入增长10%，达到300万元；农民人均纯收入净增700元，达到4774元；固定资产投资增长21%，达到8500万元。 建设项目周围无自然保护区、名胜古迹，无珍稀动植物，无文物保护单位以及需要特殊保护的区域。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3环境质量状况

## 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 ### 3.1.1环境空气质量现状 本次环境空气质量现状调查委托安康市环境保护监测站对本项目建设地汉滨区江北办事处寇家沟村一组进行监测。该次环境空气质量监测布设监测点位1个，监测时间2014年3月17日至3月23日，连续监测7天，分析项目有SO2、NO2和PM10三项。监测结果见表4所示，详细情况见监测报告。 表4 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 样品名称; 环境空气; 采样日期; 2014年3月17日－23日. 监测目的; 环评现状监测; 分析日期; 2014年3月17日－24日. 环境空气二氧化硫监测结果 单位：mg/m3. 监测点位; 安康市汉滨区寇家沟村一组. 监测日期 监测时间; 3月17日; 3月18日; 3月19日; 3月20日; 3月21日; 3月22日; 3月23日. 02∶00-02∶45; 0.048; 0.046; 0.049; 0.047; 0.045; 0.046; 0.044. 08∶00-08∶45; 0.050; 0.049; 0.048; 0.051; 0.047; 0.048; 0.047. 14∶00-14∶45; 0.052; 0.054; 0.050; 0.053; 0.050; 0.051; 0.052. 20∶00-20：45; 0.050; 0.051; 0.047; 0.050; 0.048; 0.047; 0.049. 02∶00-20∶00; 0.052; 0.049; 0.050; 0.048; 0.051; 0.049; 0.048. 环境空气二氧化氮监测结果 单位：mg/m3. 监测点位; 安康市汉滨区寇家沟村一组. 监测日期 监测时间; 3月17日; 3月18日; 3月19日; 3月20日; 3月21日; 3月22日; 3月23日. 02∶00-02∶45; 0.035; 0.037; 0.034; 0.038; 0.036; 0.037; 0.035. 08∶00-08∶45; 0.039; 0.040; 0.037; 0.039; 0.038; 0.037; 0.039. 14∶00-14∶45; 0.037; 0.037; 0.036; 0.035; 0.036; 0.034; 0.037. 20∶00-20：45; 0.038; 0.036; 0.035; 0.037; 0.034; 0.035; 0.033. 02∶00-20∶00; 0.035; 0.037; 0.036; 0.035; 0.037; 0.036; 0.034. 环境空气可吸入颗粒物监测结果 单位：mg/m3. 监测点位; 安康市汉滨区寇家沟村一组. 监测日期; 3月17日; 3月18日; 3月19日; 3月20日; 3月21日; 3月22日; 3月23日. 08∶00-20∶00; 0.102; 1.110; 0.108; 0.111; 0.104; 0.112; 0.109. 监测结果表明目前该区域环境空气总体质量较好，常规指标SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》(GB3095—1996)中二级标准要求。 ### 3.1.2地表水环境质量现状 由于寇家沟实际已成为排污渠，丧失了地表水功能，且本项目生活污水最终进入江北污水处理厂处理，收纳水体为汉江。因此，地表水监测断面设置在汉江。地表水环境质量现状调查委托安康市环境监测站2014年3月17日至18日对汉江拟建地上游500m和拟建地下游1000m两断面进行采样分析，监测项目为pH、氨氮、化学需氧量、石油类、高锰酸盐指数、悬浮物、硫化物等7项。监测结果见表5： 表5 地表水水质监测结果统计一览表 单位：mg/L （pH除外） 项目; 建设地上游500m（汉江）; 建设地下游1000m（汉江）; Ⅲ类水质 标准. 3月17日; 3月18日; 3月17日; 3月18日. pH值; 7.39; 7.40; 7.44; 7.47; 6～9. NH3-N; 0.385; 0.382; 0.399; 0.395; ≤1.0. BOD5; 2.7; 2.8; 3.1; 3.3; ≤4.0. IMn; 3.2; 3.4; 3.6; 3.7; ≤6. COD; 11.2; 11.8; 12.1; 12.5; ≤20. 石油类; 0.01ND*; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; ≤0.05. 悬浮物; 14; 12; 15; 17; —. 备注; *--ND表示未检出，0.01是检出限的值。. 从水质监测结果表可以看出，汉江两个监测断面监测值全部符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）的Ⅲ类水域标准限值，环境现状水质良好。 ### 3.1.3声环境现状 根据安康市环境监测站2014年3月17日对该项目建设地东、南、西、北四边界及周围敏感点处的噪声监测结果，该区域四场界及两个敏感点夜间噪声均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及及4a类标准要求；东场界昼间达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，北场界超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类限值要求，西、北场界及两个敏感点昼间噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值要求。厂界及敏感点噪声超标原因主要是出站路车流量较大，因此噪声超标无法避免。噪声监测结果详见表6： 表6 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 方位; 昼间; 夜间. 1#; 东场界外1m处; 57.8; 50.3. 2#; 北场界外1m处; 63.4; 58.6. 国家标准（2类标准）; 60; 50. 3#; 西场界外1m处; 65.4; 61.3. 4#; 北场界外1m处; 64.6; 60.2. 5#; 贝贝星幼儿园; 62.1; 57.4. 6#; 江北小学; 69.6; 62.4. 国家标准（4a类标准）; 70; 55. ### 3.1.4结论 该建设项目所在地环境质量现状： 1、环境空气质量现状达到《环境空气质量标准》二级。 2、汉江地表水水质状况达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质。 3、昼间北厂界噪声超标、其余三侧及敏感点均达标；夜间四场界及敏感点均超标。

## 3.2主要环境保护目标： 本项目位于汉滨区江北办事处寇家沟村一组，周围无重点文物、珍稀动植物及风景名胜等，工程应保护的主要环境目标见表7： 表7 主要环境保护目标及保护级别 环境因素; 保护目标; 方位与距离; 环境质量现状; 保护级别. 地表水; 汉江; 南侧1.5km; Ⅲ类; 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. 大气环境; 江北小学 贝贝星幼儿园 滨江国际幼儿园 铁一局家属院 御苑小区 6户村民住户; 东侧10m 西侧35m 西侧50m 西北侧50m 北侧10m 南侧20m; 二级标准; 《环境空气质量标准》二级标准. 声环境; 2类及4a类标准; 《声环境质量标准》2类及4a类标准.

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单二级标准； 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准； 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准； 4、《地下水水质标准》（GB/T14848-93）III类标准； |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准； 3、《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级； 4、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准； 5、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 6、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1中的城市绿化用水标准； 7、《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类及4类标准。 |

## 5.1工艺流程简述 爃峰紫郡商住楼项目建成后为民用商住楼，无生产性项目。污染影响时段主要为施工期和运营期。其基本工序详见图6： 场地清理 土石方工程 基础工程 主体工程 装饰工程 扫尾阶段 竣工验收 入住使用 图6 工程建设基本流程示意图 噪声、废水、固废 基础工程 粉尘 粉尘、废气 工程验收，投入使用 设备安装 装修工程 主体工程 施工期主要包括场地清理、土石方开挖、主体施工、装修等活动。施工期主要产污环节详见图7： 图7 项目施工期产污环节分析图 项目建成后用作商住楼，不引进污染性生产项目。营运期主要产污环节及污染物去向详见图8： 厨房油烟 化粪池 生活废水 汽车尾气 生活垃圾 垃圾暂存 外运 噪声 工程营运 江北污水处理厂 图8 项目营运期产污环节分析图

# 5建设项目工程分析

## 5.2主要污染工序： 主要污染工序按施工期和运营期进行分析： 1、施工期污染情况 施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、施工废水、生活污水及固体废物，主要污染源随着施工阶段的不同略有差异，且施工期污染物的排放均呈阶段排放特征。 （1）噪声污染源：施工期作业机械较多，如挖掘机、装载机、推土机、打桩机、吊车、振动棒、切割机、汽车等，这些机械运行时在距声源1m处的噪声值在74～100dB(A)左右。 （2）大气污染源：在场地清理、挖土、推土及沙石、水泥等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料引起道路扬尘，以及房屋装修过程产生的装修废气等。 （3）水环境污染源：包括降雨冲刷开挖面土堆造成局部水土流失，施工人员生活废水等。 （4）固体废物污染源：在地基开挖、建设过程中产生的弃土及一些废建筑材料等，另外施工人员会产生少量的生活垃圾和装修废物。 2、运营期污染情况 （1）废气：废气污染源主要是居民住宅楼厨房油烟废气、机动车辆排放的尾气和扬尘、备用柴油发电机组运行时产生的燃烧废气，以及垃圾收集点产生的废气。其产生量和浓度均较小。 （2）废水：运营期的废水主要是居民及商业区产生的生活污水。 （3）固体废弃物：运营期排放的固体废弃物主要为生活垃圾。 （4）噪声：小区内车辆及社会生活产生噪声。日常噪声值为60～80 dB(A)。

# 6主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓 度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 平整、开挖、建筑材料装卸等 | 扬尘 | 周界外浓度最高点 ＞1.0mg/m3 | 周界外浓度最高点 ≤1.0mg/m3 |
|  | 运营期 | 机动车辆尾气及扬尘 | NOx、CO、 CmHn、TSP | 少量 | 少量，达标 |
| 水污 染物 | 运营期 | 生活污水 | 产生量 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 | 36902.96t/a 300mg/L、11.06t/a 180mg/L、6.64t/a 250mg/L、9.23t/a 35.0mg/L、1.29t/a 8.0mg/L、0.29t/a | 36902.96t/a 253.5mg/L；9.35t/a 154.8mg/L；5.71t/a 55.0mg/L；2.03t/a 33.6.0mg/L；1.24t/a 7.0 mg/L；0.26t/a |
| 固体 废物 | 施工期 |  | 建筑垃圾 | 842 t | 全部处理 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 7.2 t |  |
|  | 运营期 |  | 生活垃圾 | 422.67t/a | 全部清运 |
| 噪 声 | 施工期产生的施工噪声74～100 dB(A)，最高值超过国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对外环境和操作工人有一定程度影响。 |  |  |  |  |
| 其他 1、加强绿化工作，美化环境。 2、加强环保设施的维护和管理，确保各项污染物达标排放。 3、设立环境管理机构和人员，制订环境管理规章制度，确保环境质量良好。 4、加强物业管理和安全防范措施。 |  |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

## 7.1施工期环境影响简要分析及防治措施 该工程2013年12月开始动工建设，预计2015年12月全部建成。施工期主要包括地面挖掘、土建施工、建筑材料运输、装修等活动。目前，该项目基础施工已经完成，正在进行主体施工。主要是施工噪声、扬尘，其次是建筑过程产生的大量建筑垃圾以及建设施工改变了原有土地使用功能，会对周围环境产生一定的影响。 ### 7.1.1施工噪声 施工期噪声主要来源于施工机械，如装载机、挖掘机、载重汽车、电焊机、电锯、振捣棒等，噪声源强在74~100 dB（A）之间。虽然施工噪声仅在施工期产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声学环境产生严重影响，必须重视对施工期噪声的控制。 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。故采用点声源衰减模式预测各类施工机械在不同距离处的噪声影响值，计算公式如下。 Lp＝Lr–20log(r/ro) 式中： Lp ——受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lr ——距噪声源r处的声压级，dB(A)； r ——噪声源至受声点的距离，m； ro ——参考位置的距离，m，取ro=1m。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70 dB(A)，夜间≤55 dB(A)）的规定，经计算，各种施工机械达到施工场界噪声限值所需的衰减距离分别见表8。 表8 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 距离（m） 设备; 1; 10; 20; 30; 50; 70; 100; 150; 达标距离. 昼间; 夜间. 装载机; 86; 66.0; 60.0; 56.5; 52.0; 49.0; 46.0; 42.5; 6; 35. 吊 车; 97; 77.0; 71.0; 67.5; 63.0; 60.0; 57.0; 53.5; 22; 120. 电焊机; 74; 54.0; 48.0; 44.5; 40.0; 37.0; 34.0; 29.5; 1.5; 9. 载重汽车; 85; 65.0; 59.0; 55.5; 51.0; 48.0; 45.0; 41.5; 5.5; 32. 振捣棒; 93; 73.0; 67.0; 63.5; 59.0; 56.0; 53.0; 49.5; 14; 80. 电 锯; 100; 80.0; 74.0; 70.5; 66.0; 63.0; 60.0; 56.5; 32; 178. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，由上述预测可知，施工期电锯噪声影响最大，场界噪声达标距离为昼间32m、夜间178m。根据现场调查，施工地点距四场界距离为5～10m不等。由表8可知使用电锯、振捣棒等高噪声设备时，施工期四场界噪声昼夜均超标；东侧江北小学、北侧御苑小区及南侧6户村民住户昼夜噪声均超标；贝贝星幼儿园、滨江国际幼儿园及中铁一局第五有限公司住宅小区昼间噪声达标，夜间超标。同时，高分贝施工机械会对施工人员产生一定不良影响。 现场调查时，项目建设程度已达到“正负零”，产生噪声较大的基础开挖、桩基工程已完成，后续建设产生的噪声较基础施工小。为减轻施工期噪声对施工人员以及周围环境的影响，建设单位应严格按照环境噪声污染防治管理的有关规定，采取以下措施： （1）建设单位已在南侧、西侧建设实体围墙，东侧与江北小学公用实体围墙，在北侧御苑小区设置了彩钢围挡。考虑到周围环境敏感点较多，且距离近，要求建设单位必须在施工现场四周设置隔声挡板或声屏障，从噪声传播途径上进行降噪，减轻对敏感点的影响。 （2）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。现场施工人员要严加管理，拆卸模板时要防止模板互相撞击噪声扰民，要文明施工。 （3）合理安排施工计划以缩短施工周期。禁止在昼间午休时间使用噪声设备、夜间10点至凌晨6点严禁施工，特殊时期如学生考试期间，严禁施工。 （4）采用低噪声设备，加强设备的维护与管理。目前，建设单位已将空压机、电锯等可固定的高噪声设备设置在建设场地东北角的工棚内，远离江北小学敏感点，但工棚为开放式，无法起到隔声效果。要求建设单位对工棚进行封闭，降低噪声对外环境的影响。 （5）除抢修、抢险作业外，不得在夜间进行噪声污染的施工作业。确需夜间施工作业的，必须提前15日向所在地的环保行政主管部门提出申请，经审核批准后，方可施工，并由建设单位公告当地居民。 （6）对在高噪声区工作的施工人员作好劳动保护。 （7）建设单位在开工前一个月应向当地环保部门进行排污申报登记，并自觉接受环保监察人员的现场检查。 （8）振捣砼时，禁止振钢筋或钢模板，并做到快插慢拔；振捣砼时，配备相应人员控制电源线及电源开关，防止振捣棒空转。 （9）建议建设单位尽量减少在学校上课期间使用电锯、振捣棒次数和时间。 在严格采取上述措施后，施工期噪声可有效降低，可以实现厂界噪声达标。由于周围敏感点邻近出站路，出站路车流量较大，由监测报告可知，敏感点声环境有不同程度的超标。其超标原因主要是交通噪声引起，难以避免。 ### 7.1.2施工期固废 1、建筑垃圾 施工期固体废弃物主要有场地平整、基础工程开挖产生的土石方以及建筑施工、产生的建筑垃圾等，建筑垃圾中无机成分较多，如泥土、砖瓦石块等，有机成分较少。建设场地地形较平坦，施工期土石方开挖量较少，前期基础施工过程中的土石方已作为周边其他项目回填用土外运处置。项目新建各类设施总建筑面积为42100m2，经与建筑施工固废排放情况类比，每100m2建筑面积产生建筑垃圾约2t，故本项目在建设期将产生约842t建筑垃圾（含一般性装修固废）。建筑垃圾尽量回填低洼地带利用，不能利用的必须落实专用车辆及时清运处置，不得与生活垃圾混合处置。 2、装修危险废物 项目在装修过程中会产生少量废电池、废旧日光灯管、废油漆桶等，建设单位应按照危险废物进行处理。建设单位应单独收集，定期交由有资质单位处理。同时必须按照国家环保总局环发[1999]05号令颁布的《危险废物转移联单管理办法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的各项规定执行，将废物转移时由具有危险废物处理资质的公司开具正式转移单，运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。采取以上措施后，危险废物处理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求，对环境影响很小。 3、生活垃圾 施工人员多为附近村民，早出晚归，建设方未设食堂就餐，生活垃圾产生量按0.2kg/人·d计，施工人员50人，施工期24个月，预计共产生生活垃圾7.2t。生活垃圾禁止乱抛滥丢，必须集中堆放，定期运往垃圾填埋场进行填埋处置。 ### 7.1.3施工期大气 1、施工扬尘 建设项目施工期粉尘主要来源于基础工程中土石方开挖产生的扬尘，建筑垃圾及建筑材料运输产生的二次扬尘，施工场地材料堆放场产生的扬尘等。类比同类型施工场地大气监测数据，扬尘（TSP）日均值为0.690mg/m3 ，根据国家《环境空气质量标准》二级日均值标准规定，TSP浓度限值不得超过0.30mg/m3 ，TSP超标，说明施工期主要污染因子是扬尘。 根据《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013—2017年）》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》及《陕西省大气污染防治条例》要求，应加强扬尘控制，深化面源污染管理。建议建设单位在施工过程中应采取以下污染控制对策： （1）施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。 （2）施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 （3）目前，已将施工现场出入口及场内主要道路硬化，建设单位应定期对其进行清扫、洒水。 （4）在对地面开挖、钻孔时，对于干燥土面应适当洒水，使作业面保持一定的湿度；回填土方时，在表面土质干燥时适当洒水，防止回填作业时产生扬尘。 （5）建设单位已按有关规定，将建筑施工外脚手架采用密目网维护；工地四周围挡齐全。 （6）建设单位已及时运走泥土等弃渣，施工现场无大量集中堆放土方的情况。运土卡车及施工建筑材料运输车要求完好，不宜装载过满，保证运输过程不散落。运土卡车要有苫布遮掩。 （7）目前，施工现场出入口未配备车辆冲洗设施，要求建设单位补充建设，严禁车辆带泥出场。 （8）对运输过程中散落在路面上得泥土要及时清扫，防止道路上积尘量过大，以减少运行过程的扬尘。 （9）建设单位已将水泥和其它易产生扬尘的细颗粒材料，存放在仓库内；运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时应采取有效措施以减少扬尘。 （10）必须使用商品混凝土等半成品或成品原料。 （11）施工现场必须安装视频监控系统，对施工扬尘进行实时监控。 （12）气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应停止土石方作业、拆除工程及其他可能产生扬尘污染的施工。 2、装修废气 装修过程中产生的有毒有害气体主要来自建筑工程中所使用的各种材料及其制品，如水泥、砖、玻璃、矿物棉、合成高分子材料、复合材料等；装饰材料如地板砖、大理石、涂料、粘合剂等。装修装饰过程中产生的污染物有：氨、甲醛、氡、苯及同系物、多种挥发性有机物等。建议建设单位在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》、《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求。 ### 7.1.4施工期废水 建设项目施工期对当地水环境的影响主要来自施工作业中的生产污水和施工人员的生活污水。 基坑开挖、道路铺设和房屋建造过程会产生泥浆水、运输车辆和机械的洗刷产生一部分洗刷废水。另外本项目施工期跨越雨季，因此施工现场不可避免会遭遇雨水冲刷，使得施工场地成为较大的面状污染源。暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑沙石、垃圾等形成的泥浆水会携带大量泥沙，主要污染物是SS。目前，建设单位未对施工废水采取处理措施，要求建设单位在施工场地设置专门的沉淀池，施工废水经沉淀后回用于施工过程，对地表水影响较小。 施工期生活污水主要是少量的粪便污水。施工期施工人员50人，施工期24个月，施工人员生活用水量为40L/人·d，生活污水排放量按照用水量的80％计，施工期产生生活污水1152t。经对生活污水监测结果类比分析：COD 300mg/L、BOD5 150 mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30.0mg/L。生活污水以SS和有机物污染为主。生活污水利用化粪池处理，排入污水管网，最终进入江北污水处理厂集中处理。

## 7.2运营期环境影响分析及环保措施 ### 7.2.1废气 爃峰紫郡商住楼项目建成入住后，废气污染源主要是厨房油烟和燃烧废气、汽车尾气、备用柴油发电机组运行时产生的燃烧废气，以及垃圾站产生的废气。 1、厨房油烟废气：厨房饮食油烟是指食物煎、炒、炸、烤等加工过程中挥发出的含油废气。油烟组分比较复杂，动植物油在高温下蒸发出大量油雾和裂解出大量挥发性物质，化学成分复杂，包括烷烃类、脂肪酸类、酯类、醇类、酮类、杂环化合物、多环芳烃等，其中多种成分为有害甚至是致癌物质，如苯并芘、焦油等，若不治理，对人体健康将会产生一定的影响。住宅楼厨房油烟经家庭抽油烟机处理后，经楼内内置式公用烟道（子母烟道）引至楼顶排放。由于废气污染物排放量较小，且易于扩散，对周围环境空气影响不大。建议建设单位在楼顶内置式烟道口设置油烟净化器，厨房油烟经净化器处理后排放，减少对外环境的影响。 2、燃烧废气：本项目建成后，居民住户均采用天然气为燃料，住宅区内共有住户288户，居民1008人，天然气耗用量约为80m3/人·a。经核算，该项目建成后年消耗天燃气8.064万m3，燃烧产生的污染物浓度详见下表： 表9 燃烧废气中污染物浓度产生情况 项目; TSP; SO2; NOx. 产污系数（kg/万m3）; 1.4; 1.8; 17.6. 产生量（kg/a）; 11.29; 14.52; 141.93. 每天产生量（kg/d）; 0.031; 0.040; 0.389. 通过预测可知，该项目建成后每天天然气燃烧污染物产生量较小，浓度较低，且易于扩散，故居民入住后燃烧废气对周围环境基本无影响。建设单位在每栋楼内设置内置式公用烟道（子母烟道），将各户烟气收集于公用烟道内，由统一的排放口排放，排放口应背向高于与其邻近的楼房，同时排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，高度应尽量高出本建筑与周围10m距离范围的建筑物1.5m。 3、机动车辆排放尾气和产生扬尘：本项目设有停车位220个，地上停车位20个，地下停车位200个。汽车（一般为小轿车）在停车场行驶时会产生汽车尾气污染（主要含NOx、CO及总烃） 根据不同车型考虑源强计算采用下述公式： 式中：Qi——i种汽车排气总量，m3/h； W——停车车位（本项目为220个）； Di——i种车占总车量的百分比； Bi——i种车单位时间内排气量，L/min； S——车位利用系数，次/h（一般取0.5）； t——汽车在停车场内发动机工作时间，min；（t=2） Ei——单位时间内i种车同时启动的数量占总车数的百分数，取20%； T1——汽车的排气温度，小轿车取773k； T2——环境空气温度，一般取293k。 式中：Qj——汽车排放j种污染物的量，mg/h； Ci——i种车排放j种污染物的平均浓度，mg/m3； Qi——i种汽车排气总量，m3/h（取6.06 m3/h）。 根据西安市环境保护监测站多年汽车尾气监测统计资料调查，小轿车污染物排放浓度如下：CO 47850mg/m3、NO2 148mg/m3、THC 1193mg/m3。 由以上公式可计算出停车场CO、HC、NOx的源强，计算结果见表10，表11。 表10 汽车尾气污染物源强核算表 车型; 尾气排气总量（m3/h）; QCO（kg/h）; QHC（kg/h）; QNOx（kg/h）. 小轿车; 18.73; 0.89; 0.022; 2.76×10-3. 表11 地下车库污染物源强核算表 车型; 尾气排气总量（m3/h）; QCO（kg/h）; QHC（kg/h）; QNOx（kg/h）. 小轿车; 3.12; 0.15; 0.0036; 4.61×10-4. 由此计算得：所有停车位汽车尾气CO排放量是0.89kg/h；非甲烷总烃排放量0.022kg/h；NOX总排放量2.76×10-3 kg/h。地上停车位上的汽车尾气属于无组织排放，但由于拟建项目区域较大，地势开阔，空气易于流通，加速局部空气扩散、稀释及自净作用，加之尾气排放量相对较小，产生的汽车尾气对周围空气环境质量影响较小。 地下车库汽车尾气CO排放量是0.15kg/h；非甲烷总烃排放量0.0036kg/h；NOX排放量4.61×10-4kg/h。地下车库为两层，总面积8700m2，层高3.5m。按照《汽车库建筑设计规范》中的的规定：地下汽车库宜设置独立的送风、排风系统，换气次数每小时不应小于6次，排风机宜选用变速风机；地下车库排气口应设置地面上时，不得低于地面。地下车库最低排气筒高度应为0.5m，建议建设单位应把地下停车场排风口设置于绿化地，且排气筒高度高于2.5m。 扬尘主要源于车辆及地面不清洁，车速行驶偏高时带来或引起的污染影响。建设单位应注意加强管理，搞好区内绿化，及时维护区内及周围环境卫生，保持路面整洁，做到勤打扫、勤洒水、勤收集，落实管理，配置专门的保洁员，包干到人。 4、备用电源燃烧废气 该项目设计在地下室设置2台柴油发电机组作为应急备用电源。发电机组运行时产生的污染物主要为柴油燃烧产生的NOx、CO、CO2、CmHn。使用时应注意改善发电机房的通风环境，通过排气筒将发电机产生的废气引致地面排放，避免CO等气体的积累，引起中毒事故。排气筒高度不低于2.5m，排气口设置在边缘绿化带中，排气口应背向住户活动区，以减小对人群的影响。由于应急电源仅在停电时使用，具有使用频次小，时间短的特点，故营运期自备电源产生的污染物不会对周围环境产生明显影响。 5、垃圾收集点：该小区内设1处垃圾收集点，占地20m2。垃圾收集点摆放移动式塑料垃圾桶，小区内实行生活垃圾袋装化，并逐步推行分类收集的废弃物源头管理方式。物业管理部门负责日常的垃圾清理收集。生活垃圾的日常收集及堆存过程均会产生恶臭。根据《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ 27-2005），垃圾收集点与邻居建筑距离不小于10m，设置绿化带宽度不小于5m。故环评要求垃圾收集点的布置应按照《城镇环境卫生设施设置标准》设置，并做到生活垃圾应日产日清，对垃圾收集点和垃圾箱定期进行消毒、清洁。采取如上措施后，恶臭不会对环境产生明显影响。 ### 7.2.2水环境影响评价 运营期废水来源于住户、商业用房的生活污水，生活污水主要为洗漱、冲厕、洗涤、清扫等产生的废水，以有机物污染为主，其排放量按下式计算： Wc=T×N×qc×q1×10-3 式中：Wc——生活污水排放量，t/a； T——年排放天数； N——人口数； qc——人均生活污水排放系数，0.8； q1——用水定额。 该项目设计居住户数288户，居住人口1008人，根据《陕西省行业用水定额》中城镇生活和公共用水定额，陕南地区中小城市生活用水量为110L/人·d；本项目商业区面积为3100m2，根据《建筑给排水设计规范（2010）》，商业区用水量按5L/ m2·d计。则本项目全年污水总排放量为36902.96t。该污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。未处理前其排放浓度参照同类型废水类比结果分别为300mg/L、180mg/L、250mg/L、35.0mg/L、8.00mg/L，其产生量COD为11.07t/a、BOD5为6.64t/a、SS为9.23t/a、NH3-N为1.29t/a 、动植物油为0.29t/a，属典型的生活污水，污染物以SS和有机物污染为主。本项目拟设置两座80 m3化粪池处理生活污水。 依据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》表5中，五区四类城市产排污系数可知化粪池对COD处理效率为15.5%左右、对BOD5处理效率为14%左右、对SS处理效率为78%左右、对NH3-N处理效率为4%左右、对动植物油处理效率为12%左右，经处理后的污染物排放浓度分别为COD253.5mg/L（9.35t/a）、BOD5 154.8mg/L（5.71t/a）、SS 55.0mg/L（2.03t/a）、NH3-N 33.6mg/L（1.24t/a）、动植物油7.04mg/L（0.26t/a）。江北污水处理厂服务范围东至沈家岭，西至安康大道，北至安恒二级公路及铁路以北1公里,南至汉江北岸，总服务面积1916公顷，目前江北污水处理厂至下游沈家岭段污水管网尚未建成，其他区域主要干管已建成。本项目在安康市江北污水处理厂污水管网覆盖范围内，项目所在地污水管网已建成，经处理后的污水符合国家《污水排入城镇下水道水质标准》B等级及《污水综合排放标准》表4中三级标准后排入寇家沟市政污水管网，最终进入江北污水处理厂集中处理。安康市江北污水处理厂采用CAST工艺，设计规模一期（2010年）3万t/d，二期（2020年）6万t/d，并预留污水二级处理2万t/d和污水深度处理2万t/d空地，目前一期工程已投入运营。 同时，建设单位必须认真贯彻执行陕西省住房和城乡建设厅、陕西省环境保护厅《关于加快居民小区和工业园区污水处理设施建设的实施意见》（陕建发[2012]173号）精神，同步建设相关中水回用设施对污水进行处理，最终达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1中的城市绿化用水标准后用于绿化灌溉、道路清扫、停车位洒水等，多余的水可联系市政工程管理处，用作市政洒水。 ### 7.2.3固体废物 本项目营运期排放的固体废弃物主要为居民生活垃圾。 生活垃圾产生量按下式计算： V垃圾=T×fV×N×10-3 式中：V垃圾——生活垃圾产生量，t/a； T——年排放天数； fV——排放系数； N——人口数。 该小区居住人口为1008人，商业区工作人员150人，合计1158人。生活垃圾排放系数按1.0kg/人·d计，经计算该项目生活垃圾的产生量约为422.67t/a（该项目商业区主要为商场及超市，流动人口滞留时间较短，产生的固废量较少，生活垃圾排放系数取1.0kg/人·d已包括流动人口产生的垃圾量）。建设单位设垃圾收集点1个，每栋楼前设置一定数量的垃圾桶。物业管理部门负责项目内日常的垃圾清理收集至收集点，统一由环卫部门定期清运。对这些废弃物如果不能及时收集清运，有机垃圾会腐烂发臭，渗出含大量有机物的废水，容易造成水环境污染，同时会产生恶臭气体污染周围环境空气。一方面是影响区域环境卫生，另一方面是被大雨冲刷，污染水环境。所有的垃圾运输车均采用密闭式车辆，运输过程中垃圾不外露，也不能遗洒垃圾和渗滤液。并做到生活垃圾应日产日清、对垃圾收集点和垃圾收集箱定期进行消毒、清洁。建设单位应设立标志明显的垃圾桶，安排环卫工人及时收集清理，运至生活垃圾处理厂进行无害化处理。同时加强对住户的管理，规范住户的行为，减少住户乱扔垃圾的现象。 ### 7.2.4噪声 1、本项目对外环境的影响 拟建项目营运后，产生的噪声主要有进出车辆噪声、停车场车辆启动和停放噪声，发电设备设备运转的产生噪声。 据有关资料表明，车辆在启动时噪声源强约为65dB（A），车辆启动时间一般不超过5分钟，对周围环境影响较小。本项目为高层建筑，设置有柴油发电机做备用电源，发电机设置在地下室机房内，由于应急电源设在室内，且设有消音、防震措施，仅在停电时使用，具有使用频次小，时间短的特点，故本项目运营期噪声对周围声环境影响不大。 小区内应该合理设置路障，车辆进入小区后应该减速慢行，严禁车辆鸣笛，其行驶噪声不会对项目本身以及周围敏感目标产生明显影响。此外，提高绿地率也是降噪措施之一。 住户采用分体式空调，其噪声对外环境影响不大；商业裙房采用多联机中央空调系统，该系统采用风冷，无需冷却塔。正常运行时噪声级在75dB（A）左右，采用点声源衰减计算，其昼间影响距离为6m，夜间影响距离为18m。多联机中央空调系统主机设置在裙房顶，噪声主要是对主楼内住户有一定影响，建设单位应对主机采取减震措施，并将主机布置在临街一侧，使其尽量远离住户。本项目对建成后，场界噪声可以达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类及4类标准限值要求。 2、外环境对本项目的影响 根据监测结果可知（见表6），四厂界及两个敏感点夜间噪声均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及及4a类标准要求；东厂界昼间达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，北厂界超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类限值要求，西、北厂界及两个敏感点昼间噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准限值要求。噪声超标主要是由于出站路车流量较大引起的，因此难以避免。为了减少外界环境对本项目区域声环境的影响，建设单位应采取以下防范措施： （1）在项目区沿出站路设置绿化隔离带，栽植高大树木，搞好绿化； （2）建议建设单位与市政部门沟通，在项目建设地路段种植高大乔木作为行道树，利用行道树减少交通噪声对本项的影响 （3）在临出站路窗户上安装双层隔音玻璃。 ### 7.2.5日照影响 根据《陕西省城市规划管理技术规定》（试行）和《安康市城市规划管理技术要点》要求，大寒日建筑日照3小时，旧城区新建项目不应低于冬至日日照1小时。由图9：日照影响分析图可知，项目高层住宅楼大寒日全天日照阴影变化主要位于建筑物北侧，对北侧御苑小区有一定影响，御苑小区最南侧靠近本项目的2栋住宅楼日照时间1-3h。由于本项目属于旧城区新建项目，按照要求日照时间不应低于冬至日日照1h，从图上可以看出项目建成后，对外建筑不构成日照障碍影响，可以满足。 ### 7.2.6景观环境影响评价 小区内景观以绿化为主，减少人造硬质景观，点线面结合。树种的选择以适宜本地生长的乡土树种为本，避免过度的引进外地的园林植物品种。花木搭配简洁明快，乔灌木结合、常绿与落叶结合、观花与观叶结合，适当点缀些花草，形成层次感。主次干道以乔木为主，选用灌木为陪衬，在道路交叉口配置花坛。在公共绿地入口和重点地方，种植形态优美，季节变化强的植物。 在景观绿化设计上，巧妙地利用现状，形成住区绿化走廊，突出绿带如水的流畅感。住宅区内绿地采用流线空间与植物形态相结合的手法，有乔木、灌木、草坪、铺地形成富有层次和自然韵味的绿化，从而打破传统古典主义的庭院、花台绿化形式，还绿化以更为自然的形态。设计中将区内组团绿化、带形绿地等环境与建筑物相结合成为有机的整体，建筑物如漂浮于绿色海洋之上的叶叶轻舟。对于身居其中的人们，绿色已不再是一种提高生活质量的奢侈品，而真正成为生活的一个组成部分。 ### 7.2.7项目建成后对自然生态环境影响分析 项目建设采用高层建筑，对周边环境影响不大。为了尽量减少自然生态破坏程度，应加强绿化工作，根据《陕西省城镇绿化条例》和《安康市城镇绿化管理办法》规定，小区内绿化率应不小于35%，本项目设计绿化率为36%，符合相关要求。建设单位应充分利用空地进行绿化，或者进行立体绿化，保证绿化率达标。如果建议建设单位对小区绿化做到春有花、夏有荫、冬有绿、秋有果，种植藤木如紫藤、常春藤、爬墙虎和常青润叶等观赏性高的植物，在绿化和美化环境的同时可以降低污染物和噪声的影响，还可对有碍观瞻的设备管道、烟囱等进行遮挡和美化。小区内部应设集中式的公共绿地，绿化品种的选择要在保证美化效果的条件下，尽量多样化，宜将乡土种和观赏树种、花卉、草种有机结合起来，选择适应于当地气候和土质并具有观赏价值的品种，树种如杨、柳、悬铃木、刺槐、卫茅黄杨、木槿、丁香、女贞、紫荆等，花卉如月季、菊花、矮牵牛等，草坪也应选择既美观、适应性又强的品种。在选择绿化品种时，还考虑植物在不同季节叶、花的颜色，使之起到美化环境、调节视觉、恢复疲劳的作用，使之真正做到林中园，城中景，实现人与自然的“零”距离。 ### 7.2.8环保设施投资估算表和建设项目竣工环境保护验收清单 该项目工程总投资6000万元，其中环保投资182万元，环保投资占总投资的比例为2.7%。环保设施投资估算清单见表12，建设项目竣工环境保护验收清单见表13。 表12 环保设施投资估算表 序号; 类别; 环保设施; 环保设施估算（万元）. 1; 施工期扬尘; 抑尘设施; 3.0. 2; 施工期噪声; 降噪措施; 3.0. 3; 施工废水; 废水沉淀池; 2.0. 4; 建筑垃圾; 清运处置; 5.0. 5; 运营期噪声; 发电机密闭、减震措施; 2. 6; 营运期尾气、扬尘; 清扫洒水控制扬尘污染、车库安装自控通风换气系统; 属于主体工程. 7; 厨房油烟; 住宅内置式子母烟道; 属于主体工程. 8; 营运期污水; 80m3化粪池2座; 12.0. 9; 生活垃圾; 垃圾桶，垃圾收集点临时贮存，定期清运; 5.0. 10; 社区内部; 绿化美化; 150.0. 合计; 182. 表13 建设项目竣工环境保护验收清单 序号; 项目; 污染源; 环保设施; 验收标准. 设备; 污染物. 1; 废气; 家庭炉灶; 油烟废气 燃烧废气; 内置式烟道; 达标排放. 备用电源燃烧废气; NOx、CO、CO2、CmHn。; 加强通风，设置排气筒. 机动车辆; 扬尘、尾气; 停车场洒水、清扫路面；车库安装自控通风换气系统. 2; 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 化粪池2座，接入市政污水管网; 《污水综合排放标准》三级标准. 3; 固废; 居民; 生活垃圾; 移动式垃圾桶，垃圾收集点1处; 全部处理. 4; 噪声; 机动车辆 发电机; 噪声; 强化管理 减振、隔声; 《声环境质量标准》2类及4a类标准. 5; 社区生态; 住宅区绿化美化; 绿化面积不小于2154.7m2; 绿化率为36%.

# 8拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工过程 | 扬尘 | 施工场地路面硬化，定期打扫、洒水，原材料妥善放置，强化施工场地环境管理，设置防护围栏。 | 达标 排放 |
|  | 运营期 | 厨房油烟 燃烧废气 | 居民住户厨房油烟经家庭抽油烟机收集后通过子母烟道排放。 | 集中 排放 |
|  |  | 备用电源燃烧废气及汽车尾气 | 安装自控通风换气系统 | 达标 排放 |
| 水污 染物 | 施工期 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 化粪池处理排入市政污水管网，最终进入江北污水处理厂 | 达标 排放 |
|  | 运营期 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 | 化粪池处理后排入市政管网，进入江北污水处理厂集中处理 | 达标 排放 |
| 固体 废弃物 | 施工期 | 建筑垃圾 生活垃圾 | 部分回填利用，其余清运处置 由环卫部门包干清运 | 全部 处理 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 移动式垃圾桶收集，清理至垃圾站，定期运往垃圾填埋场处置 |  |
| 噪 声 | 1、对施工噪声采用低噪声设备，加强维护保养，降低噪声分贝值，严禁在晚上10时至早上6时施工，避免对周围人群造成影响。 2、加强小区管理工作，在休息时间严禁商贩大喊大叫，禁止住户放高分贝音响，并控制机动车辆鸣笛，把生活噪声降至最低。 |  |  |  |
| 其 他 | 1、加强绿化工作，美化环境，绿化率达到36%。 2、加强环境管理：设立环境管理机构和人员，制订环境管理规章制度，确保环境质量良好。 3、施工期加强安全措施，提倡文明施工 。 4、加强物业管理和安全保卫措施。 |  |  |  |

# 9结论与建议

1、项目概况 安康市新兴房地产开发有限公司在汉滨区寇家沟村一组建设的爃峰紫郡商住楼项目，在作为商品房出售的同时，还兼顾承担江北出站路棚户区改造项目安置社区功能，已被列入安康市2013年棚户区改造项目中。该项目设计建设2栋26层商住楼，总建筑面积42100m2，其中住宅面积为29900m2，商业面积3100 m2，地下建筑面积为9100 m2。建成后设计入住288户、1008人，总投资6000万元。项目预计于2013年12月动工建设，预计2015年12月建成。 2、与政策和规划的符合性 该项目经安康市发展和改革委员会以安发改投资[2013]812号文件备案，项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类与淘汰类项目，属允许类项目，符合国家产业政策。该项目建成后有助于解决棚户区改造人群住房问题，改善市民居住环境，符合《中华人民共和国城市房地产管理法》和《陕西省建设厅关于进一步加快住宅与房地产开发建设的通知》要求，符合安康市经济社会发展规划，有利于城镇的综合建设和发展。 3、选址分析 该项目选址于汉滨区寇家沟村一组，安康市城乡建设规划局出具了《国有土地规划设计条件的函》；建设单位已办理了《国有土地使用证》（安国用（2013）第5014号）。该项目用地符合国家供地政策，符合安康市城市总体规划。项目区内无文物保护单位，无自然保护区和名胜古迹。选址合理。 4、环境质量现状 评价区内环境空气中SO2、NO2、TSP的监测值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单（环发[2000]1号）中的二级标准，环境空气质量现状良好。 地表水监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 声环境现状监测结果表明，四厂界及两个敏感点夜间噪声均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及及4a类标准要求；东厂界昼间达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，北厂界超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类限值要求，西、北厂界及两个敏感点昼间噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准限值要求。超标原因为出站路来往车辆引起的交通噪声。 5、环境影响及污染防治措施 ⑴大气环境影响及污染防治措施 施工期主要大气污染为扬尘。施工期扬尘对外环境影响较小，通过强化管理，辅以设置围栏、覆盖、清洗车轮、地面洒水等措施可有效抑尘降尘。工程建成后，施工期影响消失。 营运期产生的主要大气污染源主要是厨房油烟废气、燃烧废气、机动车辆尾气污染、备用电源柴油机组燃烧废气以及垃圾站产生的恶臭废气。住户产生的厨房油烟废气和燃烧废气，经抽油烟机抽至楼内内置式公用烟道（子母烟道）引至楼顶高空排放；下车库汽车尾气通过自动换气系统可实现达标；扬尘污染通过勤打扫、勤洒水等可减轻对小区环境的影响；柴油发电机组使用频率小，采用排气筒将废气引致地面排放；垃圾站恶臭通过密封和及时清理垃圾可减轻影响。与此同时应搞好区内绿化，利用植被对废气污染物的吸收作用来改善局域环境空气质量。 ⑵水环境影响及污染防治措施 施工期施工人员产生的生活污水利用化粪池处理后，排入市政污水管网，进入江北污水处理厂集中处理。施工废水经沉淀池沉淀后回用。 运营期生活污水采用化粪池处理，经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》B等级后排入寇家沟市政污水管网，最终进江北城市污水处理厂。 ⑶声环境影响及污染防治措施 施工期本项目建筑施工噪声主要来源于施工机械、运输车辆等噪声，将对周围环境产生一定的影响。建设单位可合理安排施工周期，施工现场合理布局，设置隔声挡板或临时声屏障，可减轻施工噪声对周围环境的影响。 项目建成后，噪声主要为生活噪声、交通噪声、发电机机械噪声等，可加强管理，车辆限速、机械设备加装减震垫和隔声等措施来降低噪声对环境影响。 ⑷固体废物环境影响及处置措施 施工期土石方开挖产生的弃土石可回填于低洼地带，建筑垃圾尽量回填利用，不能利用的应及时清运处置，不对外环境造成影响。 项目在投入运营后，小区内放置移动式垃圾桶，并设置1个垃圾收集点，固体废物分类收集，集中规范存放，由环卫部门统一清运处置。 6、总结论 安康市新兴房地产开发有限公司建设的爃峰紫郡商住楼项目，符合国家和地方相关产业政策和规划要求。施工和运营过程中所产生的污染物在采取项目设计和环评提出的污染防治措施的前提下，污染物可实现达标排放，项目对环境的污染和影响可以接受。从环境保护角度分析，项目建设可行。 7、建议 （1）、装修期尽量选用绿色装修材料，以减少甲醛废气污染。 （2）、污水处理设施应委托有资质的设计单位进行设计，设计处理量必须大于污水产生量，并规范施工。 （3）、建设单位应制定因突发安全问题引发的环境事件应急预案。对可能出现不安全环节如火灾、天然气泄露等必须制订预防措施，对出现事故的应急处理措施要有具体方案。 （4）、加强物业管理，特别是对住宅区的消防设施、污水处理设施的运行、维护必须落实专职人员，搞好环境污染防治及住宅区内环境卫生和安全管理工作。 ## 附件 1、环评审批意见表； 2、建设项目环保审批登记表； 3、建设项目环保审批统计表； 4、安康市环境保护局《建设项目环评分类登记审批表》； 5、安康市环境保护局《关于爃峰紫郡商住楼项目环境影响评价执行标准的函》（安环函[2014]76号）； 6、安康市新兴房地产开发有限公司《建设项目环评委托书》； 7、安康市发展和改革委员会《关于爃峰紫郡商住楼项目备案的通知》（安发改投资[2013]812号）； 8、安康市人民政府《国有土地使用证》（安国用（2013）第5014号）； 9、安康市住房和城乡建设局《关于安康市新兴房地产开发有限公司建设爃峰紫郡棚户区改造项目的批复》（安住建函[2014]77号）； 10、安康市城乡建设规划局《关于安康市新华书店国有土地规划设计条件的函》（安建规函[2011]112号）； 11、安康市城乡建设规划局《关于安康市汉滨区土产日杂公司国有土地规划设计条件的函》（安建规函[2011]111号）； 12、安康市城乡建设规划局《关于爃峰紫郡规划方案审查意见的函》（安建规函[2013]133号）； 13、安康市城乡建设规划局《建设工程规划许可证》（建字第610924201400014号）； 14、安康市城乡建设规划局《建设用地规划许可证》（地字第610324201000068号）； 15、环境质量现状监测报告。