目   录

1建设项目基本情况	1

1.1工程内容及规模	1

1.1.1项目由来	1

1.1.2项目选址	2

1.1.3建设内容和规模	3

1.1.4原材料消耗	5

1.1.5公用工程	6

1.2工作制度与劳动定员	7

1.3项目投资	7

1.4评价重点	7

1.5环评依据	7

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

2.1自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：	10

2.1.1地形、地貌	10

2.1.2地质构造	10

2.1.3气候、气象	10

2.1.4水文	10

2.1.5植被与生物多样性	11

2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：	11

3环境质量状况	13

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	13

3.1.1环境空气质量现状	13

3.1.2地表水环境质量现状	13

3.1.3声环境现状	14

3.1.4环境质量现状结论	14

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：	14

4评价适用标准	15

5建设项目工程分析	16

5.1工艺流程简述（图示）	16

5.2主要污染工序：	19

6项目主要污染物产生及预计排放情况	20

7环境影响分析	21

7.1施工期环境影响简要分析及防治措施	21

7.1.1声环境影响分析	21

7.1.2施工期固废	22

7.1.3施工期大气	22

7.1.4施工期废水	22

7.2营运期环境影响简要分析及预防措施	23

7.2.1废水	23

7.2.2大气环境影响	26

7.2.3噪声	30

7.2.4固体废物	32

7.2.5清洁生产评价分析	32

7.2.6环保投资估算与环保设施竣工验收清单	34

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	35

9结论与建议	36

附件	38

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 荣氏食品工业基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西荣氏食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘卫学 |  |  |  | 联 系 人 |  | 陈精诚 李伟 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 安康高新区付家河生态产业孵化园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13384936536 18629026628 |  |  | 传 真 |  | 029-86516652 |  |  |  | 邮政编码 |  | 725000 |  |
| 建设地点 | 安康高新区高新七路19号付家河生态产业孵化园北侧、高新七路东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 安康高新技术产业开发区经济发展科技局 |  |  |  | 批准文号 |  | 安高新经科发〔2013〕86号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建√改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  |  | 瓶（罐）装饮用水制造C1522、果菜汁及果菜汁饮料制造C1523 |  |  |
| 占地面积（亩） |  | 41.6 |  |  |  | 绿化面积（m2） |  |  |  |  | 9430 |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 8350 | 其中:环保投 资(万元) |  |  | 240 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 2.9% |
| 预期投产时间 |  |  | 2014年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1工程内容及规模 ### 1.1.1项目由来 食品工业是一个关系国计民生的产业。中央十七届五中全会和中央经济工作会议对“十二五”规划和经济工作的指导思想为中国食品工业发展提供了难得的机遇。我国食品工业步入了发展的最好时期，同时随着食品消费的巨大增长，餐桌经济可能成为中国农民提高收入的重要增长点。 为顺应陕西省有关鼓励陕南发展的政策精神，并结合富硒食品饮料行业较大的发展空间，西安殷荣饮品有限公司与陕西国成投资有限公司经过前期大量的考察和调研，计划依托安康特色资源优势，共同设立陕西荣氏食品有限公司，在陕西省安康市高新技术产业开发区规划建设“荣氏食品工业基地项目”，以“天然、富硒、健康”为核心定位，推出一系列果汁饮料，通过发挥荣氏的品牌优势和渠道优势，不断提高公司经营规模和经济效益。 荣氏食品工业基地项目位于安康高新区高新七路19号付家河生态产业孵化园北侧、高新七路东侧，租赁4栋16000m2高新区产业孵化园标准化厂房及硒牛乳业以西、高新七路以东区域土地，拟建设年产调配型果汁5万吨、饮用水7.2万吨生产线。项目于2013年10月动工，目前正在进行厂房内设备安装和北侧餐厅、宿舍、锅炉房及污水处理站等工程建设，预计2014年8月正式投产。本项目环评属补办性质。 为了预测评估该建设项目对环境质量带来的变化和可能产生的不利影响，为环保部门提供决策依据。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院[1998]第253号令《建设项目环境保护管理条例》和国家环境保护部[2008]第2号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，陕西荣氏食品有限公司委托安康市环境工程设计院承担该建设项目的环境影响评价工作。 ### 1.1.2项目选址 项目选址于安康高新区高新七路19号付家河生态产业孵化园北侧、高新七路东侧，总占地41.6亩，其中租赁的4栋标准化厂房占地25亩，北侧餐厅、宿舍、锅炉房及污水处理站等设施占地16.6亩。项目用地性质为工业用地。标准化厂经与安康高新技术产业开发区管委会签定租赁合同获得使用权，租期为10年；标准化厂房北侧的16.6亩土地（硒牛乳业以西、高新七路以东），经安康高新技术产业开发区规划建设局以规意字（2013）22号文件出具了《建设项目选址意见书》，说明项目符合高新区用地规划要求。建设项目地理位置见图1所示。 项目地中心地理坐标为：东经108°56′37.5″，北纬32°43′14.5″，海拔高程260m。项目东场界外南端5～30m范围内有6户（20人）村民住户，北端为安康硒牛乳业厂区（生产乳制饮品，原料全部外购）；南侧为园区道路，20m外为智汇科技公司厂房；西侧为高新七路；北侧邻园区建设预留地。拟建地地势较为平坦，交通条件便利。项目平面布置及四邻关系见图2，项目地周边现状见图3。 园区建设预留地 安康智汇科技公司厂房 高新七路 150m 6户村村民住户 付家河 园 区 道 路 20m 5～30m 安康硒牛 乳业厂区 2′-4厂房 2′-5厂房 2-1厂房 2-2厂房 宿舍 餐厅 综合库房 污水站 锅炉房 辅助用房 图2 项目平面布置及四邻关系示意图 ### 1.1.3建设内容和规模 1、产品方案与生产规模 本项目设计调配型果汁饮料生产线6条（5条利乐包包装生产线和1条PET包装生产线）和饮用水PET灌装生产线1条，计划年产调配型果汁饮料5万吨、饮用水7.2万吨。调配型果汁饮料主要包括苹果汁、橙汁、桃汁三类，包装规格为250mL利乐包、500mL PET瓶、2500mL PET大瓶三种；饮用水主要产品为：350mL、500mL、1000mL、1500mL瓶装饮用水4种。主要产品方案与生产规模见表1。 表1 产品方案及规模表 序号; 生产线; 生产能力（万吨/年）. 利乐包装生产线; PET包装生产线. 1; 苹果汁调配型饮料生产线; 3; /. 2; 橙汁调配型饮料生产线; 0.4; 0.6. 3; 桃汁调配型饮料生产线; 0.4; 0.6. 4; 瓶装饮用水灌装生产线; /; 7.2. 2、项目组成与建设内容 本项目租用高新区付家河生态产业孵化园区4栋标准化厂房（2-1、2-2、2′-4、2′-5），并新建配套辅助用房，总建筑面积为17600m2。主要功能布局有生产车间、办公用房、原料库房、成品库房、餐厅、宿舍、锅炉房及配套的堆煤场、污水处理站等附属用房。建设内容及主要经济技术指标见表2、表3。 表2 项目主要组成内容一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 标准化生产厂房; 共4栋， 2层，共设置7条生产线。每层建筑面积为2000m2，钢构架结构，总建筑面积为16000m2。其中： ①2-1厂房一楼为配料车间（400m2）和原料库（1600 m2），二楼为利乐包包装果汁生产车间，共设置5条生产线； ②2′-5厂房一楼为配料车间（400m2）和成品库（1600 m2），二楼为PET包装果汁生产车间，设置1条生产线； ③2-2厂房一楼为库房，二楼为饮用水灌装生产车间，设置1条饮用水PET灌装生产线； ④2′-4厂房一层为库房，二楼为办公用房； 每栋厂房同时配套设置值班室和电梯间。; 尚未安装设备. 配套工程; 宿 舍; 1栋，一层，建筑面积为500m2; 在建，钢结构. 食堂餐厅; 1栋，一层，建筑面积为250m2，食堂设3个基准灶头(中型食堂)，可容纳200人同时用餐。; 在建，钢结构. 冷藏库; 1栋，一层，占地面积为200m2，容积为1000 m3。采用R134a做制冷剂。; 未建，钢结构. 锅炉房; 1栋，建筑面积为450m2，设置2台6t/h燃煤/燃气锅炉。; 未建，钢结构. 燃煤堆棚; 1栋，占地面积200m2，屋顶为轻钢瓦屋顶。; 未建，钢架结构. 污水处理站; 占地650 m2，对厂区生产生活污水进行处理，设计处理能力不小于740m3/d。; 未建. 公用工程; 供电; 由安康高新区10KV变电站专线路接入厂区配电室，利用园区已有的2组1000KVA 变配电系统; /. 供水; 自来水原水由高新区市政自来水管网供应，经软水站处理后供应至各生产单元。. 供热; 项目生产过程供热由2 台SZL6-1.0/1.3-AⅡ蒸汽燃煤/燃气锅炉供应，一备一用。在项目地天然气接通前采用神木煤做燃料，天然气接通后采用天然气做燃料。天然气气源为陕北靖边气田。锅炉用水由软水站厂内提供。. 采暖; 办公生活采暖采用分体式外挂空调。. 环保工程; 废气; 主要为锅炉燃煤烟气和厨房油烟废气。燃煤锅炉烟气采用布袋除尘+双碱法脱硫设施处理；油烟采用油烟净化设施，油烟去除率≥75％。; /. 固废处置; 厂区设置1座垃圾收集点，生产车间和生活区设置若干密封塑料垃圾桶。. 污水; 生产废水采用水解酸化+接触氧化工艺处理，生活污水经化粪池预处理后并入生产废水处理设施一并处理。除尘废水采用二级沉淀池处理。经处理后的污废水经统一的排放口排入付家河。. 噪声; 各类机械设备均安置于厂房内，对水泵等高噪声设备采取基础减震、安装消声器。. 绿化; 绿化面积9430m2，绿化率为34%。. 表3 项目主要经济技术指标 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 总用地面积; m2（亩）; 27734.7（41.6）. 2; 总投资; 万元; 8350. 3; 建筑基地面积; m2; 9600. 4; 总建筑面积; m2; 17600. 5; 绿地面积; m2; 9430. 6; 容积率; /; 0.31. 7; 建筑密度; %; 25.8. 8; 绿地率; %; 34. 3、生产设备 本项目生产所需设备均选用国内先进设备，具备新技术、高效率、自动化程度高的特点，主要设备明细见表4。 表4 主要设备明细表 序号; 名称; 型号; 数量（台）. 1; 螺杆泵; 5 t/h; 6. 2; 浸泡槽; 1500*600*500; 2. 3; 水粉机; 20 t/h; 5. 4; 输料泵; 20 t/h; 10. 5; 输料泵; 10 t/h; 10. 6; 夹层罐（搅拌）; 1.5t; 6. 7; 回流泵; 20t/h; 4. 8; 糖浆过滤器; 20t/h; 2. 9; 双联过滤器; 15t/h; 9. 10; 胶体磨; JMS180; 2. 11; 化糖罐; 1.5t; 2. 12; 调配罐(搅拌）; 10t; 12. 13; 巴氏杀菌机; 6t/h; 2. 14; 利乐灌装机; 250B/250S; 5. 15; 灌装CIP机; 1. 16; 热水循环泵; 10t; 2. 17; 喷码机; 2. 18; 蒸汽燃煤/燃气锅炉; SZL6-1.0/1.3-AⅡ; 2. 19; 低压空压机; 3. 21; 洗瓶机; 1. 22; 纯净水灌注机; DS12A-40X40X12; 1. 23; 理盖机; 1. 24; 原水罐; 10t; 1. 25; 活性炭过滤器; TL-2200; 1. 26; 离子交换器; WS-1000; 2. 27; 保安过滤器; P*10u; 1. 28; 保安过滤器; P*0.5u; 1. 29; 精密过滤器; P*5u; 1. 30; 反渗透纯水机; HT-R/O-HR（PA）; 2. 31; 软水罐; G-2600-025; 1. 32; 软水泵; PRISMA30/5; 1. 33; 臭氧发生器; XY4/18-20g/h; 1. ### 1.1.4原材料消耗 本项目所需原辅材料全部外购。主要原材料用量及来源见表5。 表5 项目原材料、主要辅助材料需用量 序号; 原辅材料名称; 年耗量; 计量单位; 用途; 来源. 1; 浓缩苹果清汁; 270; t/a; 苹果汁饮料生产主要原料; 市场采购. 2; 浓缩橙汁; 190; t/a; 橙汁饮料生产主要原料; 市场采购. 3; 浓缩水蜜桃汁; 210; t/a; 水蜜桃饮料生产主要原料; 市场采购. 4; 白砂糖; 300; t/a; 辅料; 市场采购. 5; 柠檬酸; 10.5; t/a; 添加剂; 市场采购. 6; 果葡糖浆; 80; t/a; 添加剂; 市场采购. 7; 甜蜜素; 5; t/a; 添加剂; 市场采购. 8; 安赛蜜; 4; t/a; 添加剂; 市场采购. 9; 柠檬酸钠; 2.5; t/a; 添加剂; 市场采购. 10; 三氯蔗糖; 5.6; t/a; 添加剂; 市场采购. 11; 维生素C; 2.5; t/a; 添加剂; 市场采购. 12; 稳定剂; 1.3; t/a; 添加剂; 市场采购. 13; 食用香精; 50; t/a; 添加剂; 市场采购. 14; 塑料吸管; 1.09亿; 根/a; 辅料; 市场采购. 15; PET塑料瓶; 8640; 万只/a; 辅料; 市场采购. 16; 利乐包材; 1.09亿; 包/a; 辅料; 市场采购. 17; 标签; 8640; 张/a; 辅料; 市场采购. 18; 煤; 4128; t/a; 锅炉燃料; 神木煤. 19; 天然气; 336; 万m3/a; 安康燃气管网. 20; 电; 10.8万; Kwh/a; 供应各用电设备动力; 园区供电线网. 21; 自来水; 32; 万t/a; 生产、生活、锅炉用水; 园区自来水管网. ### 1.1.5公用工程 1、供配电 项目用电由高新区供电线网提供。建设单位拟利用高新区园区内已有2台1000KVA变压器为生产生活供电，不需购置变压器，可保证本项目用电负荷，配电电压为380/220V。动力及照明均采用放射及放射树干相结合的配电方式，所有消防及重要负荷均采用双电源供电，末端切换任务。根据项目可研提供资料，项目全部建成后，年耗电量10.8万度。 2、热蒸汽供应 本项目生产用热蒸汽来自厂内自建锅炉房。根据本项目供热最大热负荷，考虑同时使用系数和管网损失，设计安装 2 台SZL6-1.0/1.3-AⅡ蒸汽燃煤/燃气锅炉，一备一用，供厂内各生产车间的生产所用。预计蒸汽使用量为120t/d（36000t/a）。目前项目所在地园区天然气管道尚未铺设到位，在园区天然气管道铺设到位前锅炉采用神木煤作燃料；在园区天然气接通后，对燃煤锅炉进行改造，必须采用天然气做为锅炉的能源。 3、天然气供应 项目天然气由高新区供气管道直接供给，气源来自陕北靖边气田。 4、给、排水 给水：项目生产及生活用水由高新区市政给水管道引入，场区给水管道采用PE管，供水管网选择DN-150，供水干管选用DN-60，区内管网布置为环状网与枝状网相结合的形式，并设有室外消火栓以及绿化浇洒用水的洒水栓。安康市自来水公司已出具便函，同意为项目生产生活供水。供水水源必须符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。 排水：采用雨、污分流制。规划雨水收集系统采用管道形式，雨水经厂区雨水管网汇总后排入高新区高新七路雨水管网。本项目在安康建民污水处理厂纳污范围内，园区市政污水管网已接通，但该污水厂尚未建成。在建民污水处理厂建成前，建设单位必须自建污水处理设施，生产废水和生活污水经处理后达到《污水综合排放标准》一级标准后方可排入东侧付家河或用于道路洒水及厂区绿化；建民污水处理厂建成之后，厂区污废水经处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》B等级标准后可排入高新七路市政污水管网，全部纳入污水处理厂统一处理。 ## 1.2工作制度与劳动定员 全厂劳动定员300人，其中企业管理人员约30人，各类技术人员约50人，其余均为普通员工。管理人员实行每周5日、每日8小时工作制度，生产工人年工作300天，每天3班，每班工作8小时。 ## 1.3项目投资 项目总投资为8350万元，资金来源方式为：企业自筹资金6350万元，占总投资额76%；申请银行贷款2000万元，占总投资额24%。 ## 1.4评价重点 该项目存在的主要环境污染要素是废水、废气、固体废弃物、噪声和对自然生态环境的影响。根据项目特点，本项目环评重点确定为：施工期以噪声、扬尘污染对环境影响分析和防治措施为重点，废水、固体废弃物污染对环境影响分析和防治措施仅作一般性阐述；营运期以废水、废气对环境影响分析和防治措施为重点，噪声、固体废物等其他环境影响因素的分析、评价及污染防治措施建议，仅作一般性阐述。 ## 1.5环评依据 1、法律依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（1989.12.26）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2002.10.28）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2.28）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.4.29）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004.12.29）； （7）《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）； （8）国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》（1998.11.18）； （9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2012.7.1）； （10）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）； （11）国土资源部《限制用地项目名录（2012年本）》和《禁止用地项目名录（2012年本）》； （12）《中华人民共和国食品安全法》（2009.6.1）； （13）《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十二五”规划》； （14）国家林业局《秦巴生物多样性生态功能区生态保护与建设规划（2013—2020年）》； （15）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （16）陕西省实施《中华人民共和国环境影响评价法》办法（2007.4.1）； （17）陕西省人民政府《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013-2017年）》（陕政发[2013]54号）； （18）陕西省住房城乡建设厅《关于印发<陕西省建筑施工扬尘治理行动方案>的通知》（陕建发[2013]293号）； （19）陕西省人民政府《关于印发<汉江丹江流域水质保护行动方案（2014－2017年）>的通知》（陕政发[2014] 15号）； （20）《陕西省大气污染防治条例》（2014.1.1）； （21）《安康市城镇绿化管理办法》（2011.9.10）； （22）安康市人民政府《关于进一步加强环境保护工作的决定》（安政发[2013]31号）； （23）安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》（安政发[2013]32号）。 （24）中共安康市委《关于扎实开展国家主体功能区建设试点示范工作的意见》。 2、技术导则 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-1993）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011）； （6）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034—2013）； （7）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）； （8）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）； （9）《陕西省行业用水定额》（2004年）； （10）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）； （11）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）； 3、项目依据 （1）安康市环境保护局《建设项目环评分类登记审批表》； （2）安康市环境保护局《关于荣氏食品工业基地项目环境影响评价执行标准的函》（安环函〔2014〕57号）； （3）陕西荣氏食品限公司《建设项目环评委托书》； （4）安康高新技术产业开发区经济发展科技局《关于陕西荣氏食品有限公司荣氏食品工业基地项目备案的通知》（安高新经科发〔2013〕86号）； （5）安康高新区规划建设局《建设项目选址意见书》（规意字（2013）22号）； （6）《高新产业孵化园标准化厂房租赁合同》及补充合同； （7）《荣氏食品工业基地项目招商引资合同书》； （8）安康高新技术产业开发区管理委员会办公室《关于荣氏食品有限公司申请自建燃煤锅炉的函》（安高新办函[2014]7号）； （9）《陕西荣氏食品有限公司荣氏食品工业基地项目可行性研究报告》。 2014年4月1日安康市环境工程设计院受建设单位委托，承担该建设项目的环境影响报告表编制工作。据此，我院组织相关工程技术人员踏勘现场，搜集有关资料。通过了解项目区域环境特点与功能，系统、客观地分析评估项目建设可能给环境产生的污染、生态破坏及其环境变化和对当地人群造成的影响，提出控制环境污染的相应措施、建议，给出工程对环境影响的结论，为项目的决策、设计、施工、污染防治和环境管理提出科学依据和技术与支持。 1.6与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况及主要环境问题。 |
| # 2建设项目所在地自然环境社会环境简况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 2.1.1地形、地貌 安康北靠秦岭、南以大巴山，南北高山夹峙，河谷盆地夹中，汉江由西向东横贯全区，形成“两山夹一川”的地形地貌。境内地势西高东低，地形起伏较大，地貌分为亚高山、中高山 、低山丘陵和宽谷盆地四种类型。 项目建设地位于安康市高新区。高新区主要地貌分为川道、丘陵、山地三大自然地貌，“三山夹两川”的地势轮廓。建设地处于月河北岸，属于付家河右岸一级阶地。区域地形地貌属中低山丘陵地带。 ### 2.1.2地质构造 该区位于秦岭褶皱系南秦岭印支褶皱带与北大巴山加里东褶皱带的交接部位。区域地质构造稳定，结构简单。项目地位于安康盆地北部，南部距月河断裂的相对距离大于20km，场地受区域地质构造的影响微弱，场地处于稳定状态。拟建场地地层自上而下依次由植物层（Qpd）、第四系全新冲洪积（Qal+pl）粉质粘土、第四系上更新统冲积（Qal）粉质粘土及卵石构成。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），安康市抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值0.10g，地震动反映谱特征周期为0.35s。拟建厂区内及周边无活断层，区域构造稳定，不存在溶洞、采空区等对场地有不利影响的地质现象，厂区开阔稳定。 ### 2.1.3气候、气象 高新区气候属北亚热带大陆性季风气候，四季分明，雨量充沛，无霜期长。垂直地域气候明显。年平均气温15.4℃，年平均风速2.0m/s，主导风向为东北东风，依次为东、东北、西北向风，年静风频率为50%，年平均降雨量为815.4mm，年平均日照1747.6小时，无霜期210—270天，平均8个月以上。主要气候特点是：冬季寒冷少雨雪，夏季多雨并有伏旱、春暖干燥、秋凉湿润并多连阴雨。主要灾害性天气是伏旱、暴雨和连阴雨。 ### 2.1.4水文 项目拟建地东侧150m为付家河自北向南流过，流经1.2km汇入月河。付家河系汉江二级支流，发源于茨沟镇东镇王莽山烂泥湖，蜿蜒南行，流经茨沟、五里两区，至五里周家营附近汇入月河。付家河全长68.3km，流域面积457km2，河道比降8.44%。多年平均流量1.33亿m3，水力蕴藏量0.45万千瓦，是安康第二大境内河。月河系汉江一级支流，发源于汉阴县凤凰山主峰铁瓦殿北麓，因河流曲折平缓，形似弯月，故得名月河。月河为降水补给型，水质属于重碳酸盐型，弱矿化。境内流长40km，流域面积1949.3km2，多年平均径流量9.42亿m3，实测年最大流量19.20亿m3，年最小流量2.83亿m3，根据《安康地区实用水文手册》统计资料表明：月河日保证率为25%、50%、75%、80%时，日平均流量分别为22.13m3/s、10m3/s、5.24m3/s、4.46m3/s。项目地水系见图4。 ### 2.1.5植被与生物多样性 项目区地处亚热带北部边缘，属亚热带常绿、落叶阔叶林地带和温带落叶阔叶林地带的分界线上，植被水平分布的过度性比较明显，主要树种有：油松、栎类、杨类、栓皮栎等；灌木有：胡颓子，黄栌等；草本有：羊胡子草、丝茅草、菊科杂草、蕨类、蒿类等。评价范围内仅有少量行道树和绿化树种，主要为冬青。 现场调查，场址周围未发现有国家级、省级珍稀濒危野生保护动、植物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 安康市是陕南重镇，位于川、陕、鄂、渝三省一市交接部，居关中、成渝、江汉三大经济区的几何中心，全市面积30 km2，人口300余万人，有铁路、公路、空运与外界联通。阳安、襄渝、西康三条电气化铁路在此交汇，210、316国道通过境内，已建成的西康高速、十天高速公路将大大缩短安康与省会西安及周边城市的距离。全市3横6纵的骨干公路网已形成。 安康市工业园区为国务院核准的省级开发区，2001年省政府批准设立，于2010年经省政府批准改为安康高新技术产业开发区，简称安康高新区。安康高新区规划控制总面积55km2，其中省政府批准规划面积28km2，远期发展预留和重点项目用地27 km2，规划人口24万人。高新区东起花园沟和原316国道刘家梁段，西至冉家河以西1000m，南至安康大道、316国道以北，北至规划北环快速干线。高新区规划紧紧围绕“三大基地”、“四大中心”和“五大产业”建设，已逐步成为安康战略门户之区、宜业宜居之区、生态文化之区和循环产业之区。 打造“三个基地”。（1）中国富硒食品基地。依托安康学院设立的陕西省富硒食品质量监督检验中心技术平台和以紫阳为中心的富硒带资源，吸引和集聚一批国内外食品工业的龙头企业集团，形成集加工、研发、销售、物流配送为一体的全国首屈一指的富硒食品产业集群地。（2）中国植物提取基地。依托第四军医大学、西北农林科技大学食品科学与工程学院、陕西中医学院等多家教育科研单位，北医大制药等中国医药产品重要生产和出口基地，重点发展现代创新中药、中医药保健品、中药饲料添加剂，实现中药原料生产现代化与规范化、制药工艺流程化、产品质量标准化、品牌系列化、集群化与产业规模化。逐步将生物医药功能区建成集研究开发、中试孵化和符合GMP标准的一批中医药现代化龙头企业（集团）为一体的国家中医药现代化科技产业基地。（3）陕西新型材料基地。依托安康富集的汞锑矿、铅锌矿、白云岩、水泥用灰岩、重晶石、毒重石、钒钛磁铁矿等矿产资源优势，选招国内外大型矿产资源深加工龙头企业入驻，吸引大批关联的新材料企业在其周围集聚配套，形成新材料产业的集中区，努力将新型材料功能区打造成为省内外实施新材料成果转化及项目产业化的重点基地。 形成“四大中心”。（1）产业中心。将安康高新区建设成为陕、川、渝、鄂交汇区域的制造业中心。着力发展价值链高端、技术含量高、具有高附加值的富硒食品、生物医药、新型材料、节能环保、特色服务等产业，形成集产品开发、测试、生产、销售、服务于一体的省内外一流的五大产业集群。（2）研发中心。聚集一批技术创新活跃的研发机构，培育一批掌握关键技术的人才梯队，造就一批兴旺发达的科技企业。通过建立创业企业孵化培育体系、科研成果转化信息平台等措施，形成优势产业的研发中心。（3）商务中心。利用陕、川、渝、鄂交汇区域中心城市的区域优势，建设科研、教育、文化、卫生、体育、商贸、服务等行业完善的商务中心，具备商务保障、咨询服务、网络信息、文化娱乐、复合融资、营销推广、产业孵化、行政服务等八大功能。（4）物流中心。根据《陕西省“十一五”现代物流业发展专项规划》中提出的节点物流中心，依托安康便利的交通条件和区位优势，重点发展与主导产业相配套的行业物流，打造一批以专业市场为骨架的商品市场群，构织覆盖城乡、功能完备的市场网络，建成集商贸中心、物流中心、交易中心、信息中心、结算中心为一体的陕、川、渝、鄂交汇区域商贸物流中心。 发展“五大产业”。发展富硒食品、秦巴医药、新型材料、节能环保和特色服务五大产业集群。 高新区有1条330KV、2条110KV供电线路；江北现有日处理量为700t的安康市生活垃圾处理厂；安康市江北生活污水处理厂已经建成运行，安康建民污水处理厂在规划建设中，一期工程设计日处理污水3万m3；煤炭、石油、燃气供应充足，通讯便捷，市政基础、公共服务设施基本配套。 本项目处于安康高新技术产业开发区产业专业承载区，该区域立足高新区的区位，资源和环境优势，大力拓展园区承载能力，积极创建国家级产业转移承接示范区。本项目的建设符合该区域的功能结构和产业布局，与安康高新技术产业开发区规划相协调。项目建设区内及周围无文物保护单位、无自然保护区和名胜古迹。高新区规划及本项目所在高新区位置见图5。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3环境质量状况

## 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 ### 3.1.1环境空气质量现状 本次环境空气质量现状调查类比2012年安康市聚力砼业有限责任公司年产60万m3商品混凝土项目环评现状监测数据。聚力砼业有限责任公司建设项目位于本项目所在地西南方向1.0km处的四岭村，地形地貌、气候类型相似，目前整个区域内的环境状况未发生较大规模的改变，监测数据具有时效性保证。类比监测项目为NO2、SO2和PM10，监测时间为2012年9月6日至12日。监测点位见图6，监测结果如表6所示： 表6 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 监测时间; 项目; 小时均值范围; 二级小时标准; 日均值范围; 二级日平均标准. 2012年9月 6日～12日; SO2; 0.019～0.028; 0.50; 0.026～0.034; 0.15. NO2; 0.017～0.024; 0.24; 0.019～0.023; 0.12. PM10; ——; ——; 0.033～0.042; 0.15. 从监测统计结果可知，建设项目所在地环境空气中SO2、NO2、PM10日平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单二级标准限值，表明该区所在地目前环境空气质量较好。 ### 3.1.2地表水环境质量现状 地表水环境质量现状调查委托安康市环境监测站2014年4月2日至3日对付家河拟选厂址上游500m和拟选厂址下游1000m两断面进行采样分析，监测项目为pH、化学需氧量、氨氮、石油类、六价铬、高锰酸盐指数、悬浮物、总磷等8项。监测结果见表7： 表7 地表水水质监测结果统计一览表 单位：mg/L （pH除外） 项目; 拟建厂址上游500m; 拟建厂址下游1000m; Ⅲ类水域标准. 4月2日; 4月3日; 4月2日; 4月3日. pH值; 7.15; 7.09; 6.94; 7.10; 6～9. NH3-N; 0.086; 0.072; 0.122; 0.109; ≤1.0. 总磷; 0.031; 0.037; 0.046; 0.040; ≤0.2. COD; 6.65; 7.29; 7.32; 7.48; ≤20. IMn; 2.1; 1.8; 2.3; 2.2; ≤6. 六价铬; 0.004 ND*; 0.004 ND; 0.004 ND; 0.004 ND; ≤0.05. 石油类; 0.01 ND; 0.01; 0.01; 0.02; ≤0.05. 悬浮物; 18; 23; 25; 23; —. 备注; *——0.004ND表示未检出，0.004是检出限。. 从水质监测结果表可以看出，付家河两个监测断面监测值全部低于《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）的Ⅲ类水域标准限值，环境现状水质良好。 ### 3.1.3声环境现状 根据安康市环境监测站2014年4月2日对场地东、南、西、北边界及东侧场界外村民住户敏感点的噪声监测结果，该区域环境噪声昼间、夜间分别达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准要求，声环境现状良好。噪声监测结果详见表8： 表8 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 方位; 昼间; 夜间. 1#; 西场界外1m处; 55.8; 47.2. 国家标准（4a类标准）; 70; 55. 2#; 南场界外1m处; 54.3; 46.9. 3#; 东场界外1m处; 52.9; 44.7. 4#; 北场界外1m处; 53.6; 45.3. 5#; 东侧村民住户; 52.3; 43.8. 国家标准（2类标准）; 60; 50. ### 3.1.4环境质量现状结论 1、评价区环境空气质量现状达到《环境空气质量标准》二级标准要求； 2、付家河两个监测断面处各监测项目均符合《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求； 3、项目场址东、南、北三侧声环境质量达到《声环境质量标准》2类标准，西侧达到4a类标准要求。

## 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 现状调查，项目场地东侧5～30m范围内有6户村民住户，周围无其他需求特殊保护的重点文物、珍稀动植物及风景名胜等，本项目主要保护目标详见表9，厂址周围环境状况见图3。 表9 主要环境保护目标及保护级别 类别; 保护对象; 规模; 方位; 相对距离; 保护内容; 保护目标. 环境空气 环境噪声; 村民住户; 6户 21人; E; 5～30m; 人群健康; 《环境空气质量标准》二级标准 《声环境质量标准》2类标准. 地表水; 付家河; /; E; 150m; 河流水质; 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. 生态环境; 生态环境; /; 厂址 周围; /; 生态环境; 减少水土流失 保护生态环境.

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单二级标准。 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。 4、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类标准； 3、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准； 4、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级、三级标准； 5、《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1 B等级； 6、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准； 7、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）； 8、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据工程排污特点，结合区域环境特征，本项目污染物总量控制建议指标如下： COD排放量控制在10.79t/a以内、NH3-N排放量控制在1.99t/a以内。 燃煤：SO2排放量控制在10.56t/a以内、NOx排放量控制在9.57t/a以内； 燃气：SO2排放量控制在0.049t/a以内、NOx排放量控制在5.914t/a以内。 |

# 5建设项目工程分析

## 5.1工艺流程简述（图示） 该建设项目为新建项目，污染影响时段主要为施工期和运营期。 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目租赁付家河生态产业孵化园标准化厂房作为主要生产车间，同时新征16.6亩土地建设宿舍、餐厅、冷库、锅炉房及污水处理站等配套附属设施。施工期主要包括附属设施的土建施工、车间设备安装等活动。施工期主要产生污染的环节详见图7： 噪声、废气、固废 场地清理 废水 装修工程 主体工程 基础工程 验收使用 设备安装 噪声、固废 图7 项目施工期产污环节分析图 二、运营期生产工艺流程及产污环节 陕西荣氏食品有限公司新建荣氏食品工业基地项目，设计年产调配型果汁饮料5万吨、饮用水7.2万吨。 1、调配型果汁生产线 调配型果汁生产是采用浓缩果汁做主要原料，添加白砂糖水、柠檬酸及其他添加剂调配而成。调配型果汁生产工艺流程见图8： （1）稀释溶解：首先将各种原辅料按生产配方精密称量。将浓缩果汁按比例稀释（苹果汁原浆、橙汁原浆直接稀释，桃汁原浆应先经胶体磨研磨后打入调配罐稀释），将白砂糖、果葡糖浆、稳定剂采用80-85℃的软化水溶解后保温20～25分钟，其他柠檬酸钠、安赛蜜、甜蜜素、三氯蔗糖、维生素C、柠檬酸等添加料分别溶解。 （2）冷却：将白砂糖、果葡糖浆、稳定剂等的溶解液通过循环水冷却至50℃左右。 （3）过滤：将稀释后的果汁，白砂糖、果葡糖浆、稳定剂等冷却液，以及柠檬酸钠、安赛蜜、甜蜜素、三氯蔗糖、维生素C、柠檬酸等添加料的溶解液通过糖浆过滤器过滤后泵入调配罐。 （4）调配：将香精等其他辅料用不锈钢桶手工溶解加入盛有各种原料溶解液的调配罐中，用纯净水定容。 （5）搅拌：定容后持续搅拌15分钟，使物料混合均匀。 （6）半成品检测：检测半成品的酸度、糖度、口感、色泽、组织状态。不合格半成品返回继续调配，合格半成品则进入下一生产工序。 （7）过滤：合格后的物料经100-200目过滤。 （8）巴氏灭菌：按产品要求进行超高温灭菌。一般温度在130℃，持续3秒。 （9）冷却：杀菌后的果汁经过冷却到40℃左右。 （10）灌装：各种包装容器经消毒后，将饮料通过充填机灌入产品包装容器内。利乐包和PET常温灌装产品直接进行喷码；PET热灌装产品必须进行倒瓶和水浴处理后喷码。 （11）倒瓶：PET热灌装产品灌装旋盖完成后需倒瓶，即将瓶盖向下倾斜30度，并在输送过程震动两次，消除瓶盖部位气泡，在此状态下维持30~50秒以对瓶盖进行巴氏杀菌。 （12）水浴：倒瓶后产品直立起来进入水浴进行分段冷却：一段70±2℃，二段常温水，三段冷水，控制水浴出口产品温度≤40℃。 （13）喷码：通过喷码机给产品喷射生产日期。 （14）目检：检查封合及喷码情况。 （15）装箱入库：将检验合格的饮料装入箱子，整齐在托盘上码放，办理入库手续，进入成品放行系统。 利乐包、PET常温灌装 纯水 PET热灌装 浓缩果汁 稀释 过滤 白砂糖、果葡糖浆 溶解 保温 过滤 稳定剂 溶解 保温 过滤 柠檬酸钠、安赛蜜、甜蜜素、三氯蔗糖、VC、柠檬酸等辅料 溶解 过滤 调配 食用香精 搅拌 半成品检验 不合格 合格 过滤 巴氏杀菌 冷却 灌装 倒瓶 水浴 喷码 目检 装箱入库 软化水处理装置 自来水 废水 锅炉 废水、烟气 图8 调配型果汁生产工艺流程示意图 2、饮用水生产线 饮用水生产线采用高新区自来水作为供水水源，水源必须符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。原水经过滤、反渗透、紫外消毒后灌装即为产品。饮用水主要产品类别为：350mL、500mL、1000mL、1500mL瓶装饮用水4种。饮用水生产工艺流程见图9： （1）碳滤：本项目饮用水生产原水来自高新区自来水管网。首先利用活性炭吸附去除水中的微粒及微生物等。 （2）离子交换：利用离子交换树脂软化水质，交换吸附钙、镁离子，降低水的硬度。 （3）反渗透：利用纯净水处理装置中的双级反渗透膜，滤除水中的粒子和无机盐。 （4）臭氧消毒：使用臭氧发生器产生臭氧，对水的瞬间杀毒灭菌。 （5）无菌灌装：将成品水在无菌条件下装进PET瓶内，保证水的卫生质量。容器PET瓶应先清洗控干。 （6）旋盖封口：灌装后的瓶采用机械旋盖封口。盖子采用H2O2消毒灭菌。 （7）套外包装：封口后的瓶装水采用机械自动套外标签，然后装箱入库。 管网自来水 碳滤 离子交换 二级反渗透 臭氧杀菌 无菌灌装 瓶清洗 瓶准备 旋盖封口 盖杀菌 瓶盖准备 套外包装 成品入库 废水 臭氧发生器 臭氧 废水 H2O2 废水 图9 饮用水生产工艺流程示意图 ## 5.2主要污染工序： 主要污染工序按施工期和运营期进行分析： 1、施工期污染情况 施工期施工活动主要为标准化厂房内设备安装，宿舍、餐厅、污水站、锅炉房等辅助配套设施建设。施工期主要污染有机械噪声、扬尘，以及少量施工废水及固体废物等，项目工程量较小，随着施工期结束，施工期环境影响消失。 2、运营期污染情况 （1）废气：废气主要为燃煤/燃气锅炉产生的烟气、食堂油烟废气。 （2）废水：主要有生产废水和职工生活污水。生产废水主要来源于罐体设备和管道冲洗、洗瓶、过滤器冲洗废水、车间地面冲洗及破损利乐包带来的废水。 （3）固体废弃物：主要有锅炉产生的炉渣、废包装物、职工生活垃圾及污水站污泥。 （4）噪声：主要为生产过程中的各种生产机械设备运行产生的机械噪声。

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 燃煤锅炉 | 烟气量 烟尘 SO2 NOx | 4041.3万m3/a 2011.7mg/m3、81.3t/a 653.7mg/m3、26.4t/a 236.9mg/m3、9.57t/a | 4041.3万m3/a 20.1mg/m3、0.813t/a 261.5mg/m3、10.56t/a 236.9mg/m3、9.57t/a |
|  | 燃气锅炉 | 烟气量 TSP SO2 NOx | 4253.7万m3/a 11.1mg/m3、0.47t/a 1.16mg/m3、0.049t/a 139mg/m3、5.914t/a | 4253.7万m3/a 11.1mg/m3、0.47t/a 1.16mg/m3、0.049t/a 139mg/m3、5.914t/a |
|  | 厨房 | 油烟废气 | 4.5mg/m3 | 1.1 mg/m3 |
| 水污 染物 | 生产废水 | 废水量 COD BOD5 SS NH3-N | 177400t/a 595mg/L、105.5t/a 207mg/L、36.8t/a 294mg/L、52.1t/a 54.5mg/L、9.67t/a | 废水量：185320 t/a COD：58.2 mg/L、10.79t/a BOD5：14.4mg/L、2.68t/a SS：14.6mg/L、2.70t/a NH3-N：10.7mg/L、1.99t/a |
|  | 生活污水 | 污水量 COD BOD5 SS NH3-N | 7920t/a 300mg/L、2.38t/a 180mg/L、1.43t/a 250mg/L、1.98t/a 35.0mg/L、0.277t/a |  |
| 固体 废弃物 | 生产过程 | 废包装物 | 5 t/a | 出售给物资回收部门 |
|  | 烟气处理 | 粉煤灰 | 80.5t/a | 用作商混站添加剂 |
|  | 燃煤锅炉 | 炉 渣 | 330 t/a | 用于筑路等加以利用 |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 90 t/a | 运往垃圾填埋场处理 |
|  | 污水处理 | 污泥 | 32 t/a |  |
| 噪 声 | 运营期噪声主要是机械设备（包括输料泵、回流泵、灌装机、洗瓶机、低压空压机、喷码机、饮用水生产线等）运行产生的噪声。根据类比分析，声源强度在60～100 dB（A）之间，对外环境和操作工人有一定程度影响。 |  |  |  |
| 主要生态影响 该建设项目建成后原有表层土被大面积建筑物和水泥地面取代，但厂区占地面积小，不会造成明显生态影响。建设单位重点搞好绿化工作，厂区绿化要以净化、美化环境为主，保证绿化面积不小于9430m2。建设单位应充分利用厂区四周及空地进行绿化，保证绿化率达标。 |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

## 7.1施工期环境影响简要分析及防治措施 本项目租赁付家河生态产业孵化园标准化厂房作为主要生产车间，同时新征16.6亩土地建设宿舍、餐厅、冷库、锅炉房及污水处理站等配套附属设施。项目于2013年10月动工，目前正在进行厂房内设备安装和餐厅、宿舍、锅炉房及污水处理站等工程建设，预计2014年8月正式投产。施工期主要包括敷设设施的土建施工、车间设备安装等活动，主要污染是施工噪声、扬尘污染，其次是建筑施工过程产生的少量建筑垃圾以及施工废水。 ### 7.1.1声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械，如装载机、推土机、载重汽车、电焊机、混凝土振捣器等，设备噪声源强参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034—2013）附录A的有关数据进行分析。这些机械设备主要集中在厂区北侧附属用房场地内。 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。故采用点声源衰减模式预测各类施工机械在不同距离处的噪声影响值，计算公式如下。 Lp＝Lr–20log(r/ro) 式中： Lp ——受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lr ——距噪声源r处的声压级，dB(A)； r ——噪声源至受声点的距离，m； ro ——参考位置的距离，m，取ro=1m。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，经计算，各种施工机械达到施工场界噪声限值所需的衰减距离分别见表10。 表10 各类施工设备噪声不同距离处的声压级 单位：dB（A） 距离 设备; 距声源5m; 20m; 30m; 50m; 100m; 200m; 400m; 达标距离. 昼间; 夜间. 装载机; 93; 81.0; 77.4; 73.0; 67.0; 60.9; 54.9; 71; 390. 推土机; 85; 73.0; 68.5; 65.0; 59.0; 51.9; 45.9; 28; 160. 电焊机; 90; 78.0; 73.5; 70.0; 64.0; 56.9; 50.9; 50; 280. 载重汽车; 86; 74.0; 69.5; 66.0; 60.0; 52.9; 46.9; 32; 178. 混凝土振捣器; 84; 720; 67.5; 64.0; 58.0; 50.0; 44.9; 25; 140. 由上述预测可知，在无任何遮挡的情况下，施工期装载机噪声影响最大，场界噪声达标距离为昼间71m、夜间390m。施工地点距四周场界距离为10～20m不等，由上表可知使用装载机、电焊机等高噪声设备时，施工场界噪声昼夜间均超标。根据现场调查，标准化厂房东侧场界外5～30m范围内有6户居民住户，标准化厂房内主要进行设备安装施工，厂房隔声可衰减噪声10dB(A)左右。依据《声环境质量标准》2类区环境噪声限值（昼间≤60dB、夜间≤50dB），采用点声源衰减模式预测可知，施工阶段东侧村民住户昼间噪声达标、夜间噪声超标。 为减轻施工期噪声对施工人员以及附近人群的影响，建设单位在后续施工过程中应严格按照环境噪声污染防治管理的有关规定，采取以下措施： 1、合理布局施工现场。避免在同一地点同时安排大量机械设备，以免局部声级过高。 2、采取降噪措施。加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 3、降低人为噪声影响。按操作规范操作机械设备，减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。 4、合理安排施工时间。制定施工计划，应尽量安排在白天施工，减少夜间施工量。 采取以上措施后，施工场界噪声可达标排放，东侧村民住户昼夜间噪声均达标。总之，施工期噪声是暂时的，会随着施工期的结束而消失。 ### 7.1.2施工期固废 施工固废主要为地基开挖产生的弃土石、建设施工产生的建筑垃圾等。建筑垃圾中无机成分较多，如泥土、砖瓦石块等，有机成分较少。弃土石、建筑垃圾尽量全部回填低洼地带利用，不得与生活垃圾混合处置。 ### 7.1.3施工期大气 建设项目施工期大气污染主要是粉尘。粉尘主要为基础工程中土石方开挖产生的扬尘，建筑垃圾及建筑材料运输产生的二次扬尘，施工场地材料堆放场产生的扬尘等。根据《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013—2017年）》及《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》要求，应加强扬尘控制，深化面源污染管理。建议建设单位在后续施工过程中应采取以下污染控制对策： （1）在建工程施工现场必须封闭围挡施工，严禁围挡不严或敞开式施工。 （2）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。 （3）土石方开挖作业时，对于干燥土面应适当洒水，使作业面保持一定的湿度。 （4）施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。 （5）对易起尘的细颗粒材料应存放在仓库内或严密遮盖；运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时应采取有效措施以减少扬尘。 ### 7.1.4施工期废水 1、施工废水 基坑开挖和厂房建造过程会产生泥浆水、运输车辆和机械的洗刷产生一部分洗刷废水。另外本项目施工期跨越雨季，因此施工现场不可避免会遭遇雨水冲刷，使得施工场地成为较大的面状污染源。暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑沙石、垃圾等形成的泥浆水会携带大量泥沙，主要污染物是SS。目前施工场地内未设置废水沉淀池，建设单位必须在施工场地设置专门的沉淀池，经沉淀后的废水回用于施工过程。 2、生活污水 施工期生活污水主要是粪便污水和少量盥洗废水。建设单位已在厂区内建有防渗旱厕，粪便污水利用旱厕处理后定期清掏外运，可用于附近农田施肥；盥洗废水产生量较小，可用于场地洒水降尘，对环境影响较小。

## 7.2营运期环境影响简要分析及预防措施 ### 7.2.1废水 项目营运期废水主要为调配果汁生产废水、饮用水生产废水、职工生活污水以及燃煤烟气除尘废水。 1、调配果汁生产废水 调配果汁生产废水主要来源于罐体设备和管道冲洗、洗瓶、车间地面冲洗及破损利乐包带来的废水。本项目采用浓缩果汁生产调配型果汁饮料5万吨，主要包括苹果汁、橙汁、桃汁三类，其中苹果汁饮料3万t/a、橙汁饮料1万t/a、桃汁饮料1万t/a。项目产品方案及规模见表1。项目设计调配型果汁饮料生产线6条，包括5条利乐包生产线（其中苹果汁饮料利乐包生产线3条，桃汁饮料利乐包生产线1条，橙汁利乐包生产线1条）和1条PET生产线（橙汁饮料和桃汁饮料共用）。利乐包包装果汁生产线全部布设在2-1车间二楼，PET包装果汁生产线布设在2’-5车间二楼。 项目生产废水产生情况类比西安殷荣饮品有限公司果汁饮料生产项目实际生产情况进行分析（西安殷荣饮品有限公司年生产果汁饮料18万吨，与本项目生产工艺相同）。根据西安殷荣饮品有限公司果汁饮料生产项目实际生产情况及验收报告，利乐包包装果汁生产线废水产生量约为3.5t/t-产品，PET包装果汁生产线废水产生量约为3.7t/t-产品，利乐包包装果汁生产线废水污染物浓度较PET包装果汁生产线略大。根据类比结果，项目调配果汁生产废水产生情况见表11。 表11 生产废水产生情况一览表 产品名称; 项 目; 生产规模; COD; BOD5; SS; NH3-N. 利乐包果汁生产线; 污水量（t/a）; 3.8万t/a; 13.3万. 污染物浓度（mg/L）; 600; 210; 300; 55.0. 污染物产生量（t/a）; 79.8; 27.9; 39.9; 7.32. PET果汁生产线; 污水量（t/a）; 1.2万t/a; 4.44万. 污染物浓度（mg/L）; 580; 200; 275; 53.0. 污染物产生量（t/a）; 25.7; 8.9; 12.2; 2.35. 合计; 污水量（t/a）; 5万t/a; 17.74万. 污染物浓度（mg/L）; 595; 207; 294; 54.5. 污染物产生量（t/a）; 105.5; 36.8; 52.1; 9.67. 由此计算出本项目生产废水的产生量约为17.74万t/a（591.3t/d），废水混合后污染物产生浓度为：COD 595mg/L、BOD5 207mg/L、SS 294mg/L、NH3-N 54.5mg/L。生产废水浓度超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准，超标废水不得直接排放。 2、饮用水生产废水 饮用水生产过程中产生的废水包括PET瓶清洗废水、饮用水纯化生产废水。 （1）瓶清洗废水：项目盛装饮用水的PET瓶在灌装前要进行两次清洗。根据建设单位提供数据，一次冲洗采用浓度为5～7ppm的氯水进行冲洗，含氯冲洗水失效后加氯循环利用；二次采用纯水进行冲洗，冲洗废水产生量为5t/d（1500t/a）。 （2）生产废水：项目饮用水生产过程中采用离子交换和多种过滤器对自来水进行净化，制得的纯水用于果汁调配、饮用水灌装和锅炉用水。制水过程每天会排出浓缩液，并需定期对过滤器进行清洗，对离子交换树脂进行活化再生。类比西安殷荣食品公司纯水制备过程排水情况，本项目浓缩废水排放量约为11t/d。过滤器约10天冲洗一次，每次废水产生量约为5.0m3，平均日冲洗污水产生量约为0.5m3（150m3/a），主要污染物为SS，浓度约为50mg/L。离子交换树脂活化再生时采用NaOH活化，会产生碱性废水，预计每半月活化一次，一次产生1t废水。该部分废水可集中收集中和后作为清洁下水排放，或直接用于烟气脱硫。 项目饮用水生产线污水产生量为16.6m3/d（4980m3/a），生产废水中污染物浓度均低于《污水综合排放标准》表4一级标准，饮用水生产废水可视为清洁下水用于厂内车间冲洗、绿化灌溉或直接排入付家河，不进入污水处理站进行处理。 3、生活污水 本项目运营期公司劳动定员300人，根据根据《陕西省人民政府关于印发陕西省行业用水定额的通知》（陕政发[2004]18号），每人每天用水110L，全年工作300天，年总用水量为9900t（33t/d），污水产生量占用水量80%，生活污水年总产生量7920t/a（26.4 t/d），生活污水以SS和有机物污染为主。经对生活污水监测结果类比分析，生活污水污染物产生情况详见表12。 表12 生活污水产生情况一览表 项 目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 污水量（t/a）; 7920. 污染物浓度（mg/L）; 300; 180; 250; 35.0. 污染物产生量（t/a）; 2.38; 1.43; 1.98; 0.277. 本项目在安康建民污水处理厂服务范围内，但建民污水处理厂目前尚未建成投运，因此要求该公司按照环保“三同时”要求自建污水处理设施处理厂内果汁生产废水和工人生活污水。根据该公司果汁生产废水和生活污水特性，参照西安殷荣饮品公司污水处理经验，建设单位拟采用水解酸化+接触氧化工艺作为项目废水处理方法，具体处理工艺如图10： 生产废水 调节池 水解酸化池 生物接触氧化池 达标排放 气浮沉淀池 清水池 污泥池 压滤机 泥饼 格栅 生活污水 化粪池 图10 生产废水处理工艺流程示意图 生产废水首先经格栅过滤去掉大的颗粒物和悬浮物，经调节池收集、储存废水量，而且在调节池中设搅拌装置，保证废水水质的均衡性，减少冲击负荷对生化处理的冲击干扰。生活污水经化粪池预处理后，再排入调节池与生产废水合并。合并后的总水量为185320t/a（617.7 t/d）。调节池调节处理后的废水流入水解酸化池，将其中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物，再进入生物接触氧池进行生物接触氧化处理。经生物接触氧化处理后的水中仍含有少量残余的生物膜，而且生物接触氧化后的污水中污泥比重较轻，采用重力沉淀难以达到去除效果，因此采用气浮装置进行废水的泥水分离。泥水分离的上清液储存在清水池中。项目生产生活废水处理情况见表13。 表13 生产生活废水处理及排放情况一览表 项 目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 污水总量; 185320 t/a. 生产废水; 595 mg/L、105.5t/a; 207mg/L、36.8t/a; 294mg/L、52.1t/a; 54.5mg/L、9.67t/a. 生活污水; 300 mg/L、2.38t/a; 180mg/L、1.43t/a; 250mg/L、1.98t/a; 35.0mg/L、0.277t/a. 综合产生情况; 582 mg/L、107.88t/a; 206mg/L、38.23t/a; 292mg/L、54.08t/a; 53.7mg/L、9.947t/a. 处理效率; 90%; 93%; 95%; 80%. 排放情况; 58.2 mg/L、10.79t/a; 14.4mg/L、2.68 t/a; 14.6mg/L、2.70t/a; 10.7mg/L、1.99t/a. 《污水综合排放标准》一级标准; 100 mg/L; 20 mg/L; 70 mg/L; 15 mg/L. 由上表可以看出，在建民污水处理厂建成前，建设单位拟自建污水站，污水处理站选址于厂区北侧，远离生产区，拟采用水解酸化+接触氧化工艺对厂区生产生活污水进行处理，经处理后的废水浓度均低于《污水综合排放标准》一级标准要求，达标废水排入东侧付家河，对项目最终纳污河流水质影响不大。项目污水处理工艺可行，选址合理。根据项目污水产量，项目自建污水处理站设计处理能力按20%的裕量进行考虑，建设单位必须建设处理能力不小于740m3/d的污水处理站。 在安康建民污水处理厂建成运行后，生产废水、生活污水经污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》表1B等级标准后，可排入高新七路市政污水管网进入建民污水处理厂再处理。 4、脱硫废水 在项目地天然气管网接通前，项目燃煤锅炉烟气处理采用双碱法脱硫，脱硫用水量按3t/h计，脱硫废水循环利用，定期补充水，补水量按10%计。建设单位必须建设废水沉淀池对脱硫废水进行处理，沉淀池容积应不小于20m3。废水经沉淀池处理后上清液可回用于烟气脱硫工艺。 5、锅炉蒸汽冷凝废水 项目采用6t/h锅炉为生产提供热蒸汽对产品进行消毒杀菌，锅炉每天工作20h，蒸汽冷凝后每天产生冷凝水120t。冷凝水较清洁，可用于厂区绿化或脱硫，不能利用的作为清洁下水直接排入污水管网，排入付家河。 本项目水平衡图见图11所示。 锅炉冷凝水 新鲜水 1197.2 纯水制备 中和后外排 PET饮用水产品240 果汁配料 果汁饮料含水163 损失13 PET瓶、设备清洗 脱硫用水 办公生活 车间冲洗 厂区绿化 9.4 33.0 26.4 6.6 9.4 8.8 0.9 7.9 6 60 54 54 6 556.6 583.4 583.4 纯水制备排水11 617.7 污水处理站 达标排入付家河 蒸汽锅炉 损失9.6 锅炉冷凝水120 图11 水平衡图 （m3/d） ### 7.2.2大气环境影响 1、锅炉废气 本项目在调配果汁生产过程中需采用热蒸汽对产品进行消毒杀菌。因付家河片区尚未集中供热，无法满足生产需要，建设单位必须自建锅炉。 依据《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）规定：加快调整能源结构，增加清洁能源供应。逐步推行以天然气或电替代煤炭。《陕西省大气污染防治条例》规定：设区的市、县人民政府应当划定禁煤区和限煤区。在禁煤区内单位应在当地政府规定的期限内停止使用燃煤设施，改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。在限煤区内禁止新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油的工业设施，逐步减少燃煤设施的使用。《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013-2017年）》（陕政发[2013]54号）规定：各设区市、杨凌示范区、西咸新区、韩城市城市建成区禁止新建每小时 20 蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10 蒸吨以下的燃煤锅炉。目前安康尚未划定禁煤区和限煤区。 目前项目地天然气管道尚未铺设到位，为满足生产需要，建设单位拟设置6t/h燃煤锅炉。该燃煤锅炉不符合《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013-2017年）》（陕政发[2013]54号）规定。为了确保该项目按期投产，经安康高新技术产业开发区管委会同意，允许陕西荣氏食品有限公司在天然气管道铺设到位前先行建设燃煤锅炉解决生产用蒸汽问题，待供气设施到位后将自行拆除。 建设拟在加工厂区北侧建设有一座450m2锅炉房，设置2 台SZL6-1.0/1.3-AⅡ蒸汽燃煤/燃气锅炉（一备一用）为生产供热。项目地主导风向为东北东风，锅炉房处于侧风向，厂区平面布置较合理。目前锅炉房尚未建成，锅炉尚未安装。为严格落实节能减排，建设单位在项目地天然气接通前采用神木煤做锅炉燃料，天然气接通后采用天然气做锅炉燃料，天然气气源为陕北靖边气田。本次环评针对锅炉燃料的不同，分别进行燃煤烟气和天然气燃烧废气分析。 （1）燃煤锅炉烟气 在项目地天然气接通前，项目采用神木煤做锅炉燃料。陕西神木煤煤质情况见表14： 表14 神木煤煤质成分表 煤种; 全硫分（%）; 灰分（%）; 挥发分（%）; 低位发热值（大卡/公斤）. 神木煤; 0.4; 6.9; 38; 6570. 依据项目可研提供资料，预计蒸汽使用量为120t/d（36000t/a）。根据热功换算，计算出神木煤消耗量为13.76t/d（4128t/a）。根据神木煤质情况按照环境统计手册中烟气污染物计算公式可计算出：煤燃烧1t神木煤产生烟气量9790m3、烟尘19.7kg、SO2 6.4kg，同时类比安康市环境监测站对安康宝业丝绸有限公司6t燃煤锅炉烟气监测结果进行分析（该锅炉型号为SZL6-1.3-AII，锅炉测试出力为90%时氮氧化物浓度为236.9mg/m3）。本项目燃煤废气量和污染物产生量详见表15： 表15 燃煤锅炉废气污染物产生量核算表 污染物; 燃烧废气量; 烟尘; 二氧化硫; NOX. 产生系数; 9790m3/t-煤; 19.7kg/t-煤; 6.4kg/t-煤; —. 产生量; 4041.3万m3/a; 81.3 t/a; 26.4 t/a; 9.57 t/a. 产生浓度（mg/m3）; —; 2011.7; 653.7; 236.9. GB13271-2014（mg/m3）; —; 50; 300; 300. 按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求（烟尘排放浓度限值50 mg/m3，SO2排放浓度限值300 mg/m3，NOX排放浓度限值300 mg/m3），烟尘超标39.2倍，SO2超标1.18倍，氮氧化物未超标。 为了认真落实国家减排目标，满足地方环境总量控制要求，把污染物排放浓度降低到最低水平，根据该项目工艺特点，建议采取如下环保措施： ①本项目选用2台6t/h蒸汽锅炉，一备一用，共用一根排气筒，锅炉房总装机容量为12t/h。按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4要求，锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度必须≥40m，并且应在烟囱上设置便于永久采样监测孔及其相关设施。建设单位必须按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）烟囱高度要求，设置不低于40m高烟囱；烟囱周围200m距离内有建筑物时，应高于最高建筑物3m以上。 ②建议建设单位采用布袋除尘+双碱法脱硫设备对烟气进行处理。双碱法烟气脱硫技术是利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂，配制好的氢氧化钠溶液直接打入脱硫塔洗涤脱除烟气中SO2来达到烟气脱硫的目的，脱硫产物经脱硫剂再生池还原成氢氧化钠再打回脱硫塔内循环使用。双碱法脱硫技术具有脱硫效果好、有效避免结垢堵塞问题、液气比小、投资小、运行成本低、适用范围广等特点，从技术角度考虑，双碱法脱硫技术可行。 袋式除尘器除尘效率达99%，双碱法脱硫效率达60%以上。经除尘脱硫设备处理后烟尘排放浓度为20.1mg/m3，年排放量为0.813t/a；SO2排放浓度为261.5mg/m3，年排放量为10.56t/a，污染物排放浓度符合国家《锅炉大气污染物排放标准》表2燃煤锅炉大气污染物排放限值要求。 ③建立健全锅炉运行的各种环保制度，提高操作工人的业务技术水平，控制好炉温，采用低氮燃烧技术。同时加强除尘脱硫设备的维护保养，从管理制度上保证除尘工作的经常化和制度化，严禁除尘脱硫设备停止工作或达不到除尘效率时进行生产。 （2）天然气燃烧废气 在项目所在地天然气接通后，建设单位对锅炉进行改造，采用天然气作为燃料。安康天然气气源来自陕北靖边天然气。天然气气质成分及性质见表16。 表16 天然气气质成分及性质表 气源; 成分; 性质. CH4（%）; C2H6（%）; H2S （mg/m3）; CO2（%）; 高热值 （MJ/Nm3）; 低热值（MJ/Nm3）; 平均密度 （kg/m3）; 比重. 陕北靖边; 95.665; 0.8502; 7.82; 2.952; 35.97; 32.42; 0.7083; 0.5882. 依据项目可研提供资料，预计蒸汽使用量为120t/d（36000t/a）。根据热功换算，计算出天然气消耗量为1.12万m3/d（336万m3/a）。天然气燃烧的废气产生量按下式计算： P=K×R×α 式中：P——废气排放量，m3/a； K——单位天然气理论燃烧废气量，取10.55m3/m3； R——天然气消耗量，336万m3/a； α——空气过剩系数，取1.2； 参照《社会区域类环评工程师登记培训教材》中有关数据和天然气中含硫量计算天然气燃烧废气产生情况，其燃烧产生的污染物浓度详见表17： 表17 天然气燃烧废气中污染物浓度产生情况 项目; TSP; SO2; NOx. 天然气燃烧废气量（m3/a）; 4253.7万. 产污系数（kg/万m3-天然气）; 1.4; —; 17.6. 污染物产生量（t/a）; 0.470; 0.049; 5.914. 污染物浓度（mg/m3）; 11.1; 1.16; 139.0. GB13271-2014（mg/m3）; 20; 50; 200. 天然气属清洁能源，由上表预测可知，采用天然气作为锅炉燃料后，天然气燃烧废气污染物排放浓度可以达到国家《锅炉大气污染物排放标准》表2燃气锅炉大气污染物排放限值要求（烟尘排放浓度限值20 mg/m3，SO2排放浓度限值50 mg/m3，NOx排放浓度限值200 mg/m3）要求。 综上，建设单位在采用神木煤做锅炉燃料时，燃煤烟气经除尘脱硫设施处理后通过不低于40m的烟囱排出，可实现烟气达标排放；采用天然气作为锅炉燃料后，废气中污染物排放浓度远低于排放限值要求，可通过烟囱直接排放，对周围环境空气质量影响不大。 2、油烟废气 项目建成后劳动定员300人，公司在厂内设食堂一座，设置3个灶头。在烹饪过程中的炒、炸、煎等烹调工序会产生油烟，油烟废气的主要成分是动植物油遇热挥发、气味、水蒸汽等。对于在烹饪过程中产生的油烟，应根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定，安装油烟净化器。饮食业单位的规模划分和油烟排放标准见表18、表19： 表18 饮食业单位的规模划分 - 规模; - 小型; - 中型; - 大型. 基准灶头数; ≥1,<3; ≥3,<5; ≥6. 对应灶头总功率(108J/H); 1.67,<5.00; ≥5.00,<10; ≥10. 对应排气罩投影面积（m2）; ≥1.1,<3.3; ≥3.3,<6.6≥6; ≥6.6. 表19 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 本项目设置3个基准灶头，按照《饮食业油烟排放标准（试行）》规定，食堂油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，油烟净化装置的去除效率最低应达到75%以上。一般食堂的食用油耗油系数为6kg/100人·d，根据该食堂规模可推算出其一天的食用油的用量约为18kg，一般食用油的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，取其均值3％，则油烟产生量约为162kg/a（年工作日以300天计）。建设单位拟安装2台风量约为10000m3/h的风机，风机的运行时间约为6h/d，可知油烟产生浓度约为4.5mg/m3。建设单位必须安装油烟去除效率不低于75%的净化器，经处理后的油烟浓度为1.1 mg/m3，可保证油烟排放浓度≤2.0 mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。烟气经专用防火集烟道高出楼顶1.5m放散，并对定期油烟净化器、集气罩和烟道进行清理、维护和保养，以确保运行正常。 ### 7.2.3噪声 运营期噪声主要是机械设备（包括输料泵、回流泵、饮料灌装机、洗瓶机、低压空压机、喷码机、饮用水灌注机、纯水泵等）运行产生的噪声。根据类比分析，声源强度在60～100 dB（A）之间，噪声值范围见表20。 表20 项目运营期噪声产生及治理情况 序号; 噪声源; 数量（台）; LAeq （dB（A））; 降噪措施; 距场界距离（m）; 降噪后声级dB(A). 1; 输料泵; 20; 70～80; 选用低噪声设备，加装减振垫、车间隔声、消声，厂界设置集中绿化带; E：8 S：5 W：10 N：10; 60～65. 2; 回流泵; 4; 70～80; 60～65. 3; 饮料灌装机; 6; 75～80; 65～70. 4; 洗瓶机; 1; 65～75; 55～65. 5; 低压空压机; 3; 85～100; 75～85. 6; 喷码机; 2; 60～70; 55～60. 7; 纯净水灌注机; 1; 65～75; 55～65. 8; 纯水泵; 1; 70～80; 65～70. 9; 反渗透纯水机; 2; 65～75; 55～65. 预测计算选用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（EIAN2.0）（室内设备按照导则推荐的公式计算其从室内向室外传播的声级差）。 （1）单一点源衰减模式： 式中：—— 距离声源处的声级，dB(A)； —— 参考位置处的声级，dB(A)； —— 声源几何发散引起的声级衰减量，dB(A)； —— 遮挡物引起的声级衰减量，dB(A)； —— 空气吸收引起的声级衰减量，dB(A)； —— 附加衰减量，dB(A)。 （2）多个点源共同作用预测点的叠加声级： 式中：—— 多个点源的噪声叠加值，dB(A)； —— 某个单一点源的声压级，dB(A)。 （3）预测点的噪声预测值： 式中：—— 各预测点的噪声预测值，dB(A)； —— 各噪声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； —— 各预测点的噪声背景值，dB(A)。 噪声预测结果见表21。 表21 项目噪声预测结果表 点 位; 现状监测值; 贡献值; 叠加背景值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 西厂界外1m; 55.8; 47.2; 44.96; 56.14; 49.23; 70; 55. 2#; 南厂界外1m; 54.3; 46.9; 46.52; 54.97; 49.72; 60; 50. 3#; 东厂界外1m; 52.9; 44.7; 45.63; 53.65; 48.20. 4#; 北厂界外1m; 53.6; 45.3; 44.96; 54.16; 48.14. 5#; 东侧敏感点; 52.3; 43.8; 43.55; 52.84; 46.69. 本项目西厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东、南、北三侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。由以上预测结果可知，建设单位在对高噪声设备采取加装减振垫、车间隔声、消声，并设置集中绿化带等降噪措施后，项目运营期间对厂界噪声贡献值在44.96～46.52dB(A)之间，四厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准要求。 叠加现状值后，西厂界昼间噪声值为56.14 dB(A)、夜间为49.23 dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求；东、南、北三侧昼间噪声值在53.65～54.97 dB(A)之间、夜间噪声值在48.14～49.72dB(A)之间，均满足《声环境质量标准》2类标准要求；东侧厂界外村民住户敏感点昼间噪声为52.84 dB(A)、夜间为46.69dB(A)，未超过《声环境质量标准》2类标准要求。因此本项目运营期噪声对外环境影响不大。 项目在采取以上降噪措施后，厂界噪声昼夜间均达标，敏感点处噪声达标，项目对外环境影响较小。为确保运营期厂界噪声持续稳定达标排放，建设单位应加强噪声机械设备的维护与保养，确保其正常运转，闲置机械设备应立即关闭，并应加强厂区绿化，在周围墙处种植高大乔木，利用植物吸声降噪。 ### 7.2.4固体废物 主要有锅炉产生的炉渣、废包装物、职工生活垃圾、污水处理设施污泥及粉煤灰。 1、炉渣 本项目在项目地天然气管网未接通前，锅炉年消耗神木煤4128t。根据《陕西省环境统计手册》介绍：按燃烧1t神木煤产生炉渣0.08t系数比计算，预计全年产生炉渣量为330t。所产生炉渣必须集中收集，可用于筑路等综合利用。 2、废包装物 废包装物主要为原辅材料包装废物、生产过程产生破损饮料包装物，产生量约为5t/a。该部分固废集中收集后可出售给废旧物资回收公司，可以做到不对外排放，对当地环境基本无影响。 3、生活垃圾 该厂劳动定员300人，年工作日300d，职工每人每天生活垃圾产生量按1.0kg计，预计年产生生活垃圾量为90t。生活垃圾不得滥堆乱放，必须采用垃圾箱分类收集存放，做到日清日理，由环卫部门包干清运至垃圾填埋场进行填埋处置。 4、污泥 按照该公司废水产生量及推荐的污水处理工艺可大致计算出，其脱水污泥的产生量约为32t/a（80%含水率），脱水污泥必须采用石灰进行调质处理至含水率不高于50%后定期运往垃圾填埋场填埋处置。 5、粉煤灰 在项目地天然气管网接通前，项目燃煤锅炉烟气采用布袋除尘器除尘，预计年收集粉煤灰80.5t，集中收集后用做商混站添加剂等。 ### 7.2.5清洁生产评价分析 目前饮料生产行业尚未形成相应生产的清洁生产控制标准。本次清洁生产评价结合建设项目工程特点，从生产工艺和装备、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标和废物回收利用等方面进行综合分析，确定本工程清洁生产水平。 1、清洁生产分析 （1）原、辅材料和能源 陕西荣氏食品有限公司新建荣氏食品工业基地建设项目，设计年产5万吨调配型果汁饮料和7.2万吨饮用水，调配型果汁饮料生产使用的主要原料有浓缩果汁、白砂糖、水、柠檬酸等添加剂，各种原料全部外购；饮用水生产用水来自高新区自来水管网。生产过程中使用的能源主要为电能、神木煤及天然气，不使用或添加有毒有害物质，电能、天然气属于清洁能源，神木煤为低硫煤质。 （2）技术工艺 该项目产品为调配型果汁饮料和饮用水。调配型果汁是将各种原辅材料按照配比混匀、均质、杀菌后直接灌装；饮用水生产是将自来水经多级过滤、纯化、杀菌等处理后灌装。所采用的工艺技术成熟，设备先进，整个过程全部实现自动化生产，减少了污染排放量。 （3）过程控制 本项目采用自动化生产技术和设备，生产过程能采用自动化仪表控制的地方尽量采用，避免人工操作的随意性，对生产安全、产品质量都有了强力的保证，同时减少了整个生产过程中污染物的产生量。合理安排生产周期，减少频繁开机停机造成的电能浪费。 （4）管理和员工 采用自动控制后，要求企业的管理和生产员工应有较高的管理水平和素质。严格的、合理的管理制度和高素质、高水平的员工是企业生产的保证。企业高标准严要求培训生产管理人员和操作工人，对稳定生产工艺、提高产品质量和产量、降低成本和消耗、减少污染物的排放等打下良好的基础。 （5）污染物和废弃物 工程采用了一系列的环保措施，废气、废水、噪声达标排放，周围环境能够接受。生产废物收集后可出售进行资源再利用，生活垃圾运往垃圾处理场处置。 2、清洁生产水平 目前本行业尚无行业清洁生产评价指标体系，总体上说，项目在生产全过程较好的按照清洁生产要求进行了设计，将清洁生产思想贯穿于生产工艺的全过程。清洁生产是一个相对概念，无论企业处于何种发展水平，总可以找寻到自身某些方面的不足，针对存在的问题予以改进的过程便是不断完善的过程。环评建议建设单位做好ISO14000环境管理体系认证，严格按照环境管理体系要求进行生产管理，将持续开展清洁生产纳入到企业长期发展规划和日常管理中，加快清洁生产审核的步伐，将项目清洁生产水平做到国内同行业先进水平，并积极向国外同行业的先进水平看齐。 3、要求和建议 清洁生产是人类防治污染、保护环境的战略性概念，是在经济发展过程中谋求经济与环境协调发展，以达到保护环境和可持续发展长远目标的重要措施。针对项目的特点，对清洁生产提出以下建议。 （1）成立清洁生产审计领导小组，统筹安排，组织各部门、车间进行清洁生产自查、自审，把开展清洁生产审核深入贯穿于生产经营过程中。 （2）建立和完善清洁生产激励机制，对研究开发，推广应用或引进清洁生产技术，及清洁生产做得好的个人和部门，要进行适当的奖励；而对于做的差的个人要给予批评教育，甚至经济处罚。 （3）把持续清洁生产工作融入到综合管理体系之中，纳入到公司正常管理之中，做到组织落实，专人负责，明确各自的工作职责，定期对清洁生产计划执行情况进行检查指导和考核。 （4）借鉴同行业清洁生产审核工作中好的做法和成功经验，形成制度、程序，予以贯彻执行。 ### 7.2.6环保投资估算与建设项目竣工环保设施验收清单 该项目总投资8350万元，其中环保投资240万元，环保投资占总投资的2.9%，环保投资和建设项目竣工环保设施验收清单详见表22、表23。 表22 环保设施投资估算清单 序号; 类别; 环保设施; 环保投资（万元）. 1; 施工期扬尘; 洒水抑尘、覆盖和围挡等防尘措施; 2. 2; 施工期噪声; 设备隔声，基础减振; 3. 3; 施工期固废; 建筑垃圾清运处置，生活垃圾设若干垃圾箱; 5. 4; 营运期噪声; 隔声间、防震胶垫、消声器，隔声耳罩; 15. 5; 营运期废气; 布袋除尘器+双碱法脱硫设施1套，烟囱高度不低于40m; 50. 6; 运营期固废; 厨房油烟设置油烟净化装置2套; 5. 生活垃圾收集箱若干，垃圾收集点1座; 5. 7; 营运期废水; 水解酸化+接触氧化处理设施1套，化粪池1座，沉淀池1座，污泥干化池1座; 120. 8; 厂区; 植树绿化美化; 35. 合计; 240. 表23 建设项目竣工环保设施验收清单 序号; 治理项目; 环保设施; 验收标准. 1; 废气; 燃煤锅炉烟气; 布袋除尘器+双碱法脱硫设施1套，烟囱高度不低于40m; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 厨房油烟; 去除效率不低于75%的净化装置2套; 《饮食业油烟排放标准》. 2; 废水; 生产废水; 水解酸化+接触氧化处理设施1套，设计处理能力不小于740m3/d; 《污水综合排放标准》一级标准. 生活污水; 处理能力30m3/d化粪池1座. 脱硫废水; 沉淀池1座. 3; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》. 燃煤炉渣; 集中收集于用于筑路综合利用. 废包装物; 集中收集出售给物资回收部门. 污泥; 干化后清运至垃圾填埋场. 4; 噪声; 各类机械设备噪声; 隔声间、防震胶垫、消声器，绿化吸声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类. 5; 生态维护; 绿化美化; 绿化面积不小于9430m2; 绿化率不小于34%.

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工场地 | 扬尘 | 原料妥善堆放，设置防护围栏，洒水抑尘，加强环境管理。 | 环境空气影响小 |
|  | 锅炉 | 烟气 | 布袋除尘器+双碱法脱硫设施1套，烟囱高度不低于40m | 达标排放 |
|  | 职工餐厅炉灶 | 油烟 | 安装高效油烟器，净化效率≥75%，经专用烟道高出楼顶1.5m排放 |  |
| 水污 染物 | 施工废水 | SS、石油类 | 设置废水沉淀池 | 回用于施工 |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 水解酸化+接触氧化工艺处理设施 | 《污水综合排放标准》一级 |
|  | 生活污水 |  | 化粪池预处理后与生产废水合并 |  |
| 固体 废弃物 | 施工固废 | 建筑垃圾 | 回填场区，其余部分由环卫部门包干清运 | 处置率100% |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 设垃圾桶，分类存放，定期由环卫部门包干清运填埋 |  |
|  | 饮料生产 | 废包装物 | 集中收集后出售给物资回收部门 |  |
|  | 燃煤锅炉 | 炉渣 | 集中收集后用于筑路 |  |
|  | 污水处理 | 污泥 | 干化后定期清运至垃圾场填埋 |  |
| 噪 声 | 1、施工期噪声通过施工场地合理布局，选用低噪声机械设备等措施实现施工场界噪声达标排放； 2、运营期设备噪声通过设置隔声间、防震胶垫、消声器、隔声屏、加强绿化等措施可实现噪声达标排放。 |  |  |  |
| 其 他 | 1、加强管理，保持厂内外环境整洁，保证治理措施处于良好运转状态。 2、推进清洁生产工艺，提高企业整体素质，优先选用先进工艺设施，降低物耗能耗，减少污染物产生量。 3、搞好废气、废水处理设施的维护保养，保证处理效率不降低。建设项目竣工后试运行三个月内，必须对废气、废水、噪声等进行“三同时”竣工验收监测。 |  |  |  |
| 生态保护措施： 1、科学规划、规范施工，维护生态系统平衡。 2、建筑物周围应栽植原地带植被，应充分利用厂区空地进行绿化，保证绿化率达标。绿化应以美化、绿化并举，因景植树，尽量保持周边原生态自然风貌。 |  |  |  |  |

# 9结论与建议

9.1项目概况 陕西荣氏食品有限公司在安康高新区高新七路19号付家河生态产业孵化园北侧、高新七路东侧，租赁4栋标准化厂房和16.6亩土地，新建荣氏食品工业基地项目，采用浓缩果汁生产调配型果汁饮料5万吨，其中苹果汁饮料3万t/a、橙汁饮料1万t/a、桃汁饮料1万t/a；采用自来水生产PET瓶装饮用水7.2万吨。该项目总投资8350万元。公司劳动定员300人，年生产300天。项目于2013年10月动工，预计2014年8月正式投产。本次环评属补办性质。 9.2与政策和规划的符合性 本项目经安康高新技术产业开发区经济发展科技局以安高新经科发〔2013〕86号文件备案，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类项目。该项目符合国家和地方产业政策，符合安康市经济和社会发展要求，符合安康高新区产业发展规划。 9.3选址分析 项目选址于安康高新区高新七路19号付家河生态产业孵化园北侧、高新七路东侧，用地性质为工业用地，经安康高新技术产业开发区规划建设局出具了《建设项目选址意见书》。项目处于安康高新技术产业开发区产业专业承载区，符安康高新区的功能结构和产业布局，与区域环评规划相协调。建设区内无文物保护单位，无自然保护区和名胜古迹。该项目的选址合理。 9.4环境质量现状 评价区内环境空气中SO2、NO2、PM10的监测值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单（环发[2000]1号）中的二级标准，环境空气质量现状良好。 付家河两个监测断面地表水监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 声环境现状监测结果表明，项目场址东、南、北三侧声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，西侧达到4a类标准要求。 9.5环境影响及污染防治措施 （1）大气环境影响及污染防治措施 施工期主要大气污染为扬尘。通过强化管理，辅以设置围栏、覆盖、清洗车轮、地面洒水等措施可有效抑尘降尘。工程建成后，施工期影响消失。 营运期产生的主要大气污染源主要是锅炉烟气及食堂油烟废气。在采用神木煤做锅炉燃料时，锅炉烟气采用布袋除尘器+双碱法脱硫设施处理，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准后，通过不低于40m高烟囱达标排放；厨房油烟废气拟安装高效油烟器，净化效率≥75%，经专用烟道高出楼顶1.5m达标排放。 （2）水环境影响及污染防治措施 施工废水建议设置专门的沉淀池，经沉淀后废水回用于施工过程。施工人员产生有少量生活污水，其中粪便污水利用旱厕处理后定期清掏外运，可用于附近农田施肥；盥洗废水产生量较小，可用于场地洒水降尘。 运营期果汁生产过程罐体设备和管道冲洗、洗瓶、车间地面冲洗及破损利乐包带来的废水采用水解酸化+接触氧化处理设施处理，生活污水经化粪池预处理后和果汁生产废水合并处理。在安康建民污水处理厂建成运行前，生产废水和生活污水经处理达到《污水综合排放标准》一级标准，方可排入付家河；建民污水处理厂建成后，废水达到《污水排入城镇下水道水质标准》表1B等级标准后，可排入高新七路市政污水管网进入建民污水处理厂集中处理。饮用水生产过程产生的清洁下水用于厂区绿化灌溉或直接排入付家河。烟气脱硫废水经沉淀池沉淀处理后，可循环用于脱硫。 （3）声环境影响及污染防治措施 施工期项目建筑施工噪声主要来源于施工机械、运输车辆等噪声，将对周围环境产生一定的影响。建设单位通过合理安排施工周期，施工现场合理布局等措施，可减轻施工噪声对周围环境的影响。 项目建成后，噪声主要为各类生产设备噪声，采取低噪声设备、安装减振器、消声器、车间隔声以及绿化降噪等措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》限值要求。 （4）固体废物环境影响及处置措施 施工期产生的建筑垃圾尽量回填利用，不能利用的应及时清运至建筑垃圾填埋场处理，不对外环境造成影响。 项目运营期固废主要为锅炉炉渣、废包装物、污泥及职工生活垃圾。锅炉炉渣、污泥和职工生活垃圾集中收集，规范存放，定期由环卫部门统一清运处置；废包装物集中收集后出售给物资回收部门处理。 9.6总量控制 根据工程排污特点，结合区域环境特征，本项目污染物总量控制建议指标如下：COD排放量控制在10.79t/a以内、NH3-N排放量控制在1.99t/a以内。燃煤：SO2排放量控制在10.56t/a以内、NOx排放量控制在9.57t/a以内。燃气：SO2排放量控制在0.049t/a以内、NOx排放量控制在5.914t/a以内。 9.7总结论 综上所述，项目符合国家相关产业政策、高新区总体规划要求，选址合理。施工和运营过程中所产生的污染物在落实项目设计和环评提出的污染防治措施后，污染物可实现达标排放，从环境保护角度分析，项目建设可行。 9.8建议与要求 （1）建设单位委托有相应环境工程资质的单位对废气、废水治理设施进行设计施工，保证环保设施正常运转，实现达标排放。 （2）环保投资应及时到位，各环保设施与主体工程必须同时设计、同时施工、同时投运。项目投入试运营三个月内，建设单位必须提出申请，由当地环保主管部门组织对环保设施进行“三同时”竣工验收。 （3）在项目地天然气管网接通供气后，建设单位必须对燃煤锅炉改造为燃气锅炉。

# 附件 1、环评审批登记表； 2、建设项目环保审批登记表； 3、建设项目环保审批统计表； 4、安康市环境保护局《建设项目环评分类登记审批表》； 5、安康市环境保护局《关于荣氏食品工业基地项目环境影响评价执行标准的函》（安环函〔2014〕57号）； 6、陕西荣氏食品限公司《建设项目环评委托书》； 7、安康高新技术产业开发区经济发展科技局《关于陕西荣氏食品有限公司荣氏食品工业基地项目备案的通知》（安高新经科发〔2013〕86号）； 8、安康高新技术产业开发区规划建设局《建设项目选址意见书》（规意字（2013）22号）； 9、《高新产业孵化园标准化厂房租赁合同》及补充合同； 10、《荣氏食品工业基地项目招商引资合同书》； 11、安康高新技术产业开发区管理委员会办公室《关于荣氏食品有限公司申请自建燃煤锅炉的函》（安高新办函[2014]7号）； 12、安康市自来水公司供水证明。

预审意见 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日