陕西安康江华（集团）有限公司

年产10万吨硫化钡技改工程及碳酸钡“三废”治理项目竣工环境保护验收监测报告

安康市环境保护监测站

二零一五年七月

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

安环监验字（2015）第007号

项目名称：陕西安康江华（集团）有限公司年产10万吨

硫化钡技改工程及碳酸钡“三废”治理项目

委托单位：陕西安康江华（集团）有限公司

安康市环境保护监测站

二O一五年七月

编制单位：安康市环境保护监测站

法   人：丁义志

技术负责：刘毅刚

项目负责：李  超（验监）证字第201454144号

报告编制：李  超（验监）证字第201454144号

审   核：赵  锋

审   定：丁义志

监测人员：刘毅刚 刘宝成 屈  磊 罗  亮

古海东 向爱国 温  昕 彭自运

李会玲 王  芳 唐杰磊 杨清伟

潘盛宁 杨  凡 马旭东 郑彬彬

电   话：0915－3209971

传   真：0915－3209971

邮   编：725000

邮   箱：www.akshbz@163.com

地   址：安康市解放路13号

目 录

竣工环保验收监测	1

1	前言	1

2	验收监测依据	2

3	工程概况	4

3.1	项目简介	4

3.2	项目组成	5

3.3	生产工艺流程	6

3.4	主要污染物、防治措施及排放情况	9

4	环评及环评批复的环保要求	13

4.1	环评的主要结论及建议	13

4.2	环评批复的要求	15

5	验收监测执行的标准	17

5.1	验收监测执行的标准	17

5.2	监测分析方法及规范	17

6	验收监测质量保证与控制	20

7	验收监测及调查的结果与评价	21

7.1	验收监测期间生产工况调查	21

7.2	水质监测结果与评价	21

7.3	废气监测结果与评价	23

7.4	无组织排放监测结果与评价	25

7.5	噪声监测结果与评价	27

7.6	总量核算	28

7.7	固体废弃物调查结果	28

7.8	环境管理制度检查内容	29

7.9	公众意见调查结果	32

7.10	移民搬迁调查结果	34

8	结论与建议	35

8.1	结论	35

8.2	要求与建议	38

# 前言

陕西安康江华（集团）有限公司（化工厂）位于安康市汉滨区关庙镇西湾村境内，是依托当地矿产资源优势兴建的化工企业。公司始建于2005年，投入运行以来，随着公司销售市场的拓展、生产线主机设备的老化以及原材料堆场、成品库设计能力偏小等问题严重制约了企业的发展。加之工艺所使用原料重晶石品位降低，该公司自2008年9月以来尾气处理设施、在线监测设备不能正常稳定运行，钡渣不能妥善处置，污染纠纷偶有发生，严重影响公司的对外形象。为解决公司碳酸钡生产前工序生产能力不足、原材料及成品库存紧张、后续工序不能稳定达标排放、堆渣场无“三防”措施等问题，陕西安康江华化工公司在公司东侧征地28293m2新建原材料及成品库一座，并对原生产线进行技术改造。

该项目于2013年3月由汉中市环境工程规划设计院编制完成项目环境影响报告书，2013年4月15日安康市环境保护局对该项目予以批复，2013年7月该项目主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程全部竣工，安康江华集团于2013年8月委托陕西环科院工程监理有限公司进行该项目的环境监理工作。2014年5月22日安康市环境保护局以安环函［2014］110号文件同意陕西安康江华（集团）有限公司年产10万吨硫化钡技改工程及碳酸钡“三废”治理项目试生产，由于该项目部分生产设施、设备尚在调试中，2014年8月26日安康市环境保护局以安环函［2014］227号文件同意该项目试生产延期至2015年5月21日。

根据国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》等文件的要求，受陕西安康江华（集团）有限公司的委托，安康市环境保护监测站负责其年产10万吨硫化钡技改工程及碳酸钡“三废”治理项目竣工环境保护验收监测工作。2015年1月9日，安康市环境保护监测站组织相关人员对陕西安康江华（集团）有限公司年产10万吨硫化钡技改工程及碳酸钡“三废”治理项目进行了竣工环境保护验收现场踏勘。根据现场踏勘情况,以及了解、收集建设项目环保设施的有关项目资料的情况，充分了解项目落实环评报告书及其批复要求的工程环保设施建设完成的情况，依据现场勘察情况及环保验收的有关技术规范，确定了该项目竣工环保验收监测内容，于2015年4月27日—29日和5月8日—9日进行了该项目竣工环境保护验收的现场调查以及监测工作，根据调查和监测的结果编制了本验收监测报告。

# 验收监测依据

（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号；

（2）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，（原）国家环境保护总局令第13号；

（3）《污染源自动监控管理办法》，（原）国家环境保护总局令（2005）第28号令；

（4）《建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》，（原）国家环境保护总局，环发[2000]38号文；

（5）《陕西省环境保护厅建设项目环境管理规程》，陕西省环境保护厅，陕环发〔2010〕38号；

（6）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，中国环境监测总站，总站验字［2005］188号；

（7）安康市人民政府《关于进一步加强环境保护工作的决定》（安政发［2013］31号）；

（8）安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》（安政发［2013］32号）；

（9）《陕西安康江华（集团）有限公司年产10万吨硫化钡技改工程及碳酸钡“三废”治理项目环境影响报告书》，汉中市环境工程规划设计院，2013年3月；

（10）安康市环境保护局《关于陕西安康江华（集团）有限公司年产10万吨硫化钡技改工程及碳酸钡“三废”治理项目环境影响报告书的批复》（安环函[2013]95号，2013.4.15）；

（11）安康市环境保护局《关于陕西安康江华（集团）有限公司年产10万吨硫化钡技改工程及碳酸钡“三废”治理项目试生产的函》，（安环函[2014]110号，2014.5.22）；

（12）安康市环境保护局《关于陕西安康江华（集团）有限公司年产10万吨硫化钡技改工程及碳酸钡“三废”治理项目试生产延期的函》，（安环函[2014]227号，2014.8.26）；

（13）《陕西安康江华（集团）有限公司年产10万吨硫化钡技改工程及碳酸钡“三废”治理项目环境监理报告》，陕西环科院工程监理有限公司，2014年4月；

（14）安康市环境监察支队《关于陕西安康江华（集团）有限公司突发环境事件应急预案备案的批复》（安环监函[2014]41号，2014.11.11）；

（15）安康市安全生产监督管理局《关于江华（集团）有限公司硫化钡生产线技改工程安全验收评价报告的批复》（安市安监管通字[2014]86号，2014.10.27）；

（16）陕西安康江华（集团）有限公司环境保护验收监测委托书；

（17）《陕西安康江华（集团）有限公司年产10万吨硫化钡技改工程及碳酸钡“三废”治理项目环境保护竣工验收方案》（安康市环境保护监测站，2015.1）。

（18）陕西安康江华（集团）有限公司提供的相关技术资料。

# 工程概况

## 项目简介

项目名称：陕西安康江华（集团）有限公司年产10万吨硫化钡技改工程及碳酸钡“三废”治理项目

建设性质：技改项目

建设地点：安康市汉滨区关庙镇西湾村四组（江华化工公司东侧）。

建设投资：工程总投资15536万元，其中环保投资2301万元，约占总投资的14.81%。

项目占地：本技改工程总占地面积约47000m2，其中新征占地面积为28296m2，其余为现有工程原有生产线占地范围。

项目区平面布置：厂区总体布置有原料堆场区、原料破碎/储存及配料区、和主生产区三个功能区。地理位置图见图3-1、项目技改部分平面布置图见图3-2、技改后全厂平面布置图见图3-3。

略

## 项目组成

### 工程建设内容

本项目建设内容由硫化钡熟料生产主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、碳酸钡“三废”治理工程等其它工程组成。具体建设内容见表3-2-1。

表3-2-1  建设内容

| 序号 | 名称 | 建设内容和规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体工程 |  |  |
| 1 | 主体生产厂房 （回转窑及动态浸取车间） | 1500m2×2 | 新建 |
| 2 | 原煤、重晶石堆棚 | 2000m2 | 新建 |
| 3 | 原煤、重晶石预均化堆场 | 4100 m2 | 新建 |
| 4 | 烟煤堆棚 | 576 m2 | 新建 |
| 5 | 重晶石破碎 | 645 m2 | 新建 |
| 6 | 原煤破碎 | 187 m2 | 新建 |
| 7 | 煤粉制备 | 418 m2 | 新建 |
| 8 | 成品库房（2间） | 720m2×2 | 硫化钡熟料成品存放仓库，部分依托原有 |
| 二 | 辅助工程 |  |  |
| 1 | 职工公寓楼 | 1226 m2 | 依托原有 |
| 2 | 办公楼 | 2271 m2 | 3层，依托原有 |
| 3 | 职工食堂 | 723 m2 | 新建，可供200人就餐，依托原有 |
| 4 | 电气室 | 378m2 | 依托原有 |
| 5 | 机修房 | 216m2 | 依托原有 |
| 6 | 小磅房 | 20 m2 | 依托原有 |
| 7 | 空压机站 | 525 m2 | 依托原有 |
| 8 | 渣水分离输送系统 | 洗渣机（带渣水分离）、螺旋输送机和皮带机 | 洗渣后（带渣水分离）的渣由螺旋输送机输送到皮带机，由两级直接输送到制砖生产线厂房内堆存 |
| 9 | 泵房 | 50 m2 | 依托原有 |
| 10 | 门卫 | 15 m2 | 依托原有 |
| 11 | 循环水池 | 3000m3 | 依托原有 |
| 三 | 公用工程 |  |  |
| 1 | 给排水 | 抽取汉江水 | 生产、生活用水来自汉江，给水系统依托原有 |
| 2 | 供电 | 10 KV专线1条 | 依托原有 |
| 四 | 环保工程 |  |  |
| 1 | 烟气除尘系统 | 旋风除尘+布袋除尘+双碱水脱硫系统 | 新建2套，回转窑1套、锅炉1套 |
| 2 | 原辅材料制备、预均化及输送 | 袋式除尘器 | 6台 |
| 4 | 煤粉制备及输送 | 袋式除尘器 | 3台 |
| 5 | 初期雨水及消防水处理设施 | 初期雨水处理系统 | 1套，处理后回用 |
| 6 | 生活污水处理设施 | 化粪池+沉淀+初级生化处理 | 依托原有，1套 |
| 7 | 废渣处理设施 | 废渣堆棚 | 1个 |
| 五 | 余热锅炉系统及其他 |  |  |
| 1 | 低温余热锅炉 | 10 t/h | 2套 |
| 六 | 碳酸钡“三废”治理工程 |  |  |
| 1 | 克劳斯尾气处理系统 | “碱液吸收+光量子分解”处理设施 | 1套 |
| 2 | 碳化放空气收集系统 | 建设放空气收集系统 | 与克劳斯尾气合并处理 |
| 3 | 石灰窑 | 异地新建石灰窑 | 3台，拆除2台立式石灰窑，新安装3台立式石灰窑 |
| 4 | 钡渣综合利用 | 钡渣制砖生产线 | 新建2条 |
| 5 | 石灰粉综合利用 | 石灰粉磨生产线 | 新建1条 |

### 产品及原辅材料

（1）产品方案

项目技改后的产品方案为成品卤液37.44万m3/a（BaS含量≥140g/L），产品形态为液态。产品质量指标如下：

①日产熟料 350t，熟料中BaS含量≥50%；

②日产成品卤液：52m3/h，其中BaS含量≥140g/L。

（2）原材料消耗

本项目主要生产原料为重晶石、无烟煤和烟煤等，其用量及来源见表3-2-2。

表3-2-2 技改项目主要原辅材料

| 原料名称 | 用量（t/a） | 主要成分 |
| --- | --- | --- |
| 重晶石 | 117600 | BaSO472%、BaCO312%、SiO26% |
| 无烟煤 | 27440 | 水份0.6%、灰分20～25%、挥发分6～7%、固定碳65～72%、硫0.52% |
| 烟煤 | 6860 | 水份3.5～4.5%、灰分10～15%、挥发分30～33%、固定碳50～52%、硫1.80% |

## 技改项目生产工艺流程

1、硫化钡生产线

技改项目生产工艺过程主要包括生料制备、燃料煤制备、粗钡制备、双碱法脱硫和硫化钡浸取五个部分，其生产工艺见图3-4。

（1）生料制备工段

重晶石和原料煤（无烟煤）通过卡车运输至厂区重晶石和无烟煤堆棚，采用铲车分时段将重晶石和无烟煤送入各自卸料料斗。在重晶石料斗下料处设置颚式破碎机进行一级破碎，将重晶石块料破碎至颗粒直径在75mm以下后经带式输送机送至锤式破碎机进行二次破碎，破碎后的物料经带式输送机输送至预均化堆棚。其中无烟煤采用一级颚式破碎机进行破碎；破碎后的重晶石、无烟煤共用一条带式输送机分别输送物料至预均化堆棚后利用侧式悬臂堆料机进行分层堆料备用；带式输送机上设置除铁设备；铲车取料，取出的原料分别喂入重晶石、无烟煤的料斗，料斗底部设电子皮带秤，原料按设定的配比要求准确配料后，由带式输送机和斗提输送至窑尾缓冲仓。在原料破碎工段的破碎机下料口、料仓、振动筛处均会产生粉尘，其主要成分是重晶石粉、煤粉，在此处均设置抽气罩，含尘气体经吸尘管路进入双层袋式除尘器进行除尘，净化后的气体再经离心风机排入大气，净化效率可达95％以上。

（2）燃料煤制备工段

烟煤由汽车运输进厂，储存于燃煤堆棚内。由铲车卸入料仓，经电磁振动给料机送入颚式破碎机进行粗破后由斗提输送至储料仓中。经仓下电子皮带秤将物料送入立式煤磨内进行研磨。物料从磨机喂料口喂入到磨盘轨道上，借助于磨盘和磨辊之间的相对运动被碾压粉碎，被粉碎到一定细度的物料借助磨盘转动而产生的离心力向外滑动。磨盘外沿处设有喷嘴环、在这里具有烘干能力的高速热气流，将这些物料吹向上方到设在磨机壳体上方的选粉机进行分离，被分离出的合格粒度物料继续被气流带出磨机，而不合格的较粗粒度物料经返料斗再回到磨盘实现再次碾压粉碎。出磨合格煤粉经煤磨袋收尘收集后入煤粉仓，通过螺旋电子秤计量后由送煤风机、气力输送泵送到回转窑的窑头喷煤管，向粗钡回转窑头部喷入并燃烧以维持反应所需的温度。采用独立的燃煤热风炉提供烘干热风。

（3）粗钡工段

来自生料制备工段的生料经缓冲仓缓冲后，由仓底的定量给料秤及下料管连续均匀地喂入回转窑中，在窑内进行还原反应制得粗硫化钡熔体。来自燃煤制备工段的燃料煤粉和空气由粗钡转窑头部喷入并燃烧以维持反应所需的温度。

同时应随时调节窑尾引风风门，使窑头处于微负压状态下运行。为了使炉料在出窑后避免直接与空气接触氧化而形成BaCO3，在窑头卸料端设置出料仓，黑灰出窑后，“闷”料1h继续完成成熟段反应，同时隔绝空气进行降温，避免后续副反应发生。粗硫化钡从窑头出料仓部落到熟料输送小车上，运至浸取车间。

（4）窑尾废气降温除尘工段

粗钡回转窑产生的高温烟气经窑尾进入沉降室，将大的粉尘沉降一部分，进入余热锅炉，高温烟气经余热锅炉进行热交换，产生低压过热蒸汽（230℃，1.3MPa），并使烟气温度由600℃降到200℃以下再进入高温布袋除尘器，经滤袋过滤除尘，使烟气的含尘量由30g/Nm3降到30mg/Nm3以下。再经过引风机进入水膜除尘器（除二氧化硫）后排入烟囱，在50m高空排入大气。

余热锅炉产生的过热蒸汽用于粗钡浸洗和钡卤澄清加温之用。沉降室、余热锅炉和袋收尘收集的粉尘由出灰刮板机、提升机经喷水湿润返回至生料缓冲仓、入回转窑再次使用。双碱法脱硫器脱硫后的污水流入沉降池，清水经水泵打入脱硫器循环用。

（5）浸取车间

硫化钡浸出技改前为静态浸取，技改后为本公司专利产品—回转式化钡转筒对粗钡进行动态、逆流浸取，高浓度的浸出液从进料端溢出，钡渣从加水端转出。克服了静态浸取生产能力低、劳动强度大、浸出效率低、废水产生量大的弊端。

粗制硫化钡熔体通过拉链机送入化钡转筒进料端，同时从转筒的另一端加浸取液，调整转速进行逆流浸取。浸取后的溶液从进料端溢出沉淀，澄清后的硫化钡溶液经泵打入成品液储罐备用。钡渣从转筒的加水端转出，经洗渣机洗涤（钡渣用来自热水罐的热水进行二次洗涤，制得的稀硫化钡溶液供下次浸取增浓使用）后由皮运机运到钡渣制砖车间堆渣库堆存。通过调整进料量、进水量、转速来控制浸取的时间和溶液的浓度，整个浸取过程可实现自动控制。

2、碳酸钡生产线“三废”治理

江华公司原有项目碳酸钡生产线的克劳斯尾气处理装置工艺为传统的二级克劳斯硫磺回收法，存在工艺缺陷，同时设备较陈旧，运行不稳定，尾气排放流量、浓度波动范围大，装置也缺少有效的控制手段，不能准确控制流量、温度等关键操作数据；碳酸钡碳化生产线倒塔放空气未经处理直接排放；克劳斯回收硫磺工艺中二级克劳斯处理后排出的尾气含有微量H2S、SO2 及其它硫化物；项目碳化工序存在间断性放空气排放，放空气含有H2S、CO2（大量）、N2等成分；硫化钡浸出渣利用程度低、长期堆存于厂区东部随雨水流失污染地表水；石灰窑生产的石灰粉长期堆存致使生产厂区粉尘污染较大。建设单位在本次技改扩建过程中按“以新带老”的要求，对克劳斯尾气处理装置进行技术改造，并建设碳化放空气收集系统，将碳化工序间断性放空气与克劳斯硫磺回收尾气合并处理；将其通过碱液洗涤、光量子裂解分离/臭氧氧化的量子协同技术处理措施进行废气处理，吸收和分解其中的污染成分，然后通过高50m、内径1.4m 的排气筒稳定达标排放。增加硫化钡渣制砖生产线和石灰粉粉磨利用生产线。具体处理工艺流程图见图3-5。

略

## 主要污染物、防治措施及排放情况

### 有组织排放废气

本技改项目有组织主要污染物为粉尘（烟尘）、NO2、SO2 和H2S。

（1）有组织排放粉尘

本项目主要产尘点为原料破碎工段、煤粉制备工段和回转窑煅烧尾气。本项目有组织粉尘各排放点均设有收尘器，各产尘点回收的粉尘均回用于生产工序。

（2）二氧化硫

项目主要二氧化硫产生源为生料在粗钡回转窑内烧结过程中煤粉等的燃烧，另外克劳斯回收硫磺工艺中二级克劳斯处理后排出的尾气含有少量SO2。本项目采用了双碱法脱硫处理窑尾废气中的二氧化硫，克劳斯硫磺回收尾气中少量SO2通过碱液洗涤、光量子裂解分离/臭氧氧化的量子协同技术处理措施进行处理。

（3）氮氧化物

项目主要氮氧化物产生源为回转窑燃料燃烧时助燃空气中的氮气及燃料中的氮氧化物而成。项目采用 “沉降室+余热锅炉+高效布袋除尘器+双碱法脱硫器”组合工艺处理，起到了抑制氮氧化物的作用。

（4）硫化氢

项目主要硫化氢产生源为从碳化塔排出的碳化废气，经送气柜收集，含有硫化氢的碳化废气与鼓风机送来的空气通过燃烧炉约有60~70%的H2S变为硫磺，其余部分的H2S燃烧生成SO2。未氧化的H2S和燃烧产生的SO2经余热锅炉降温后进入转化器，在触媒的作用下反应生成气态硫和H2O，经冷凝器降温后，硫蒸汽冷凝成液态硫进入液硫罐，未冷凝成分经捕集器捕集后以气体形式排放。液硫罐内液态硫再经制片机制片后制成硫磺成品。

### 无组织排放废气

（1）无组织排放粉尘

本项目粉尘无组织排放主要产生于生产线的物料处理、输送、装卸、贮存等过程。企业在产生粉尘无组织排放的环节，加强了封闭、密封、覆盖等措施，起到了对粉尘无组织排放的抑制作用。

（2）无组织排放二氧化硫

项目无组织排放二氧化硫产生源为回转窑窑尾废气处理后排出的尾气和克劳斯回收硫磺工艺中二级克劳斯处理后排出的尾气含有少量SO2。

（3）无组织排放氮氧化物

项目无组织排放氮氧化物产生源为回转窑窑尾废气处理后排出的尾气含有少量氮氧化物。

（4）无组织排放硫化氢

项目无组织排放硫化氢产生源为克劳斯回收硫磺工艺中二级克劳斯处理后排出的尾气含有少量硫化氢。

### 废水

本项目产生的废水主要包含：生产废水、雨排水和生活污水。

生产废水包括：①项目回转窑和余热锅炉系统使用的冷却水，属间接冷却水，用后仅水温升高无其他杂质产生，经冷却塔降温后排至循环池，然后再由加压泵送至各用户循环使用；②项目窑尾双碱法脱硫用水在除尘过程中吸收SO2，使水质呈酸性，加入适量的CaO进行中和、沉降处理后用泵打回脱硫系统循环使用，工艺工程中机泵冷却水循环使用；③本项目新建余热锅炉两台，用水量为20t/d，余热锅炉在运行过程中，为提高效率、减少污垢产生、防止爆炸需采用软化水，软化水处理过程中产生少量的反冲洗废水，锅炉要定期排污，降低炉水中钙、镁离子的浓度，项目在运行过程中将这部分水排至双碱法脱硫装置作补充水，不外排；④浸取车间地面因洒落粗钡及浸取液，因此要定期冲洗，每天会产生约3t的地面冲洗废水排至脱硫系统循环水池，循环使用；⑤项目设置有钡渣堆放场，由于刚产生的钡渣含有较高的水分，因此在堆放过程中会渗出一定量的废水，收集后送至浸取工艺循环使用。

雨排水：由于本项目涉及有害元素钡，项目在厂区内设置了4个雨排水收集池，对露天场地初期雨水和地面冲洗水收集后回用至各个生产工序。

生活污水：环评要求配套建设地埋式污水处理设施一套，全厂生活污水经处理达标后排至厂外河流；项目在运行中按照环评要求建设了生活污水处理设施，生活污水经处理后回用至各个生产工序，无生活污水外排。

### 噪声

本项目中噪声主要来源于原料重晶石破碎机、窑尾排风机、窑头罗茨风机、水泵等设备。企业在满足工艺生产的前提下选取低噪声设备，对高噪声的风机等动力噪声源设置隔声罩、排风口加装消声器；原料重晶石破碎机，在总图布置中充分考虑其工作特点和噪声的影响，将其布置在远离社会公用区和生活办公区的位置，同时构筑具有一定隔音降尘作用的生产厂房，将破碎机布置在室内。

### 固体废物

本项目主要固体废物为各收尘器收集的粉尘、钡渣和脱硫石膏、石灰石、纯水制备废树脂、克劳斯废气及放空废气处理产生的废催化剂、废油桶、污水处理污泥和生活垃圾。

各收尘器收集的粉尘均全部回用于生产工序。

钡渣大部分用于制砖，多余部分外售给安康尧柏江华水泥有限公司作为生产配料。项目产生的少量脱硫石膏，收集后运至厂内石膏堆场临时储存，然后外售水泥厂利用。

项目对产生的石灰粉通过用雷蒙磨粉系统进行粉磨包装后出售。

纯水制备废树脂交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置，废催化剂收集后交河津市泓源华工科技有限公司回收处理，公司现有的废油桶暂未处理，在厂区设置了专门的场地统一存放。

项目生活污水处理系统产生的污泥，建设单位将污泥干化后，由环卫部门定期运走填埋处理。

厂区生活垃圾统一收集后送环卫部门集中处理。

### 移民搬迁

项目周边200米卫生防护距离内涉及关庙镇小李村3户村民搬迁，汉滨区人民政府以汉政函［2015］6号文件承诺用三年时间将3户搬迁至安全距离外。在搬迁前，因项目引起的环境问题投诉，由区政府负责协调解决。

表3-4  主要污染物治理及排放一览表

| 序号 | 类别 | 污染源或污染物 | 排放特性 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 回转窑废气 | 连续 | 双碱法脱硫处理后经50米高烟囱排放 |
|  |  | 克劳斯废气 | 连续 | 碱液洗涤、光量子裂解分离/臭氧氧化的量子协同技术处理措施进行处理后通过50米高烟囱排放。 |
|  |  | 碳化放空气 | 连续 | 与克劳斯尾气合并处理。 |
|  |  | 粉尘 | 间断 | 各工序粉尘由除尘器收集后回用。 |
| 2 | 废水 | 生产废水 | 连续 | 收集池收集后回用。 |
|  |  | 雨排水 | 间断 | 雨排水收集池收集后回用。 |
|  |  | 地面冲洗水 | 间断 |  |
|  |  | 生活污水 | 连续 | 污水处理站处理后全部回用。 |
| 3 | 固体废弃物 | 收尘器收集的粉尘 | 间断 | 全部回用于生产工序。 |
|  |  | 钡渣 | 间断 | 大部分用于制砖，多余部分外售给安康尧柏江华水泥有限公司作为生产配料。 |
|  |  | 脱硫石膏 | 间断 | 外售水泥厂利用。 |
|  |  | 石灰粉 | 间断 | 粉磨包装后出售。 |
|  |  | 废树脂和废催化剂 | 间断 | 纯水制备废树脂交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置，废催化剂收集后交河津市泓源华工科技有限公司回收处理。 |
|  |  | 废油桶 | 间断 | 公司现有的废油桶暂未处理，在厂区设置了专门的场地统一存放。 |
|  |  | 污水处理站污泥 | 间断 | 产生量很小，污泥被干化后交环卫部门定期运走填埋处理。 |
|  |  | 生活垃圾 | 间断 | 厂区生活垃圾统一收集后送环卫部门集中处理。 |
| 4 | 噪声 | 各种破碎机、煤磨、风机、空压机、水泵、液压泵等。 | 连续 | 选用低噪声设备，加装消声设备，利用建筑物隔声等。 |

# 环评及环评批复的环保要求

## 环评的主要结论及建议

### 环评的主要结论（节选）

陕西安康江华（集团）有限公司年产10万吨/年硫化钡技改工程及碳酸钡“三废”治理项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》及有关产业政策要求。项目位于安康市汉滨区关庙镇西湾村四组，选址合理。项目经采取本报告提出的废气处理措施、废水处理措施、噪声治理措施和固体废物综合利用措施后，可确保污染物稳定达标排放，主要污染物排放总量会大大消减，同时这些环保措施在技术和经济上均较可靠、合理；环境影响预测分析表明，项目正常排放情况下对评价区内的地表水和声环境等产生的影响较小、影响范围不大，总体上不会明显降低当地的环境质量，项目排放的烟气及粉尘对附近环境空气产生一定影响，但对安康市区等周围敏感点影响较小。虽然项目烟气及粉尘非正常事故排放对周围环境产生较明显影响，但通常事故率低、持续时间短，因此环境影响较有限，通过加强风险管理和预防等措施后，风险影响水平可按受。项目建设符合市场需要和经济发展的要求，符合节约能源、保护环境、实现可持续发展的需要。公众对项目建设支持程度相对较高，项目实施有利于推动当地经济的发展，为周边地区经济的全面振兴做出重要的贡献，具有明显的经济效益和社会效益。

### 环评要求（节选）

(1)在厂区内置120m3的事故水池，发生非正常排放的生活污水不得任意排放，必须先排放至事故水池，待处理设施正常运转后再进行处理；

(2)在初步设计阶段进一步采取措施保证厂界噪声达标；

(3)项目回转窑烟气必须安装省级部门认可的在线自动监测系统，监测指标包括S02、H2S和烟尘并与安康市环保部门实现联网监控；

(4)加强克劳斯尾气、烟气除尘、脱硫的系统管理以及工人的操作培训，严防非正常排放事故发生；本项目涉及的碳化气体利用部分即克劳斯回收硫磺工艺本身存在缺陷，且处理能力仅能满足技改前的生产规模，评价要求以后若新增碳化系统生产能力，必须重新进行环境影响评价和环境风险评价；

(5)加强原辅材料堆场的管理，在装卸车时进行喷淋洒水，避免二次扬尘；尽可能减少固体废物临时堆存和减少堆存时间；

(6)对风机、空压机等空气动力性噪声设备加设消声器，对水泵、液压泵基座作减震、隔震处理。对主厂房门窗、墙壁作隔声、吸声处理，对泵房、除尘风机房等设置隔声间，给接触噪声源的操作工配备耳塞等个人防护用品，减少设备巡查过程高噪声直接接触；

(7)工程建设中应严格执行“三同时”制度，环保设施完成试运行后，向本环评审批机关申请环保竣工验收，通过环境保护竣工验收后方可正式投入生产：

(8)要求企业对生活污水处理设施实行专人负责，以确保处理系统正常运转。

### 4.1.3环评建议（节选）

(1)由于除尘器的除尘效率与设备的运行管理状况关系很大。建议厂方加强环保设施的运行管理，保持各除尘系统的正常运行，以保证生产车间环境空气和厂区的环境空气质量不超标；

(2)从焙烧工艺和配料等方面着手，严格生产管理（如运用核子秤进行入炉物料量的控制），减少污染物的产生量；

(3)该项目的清洁生产水平还较低，建议学习引进国内的一些先进工艺技术，提高整体清洁生产水平；提高烟气余热综合利用率，降低生产成本，提升企业的综合实力；

(4)建议在厂区内设置防雨、防水的工业垃圾及除尘器收灰储存设施，防止造成二次污染；并配备相应的生活垃圾收集设施，统一收集厂内生活垃圾；

(5)建议陕西安康江华（集团）有限公司完善各项环境管理制度，落实环保措施，在厂内设立环保科和监测站，负责全厂和各分厂的环境管理和监测工作；

(6)冷却水循环系统的地面标高应高于厂区地面标高，以免其它有害物质进入；工程所有的原料应在有盖的厂房内堆存，如有露天堆场下部应进行必要的防渗处理，防止对地下水的污染：建议在厂区地面水的总出口出建造雨水沉淀池，以防在暴雨期间固体物料随雨水进入汉江；

(7)厂区合理规划，种植防污染的绿色植物，利用高大乔木抑尘、防噪声，利用专有树种和花草，防烟气污染，净化美化厂区环境，高标准地建设厂区，使之具有良好的厂容厂貌，实现清洁文明生产；

(8)建设项目的总投资中未充分考虑环保投资，建议追加环保投资，落实各个治理与环保项目。

## 环评批复的要求

### 环境影响评价批复（安环函[2013]95号）（节选）

一、该项目位于安康市汉滨区关庙镇西湾村四组境内，南侧为阳安铁路，北侧为坡地，西邻公司办公楼及职工生活区，东边紧挨西湾沟，占地面积47000m2（新征占地面积28296m2），总投资15536万元，其中环保投资为2301万元。主要建设内容为：年生产硫化钡熟料10万吨生产线和碳酸钡“三废”治理工程。项目符合《安康市国民经济和社会发展第十二个五年规划》等相关规划，项目选址符合安康市汉滨区土地利用总体规划。在全面落实环境影响报告书提出的各项环境污染防治措施、确保污染物达标排放前提下，环境不利影响能够得到一定缓解和控制。因此，我局同意你公司按照环境影响报告书中所列建设地点、性质、规模及环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设与运营中应重点做好以下工作

（1）项目建设期必须认真落实环境影响报告书提出的各项污染防治措施，严格执行环境保护设施及措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

（2）项目在运行过程中，应采用低硫煤，控制和减少S02、NOX等大气污染物排放量。积极采取废渣资源化、减量化及综合利用措施，减少二次污染。

（3）产生的钡渣和废离子交换树脂属危险废物，应严格按危险废物管理要求妥善收集和储存，定期交由有资质的单位进行处置。

（4）加强克劳斯尾气、烟气除尘、脱硫系统管理以及工人的操作培训，严防非正常事故排放；规范排污口管理，污染物排放口和固体废物堆放场应按照规范要求在醒目位置设置环境保护图形标志牌。

（5）硫化钡卤液储罐属重大风险源，必须在卤液储罐周围设置围堰，建立安全巡查制度，由专人负责储罐区的安全工作。

（6）严格加强生产各个环节管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，特别是做好硫化氢防泄、安全报警工作，建立应急处理设施，严防环境安全事故发生。

（7）回转窑烟气、克劳斯尾气及碳化放空气排放必须安装省级环保部门认可的二氧化硫、氮氧化物在线自动监测系统，并确保与省市区环保部门联网。

（8）厂内实施雨、污分流，生产废水全部循环利用，禁止外排；生活污水经处理后达标排放，严禁将生产废水混入生活污水排放。

（9）按照环评要求200m卫生防护范围内3户居民必须实施搬迁，今后卫生防护距离范围内不得新建村民住房等其他项目。

（10）设立环境管理专门机构，编制详细的环境应急预案，并经专家评审后报我局备案；做好厂区及周围的绿化工作，力争建成花园式工厂，并在厂区醒目位置设立1-2处永久性环境文化宣传标语。

（11）依据《陕西省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》规定，项目建设期必须实施环境监理，同时必须实施清洁生产，并通过审核验收。

# 验收监测执行的标准

## 验收监测执行的标准

（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；

（2）《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4中二级标准；

（3）《恶臭污染物排放标准》（GB14544-1993）表1厂界二级标准和表2标准；

（4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；

（5）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（6）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类；

（7）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准和表4一级标准；

竣工验收监测评价执行标准及浓度限值见表5-1-1。

## 监测分析方法及规范

（1）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（2）《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）；

（3）《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）；

（4）《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2010）。

监测项目监测分析方法表5-2-1和表5-2-2。

表5-1-1  竣工验收监测评价执行标准及浓度限值

| 类别 | 项目 | 浓度限值mg/m3 |  | 排放量 kg/h | 执行标准及级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺粉尘 | 颗粒物 | 120 |  | 3.5 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 |
| 窑尾废气 | 烟尘 | 200 |  | —— | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4中二级标准。 |
|  | SO2 | 850 |  | —— |  |
|  | NOx | —— |  | —— |  |
| 克劳斯尾气及碳化放空气 | SO2 | 550 |  | 39 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-1993）表2标准。 |
|  | NOx | 240 |  | 12 |  |
|  | H2S | —— |  | 3.75 |  |
| 无组织 排放废气 | 项目 |  | 浓度限值mg/m3 |  | 执行标准及级别 |
|  | 颗粒物 |  | 1.0 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 |
|  | SO2 |  | 0.40 |  |  |
|  | NOx |  | 0.12 |  |  |
|  | H2S |  | 0.06 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-1993）表1二级标准。 |

表5-1-2  地表水、废水及噪声排放竣工验收监测评价执行标准及浓度限值

| 类别 | 污染物及排放浓度限值(单位：mg/L) |  |  |  |  |  | 执行标准及级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | pH | COD | 氨氮 |  | 硫化物 | 挥发酚 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准。 |
|  | 6～9 | ≤20 | ≤1.0 |  | ≤0.2 | ≤0.005 |  |
|  | 石油类 | 六价铬 | 砷 |  | 铅 | 镉 |  |
|  | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |  | ≤0.05 | ≤0.005 |  |
| 废水 | pH | 悬浮物 | COD |  | 氨氮 | 硫化物 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准和表4一级标准。 |
|  | 6～9 | 70 | 100 |  | 15 | 1.0 |  |
|  | 挥发酚 | 石油类 | 动植物油 |  | 六价铬 | BOD5 |  |
|  | 0.5 | 10 | 20 |  | 0.5 | 30 |  |
|  | 总砷 | 总铅 | 总镉 |  | —— | —— |  |
|  | 0.5 | 1.0 | 0.1 |  | —— | —— |  |
| 厂界 噪声 | 昼间 |  |  | 60 dB（A） |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
|  | 夜间 |  |  | 50 dB（A） |  |  |  |
| 敏感点噪声 | 昼间 |  |  | 60 dB（A） |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
|  | 夜间 |  |  | 50 dB（A） |  |  |  |

表5-2-1  废气、无组织排放、噪声验收监测采样及分析方法

| 污染物 | 监测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 重量法 | GB/T16157-1996 | 0.1mg/m3 |
| SO2 | 定电位电解法 | HJ/T 57-2000 | 1mg/m3 |
| NOx | 定电位电解法 | HJ693-2014 | 1mg/m3 |
| O2 | 氧传感器法 | GB/T 16157-1996 | 0.1% |
| 废气H2S | 亚甲基蓝分光光度法（B） | «空气和废气监测分析方法»(第四版增补版） | 0.01-10mg/ m3 |
| 流速 | 皮托管平行测速法 | GB/T 16157-1996 | 0.01m/s |
| 温度 | 热电偶法 | HJ/T 397-2007 | 1℃ |
| 颗粒物 | 重量法 | GB/T15432-1995 | 0.1mg/m3 |
| SO2 | 甲醛吸收-盐酸付玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009 | 0.007mg/m3 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ479-2009 | 0.005mg/m3 |
| 环境空气H2S | 亚甲基蓝分光光度法（B） | «空气和废气监测分析方法»(第四版增补版） | 0.001 mg/m3 |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界 环境噪声排放标准 | GB12348-2008 | 0.1 dB（A） |
| 敏感点噪声 | 声环境质量标准 | GB3096-2008 | 0.1 dB（A） |

表5-2-2  地表水、污水验收监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | 0.1（pH值） | GB/T6920-1986 |
| 2 | SS | 重量法 | 4mg/L | GB/T 11901-1989 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | 酸性高锰酸钾法 | 0.5mg/L | GB/T11892-1989 |
| 4 | COD | 重铬酸钾法 | 10mg/L | GB/T 11914-1989 |
| 5 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L | HJ535-2009 |
| 6 | BOD5 | 稀释与接种法 | 0.5mg/L | HJ505-2009 |
| 7 | 石油类 | 红外分光光度法 | 0.04mg/L | HJ 637-2012 |
| 8 | 动植物油 | 红外分光光度法 | 0.04mg/L | HJ 637-2012 |
| 9 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林萃取光度法 | 0.0003mg/L | HJ503-2009 |
| 10 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | 0.005mg/L | GB/T16489-1996 |
| 11 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004mg/L | GB/T7466-1987 |
| 12 | 砷 | 原子荧光法 | 0.3μg/L | HJ694-2014 |
| 13 | 铅 | 原子吸收分光光度法 | 0.01mg/L | GB/T7475-1987 |
| 14 | 镉 | 原子吸收分光光度法 | 0.001mg/L | GB/T7475-1987 |

# 验收监测质量保证与控制

###### 6.1验收监测期间的工况

现场工况依据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》的相关规定，在达到设计能力75 %以上情况下进行。

###### 6.2质量控制和质量保证

为了保证验收监测结果的准确性和可靠性，本站采取以下质量保证措施进行验收监测的质量控制工作。

（1）项目的确定、点位布设及采样等严格按照国家监测技术规范的相关规定执行；

（2）按各项目用水要求制备实验用水，保证使用合乎纯度要求的试剂；

（3）使用的仪器、设备均进行了定期校准和检定，并在检定有效期内使用；

（4）声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB则测试数据无效；

（5）分析测试严格按规范进行，严格控制工作曲线的斜率和截距，要求相关系数至少应达到0.9990以上；

（6）采样过程采集不少于10%的平行样；实验室分析过程增加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%的质量控制样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做10%的加标回收样品分析，保证监测结果的准确性；

（7）监测采样分析测试人员持证上岗，严格按照本站质量体系文件中《质量管理手册》（第五版）运行；

（8）验收监测采样记录及分析测试结果，严格按国家标准和监测技术规范要求进行数据处理和填报；

（9）监测报告实行“三级”审核，从采样、运输、到实验室分析等方面进行全程序质量控制。

# 验收监测及调查的结果与评价

## 验收监测期间生产工况调查

验收监测期间，陕西安康江华（集团）有限公司年产10万吨硫化钡技改工程及碳酸钡“三废”治理项目生产工况调查见表7-1-1。

表7-1-1  验收监测期间生产运行统计表

| 日产碳酸钡 （t/d） | 监测期间生产量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4月27日 | 4月28日 | 5月8日 | 5月9日 |
| 166.6 | 131.0 | 133.5 | 132.0 | 129.0 |
| 生产负荷（%） | 78.6 | 80.1 | 79.2 | 77.4 |

由表7-1-1可知，验收监测期间该项目生产负荷在额定的75%以上，满足验收监测对生产工况的要求。

## 水质监测结果与评价

### 水质监测内容

本次验收水质监测内容为项目所在区域地表水、厂区雨排水、生活污水。

（1）验收监测期间在项目原排污口上下游各设置一个监测断面，监测所在区域地表水水质状况。监测因子为pH、COD、NH3-N、硫化物、挥发酚、石油类、六价铬、砷、铅、镉，监测频次为连续监测两天，每天采样4次取一个混合样。验收监测期间地表水水质监测结果见表7-2-1。

（2）验收监测期间在厂区污水处理站的进水池和出水口各布设一个监测点位，监测因子为pH值、悬浮物、COD、氨氮、动植物油，监测频次为连续监测两天，每天采样4次取一个混合样。验收监测期间生活污水水质监测结果见表7-2-2。

（3）验收监测期间在厂区4个雨排水收集池各布设一个监测点位，监测因子为pH、COD、NH3-N、硫化物、挥发酚、石油类、六价铬、砷、铅、镉，监测频次为连续监测两天，每天采样4次取一个混合样。验收监测期间生产废水及雨排水水质监测结果见表7-2-3。

表7-2-1  地表水水质监测结果表

单位:mg/L

| 项目 时间 | 项目上游500米（汉江） |  | 项目下游1000米（汉江） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4月27日 | 4月28日 | 4月27日 | 4月28日 |
| pH* | 7.61 | 7.70 | 7.67 | 7.75 |
| COD | 10ND* | 11 | 13 | 12 |
| 氨氮 | 0.353 | 0.345 | 0.386 | 0.378 |
| 硫化物 | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND |
| 挥发酚 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND |
| 石油类 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
| 六价铬 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND |
| 砷 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0010 |
| 铅 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
| 镉 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |

注：pH无量纲

表7-2-2  生活污水处理设施进出口水质监测结果表

单位:mg/L

| 点位、项目 时间 |  | pH* | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月27日 | 进口 | 7.43 | 18 | 23 | 9.2 | 0.329 | 0.87 |
|  | 出口 | 7.81 | 12 | 10ND | 4.3 | 0.192 | 0.32 |
| 4月28日 | 进口 | 7.49 | 16 | 25 | 11 | 0.247 | 0.48 |
|  | 出口 | 8.04 | 14 | 12 | 4.8 | 0.219 | 0.48 |

注：pH无量纲

表7-2-3  生产废水及雨排水水质监测结果表

单位:mg/L

| 点位、日期 项目 | 3#雨排水收集池（窑尾沉淀池） |  | 4#雨排水收集池（硫磺车间） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4月27日 | 4月28日 | 4月27日 | 4月28日 |
| pH* | 12.19 | 12.08 | 6.79 | 6.84 |
| COD | 10ND | 10ND | 10ND | 10ND |
| 氨氮 | 0.301 | 0.274 | 0.521 | 0.575 |
| 硫化物 | 0.019 | 0.015 | 0.005ND | 0.005ND |
| 挥发酚 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
| 石油类 | 0.24 | 0.23 | 0.30 | 0.29 |
| 六价铬 | 0.005 | 0.004 | 0.004ND | 0.004ND |
| 砷 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0031 |
| 铅 | 0.01ND | 0.01ND | 0.37 | 0.34 |
| 镉 | 0.016 | 0.016 | 0.002 | 0.002 |
| 点位、日期 项目 | 5#雨排水收集池（厂区东门口） |  | 6#雨排水收集池（冷却塔） |  |
|  | 4月27日 | 4月28日 | 4月27日 | 4月28日 |
| pH* | 8.46 | 8.55 | 7.20 | 7.17 |
| COD | 36 | 34 | 10ND | 10ND |
| 氨氮 | 13.8 | 13.9 | 0.219 | 0.192 |
| 硫化物 | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND |
| 挥发酚 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
| 石油类 | 4.01 | 2.78 | 0.25 | 0.30 |
| 六价铬 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND |
| 砷 | 0.0245 | 0.0233 | 0.0025 | 0.0023 |
| 铅 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| 镉 | 0.013 | 0.013 | 0.001ND | 0.001ND |

注：pH无量纲

因本项目生活污水经处理后与生产废水及雨排水收集回用与生产工序，故本次验收监测对地表水、生活污水、生产废水及雨排水做本底监测，不做评价。

## 废气监测结果与评价

### 废气监测内容

本项目有回转窑1套双碱法脱硫系统、克劳斯尾气“碱液吸收+光量子分解”处理设施1套，其余各工段均为袋式除尘系统。监测中对原料破碎除尘器进出口、粉煤制备除尘器进出口、包装车间除尘器进出口进行了全面监测，在窑尾、克劳斯尾气和碳化放空气处理系统废气排放设施出口对处理后废气进行了监测，窑尾、克劳斯尾气和碳化放空气处理系统进口，以及煤粉制备进出口因工艺易产生危险，无法对以上4处进行监测，故设置无组织监控点，监测废气无组织浓度。废气排放监测内容如表7-3-1~7-3-5所示。

### 废气监测结果

表7-3-1  破碎车间除尘器监测结果

| 监测项目、时间 | 处理设施进口 |  | 处理设施出口 |  | 处理效率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 浓度mg/m3 | 排放量kg/h | 浓度mg/m3 | 排放量kg/h |  |
| 4月27日10:31 | 10486.7 | 72.2 | 21.9 | 0.21 | 99.8 |
| 4月27日11:27 | 12147.7 | 65.4 | 20.9 | 0.19 | 99.8 |
| 4月28日10:31 | 10125.0 | 36.6 | 21.3 | 0.21 | 99.8 |
| 4月28日11:27 | 10254.9 | 39.5 | 20.3 | 0.19 | 99.8 |

表7-3-2  粉煤制备除尘器监测结果

| 监测项目、时间 | 处理设施进口 |  | 处理设施出口 |  | 处理效率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 浓度mg/m3 | 排放量kg/h | 浓度mg/m3 | 排放量kg/h |  |
| 4月27日10:47 | 913.5 | 9.89 | 41.7 | 0.64 | 95.4 |
| 4月27日11:54 | 921.2 | 7.62 | 40.7 | 0.59 | 95.6 |
| 4月28日10:47 | 913.5 | 10.38 | 40.9 | 0.67 | 95.5 |
| 4月28日11:57 | 916.8 | 10.39 | 42.7 | 0.64 | 95.3 |

表7-3-3  包装车间除尘器监测结果

| 监测项目、时间 | 处理设施进口 |  | 处理设施出口 |  | 处理效率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 浓度mg/m3 | 排放量kg/h | 浓度mg/m3 | 排放量kg/h |  |
| 4月27日10:22 | 660.5 | 16.43 | 14.7 | 0.45 | 97.8 |
| 4月27日14:16 | 645.4 | 16.26 | 17.2 | 0.52 | 97.3 |
| 4月28日10:47 | 607.4 | 15.46 | 16.5 | 0.50 | 97.3 |
| 4月28日14:17 | 587.1 | 15.11 | 14.7 | 0.45 | 97.5 |

表7-3-4  窑尾出口监测结果

| 颗粒物 | 5月8日11:04 | 5月8日13:44 | 5月9日10:46 | 5月9日14:17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测浓度mg/m3 | 31.52 | 22.15 | 19.38 | 19.76 |
| 折算浓度mg/m3 | 194.68 | 136.80 | 119.70 | 122.04 |
| 排放量kg/h | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 1.07 |
| SO2 | 5月8日11:04 | 5月8日13:44 | 5月9日10:46 | 5月9日14:17 |
| 实测浓度mg/m3 | 84.67 | 89.00 | 90.33 | 88.00 |
| 折算浓度mg/m3 | 522.96 | 549.70 | 557.92 | 543.53 |
| 排放量kg/h | 2.49 | 3.87 | 4.49 | 4.78 |
| NOx | 5月8日11:04 | 5月8日13:44 | 5月9日10:46 | 5月9日14:17 |
| 实测浓度mg/m3 | 22.33 | 22.87 | 32.70 | 33.77 |
| 折算浓度mg/m3 | 137.92 | 141.26 | 202.00 | 208.58 |
| 排放量kg/h | 0.66 | 0.99 | 1.63 | 1.84 |

表7-3-5  克劳斯尾气及碳化放空气处理设施出口监测结果

| SO2 | 4月28日09:41 | 4月28日14:30 | 4月29日10:35 | 4月29日14:15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测浓度mg/m3 | 220.3 | 177.3 | 171.0 | 180.7 |
| 折算浓度mg/m3 | 207.3 | 166.9 | 160.9 | 170.1 |
| 排放量kg/h | 35.20 | 33.49 | 33.72 | 36.50 |
| NOx | 4月28日09:41 | 4月28日14:30 | 4月29日10:35 | 4月29日14:15 |
| 实测浓度mg/m3 | 16.61 | 16.6 | 10.9 | 18.7 |
| 折算浓度mg/m3 | 15.62 | 15.62 | 10.26 | 17.60 |
| 排放量kg/h | 2.65 | 3.14 | 2.15 | 3.78 |
| H2S | 4月28日09:41 | 4月28日14:30 | 4月29日10:35 | 4月29日14:15 |
| 排放量kg/h | 0.93 | 0.66 | 0.06 | 0.12 |

从本项目有组织废气监测结果（详见表7-3-1~7-3-3）可以看出验收监测期间破碎车间除尘器出口的颗粒物浓度为20.3～21.9mg/m3之间，排放量为0.19～0.21kg/h，粉尘排放浓度及排放量均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；

验收监测期间粉煤制备除尘器出口的颗粒物浓度为40.7～42.7mg/m3之间，排放量为0.59～0.67kg/h，粉尘排放浓度及排放量均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；

验收监测期间包装车间除尘器出口的颗粒物浓度为14.7～17.2mg/m3之间，排放量为0.45～0.52kg/h，颗粒物排放浓度及排放量均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；

验收监测期间回转窑窑尾出口的颗粒物浓度为119.7～200.55mg/m3之间，排放量为0.95～1.07kg/h；二氧化硫浓度为522.96～557.92mg/m3之间，排放量为2.49～4.78kg/h；氮氧化物浓度为137.92～208.58mg/m3之间，排放量为0.66～1.84kg/h；按国家《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4中二级标准限值评价，颗粒物、二氧化硫排放浓度均符合标准，氮氧化物无标准限值，不做评价。

验收监测期间克劳斯尾气及碳化放空气处理设施出口的二氧化硫浓度为160.9～207.3mg/m3之间，排放量为33.49～36.50kg/h；氮氧化物浓度为10.26～17.60mg/m3之间，排放量为2.15～3.78kg/h；硫化氢排放量为0.06～0.93kg/h；按国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值评价，二氧化硫、氮氧化物排放浓度和排放量均符合标准限值；硫化氢排放量符合《恶臭污染物排放标准》（GB14544-1993）表2标准要求。

## 无组织排放监测结果与评价

### 无组织排放监测内容

监测点位：在项目周界主导风向上风向设置1个点位，下风向设置4个点位，具体位置见监测点位示意图（图7-1）中“○”处；

监测频次：厂界无组织排放监测点为连续2天，每天4次；

监测因子：颗粒物、SO2、NOx、H2S（H2S外委西安市宇驰环境检测有限公司监测）。

### 无组织排放监测结果

表7-4-1  无组织排放监测结果

| 点位 | 日期 | 监测时间 | 颗粒物 mg/m3 | SO2 mg/m3 | NOx mg/m3 | H2S mg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#江华化工东厂界外50米处（上风向） | 4月27日 | 08:00~09:00 | 0.097 | 未检出 | 0.048 | 4月28日 | 0.010 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.097 | 0.013 | 0.045 |  | 未检出 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.141 | 0.026 | 0.080 |  | 0.006 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.107 | 0.016 | 0.056 |  | 0.003 |
|  | 4月28日 | 08:00~09:00 | 0.116 | 0.007 | 0.058 | 4月29日 | 0.002 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.136 | 0.015 | 0.089 |  | 0.007 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.137 | 0.025 | 0.074 |  | 0.009 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.117 | 0.017 | 0.060 |  | 0.005 |
| 2#江华化工西厂界外10米处敏感点（卫生室楼顶、下风向） | 4月27日 | 08:00~09:00 | 0.154 | 0.011 | 0.040 | 4月28日 | 0.008 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.175 | 0.012 | 0.039 |  | 0.003 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.159 | 0.028 | 0.071 |  | 0.003 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.156 | 0.018 | 0.045 |  | 0.006 |
|  | 4月28日 | 08:00~09:00 | 0.134 | 0.012 | 0.036 | 4月29日 | 0.007 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.115 | 0.016 | 0.042 |  | 0.004 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.134 | 0.025 | 0.066 |  | 0.004 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.134 | 0.017 | 0.050 |  | 0.006 |
| 3#江华化工西北厂界外500米处（小学宿办楼、下风向） | 4月27日 | 08:00~09:00 | 0.114 | 0.010 | 0.047 | 4月28日 | 0.007 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.135 | 0.017 | 0.044 |  | 0.005 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.132 | 0.028 | 0.040 |  | 0.006 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.118 | 0.020 | 0.035 |  | 0.005 |
|  | 4月28日 | 08:00~09:00 | 0.133 | 0.008 | 0.046 | 4月29日 | 0.008 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.115 | 0.013 | 0.053 |  | 0.005 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.129 | 0.027 | 0.038 |  | 0.003 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.137 | 0.017 | 0.041 |  | 0.006 |
| 4#江华化工西北厂界外50米处（村长家院内、下风向） | 4月27日 | 08:00~09:00 | 0.116 | 0.013 | 0.049 | 4月28日 | 0.010 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.138 | 0.017 | 0.082 |  | 0.014 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.154 | 0.025 | 0.053 |  | 0.005 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.117 | 0.016 | 0.066 |  | 0.003 |
|  | 4月28日 | 08:00~09:00 | 0.098 | 0.013 | 0.044 | 4月29日 | 0.009 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.118 | 0.014 | 0.075 |  | 0.010 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.167 | 0.023 | 0.062 |  | 0.007 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.136 | 0.018 | 0.070 |  | 0.008 |
| 5#江华化工西南厂界外50米处（下风向） | 4月27日 | 08:00~09:00 | 0.136 | 未检出 | 0.064 | 4月28日 | 0.004 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.178 | 0.013 | 0.040 |  | 0.006 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.174 | 0.022 | 0.052 |  | 0.007 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.140 | 0.017 | 0.045 |  | 0.002 |
|  | 4月28日 | 08:00~09:00 | 0.114 | 未检出 | 0.069 | 4月29日 | 0.012 |
|  |  | 10:00~11:00 | 0.154 | 0.014 | 0.055 |  | 0.009 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.140 | 0.021 | 0.042 |  | 0.004 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.176 | 0.016 | 0.051 |  | 0.006 |

注：1#点为对照点，2#、3#、4#、5#点为无组织排放监控点。

根据无组织排放监测结果（详见表7-4-1），可知在验收监测期间，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物厂界无组织排放监控点最高监测浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；硫化氢厂界无组织排放监控点最高监测浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14544-1993）表1二级标准要求。

## 噪声监测结果与评价

### 厂界噪声监测内容

监测点位：厂区东、西、南、北厂界外各设1个点，具体位置见监测点位示意图（图7-1）中“▲”处；

监测频次：连续监测2天，每天昼夜各1次；

监测项目：等效连续A声级。

### 厂界噪声监测结果与评价

表7-5-1  厂界噪声监测结果

| 点位 | 方位 | 日期 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东厂界外1米处 | 4月27日 | 57.3 | 49.5 | 达标 |
|  |  | 4月28日 | 53.3 | 47.9 | 达标 |
| 2# | 南厂界外1米处 | 4月27日 | 53.2 | 46.2 | 达标 |
|  |  | 4月28日 | 52.8 | 46.2 | 达标 |
| 4# | 西厂界外1米处 | 4月27日 | 49.3 | 42.6 | 达标 |
|  |  | 4月28日 | 50.2 | 43.0 | 达标 |
| 5# | 北厂界外1米处 | 4月27日 | 49.8 | 42.3 | 达标 |
|  |  | 4月28日 | 49.0 | 42.8 | 达标 |
| 2类标准限值 |  |  | 60 | 50 | / |

由表7-5-2可见，验收监测期间，厂界噪声各个监测点昼夜监测结果符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

### 敏感点噪声监测内容

监测点位：厂区西厂界外未搬迁住户处设1个点，具体位置见监测点位示意图（图7-1）中“△”处；

监测频次：连续监测2天，每天昼夜各1次；

### 监测项目：等效连续A声级。

表7-5-2  敏感点噪声监测结果

| 点位 | 方位 | 日期 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3# | 西厂界外卫生室门前1米处 | 4月27日 | 50.8 | 47.7 | 达标 |
|  |  | 4月28日 | 51.5 | 45.7 | 达标 |
| 2类标准限值 |  |  | 60 | 50 | / |

由表7-5-2可见，验收监测期间，敏感点噪声监测点昼夜监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

## 总量核算

根据验收监测期间的监测结果以及企业提供的年运行时间核算得实际的排放总量见表7-6-1，可知生活污水COD、NH3-N年排放总量分别为0t/a、0t/a，废气二氧化硫、氮氧化物年排放总量分别为68.8t/a、1.77 t/a，排放总量低于环评建议的指标。

表7-6-1  总量核算

| 类别 | 项目 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 年运行时间（h） | 6720 | 6720 |
|  | 污水排放量（t/a） | 0 | 0 |
|  | 总量（t/a） | 0 | 0 |
|  | 环评建议总量（t/a） | 0.50 | 0.07 |
| 废气 | 项目 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
|  | 年运行时间（h） | 6720 | 6720 |
|  | 排放量（kg/h） | 41.28 | 4.21 |
|  | 总量（t/a） | 68.8 | 1.77 |
|  | 环评建议总量（t/a） | 375.0 | 250.0 |

## 固体废弃物调查结果

本项目主要固体废物为各收尘器收集的粉尘、钡渣和脱硫石膏、石灰石、纯水制备废树脂、克劳斯废气及放空废气处理产生的废催化剂、污水处理污泥和生活垃圾。各收尘器收集的粉尘均全部回用于生产工序。钡渣大部分用于制砖，多余部分外售给安康尧柏江华水泥有限公司作为生产配料。项目产生的少量脱硫石膏，收集后运至厂内石膏堆场临时储存，然后外售水泥厂利用。项目对产生的石灰粉通过用雷蒙磨粉系统进行粉磨包装后出售。纯水制备废树脂交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置，废催化剂收集后交河津市泓源华工科技有限公司回收处理。项目生活污水处理系统产生的污泥，建设单位将污泥干化后，与厂区生活垃圾一并交由环卫部门集中处理。（委托协议见附件）

## 环境管理制度检查内容

（1）环评批复、环评的结论及建议的落实情况

本项目针对环评批复、环评的结论及建议的落实情况见表7-8-1。

（2）建设项目执行国家建设项目环境管理制度的情况

陕西安康江华（集团）有限公司年产10万吨硫化钡技改工程及碳酸钡“三废”治理项目执行了环境影响评价制度；环保设施基本做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时投运的“三同时”制度。

（3）环保机构设置及环境管理制度

企业设有由总经理负责的环保管理机构安环部，办公室目前共有两名工作人员，具体负责日常环保管理工作。

（4）环境风险事故应急预案及应急贮备

为了预防、控制潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应，减少或避免事故的发生和最大限度地降低事故造成的损失，该公司编制有《陕西安康江华（集团）有限公司环境风险应急预案》，已上报当地环保部门予以审核。该应急预案明确规定了应急组织机构及其职责、预警、应急响应程序、 应急处置程序注意事项、具体的应急处置措施等方面的内容。目前同时现场配备应急物资有灭火器40只，二氧化碳灭火系统2套，防毒面具18套，滤毒罐36只，消防水池5个，消防栓14套，消防泵5台，备用消防水带350米，编织袋26500条等。

（5）绿化建设情况

陕西安康江华（集团）有限公司总占地面积86296 m2，本技改项目占地47000 m2，目前绿化面积9398m2，全厂绿化率为10.9%，安排有专人负责绿化工作。

（6）项目各相关原料有相应的储存库储存，部分存在露天堆放的情况。

表7-8-1  项目针对环评批复及环评结论及建议的落实情况

| 项目 | 环保设施（措施） | 环评及其批复要求 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 双碱法脱硫系统、“碱液吸收+光量子分解”处理设施、除尘器 | 环评批复要求：项目在运行过程中，应采用低硫煤，控制和减少S02、NOX等大气污染物排放量。积极采取废渣资源化、减量化及综合利用措施，减少二次污染。 环评建议：由于除尘器的除尘效率与设备的运行管理状况关系很大。建议厂方加强环保设施的运行管理，保持各除尘系统的正常运行，以保证生产车间环境空气和厂区的环境空气质量不超标。 | 项目有组织排放点均安装收尘器。回转窑废气经双碱法脱硫处理后经50米高烟囱排放。克劳斯废气经碱液洗涤、光量子裂解分离/臭氧氧化的量子协同技术处理措施进行处理后通过50米高烟囱排放。碳化放空气与克劳斯尾气合并处理。各工序粉尘由除尘器收集后回用。回转窑窑尾和克劳斯尾气处理系统安装有烟气在线监测装置。 |
| 废水 | 地埋式生活污水处理设施、雨排水收集池、事故池 | 环评批复要求：厂内实施雨、污分流，生产废水全部循环利用，禁止外排；生活污水经处理后达标排放，严禁将生产废水混入生活污水排放。 环评要求：在厂区内置120m3 的事故水池，发生非正常排放的生活污水不得任意排放，必须先排放至事故水池，待处理设施正常运转后再进行处理。 | 本项目所产生的生活污水，经地埋式污水处理设施处理后全部回用于各生产工序，无生活污水外排；各工序产生的废水排入循环池，循环使用；企业在厂区内设置有4个雨排水收集池，对露天场地初期雨水和地面冲洗水收集后回用至各个生产工序；按照环评和批复要求设置了140.7m3 的事故水池（事故池一容积101.01 m3、事故池二容积12 m3、事故池三容积27.69m3）。 |
| 噪声 | 隔声罩、 消声器、 密闭式厂房 | 环评要求：在初步设计阶段进一步采取措施保证厂界噪声达标；对风机、空压机等空气动力性噪声设备加设消声器，对水泵、液压泵基座作减震、隔震处理。对主厂房门窗、墙壁作隔声、吸声处理，对泵房、除尘风机房等设置隔声间，给接触噪声源的操作工配备耳塞等个人防护用品，减少设备巡查过程高噪声直接接触。 | 本项目在满足工艺生产的前提下选取低噪声设备，对高噪声的风机等动力噪声源设置隔声罩、排风口加装消声器；原料重晶石破碎机，在总图布置中充分考虑其工作特点和噪声的影响，将其布置在远离社会公用区和生活办公区的位置，同时构筑具有一定隔音降尘作用的生产厂房，将破碎机布置在室内。 |
| 固体废物 | 危险废物暂存间、生活垃圾收集设施、钡渣制砖生产线 | 环评批复要求：产生的钡渣和废离子交换树脂属危险废物，应严格按危险废物管理要求妥善收集和储存，定期交由有资质的单位进行处置。 环评要求：项目产生的固体废弃物主要有钡渣、尾气回收的除尘灰，均作为建材原料外售，污泥和生活垃圾集中收集，统一处理。 | 本项目主要固体废物为各收尘器收集的粉尘、钡渣和脱硫石膏、石灰石、纯水制备废树脂、克劳斯废气及放空废气处理产生的废催化剂、污水处理污泥和生活垃圾。各收尘器收集的粉尘均全部回用于生产工序。钡渣大部分用于制砖，多余部分外售给安康尧柏江华水泥有限公司作为生产配料。项目产生的少量脱硫石膏，收集后运至厂内石膏堆场临时储存，然后外售水泥厂利用。项目对产生的石灰粉通过用雷蒙磨粉系统进行粉磨包装后出售。纯水制备废树脂交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置，废催化剂收集后交河津市泓源华工科技有限公司回收处理，公司现有的废油桶暂未处理，在厂区设置了专门的场地统一存放。项目生活污水处理系统产生的污泥，建设单位将污泥压滤干化后，由环卫部门定期运走填埋处理。厂区生活垃圾统一收集后送环卫部门集中处理。 |
| 移民搬迁 | 卫生防护距离内居民搬迁 | 环评批复要求：按照环评要求200m卫生防护范围内3户居民必须实施搬迁，今后卫生防护距离范围内不得新建村民住房等其他项目。 | 项目周边200米卫生防护距离内涉及关庙镇小李村3户村民搬迁，汉滨区人民政府以汉政函［2015］6号文件承诺用三年时间将3户搬迁至安全距离外。在搬迁前，因项目引起的环境问题投诉，由区政府负责协调解决。 |
| 在线设施 | 是否安装了在线监控设备，并联网运行 | 环评批复要求：回转窑烟气、克劳斯尾气及碳化放空气排放必须安装省级环保部门认可的二氧化硫、氮氧化物在线自动监测系统，并确保与省市区环保部门联网。 环评要求：项目回转窑烟气必须安装省级部门认可的在线自动监测系统，监测指标包括SO2 和烟尘，并与安康市环保部门实现联网监控。 | 企业在回转窑窑尾及克劳斯尾气处理设施出口安装了在线监控设备并与市监控平台联网，2015年4月27日进行了克劳斯尾气系统CEMS在线监测设备技术比对验收监测，比对结果合格；2015年5月8日进行了回转窑窑尾CEMS在线监测设备技术比对验收监测，比对结果合格。 |
| 环境监理 | 建设期环境监理 | 环评批复要求：项目建设期必须实施环境监理，同时必须实施清洁生产，并通过审核验收。 | 监理报告已编制完成并评审通过。 |
| 安全检查 | 围堰 | 环评批复要求：硫化钡卤液储罐属重大风险源，必须在卤液储罐周围设置围堰，建立安全巡查制度，由专人负责储罐区的安全工作。 | 企业在卤液储罐周围设置了围堰，建立安全巡查制度，并由专人负责储罐区的安全工作。 |

## 公众意见调查结果

### 公众意见调查内容

本次验收，共向公众发放《陕西安康江华（集团）有限公司年产10万吨硫化钡技改工程及碳酸钡“三废”治理项目环境保护验收公众意见调查表》42份，调查表内容见表7-9-1。

表7-9-1  公众意见调查表

| 个人概况 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年龄 |  |  | 文化程度 |  |
|  | 职业 |  |  | 电话/手机 |  |
|  | 单位或住址 |  |  | 方位 | 米 |
| 工程概况 | 陕西安康江华（集团）有限公司年产10万吨硫化钡技改工程及碳酸钡“三废”治理项目位于汉滨区关庙镇西湾村四组境内（江华公司东侧）；技改工程建设范围为对原硫化钡熟料生产线进行技术改造，并按“以新带老”的要求，解决项目克劳斯尾气不能稳定达标排放、钡渣和石灰粉无综合利用等问题；技改工程总投资15536万元，总占地面积约47000m2，其中新征占地面积28296m2，其余为现有工程占地范围。 |  |  |  |  |
| 意见调查 | 1、本工程在施工期间是否有扰民现象？ |  | A．没有扰民 B.有扰民现象，影响较轻 C. 有扰民现象，影响较重 |  |  |
|  | 2、本工程试生产期间是否因环境污染与周边居民发生纠纷？ |  | A．从来没有 B.发生过 |  |  |
|  | 3、本工程的废气排放对您的生活、工作是否有影响？ |  | A．没有影响 B.影响较轻 C.影响较重 |  |  |
|  | 4、本工程的废水排放对您的生活、工作是否有影响？ |  | A．没有影响 B.影响较轻 C.影响较重 |  |  |
|  | 5、本工程产生的噪声对您的生活、工作是否有影响？ |  | A．没有影响 B.影响较轻 C.影响较重 |  |  |
|  | 6、本工程产生的固体废物对您的生活、工作是否有影响？ |  | A．没有影响 B.影响较轻 C.影响较重 |  |  |
|  | 7、您对本工程环境保护工作的满意程度？ |  | A．满意 B.基本满意 C.不满意 |  |  |
| 备注 | 扰民与纠纷的具体情况说明： |  |  |  |  |
|  | 公众对项目不满意的具体意见： |  |  |  |  |
|  | 您对该项目的环境保护工作有何意见和建议： |  |  |  |  |

### 公众意见调查结果

本次验收，共向公众发放《陕西安康江华（集团）有限公司年产10万吨硫化钡技改工程及碳酸钡“三废”治理项目环境保护验收公众意见调查表》42份，实际回收有效问卷36份，有效率85.7%。公众意见调查结果统计见表7-9-2。

7-9-2  众意见调查结果统计见表

| 调查内容 | 影响情况 | 比率 |
| --- | --- | --- |
| 1、本工程在施工期间是否有扰民现象？ | A．没有扰民 | 88.9 |
|  | B．有扰民现象，影响较轻 | 11.1 |
|  | C．有扰民现象，影响较重 | 0.0 |
| 2、本工程试生产期间是否因环境污染与周边居民发生纠纷？ | A．从来没有 | 80.6 |
|  | B．发生过 | 19.4 |
| 3、本工程的废气排放对您的生活、工作是否有影响？ | A．没有影响 | 16.7 |
|  | B．影响较轻 | 75.0 |
|  | C．影响较重 | 8.3 |
| 4、本工程的废水排放对您的生活、工作是否有影响？ | A．没有影响 | 66.7 |
|  | B．影响较轻 | 30.5 |
|  | C．影响较重 | 2.8 |
| 5、本工程产生的噪声对您的生活、工作是否有影响？ | A．没有影响 | 55.6 |
|  | B．影响较轻 | 44.4 |
|  | C．影响较重 | 0.0 |
| 6、本工程产生的固体废物对您的生活、工作是否有影响？ | A．没有影响 | 72.2 |
|  | B．影响较轻 | 27.8 |
|  | C．影响较重 | 0.0 |
| 7、您对本工程环境保护工作的满意程度？ | A．满意 | 33.3 |
|  | B．基本满意 | 61.1 |
|  | C．不满意 | 5.6 |

本次调查结果显示，在当地被调查者中，86.1%的被调查者认为在该项目施工期间没有扰民现象，13.9%的被调查者认为有扰民现象，影响较轻；80.6%的被调查者认为该项目试生产期间从来没有因环境污染与周边居民发生纠纷，19.4%的被调查者认为发生过；16.7%被调查者认为该项目废气排放对其工作和生活没有影响，75.0%的被调查者认为影响较轻，8.3%的被调查者认为影响较重；66.7%被调查者认为该项目废水排放对其工作和生活没有影响，30.5%的被调查者认为影响较轻，2.8%的被调查者认为影响较重；55.6%被调查者认为该项目噪声对其工作和生活没有影响，44.4%的被调查者认为影响较轻；69.4%被调查者认为该项目固体废物对其工作和生活没有影响，30.6%的被调查者认为影响较轻； 33.3%的被调查者表示对陕西安康江华（集团）有限公司在实施该项目期间环境保护工作表示满意，61.1%的被调查者表示基本满意，5.6%的被调查者表示不满意。总体结果表明，陕西安康江华（集团）有限公司在实施该项目期间能较好的进行环境保护工作，公众对该工程的环境保护工作基本满意。

被调查者对该项目的意见和建议：建议搬迁；建议对该厂的检查频次提高；建议加强对废气、噪声的治理。

## 移民搬迁调查结果

项目周边200米卫生防护距离内涉及关庙镇小李村3户村民搬迁，汉滨区人民政府以汉政函［2015］6号文件承诺用三年时间将3户搬迁至安全距离外。在搬迁前，因项目引起的环境问题投诉，由区政府负责协调解决。（证明文件见附件）

# 结论与建议

## 结论

### 废水

验收监测期间，项目所产生的生活污水，经地埋式污水处理设施处理后全部回用于各生产工序，无生活污水外排；各工序产生的废水排入循环池，循环使用；窑尾“双碱法脱硫” 处理废气产生的碱性废水，经中和、沉降处理后后循环使用，不外排。企业在厂区内设置有4个雨排水收集池，对露天场地初期雨水和地面冲洗水收集后回用至各个生产工序。按照环评和批复要求设置了140.7m3 的事故水池。

### 废气

验收监测期间，从本项目有组织废气监测结果（详见表7-3-1~7-3-3）可以看出破碎车间除尘器出口的颗粒物浓度为20.3～21.9mg/m3之间，排放量为0.19～0.21kg/h，粉尘排放浓度及排放量均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；

验收监测期间粉煤制备除尘器出口的颗粒物浓度为40.7～42.7mg/m3之间，排放量为0.59～0.67kg/h，粉尘排放浓度及排放量均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；

验收监测期间包装车间除尘器出口的颗粒物浓度为14.7～17.2mg/m3之间，排放量为0.45～0.52kg/h，颗粒物排放浓度及排放量均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；

验收监测期间回转窑窑尾出口的颗粒物浓度为119.7～200.55mg/m3之间，排放量为0.95～1.07kg/h；二氧化硫浓度为522.96～557.92mg/m3之间，排放量为2.49～4.78kg/h；氮氧化物浓度为137.92～208.58mg/m3之间，排放量为0.66～1.84kg/h；按国家《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4中二级标准限值评价，颗粒物、二氧化硫排放浓度均符合标准，氮氧化物无标准限值，不做评价。

验收监测期间克劳斯尾气及碳化放空气处理设施出口的二氧化硫浓度为160.9～207.3mg/m3之间，排放量为33.49～36.50kg/h；氮氧化物浓度为10.26～17.60mg/m3之间，排放量为2.15～3.78kg/h；硫化氢排放量为0.06～0.93kg/h；按国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值评价，二氧化硫、氮氧化物排放浓度和排放量均符合标准限值；硫化氢排放量符合《恶臭污染物排放标准》（GB14544-1993）表2标准要求。

### 无组织排放

根据无组织排放监测结果（详见表7-4-1），可知在验收监测期间，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物厂界无组织排放监控点最高监测浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；硫化氢厂界无组织排放监控点最高监测浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14544-1993）表1二级标准要求。

### 噪声

验收监测期间，厂界噪声各个监测点昼夜监测结果符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；敏感点噪声监测点昼夜监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

### 总量核查

根据验收监测期间的监测结果以及企业提供的年运行时间核算得实际的排放总量，可知生活污水COD、NH3-N年排放总量分别为0t/a、0t/a，废气二氧化硫、氮氧化物年排放总量分别为68.8t/a、1.77 t/a，排放总量低于环评建议的指标。

### 固体废弃物

本项目主要固体废物为各收尘器收集的粉尘、钡渣和脱硫石膏、石灰石、纯水制备废树脂、克劳斯废气及放空废气处理产生的废催化剂、废油桶、污水处理污泥和生活垃圾。各收尘器收集的粉尘均全部回用于生产工序。钡渣大部分用于制砖，多余部分外售给安康尧柏江华水泥有限公司作为生产配料。项目产生的少量脱硫石膏，收集后运至厂内石膏堆场临时储存，然后外售水泥厂利用。项目对产生的石灰粉通过用雷蒙磨粉系统进行粉磨包装后出售。纯水制备废树脂交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置，废催化剂收集后交河津市泓源华工科技有限公司回收处理。公司现有的废油桶暂未处理，在厂区设置了专门的场地统一存放。项目生活污水处理系统产生的污泥，建设单位将污泥干化后，与厂区生活垃圾一并交由环卫部门集中处理。

### 环境管理检查

项目各原料堆场建有密封的储存库，部分原料存在露天堆放现象。企业设有由总经理负责的环保管理机构安环部，办公室目前共有两名工作人员，具体负责日常环保管理工作。建立有《环境风险应急预案》并经安康市环境监察支队备案批复，按照要求储备有应急物资。2014年10月27日该项目安全评价报告通过安康市安全生产监督管理局审查（安市安监管通字【2014】86号）。

### 公众意见调查

经调查，被调查人群中大多数对该项目的环境保护工作持基本满意态度，建议企业加强废气的处理，保证在夏季和气象条件不利的条件下减轻恶臭对外环境的影响。

### 移民搬迁调查

项目周边200米卫生防护距离内涉及关庙镇小李村3户村民搬迁，汉滨区人民政府以汉政函［2015］6号文件承诺用三年时间将3户搬迁至安全距离外。在搬迁前，因项目引起的环境问题投诉，由区政府负责协调解决。

### 总结论

依据验收监测期间监测结果、环保设施运行情况以及环境管理检查情况，该项目基本符合建设项目竣工环境保护验收要求。验收监测期间，环保设施运行正常，验收监测各项指标符合相关标准要求；窑尾和克劳斯尾气处理系统安装的烟气在线监测系统CEMS比对监测结果均符合《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T75-2007）的要求；建设单位在维护好环保设施、确保污染物稳定达标，强化恶臭防治措施，落实卫生防护距离内村民搬迁，避免污染事故及扰民事件发生的前提下，建议项目可以通过环保验收。

## 要求与建议

（1）加强废气环保设施运行的监管与维护，保证尾气处理设施稳定运行有效处理工艺废气，减轻恶臭对外环境的影响，避免恶臭扰民事件的发生。

（2）企业应对露天堆放的砂石原料采取遮挡等措施，并对厂区地面洒水防止扬尘产生。

（3）加强对工艺废水、地面冲洗水、生活污水和雨排水的收集处理，确保在正常生产和非正常生产情况下均无污水外排。

（4）强化厂区降噪措施，确保厂界噪声稳定达标。

（5）尽快落实卫生防护距离内3户村民搬迁问题。