岚皋县城区生活垃圾填埋场

竣工环境保护验收监测报告

安康市环境保护监测站

二零一四年十月

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

安环监验字（2014）第014号

项目名称：岚皋县城区生活垃圾填埋场

委托单位：岚皋县住房和城乡建设局

安康市环境保护监测站

二O一四年十月

编制单位：安康市环境保护监测站

法   人：

技术负责：

项目负责：     ［（验监）证字第200727064号］

报告编制：

审   核：

审   定：

监测人员：刘宝成 刘毅刚 向爱国 薛  丽

潘盛宁 杨清伟 余雅瑾 唐杰磊

电   话：0915－3209971

传   真：0915－3209971

邮   编：725000

邮   箱：www.akshbz@163.com

地   址：安康市解放路13号

目      录

一、前言	1

二、验收监测依据	2

三、建设项目工程概况	3

四、主要污染源、污染物及其治理措施	6

五、环境影响评价主要结论、建议及批复	8

六、验收执行标准	10

七、验收监测结果及评价	12

八、环境管理检查	21

九、结论	23

十、要求	25

岚皋县城区生活垃圾填埋场

竣工环境保护验收监测报告

# 一、前言

岚皋县城区生活垃圾填埋场位于岚皋县城北部6.0km的城关镇耳扒村八组红岩沟内，建设规模为：设计服务年限15年（2010—2025年），设计日处理生活垃圾72吨。项目总投资3865万元，设计总库容55万立方米，项目占地128.8亩。

2010年3月陕西省环境科学研究设计院编制完成了《陕西省岚皋县城市生活垃圾卫生填埋处理工程环境影响报告书》。安康市环保局于2010年5月以安环函【2010】45号文对该项目环境影响报告书进行了批复。该项目2010年11月开工建设， 2013年2月竣工，2013年9月16日安康市环保局以安环函【2013】295号文同意该项目的试生产批复，2013年2月开始进行垃圾填埋。由于垃圾填埋场在建设过程中渗滤液处理工艺发生变更，相关变更手续未完善等原因，2014年4月14日安康市环保局以安环函【2014】89号文同意该项目试运行延期。

该项目设计单位为中国市政工程西北设计研究院有限公司，施工单位为陕西天台土工材料公司、浩蓝环保股份有限公司、西安中惠建筑工程有限公司，工程监理单位为陕西大展工程监理咨询有限公司、环境监理单位为安康市嘉誉环保咨询有限公司。

2013年11月我站受岚皋县住房和城乡建设局委托，对岚皋县城区生活垃圾填埋场进行竣工环境保护验收监测工作。根据国家环保总局环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及其附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的规定和要求，2013年11月我站派技术人员前往现场进行资料收集和现场踏勘后，编制了验收监测方案，并对垃圾填埋作业的规范性、减少渗滤液产生量、规范建设防飞溅网等情况提出了整改要求。依据监测方案和整改情况，我站于2014年5月13日-14日对地表水、渗滤液、噪声、无组织排放（H2S、NH3、臭气浓度、颗粒物、甲烷气体）进行了现场监测，根据监测和调查结果，编制了《岚皋县城区生活垃圾填埋场竣工环境保护验收监测报告》。

验收监测对象：岚皋县城区生活垃圾填埋场（日处理生活垃圾72吨）环保工程。

验收监测主要内容：

（1）卫生填埋场H2S、NH3、臭气浓度、甲烷气体、无组织排放颗粒物情况监测；

（2）渗滤液处理装置的处理效率及排放情况监测；

（3）卫生填埋场周边地下水质监测；

（4）卫生填埋场区域地表水质监测；

（5）厂界噪声监测；

（6）风险事故防范与应急措施检查；

（7）项目周边公众意见调查；

（8）环境管理检查。

# 二、验收监测依据

2.1《中华人民共和国环境保护法》；

2.2《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998.11.29）；

2.3《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局令第13号，2001.12.27）；

2.4《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件（国家环保总局环发[2000]38号，2000.2.22）；

2.5《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境检查工作的通知》（验字［2005］188号，中国环境监测总站）；

2.6《建设项目竣工环境保护验收监测管理规定》（验字［2005］172号，中国环境监测总站）；

2.7陕西省环境保护厅《建设项目环境管理规程》（陕环发［2010］38号）；

2.8安康市人民政府《关于进一步加强环境保护工作的决定》（安政发［2013］31号）；

2.9安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》（安政发［2013］32号）；

2.10安康市环境保护局《关于岚皋县生活垃圾卫生填埋处理工程环境影响报告书的批复》（安环函[2010]45号，2010.5.12）；

2.11安康市环境保护局《关于岚皋县城区生活垃圾填埋场试运行的函》（安环函[2013]295号，2013.9.16）；

2.12安康市环境保护局《关于岚皋县生活垃圾填埋场项目延期试运行的函》（安环函[2014]89号，2014.4.14）；

2.13《环境监理报告》；

2.14《陕西省岚皋县城市生活垃圾卫生填埋处理工程环境影响报告书》；

2.15《陕西省岚皋县城市生活垃圾卫生填埋处理工程渗滤液处理工艺变更环境影响说明》；

2.16《生活垃圾卫生填埋场技术规范》（CJJ17-2004）；

2.17《生活垃圾卫生填埋运行维护技术规程》（CJJ93-2011）；

2.18《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）；

2.19《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）；

2.20《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；

2.21《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T18772-2008）

2.22《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

2.23《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

2.24《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；

2.25《岚皋县城区生活垃圾填埋场项目环境保护竣工验收实施方案》（安康市环境保护监测站，2013.11）。

# 三 建设项目工程概况

### 3.1工程建设概况

3.1.1 建设性质、建设规模

建设性质：新建。

建设规模：填埋场处理工艺为卫生填埋，填埋场服务年限15年，设计总库容55万立方米。

3.1.2 机构设置及劳动定员

（1）组织机构及职能：填埋场实行场长负责制，场内设办公室、财务室等职能机构。

（2）劳动定员20人，其中填埋区操作人员7人，管理与专业技术人员5人，渗滤液处理站人员4人，其他人员4人。

（3）工作制度：全场实行1班作业，每天8小时，年工作365天。

3.1.3项目总投资及环保投资

本项目实际总投资4270万元，实际环保投资为2260.76万元，环保投资占总投资的52.9%。

3.1.4项目组成

- 填埋场主要建设内容包括：垃圾坝、防渗层处理、渗滤液导排与收集池、填埋气导排系统、洪雨水截排工程和场内道路和办公楼等。该项目建设情况见下表。

项目组成

| 工程类别 | 工 程 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 垃圾卫生 填埋场工程 | ①库区防渗工程（HDPE膜防渗材料）②垃圾填埋场渗滤液收集、贮存系统③渗滤液处理站工程④垃圾填埋场排气工程⑤垃圾挡坝1座⑥截排洪工程⑦配置相应的设备如推土机、装载机、压实机、自卸车、挖掘机、洒水车等。 |
| 环保工程 | 渗滤液收集 处理系统 | 调节池2000 m3、渗滤液处理站一座、回灌潜水泵2台。 |
| 辅助配 套工程 | 道路工程 | 垃圾填埋场区内部道路长0.414km，设计宽度5.0m，采用石渣结碎石路面。 |
|  | 防洪工程 | 主要分为三部分：山坡截洪沟，右岸排洪支沟，主沟道排、泄洪干管工程。 |
|  | 取土场 | 位于填埋区左岸山坡，距场区1km的砖厂附近，占地3.86亩。 |
| 公用工程 | 生产生活辅助区：综合办公楼、机修仓库、传达室等。 |  |

- 3.1.5平面布置

填埋场包括垃圾填埋区、生产生活辅助区、取土场和道路工程四部分，总占地面积128.8亩。填埋区主要有填埋作业区、渗滤液导排系统、渗滤液处理系统、填埋气导排系统、污水调节池、垃圾坝、截洪沟和绿化带等，占地面积70232.6m2（105.35亩）；生产生活辅助区建筑物主要有综合办公用房、机修仓库、传达室等，占地面积2600m2（3.9亩）。覆土备料场占地面积2573m2（3.86亩）。道路工程包括进场公路和场内道路两部分，占地面积10459m2（15.69亩）。

场区平面布置见附图。

### 3.2生产工艺简介

3.2.1生产工艺及流程

岚皋县生活垃圾由垃圾转运车辆运送进入垃圾填埋场，经计量系统的称重计量，然后进入垃圾填埋场卫生填埋区作业分区作业单元，在管理人员指挥下，进行卸料、推铺、压实、覆盖，最终完成填埋作业；垃圾填埋场渗滤液通过渗滤液导排系统进入污水调节池，然后进入渗滤液处理站处理；垃圾填埋气经过气体导排系统收集、导排；场区周围洪、雨水经过截洪沟收集、导排至填埋区外，以减少垃圾渗滤液的处理量。

本项目的主要生产工艺为生活垃圾填埋工艺和渗滤液处理工艺两部分。

（1）生活垃圾填埋场填埋工艺

填埋作业按分层分单元作业。采用垃圾卫生填埋工艺处理生活垃圾，作业工序分为卸料、推铺、压实、覆盖。垃圾转运车在作业面上倾倒垃圾，推土机将垃圾推平，由压实机进行压实处理，碾压作业必须分层碾压，压实厚度达到单元作业厚度时，覆土，进行单元覆盖，构成一个升层厚度，在升层上设运输道路与控制、回车平台。一个填埋作业工作日结束前，需进行日覆盖。填埋层达到一定的高度后必须进行中间覆盖，以尽量减少大气降水进入卫生填埋场的可能，减少渗滤液的产生量。如此返复，直至终场。每日作业完毕后应及时覆盖，以便有效控制臭气扩散和蚊蝇孳生。其工艺流程如下图。

推土机

地磅

生活垃圾

计量

卸料

推铺

压实

覆土

灭虫

土料

压实机

推土机

自卸车

生活垃圾卫生填埋作业工艺流程图

（2）渗滤液处理工艺

可研报告和环评推荐采用（厌氧UASB+A/O-MBR+纳滤）处理工艺，对渗滤液和生产生活区的污水进行处理。岚皋县住房和城乡建设局根据岚皋县城区生活垃圾填埋场的实际情况，组织技术人员考察，比较几种工艺，认为MVC工艺具有运行费用低、操作简单、技术成熟、运行稳定等特点，因此申请变更为该工艺，原设计单位原则同意变更渗滤液处理工艺；2014年8月陕西中圣环境科技发展有限公司编制完成了该项目渗滤液处理工艺变更环境影响说明。污水处理工艺采用“调节池+过滤+MVC蒸发+离子交换”的复合式处理工艺的措施：垃圾渗滤液通过收集管道汇入调节池，污水首先进入来液过滤器去除渗滤液中SS后，滤渣回填至垃圾场，渗滤液进入MVC装置，经处理部分气化，残余部分收集于蒸发器下部即浓缩液；产生的蒸汽被高效的蒸汽压缩提高压力和温度至略高于沸点后压入热交换组件的内表面，潜热传递给热交换组件另一侧的渗滤液，干净的冷凝液收集于热交换组件的底部。在100℃以上温度氨和水蒸发，经冷凝后变成蒸馏水排出MVC装置，产生量约为原液的90%。同时部分无法在该温度下变成气体脱出蒸发罐的物质得到浓缩，浓缩液经热交换器换热后连续用泵排出，浓缩液约为渗滤液原液的10%。这些浓缩液暂存于浓缩液池后，回灌填埋场，之后循环处理。垃圾渗滤液经统一处理达标后用于绿化，剩余部分排入红岩沟。目前渗滤液处理设施已全部建成并投入试运营。具体工艺流程见下图。

气体放空

气体回收

滤渣

再生系统

蒸馏

渗滤液

气体

渗滤液收集池

过滤

MVC

DI离子交换

≤10%

反渗透

达标排放

浓缩液回灌

渗滤液处理站工艺流程图

3.2.2产污环节

（1）废水

本项目产生的废水主要包含两部分：垃圾填埋场的渗滤液和生产生活服务区的废水。其中垃圾渗滤液产生量较大，水质变化大，经填埋场内导排、收集系统收集的垃圾渗滤液统一处理达标后用于绿化，剩余部分排入红岩沟；而生产生活服务区产生的废水主要包括职工生活废水、车辆清洗水，相对而言，水量、水质变化不大。本项目运营期垃圾填埋场工作人员较少，项目生产生活辅助区日常生活产生的废水进入处理站统一处理。

（2）废气

垃圾卫生填埋场产生的废气主要是填埋气体、沼气和恶臭。

另外，垃圾处理场除产生废气污染物外，还有粉尘污染，粉尘主要由机械推平、压实、覆土及运输车辆等产生，作业区及道路扬尘与气象条件有关，干燥季节，遇有较强风力时，扬尘较大。

（3）噪声

垃圾填埋场主要噪声源为垃圾运输车辆进出填埋场的交通运输噪声、作业区工程机械噪声和渗滤液处理站的机械运转噪声等。

（4）固废

本项目产生的固体废物包括职工生活垃圾和渗滤液处理站产生的滤渣。

# 四、主要污染源、污染物及其治理措施

### 4.1废气排放及治理

垃圾场处理采用卫生填埋工艺，填埋过程采取日覆盖土的措施，一层垃圾一层土，每天作业完毕都要压实覆盖，减少恶臭气体的挥发和尘土的飞扬； 加强垃圾填埋气疏导工作，设置沼气收集系统一集中燃放； 种植绿化隔离带，以控制臭气扩散；采用洒水防尘的措施，对填埋作业区、场区车辆通道和进场公路路面进行定期洒水。

### 4.2废水排放及治理

4.2.1填埋场渗滤液

垃圾在填埋压实过程中产生的垃圾渗滤液的主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等。

该项目对填埋场产生的渗滤液采取以下措施：

（1）垃圾库采用封闭全包式防渗，垃圾渗滤液通过场内碎石竖井、导流层有组织地导入渗滤液调节池；

（2）对垃圾渗滤液在场内处理达到GB16889-2008表2规定的标准后排放；

（3）渗滤液调节池采用防渗钢筋混凝土结构；

（4）填埋作业时合理控制工作面，尽量减少渗滤液产生量。

4.2.2生活污水

本项目运营期垃圾填埋场工作人员较少，项目生产生活辅助区日常生活产生的废水进入处理站统一处理。

### 4.3噪声产生及治理

该项目噪声主要为填埋场机械设备噪声，设备噪声值约60—90dB(A)，通过选用低噪设备、合理安排施工时段及减少汽车鸣笛来降低噪声。该项目主要产噪设备及控制措施见下表。

主要产噪设备及控制措施

| 噪声源 | 产噪设备 | 声源强度 dB(A) | 措施 | 声源位置与 厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填埋场 | 运输车辆 | 85 | 选用了低噪设备 减少鸣笛措施 | / |
|  | 推土机、压实机 | 96 |  | 距厂界30—200m |

### 4.4进场垃圾控制

该项目为处理城市生活垃圾，故各种建筑垃圾、有毒药物、危险废物、特种垃圾等不能进入填埋场，垃圾处理厂对进场垃圾种类进行了严格控制。

### 4.5卫生防护距离

环评报告书中要求垃圾填埋场500m卫生防护范围内共有25户80人需要搬迁未能落实。建设单位实际只是将垃圾填埋场沟谷内的3户村民搬迁到了垃圾填埋场南侧山梁外，但仍在500m卫生防护范围内。

### 4.6生态影响及恢复措施

4.6.1垃圾填埋场

本垃圾填埋场建设用地位于红岩沟，项目总占地面积128.8亩。对填埋场拟采取的主要生态恢复和水土保持措施为场地绿化：

（1）在空地上种植草皮及花木，道路两旁种植常绿乔木，填完后的场地及时种草、恢复植被。

（2）采取的水土保持措施为：垃圾填埋区修筑垃圾坝、防洪设施、排水坡、绿化带；生产生活管理区除建筑和硬化外，基本都进行了绿化；在进场道路和场内道路旁设置排水沟、铺盖草坪。取土场植被以草灌木为主，部分耕地仍在耕种，服务期满后恢复植被。

（3）控制填埋场的标高，尽量减少对周围树木的砍伐。

（4）采取分单元填埋的方式，分区进行填埋，并在填埋同时及时进行压土覆盖。

4.6.2取土场

本项目取土场位于填埋区左岸山坡，距场区1km的砖厂附近，占地3.86亩。地形为坡地，其周围分布有砖场、耕地及植被区，植被以草灌木为主。土地性质为建设预留范围内的土地，为荒地，地表植被稀少。据岩土工程勘察报告（初勘），取土场为粉质粘土料场，土量大，该层土处于硬塑—坚硬状态、均匀密实，是良好的填埋覆盖材料。经初步分析，可满足运行期及封场工程用土要求。同时，该取土场与填埋场的运输距离较近，取用土方便。

### 4.7主要污染源及处理设施

该项目污染源及处理设施对照见下表。

污染源及处理设施对照表

| 污染类型 | 污染源 | 污染物 | 源强 | 处理设施 | 排放口 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 填埋场 | CH4 | 无组织 排放 | 填埋场敷设导气管 | 导气井 | 大气 |
|  |  | H2S、NH3 |  |  |  |  |
|  |  | 粉尘颗粒物 |  | 设置绿化隔离带、洒水 | 无组织 | 大气 |
| 废水 | 填埋场 渗滤液 | COD、SS、BOD5、氨氮 | 约41m3/d | 渗滤液处理站处理 | 清水池出口 | 目前处理后回喷，用于洒水降尘及绿化，剩余部分排入红岩沟。 |
|  | 生活污水及车辆清洗废水 | COD、SS、BOD5、氨氮 | 约2.7m3/d | 渗滤液处理站处理 | 清水池出口 | 项目生产生活辅助区日常生活产生的废水进入处理站统一处理。 |
| 噪声 | 生产设备 及动力设备 | 设备噪声 | 60~96 dB（A） | 选用低噪声设备、减少汽车鸣笛 |  |  |
| 生态恢复绿化 | 在空地上种植草皮及花木，道路两旁种植常绿乔木，填完后的场地及时种草、恢复植被。填埋场绿化面积为15亩，填埋场区周围设置绿化隔离带宽度10m。利用原有林地对粉尘和恶臭气体进行隔离。 |  |  |  |  |  |

# 五、环境影响评价主要结论、建议及批复

5.1环评结论（节选）

岚皋县城区生活垃圾填埋场工程是为完成《国家环境保护“十一五”规划》提出的环保目标而建设的，符合国家相关政策；拟建地自然环境、社会环境良好和环境质量现状良好，距离环境敏感点符合生活垃圾卫生填埋场选址的规定；垃圾收集、运输、填埋、渗滤液处理、沼气处理、防渗处理以及封场等环节采取的环境保护措施可行。环境影响预测表明正常情况下项目施工及运行过程中对环境的影响不改变环境功能的要求。项目建设和运行中，若能严格执行“三同时”制度，按照本报告提出的环保措施、要求和建议实施的情况下，从环境保护角度考虑是可行的。

5.2环评主要要求与建议（节选）

（1）填埋场建设严格执行《城市生活垃圾卫生填埋处理项目建设标准》、《生活垃圾填埋污染控制标准》、《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》、《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》、《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》、《生活垃圾填埋场环境监测技术标准》要求。

（2）设环境监理，确保坝体工程、防渗工程、气液导排工程、截排水工程、终场工程高质量的建设和运行。设计阶段应进行水文地质和工程地质详勘。

（3）填埋场防洪按50年一遇洪水标准设计，100年一遇洪水标准校核。

（4）落实编制水土保持方案。

（5）垃圾卫生填埋场施工工程是填埋场建设的关键，防渗气、液导排以及坝体建设属于专业性很强的工程，必须通过招投标完成，保障有专业资质的队伍施工，并设施工监理，完善施工验收和环境管理制度。

（6）按照垃圾卫生填埋场建设卫生防护距离要求，在项目建设过程中要将填埋场址周围生态移民搬迁的村民迁出，以免工程建设对村民的生活造成影响，同时也避免村民生活对填埋场的安全运行造成影响。

（7）采用处理后的垃圾渗沥液回喷抑尘，减少废水排放量。

### 5.3环境影响评价批复（安环函[2010]45号）（节选）

一、岚皋县城区生活垃圾处理工程拟建于岚皋县城关镇耳扒村八组红岩沟。建设内容为：垃圾卫生填埋场一座，设计库容55万m3 ，设计使用年限15年（2010-2025年），占地约128.8亩；填埋场生产管理区及配套辅助设施；渗滤液处理站；进场道路；收运系统。工程总投资3865万元。平均日处理生活垃圾72t,建设规模分类为Ⅳ类，日处理能力分级为Ⅳ类。

二、该项目属于国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类项目，符合国家产业政策和《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划》、国家及地方“第十一五”环保规划。填埋场库容及使用年限符合《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》要求。填埋场采取的污染控制措施也符合《生活垃圾填埋污染控制标准》和《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》的要求。项目建设在全面落实各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，确保填埋场安全运行，做好污染物达标排放，环境不利影响能够得到有效控制的前提下，从环境保护角度出发，我局同意该项目按照环评报告书中所列建设地点、性质、规模及环境保护措施进行建设。

三、项目建设要重点做好以下环境保护和污染防治工作

1、施工期的噪声、扬尘、废水、固体废弃物要严格按照报告书所提出的污染防治措施予以落实，同时，及时进行生态恢复，确保不出现二次污染。

2、运营期垃圾渗滤液处理是该项目的重点，应严格按照设计防渗系统工艺处理，做到达标排放，垃圾场底层防渗采取场地底层与边坡防渗结合选用高密度聚乙烯补层加土工复合排水网双层复合防渗系统方案，达到《生活垃圾卫生填埋规范》和《生活垃圾填埋场污染控制标准》要求，确保污水达标排放。

3、要做好环境噪声防护和恶臭防治工作，最大限度地减轻对周边环境的影响。

4、切实做好生态保护与恢复工作。认真落实水土保持方案，保护项目地环境质量。

5、认真做好清洁生产工作，垃圾收运与转运设施、垃圾防渗处理要按清洁生产要求高标准的进行减量化和无害化处理，使工艺尽可能达到国内先进水平。

6、禁止项目500m卫生防护距离内新建居民住宅及相应配套饮水设施。

四、该项目必须实行环境监管制度。在项目实施工程监理的同时，落实环境监理工作。环境监理报告是该项目环保竣工验收的必备文件。

五、项目建设要保证环保投资，确保环保治理工程质量。严格执行“三同时”制度。工程竣工后，你局必须书面提交试生产申请，经检查同意后方可进行试生产。在试生产期间，必须按程序向我局申请该项目竣工环境保护验收，验收合格后，方可投入正式生产。违犯本规定要求的，承担相应环保法律责任。

六、验收执行标准

根据环评执行标准并结合现行适用标准，验收监测标准见下表。

### 6.1废气排放验收标准

废气无组织排放验收标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级标准、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）9.2.1甲烷排放控制要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2无组织排放监控浓度。

### 6.2废水排放验收标准

废水排放验收标准执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准。

### 6.3地下水质验收标准

地下水质验收标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）表1中Ⅲ类标准。

### 6.4地表水质验收标准

地表水质验收标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准。

### 6.5噪声验收标准

噪声验收标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

污染物排放验收执行标准

| 类别 | 验收监测标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级标准 （单位： mg/m3，臭气浓度除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  | H2S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家标准 |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2无组织排放监控浓度 （单位： mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）9.2.1甲烷排放控制要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  |  |  |  |  |  | 甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家标准（ppm） |  |  |  |  |  |  | 填埋区1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准 （单位：mg/L ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 | 色度 （倍） |  | COD |  | BOD5 |  |  |  | 悬浮物 |  |  | 总氮 |  | 氨氮 | 总磷 |  |  | 粪大肠菌群 （个/L） |  |  |  | 六价铬 |  | 汞 |  |  | 砷 |  |  | 铅 |  |  | 镉 |  | 铬 |
|  | 国家标准 | 40 |  | 100 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 40 |  | 25 | 3 |  |  | 10000 |  |  |  | 0.05 |  | 0.001 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.01 |  | 0.1 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）表1 Ⅲ类标准 （单位：mg/L, pH除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  | pH |  |  |  | 总硬度 |  |  |  | 溶解性总固体 |  |  | 氯化物 |  |  | 铁 |  |  |  | 锰 |  |  | 铜 |  | 锌 |  |  |  | 挥发酚 |  | 高锰酸盐指数 |  |  | 硝酸盐 |  |
|  | 国家 标准 |  | 6.5～8.5 |  |  |  | ≤450 |  |  |  | ≤1000 |  |  | ≤250 |  |  | ≤0.3 |  |  |  | ≤0.1 |  |  | ≤1.0 |  | ≤1.0 |  |  |  | ≤0.002 |  | ≤3.0 |  |  | ≤20 |  |
|  | 项目 |  | 亚硝酸盐 |  |  |  | 氨氮 |  |  |  | 氟化物 |  |  | 氰化物 |  |  | 汞 |  |  |  | 砷 |  |  | 镉 |  | 六价铬 |  |  |  | 铅 |  | 总大肠菌群 （个/L） |  |  |  |  |
|  | 国家 标准 |  | ≤0.02 |  |  |  | ≤0.2 |  |  |  | ≤1.0 |  |  | ≤0.05 |  |  | ≤0.001 |  |  |  | ≤0.05 |  |  | ≤0.01 |  | ≤0.05 |  |  |  | ≤0.05 |  | ≤3.0 |  |  |  |  |
| 地 表 水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准 （单位：mg/L, pH除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  |  |  | pH |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  | COD |  |  |  | BOD5 |  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 总磷 |  |  |  |
|  | 国家标准 |  |  |  | 6～9 |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  | ≤20 |  |  |  | ≤4 |  |  |  |  | ≤1.0 |  |  |  |  |  | ≤0.2 |  |  |  |
|  | 项目 |  |  |  | 砷 |  |  |  |  |  |  | 汞 |  |  |  |  |  | 铅 |  |  |  | 镉 |  |  |  |  | 六价铬 |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群（个/L） |  |  |  |
|  | 国家标准 |  |  |  | ≤0.05 |  |  |  |  |  |  | ≤0.0001 |  |  |  |  |  | ≤0.05 |  |  |  | ≤0.005 |  |  |  |  | ≤0.05 |  |  |  |  |  | ≤10000 |  |  |  |
| 噪 声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（Leq［dB(A)］） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 昼间 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 夜间 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、验收监测内容、结果及评价

### 7.1验收监测期间的工况

岚皋县城区生活垃圾填埋场设计处理垃圾规模72t/d。验收监测期间，日处理垃圾量分别为64t/d、68t/d。监测期间与项目配套的环保设施正常运行。验收期间工况见下表。

验收期间工况一览表

| 垃圾填埋场 | 设计能力 | 监测时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5月13日 |  | 5月14日 |  |
|  |  | 处理量（t/d） | 工况（%） | 处理量（t/d） | 工况（%） |
| 城市生活垃圾 | 72t/d | 64 | 88.9 | 68 | 94．4 |

### 7.2质量控制和质量保证

为了保证验收监测结果的准确性和可靠性，本站采取以下质量保证措施进行验收监测的质量控制工作。

1、项目的确定、点位布设及采样等严格按照国家监测技术规范的相关规定执行；

2、按各项目用水要求制备实验用水，保证使用合乎纯度要求的试剂；

3、使用的仪器、设备均进行了定期校准和检定，并在检定有效期内使用；

4、声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB则测试数据无效；

5、分析测试严格按规范进行，严格控制工作曲线的斜率和截距，要求相关系数至少应达到0.9990以上；

6、采样过程采集不少于10%的平行样；实验室分析过程增加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%的质量控制样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做10%的加标回收样品分析，保证监测结果的准确性；

7.验收监测期间生产运行正常，工况满足75%以上负荷要求；

8、监测采样分析测试人员持证上岗，严格按照本站质量体系文件中《质量管理手册》（第五版）运行；

9、验收监测采样记录及分析测试结果，严格按国家标准和监测技术规范要求进行数据处理和填报；

10、监测报告实行“三级”审核，从采样、运输到实验室分析等方面进行全程序质量控制。

### 7.3废气无组织排放监测内容及结果评价

7.3.1废气无组织排放监测内容

在填埋区下风向布设2个恶臭气体无组织排放监测点；在填埋场区布设2个甲烷气体无组织排放监测点；在场区共布设2个无组织排放颗粒物监测点。监测内容及监测分析方法及仪器名称见下表。监测点位见附图。

废气无组织排放监测内容

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾填埋场办公区 | H2S、NH3、臭气浓度 | 每天四次 监测两天 |
| 2 | 垃圾填埋场下风向 |  |  |
| 1 | 填埋场区 （填埋工作面2m以下高度范围内） | 甲烷 | 每天三次 监测两天 |
| 2 |  |  |  |
| 1 | 垃圾填埋场上风向 | 颗粒物 | 每天四次 监测两天 |
| 2 | 垃圾填埋场下风向 |  |  |

废气无组织监测排放项目分析方法及仪器名称

| 项目 | 分析方法依据 | 检出限 | 所用仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 纳氏试剂分光光度法（HJ533-2009） | 0.01mg/m³ | 分光光度计 YQ-079 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法（GB11742-1989） | 0.003mg/m³ | 分光光度计 YQ-079 |
| 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法（GB/T14675-1993） | 10（无量纲） | —— |
| 甲烷 | 气相色谱法（HJ/T38-1999） | 0.04mg/m³ | 气相色谱仪 YQ-001 |
| 颗粒物 | 重量法（GB/T15432-1995） | 0.001mg/m3 | 电子天平CP114 |

7.3.2废气无组织排放项目监测结果及评价

该项目废气无组织排放监测结果见下表。

废气无组织排放监测结果表

单位：mg/m3，臭气浓度（无量纲），甲烷（ppm）

| 监测 项目 | 监测点位 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |  |
| H2S | 垃圾填埋场办公区 | 5月13日 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 达标 |
|  |  | 5月14日 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 达标 |
|  | 垃圾填埋场下风向 | 5月13日 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.008 | 达标 |
|  |  | 5月14日 | 0.006 | 0.009 | 0.014 | 0.008 | 达标 |
| NH3 | 垃圾填埋场办公区 | 5月13日 | 0.014 | 0.019 | 0.014 | 0.010 | 达标 |
|  |  | 5月14日 | 0.014 | 0.019 | 0.011 | 0.017 | 达标 |
|  | 垃圾填埋场下风向 | 5月13日 | 0.026 | 0.024 | 0.020 | 0.022 | 达标 |
|  |  | 5月14日 | 0.021 | 0.019 | 0.025 | 0.022 | 达标 |
| 臭气浓度 | 垃圾填埋场办公区 | 5月13日 | 11 | 15 | 13 | 12 | 达标 |
|  |  | 5月14日 | 12 | 16 | 11 | 13 | 达标 |
|  | 垃圾填埋场下风向 | 5月13日 | 14 | 19 | 15 | 16 | 达标 |
|  |  | 5月14日 | 15 | 20 | 17 | 18 | 达标 |
| 颗粒物 | 垃圾填埋场上风向 | 5月13日 | 0.117 | 0.097 | 0.098 | 0.098 | 达标 |
|  |  | 5月14日 | 0.116 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 达标 |
|  | 垃圾填埋场下风向 | 5月13日 | 0.136 | 0.136 | 0.137 | 0.117 | 达标 |
|  |  | 5月14日 | 0.135 | 0.135 | 0.117 | 0.136 | 达标 |
| 甲烷 | 垃圾填埋场填埋 工作面以下1# | 5月13日 | 2.114 | 2.156 | 2.184 | 1.988 | 达标 |
|  |  | 5月14日 | 2.240 | 2.226 | 2.030 | 2.184 | 达标 |
|  | 垃圾填埋场填埋 工作面以下2# | 5月13日 | 1.876 | 1.918 | 1.932 | 1.806 | 达标 |
|  |  | 5月14日 | 1.904 | 2.002 | 1.960 | 1.624 | 达标 |

由上表可以看出，验收监测期间，填埋场区场界H2S、NH3、臭气浓度排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级标准要求，填埋场区甲烷排放浓度满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）9.2.1甲烷排放控制要求，无组织排放颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2无组织排放监控浓度。

### 7.4废水监测内容及结果评价

7.4.1废水监测内容

在渗滤液处理站进口、处理站出口各布设一个监测点位，进行废水排放浓度及处理效率监测。监测内容、监测分析方法及仪器名称见下表。监测点位见附图。

废水监测内容

| 监测点名称 | 监测项目 | 监测时间、频次 |
| --- | --- | --- |
| 处理站进口 | 色度、悬浮物、COD、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、粪大肠菌群、砷、汞、六价铬、总铬、铅、镉 | 每天四次 连续监测两天 |
| 处理站出口 |  |  |

废水监测方法及方法来源、仪器名称

| 类型 | 监测项目 | 分析方法依据 | 检出限 | 所用仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 色度 | 色度的测定（GB/T 11903-1989） | —— | —— |
|  | 悬浮物 | 重量法（GB/T11901-1989） | 4mg/L | 电子天平 |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸钾法（GB/T11914-89） | 5mg/L | —— |
|  | 五日生化需氧量 | 稀释接种法（HJ505-2009） | 0.5mg/L | 恒温生化培养箱 |
|  | 汞 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 0.04μg /L | 双道原子荧光光度计 |
|  | 砷 |  | 0.04μg /L |  |
|  | 铅 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.01mg/L | 原子吸收分光光度计 |
|  | 镉 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.001mg/L |  |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009） | 0.025mg/L | 721分光光度计 |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T7466-1987） | 0.004mg/L |  |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法（GB/T11893-1989） | 0.01mg/L |  |
|  | 总铬 | 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法（GB7466-1987） | 0.004mg/L |  |
|  | 粪大肠菌群 | 多管发酵法（HJ/T 347-2007） | —— | —— |
|  | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012） | 0.05mg/L | 紫外可见分光光度计 |

7.4.2废水监测结果及评价

该项目废水处理站进出口水质监测结果见下表。

处理站进出口水质监测结果

单位：mg/L

| 点位 | 日期 | 频次 | 色度 | COD | BOD5 | SS | 总氮 | 氨氮 | 总磷 | 粪大肠菌群 （个/L） | Cr6+ | As | Hg | Pb | Cd | Cr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#处理 站进口 | 5月13日 | 1 | 556 | 726 | 326 | 86 | 125 | 70.8 | 1.03 | 1.1×106 | 0.026 | 8.87×10-3 | 2.53×10-4 | 0.01ND | 0.001ND | 0.071 |
|  |  | 2 | 556 | 746 | 336 | 79 | 118 | 69.9 | 1.01 | 2.2×106 | 0.025 | 8.24×10-3 | 1.98×10-4 | 0.01ND | 0.001ND | 0.070 |
|  |  | 3 | 357 | 719 | 323 | 83 | 126 | 69.3 | 1.04 | 1.8×106 | 0.023 | 8.60×10-3 | 2.41×10-4 | 0.01ND | 0.001ND | 0.069 |
|  |  | 4 | 357 | 737 | 332 | 84 | 130 | 69.7 | 1.03 | 2.8×106 | 0.024 | 8.50×10-3 | 2.23×10-4 | 0.01ND | 0.001ND | 0.072 |
|  |  | 平均 | 457 | 732 | 329 | 83 | 125 | 69.9 | 1.03 | 2.0×106 | 0.025 | 8.55×10-3 | 2.29×10-4 | 0.01ND | 0.001ND | 0.071 |
|  | 5月14日 | 1 | 556 | 750 | 338 | 91 | 120 | 68.6 | 1.01 | 9.4×105 | 0.025 | 7.40×10-3 | 2.14×10-4 | 0.01ND | 0.001ND | 0.067 |
|  |  | 2 | 357 | 746 | 334 | 87 | 124 | 70.1 | 1.03 | 1.5×106 | 0.025 | 7.85×10-3 | 2.37×10-4 | 0.01ND | 0.001ND | 0.070 |
|  |  | 3 | 556 | 732 | 330 | 85 | 129 | 70.4 | 1.04 | 1.4×106 | 0.024 | 7.65×10-3 | 2.09×10-4 | 0.01ND | 0.001ND | 0.072 |
|  |  | 4 | 357 | 728 | 328 | 86 | 132 | 70.0 | 0.99 | 1.3×106 | 0.025 | 8.16×10-3 | 2.04×10-4 | 0.01ND | 0.001ND | 0.071 |
|  |  | 平均 | 457 | 739 | 333 | 87 | 126 | 69.8 | 1.02 | 1.3×106 | 0.025 | 7.77×10-3 | 2.16×10-4 | 0.01ND | 0.001ND | 0.070 |
| 2#处理 站出口 | 5月13日 | 1 | 21.7 | 7.94 | 1.3 | 8 | 0.324 | 0.211 | 0.016 | 8400 | 0.006 | 7.62×10-4 | 4.00×10-5ND | 0.01ND | 0.001ND | 0.048 |
|  |  | 2 | 20.8 | 8.07 | 1.4 | 7 | 0.353 | 0.167 | 0.017 | 7000 | 0.008 | 6.25×10-4 | 4.00×10-5ND | 0.01ND | 0.001ND | 0.047 |
|  |  | 3 | 20.8 | 7.80 | 1.5 | 9 | 0.294 | 0.189 | 0.015 | 9400 | 0.008 | 5.85×10-4 | 4.00×10-5ND | 0.01ND | 0.001ND | 0.050 |
|  |  | 4 | 21.7 | 7.72 | 1.5 | 8 | 0.343 | 0.175 | 0.016 | 8100 | 0.008 | 4.40×10-4 | 4.00×10-5ND | 0.01ND | 0.001ND | 0.046 |
|  |  | 平均 | 21.3 | 7.88 | 1.4 | 8 | 0.329 | 0.186 | 0.016 | 8225 | 0.008 | 6.03×10-4 | 4.00×10-5ND | 0.01ND | 0.001ND | 0.048 |
|  | 5月14日 | 1 | 20.8 | 7.63 | 1.4 | 9 | 0.275 | 0.197 | 0.017 | 7600 | 0.007 | 5.09×10-4 | 4.00×10-5ND | 0.01ND | 0.001ND | 0.049 |
|  |  | 2 | 21.7 | 7.85 | 1.4 | 7 | 0.304 | 0.183 | 0.016 | 8100 | 0.008 | 6.19×10-4 | 4.00×10-5ND | 0.01ND | 0.001ND | 0.050 |
|  |  | 3 | 20.8 | 7.80 | 1.4 | 10 | 0.333 | 0.169 | 0.015 | 7000 | 0.008 | 6.47×10-4 | 4.00×10-5ND | 0.01ND | 0.001ND | 0.051 |
|  |  | 4 | 21.7 | 8.07 | 1.3 | 8 | 0.314 | 0.206 | 0.016 | 6400 | 0.007 | 6.69×10-4 | 4.00×10-5ND | 0.01ND | 0.001ND | 0.049 |
|  |  | 平均 | 21.3 | 7.84 | 1.4 | 9 | 0.307 | 0.189 | 0.016 | 7275 | 0.008 | 6.11×10-4 | 4.00×10-5ND | 0.01ND | 0.001ND | 0.050 |
| 标准值 |  |  | 40 | 100 | 30 | 30 | 40 | 25 | 3 | 10000 | 0.05 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| 处理效率（%） |  |  | 95.3 | 99.3 | 99.9 | 90.0 | 99.9 | 99.7 | 98.4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

从上表可以看出，验收监测期间，渗滤液处理站出口废水排放浓度均满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准要求。

### 7.5地下水监测内容及结果评价

7.5.1 地下水监测内容

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）和环评要求，在填埋场周围应布设5口地下水监测井，因填埋场所在红岩沟两侧地形地质条件限制，两侧无法打井，所以只设了3口监测井，分别是1#场区地下水上游（本底井）、2#场区地下水下游（排水井）和3#场区地下水下游（污染监视井）。监测内容、监测分析方法及仪器名称见下表。监测点位见附图。

地下水监测内容

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#本底井 | 场区地下水上游 | pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐氮、氯化物、氟化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、铜、锌、铁、锰、总大肠菌群 | 每天1次 连续监测两天 |
| 2#排水井 | 场区地下水下游 |  |  |
| 3#污染监视井 | 场区地下水下游 |  |  |

地下水监测分析方法及仪器名称

| 类型 | 监测项目 | 分析方法依据 | 检出限 | 所用仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 玻璃电极法（GB/T6920-1986） | 0.01pH |  |
|  | 总硬度 | EDTA-滴定法（GB/T7477－1987） | 5.00mg/L | —— |
|  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法（GB/T5750.4-2006） | 4mg/L | —— |
|  | 高锰酸盐指数 | 酸性高锰酸钾法（GB/T11892-1989） | 0.5mg/L | —— |
|  | 汞 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 0.04μg/L | 双道原子荧光光度计 |
|  | 砷 |  | 0.04μg/L |  |
|  | 铅 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.01mg/L | 原子吸收分光光度计 |
|  | 镉 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.001mg/L |  |
|  | 铜 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.018mg/L |  |
|  | 锌 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.016mg/L |  |
|  | 锰 | 火焰原子吸收分光光度法（GB/T11911-1989） | 0.01mg/L |  |
|  | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法（GB/T11911-1989） | 0.03mg/L |  |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009） | 0.025mg/L | 721分光光度计 |
|  | 挥发酚 | 4-氨基安替比林萃取光度法（HJ503-2009） | 0.0003mg/L |  |
|  | 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法（HJ484-2009） | 0.004mg/L | 722分光光度计 |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T7466-1987） | 0.004mg/L |  |
|  | 氯化物 | 离子色谱法《水和废水监测分析方法》 （第四版） | 0.02 mg/L | 离子色谱仪 |
|  | 硝酸盐 |  | 0.018mg/L |  |
|  | 亚硝酸盐 |  | 0.01mg/L |  |
|  | 氟化物 | 离子选择电极法（GB/T7484-87） | 0.05mg/L | PXS型离子计 |
|  | 总大肠菌群 | 多管发酵法和滤膜法（HJ/T347-2007） | —— | —— |

7.5.2地下水监测结果及评价

地下水监测结果表

单位：mg/L

| 采样点 项 目 | 1#监测井 |  | 2#监测井 |  | 3#监测井 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5月13日 | 5月14日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月13日 | 5月14日 |
| pH | 7.62 | 7.65 | 7.56 | 7.61 | 7.48 | 7.51 |
| 总硬度 | 1.90×102 | 1.87×102 | 1.65×102 | 1.77×102 | 2.04×102 | 2.01×102 |
| 溶解性总固体 | 4.10×102 | 4.03×102 | 3.82×102 | 3.79×102 | 4.28×102 | 4.26×102 |
| 高锰酸盐指数 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
| 汞 | 4.00×10-5ND* | 4.00×10-5ND | 1.39×10-4 | 1.20×10-4 | 8.33×10-5 | 8.78×10-5 |
| 砷 | 1.40×10-4 | 1.93×10-4 | 1.32×10-3 | 1.10×10-3 | 2.53×10-4 | 2.97×10-4 |
| 铅 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
| 镉 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
| 铜 | 0.018ND | 0.018ND | 0.018ND | 0.018ND | 0.018ND | 0.018ND |
| 锌 | 0.016ND | 0.016ND | 0.016ND | 0.016ND | 0.016ND | 0.016ND |
| 锰 | 0.01ND | 0.01ND | 0.017 | 0.018 | 0.012 | 0.011 |
| 铁 | 0.03ND | 0.03ND | 0.214 | 0.210 | 0.03ND | 0.03ND |
| 氨氮 | 0.181 | 0.194 | 0.167 | 0.161 | 0.053 | 0.072 |
| 挥发酚 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND |
| 氰化物 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND |
| 六价铬 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND |
| 氯化物 | 8.55 | 8.21 | 8.87 | 8.97 | 9.60 | 9.62 |
| 硝酸盐 | 3.87 | 3.84 | 4.21 | 4.15 | 4.48 | 4.47 |
| 亚硝酸盐 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
| 氟化物 | 0.338 | 0.350 | 0.313 | 0.313 | 0.392 | 0.407 |
| 总大肠菌群（个/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 | *—ND表示未检出，4.00×10-5是检出限的值。 |  |  |  |  |  |

由表可见，验收监测期间，垃圾处理场上下游监测井中各项指标浓度均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准要求（红岩沟两侧地形地质条件限制，两侧无法打井，所以只设了3口监测井）。

### 7.6地表水监测内容及结果评价

### 7.6.1 地表水监测内容

### 本次验收监测为了解项目所在区域地表水质量状况，共布设四个地表水监测断面1#红岩沟上游（场界外30米处）、2#红岩沟下游（场界外20米处）、3#红岩沟与岚河交汇处上游50米（岚河）、4#红岩沟与岚河交汇处下游200米（岚河）。监测内容、监测分析方法及仪器名称见下表。监测点位见附图。

地表水监测内容

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 红岩沟上游（场界外30米处） | pH、悬浮物、COD、BOD5、NH3-N、总磷、粪大肠菌群、砷、汞、六价铬、铅、镉 | 每天上下午 各采样1次混合 连续监测两天 |
| 2# | 红岩沟下游（场界外20米处） |  |  |
| 3# | 红岩沟与岚河交汇处上游50米（岚河） |  |  |
| 4# | 红岩沟与岚河交汇处下游200米（岚河） |  |  |

地表水监测分析方法及仪器名称

| 类型 | 监测项目 | 分析方法依据 | 检出限 | 所用仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | pH | 玻璃电极法（GB/T6920-1986） | 0.01pH | 酸度计 |
|  | 悬浮物 | 重量法（GB/T11901-89） | 4mg/L | —— |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸钾法（GB/T11914-1989） | 5mg/L | —— |
|  | 五日生化需氧量 | 稀释接种法（HJ505-2009） | 0.5mg/L | 恒温生化培养箱 |
|  | 汞 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 0.04μg/L | 双道原子荧光光度计 |
|  | 砷 |  | 0.04μg/L |  |
|  | 铅 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.01mg/L | 原子吸收分光光度计 |
|  | 镉 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.001mg/L |  |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009） | 0.025mg/L | 721分光光度计 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法（GB/T11893-1989） | 0.01mg/L | 722分光光度计 |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T7466-1987） | 0.004mg/L |  |
|  | 粪大肠菌群 | 多管发酵法和滤膜法（HJ/T347-2007） | —— | —— |

7.6.2地表水监测结果及评价

地表水监测结果表

单位：mg/L

| 采样点 项目 | 红岩沟上游（场界外30米处） |  | 红岩沟下游（场界外20米处） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5月13日 | 5月14日 | 5月13日 | 5月14日 |
| pH | 7.46 | 7.51 | 7.74 | 7.80 |
| 悬浮物 | 11 | 10 | 15 | 17 |
| 化学需氧量 | 5.89 | 6.32 | 11.1 | 11.0 |
| 五日生化需氧量 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 |
| 汞 | 4.00×10-5ND* | 4.00×10-5ND | 4.00×10-5ND | 4.00×10-5ND |
| 砷 | 1.54×10-3 | 1.44×10-3 | 3.61×10-3 | 3.50×10-3 |
| 铅 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
| 镉 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
| 氨氮 | 0.089 | 0.103 | 0.278 | 0.289 |
| 总磷 | 0.01ND | 0.01ND | 0.037 | 0.037 |
| 六价铬 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND |
| 粪大肠菌群（个/L） | 1300 | 1400 | 1500 | 1200 |
| 采样点 项目 | 红岩沟与岚河交汇处上游50米（岚河） |  | 红岩沟与岚河交汇处下游200米（岚河） |  |
|  | 5月13日 | 5月14日 | 5月13日 | 5月14日 |
| pH | 7.38 | 7.42 | 7.35 | 7.39 |
| 悬浮物 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| 化学需氧量 | 8.94 | 8.72 | 9.37 | 9.16 |
| 五日生化需氧量 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 |
| 汞 | 4.00×10-5ND* | 4.00×10-5ND | 4.00×10-5ND | 4.00×10-5ND |
| 砷 | 2.29×10-3 | 2.23×10-3 | 1.80×10-3 | 1.72×10-3 |
| 铅 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
| 镉 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
| 氨氮 | 0.214 | 0.197 | 0.228 | 0.247 |
| 总磷 | 0.029 | 0.030 | 0.040 | 0.038 |
| 六价铬 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND |
| 粪大肠菌群（个/L） | 1700 | 1300 | 900 | 1500 |
| *—ND表示未检出，4.00×10-5ND是检出限的值。 |  |  |  |  |

根据国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准评价：地表水四个监测断面所有监测项目均符合国家规定标准。

### 7.7噪声监测内容及结果评价

### 7.7.1 噪声监测内容

本次验收监测共布设4个场界噪声监测点，在填埋场场界四周各布设1个监测点位。监测内容、监测分析方法及仪器名称见下表。监测点位见附图。

噪声监测内容

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 场南侧界外1米处 | Leq | 2014年5月13日—14日，昼夜各一次，共两天 |
| 2# | 场东侧界外1米处 |  |  |
| 3# | 场北侧界外1米处 |  |  |
| 4# | 场西侧界外1米处 |  |  |

噪声监测项目、分析方法及主要仪器设备一览表

| 项目 | 分析方法及代号 | 所用仪器 |
| --- | --- | --- |
| Leq | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008） | 噪声频谱分析仪 |

7.7.2噪声监测结果及评价

噪声监测结果表

单位：等效声级Leq［dB(A)］

| 编号 | 监测地点 | 监测时间 |  | 天气状况 | 声源状况 | 等效声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 场南侧界 外1米处 | 5月13日 | 09:41-09:51 | 阴、风速1.0m/s | 机械、车辆 | 45.3 |
|  |  |  | 22:00-22:10 | 阴、风速1.1m/s |  | 44.3 |
|  |  | 5月14日 | 11:17-11:27 | 阴、风速1.1m/s |  | 48.7 |
|  |  |  | 22:00-22:10 | 阴、风速1.8m/s |  | 45.4 |
| 2# | 场东侧界 外1米处 | 5月13日 | 10:43-10:53 | 阴、风速0.9m/s | 车辆 | 49.0 |
|  |  |  | 22:16-22:26 | 阴、风速0.8m/s |  | 40.3 |
|  |  | 5月14日 | 11:36-11:46 | 阴、风速0.7m/s |  | 47.2 |
|  |  |  | 22:18-22:28 | 阴、风速1.0m/s |  | 41.4 |
| 3# | 场北侧界 外1米处 | 5月13日 | 12:06-12:16 | 阴、风速1.1m/s | 车辆 | 45.4 |
|  |  |  | 22:39-22:49 | 阴、风速0.8m/s |  | 43.3 |
|  |  | 5月14日 | 13:01-13:11 | 阴、风速0.7m/s |  | 47.2 |
|  |  |  | 23:02-23:12 | 阴、风速0.8m/s |  | 46.5 |
| 4# | 场西侧界 外1米处 | 5月13日 | 12:37-12:47 | 阴、风速1.1m/s | 机械、车辆 | 45.7 |
|  |  |  | 23:31-23:41 | 阴、风速1.2m/s |  | 43.7 |
|  |  | 5月14日 | 13:40-13:50 | 阴、风速1.1m/s |  | 45.7 |
|  |  |  | 23:32-23:42 | 阴、风速1.1m/s |  | 43.5 |

根据国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准评价：垃圾填埋场四个噪声监测点位连续两天噪声监测结果均符合国家规定标准限值。

### 7.8 项目周边公众意见调查

验收监测期间对垃圾填埋场周围村民进行调查，发放公众意见调查表28份，收回有效公众意见调查表28份。调查人群年龄从21—76岁，文化程度从小学到高中。经统计，周边住户对该项目环保工作持基本满意态度的占100%，不满意的占0.0%；针对以下两个问题提出了意见，希望岚皋县垃圾处理场在今后的工作中改进：①垃圾运输车未采取密闭措施，臭味较大；②垃圾填埋场没有按时对周边农户进行消毒灭蚊。公众意见调查情况统计见下表。

公众意见调查统计表

| 1、您认为该厂试生产期间是否对红岩沟水质造成污染？ | 有 0.0% | 无 67.9% | 不知道 32.1% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2、您认为该场试生产期间是否造成大气污染，是否感觉场区周边有异味？ | 很大 3.6% | 一般 67.9% | 无 28.5% |
| 3、该场试生产期间产生的噪声对您的工作和生活是否有不利影响？ | 很大 0.0% | 一般 32.1% | 无 67.9% |
| 4、您认为该场试生产期间对您生活和工作是否有不利影响？ | 很大 0.0% | 一般 64.3% | 无 35.7% |
| 5、您对该场环境保护工作是否满意？ | 满意 17.9% | 基本满意 82.1% | 不满意 0.0% |

八、环境管理检查

### 8.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查

该项目建设过程中执行了环境影响评价法和“三同时”制度，可行性研究报告、环评报告、环境监理报告等基本齐全。本项目实际总投资4270万元，实际环保投资为2260.76万元，环保投资占总投资的52.9%。

### 8.2环保治理设施的完成、运行、维护情况检查

环保设施基本按环评要求建设，工程建成1套处理能力为50m3/d的渗滤液处理站，在填埋场建有防渗系统、渗滤液导排系统、导气系统及排洪沟，建有渗滤液调节池（2000m3）1个；填埋场上游设有1个地下水监测本底井，下游设置有1个地下水排水井和1个地下水污染监视井。

### 8.3环境保护档案管理情况检查

该项目有关的各项环保档案资料（例如：环评报告书、环评批复、执行标准等批复和文件）均由岚皋县住房和城乡建设局负责管理。主要环保设施（渗滤液处理站）运行、维修记录均由岚皋县住房和城乡建设管理。建设期和运行期的环保资料基本齐全。

### 8.4环境保护管理制度的建立和执行情况检查

岚皋县城区生活垃圾填埋场制定有《岚皋县城区生活垃圾填埋场运营管理办法》，对厂区管理、垃圾监测检验（进场垃圾种类）进行了严格规定，对填埋场区的消毒工作、机械设备管理、安全、消防等各个方面均作出要求，落实了场长、带班长、计量员等相关工作人员的职责。

该项目投运以来，建立了环境管理制度，编制了环境风险事故应急预案，制定了多项管理制度，配备了专职管理人员，严格按照环保设备的操作规程进行操作。

### 8.5风险事故防范与应急措施和应急预案检查

岚皋县城区生活垃圾填埋场建立有《岚皋县城区生活垃圾填埋场环境风险应急预案》。应急预案中明确了负责处理应急事故的组织机构和人员，对其日常工作职责及工作制度进行了规定。

### 8.6垃圾处理场卫生防护距离内农户搬迁落实情况检查

根据环评报告书提出的卫生防护距离，填埋场卫生防护距离内的3户常住居民异地搬迁后，垃圾填埋场卫生防护距离500m范围内无人畜居栖点，对周边村民的影响较小。

### 8.7厂区绿化及排污口规范化整治检查

在空地上种植草皮及花木，道路两旁植树种草，填完后的场地及时种草、恢复植被。利用原有林地对粉尘和恶臭气体进行隔离。

渗滤液和生活污水经过处理站处理达标后大部分回喷，一部分用于洒水降尘及绿化，剩余部分排入红岩沟；项目生产生活辅助区日常生活产生的废水进入处理站统一处理。

### 8.9“以新带老”落实情况检查

依据环评要求，岚皋县城区生活垃圾填埋场已对原垃圾堆放场垃圾进行封场处理。

### 8.10环评要求落实情况检查

环评要求及落实情况对照表

| 类别 | 环保设施名称 | 环保验收内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 填埋气体导排系统 | 填埋气输导、收集系统；布置垂直导排竖管和水平导排横管；填埋气导气收集后，高空火炬点燃排放。 | 按设计修建Ф800mm导气井10个。平均间距45m,导气井高度现暂为3m，随垃圾填埋高度加高。 |
|  | 恶臭气体治理 | 填埋场填埋、压实作业规范、做到日覆土；定期喷洒消臭、脱臭剂制度；设定500米卫生防护距离，搬迁防护距离内的居民。 | 垃圾填埋采取日覆盖土的措施，一层垃圾一层土，每天作业完毕都要压实覆盖，减少恶臭气体的挥发和尘土的飞扬；设置10米宽绿化隔离带，以控制臭气扩散。 |
|  | 粉尘 | 配置洒水车，对场区、道路、覆土备料场等各产尘点定期进行喷洒水抑尘，遇大风天气增加喷洒水次数。 | 设置10米宽绿化隔离带，以控制扬尘扩散；采用洒水防尘的措施，对填埋作业区、场区车辆通道和进场公路路面进行定期洒水。 |
|  | 飞扬垃圾 | 在场区四周设高4米防飞网，专人负责清理钢丝网垃圾。 | 根据项目区主风向，沿垃圾填埋场北、西、东三面布设了浸塑防锈钢丝防飞散网。其中北面高2.5m、长656m；东、西面（两坝上）高3.0m、长165m，合计长821m。 |
| 废水 | 渗滤液导排系统 | 渗滤液导排系统包括设置于整个场底和坡面300mm厚的卵石排水层及呈枝状布置的渗滤液收集管网。 | 已落实 |
|  |  | 建污水调节池一座 | 渗滤液调节池有效容积2000m3，设回喷洒水栓井7个，未建设事故池。 |
|  | 渗滤液处理站 | 采用“厌氧反应器（UASB）+A/O-MBR+钠滤处理”的复合式工艺处理垃圾渗滤液。 | 实际采用的是MVC+DI处理工艺。垃圾渗滤液处理规模50t/d。 |
|  | 防渗工程 | 库底、库区侧壁及内坝进行防渗处理 | 已落实 |
| 地下水 | 地下水监测 | 按规范要求地下水布设6眼监测井，观测和监测地下水质变化 | 建设了上游本底井和下游两口污染监视井，两侧为陡峭岩石，暂未打井。 |
| 噪声 | 渗滤液处理站 | 加强渗滤液处理站噪声治理，主要针对空压机、各类泵等 | 已落实 |
| 固废 | 生活垃圾 | 卫生填埋 | 已落实 |
| 管理与监测 | 事故风险防范措施 | 防渗层破裂补救措施；调节池贮存事故废水；填埋气引发火灾防范措施；截洪沟及截洪坝；边坡稳定措施；制定应急预案和演练。 | 已落实 |
| 生态 | 生态保护和 水土保持 | 取土场使用结束，应及时平整、植被恢复 | 取土场地形为荒坡地，地表植被稀少，植被以草灌木为主，部分荒地周围村民仍在耕种。 |
|  |  | 填埋场绿化面积11848m2，填埋场区周围设置绿化隔离带宽度10m。 | 绿化面积15亩，利用原有林地设置绿化隔离带。 |

## 九、结论

9.1验收监测期间的工况

验收监测期间，日平均垃圾填埋量为约为66t/d，工况为91.7%，达到75%以上要求。

9.2废气

验收监测期间，填埋场区场界H2S、NH3、臭气浓度排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中恶臭污染物厂界二级标准要求；填埋场区CH4排放浓度满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）9.2.1甲烷排放控制要求；无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放监控浓度。

9.3废水

验收监测期间，渗滤液处理站出口废水排放浓度满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准要求。渗滤液和生活污水经过处理站处理达标后大部分回喷，一部分用于洒水降尘及绿化，剩余部分排入红岩沟。

9.4地下水

验收监测期间，垃圾处理场上下游监测水井中各项指标浓度均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准要求。

9.5地表水

验收监测期间，地表水四个监测断面所有监测项目均符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求。

9.6生态恢复

垃圾填埋区修筑垃圾坝、防洪设施、排水坡、绿化带；生产生活管理区除建筑和硬化外，基本都进行了绿化；在进场道路和场内道路旁设置排水沟、铺盖草坪。本项目取土场位于填埋区左岸山坡，地表植被稀少，植被以草灌木为主，服务期满后恢复植被。填埋场绿化面积为15亩，填埋场区周围利用原有林地设置宽度10m绿化隔离带，利用原有林地对粉尘和恶臭气体进行隔离。

综上所述，岚皋县城区生活垃圾填埋场工程（72t/d）项目在实施过程中进行了工程监理和环境监理工作，项目建设地点、建设性质、处理工艺基本与环评及批复文件中一致，较好地执行了环境影响评价法和“三同时”制度。按照环评要求建设了卫生填埋场、垃圾坝、库底防渗、渗滤液收集及处理系统、垃圾气导排系统、调节池、地磅及排洪沟等主体及辅助配套工程；固体废弃物控制措施基本落实了环评中的相关要求。验收监测期间各项环保设施运行正常，基本符合竣工验收的条件，但岚皋县垃圾处理场一是未按环评要求修建渗滤液事故池和渗滤液处理站出口至岚皋县污水处理厂连通管道；二是未能完成环评要求垃圾填埋场500m卫生防护距离范围内共有25户80人的搬迁工作。要求：一是岚皋县垃圾处理场严格执行环评提出的措施，修建渗滤液事故池，确保暴雨天渗滤液不溢流，二是修建渗滤液处理站出口至岚皋县污水处理厂连通管道，将处理后的渗滤液排入岚皋县污水处理厂进一步处理后外排；三是严格按照环评要求尽快完成500m卫生防护距离内25户80人的搬迁工作。在完成以上三项要求的情况下建议通过验收。

## 十、要求和建议

10.1加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物全面、稳定达标排放。

10.2认真落实各项事故应急处理措施，避免污染事故的发生。

10.3定期进行防火、防爆应急演练，防患于未然。

10.4严格控制进场垃圾，对医疗垃圾、建筑垃圾、重金属垃圾及有毒有害的垃圾拒绝入场。

10.5加强对地下水的跟踪监测，定期对场区地下水监测井取样监测，严密监控地下水水质的变化，确保地下水水质安全。

10.6按照环评要求，保证渗滤液经处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值排入岚皋县污水处理厂，进一步处理达标后排放。

10.7按照环评要求规范建设防飞溅网。

10.8按照环评要求尽快完成500m卫生防护距离内25户80人的搬迁工作。

10.9按照《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中对甲烷的监测要求，定期对填埋场库区甲烷气体进行监测，当火炬口填埋气体甲烷含量超过5％时，应按环评要求建设燃烧器。

10.10尽快对渗滤液收集池加盖雨棚，修建渗滤液事故池，防止雨水进入收集池，增加了事故风险及污水处理站的运行负荷。

10.11严格按照《生活垃圾卫生填埋运行维护技术规程》（CJJ93-2011）、《生活垃圾卫生填埋场技术规范》（CJJ17-2004）和《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008），规范日常作业，加强渗滤液防渗膜、处理系统的维护保养和监测，防止污染事故发生。

10.12针对项目周边住户提出的意见：①垃圾运输车未采取密闭措施，臭味较大；②垃圾填埋场没有按时对周边农户进行消毒灭蚊。要求岚皋县垃圾处理场在今后的工作中必须认真整改：一是制订消毒方案，征得公众同意，按照方案定期实施消毒；二是采用全封闭式垃圾车进行清运，避免沿途抛洒垃圾。

附件：

1、岚皋县住房和城乡建设局项目竣工环保验收委托书；

2、安康市环境保护局《关于岚皋县生活垃圾卫生填埋处理工程环境影响报告书的批复》（安环函[2010]45号）；

3、安康市环境保护局《关于岚皋县城区生活垃圾填埋场试运行的函》（安环函[2013]295号）；

4、安康市环境保护局《关于岚皋县生活垃圾填埋场项目延期试运行的函》（安环函[2014]89号）；

5、环境监理报告；

6、岚皋县城区生活垃圾填埋场工程施工质量保证书（3份）；

7、公众意见调查表5份；

8、场区平面布置图；

9、验收监测布点图；

10、岚皋县城区生活垃圾填埋场现状图。